|  | Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаЭнергоКомплекс» |
| --- | --- |
|  | 160022, РФ, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18 Телефон (8172) 71-53-13 Факс (8172) 71-53-74 e-mail: info@ec35.ru |
| Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №2276 от 26 сентября 2014 г. |  |

| Заказчик | – | филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс |
| --- | --- | --- |

Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание филиала Энергокомплекс площадью 90,2 га ВЛ 110 кВ Белоярская - Амня

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»

170605-09-Т3-ТКР

Том 3

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2017

|  | Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаЭнергоКомплекс» |
| --- | --- |
|  | 160022, РФ, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18 Телефон (8172) 71-53-13 Факс (8172) 71-53-74 e-mail: info@ec35.ru |
| Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №2276 от 26 сентября 2014 г. |  |

| Заказчик | – | филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс |
| --- | --- | --- |

Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание филиала Энергокомплекс площадью 90,2 га ВЛ 110 кВ Белоярская - Амня

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»

170605-09-Т3-ТКР

Том 3

| Руководитель проектного бюро | С.А. Муравьев |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Д.С. Васев |

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2017

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 170605-09-Т3-ТКР.С | Содержание тома |  |
|  | Текстовая часть |  |
| 170605-09-Т3-ТКР.ТЧ | Пояснительная записка |  |
|  | Приложения |  |
| А | Обзорная схема расположения участков расширения ВЛ 110 кВ | 1 л. |
| Б | Схема расположения участка разрубке на плане лесонасаждений лесничества | 5 л. |
| В | Материальная оценка лесосеки | 2 л. |
|  | Общее количество листов, включенных в том: | 8 л. |

Содержание

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	2

2 СБОР И ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ	3

3 КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ШИРИНЫ ПРОСЕКИ ВЛ И ОБЪЕМОВ ВЫРУБАЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ	4

Лист регистрации изменений	5

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Раздел технологические и  конструктивные  решения  линейного объекта разработан в целях расширения просек линий электропередач филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс  по объекту: «Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издания филиала Энергокомплекс площадью 90.2 га» «ВЛ 110 кВ Белоярская – Амня» на основании:

- 	Требований Постановления Правительства Российской Федерации № 160                            от 24 февраля 2009 года;

-	Требований «Правил устройства электроустановок» (7-е издание);

-	Инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго».

СБОР И ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

В ходе сбора исходных данных были получены сведения из государственного лесного реестра, а также космические снимки.

Согласно выписке из государственного лесного реестра: объект находится в Белоярском районе, ХМАО-Югры, территориальном отделе Белоярское, Казымское участковое лесничество, объект находится в лесных кварталах №№ 598,663,664,665,667,668,671, пролет опор №№11-12,14-21 находятся в землях населенного пункта г. Белоярский. Также ВЛ пересекает                           оз. Полноватское в  пролете опор 89-92,  оз. Ун-Новыинклор в  пролете опор 14-21 (Приложение А).

В качестве цифровой топографической основы для выполнения работ использовались  цифровые лесоустроительные карты (Приложение Б).

КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ШИРИНЫ ПРОСЕКИ ВЛ И ОБЪЕМОВ ВЫРУБАЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Ширина охранной зоны определялась от оси трассы согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 года и максимальному расстоянию между крайними проводами ВЛ, согласно техническому паспорту.

Ширина охранной зоны «ВЛ 110 кВ Белоярская – Амня» составляет 25,0 и 23,5 м при условии вырубки угрожающих деревьев.

После определения ширины просеки составлялся расчет объемов по её расширению (таблица 1), а также была проведена материальная оценка лесосеки (приложение В).

Таблица 1 – Объемы по расширению просеки ВЛ

| Опоры | Протяжённость пролётов, м | Площадь ширины охранной зоны, га |  |  | Площадь для рубки |  |  | Объем рубки, куб.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | Левая сторона | Правая сторона | Левая сторона | Правая сторона | Общая | Левая сторона | Правая сторона |
| 11-12 | 297 | 1,3943 | 0,6674 | 0,7269 | 0,2228 | 0,2822 | 0,5050 | 18 | 23 |
| 14-21 | 2091 | 9,8252 | 4,7105 | 5,1147 | 1,9865 | 2,4047 | 4,3912 | 159 | 192 |
| 35-37 | 574 | 2,6966 | 1,2911 | 1,4055 | 0,5453 | 0,6601 | 1,2054 | 42 | 36 |
| 48-49 | 305 | 1,4352 | 0,687 | 0,7482 | 0,3508 | 0,3508 | 0,7016 | 49 | 32 |
| 51-56 | 1576 | 7,4067 | 3,5459 | 3,8608 | 1,3332 | 0,5580 | 1,8912 | 135 | 73 |
| 67-70 | 963 | 4,5243 | 2,1665 | 2,3578 | 1,0112 | 1,2038 | 2,2150 | 64 | 101 |
| 89-92 | 933 | 4,3851 | 2,099 | 2,2861 | 0,6998 | 0,0000 | 0,6998 | 10 | 0 |
| Итого |  | 31,6674 | 15,1674 | 16,5000 | 6,1496 | 5,4596 | 11,6092 | 477 | 457 |

Примечание: сдача древесины происходит по ликвидному запасу согласно МДО.

- Лист регистрации изменений

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра- ниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | анну-лирован- ных |  |  |  |  |