УТВЕРЖДАЮ

АО "Тюменьэнерго"

Филиал: Северные электрические сети

629300, Россия, г. Новый Уренгой, Тюменской обл.,

ЯНАО, Северо-Восточная промзона, а/я 932

Заместитель директора –

Главный инженер филиала

_____________________А.А.Симаков

Техническое задание

на проведение  поверки трансформаторов тока и трансформаторов напряжения на месте установки

филиал АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Место нахождения филиала : Юр. Адрес  628408, Тюменская область,ХМАО-Югра,г. Сургут, ул. Университетская, 4.

адрес филиала: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона, Филиал Северные электрические сети.

- Лицензирование

  - Наличие аккредитации  - Исполнитель, проводящий поверку средств измерений, должен быть аккредитован на право проведения метрологических работ и услуг, иметь  аттестат аккредитации, данный  Федеральной Службой по Аккредитации и соответствовать ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 в области обеспечения единства измерений по каждому виду измерений, заявленных в договоре.

  - Персонал должен быть аттестован и иметь право  на  проведение поверочных работ (поверитель) в порядке, устанавливаемом Госстандартом России, по каждому  заявленному виду измерений.

2. Оборудование  исполнителя

2.1 Наличие эталонного оборудования  у исполнителя, для проведения метрологических   работ и услуг,  с учетом заявленных видов измерений по договору .

2.2 Испытанный и пригодный к применению слесарный инструмент - не менее 2 комплектов.

2.3 Испытанный и пригодный к применению ручной изолирующий инструмент до 1000В - не менее 2 комплектов.

2.4 Наличие документов оригиналов или копий (свидетельств поверки) подтверждающих метрологические характеристики  используемого эталонного оборудования.

2.5 Наличие документов оригиналов или копий (свидетельств поверки) подтверждающих исправность и пригодность используемых средств защиты.

- Персонал исполнителя.

3.1 Для выполнения поверки измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, установленных на подстанциях филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети Поверителей должно быть не менее 2 человек (бригада), аттестованные на право проведения поверки средств измерений электрических величин, прошедшие обучение для работы с трансформаторами тока и напряжения, прошедшие инструктаж по технике безопасности, имеющие удостоверение на право работы на электроустановках напряжением до и выше 1000В и группу по электробезопасности. Наличие у одного из работников V группы по электробезопасности с правом ответственного руководителя работ.

4. Техническая документация(ТД)

4.1 План-график по поверке средств измерений, согласованный с  Заказчиком.

5.Этапы выполнения работ

5.1. Трансформаторы тока

| № п/п | Место установки СИ |  |  |  |  |  | Наименование СИ | Тип | Заводской номер |  |  | Класс точности, погрешн. | Коэффициент трансформации | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | НРЭС | Старый Надым | ЗРУ-6кВ | 2СШ | резерв | 14 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | ф.А-26632 |  | ф.С-7760 | 0,5 | 200/5 | 08.2017 |
| 2 | НРЭС | Старый Надым | ЗРУ-6кВ | 1СШ | Мангазея | 15 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | ф.А-14321 |  | ф.С-01127 | 0,5 | 200/5 | 08.2017 |
| 3 | НРЭС | Старый Надым | ЗРУ-6кВ | 2СШ | резерв | 20 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | ф.А-60039 |  | ф.С-60023 | 0,5 | 200/5 | 08.2017 |
| 4 | НРЭС | Старый Надым | ЗРУ-6кВ | 1СШ | Правобережный | 11 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | ф.А-3940 |  | ф.С-3846 | 0,5 | 200/5 | 08.2017 |
| 5 | НРЭС | Старый Надым | ЗРУ-6кВ | 1СШ | Л.инвест | 13 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | ф.А-3306 |  | ф.С-70728 | 0,5 | 300/5 | 08.2017 |
| 6 | НРЭС | Старый Надым | ЗРУ-6кВ | 2СШ | МО-65 | 16 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | ф.А-58020 |  | ф.С-07634 | 0,5 | 200/5 | 08.2017 |
| 7 | НРЭС | Старый Надым | ЗРУ-6кВ | 2СШ | ОРС-1 | 18 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | ф.А-25494 |  | ф.С-64866 | 0,5 | 200/5 | 08.2017 |
| 8 | НРЭС | Береговая | ЗРУ-6кВ | 1СШ | Реч.порт (резерв) | 7 | Трансформатор тока | ТЛО-10 4У3 | ф.А-3940 |  | ф.С-3846 | 0,2 | 300/5 | 08.2017 |
| 9 | НРЭС | Береговая | ЗРУ-6кВ | 1СШ | Резерв | 9 | Трансформатор тока | ТЛО-10 2У3 | ф.А-3828 |  | ф.С-3832 | 0,2 | 1500/5 | 08.2017 |
| 10 | НРЭС | Береговая | ЗРУ-6кВ | 2СШ | Резерв | 10 | Трансформатор тока | ТЛО-10 2У3 | ф.А-3823 |  | ф.С-3818 | 0,2 | 1500/5 | 08.2017 |
| 11 | НРЭС | Береговая | ЗРУ-6кВ | 2СШ | Резерв | 12 | Трансформатор тока | ТЛО-10 4У3 | ф.А-3848 |  | ф.С-3841 | 0,2 | 300/5 | 08.2017 |
| 12 | НРЭС | Береговая | ЗРУ-6кВ | 3СШ | В-6 Г1-05 ПЛЭС | 15 | Трансформатор тока | ТЛО-10 4У3 | ф.А-3819 |  | ф.С-3821 | 0,2 | 1500/5 | 08.2017 |
| 13 | НРЭС | Береговая | ЗРУ-6кВ | 4СШ | В-6 Г2-05 ПЛЭС | 16 | Трансформатор тока | ТЛО-10 2У3 | ф.А-3813 |  | ф.С-12413 | 0,2 | 1500/5 | 08.2017 |
| 14 | НРЭС | Береговая | ЗРУ-6кВ | 4СШ | ЮРНУ | 18 | Трансформатор тока | ТЛО-10 4У3 | ф.А-3941 |  | ф.С-3847 | 0,2 | 300/5 | 08.2017 |
| 15 | НРЭС | Береговая | ЗРУ-6кВ | 4СШ | Фермер | 20 | Трансформатор тока | ТЛО-10-1 | ф.А-8910 |  | ф.С-8909 | 0,2 | 600/5 | 08.2017 |
| 16 | НРЭС | Береговая | ЗРУ-6кВ | 3СШ | Резерв | 13 | Трансформатор тока | ТЛО-10 | ф.А-3844 |  | ф.С-3840 | 0,2 | 300/5 | 08.2017 |
| 17 | НРЭС | Левохеттинская | ОПУ-0.4кВ |  | 2ТСН |  | Трансформатор тока | Т-0,66М | ф.А-681524 | ф.В-681525 | ф.С-681526 | 0,5 | 200/5 | 08.2017 |
| 18 | НРЭС | Левохеттинская | ОПУ-0.4кВ |  | 2ТСН |  | Трансформатор тока | Т-0,66М | ф.А-681520 | ф.В-681523 | ф.С-681522 | 0,5 | 200/5 | 08.2017 |
| 19 | НРЭС | Лонг-Юган | ОПУ-0.4кВ |  | 1ТСН |  | Трансформатор тока | Т-0,66М | ф.А-603484 | ф.В-537864 | ф.С-681521 | 0,5 | 200/5 | 08.2017 |
| 20 | НРЭС | Лонг-Юган | ОПУ-0.4кВ |  | 2ТСН |  | Трансформатор тока | Т-0,66М | ф.А-537859 | ф.В-603480 | ф.С-603479 | 0,5 | 200/5 | 08.2017 |
| 21 | УРЭС | Новоуренгойская | ЗРУ-10кВ | 4СШ | РП-5/2 | 4.2 | Трансформатор тока | ТОЛ-СВЭЛ-10-8 | ф.А-040203 |  | ф.С-11748 | 0,2S | 600/5 | 08.2017 |
| 22 | УРЭС | Фарафонтьевская | ЗРУ-10кВ | 2СШ | ТБГ | 22 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 | ф.А-2537 |  | ф.С-4092 | 0,5 | 300/5 | 08.2017 |
| 23 | УРЭС | Варенга-Яха | ЗРУ-10кВ | 1СШ | Резерв | 1.2 | Трансформатор тока | ТЛО-10-2У3 | ф.А-4426 |  | ф.С-4431 | 0,2s | 600/5 | 08.2017 |
| 24 | УРЭС | Варенга-Яха | ЗРУ-10кВ | 1СШ | Резерв | 1.7 | Трансформатор тока | ТЛО-10-2 | ф.А-4427 |  | ф.С-4419 | 0,2s | 600/5 | 08.2017 |
| 25 | УРЭС | Варенга-Яха | ЗРУ-10кВ | 2СШ | Резерв | 2.7 | Трансформатор тока | ТЛО-10-2У3 | ф.А-4420 |  | ф.С-4430 | 0,2s | 600/5 | 08.2017 |
| 26 | УРЭС | Варенга-Яха | ЗРУ-10кВ | 2СШ | ООО УСМ | 2.11 | Трансформатор тока | ТЛО-10 У3 | ф.А-4435 |  | ф.С-4446 | 0,2s | 100/5 | 08.2017 |
| 27 | УРЭС | Варенга-Яха | ЗРУ-10кВ | 2СШ | Резерв | 2.14 | Трансформатор тока | ТЛО-10 2У3 | ф.А-4418 |  | ф.С-4414 | 0,2s | 600/5 | 08.2017 |
| 28 | УРЭС | Ева-Яха | ЗРУ-10кВ | 3СШ | РП-13/1 | 3.4 | Трансформатор тока | ТЛО-10-2У3 | ф.А-2563 |  | ф.С-2578 | 0,2 | 600/5 | 08.2017 |
| 29 | УРЭС | Ева-Яха | ЗРУ-10кВ | 3СШ | РП-14/1 | 3.5 | Трансформатор тока | ТЛО-10-2У3 | ф.А-2577 |  | ф.С-2586 | 0,2 | 600/5 | 08.2017 |
| 30 | УРЭС | Ева-Яха | ЗРУ-10кВ | 3СШ | РУ-10 РК-4/1 | 3.6 | Трансформатор тока | ТЛО-10-2У3 | ф.А-2608 |  | ф.С-2599 | 0,2 | 300/5 | 08.2017 |
| 31 | УРЭС | Ева-Яха | ЗРУ-10кВ | 3СШ | Резерв | 3.10 | Трансформатор тока | ТЛО-10-2У3 | ф.А-2684 |  | ф.С-2588 | 0,2 | 600/5 | 08.2017 |
| 32 | УРЭС | Ева-Яха | ЗРУ-10кВ | 3СШ | Резерв | 3.11 | Трансформатор тока | ТЛО-10-2У3 | ф.А-4434 |  | ф.С-4584 | 0,2 | 600/5 | 08.2017 |
| 33 | УРЭС | Ева-Яха | ЗРУ-10кВ | 3СШ | Резерв | 3.3 | Трансформатор тока | ТЛО-10-2У3 | ф.А-2561 |  | ф.С-2570 | 0,2 | 200/5 | 08.2017 |
| 34 | УРЭС | Ева-Яха | ЗРУ-10кВ | 2СШ | Резерв | 2.9 | Трансформатор тока | ТЛО-10-2У3 | ф.А-2541 |  | ф.С-2559 | 0,2 | 300/5 | 08.2017 |
| 35 | УРЭС | Ева-Яха | ЗРУ-10кВ | 2СШ | Резерв | 2.7 | Трансформатор тока | ТЛО-10-2У3 | ф.А-2612 |  | ф.С-2610 | 0,2 | 300/5 | 08.2017 |
| 36 | УРЭС | Ева-Яха | ЗРУ-10кВ | 1СШ | Резерв | 1.11 | Трансформатор тока | ТЛО-10-2У3 | ф.А-2611 |  | ф.С-2607 | 0,2 | 300/5 | 08.2017 |
| 37 | УРЭС | Ева-Яха | ЗРУ-10кВ | 1СШ | ПГСК Манометр | 1.7 | Трансформатор тока | ТЛО-10-2У3 | ф.А-2537 |  | ф.С-2548 | 0,2 | 600/5 | 08.2017 |
| 38 | УРЭС | Ева-Яха | ЗРУ-10кВ | 4СШ | резерв | 4.11 | Трансформатор тока | ТЛО-10-2У3 | ф.А-2603 |  | ф.С-2606 | 0,2 | 300/5 | 08.2017 |
| 39 | НРЭС | Береговая | ЗРУ-6кВ | 1СШ | Резерв | 1 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10 | ф.А-32746-10 |  | ф.С-33394-10 | 0,2S | 300/5 | 08.2017 |

Итого: 82 трансформатора тока

5.2. Трансформаторы напряжение

| № п/п | Место установки СИ |  |  |  | Наименование СИ | Тип | Заводской номер | кол-во | Класс точности, погрешн. | Коэффициент трансформации | Сроки выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Надымский РЭС | Старый Надым | ЗРУ-6кВ | 1СШ | Трансформатор напряжения | НТМИ-6 | 5773 | 1 | 0.5 | 6000/100 | 08.2017 |  |
| 2 | Надымский РЭС | Старый Надым | ЗРУ-6кВ | 2СШ | Трансформатор напряжения | НТМИ-6 | 2823 | 1 | 0.5 | 6000/100 | 08.2017 |  |

Начальника СМиККЭ                          						                                          О.Л.Стукалова