- Уточнения по строительным объемам зданий Сургутских ЭС

ЗДАНИЯ

| 8 | Теплый бокс для автомашин РПБ ФРЭС | 3069,0 | Одноэтажное здание, площадь застройки 472,2 м2, строительный объем- 3069,0 м3; фундаменты – металлические трубы, стены-утепленные металлические панели типа «сэндвич»; перегородки – кирпичные; перекрытия – утепленные панели типа «сэндвич»; кровля – профнастил. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Инженерно-бытовой корпус | 14847,8 | - основное строение, 4 эт., площадь застройки 1431,6 м2, строительный объем- 14652,0м3; фундаменты – железобетонные сваи, стены-кирпичные; перегородки – кирпичные, ГКЛ; перекрытия – железобетонные плиты; крыша рулонная совмещенная. - холодный пристрой, 1 эт., площадь застройки 98,8 м2, строительный объем 321,0 м3; фундамент – железобетонные сваи; стены – металлоконструкции, перекрытия – утепленный профнастил по металлическим фермам, - тамбуры в количестве двух штук,1эт., площадь застройки – 30,1м2, строительный объем – 97,0м3; фундаменты – железобетонные сваи, стены-кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты; крыша рулонная. |

- Дополнительные данные по зданиям Когалымских ЭС

| Наименование здания | Этажность/ общая высота |
| --- | --- |
| Главный производственный корпус ПБ Кирилловская | 2 эт/8,10 м |
| Отдельно стоящее убежище на 100 мест ПБ Кирилловская | 1 эт/2,5 м (подземный) |
| Электроцех несетевого хозяйства ПБ Кирилловская | 2 эт/5,75 м |
| Склад участков несетевого хозяйства ПБ Кирилловская | 1эт/3 м |
| Гараж для спецтехники ПБ Кирилловская | 1 эт/5,75 м |
| Центральный тепловой пункт ПБ УРЭС | 1 эт/3,7 |
| ДК 1-2 мастерская телемеханики, мастерская СДТУ ПБ УРЭС | 1эт/2,6 м |
| Склад для строительных материалов ПБ УРЭС | 1 эт/4,2 м |

- Строительный объем ДК-1-2 мастерская телемеханики, мастерская СДТУ ПБ УРЭС V = 466 м3