Приложение № 5 к Конкурсной документации

открытого конкурса на право заключения контракта

## на осуществление действий, направленных на энергосбережение

## и повышение энергетической эффективности использования

## электрической энергии на нужды освещения объектов

## филиалов АО «Тюменьэнерго»

Форма технического предложения участника закупки

________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ______________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает осуществить действия, направление на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды освещения объектов филиалов АО «Тюменьэнерго», в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к проекту энергосервисного контракта) и настоящим техническим предложением.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: Административный корпус филиала АО «Тюменьэнерго»

Ноябрьские электрические сети (Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, 25)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ 28-400 (ДРЛ-400, наруж.) | 500,0 | 4 | 2,000 | 13 200 | 4 267 | 8 534,00 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/(ст.7)*100 |
| 2 | РТУ 06-125-004 (ДРЛ-125, наруж.) | 156,3 | 16 | 2,500 | 3 900 | 4 267 | 10 667,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UMA 250H (МГ-250, наруж.) | 312,5 | 16 | 5,000 | 8 300 | 4 267 | 21 335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | НПБ 1101 (ЛОН-100, наруж.) | 100,0 | 4 | 0,400 | 820 | 4 267 | 1 706,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 40 | 9,900 |  |  | 42 243,30 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/(ст.7)*100 |
| 1 | НВО 01-60 (ЗК-220-60) | 60,0 | 125 | 7,500 | 430 | 2 110 | 15 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | НПБ 1101 (ЛОН-100) | 100,0 | 20 | 2,000 | 820 | 2 110 | 4 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | НВО 01-100 (ЗК-220-100) | 100,0 | 40 | 4,000 | 820 | 2 110 | 8 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ARS/S 4x18(ЛД-20) | 92,0 | 331 | 30,452 | 2 500 | 2 110 | 64 253,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 516 | 43,952 |  |  | 92 738,72 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/(ст.7)*100 |
| Итого по АК Ноябрьских ЭС: |  |  | 556 | 53,852 |  |  | 134 982,02 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/(ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: Комплектовочно-накопительная база филиала АО «Тюменьэнерго»

Ноябрьские электрические сети (Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона).

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ 28-400 (ДРЛ-400, наруж.) | 500,0 | 28 | 14,000 | 13 200 | 4 267 | 59 738,00 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 2 | РТУ 06-125-004 (ДРЛ-125, наруж.) | 156,3 | 8 | 1,250 | 3 900 | 4 267 | 5 333,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 36 | 15,250 |  |  | 65 071,75 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 1 | НВО 01-60 (ЗК-220-60) | 60,0 | 28 | 1,680 | 430 | 2 110 | 3 544,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | НПБ 1101 (ЛОН-100) | 100,0 | 268 | 26,800 | 820 | 2 110 | 56 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | НВО 01-100 (ЗК-220-100) | 100,0 | 44 | 4,400 | 820 | 2 110 | 9 284,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РКУ 28-400 (ДРЛ-400, внутр.) | 500,0 | 216 | 108,000 | 13 200 | 2 110 | 227 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ARS/S 4x18 (ЛД-20) | 92,0 | 360 | 33,120 | 2 500 | 2 110 | 69 883,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ЛПО 2х40 (ЛД-40) | 92,0 | 94 | 8,648 | 3 180 | 2 110 | 18 247,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 1 010 | 182,648 |  |  | 385 387,28 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по КНБ Ноябрьских ЭС: |  |  | 1 046 | 197,898 |  |  | 450 459,03 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса Ремонтно-производственная база филиала АО «Тюменьэнерго»

Ноябрьские электрические сети (Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ 28-400 (ДРЛ-400, наруж.) | 500,0 | 20 | 10,000 | 13 200 | 4 267 | 42 670,00 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 20 | 10,000 | 13 200 | 4 267 | 42 670,00 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 1 | НВО 01-60 (ЗК-220-60) | 60,0 | 14 | 0,840 | 430 | 2 110 | 1 772,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | НПБ 1101 (ЛОН-100) | 100,0 | 308 | 30,800 | 820 | 2 110 | 64 988,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | НВО 01-100 (ЗК-220-100) | 100,0 | 8 | 0,800 | 820 | 2 110 | 1 688,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РКУ 28-400 (ДРЛ-400, внутр.) | 500,0 | 144 | 72,000 | 13 200 | 2 110 | 151 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ARS/S 4x18(ЛД-20) | 92,0 | 638 | 58,696 | 2 500 | 2 110 | 123 848,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ЛПО 2х40 (ЛД-40) | 92,0 | 115 | 10,580 | 3 180 | 2 110 | 22 323,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 1 227 | 173,716 | 20 950 | 12 660 | 366 540,76 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по РПБ Ноябрьских ЭС: |  |  | 1 247 | 183,716 |  |  | 409 210,76 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: Ремонтно-производственная база Муравленковского РЭС филиала

АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети (Тюменская область, ЯНАО, г. Муравленко, промзона, панель №4)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ 21-250-003 У1 (ДРЛ-250, наруж.) | 312,5 | 1 | 0,313 | 7 800 | 3 332,68 | 1 041,46 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 2 | РКУ 11-125-003 У1 (ДРЛ-125, наруж.) | 156,3 | 16 | 2,500 | 3 900 | 3 332,68 | 8 331,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ИО-150-1 (КГ 220-150, наруж.) | 157,5 | 3 | 0,473 | 1 450 | 3 332,68 | 1 574,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | НСП 02-100-001-У2 (ЛН-60, наруж.) | 60,0 | 19 | 1,140 | 430 | 3 332,68 | 3 799,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 39 | 4,425 |  |  | 14 747,11 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 1 | TL418 W1 (NC-24-0,2) 4Х18 W IP20 230V Class1 (ЛД - PHILIPS TL-D-18) | 82,8 | 81 | 6,707 | 2 700 | 2 015 | 13 514,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЛПО 51-2Х40-001 УХЛ4 "ТРИС" (ЛБ-40) | 92,0 | 65 | 5,980 | 3 180 | 2 015 | 12 049,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | НСП 02-100-001 У2 (ЛН-40) | 40,0 | 11 | 0,440 | 290 | 2 015 | 886,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | НППО-100-001 У3 (ЛН-100) | 100,0 | 4 | 0,400 | 820 | 2 015 | 806,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | НПП0-100-001М У3 (ЛН-100) | 100,0 | 5 | 0,500 | 820 | 2 015 | 1 007,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РКУ 21-250-003 У1 (ДРЛ-250, внутр.) | 312,5 | 10 | 3,125 | 7 800 | 2 015 | 6 296,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | РКУ 21-400-003 У1 (ДРЛ-400, внутр.) | 500,0 | 4 | 2,000 | 13 200 | 2 015 | 4 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | НСП 02-100-001 У2 (ЛН-100) | 100,0 | 5 | 0,500 | 820 | 2 015 | 1 007,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ДЕКОР (КЛЛ - LH23-G¦842¦E27 23Вт) | 23,0 | 8 | 0,184 | 660 | 2 015 | 370,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ДЕКОР (ЛН-60) | 60,0 | 28 | 1,680 | 430 | 2 015 | 3 385,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ДЕКОР (ЛН-40) | 40,0 | 3 | 0,120 | 290 | 2 015 | 241,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 224 | 21,636 |  |  | 43 596,14 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по РПБ Муравленковского РЭС Ноябрьских ЭС: |  |  | 263 | 26,061 |  |  | 58 343,25 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: База подготовки производства Надымского РЭС филиала АО «Тюменьэнерго»

Северные электрические сети (Тюменская область, ЯНАО, г. Надым, база Надымского РЭС)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ (ДРЛ-400, наруж.) | 500,0 | 13 | 6,500 | 13 200 | 4 115 | 26 747,50 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 13 | 6,500 |  |  | 26 747,50 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 1 | ЛСП 42-2х36-012 (ЛБ-40) | 46,0 | 61 | 2,806 | 2 880 | 1 976 | 5 544,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЛВО 13-4х18W (TL-D18W) | 82,8 | 47 | 3,892 | 2 700 | 1 976 | 7 689,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РКУ (ДРЛ-400, внутр.) | 500,0 | 7 | 3,500 | 13 200 | 1 976 | 6 916,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РКУ (ДРЛ-250, внутр.) | 312,5 | 10 | 3,125 | 7 800 | 1 976 | 6 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | НСП 02-100-001 (ЛН-100) | 100,0 | 13 | 1,300 | 820 | 1 976 | 2 568,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 151 | 14,623 |  |  | 28 894,26 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по БПП Надымского РЭС Северных ЭС: |  |  | 164 | 21,123 |  |  | 55 641,76 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: База подготовки производства в г. Новый Уренгой филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети (Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкрн. Энергетик, база Северных ЭС)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ 08-250-003 (ДРЛ-250, наруж.) | 312,5 | 23 | 7,188 | 7 800 | 4 115 | 29 576,56 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 2 | РКУ (ДРЛ-250, наруж.) | 312,5 | 27 | 8,438 | 7 800 | 4 115 | 34 720,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РКУ (ДРЛ-125, наруж) | 156,3 | 1 | 0,156 | 3 900 | 4 115 | 642,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПКН (КГ-5000) | 5250,0 | 4 | 21,000 | 64 500 | 4 115 | 86 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПКН (КГ-2000) | 2100,0 | 6 | 12,600 | 25 800 | 4 115 | 51 849,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПКН (КГ-150) | 157,5 | 14 | 2,205 | 960 | 4 115 | 9 073,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЖТУ (ДНаТ-70) | 87,5 | 6 | 0,525 | 3 600 | 4 115 | 2 160,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 81 | 52,111 |  |  | 214 437,79 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 1 | ЛСП 2х36 (ЛБ-36) | 82,8 | 145 | 12,006 | 2 880 | 1 976 | 23 723,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | точечный (галогенная 35 Вт) | 35,0 | 52 | 1,820 | 1 680 | 1 976 | 3 596,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ARS/R 4x18 (ЛБ-18) | 82,8 | 882 | 73,030 | 2 500 | 1 976 | 144 306,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЛСП 2х40 (ЛБ-40) | 80,0 | 174 | 13,920 | 3 180 | 1 976 | 27 505,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | люстра (5хЛН-60) | 300,0 | 2 | 0,600 | 2 910 | 1 976 | 1 185,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | люстра (6хКЛЛ-26) | 156,0 | 1 | 0,156 | 4 330 | 1 976 | 308,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | точечный (ЛН-60) | 60,0 | 64 | 3,840 | 430 | 1 976 | 7 587,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | точечный (ЛН-40) | 40,0 | 12 | 0,480 | 290 | 1 976 | 948,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | РКУ (ДРЛ-250, внутр.) | 312,5 | 30 | 9,375 | 7 800 | 1 976 | 18 525,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | РКУ-15-250 (ДРЛ-250, внутр.) | 312,5 | 98 | 30,625 | 7 800 | 1 976 | 60 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | РСП (ДРЛ-250, внутр.) | 312,5 | 10 | 3,125 | 7 800 | 1 976 | 6 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ЛПО 4х18 (ЛБ-18) | 82,8 | 46 | 3,809 | 2 880 | 1 976 | 7 526,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | РКУ (ДРЛ-400, внутр.) | 500,0 | 12 | 6,000 | 13 200 | 1 976 | 11 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ЛН-75 | 75,0 | 7 | 0,525 | 550 | 1 976 | 1 037,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | потолочный 2х26 (КЛЛ-26) | 52,0 | 35 | 1,820 | 1 350 | 1 976 | 3 596,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | точечный 2х11 (КЛЛ-11) | 22,0 | 7 | 0,154 | 600 | 1 976 | 304,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЛСП 1х18 (ЛБ-18) | 20,7 | 6 | 0,124 | 720 | 1 976 | 245,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ЛСП 2х18 (ЛБ-18) | 41,4 | 4 | 0,166 | 1 440 | 1 976 | 327,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ЛСП 4x36 (ЛБ-36) | 165,6 | 12 | 1,987 | 5 760 | 1 976 | 3 926,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЛСП 4x18 (ЛБ-18) | 82,8 | 67 | 5,548 | 2 880 | 1 976 | 10 962,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ЛСП 1х40 (ЛБ-40) | 46,0 | 17 | 0,782 | 1 520 | 1 976 | 1 545,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | НСП 11 (ЛН-500) | 500,0 | 41 | 20,500 | 4 980 | 1 976 | 40 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ЛСП 4х40 (ЛБ-40) | 184,0 | 3 | 0,552 | 6 360 | 1 976 | 1 090,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ЛПО 2х40 (ЛБ-40) | 92,0 | 35 | 3,220 | 3 180 | 1 976 | 6 362,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ЛПО 2х18 (ЛБ-18) | 41,4 | 2 | 0,083 | 1 440 | 1 976 | 163,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ПКН (КГ-1000) | 1050,0 | 2 | 2,100 | 13 200 | 1 976 | 4 149,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ПКН (КГ-1500) | 1575,0 | 1 | 1,575 | 13 500 | 1 976 | 3 112,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | люстра (3хЛН-40) | 120,0 | 22 | 2,640 | 900 | 1 976 | 5 216,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | точечный (2хгалогенная 10 Вт) | 20,0 | 36 | 0,720 | 960 | 1 976 | 1 422,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | НСБ 11 5х20 (КЛЛ-26) | 130,0 | 28 | 3,640 | 3 620 | 1 976 | 7 192,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 1 853 | 204,921 | 120 640 |  | 404 923,50 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по БПП Северных ЭС в г. Новый Уренгой: |  |  | 1 934 | 257,032 |  |  | 619 361,29 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: Ремонтно-производственная база Варьеганского РЭС

филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

(Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Радужный, Нижневартовский тракт, 80, корпус № 1)

  - Предлагаемая система освещения

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ (ДРЛ-400, наруж.) | 500 | 16 | 8,000 | 13 200 | 4 221,18 | 33 769,44 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 2 | ПКН (КГ-2000, наруж.) | 2 100 | 2 | 4,200 | 25 800 | 4 221,18 | 17 728,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 18 | 12,200 |  |  | 51 498,396 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 1 | РКУ (ДРЛ-400, внутр.) | 500 | 52 | 26,000 | 13 200 | 2 096 | 54 496,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | РКУ (ДРЛ-250, внутр.) | 313 | 3 | 0,938 | 7 800 | 2 096 | 1 965,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РКУ (ДРЛ-700, внутр.) | 875 | 2 | 1,750 | 24 000 | 2 096 | 3 668,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 57 | 28,688 |  |  | 60 129,000 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по РПБ Варьеганского РЭС Нижневартовских ЭС: |  |  | 75 | 40,888 |  |  | 111 627,40 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: Производственная база Правдинского РЭС филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, г.п. Пойковский, промзона 29А)

  - Предлагаемая система освещения

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ 16-400 (ДРЛ-400, наруж.) | 500,0 | 10 | 5,000 | 13 200 | 4 227,73 | 21 138,65 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 10 | 5,000 |  |  | 21 138,65 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 1 | РКУ 16-400 (ДРЛ-400, внутр.) | 500,0 | 16 | 8,000 | 13 200 | 1 618,9 | 12 951,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | НСП 02-100-001 (ЛН-95) | 95,0 | 9 | 0,855 | 820 | 1 618,9 | 1 384,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЛПО 2х36 (ЛБ-36) | 82,8 | 102 | 8,446 | 2 700 | 1 618,9 | 13 672,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | НББ 61-60 (КЛЛ-25) | 25,0 | 5 | 0,125 | 660 | 1 618,9 | 202,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | люстра (3хКЛЛ-25) | 75,0 | 19 | 1,425 | 1 980 | 1 618,9 | 2 306,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | люстра (3хКЛЛ-25) | 75,0 | 6 | 0,450 | 1 980 | 1 618,9 | 728,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЛВО 4х18 (ЛБ-18) | 82,8 | 16 | 1,325 | 2 700 | 1 618,9 | 2 144,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ЛВО 4х18 (ЛБ-18) | 82,8 | 9 | 0,745 | 2 700 | 1 618,9 | 1 206,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ЛВО 2х18 (ЛБ-18) | 41,4 | 2 | 0,083 | 2 700 | 1 618,9 | 134,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 184 | 21,453 |  |  | 34 730,91 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по ПБ Правдинского РЭС Нефтеюганских ЭС: |  |  | 194 | 26,453 |  |  | 55 869,56 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Перечень и общий срок реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов АО «Тюменьэнерго»

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое описание мероприятия | Срок выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - наименование объекта энергосервиса в соответствии с ТЗ |  |  |  |
| 1.1. | Пример: Замер мощности базовой системы наружного освещения | Пример: Замер (наименование СИ) фактической потребляемой мощности установленных типов светильников (указать типы) | дд.мм.гггг. |
| 1.2 | Пример: Монтажные работы системы наружного освещения | Пример: Демонтаж светильников в количестве___ шт. (указать наименование и количество светильников каждого типа), замена на светильники в количестве ___ шт. (указать наименование и количество светильников каждого типа) | дд.мм.гггг. |
| 1.3 | Пример: Замер мощности модернизированной системы наружного освещения | Пример: Замер (наименование СИ) фактической потребляемой мощности установленных типов светильников (указать типы) | дд.мм.гггг. |
| 1.4 | Пример: Замер мощности базовой системы внутреннего освещения | Пример: Замер (наименование СИ) фактической потребляемой мощности установленных типов светильников (указать типы) | дд.мм.гггг. |
| 1.5 | Пример: Монтажные работы системы внутреннего освещения | Пример: Демонтаж светильников в количестве___ шт. (указать наименование и количество светильников каждого типа), замена на светильники в количестве ___ шт. (указать наименование и количество светильников каждого типа) | дд.мм.гггг. |
| 1.6 | Пример: Замер мощности модернизированной системы внутреннего освещения | Пример: Замер (наименование СИ) фактической потребляемой мощности установленных типов светильников (указать типы) | дд.мм.гггг. |
| … | … | … | … |
| - наименование объекта энергосервиса в соответствии с ТЗ |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Должность															_______________И.О. Фамилия

м.п.