Приложение 8

к Договору № _______________

от «___» ______________2017 г.

Требования

к встроенным средствам защиты информации автоматизированных систем технологического управления

электросетевого комплекса

группы компаний «Россети»

Москва

2017

Оглавление

1 ОБЩИЕ сведения	6

1.1 Цель разработки документа	6

1.2 Основание для разработки	6

1.3 Область применения	7

1.4 Целевой пользователь документа	7

1.5 Нормативные ссылки	8

2 Общие положения	9

3 ОПИСАНИЕ ОО	12

3.1 Описание ОО	12

3.2 Границы ОО	12

4 определение проблемы безопасности	12

4.1 Активы	12

4.2 Угрозы безопасности для объекта оценки	13

4.3 Угрозы безопасности для среды функционирования	14

4.4 Политики безопасности группы компаний	15

4.5 Предположения безопасности	15

5 Цели безопасности	16

5.1 Цели безопасности для ОО	16

5.2 Цели безопасности для среды функционирования	18

5.3 Обоснование целей безопасности	19

6 Требования безопасности	20

6.1 Функциональные требования безопасности	20

6.2 Требования доверия к безопасности	28

6.3 Обоснование требований безопасности	42

7 Ответственность	42

Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Автоматизированная система | Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций (в соответствии с ГОСТ 34.003-90 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения) |
| Доверие | Основание для уверенности в том, что изделие отвечает целям безопасности |
| Задание по безопасности | Совокупность требований безопасности и спецификаций, предназначенная для использования в качестве основы для оценки безопасности конкретного изделия |
| Информационные технологии | Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов (в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») |
| Объект оценки | Подлежащие оценке продукт или система; в контексте настоящих Требований - устройство, оборудование или АСТУ и ее подсистемы |
| Подразделение ИБ | Подразделение ПАО «Россети», на которое возложены функции планирования, организации, реализации и контроля мероприятий по обеспечению информационной безопасности |
| Политика безопасности организации | Совокупность руководящих принципов, правил, процедур и практических приемов в области безопасности, которыми руководствуется организация в своей деятельности |
| Предположения | Условия, которые должны быть обеспечены в среде, чтобы изделие ИТ могло рассматриваться как безопасное. Условия, которые должны быть обеспечены в среде, при которых может рассматриваться как безопасное |
| Профиль защиты | Независимая от реализации совокупность требований безопасности для некоторой категории изделий, отвечающая специфическим запросам потребителя |
| Среда безопасности | Область среды, в пределах которой предусматривается обеспечение необходимых условий для поддержания требуемого режима безопасности изделия |
| Угроза | Совокупность условий и факторов, определяющих потенциальную или реально существующую опасность возникновения инцидента, который может привести к нанесению ущерба изделию или его владельцу |
| Функция безопасности | Функциональные возможности части или частей изделия ИТ, обеспечивающие выполнение подмножества взаимосвязанных требований безопасности |
| Цель безопасности | Сформулированное намерение противостоять установленным угрозам и/или удовлетворять установленной политике безопасности организации и предположениям |

Обозначения и сокращения

| Сокращение | Полная форма |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АИИС КУЭ | Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии |
| АСТУ | Автоматизированные системы технологического управления |
| АСОТСУ | Автоматизированные системы оперативно-технологического и ситуационного управления |
| АСУ ТП | Автоматизированные системы управления технологическими процессами |
| ВСЗИ | Встроенные средства защиты информации АСТУ |
| ЗБ | Задание по безопасности |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИТ | Информационные технологии |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| ОМП | Системы определения места повреждения |
| ОО | Объект оценки |
| орд | Организационно-распорядительный документ |
| ПА | Системы противоаварийной автоматики |
| ПЗ | Профиль защиты |
| ПО | Программное обеспечение |
| РАСП | Системы регистрации аварийных событий и процессов |
| РЗА | Системы релейной защиты и автоматики |
| СВТ | Средства вычислительной техники |
| СМПР | Системы мониторинга переходных режимов |
| ТДБ | Требование доверия безопасности |
| ФБО | Функции безопасности ОО |
| ФТБ | Функциональное требование безопасности |

ОБЩИЕ сведения

Цель разработки документа

Целью разработки требований к встроенным средствам защиты информации автоматизированных систем технологического управления электросетевого комплекса Группы компаний «Россети» (далее - Требования) является обеспечение условий, при которых создание, модернизация и применение на объектах электросетевого комплекса Группы компаний «Россети» автоматизированных систем технологического управления и оборудования, являющегося частью указанных систем, не ведет к возникновению угроз информационной безопасности и/или снижению уровня защищенности объектов электросетевого комплекса от деструктивных воздействий извне, а, напротив, значительно увеличивает способность противостоять им с одновременным сокращением финансовых, материальных и трудовых ресурсов, затрачиваемых на обеспечение информационной безопасности электросетевого комплекса, посредством реализации в составе АСТУ и/или оборудования функций и механизмов безопасности.

Указанные цели достигаются за счет установления единых и прозрачных критериев оценки возможности применения на объектах электросетевого комплекса Группы компаний «Россети» тех или иных автоматизированных систем технологического управления и их подсистем, включая оборудование, с позиции обеспечения информационной безопасности.

Основание для разработки

Настоящий нормативный документ разработан и утвержден в соответствии с «Программой создания комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса группы компаний ПАО «Россети» на 2016-2020 годы, утвержденной решением Правления 
ПАО «Россети» (протокол от 22.09.2015 № 382пр) на основании «Концепции обеспечения информационной безопасности ПАО «Россети», утвержденной распоряжением Общества от 17.06.2014 № 249р, во исполнение пункта 1 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 
«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и положений приказа ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

Требования опираются на положения Методики и Порядка проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденных решением Правления ОАО «Россети» (протокол от 31.01.2014 № 225пр) и Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденного Советом директоров 
ПАО «Россети» (протокол от 20.02.2017 № 252).

Область применения

Требования настоящего документа должны применяться при выполнении работ по защите, созданию, модернизации и эксплуатации, приемке (включая процесс аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе ПАО «Россети») и испытаний систем, входящих в состав автоматизированных систем технологического управления 
ПАО «Россети» и его дочерних и зависимых обществ (ДЗО), а также при проведении оценки соответствия в форме сертификации компонентов АСТУ и оборудования в системе сертификации ФСТЭК России (включая связанный с процедурой сертификации процесс разработки заданий по безопасности, профилей защиты и протоколов испытаний в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий»).

Настоящие требования распространяются на аппаратно-программное обеспечение, применяемое в составе систем АСТУ, в том числе предназначенное для управления и встроенное в оборудование соответствующих подсистем.

Автоматизированная система технологического управления включает в себя (в соответствии с СТО ОАО «Россети» 34.01-6.2-001-2014):

автоматизированные системы оперативно-технологического и ситуационного управления;

автоматизированные системы объектового уровня;

системы технологической связи.

Автоматизированные системы объектового уровня включают в себя:

автоматизированные системы управления технологическими процессами;

системы телемеханики;

системы определения места повреждения;

автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии;

системы релейной защиты и автоматики;

системы противоаварийной автоматики;

системы регистрации аварийных событий и процессов;

системы мониторинга переходных режимов;

автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования;

системы сигнализации состояния вспомогательных и инженерных систем подстанций (видеонаблюдение, пожаротушение).

Целевой пользователь документа

Настоящий документ предназначен для работников структурных подразделений ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», задействованных в реализации проектов по защите, созданию, модернизации и эксплуатации, приемке и испытаний систем, входящих в состав автоматизированных систем технологического управления ПАО «Россети» и ДЗО, структурных подразделений, обеспечивающих деятельность по аттестации систем, оборудования и материалов для применения на объектах Группы компаний «Россети», а также производителей программного обеспечения подсистем, входящих в состав АСТУ и встроенного в оборудование, организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по созданию средств защиты информации и заявителей на осуществление сертификации продукции в системе сертификации ФСТЭК России для нужд Группы компаний «Россети» и испытательных лабораторий.

Нормативные ссылки

Требования разработаны с использованием следующих национальных стандартов Российской Федерации и стандартов Группы компаний «Россети»:

СТО 34.01-6.2-001-2014 «Автоматизированные системы оперативно-технологического и ситуационного управления типовые функциональные требования»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 (-1-2012, -2-2013, -3-2013) «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности Критерии оценки безопасности информационных технологий»;

ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения»;

ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения»;

ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем. Общие положения»;

ГОСТ Р 52069.0-2013 «Защита информации. Система стандартов. Основные положения»;

ГОСТ Р 52447-2005 «Защита информации. Техника защиты информации. Номенклатура показателей качества»;

ГОСТ Р 53114-2008 «Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения»;

ГОСТ Р 53115-2008 «Защита информации. Испытание технических средств обработки информации на соответствие требованиям защищенности от несанкционированного доступа. Методы и средства»;

ГОСТ Р 53131-2008 «Защита информации. Рекомендации по услугам восстановления после чрезвычайных ситуаций функций и механизмов безопасности информационных и телекоммуникационных технологий. Общие положения»;

ГОСТ Р 54581-2011 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности информационных технологий»;

ГОСТ Р ИСО 7498-1-99 «Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель»;

ГОСТ Р ИСО 7498-2-99 «Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 2. Архитектура защиты информации»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15446-2008 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по разработке профилей защиты и заданий по безопасности»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2013 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Методология оценки безопасности информационных технологий»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791-2008 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Оценка безопасности автоматизированных систем»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 21827-2010 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Проектирование систем безопасности. Модель зрелости процесса»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27034-1-2014 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность приложений. Часть 1. Обзор и общие понятия».

Общие положения

Принципом формирования настоящих Требований являются главенство интересов Российской Федерации и Группы компаний «Россети».

Компоненты АСТУ, поставляемые и эксплуатируемые на объектах электросетевого комплекса Группы компаний «Россети», должны обладать ВСЗИ. Изготовитель АСТУ и/или электрооборудования обязан подтвердить соответствие ВСЗИ настоящим Требованиям в форме сертификации указанного оборудования и/или программного обеспечения в системе сертификации ФСТЭК России на соответствие:

ЗБ, разработанному с учетом Требований настоящего документа (с предоставлением, при необходимости, Обоснования соответствия – см.ниже);

требованиям руководящего документа Гостехкомиссии России «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» по 4 уровню контроля.

Настоящие требования по структуре, составу и форме представления приближены к ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности Критерии оценки безопасности информационных технологий» с целью повышения эффективности взаимодействия всех участников процесса оценки соответствия и обеспечения возможности разработки ЗБ/ПЗ на основании настоящих Требований.

При разработке ЗБ/ПЗ для компонентов АСТУ/типов компонентов АСТУ допускается сокращение или дополнение множеств угроз/целей безопасности/ФТБ, обеспечивающих достижение целей безопасности относительно приведенного в настоящем документе, с сохранением связности отображения множеств угроз/целей безопасности/ФТБ. В этом случае для демонстрации соответствия компонента АСТУ требованиям настоящего документа составляется Обоснование соответствия, в котором обосновывается неактуальность (или, напротив, возможность реализации) определенных угроз для компонента АСТУ с исключением соответствующих целей безопасности/ФТБ.

ТДБ, приведенные в настоящем документе, сокращению при разработке ЗБ не подлежат. При разработке ЗБ/ПЗ допускается введение дополнительных ТДБ (включая сформулированные в явном виде) с соответствующим обоснованием.

Подтверждение реализации настоящих Требований представляет собой многоэтапный процесс:

в соответствии с установленными в Группе компаний «Россети» «Методикой проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе» и «Порядком проведения аттестации оборудования материалов и систем в электросетевом комплексе» получение заявки от изготовителя на допуск оборудования и систем для применения на объектах электросетевого комплекса Группы компаний «Россети»;

принятие решения о необходимости прохождения процедуры оценки соответствия настоящим Требованиям, с оформлением решения в подразделении ИБ;

изготовитель самостоятельно или с привлечением специализированной организации, разрабатывает задание по безопасности для объекта оценки и согласует его с Подразделением ИБ (при необходимости предоставляя Обоснование соответствия);

прохождение процедуры сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 608 «О сертификации средств защиты информации» на соответствие требованиям ЗБ;

изготовитель обязан направить в Подразделение ИБ протоколы сертификационных испытаний встроенных средств защиты информации (отчет по результатам сертификационных испытаний), проведенных испытательными лабораториями;

При выборе объекта оценки или АСТУ и оборудования, представляемого к допуску для применения в электросетевом комплексе, не должна быть утрачена общая оценка функционирования совокупности взаимодействующих элементов АСТУ, подсистем и оборудования, а также среды функционирования с связи с возможным сокрытием негативного синергетического эффекта, при котором совокупность не несущих угроз элементов приводит к появлению угроз информационной безопасности для всей АСТУ. Примером указанного случая является электрооборудование с внешней системой управления и конфигурации.

Учитывая сложность и временные рамки работ по реализации настоящих Требований и процедуры оценки соответствия при согласии изготовителя и подтверждении его намерений по реализации Требований в определенный согласованный со стороны подразделения ИБ срок, возможно осуществление временного допуска заявленных изготовителем компонентов АСТУ к применению в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Для получения указанного временного допуска изготовитель предоставляет Утверждение о соответствии компонентов АСТУ настоящим Требованиям в части выполнения ФТБ с приведением отображения множества ФБО компонента АСТУ на множество ФТБ, определяемое настоящими Требованиями. Допускается предоставление проекта ЗБ и обоснования соответствия вместо упомянутого Утверждения о соответствии.

Указанный временный допуск оформляется в форме заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» с условием ограничения о допуске сроком на 1 год.

При этом подтверждением намерений изготовителя по реализации Требований может являться (в зависимости от этапа их реализации): заключение договора с органом по сертификации средств защиты информации и/или испытательной лабораторией, включенными в соответствующие реестры ФСТЭК России, или организацией, обладающей действующей лицензией ФСТЭК России на проведение работ по технической защите информации, при этом предметом договора должны являться работы по реализации настоящих Требований или их этапы.

В случае поставки компонентов АСТУ на объекты электросетевого комплекса в течение действия временного допуска для указанных компонентов АСТУ, и при выявлении в ходе дальнейших сертификационных испытаний несоответствия компонентов АСТУ настоящим требованиям, изготовитель, по результатам реализации Требований, должен за свой счет произвести модернизацию и/или замену аппаратного и/или программного обеспечения поставленных ранее компонентов АСТУ, включая сопутствующие работы.

Временный допуск может быть оформлен изготовителю не более 2-х раз.

По результатам рассмотрения Утверждения о соответствии при оформлении временного допуска компоненты АСТУ могут допускаться к применению на электросетевом комплексе ПАО «Россети» с ограничениями применения, нейтрализующими потенциальные угрозы информационной безопасности, при этом реализация указанных ограничений может быть реализована технически или организационно.

ОПИСАНИЕ ОО

Описание ОО

Под ОО в настоящих требованиях подразумеваются ВСЗИ компонентов АСТУ, реализованные как программно (в большинстве случаев), так и аппаратно.

Границы ОО

Физические границы ОО

Физические границы ОО определяются физическими границами блоков, реализующих ФБО, или являющихся средой функционирования программных модулей ОО, реализующих ФБО. Каналы связи, за редким исключением, не входят в состав ОО и не подлежат оценке.

Логические границы ОО

Логические границы ОО определяются ФБО, реализуемыми ОО.

Среда функционирования

Средой функционирования ОО служат аппаратные средства, обеспечивающие функционирование программных модулей ОО, реализующих ФБО, или функционирование аппаратных модулей ОО (в случае аппаратной реализации ФБО), а также программные средства, являющиеся платформой для функционирования программных модулей ОО. Средой функционирования ОО могут являться (включая, но не ограничиваясь):

- Сервер общего назначения под управлением ОС семейства Windows;

- Сервер общего назначения под управлением ОС семейства Linux;

- Микропроцессорное устройство релейной защиты;

- Программируемый логический контроллер;

- Процессор связи в системе АСТУ;

- Набор каналов связи;

- И т.д.

Также неотъемлемой характеристикой среды функционирования является комплекс организационных и инженерно-технических мер безопасности, реализованных на технологических участках инфраструктуры ПАО «Россети», в т.ч. мер, реализованных согласно требованиям Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

определение проблемы безопасности

Активы

Защищаемыми активами ОО являются:

- Объекты постоянной и временной памяти ОО при защите от несанкционированной модификации или удаления, содержащие следующую информацию:

- Конфигурационная информация ОО;

- Информация подсистемы регистрации событий информационной и технологической безопасности.

- Объекты постоянной и временной памяти ОО при защите от несанкционированного чтения, модификации или удаления, содержащие следующую информацию:

- Данные учетных записей пользователей (включая пароли);

- Атрибуты безопасности.

- Исполняемый код программных модулей ОО при защите от несанкционированного чтения, модификации (нарушения целостности) или удаления.

- Функционал подсистемы безопасности ОО при защите от нарушения работоспособности.

Угрозы безопасности для объекта оценки

Настоящим документом определены следующие базовые угрозы информационной безопасности, которым противостоят ВСЗИ  АСТУ.

T.NOAUTH 	Обход средств защиты

Злоумышленник получает доступ к активам без соответствующей авторизации путем обхода ФБО.

T.REPEAT 	Перебор аутентификационной информации

Злоумышленник реализует атаку, направленную на получение аутентификационной информации пользователей путем ее подбора.

T.SPYINF	Отслеживание аутентификационной информации

Злоумышленник реализует атаку, направленную на получение идентификационной и/или аутентификационной информации путем организации внешнего наблюдения.

T.CTRL_TAMP	Нарушение целостности

Злоумышленник реализует атаку, обеспечивающую нарушение целостности активов ОО.

T.ACCESS	Нарушение правил контроля доступа

Злоумышленник, будучи авторизованным пользователем ОО, реализует атаку, направленную на получение доступа к активам без соответствующих полномочий.

T.DOS	Отказ в обслуживании

Злоумышленник реализует атаку, направленную на отказ в обслуживании за счет временной недоступности или неработоспособности компонентов системы.

T.BADCONF	Ошибочное конфигурирование

Пользователь ОО непреднамеренно выполняет некорректные действия, приводящие к нарушениям штатного и безопасного режима функционирования компонентов программного обеспечения.

T.REPUDIATE	Отрицание действий

Пользователь ОО отрицает выполнение тех или иных действий с программной частью ОО.

T.AUDLACK	Отсутствие журналирования

Действия (штатные или некорректные) оператора и/или факты нарушения безопасности в процессе выполнения повседневных задач обслуживающим персоналом, не регистрируются или не просматриваются для их дальнейшего анализа и/или исправления.

T.AUDFUL	Переполнение журналов

События и инциденты безопасности не регистрируются вследствие переполнения объектов, обеспечивающих хранение данных журналов регистрации.

Угрозы безопасности для среды функционирования

TE.INTEG	Нарушение целостности программных компонентов

Злоумышленник осуществляет действия, направленные на несанкционированное изменение целостности компонентов программного обеспечения

TE.CONNECT	Нарушение связности модулей ПО

Злоумышленник осуществляет атаку на ту часть среды функционирования, которая обеспечивает передачу данных между модулями ОО, для нарушения связности ОО.

TE.MALWARE	Установка вредоносного ПО

Злоумышленник выполняет установку вредоносного ПО с целью осуществления несанкционированного доступа активам, нарушения их целостности или доступности.

Политики безопасности Группы компаний «Россети»

ОО должен реализовывать следующие политики безопасности Группы компаний «Россети»:

P.DENY_UNAU	Защита от несанкционированного доступа

Должно обеспечиваться предотвращение несанкционированного доступа к информации.

P.IDENT_ASSET	Идентификация и инвентаризация активов

Должно обеспечиваться выявление незарегистрированных и несанкционированных технических устройств, и программных средств, которые могут привести к нарушению работы программного обеспечения.

P.AUDIT	Контроль обеспечения информационной безопасности

Должен осуществляться контроль за действиями пользователей ОО и за событиями безопасности, связанными с ОО.

P.ACC_MON	Разграничение доступа

Должно осуществляться разграничение доступа пользователей ОО к активам.

P.SECURE	Защита критической информации

Должна осуществляться защита критически важной технологической информации на всех этапах ее жизненного цикла.

Предположения безопасности

Физические аспекты

А.LOCATE	Физический доступ к оборудованию

Предполагается, что ресурсы ОО расположены в пределах контролируемой зоны, где исключен несанкционированный физический доступ к ОО.

Аспекты персонала

А.MANAGE	Административное управление

Функционал безопасности ОО находится под управлением одного или нескольких компетентных сотрудников. Административный персонал системы не является беспечным, преднамеренно небрежным или враждебным и должен применять, и соблюдать инструкции, предусмотренные руководящими документами.

А.TEACHUSER	Квалификация пользователей

Предполагается, что пользователи успешно обучены и имеют опыт в выполнении поставленных задач или групп задач в безопасной IT–среде, при этом квалифицированно используя систему управления ресурсами, принадлежащими им.

Процедурные аспекты

A.PEER.MGT	Административное управление средой функционирования

Предполагается, что ОО (модуль HMIPanel) функционирует в IT-среде под тем же самым административным управлением с теми же самыми ограничениями политики безопасности, что реализованы в ОО.

Аспекты связности

A.CONNECT	Обеспечение связности

Предполагается, что все связи и подключения между физически разделенными компонентами ФБО не защищаются посредством системы функций безопасности ОО, являясь физически или логически защищенными средой ОО, которая обеспечивает целостность передаваемых данных.

Аспекты использования меток времени

A.STM	Надежные метки времени

Предполагается, что среда функционирования ОО предоставляет ОО источник надежных меток времени при отсутствии такового в составе ОО.

Цели безопасности

Цели безопасности для ОО

O.AUDITING	Аудит событий

ФБО должны быть способны фиксировать имеющие отношение к безопасности события. ФБО должны защищать эту информацию и предоставлять уполномоченным администраторам. Информация о событиях, имеющих отношение к безопасности, должна содержать время и дату имевшего место события, а также (при наличии) информацию о пользователе, имевшем отношение к событию. Эта информация должна быть достаточно детализированной, чтобы помочь уполномоченному администратору обнаружить попытки нарушения безопасности или потенциальное нарушение конфигурации основных характеристик ФБО, способное подвергнуть риску IT-активы.

O.ACCESS	Контроль доступа

ОО должен гарантировать обеспечение различных уровней доступа к объектам для субъектов с различными полномочиями.

O.I&A	Идентификация и аутентификация

ОО должен обеспечивать идентификацию и аутентификацию пользователя перед выполнением любых действий. При нескольких неуспешных попытках аутентификации ОО должен блокироваться для пользователя на определенный период времени. Вводимая аутентификационная информация должна быть защищена от внешнего наблюдения. Сеанс должен блокироваться после определенного времени бездействия.

O.MANAGE	Конфигурация безопасности

ОО должен разрешать администраторам эффективно управлять ОО и ФБО, и должен гарантировать, что только авторизованные администраторы могут получить доступ к любой операции, связанной с модификациями данных ОО.

O.AVAIL	Доступность

Должна быть обеспечена доступность функционала программного обеспечения. Программное обеспечение должно продолжать функционировать после выхода из строя каналов связи. Должны быть предусмотрены механизмы обеспечения продолжения функционирования при переполнении баз данных. Должен осуществляться контроль целостности компонентов в процессе их загрузки. Должно быть исключено неконтролируемое, несанкционированное вмешательство в процессы перезагрузки или восстановления после сбоев компонентов программного обеспечения. В процессе функционирования программного обеспечения должны быть предусмотрены на периодической основе проверки на наличие уязвимостей компонентов программного обеспечения. Должны быть предусмотрены возможности восстановления данных и/или параметров конфигураций компонентов программного обеспечения из резервных копий в случае их компрометации или уничтожения. Должны быть предусмотрены возможности создания резервных копий в случае внесения изменений в конфигурации, с заданной периодичностью или комбинации этих вариантов.

Цели безопасности для среды функционирования

OE.PHYSICAL	Контроль физического доступа

Ответственные за ОО должны обеспечивать защиту частей ОО, критичных к политике безопасности, от физических атак, которые могут скомпрометировать цели безопасности ИТ.

OE.PROTECTION	Защита ОО

Среда функционирования должна защищать ОО и его активы от внешнего вмешательства или фальсификаций, включая защиту от вредоносного программного обеспечения.

OE.INSTALL	Безопасная установка

Ответственные за администрирование ОО должны создавать и применять процедуры, обеспечивающие установку, поставку, инсталляцию и конфигурирование аппаратных средств, ПО и компонентов встроенного ПО, которые составляют систему, способом, поддерживающим механизмы безопасности, реализуемые ОО.

OE.ADMIN	Квалификация администратора

Ответственные за администрирование ОО должны быть компетентными и заслуживающими доверия лицами, способными безопасно управлять ОО и содержащейся в нем информацией.

OE.RECODER	Действия по восстановлению

Ответственные за администрирование ОО должны обеспечивать процедуры и/или механизмы, удостоверяющие факт восстановления системы без компрометации системы безопасности после отказа или другого прерывания.

OE.TIME	Источник надежных меток времени

Среда функционирования должна предоставлять источник синхронизации точного времени для часов реального времени, входящих в состав ОО.

Обоснование целей безопасности

В таблице 1 представлено отображение целей безопасности на угрозы информационной безопасности и политики информационной безопасности Группы компаний «Россети»:

Таблица 1. Сопоставление целей безопасности ОО угрозам безопасности и политикам безопасности

| Цели | Угрозы/Политики |
| --- | --- |
| O.AUDITING | T.REPEAT T.REPUDIATE T.AUDLACK P.AUDIT |
| O.ACCESS | T.ACCESS P.ACCMON |
| O.I&A | T.NOAUTH T.REPUDIATE T.REPEAT T.SPYINF P.DENY_UAU |
| O.MANAGE | T.BADCONF P.ACC_MON |
| O.AVAIL | T.DOS T.BADCONF T.AUDFUL T.CTRL_TAMP P.SECURE |

В таблице 2 представлено отображение целей безопасности среды функционирования ОО на угрозы безопасности, предположения и политики безопасности.

Таблица 2. Сопоставление целей безопасности среды функционирования угрозам безопасности, предположениям и политикам безопасности

| Цели среды | Угрозы/Предположения/Политики |
| --- | --- |
| OE.ADMIN | A.MANAGE A.TEACHUSER P.ACC_MON |
| OE.PROTECTION | A.CONNECT A.PEER.MGT TE.MALWARE TE.INTEG |
| OE.TIME | A.STM P.AUDIT |
| OE.INSTALL | A.MANAGE P.IDENT_ASSET P.AUDIT TE.INTEG |
| OE.PHYSICAL | A.LOCATE |
| OE.RECODER | A.MANAGE P.SECURE |

При модификации представленной модели угроз обоснование целей безопасности и оценка достаточности проводится в ходе разработки ЗБ.

Требования безопасности

В данном разделе представлены функциональные требования безопасности и требования доверия к безопасности, которым должен удовлетворять ОО. Функциональные требования основаны на функциональных компонентах в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013.

Требования доверия сформулированы в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3 и представлены в виде оценочного уровня доверия ОУД 4+ (усиленный) с включением компонент, сформулированных в явном виде.

Функциональные требования безопасности

Функциональные компоненты ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2, на которых основаны функциональные требования безопасности, а также компоненты сформулированных в явном виде расширенных требований приведены в таблице 2.

Таблица 2. Функциональные компоненты ИБ

| Идентификатор | Название компонента требований |
| --- | --- |
| FAU_GEN.1 | Генерация данных аудита |
| FAU_GEN.2 | Ассоциация идентификатора пользователя |
| FAU_SAR.1 | Просмотр журналов аудита |
| FAU_STG.1 | Защищенное хранение журнала аудита |
| FAU_STG.3 | Действия в случае возможной потери данных аудита |
| FAU_STG.4 | Предотвращение потери данных аудита |
| FDP_ACC.1 | Ограниченное управление доступом |
| FDP_ACF.1 | Управление доступом, основанное на атрибутах безопасности |
| FDP_ROL.2 | Расширенный откат к исходному состоянию |
| FDP_SDI.2 | Мониторинг целостности хранимых данных и предпринимаемые действия |
| FIA_AFL.1 | Обработка отказов аутентификации |
| FIA_ATD.1 | Определение атрибутов пользователя |
| FIA_UAU.2 | Аутентификация до любых действий пользователя |
| FIA_UAU.7 | Аутентификация с защищенной обратной связью |
| FIA_UID.2 | Идентификация до любых действий пользователя |
| FMT_MSA.1 | Управление атрибутами безопасности |
| FMT_MSA.3 | Инициализация статических атрибутов |
| FMT_MTD.1 | Управление данными ФБО |
| FMT_SMF.1 | Спецификация функций управления |
| FMT_SMR.1 | Роли безопасности |
| FTA_SSL.1 | Блокирование сеанса, инициированное функциями безопасности |

Аудит безопасности

FAU_GEN.1	Генерация данных аудита

FAU_GEN.1.1	Функции безопасности программного обеспечения должны генерировать запись аудита для следующих событий, потенциально подвергаемых аудиту:

запуск и завершение выполнения функций аудита;

все события, потенциально подвергаемые аудиту, на базовом уровне аудита;

[другие специально определенные события, подвергаемые аудиту].

FAU_GEN.1.2	Функции безопасности программного обеспечения должны регистрировать в каждой записи аудита, по меньшей мере, следующую информацию:

- дата и время события, тип события, идентификатор субъекта, результат события (успешный или неуспешный);

для каждого типа событий, потенциально подвергаемых аудиту, из числа определенных в функциональных компонентах, которые включены в задание по безопасности на конкретное программное обеспечение.

Замечания по применению:

В пункте b) FAU_GEN.1.1 выбран уровень аудита базовый, с учетом этого разработчик задания по безопасности в рамках сертификации должен следовать инструкциям ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2 по включению в FAU_GEN.1 событий согласно выбранному уровню аудита, используя пункты в рубрике «Аудит» для каждого функционального компонента из ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2, включенного в задание по безопасности и каждого компонента функциональных требований безопасности, определенных настоящими требованиями. Разработчик задания по безопасности может дополнительно указать в пункте c) FAU_GEN.1.1 другие события, которые программное обеспечение способно подвергать аудиту.

Зависимости:

FPT_STM.1 Надежные метки времени.

FAU_GEN.2	Ассоциация идентификатора пользователя

FAU_GEN.2.1	Для аудита событий, являющихся результатом действий идентифицированных пользователей, ФБО должны быть способны ассоциировать каждое событие, потенциально подвергаемое аудиту, с идентификатором пользователя, который был инициатором этого события.

Зависимости:

FAU_GEN.1 Генерация данных аудита;

FIA_UID.1 Выбор момента идентификации.

FAU_SAR.1	Просмотр журналов аудита

FAU_SAR.1.1	Функции безопасности программного обеспечения должны предоставлять [уполномоченным пользователям] возможность читать [данные аудита безопасности] из записей аудита.

FAU_SAR.1.2	Функции безопасности программного обеспечения должны предоставлять записи аудита в виде, позволяющем пользователю воспринимать содержащуюся в них информацию.

Зависимости:

FAU_GEN.1 Генерация данных аудита.

FAU_STG.1	Защищенное хранение журнала аудита

FAU_STG.1.1	Функции безопасности программного обеспечения должны защищать хранимые в журнале аудита записи от несанкционированного удаления.

FAU_STG.1.2	Функции безопасности программного обеспечения должны предотвращать несанкционированную модификацию хранимых записей в журналах аудита.

Замечания по применению:

Программное обеспечение может обеспечивать хранение журналов аудита как локально, так и обеспечивать передачу журналов на удаленные серверы централизованной системы журналирования для дальнейшей обработки. В последнем случае в системе реализуется локальный стек для записей аудита, переде их отправкой на удаленные сервера, при этом к локальному стеку предъявляются все описанные выше требования.

FAU_STG.3	Действия в случае возможной потери данных аудита

FAU_STG.3.1	Функции безопасности программного обеспечения должны [обеспечить предупреждение администратора системы] в случае, если журналы аудита превышают [допустимое ограничение].

Зависимости:

FAU_STG.1 Защищенное хранение журналов аудита.

FAU_STG.4	Предотвращение потери данных аудита

FAU_STG.4.1	Функции безопасности программного обеспечения должны записывать поверх самых старых хранимых записей аудита и [нет дополнительных действий] при переполнении журнала аудита.

Зависимости:

FAU_STG.1 Защищенное хранение журналов аудита.

Защита данных пользователя

FDP_ACC.1	Ограниченное управление доступом

FDP_ACC.1.1	Функции безопасности программного обеспечения должны осуществлять [ролевой контроль доступа]  для:

[- субъектов: пользователи системы, процессы;

объектов: данные обрабатываемые программным обеспечением;

- операций: все реализованные программным обеспечением операции.]

Зависимости:

FDP_ACF.1 Управление доступом, основанное на атрибутах безопасности.

FDP_ACF.1	Управление доступом, основанное на атрибутах безопасности

FDP_ACF.1.1	Функции безопасности программного обеспечения должны осуществлять [ролевой контроль доступа] к объектам основываясь на:

[- атрибутах безопасности субъекта: идентификатор субъекта, роль субъекта

- атрибутах безопасности объекта: идентификатор объекта, разрешения для объекта.]

FDP_ACF.1.2	Функции безопасности программного обеспечения должны реализовать следующие правила определения того, разрешена ли операция управляемого субъекта на управляемом объекте:

[- субъект должен быть связан с правами доступа к объекту в соответствии с назначенной ролью.]

FDP_ACF.1.3	Функции безопасности программного обеспечения должны явно разрешать доступ субъектов к объектам, основываясь на следующих дополнительных правилах:

[дополнительных правил нет.]

FDP_ACF.1.4	Функции безопасности программного обеспечения должны явно отказывать в доступе субъектов к объектам, основываясь на следующих дополнительных правилах:

[дополнительных правил нет.]

Зависимости:

FDP_ACС.1 Ограниченное управление доступом.

FMT_MSA.3 Инициализация статических атрибутов.

FDP_ROL.2	Расширенный откат к исходному состоянию

FDP_ROL.2.1	Функции безопасности программного обеспечения должны осуществлять [управление доступом, основанное на ролях безопасности], чтобы разрешать откат всех операций [на всех объектах системы].

FDP_SDI.2	Мониторинг целостности хранимых данных и предпринимаемые действия

FDP_SDI.2.1	Функции безопасности программного обеспечения должны контролировать данные пользователя, хранимые в местах хранения, контролируемых ОО, на [наличие ошибок контрольных сумм] для всех объектов, основываясь на следующих атрибутах [без дополнительных атрибутов]

FDP_SDI.2.2	При обнаружении ошибки целостности данных функции безопасности программного обеспечения должны обеспечить [загрузку данных по умолчанию (эталонных)].

Идентификация и аутентификация

FIA_AFL.1	Обработка отказов аутентификации

FIA_AFL.1.1	Функции безопасности программного обеспечения должны обнаруживать, когда произойдет [заданное администратором или разработчиком количество] неуспешных попыток аутентификации, относящихся к [вводу пароля пользователя].

FIA_AFL.1.2	При достижении определенного числа неуспешных попыток аутентификации функции безопасности программного обеспечения должны выполнить [блокировку доступа к ОО на заданный администратором или разработчиком период времени]

Зависимости:

FIA_UAU.1 Выбор момента аутентификации

FIA_ATD.1	Определение атрибутов пользователя

FIA_ATD.1.1	Функции безопасности программного обеспечения должны поддерживать для каждого пользователя следующий список атрибутов безопасности:

[- идентификатор пользователя,

пароль пользователя,

- иные атрибуты, определенные в рамках Задания по безопасности на конкретное программное обеспечение.]

FIA_UAU.2	Аутентификация до любых действий пользователя

FIA_UAU.2.1	ФБО должны требовать, чтобы каждый пользователь был успешно аутентифицирован до разрешения любого действия, выполняемого при посредничестве ФБО от имени этого пользователя.

Зависимости:

FIA_UID.1 Выбор момента идентификации.

FIA_UAU.7	Аутентификация с защищенной обратной связью

FIA_UAU.7.1	ФБО должны предоставлять пользователю только [количество введенных символов] во время выполнения аутентификации.

Зависимости:

FIA_UID.1 Выбор момента идентификации.

FIA_UID.2	Идентификация до любых действий пользователя

FIA_UID.2.1	ФБО должны требовать, чтобы каждый пользователь был успешно идентифицирован до разрешения любого действия, выполняемого при посредничестве ФБО от имени этого пользователя.

Управление безопасностью

FMT_MSA.1	Управление атрибутами безопасности

FMT_MSA.1.1	Функции безопасности программного обеспечения должны осуществлять [ПФБ управления доступом, основанную на ролях безопасности], предоставляющую возможность модифицировать атрибуты безопасности только [уполномоченным пользователям].

Зависимости:

FDP_ACC.1 Ограниченное управление доступом или

FDP_IFC.1 Ограниченное управление информационными потоками.

FMT_SMR.1 Роли безопасности.

FMT_MSA.3	Инициализация статических атрибутов

FMT_MSA.3.1	Функции безопасности должны осуществлять [ПФБ управления доступом, основанную на ролях безопасности], предусматривающую ограничительные свойства значений по умолчанию для атрибутов безопасности, которые используются для осуществления ПФБ.

FMT_MSA.3.2	ФБО должны позволять [уполномоченным пользователям] определять альтернативные начальные значения для отмены значений по умолчанию при создании объекта или информации.

Зависимости:

FMT_MSA.1 Управление атрибутами безопасности.

FMT_SMR.1 Роли безопасности.

FMT_MTD.1(1)	Управление данными функций безопасности

FMT_MTD.1(1).1	Функции безопасности программного обеспечения должны ограничивать возможность модификации следующих данных [записи журнала аудита информационной безопасности, данные учетных записей пользователей] только [администраторам ИБ].

Зависимости:

FMT_SMR.1 Роли безопасности.

FMT_MTD.1(2)	Управление данными функций безопасности

FMT_MTD.1(2).1	Функции безопасности программного обеспечения должны ограничивать возможность модификации следующих данных [пароли пользователей] только [владельцам].

Зависимости:

FMT_SMR.1 Роли безопасности.

FMT_SMF.1	Спецификация функций управления

FMT_SMF.1.1	Функции безопасности программного обеспечения должны быть способны к выполнению следующих функций управления [добавление пользователя, удаление пользователя, модификация учетной записи пользователя, модификация свойств объекта, иные определяемые в ЗБ функции].

FMT_SMR.1	Роли безопасности

FMT_SMR.1.1	Функции безопасности программного обеспечения должны поддерживать следующие роли:

[- администратор;

оператор;

- иные роли, определяемые в ЗБ.]

Зависимости:

FIA_UID.1 Выбор момента идентификации.

Доступ к программному обеспечению

FTA_SSL.1	Блокирование сеанса, инициированное функциями безопасности

FTA_SSL.1.1	ФБО должны блокировать интерактивный сеанс после [определяемый администратором или разработчиком интервал времени], для чего предпринимаются следующие действия:

a) очистка или перезапись устройств отображения, придание их текущему содержанию нечитаемого вида;

b) блокирование любых действий по доступу к данным пользователя/устройствам отображения, кроме необходимых для разблокирования сеанса.

FTA_SSL.1.2	ФБО должны требовать, чтобы до разблокирования сеанса произошли следующие события: [ввод пароля пользователя].

Требования доверия к безопасности

Требования доверия к безопасности ОО соответствуют ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности» и пакету доверия ОУД4 с усилением компонентами ADV_IMP.2 «Полное представление реализации ФБО», ALC_FLR.2 «Процедуры сообщений о недостатках», AVA_VAN.5 «Усиленный методический анализ» и компонентом доверия AMA_SIA_EXT.3 «Анализ влияния обновлений на безопасность ОО», сформулированным в явном виде (Табл. 3).

Таблица 3. Требования доверия к безопасности ОО

| Классы доверия | Компоненты доверия | Названия компонентов доверия |
| --- | --- | --- |
| ADV: Разработка | ADV_ARC.1 | Описание архитектуры безопасности |
|  | ADV_FSP.4 | Полная функциональная спецификация |
|  | ADV_IMP.2 | Полное представление реализации ФБО |
|  | ADV_TDS.3 | Базовый модульный проект |
| AGD: Руководства | AGD_OPE.1 | Руководство пользователя по эксплуатации |
|  | AGD_PRE.1 | Подготовительные процедуры |
| ALC: Поддержка жизненного цикла | ALC_CMC.4 | Поддержка производства, процедуры приемки и автоматизации |
|  | ALC_CMS.4 | Охват УК отслеживания проблем |
|  | ALC_DEL.1 | Процедуры поставки |
|  | ALC_DVS.1 | Идентификация мер безопасности |
|  | ALC_FLR.2 | Процедуры сообщений о недостатках |
|  | ALC_LCD.1 | Определенная разработчиком модель жизненного цикла. |
|  | ALC_TAT.1 | Полностью определенные инструментальные средства разработки |
| ATE: Тестирование | ATE_COV.2 | Анализ покрытия |
|  | ATE_DPT.2 | Тестирование: модули обеспечения безопасности |
|  | ATE_FUN.1 | Функциональное тестирование |
|  | ATE_IND.2 | Выборочное независимое тестирование |
| AVA: Оценка уязвимостей | AVA_VAN.5 | Усиленный методический анализ |
| AMA: Анализ влияния обновлений | AMA_SIA_EXT.3 | Анализ влияния обновлений на безопасность ОО |

Разработка (ADV)

ADV_ARC.1	Описание архитектуры безопасности

Зависимости

ADV_FSP.1 Базовая функциональная спецификация.

ADV_TDS.1 Базовый проект.

Элементы действий разработчика

ADV_ARC.1.1D Разработчик должен спроектировать ОО и обеспечить реализацию проекта таким образом, чтобы свойства безопасности ФБО невозможно было обойти.

ADV_ARC.1.2D Разработчик должен спроектировать ФБО и обеспечить их реализацию таким образом, чтобы ФБО обеспечивали собственную защиту от вмешательства недоверенных сущностей.

ADV_ARC.1.3D Разработчик должен предоставить «Описание архитектуры безопасности» ФБО.

Элементы содержания и представления свидетельств

ADV_ARC.1.1C Уровень детализации «Описания архитектуры безопасности» должен соответствовать представленному в проектной документации по ОО описанию абстракций (элементов представления ОО), осуществляющих выполнение ФТБ.

ADV_ARC.1.2C В «Описание архитектуры безопасности» должно быть включено описание доменов безопасности, обеспеченных согласованностью ФБО с ФТБ.

ADV_ARC.1.3C «Описание архитектуры безопасности» должно предоставлять информацию о том, насколько процесс инициализации ФБО является защищенным.

ADV_ARC.1.4C В «Описании архитектуры безопасности» должно быть продемонстрировано, что ФБО обеспечивают собственную защиту от вмешательства.

ADV_ARC.1.5C В «Описании архитектуры безопасности» должно быть продемонстрировано, что ФБО не допускают возможности обхода функциональных возможностей, осуществляющих выполнение ФТБ.

Элементы действий оценщика

ADV_ARC.1.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

ADV_FSP.4 Полная функциональная спецификация

Зависимости:

ADV_TDS.1 Базовый проект.

Элементы действий разработчика

ADV_FSP.4.1D Разработчик должен представить функциональную спецификацию.

ADV_FSP.4.2D Разработчик должен представить прослеживание функциональной спецификации к функциональным требованиям безопасности.

Элементы содержания и представления свидетельств

ADV_FSP.4.1C В функциональной спецификации должны быть полностью представлены ФБО.

ADV_FSP.4.2C В функциональной спецификации должны быть описаны назначение и метод использования всех ИФБО.

ADV_FSP.4.3C В функциональной спецификации должны быть идентифицированы и описаны все параметры, связанные с каждым ИФБО.

ADV_FSP.4.4C В функциональной спецификации должны быть описаны все действия, связанные с каждым ИФБО.

ADV_FSP.4.5C Функциональная спецификация должна содержать описание сообщений обо всех непосредственных ошибках, которые могут возникнуть при вызове каждого ИФБО.

ADV_FSP.4.6C В прослеживании соответствия должно быть продемонстрировано прослеживание ФТБ к ИФБО в функциональной спецификации.

Элементы действий оценщика

ADV_FSP.4.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

ADV_FSP.4.2E Оценщик должен сделать независимое заключение, что функциональная спецификация является точным и полным отображением функциональных требований безопасности ОО.

ADV_IMP.2	Полное отображение представления реализации ФБО

Зависимости: ADV_TDS.3 Базовый модульный проект

ALC_TAT.1 Полностью определенные инструментальные средства разработки

ALC_CMC.5 Расширенная поддержка

Элементы действий разработчика

ADV_IMP.2.1D Разработчик должен обеспечить оценщику доступ к представлению реализации для всех ФБО.

ADV_IMP.2.2D Разработчик должен обеспечить прослеживание всего представления реализации к описанию проекта ОО.

Элементы содержания и представления свидетельств

ADV_IMP.2.1C Представление реализации должно определить ФБО на таком уровне детализации, что ФБО могут быть созданы без дополнительных проектных решений.

ADV_IMP.2.2C Представление реализации должно быть изложено в том виде, какой используется персоналом, занимающимся разработкой.

ADV_IMP.2.3C В прослеживании между всем представлением реализации и описанием проекта ОО должно быть продемонстрировано их соответствие.

Элементы действий оценщика

ADV_IMP.2.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

ADV_TDS.3 Базовый модульный проект

Зависимости:

ADV_FSP.4 Полная функциональная спецификация.

Элементы действий разработчика

ADV_TDS.3.1D Разработчик должен представить проект ОО.

ADV_TDS.3.2D Разработчик должен обеспечить прослеживание ИФБО в функциональной спецификации к более низкому уровню декомпозиции, представленному в проекте ОО.

Элементы содержания и представления свидетельств

ADV_TDS.3.1C В проекте должно приводиться описание структуры ОО на уровне подсистем.

ADV_TDS.3.2C В проекте должно приводиться описание структуры ОО на уровне модулей.

ADV_TDS.3.3C В проекте должны быть идентифицированы все подсистемы ФБО.

ADV_TDS.3.4C В проекте должно приводиться описание каждой из подсистем ФБО.

ADV_TDS.3.5C В проекте должно приводиться описание взаимодействий всех подсистем ФБО между собой.

ADV_TDS.3.6C В проекте должно быть осуществлено прослеживание подсистем ФБО с модулями ФБО.

ADV_TDS.3.7C В проекте должен быть описан каждый осуществляющий выполнение ФТБ модуль с точки зрения его назначения и взаимодействия с другими модулями.

ADV_TDS.3.8C В проекте должен быть описан каждый осуществляющий выполнение ФТБ модуль с точки зрения его относящихся к ФТБ интерфейсов, значений, предоставляемых этими интерфейсами в ответ на запросы, взаимодействий с другими модулями и вызываемыми интерфейсами этих модулей.

ADV_TDS.3.9C В проекте должен быть описан каждый поддерживающий и не влияющий на выполнение ФТБ модуль с точки зрения его назначения и взаимодействия с другими модулями.

ADV_TDS.3.10C В прослеживании должно быть продемонстрировано, что все описанные в проекте ОО режимы функционирования прослеживаются к вызывающим их ИФБО.

Элементы действий оценщика

ADV_TDS.3.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

ADV_TDS.3.2E Оценщик должен сделать независимое заключение, что проект является точным и полным отображением всех функциональных требований безопасности.

Руководства (AGD)

AGD_OPE.1 Руководство пользователя по эксплуатации

Зависимости:

ADV_FSP.1 Базовая функциональная спецификация.

Элементы действий разработчика

AGD_OPE.1.1D Разработчик должен представить руководство пользователя по эксплуатации.

Элементы содержания и представления свидетельств

AGD_OPE.1.1C В руководстве пользователя по эксплуатации для каждой пользовательской роли должно быть представлено описание доступных пользователям функций, возможных прав и обязанностей, которыми следует управлять в защищенной среде функционирования, а также уместных предупреждений.

AGD_OPE.1.2C В руководстве пользователя по эксплуатации в рамках каждой пользовательской роли должно быть представлено описание принципов безопасной работы с предоставленными в ОО интерфейсами.

AGD_OPE.1.3C В руководстве пользователя по эксплуатации должно быть представлено описание доступных для каждой пользовательской роли функций и интерфейсов, особенно всех параметров безопасности под управлением пользователя, с указанием безопасных значений, если это уместно.

AGD_OPE.1.4C В руководстве пользователя по эксплуатации для каждой пользовательской роли должно быть представлено четкое представление каждого типа имеющих значение для безопасности событий, связанных с доступными пользователю обязательными для выполнения функциями, включая изменение характеристик безопасности сущностей, находящихся под управлением ФБО.

AGD_OPE.1.5C В руководстве пользователя по эксплуатации должны быть идентифицированы все возможные режимы работы ОО (включая операции после сбоев и ошибок эксплуатации), их последствия и участие в обеспечении безопасного функционирования.

AGD_OPE.1.6C В руководстве пользователя по эксплуатации для каждой пользовательской роли должно быть описание всех мер безопасности, предназначенных для выполнения целей безопасности для среды функционирования согласно описанию в ЗБ.

AGD_OPE.1.7C Руководство пользователя по эксплуатации должно быть четким и обоснованным.

Элементы действий оценщика

AGD_OPE1.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

AGD_PRE.1 Подготовительные процедуры

Зависимости: отсутствуют.

Элементы действий разработчика

AGD_PRE.1.1D Разработчик должен предоставить ОО вместе с подготовительными процедурами.

Элементы содержания и представления свидетельств

AGD_PRE1.1C В подготовительных процедурах должны описываться все шаги, необходимые для безопасной приемки поставленного ОО в соответствии с процедурами поставки разработчика.

AGD_PRE1.2C В подготовительных процедурах должны описываться все необходимые шаги для безопасной установки ОО и безопасной подготовки среды функционирования в соответствии с целями безопасности для среды функционирования, описанными в ЗБ.

Элементы действий оценщика

AGD_PRE.1.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

AGD_PRE.1.2E Оценщик должен использовать подготовительные процедуры для подтверждения того, что ОО может быть безопасно подготовлен к работе.

Поддержка жизненного цикла (ALC)

ALC_СМС.4 Поддержка генерации, процедуры приемки и автоматизация.

Зависимости:

ALC_CMS.1 Охват УК ОО.

ALC_DVS.1 Идентификация мер безопасности.

ALC_LCD.1 Определенная разработчиком модель жизненного цикла.

Элементы действий разработчика

ALC_CMC.4.1D Разработчик должен предоставить ОО и маркировку для ОО.

ALC_CMC.4.2D Разработчик должен предоставить документацию УК.

ALC_CMC.4.3D Разработчик должен использовать систему УК.

Элементы содержания и представления свидетельств

АLС_СМС.4.1С ОО должен быть помечен уникальной маркировкой.

ALC_CMC.4.2C В документации УК должно содержаться описание метода, используемого для уникальной идентификации элементов конфигурации.

ALC_CMC.4.3C В системе УК должны быть уникальным образом идентифицированы все элементы конфигурации.

ALC_CMC.4.4C В системе УК должны быть предусмотрены такие автоматизированные меры, при применении которых в элементы конфигурации могут быть внесены только санкционированные изменения.

ALC_CMC.4.5C Система УК должна поддерживать производство ОО автоматизированными средствами.

ALC_CMC.4.6C Документация УК должна включать в себя план УК.

ALC_CMC.4.7C В плане УК должно быть описание того, каким образом система УК используется для разработки ОО.

ALC_CMC.4.8C План УК должен содержать описание процедур, используемых для приемки модифицированных или вновь созданных элементов конфигурации как части ОО.

ALC_CMC.4.9C В свидетельствах должно быть продемонстрировано, что все элементы конфигурации сопровождаются системой УК.

АLС_СМС.4.10С В свидетельствах должно быть продемонстрировано, что система УК функционирует в соответствии с планом УК.

Элементы действий оценщика

АLС_СМС.4.1Е Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

ALC_CMS.4 Охват УК отслеживания проблем

Зависимости: отсутствуют

Элементы действий разработчика

ALC_CMS.4.1D Разработчик должен представить список элементов конфигурации для ОО.

Элементы содержания и представления свидетельств

ALC_CMS.4.1C Список элементов конфигурации должен включать следующее: сам ОО; свидетельства оценки, необходимые по требованиям доверия к безопасности; представление реализации; сведения о недостатках безопасности и стадии их устранения.

ALC_CMS.4.2C Элементы конфигурации должны быть уникально идентифицированы в списке элементов конфигурации.

ALC_CMS.4.3C Для каждого значимого для ФБО элемента конфигурации в списке элементов конфигурации должен быть указан разработчик.

Элементы действий оценщика

ALC_CMS.4.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

ALC_DEL.1 Процедуры поставки

Зависимости: отсутствуют.

Элементы действий разработчика

ALC_DEL.1.1D Разработчик должен задокументировать процедуры поставки ОО или его частей потребителю.

ALC_DEL.1.2D Разработчик должен использовать процедуры поставки.

Элементы содержания и представления свидетельств

ALC_DEL.1.1C

Документация поставки должна содержать описание всех процедур, необходимых для поддержания безопасности при распространении версий ОО потребителю.

Элементы действий оценщика

ALC_DEL.1.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

ALC_DVS.1 Идентификация мер безопасности

Зависимости: отсутствуют.

Элементы действий разработчика

ALC_DVS.1.1D Разработчик должен представить документацию по безопасности разработки.

Элементы содержания и представления свидетельств

ALC_DVS.1.1C Документация по безопасности разработки должна содержать описание всех физических, процедурных, организационных и других мер безопасности, которые необходимы для защиты конфиденциальности и целостности проекта ОО и его реализации в среде разработки.

Элементы действий оценщика

ALC_DVS.1.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

ALC_DVS.1.2E Оценщик должен подтвердить, что меры безопасности применяются.

ALC_FLR.2 Процедуры сообщений о недостатках

Зависимости: отсутствуют.

Цели

Чтобы разработчик имел возможность соответствующим образом реагировать на сообщения  пользователей ОО о недостатках безопасности и знал, кому посылать исправления, пользователям ОО необходимо иметь представление о том, каким образом представлять сообщения о недостатках безопасности разработчику. Руководство по исправлению недостатков, предоставляемое разработчиком пользователям ОО, обеспечивает знание  пользователями ОО  этой важной информации.

Элементы действий разработчика

ALC_FLR.2.1D Разработчик должен предоставить процедуры устранения недостатков, предназначенные для разработчиков ОО.

ALC_FLR.2.2D Разработчик должен установить процедуру получения и отработки всех сообщений о недостатках безопасности и запросов на их исправление.

ALC_FLR.2.3D Разработчик должен предоставить руководство по устранению недостатков, предназначенное для пользователей ОО.

Элементы содержания и представления свидетельств

ALC_FLR.2.1C Документация процедур устранения недостатков должна содержать описание процедур по отслеживанию всех ставших известными недостатков безопасности в каждом релизе ОО.

ALC_FLR.2.2C Процедуры устранения недостатков должны содержать требование представления описания сути и последствий каждого недостатка безопасности, а также состояния процесса исправления этого недостатка.

ALC_FLR.2.3C Процедуры устранения недостатков должны содержать требование к тому, что для каждого недостатка безопасности должны быть идентифицированы корректирующие действия.

ALC_FLR.2.4C Документация процедур устранения недостатков должна содержать описание методов, используемых для предоставления пользователям ОО информации о недостатках, материалов исправлений и руководства по внесению исправлений.

ALC_FLR.2.5C Процедуры устранения недостатков должны описывать средства, посредством которых разработчик получает от пользователей ОО сообщения и запросы о предполагаемых недостатках безопасности в ОО.

ALC_FLR.2.6C Процедуры обработки ставших известными недостатков безопасности должны обеспечить, чтобы любые ставшие известными недостатки были исправлены, а для пользователей ОО выпущены процедуры по исправлению.

ALC_FLR.2.7C Процедуры обработки ставших известными недостатков безопасности должны обеспечить такие защитные меры, чтобы любые исправления этих недостатков не приводили к появлению новых недостатков.

ALC_FLR.2.8C Руководство по устранению недостатков должно описывать средства, посредством которых пользователи ОО могут сообщать разработчикам о любых предполагаемых недостатках безопасности в ОО.

Элементы действий оценщика

ALC_FLR.2.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

ALC_LCD.1 Определенная разработчиком модель жизненного цикла.

Зависимости: отсутствуют.

Элементы действий разработчика

ALC_LCD.1.1D Разработчик должен установить модель жизненного цикла, используемую при разработке и сопровождении ОО.

ALC_LCD.1.2D Разработчик должен представить документацию по определению жизненного цикла.

Элементы содержания и представления свидетельств

ALC_LCD.1.1C Документация по определению жизненного цикла должна содержать описание модели, применяемой при разработке и сопровождении ОО.

ALC_LCD.1.2C Модель жизненного цикла должна обеспечить необходимый контроль над разработкой и сопровождением ОО.

Элементы действий оценщика

ALC_LCD.1.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

ALC_TAT.1 Полностью определенные инструментальные средства разработки

Зависимости:

ADV_IMP.1 Подмножество реализации ФБО.

Элементы действий разработчика

ALC_TAT.1.1D Разработчик должен идентифицировать каждое инструментальное средство, используемое для разработки ОО.

ALC_TAT.1.2D Разработчик должен задокументировать выбранные опции инструментальных средств разработки, обусловленные реализацией.

Элементы содержания и представления свидетельств

АLС_ТАТ.1.1С Все инструментальные средства разработки, используемые для реализации, должны быть полностью определены.

АLС_ТАТ.1.2С В документации по инструментальным средствам разработки должны быть однозначно определены значения всех языковых конструкций, используемых в реализации.

АLС_ТАТ.1.3С В документации по инструментальным средствам разработки должны быть однозначно определены значения всех опций, обусловленных реализацией.

Элементы действий оценщика

АLС_ТАТ.1.1Е Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

Тестирование (ATE)

ATE_COV.2 Анализ покрытия

Зависимости:

ADV_FSP.2 Детализация вопросов безопасности в функциональной спецификации ATE_FUN.1 Функциональное тестирование

Элементы действий разработчика

ATE_COV.2.1D Разработчик должен представить анализ покрытия тестами.

Элементы содержания и представления свидетельств

ATE_COV.2.1C Анализ покрытия тестами должен демонстрировать соответствие между тестами из тестовой документации и ИФБО из функциональной спецификации.

ATE_COV.2.2C Анализ покрытия тестами должен демонстрировать, что все ИФБО из функциональной спецификации были подвергнуты тестированию.

Элементы действий оценщика

ATE_COV.2.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

ATE_DPT.2 Тестирование: модули, осуществляющие безопасность

Зависимости:

ADV_ARC.1 Описание архитектуры безопасности.

ADV_TDS.3 Базовый модульный проект.

ATE_FUN.1 Функциональное тестирование.

Элементы действий разработчика

ATE_DPT.2.1D Разработчик должен представить анализ глубины тестирования.

Элементы содержания и представления свидетельств

ATE_DPT.2.1C Анализ глубины тестирования должен демонстрировать соответствие между тестами в тестовой документации и подсистемами ФБО, а также осуществляющими выполнение ФТБ модулями из проекта ОО.

ATE_DPT.2.2C Анализ глубины тестирования должен демонстрировать, что все подсистемы ФБО из проекта ОО были подвергнуты тестированию.

ATE_DPT.2.3C Анализ глубины тестирования должен демонстрировать, что осуществляющие выполнение ФТБ модули из проекта ОО были подвергнуты тестированию.

Элементы действий оценщика

ATE_DPT.2.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

ATE_FUN.1 Функциональное тестирование

Зависимости:

ATE_COV.1 Свидетельство покрытия

Элементы действий разработчика

ATE_FUN.1.1D Разработчик должен протестировать ФБО и задокументировать результаты.

ATE_FUN.1.2D Разработчик должен представить тестовую документацию.

Элементы содержания и представления свидетельств

ATE_FUN.1.1C Тестовая документация должна состоять из планов тестирования, а также ожидаемых и фактических результатов тестирования.

ATE_FUN.1.2C В планах тестирования должны быть идентифицированы тесты, которые необходимо выполнить, а также должны содержаться описания сценариев проведения каждого теста. В эти сценарии должны быть включены также любые зависимости последовательности выполнения тестов от результатов других тестов.

ATE_FUN.1.3C Ожидаемые результаты тестирования должны продемонстрировать прогнозируемые данные на выходе успешного выполнения тестов.

ATE_FUN.1.4C Фактические результаты тестирования должны соответствовать ожидаемым.

Элементы действий оценщика

ATE_FUN.1.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

ATE_IND.1 Независимое тестирование на соответствие

Зависимости:

ADV_FSP.1 Базовая функциональная спецификация.

AGD_OPE.1 Руководство пользователя по эксплуатации.

AGD_PRE.1 Подготовительные процедуры.

Элементы действий разработчика

ATE_IND.1.1D Разработчик должен представить ОО для тестирования.

Элементы содержания и представления свидетельств

ATE_IND.1.1C ОО должен быть пригоден для тестирования.

Элементы действий оценщика

ATE_IND.1.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

ATE_IND.1.2E Оценщик должен протестировать подмножество ФБО так, чтобы подтвердить, что ФБО функционируют в соответствии со спецификациями.

Оценка уязвимостей (AVA)

AVA_VAN.5 Усиленный методический анализ

Зависимости:  ADV_ARC.1 Описание архитектуры безопасности

ADV_FSP.2 Детализация вопросов безопасности в функциональной спецификации

ADV_TDS.3 Базовый модульный проект

ADV_IMP.1 Представление реализации ФБО

AGD_OPE.1 Руководство пользователя по эксплуатации

AGD_PRE.1 Подготовительные процедуры

Цели

Оценщиком проводится анализ уязвимостей с целью установить наличие потенциальных уязвимостей.

Оценщик проводит тестирование проникновения с целью удостовериться в том, что потенциальные уязвимости не могут быть использованы в среде функционирования ОО. Тестирование проникновения проводится оценщиком , исходя из потенциала нападения – Высокий.

Элементы действий разработчика

AVA_VAN.5.1D Разработчик должен представить ОО для тестирования.

Элементы содержания и представления свидетельств

AVA_VAN.5.1C ОО должен быть пригоден для тестирования.

Элементы действий оценщика

AVA_VAN.5.1E Оценщик должен подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению свидетельств.

AVA_VAN.5.2E Оценщик должен выполнить поиск информации в общедоступных источниках, чтобы идентифицировать потенциальные уязвимости в ОО.

AVA_VAN.5.3E Оценщик должен провести независимый методический анализ уязвимостей ОО с использованием документации руководств, функциональной спецификации, проекта ОО, описания архитектуры безопасности и представления реализации, чтобы идентифицировать потенциальные уязвимости в ОО.

AVA_VAN.5.4E Оценщик должен провести тестирование проникновения, основанное на идентифицированных уязвимостях, чтобы сделать заключение, что ОО является стойким к нападениям, выполняемым нарушителем, обладающим Высоким потенциалом нападения.

Анализ обновлений (AMA)

AMA_SIA_EXT.3 Экспертиза анализа влияния обновлений ОО на безопасность ОО.

Элементы действий разработчика (заявителя)

AMA_SIA_EXT.3.1D Разработчик (заявитель) должен представлять ежегодно в испытательную лабораторию материалы анализа влияния обновлений ОО  на безопасность ОО и среды, в которой ОО функционирует, а также полный пакет обновлений ОО с момента проведения последнего внешнего контроля.

Элементы содержания и представления документированных материалов

AMA_SIA_EXT.3.1C Материалы анализа влияния обновлений на безопасность ОО должны для каждого обновления ОО содержать краткое описание влияния обновления на задание по безопасности, представление функций безопасности ОО, реализацию функций безопасности ОО или содержать логическое обоснование отсутствия такого влияния.

AMA_SIA_EXT.3.2C Материалы анализа влияния на безопасность ОО должны для каждого обновления ОО, влияющего на задание по безопасности, представления, реализацию функций безопасности ОО, идентифицировать все функции безопасности и компоненты ОО, на которые воздействует данное обновление.

AMA_SIA_EXT.3.3C Материалы анализа влияния обновлений на безопасность ОО должны для каждого обновления содержать аргументацию для принятия испытательной лабораторией решения о возможности использования обновления эксплуатантами ОО и необходимости или отсутствии необходимости проведения повторных испытаний системы обнаружения вторжений.

Элементы действий испытательной лаборатории

AMA_SIA_EXT.3.1E Испытательная лаборатория должна подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требованиям к содержанию и представлению документированных материалов, а также то, что обновления ОО не влияют на ОО и среду его функционирования.

Обоснование требований безопасности

В таблице 4 представлено отображение функциональных требований безопасности на цели безопасности.

Таблица 4. Соответствие требований и целей безопасности

| Функциональные требования безопасности | Цели безопасности |
| --- | --- |
| FAU_GEN.1 | O.AUDITING |
| FAU_GEN.2 | O.AUDITING |
| FAU_SAR.1 | O.AUDITING |
| FAU_STG.1 | O.AUDITING, O.AVAIL |
| FAU_STG.3 | O.AUDITING, O.AVAIL |
| FAU_STG.4 | O.AUDITING, O.AVAIL |
| FDP_ACC.1 | O.ACCESS |
| FDP_ACF.1 | O.ACCESS |
| FDP_ROL.2 | O.AVAIL |
| FDP_SDI.1 | O.AVAIL |
| FIA_AFL.1 | O.I&A |
| FIA_ATD.1 | O.I&A |
| FIA_UAU.2 | O.I&A |
| FIA_UAU.7 | O.I&A |
| FIA_UID.2 | O.I&A |
| FMT_MSA.1 | O.MANAGE |
| FMT_MSA.3 | O.MANAGE |
| FMT_MTD.1 | O.MANAGE |
| FMT_SMR.1 | O.MANAGE, O.ACCESS |
| FTA_SSL.1 | O.I&A |

Как следует из сопоставления функциональные требования безопасности являются необходимыми и достаточными для достижения базовых целей безопасности.

Ответственность

Работники Группы компаний «Россети», указанные в пункте 1.4 настоящих Требований, несут персональную ответственность за соблюдение Требований.

Приложение 2

к распоряжению ПАО «Россети»

от 30.05.2017 № 282р

Список ДЗО ПАО «Россети»

|  | ПАО «ФСК ЕЭС» |
| --- | --- |
|  | ПАО «МРСК Центра» |
|  | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |
|  | ПАО «МРСК Северо-Запада» |
|  | ПАО «МРСК Волги» |
|  | ОАО «МРСК Урала» |
|  | ПАО «МРСК Сибири» |
|  | ПАО «МРСК Юга» |
|  | ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
|  | ПАО «Ленэнерго» |
|  | АО «Тюменьэнерго» |
|  | ПАО «МОЭСК» |
|  | АО «Янтарьэнерго» |
|  | ПАО «Кубаньэнерго» |
|  | ПАО «ТРК» |
|  | ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» |
|  | АО «Ингушэнерго» |
|  | ПАО «Каббалкэнерго» |
|  | ПАО «Севкавказэнерго» |
|  | АО «Карачаево-Черкесскэнерго» |
|  | АО «Калмэнергосбыт» |
|  | АО «Тываэнергосбыт» |