УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора – главный инженер

филиала АО «Тюменьэнерго» СевЭС

_________________Ю.П. Казинский

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению и утверждению проектной документации лесных участков, постановке на государственный кадастровый учет

для филиала АО «Тюменьэнерго» Северные сети

- Основания для производства работ

Проведение работ по межеванию (уточнению границ), изготовлению и утверждению проектной документации земельных/ лесных участков с постановкой на государственный кадастровый учет, должно выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

- Инструкция по межеванию земель, утвержденная Роскомземом 08.04.1996;

- Приказ Минприроды России от 03.02.2017 № 54 «Об утверждении Требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки»;

- Приказ Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

- Приказ МПРиЭ РФ от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов»;

- Распоряжение Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р «Об утверждении Перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»;

- Приказ Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»;

- Письмо Минэкономразвития России № 266-ИМ/Д23 от 16.01.2009;

- Письмо Минэкономразвития России № 11882-ИМ/Д23 от 09.06.2011;

- Письмо Минэкономразвития России № 22409-ИМ-Д23 от 22.12.2009;

- Инструкция по межеванию земель, М.: Роскомзем 1996;

- Иные нормативно-правовые акты.

- Цели и задачи работ

  - При проведении работ по изготовлению и утверждению проектной документации лесного участка и постановки на кадастровый учет предусмотрены следующие этапы:

- уточнение местоположения, границ, площади, количественной и качественной характеристики проектируемого лесного участка, об обременениях, ограничениях использования лесов, видах разрешенного использования лесов, природоохранном статусе проектируемого лесного участка, наличия зданий, сооружений, объектов на проектируемом лесном участке, и графической части - схемы расположения проектируемого лесного участка;

- согласование проектной документации в территориальном лесничестве (Надымское, Приуральское);

- утверждение проектной документации в департаменте природно- ресурсного регулирования лесных отношений и развитии нефтегазового комплекса по ЯНАО.

  - При проведении кадастровых работ по межеванию земельных/ лесных участков:

- проведение работ по разделу, уточнению (восстановлению) границ земельных/ лесных участков, на которых размещены объекты электросетевого хозяйства (далее – Объекты ЭСХ), предусматривающих подготовку схем расположения земельных/ лесных участков;

- создание межевого плана, а также подготовка документов, предусмотренных ст. 21 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с целью постановки участков на кадастровый учет, и получение выписок из Единого государственного реестра недвижимости на земельные/ лесные участки для государственной регистрации прав на них.

  - Оформление договоров аренды земельных/ лесных участков:

- подготовка материалов для предоставления земельного/ лесного участка в аренду и подготовка проекта заявления о предоставлении участка в аренду, согласование и подписание заявления и материалов у Заказчика;

- сопровождение материалов для предоставления земельного/ лесного участка в аренду в уполномоченном государственном органе;

- получение приказа о предоставлении земельного/ лесного участка в аренду и передача Заказчику;

- получение договора аренды земельного/ лесного участка и передача Заказчику.

  - Разработка, составление и сопровождение проекта освоения лесов:

- разработка проекта освоения лесов;

- согласование проекта освоения лесов у Заказчика;

- подготовка проекта письма о проведении государственной экспертизы, подписание у Заказчика;

- сопровождение процедуры проведения государственной экспертизы проекта освоения лесов в государственном органе;

- получение приказа об утверждении государственной экспертизы проекта освоения лесов и положительного заключения экспертной комиссии с сопроводительным письмом государственного органа и передача материалов Заказчику.

  - Подготовка лесной декларации в электронном виде, предоставление на согласование Заказчику и подача в уполномоченный государственный орган.

- Требования к проведению работ, объекты и объем работ

- При проведении работ по межеванию земельных/ лесных участков:

    - Земельные/ лесные участки образовываются в соответствии с рекомендациями, изложенными в письмах Минэкономразвития России от 16.01.2009 № 266-ИМ/Д23 и от 22.12.2009 № 22409-ИМ-Д23.

    - Точность определения координат характерных точек границ земельных/ лесных участков, на которых расположены Объекты ЭСХ, устанавливается с учетом требований, определенных Инструкцией по межеванию земель, утв. Роскомземом 08.04.1996, Методическими рекомендациями по межеванию объектов землеустройства, утв. Росземкадастром 17.03.2003, а также требований территориальных органов, осуществляющих государственный кадастровый учет (до установления Минэкономразвития нормативной точности определения координат границ земельных участков и объектов землеустройства).

    - Межевой план должен соответствовать требованиям Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 (с изм. от 23.11.2016 № 742) «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке», с учетом рекомендаций, изложенных в письмах Минэкономразвития РФ от 16.01.2009 № 266-ИМ/Д23 «О многоконтурных земельных участках» и от 22.12.2009 № 22409-ИМ-Д23 «Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета и предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных земельных участках».

Все необходимые сведения из Государственного кадастра недвижимости для подготовки межевого плана подрядчик запрашивает самостоятельно по выданной заказчиком доверенности.

    - Схема расположения земельных/ лесных участков, входящая в состав межевого плана, составляется на основе кадастрового плана территории или кадастровой выписки соответствующего земельного/ лесного участка, содержащих картографические изображения, либо с использованием картографического материала с отображением всех элементов и объектов местности, а также отображением смежных землепользователей, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и условными обозначениями, применяемыми при создании крупномасштабных карт в масштабах 1:2000 – для земель населенных пунктов 1: 5000 – для иных категорий земель.

- При проведении работ по изготовлению и утверждению проектной документации и постановке на кадастровый учет земельных/лесных участков:

    - Изготовление проектной документации лесного участка в соответствии с ч. 12 ст. 70.1 Лесного кодекса РФ, Приказа Минприроды России № 54 от 03.02.2017.

    - Постановка земельных/ лесных участков на кадастровый учет осуществляются в соответствии с ст. 92 Лесного Кодекса РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

- При проведении работ по оформлению договоров аренды земельных/ лесных участков, по разработке, составлению и сопровождению проекта освоения лесов, по подготовке лесной декларации:

    - Подготовка заявления с материалами для предоставления земельного/ лесного участка в аренду в соответствии с действующим законодательством, а также сопровождение материалов для предоставления земельного/ лесного участка в аренду в уполномоченном государственном органе.

    - Разработка проекта освоения лесов в соответствии с ч. 12 ст. 70.1 Лесного кодекса РФ, Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 3 февраля 2017 года № 54;

    - Подготовка проекта письма о проведении государственной экспертизы, подписание у Заказчика;

    - Сопровождение процедуры проведения государственной экспертизы проекта освоения лесов в государственном органе.

    - Получение приказа об утверждении государственной экспертизы проекта освоения лесов и положительного заключения экспертной комиссии с сопроводительным письмом государственного органа и передача материалов Заказчику.

    - Подача лесной декларации в орган государственной власти.

- Перечень Объектов ЭСХ, в отношении которых выполняются работы:

| Наименование Объекта | Адрес, месторасположение объекта (для площадных) или описание его прохождения (для линейных) | Кварталы лесного участка | Площадь лесного участка, (га) | Ранее предоставленная площадь и правоустанавливающий документ | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 220 кВ Надым-Салехард 1, 2 цепь | Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район | 235, 236, 250, 251-253, 270-272, 282-303, 313-323, 382, 383, 460, 461, 567-570, 623-626, 674-676, 724-726, 769, 770, 810, 811, 850-857, 882. | 39,7368 | 40,00 га (ДА ЛУ №126/Л-08 от 08.04.2008) | 1. изготовление и утверждение проектной документации ЛУ; 2. кадастровые работы по межеванию земельных участков и постановка на ГКН; 3. оформление договоров аренды; 4. подготовка проекта освоения лесов; 5. подготовка, согласование и подача лесной декларации. |
|  |  | 89:04:011104:1250; 89:04:020503:2214; 89:04:020606:5782; 89:04:020603:5786; 89:04:020501:32; 89:04:020501:33; 89:04:020502:17; 89:04:020503:2246 | 0,2632 (ГКН) |  | 1. изготовление и утверждение проектной документации ЛУ; 2. оформление договоров аренды; 3. подготовка проекта освоения лесов; 4. подготовка, согласование и подача лесной декларации. |
|  |  | 235, 236, 250-255, 270-272, 282-303, 313-324, 382, 383, 460, 461, 567-570, 623-626, 674-676, 724-727, 768-770, 810, 811, 850-858, 882. | 1672,5457 | 1676,80 га (ДА ЛУ №17/-09 от 23.01.2009) | 1. изготовление и утверждение проектной документации ЛУ; 2 кадастровые работы по межеванию земельных участков и постановка на ГКН; 3. оформление договоров аренды; 4. подготовка проекта освоения лесов; 5. подготовка, согласование и подача лесной декларации. |
|  |  | 89:04:020501:37; 89:04:020502:16; 89:04:020603:5785; 89:04:020603:5784; 89:04:011104:1251; 89:04:011102:17; 89:04:020501:38; 89:04:020501:39; 89:04:020503:2215; 89:04:020603:5783; 89:04:020503:2237 | 4,2543 (ГКН) |  | 1. изготовление и утверждение проектной документации ЛУ; 2. оформление договоров аренды; 3. подготовка проекта освоения лесов; 4. подготовка, согласование и подача лесной декларации. |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район | 30, 31, 32, 38-41, 47, 48, 60-63, 78, 79, 95, 115, 116, 135, 152, 167, 168, 182. | 1254,7106 | 1258,100 га (ДА ЛУ № 322/Л-10 от 21.11.2010) | 1. изготовление и утверждение проектной документации ЛУ; 2. кадастровые работы по межеванию земельных участков и постановка на ГКН; 3. оформление договоров аренды; 4. подготовка проекта освоения лесов; 5. подготовка, согласование и подача лесной декларации. |
|  |  | 89:02:020503:1511; 89:02:020503:1513; 89:02:020504:598; 89:02:020506:601 | 3,3894 (ГКН) |  | 1. изготовление и утверждение проектной документации ЛУ; 2. оформление договоров аренды; 3. подготовка проекта освоения лесов; 4. подготовка, согласование и подача лесной декларации. |
|  |  | 30, 31, 32, 38, 40, 41, 47, 48, 60, 61, 62, 63, 78, 79, 95, 115, 116, 135, 152, 167, 168, 182. | 29,6753 | 30, 00 га (ДА ЛУ № 127/Л-8 от 08.04.2008) | 1. изготовление и утверждение проектной документации ЛУ; 2. кадастровые работы по межеванию земельных участков и постановка на ГКН; 3. оформление договоров аренды; 4. подготовка проекта освоения лесов; 5. подготовка, согласование и подача лесной декларации. |
|  |  | 89:02:020503:1523; 89:02:020506:603; 89:02:020504:600; 89:02:020503:1528 | 0,3247 (ГКУ) |  | 1. изготовление и утверждение проектной документации ЛУ; 2. оформление договоров аренды; 3. подготовка проекта освоения лесов; 4. подготовка, согласование и подача лесной декларации. |

- Состав и содержание работ

4.1.  Для работ по изготовлению и утверждению проектной документации:

4.1.1. Составление таксационной характеристики лесного участка.

4.1.2. Составление чертежа (плана) лесного участка с нанесением условными значками необходимой информации, указанием геоданных съемки участка и привязки к существующей квартальной сети.

4.1.3. Составление характеристики лесного участка по местоположению, категориям защитности и другим показателям, которые могут повлиять на режим пользования.

4.1.4. Расчет средних характеристик насаждений лесного участка, объемов лесопользования и объемов работ по охране и защите лесного участка.

4.1.5. Оформление проектной документации лесного участка в 3-х экземплярах, площадь лесного участка

4.2. Для работ по межеванию, в том числе по уточнению границ земельных/ лесных участков и постановке на кадастровый учет:

4.2.1. Анализ представленных Заказчиком работ исходных документов и материалов, включая:

- документы, подтверждающие право собственности (владения) Объектом ЭСХ;

- техническую документацию на Объекты ЭСХ (технические паспорта, поопорные схемы) и т.п.;

4.2.2. Сбор (получение), изучение и анализ имеющихся картографических материалов на район работ, аэрофотосъемочных материалов, геодезических данных, а также материалов ранее выполненных проектно-изыскательских, землеустроительных и иных видов работ (межевые дела, материалы инвентаризации и т.д.), получение кадастровых планов территории;

4.2.3. Получение в соответствующих территориальных органах государственной власти и организациях необходимых сведений из государственного кадастра недвижимости, сведений о пунктах ГТС и/или ОМС, картографической основы и иных документов, необходимых для проведения кадастровых работ по земельным участкам;

4.2.4. Формирование границ земельных/ лесных участков проводится на основе предоставленной Заказчиком топографической съемки, исполнительной съемки объекта недвижимого имущества, при необходимости Подрядчик выполняет топографо-геодезические работы своими силами без увеличения стоимости работ.

4.2.5. Выполнение землеустроительных работ.

4.2.6. В случаях, предусмотренных законодательством, составление с учетом сведений о смежных землепользователях и направление на утверждение (согласование) схем расположения земельных/ лесных участков на кадастровом плане (карте) соответствующей территории в муниципальные органы власти с сопровождением и устранением предъявляемых замечаний, получение в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии необходимой информации о смежных земельных участках и объектах недвижимости.

4.2.7. Подготовка подробного отчета по каждому земельному/ лесному участку под Объектом ЭСХ, с указанием результатов съемки и предложений по уточнению границ земельного/ лесного участка, сведения о земельных/ лесных участках, с указанием: номера и типа опоры по землеустроительному делу, номера и типа опоры по съемке, входящего номера участка, включенного в состав единого землепользования, площади земельного/ лесного участка по сведениям ГКН, площади земельного/ лесного участка, полученной в результате уточнения, указанием смежных землепользователей.

4.2.8. Подготовка межевого плана (межевых планов) земельных/ лесных участков, занятых Объектами ЭСХ. Согласование межевых планов со смежными землепользователями выполняется Подрядчиком самостоятельно, при решении спорных территориальных вопросов – с участием Заказчика.

4.2.9. Предоставление в орган государственного кадастрового учета комплекта документов, необходимого для кадастрового учета земельных/ лесных участков.

4.2.10. Получение выписки из Единого государственного реестра надвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости (не менее 2–х экз.) на земельные/ лесные участки в органе государственного кадастрового учета.

4.3. Для работ по заключению договоров аренды, изготовлению и утверждению проекта освоения лесов, подаче декларации:

4.3.1. Подача заявления в департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на предоставление лесного участка в аренду без проведения торгов.

4.3.2. Проведение полного комплекса услуг по разработке проектов освоения лесов: от подготовки документов до получения положительного заключения государственной экспертизы;

4.3.3. После получения положительного заключения государственной экспертизы на проект освоения лесов, подача в органы государственной власти лесной декларации.

- Перечень Документации и материалов, представляемых Заказчику

5.1.  По результатам выполнения работ по изготовлению и утверждению проектной документации:

5.1.1. Проектная документация лесного участка, утвержденная в органе государственной власти – Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.2. По результатам выполнения работ по межеванию земельных/ лесных участков:

5.2.1. Планово-картографические материалы (топографическая съемка) границ земельных/ лесных участков в масштабе 1:2000 для населенных пунктов и в масштабе 1:5000 вне населенных пунктов в электронном виде в формате Mapinfo, записанный на CD-диск – в 1 (одном) экземпляре.

На топографической съемке должны быть отражены границы участков смежных территорий.

5.2.2. Технический отчет о выполненных топографо-геодезических работах – на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (в случае выполнения данных работ);

5.2.3. Межевой план (межевые планы) земельного/ лесного участка на бумажном носителе, согласованный и утвержденный согласно действующему законодательству Российской Федерации – на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре;

5.2.4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости земельного участка – в 2 экземплярах.

5.3. По результатам работ по заключению договоров аренды, изготовлению и утверждению проекта освоения лесов, подаче декларации:

- 5.3.1. Договор аренды лесного участка, в 3 (трех) экземплярах;

- 5.3.2. Проект освоения лесов, в 1 (одном) экземплярах;

5.3.3. Положительное заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов, в 1 (одном) экземплярах;

5.3.4. Лесная декларация в электронном виде (PDF) формате, с отметкой в получении государственным органом.

- Сроки выполнения работ

# Срок выполнения работ до 20.11.2019.

- Дополнительные требования

- Применяемая система координат – по согласованию с территориальным органом Росреестра.

- В техническом задании в процессе выполнения работ возможны изменения, которые вносятся по письменному согласованию Сторон.

| И.о. начальника ПТС | Р.Н. Кислов |
| --- | --- |