+УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель генерального директора - главный инженер

АО «Тюменьэнерго»

________________________ Брагин А.А.

«___» _______________2017 года

# Техническое задание на поставку электромобилей для

# филиалов АО «Тюменьэнерго».

# Основные требования:

- Товар должен быть новым, без пробега.

- Товар должен быть заводского изготовления согласно ГОСТам, ТУ, поставлен с   приложением оригиналов документов, подтверждающих качество товара (паспортов, сертификатов).

- В случае выхода из строя Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется обеспечить проведение гарантийного ремонта.

- В случае поставки товара, не соответствующего техническим требованиям, поставщик обязуется устранить все несоответствия за свой счет.

- Срок гарантии на Товар составляет не менее 24 месяцев, исчисляется с даты приемки Товара Покупателем и не может быть меньше гарантийного срока, установленного заводом изготовителем на данный вид Товара.

- При поставке Товара Продавец передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия, а также все документы необходимые для постановки на учет в органах ГИБДД.

- Окраска всей поставляемой техники должна быть с нанесением символики АО «Тюменьэнерго», предварительно согласованная с Заказчиком.

- Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий:

-  наличие у Участника закупочной процедуры полномочий от производителей на предложение товара в рамках закупочной процедуры, необходимые для исполнения договора (свидетельство официального дилера производителя, прямой партнерский договор с производителем), подтверждающие право поставки и предоставления гарантии на предлагаемую продукцию в рамках данной закупочной процедуры (сканированная копия оригинала или сканированная копия, заверенная участником);

- Требования к поставке электромобилей для нужд филиалов 
АО «Тюменьэнерго»:

  - Наименование и количество товара: Электромобиль – в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: 625000 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Даудельная 44, филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом (на автовозе) за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: до 15.12.2017г. с даты подписания Договора.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

Требования к комплектации транспортного средства:

| Марка, модель | Renault KANGOО Z.E. |
| --- | --- |
| Наименование | Легковой |
| Версия | Maxi - длина L2 |
| Пассажировместимость | не менее 2-х посадочных мест |
| Грузоподъемность | Не менее 650 кг |
| Объем грузового отсека | От 4 до 4,6 м3 |
| Грузоподъемность | Не менее 650 кг |
| Аккумуляторная батарея | Литиево-ионная |
| Емкость батареи | Не менее 22 кВтч |
| Мощность батареи | Не менее 44 кВт (60 л.с.) |
| Время зарядки | 6-8 час (3 кВт/16А) |
| Запас хода |  |
| Смешанный цикл (стандарт NDEC) | Не менее 170 км |
| В реальных условиях в теплое время года | Не менее 125 км. |
| В реальных условиях в холодное время года | Не менее 80 км. |
| Кузов: |  |
| Задние двери с остеклением | Открывающиеся не менее чем на 180 градусов |
| Правая сдвижная дверь | Сплошная металлическая |
| Левая часть кузова | Сплошная неостекленная |
| Стойки над задними фонарями | Чёрного цвета |
| Боковые указатели поворота | на кузове |
| Дизайн: |  |
| Бампера и боковые молдинги | Согласно комплектации |
| Штампованные стальные диски | 15" с колесными колпаками |
| Дневные ходовые огни |  |
| Черная окантовка фар |  |
| Безопасность |  |
| Подушки безопасности | Передние водителя пассажира + боковые подушки безопасности |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя |  |
| Ремни безопасности водителя и переднего пассажира | Трехточечные, инерционные. |
| Подголовники заднего сиденья | 3 шт. |
| средние сиденье заднего ряда | С 3-точечным ремнём безопасности |
| Антиблокировочная система ABS |  |
| Система помощи при экстренном торможении AFU |  |
| Система стабилизации курсовой устойчивости ESP + Система помощи при трогании на подъеме Hill Start Assist |  |
| Тормоза | Дисковые |
| Центральный замок с ДУ |  |
| Ключ с 2 кнопками | С дистанционным управлением |
| Противотуманные фары |  |
| Z.E.Voice - звуковой сигнал электромобиля для пешеходов |  |
| Интерьер: |  |
| Бортовой компьютер | На русском языке |
| Пластиковый руль | С левой стороны |
| Тканевый салон | темного цвета |
| Крепежные кольца в грузовом отсеке |  |
| Салон | Без перегородки внутри |
| Задние сидения | складывающиеся 1/3-2/3 и в "ровный пол" |
| Коврик багажного отсека | Резиновый |
| Комфорт: |  |
| MP3 магнитола | c USB и AUX, Bluetooth |
| Кондиционер | С фильтром тонкой очистки системы кондиционирования |
| Дополнительный обогрев для электромобиля | Дизельный отопитель салона (типа «фен») |
| Передние сиденья | С подогревом |
| Водительское сиденье | С регулировками по высоте, длине и наклону |
| Пассажирское сиденье | С регулировками по длине и наклону |
| Заднее стекло | С обогревом и стеклоочистителем заднего стекла |
| Перчаточный ящик | Закрывающийся |
| Подлокотник | С вещевым отделением |
| Вещевая полка | Над ветровым стеклом |
| Наружные зеркала | Складывающиеся с электроприводом и обогревом |
| Передние электро-стеклоподъемники | Со стороны водителя - импульсный |
| Задний парктроник |  |
| Круиз-контроль |  |
| Датчики дождя и освещенности |  |
| Пепельница, прикуриватель |  |
| Комплектация по особенностям ZE |  |
| Приборная панель | ZE |
| Режим эксплуатации ECOMODE | В комплектации |
| Кабель для зарядки батареи удлиненный 6,5м | Зарядка от специального зарядного устройства |
| Кабель для зарядки батареи запасной не менее 10 м. | Зарядка от бытовой розетки 10А |
| Наклейка ZE |  |
| Дополнительно оборудование |  |
| Набор для устранения проколов шин |  |
| Защита поддона картера |  |
| Подсветка багажного отсека |  |
| Окраска кузова | Цвет – белый. |
| Фирменные логотипы на дверях кабины |  |
| Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | - домкрат; - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; - сигнальный жилет водителя; - автомобильная аптечка – 1 шт.; - знак аварийной остановки – 1 шт.; - противооткатные башмаки – 2 шт. |

- Требования к поставке электромобилей для нужд филиалов 
АО «Тюменьэнерго»:

  - Наименование и количество товара: Электромобиль – в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 28. филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом (на автовозе) за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: до 15.12.2017г. с даты подписания Договора.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

Требования к комплектации транспортного средства:

| Марка, модель | Renault KANGOО Z.E. |
| --- | --- |
| Наименование | Легковой |
| Версия | F L21BCMZ N1 |
| Пассажировместимость | не менее 5 посадочных мест |
| Грузоподъемность | Не менее 650 кг |
| Объем грузового отсека | От 1,3 до 3,4 м3 |
| Грузоподъемность | Не менее 650 кг |
| Аккумуляторная батарея | Литиево-ионная |
| Емкость батареи | Не менее 22 кВтч |
| Мощность батареи | Не менее 44 кВт (60 л.с.) |
| Время зарядки | 6-8 час (3 кВт/16А) |
| Запас хода |  |
| Смешанный цикл (стандарт NDEC) | Не менее 170 км |
| В реальных условиях в теплое время года | Не менее 125 км. |
| В реальных условиях в холодное время года | Не менее 80 км. |
| Кузов: |  |
| Задние двери с остеклением | Открывающиеся не менее чем на 180 градусов |
| Правая сдвижная дверь | С открывающимся окном |
| Левая сдвижная | С открывающимся окном |
| Заднее стекло правого борта | Фиксированное |
| Заднее стекло левого борта | Фиксированное |
| Стойки над задними фонарями | Чёрного цвета |
| Боковые указатели поворота | на кузове |
| Дизайн: |  |
| Бампера и боковые молдинги | Согласно комплектации |
| Штампованные стальные диски | 15" с колесными колпаками |
| Дневные ходовые огни |  |
| Черная окантовка фар |  |
| Тонировка стекол | (кроме передних боковых и лобового стекла) |
| Безопасность |  |
| Подушки безопасности | Передние водителя пассажира + боковые подушки безопасности |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя |  |
| Ремни безопасности водителя и переднего пассажира | Трехточечные, инерционные. |
| Подголовники заднего сиденья | 3 шт. |
| средние сиденье заднего ряда | С 3-точечным ремнём безопасности |
| Антиблокировочная система ABS |  |
| Система помощи при экстренном торможении AFU |  |
| Система стабилизации курсовой устойчивости ESP + Система помощи при трогании на подъеме Hill Start Assist |  |
| Тормоза | Дисковые |
| Центральный замок с ДУ |  |
| Ключ с 2 кнопками | С дистанционным управлением |
| Противотуманные фары |  |
| Z.E.Voice - звуковой сигнал электромобиля для пешеходов |  |
| Интерьер: |  |
| Бортовой компьютер | На русском языке |
| Пластиковый руль | С левой стороны |
| Тканевый салон | темного цвета |
| Крепежные кольца в грузовом отсеке |  |
| Салон | Без перегородки внутри |
| Задние сидения | складывающиеся 1/3-2/3 и в "ровный пол" |
| Коврик багажного отсека | Резиновый |
| Комфорт: |  |
| MP3 магнитола | c USB и AUX, Bluetooth |
| Кондиционер | С фильтром тонкой очистки системы кондиционирования |
| Дополнительный обогрев для электромобиля | Дизельный отопитель салона (типа «фен») |
| Передние сиденья | С подогревом |
| Водительское сиденье | С регулировками по высоте, длине и наклону |
| Пассажирское сиденье | С регулировками по длине и наклону |
| Заднее стекло | С обогревом и стеклоочистителем заднего стекла |
| Перчаточный ящик | Закрывающийся |
| Подлокотник | С вещевым отделением |
| Вещевая полка | Над ветровым стеклом |
| Наружные зеркала | Складывающиеся с электроприводом и обогревом |
| Передние электро-стеклоподъемники | Со стороны водителя - импульсный |
| Задний парктроник |  |
| Круиз-контроль |  |
| Датчики дождя и освещенности |  |
| Воздуховоды второго ряда сидений |  |
| Пепельница, прикуриватель |  |
| Комплектация по особенностям ZE |  |
| Приборная панель | ZE |
| Режим эксплуатации ECOMODE | В комплектации |
| Кабель для зарядки батареи удлиненный 6,5м | Зарядка от специального зарядного устройства |
| Кабель для зарядки батареи запасной не менее 10 м. | Зарядка от бытовой розетки 10А |
| Наклейка ZE |  |
| Дополнительно оборудование |  |
| Набор для устранения проколов шин |  |
| Защита поддона картера |  |
| Подсветка багажного отсека |  |
| Окраска кузова | Цвет – синий. |
| Фирменные логотипы на дверях кабины |  |
| Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | - домкрат; - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; - сигнальный жилет водителя; - автомобильная аптечка – 1 шт.; - знак аварийной остановки – 1 шт.; - противооткатные башмаки – 2 шт. |

# Начальник управления делами							Д.Ю. Сафонов

# Начальник транспортной службы							Д.А. Кашин