Приложение 10

Требования к техническим характеристикам

полимерного опорного изолятора ОТК 20-110-ГО5-3 УХЛ1

Количество; 3 шт.. Грузополучатель; Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г.Нижневартовск.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение (заполняется Заказчиком) | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Основные параметры |  |  |
| 1 | Изготовитель |  |  |
| 2 | Заводской тип (марка) | ОТК 20-110-ГО5-3 УХЛ1 |  |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 5 | Испытательное напряжение грозового полного импульса, кВ | 450 |  |
| 6 | Кратковременное испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 230 |  |
| 7 | Разрушающая сила на изгиб, кН, не менее | 20 |  |
| 8 | Нормированный разрушающий крутящий момент, кН, не менее | 1 |  |
| 9 | Строительная высота, мм | 1020 |  |
| 10 | Установочный размер отверстий верхнего фланца | Ø225(□160) |  |
| 11 | Установочный размер отверстий нижнего фланца | Ø225(□160) |  |
| 12 | Тип отверстий верхнего фланца | 4хØ18 |  |
| 13 | Тип отверстий нижнего фланца | 4хØ18 |  |
| 14 | Форма фланцев (круглая, квадратная) - верхнего - нижнего | квадратная квадратная |  |
| 15 | Температура рабочих температур, °С | -60... +50 |  |
| 16 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |
| 17 | Срок службы (до списания), лет, не менее | 30 |  |