Приложение № 2.1

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию MPLS-TP

| Для реконструкции | Реконструкция ССПД Октябрьская - Сергино - Надым с заходами на ПС: Бобровская, Белоярская, Сорум, Лонг-Юган, Надым (установка каналообразующего оборудования) филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 8 |
| Срок поставки | 2 месяца |
| Адрес объекта | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нягань |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конфигурация |  |  |
| 1.1 | Конструкция | Шасси, на котором могут быть установлены 2 источника питания, 2 контроллера и коммутирующие матрицы и до 10 интерфейсных модулей |  |
| 1.2 | Охлаждение | Пассивное |  |
| 2 | Интерфейсы |  |  |
| 2.1 | Ethernet | XFP 10 Gbps 10/100/1000 SFP/RJ-45 PoE+ (802.3at) IEEE 1588v2 LAN/WAN |  |
| 2.2 | SDH | STM-1/4 |  |
| 2.3 | Низкоскоростные | Е1 FXS/FXO E&M RS232/422/485/X.21/V.35 |  |
| 3 | Протоколы |  |  |
| 3.1 | Протоколы L2 | G.8032 (ERP- 50мсек.), MSTP, RSTP, STP VLAN tagging (802.1Q) IGMPv1,v2,v3 LACP (логическое объединение каналов) Защита Broadcast/Multicast storm QoS (802.1p/Diff Serv) |  |
| 3.2 | Протоколы L3 | Статическая маршрутизация, Динамическая маршрутизация (OSPF, PIM-SM) Резервирование L3 - VRRP |  |
| 4 | Безопасность: | Поддержка ACL Авторизация через RADIUS сервер (802.1x) Управление по протоколу SNMPv3 Данные о построении топологии (DCN) зашифрованы по протоколу IPsec |  |
| 5 | Формфактор | Монтаж в 19-дюймовый модуль |  |
| 6 | Электропитание |  |  |
| 6.1 | Напряжение питания переменного тока | 100 – 240 В |  |
| 6.2 | Напряжение питания постоянного тока | 18-60 / 88-300 В |  |
| 7 | Устойчивость к воздействию окружающей среды |  |  |
| 7.1 | Рабочие температуры | от -30°C до +65°C |  |
| 7.2 | Соответствие стандартам | IEC-61850-3 IEEE 1613 EN5121-4 |  |
| 8 | Система управления MPLS-TP |  |  |
| 8.1 | Поддержка автоматического определения оборудование MPLS-TP на сети передачи данных. | да |  |
| 8.2 | Поддержка автоматического построения топологии с внесением оборудования в базу данных системы управления | да |  |