«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель генерального директора - главный инженер

АО «Тюменьэнерго»

________________ А.А. Брагин

«___» _______________2018 года

# Техническое задание на поставку спецтехники на шасси КАМАЗ для филиалов 
АО «Тюменьэнерго»

# Основные требования:

- Товар должен быть новым, 2018 года выпуска.

- В случае выхода из строя Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести гарантийный ремонт и оплатить все расходы, связанные с транспортировкой и проведением данного ремонта.

- В случае поставки товара, не соответствующего техническим требованиям, поставщик обязуется устранить все несоответствия в течение 20 дней за свой счет.

- Срок гарантии на Товар составляет не менее 24 месяцев, исчисляется с даты приемки Товара Покупателем и не может быть меньше гарантийного срока, установленного заводом изготовителем на данный вид Товара.

- Товар должен быть заводского изготовления согласно ГОСТам, ТУ, при поставке Товара Продавец передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия, с   приложением оригиналов (или заверенных копий) документов, подтверждающих качество товара (паспортов, сертификатов).

- а также все документы необходимые для постановки на учет в органах ГИБДД и Ростехнадзора.

- Спецтехника должна предлагается только на шасси КАМАЗ в связи с применением Заказчиком программы унификации парка транспортных средств (согласно приказа ОАО «Тюменьэнерго» №407 от 15.11.2011г. «О единой классификации автотранспортных средств специального назначения») и запасных частей в виду следующего: парк грузовой и специальной техники АО «Тюменьэнерго» состоит из автомобилей марки КАМАЗ; водительский персонал обучен и прошел стажировку по эксплуатации автомобилей на данном шасси; ремонтная база оснащена спецоборудованием для ремонта автомобилей на шасси КАМАЗ; имеющиеся в наличии у Заказчика запчасти и материалы несовместимы с другими марками шасси автомобилей; приобретение спецтехники на других шасси влечет для Заказчика  дополнительные незапланированные  расходы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием других марок шасси.

- На всей поставляемой техники должна быть нанесена корпоративная символика 
АО «Тюменьэнерго» предварительно согласованная с Заказчиком.

- Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий:

-  наличие у Участника закупочной процедуры полномочий от производителей на предложение товара в рамках закупочной процедуры, необходимых для исполнения договора (свидетельство официального дилера производителя, прямой партнерский договор с производителем), подтверждающие право поставки и предоставления гарантии на предлагаемую продукцию в рамках данной закупочной процедуры (сканированная копия оригинала или сканированная копия, заверенная участником);

- статус производителя предлагаемой продукции подтверждается предоставлением Одобрения типа транспортного средства.

- На всю предлагаемую продукцию, оборудование и комплектующие по каждой единицы технике должны предоставляется следующие документы:

- ОТТС (копия); - на каждую предлагаемую марку (наименование) техники

- «Свидетельство о калибровке» (или поверке) - для автоцистерн

- Документация, подтверждающая расход топлива автомобиля с установленным дополнительным оборудованием (на каждую единицу поставляемой техники).

На всю предлагаемую технику с КМУ и АГП должны предоставляться: сертификат ТС на надстройку, сертификат ТС на транспортное средство с КМУ или АГП, паспорта, заверенные производителем, грузовысотные диаграммы, гидравлические и электрические схемы.

- Поставка автомобиля бортового с КМУ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: Грузовой бортовой автомобиль с кран-манипуляторной установкой (КМУ) в количестве 1 единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Урай, мкр «Электросети».

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | # Грузовой бортовой автомобиль с кран- манипуляторной установкой с колесной формулой 6х4 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка модель | # Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | # Бортовой автомобиль с КМУ |
| 2.4 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина, не более 10 000 мм. |
|  |  | Ширина, не более - 2 500 мм. |
|  |  | Высота, не более - 3 500 мм. |
| 2.5 | Габаритные размеры грузовой платформы | Длина грузовой платформы не менее 6 090 мм.; |
|  |  | Ширина - 2 500 мм.; |
|  |  | Высота борта, не менее 60 0 мм.; |
|  |  | Задний и боковые борта металлические - откидные; |
|  |  | Цепные стяжки бортов не менее – 3 шт.; |
|  |  | Напольное покрытие кузова – масловлагостойкое, односторонняя водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием. Усиление рифленым алюминием; |
|  | Двигатель: |  |
| 2.6 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
| 2.7 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.8 | Мощность двигателя | Не менее 300 л.с. |
| 2.9 | Коробка передач | С ручным управлением - 9-ступенчатая ZF 9S131 ОТО. |
| 2.10 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350 л., 210 л.). |
| 2.11 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.12 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.13 | Тип шин | Двухскатная ошиновка. |
| 2.14 | Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.15 | Напряжение | 24 В |
| 2.16 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Кабина | # Рестайлинговая, посадочных мест – 3 (включая водителя), оборудованная ремнями безопасности, оборудованная спальным местом, люком, на пневмоподушках. |
| 2.17 | Марка и модель КМУ | # Указать |
| 2.18 | Характеристика оборудования КМУ | Установка КМУ за кабиной автомобиля; |
| 2.19 |  | Конструкция КМУ z-образный (колонна, основная стрела, стрела с телескопическими секциям) складывается между бортовой платформой и кабиной |
| 2.20 |  | Количество гидравлических выдвижных секций – 2 шт.; |
| 2.21 |  | Кол-во шарнирных серег – 2 шт. |
| 2.22 |  | Максимальная грузоподъемность КМУ (на подвесном устройстве ) на вылете 2,73 – 4 890 кг |
| 2.23 |  | Максимальная грузоподъемность: На вылете 4,12 м - 3 280 кг.; На вылете 5,92 м - 2 230 кг.; На вылете 7,82 м - 1690 кг.; |
| 2.24 |  | Способ управления – гидравлический; |
| 2.25 |  | Отрицательная артикуляция стрелы - 15° |
| 2.26 |  | Угол поворота колоны – 390 град.; |
| 2.27 |  | Место управления – с земли,; |
| 2.28 |  | Транспортное расположение опор – вверх; |
| 2.29 |  | Тип выдвижных опор – Ручное выдвижение |
| 2.30 |  | База выдвижных опор – 5 700 мм.; |
| 2.31 |  | Масса без гидронасоса, рабочей жидкости – 1630 кг.; |
| 2.32 |  | Емкость полного гидробака – 90 л.; |
| 2.33 |  | Грузоподъемность на максимальном вылете - 1 690 кг.; |
| 2.34 |  | Максимальный вылет стрелы – 7,82 м.; |
| 2.35 |  | Грузовой момент – 13,5 тм; |
| 2.36 |  | Рабочая температура окружающей среды - 40…+40; |
| 2.37 |  | Максимальная высота подъема – 11,32 м.; |
| 2.38 |  | Габаритные размеры в транспортном положении: Высота – не более 2 156 мм.; Ширина – 2 416 мм.; Глубина – 885 мм. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.39 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.40 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя типа Прамотроник | 1 шт. |
| 2.41 | Автономный отопитель кабины типа Фен | 1 шт. |
| 2.42 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя, шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.43 | Подогрев водительского сиденья | Наличие |
| 2.44 | Подогрев зеркал заднего вида | 2 шт. |
| 2.45 | Преобразователь | На 12 В с розеткой под прикуриватель |
| 2.46 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | Наличие |
| 2.47 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.48 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 / MT700STD |
| 2.49 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.50 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.51 | Лебедка | С тяговым усилием не менее 10 000 кг. |
| 2.52 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 10 тн, балонник, монтажка). |
|  |  | Набор слесарного инструмента (Stels 14104 76 предметов). |
|  |  | Шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | Переносная лампа; |
|  |  | Огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | Сигнальный жилет водителя согласно ГОСТа 12.4.281-2014; |
|  |  | Автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | Знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | Противооткатные башмаки – 2 шт. |
|  | Прочие | Сидение водителя с механической регулировкой и пневмоподвеской; |
|  |  | Гидроподъемник кабины; |
|  |  | Панель приборов с антибликовым покрытием; |
|  |  | Аудио подготовка (Установленная магнитола CD, USB выходом, с колонками); |
|  |  | Подлокотник; |
|  |  | Прицепное устройство - (фаркоп) производства КамАЗ, нагрузка 10т. – 1; |
|  |  | Оснащение для буксировки прицепа (подведение воздуха, электрооборудование(розетки)); |
|  |  | Коробка отбора мощности; |
|  |  | Держатель (крепление) запасного колеса в кузове и под рамой; |
| 2.53 | Корпоративный цвет (Кабина, борта грузовой платформой) | Синий |
| 2.54 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.58 Участник должен в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

# 2.59 На предлагаемую технику участник должен предоставить следующие документы: сертификат ТС на надстройку, сертификат ТС на транспортное средство с КМУ, паспорт заверенный производителем, грузовысотная диаграмма, гидравлическая и электрическая схема.

- Поставка комбинированной дорожной машины для нужд филиала 
АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети

Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: Грузовой полноприводной комбинированный дорожный автомобиль в количестве 1 единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Урай, микрорайон «Электросети».

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Грузовой полноприводной комбинированный дорожный автомобиль с отвалом |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Самосвал |
|  | Основные характеристики |  |
| 2.4 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.5 | Снаряженная масса а/м, кг | 10 200 |
| 2.6 | Полная масса а/м, кг | 27 500 |
| 2.7 | Масса перевозимого груза, кг | Не менее 9000 |
| 2.8 | Нагрузка на передний мост, кг | 5050 |
| 2.9 | Нагрузка на заднюю тележку, кг | 5150 |
| 2.10 | Габаритные размеры автомобиля | Длина, не менее 8000мм |
|  |  | Ширина, не более 2500мм |
|  |  | Высота, не более 3500мм |
|  | Кузов: |  |
| 2.11 | Разгрузка | Задняя, оборудованная бортом |
| 2.12 | Обогрев кузова | Выхлопными газами |
|  | Двигатель: |  |
| 2.13 | Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| 2.14 | Расположение и число цилиндров | V-образное, 8-ми цилиндровый. |
| 2.15 | Рабочий объем, л | 11,76 |
| 2.16 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.17 | Коробка передач | механическая, шестнадцати-ступенчатая ZF 16S 151 |
| 2.18 | Раздаточная коробка | механическая, ZF STEYR 1600/300, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| 2.19 | Вместимость топливных баков | 2 шт.(350 л. + 210 л.) |
| 2.20 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.21 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS |
|  | Колеса: |  |
| 2.22 | Тип шин | односкатная ошиновка |
| 2.23 | Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.24 | Напряжение | 24 B |
| 2.25 | Аккумуляторы, 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Кабина: |  |
| 2.26 | Тип | Рестайлинговая, с высокой крышей и люком, посадочных мест – 3 (включая водителя), оборудованная ремнями безопасности, оборудованная спальным местом, на пневмоподушках. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.27 | Отвал | Передний поворотный |
| 2.28 | Ширина отвала в транспортном положении, мм | Не более 2500 |
| 2.29 | Поворот | Гидравлический |
| 2.30 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.31 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя типа Прамотроник, шт. | 1 |
| 2.32 | Автономный отопитель кабины (типа Фен), шт. | 1 |
| 2.33 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя, шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.34 | Подогрев водительского сиденья | Наличие |
| 2.35 | Подогрев зеркал заднего вида, шт. | 2 |
| 2.36 | Преобразователь | На 12 В с розеткой под прикуриватель |
| 2.37 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | Наличие |
| 2.38 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.39 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.40 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.41 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт |
| 2.42 | Лебедка | С тяговым усилием не менее 10 000 кг. |
| 2.43 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 12 тн, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (Stels 14104 76предметов). |
|  |  | Шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом. |
|  |  | Переносная лампа. |
|  |  | Огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт. |
|  |  | Сигнальный жилет водителя согласно ГОСТа 12.4.281-2014. |
|  |  | Автомобильная аптечка – 1 шт. |
|  |  | Знак аварийной остановки – 1 шт. |
|  |  | Противооткатные башмаки – 2 шт |
| 2.44 | Прочие |  |
|  |  | Сидение водителя с механической регулировкой и пневмоподвеской; |
|  |  | Гидроподъемник кабины; |
|  |  | Панель приборов с антибликовым покрытием; |
|  |  | Аудио подготовка (Установленная магнитола CD, USB выходом, с колонками); |
|  |  | Подлокотник; |
|  |  | Прицепное устройство - (фаркоп) производства КамАЗ, нагрузка 10т. – 1 шт.; |
|  |  | Оснащение для буксировки прицепа (подведение воздуха, электрооборудование(розетки); |
|  |  | Держатель (крепление) запасного колеса за кабиной. |
| 2.45 | Корпоративный цвет (кузов, кабина): | Синий |
| 2.46 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.47 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка грузового бортового автомобиля для нужд филиала 
АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: грузовой бортовой автомобиль в количестве 1ед.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань,

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Грузовой бортовой автомобиль полноприводный |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Грузовой, бортовой |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.4 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.5 | Снаряженная масса а\м кг. | 10500 |
| 2.6 | Полная масса а\м кг. | Не более 20 650 |
| 2.8 | Масса перевозимого груза, кг. | Не менее 10000 |
| 2.9 | Нагрузка на передний мост, кг. | 5 450 |
| 2.10 | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | 15 200 |
| 2.11 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина, не более 10 000 мм. |
|  |  | Ширина - 2 500 мм. |
|  |  | Высота, не более 3 500 мм. |
| 2.12 | Габаритные размеры грузовой платформы: | Длина грузовой платформы не менее 6 090 мм.; |
|  |  | Ширина - 2 500 мм.; |
|  |  | Высота борта, не менее 1000 мм.; |
|  |  | Задний и боковые борта металлические - откидные; |
|  |  | Цепные стяжки бортов не менее – 3 шт.; |
|  |  | Напольное покрытие кузова – масловлагостойкое односторонняя водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием. Возможно усиление рифленым алюминием ; |
|  | Двигатель: |  |
| 2.13 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. |
| 2.14 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.15 | Рабочий объем, л. | не менее 11,76 |
| 2.16 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.17 | Коробка передач | С ручным управлением - 9-ступенчатая ZF 9S131 ОТО. |
| 2.18 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.19 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350л., 210л.). |
| 2.20 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.21 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.22 | Тип шин | Односкатная ошиновка. |
| 2.23 | Размер шин | 425/85 R21 |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.24 | Напряжение | 24 В |
| 2.25 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.26 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.27 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.28 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.29 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.30 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 10 тн, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (ключи рожковые, головки размерностью от 8 до 32). |
|  |  | Шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | Переносная лампа; |
|  |  | Огнетушитель типа ОП 5 – 2 шт.; |
|  |  | Сигнальный жилет водителя согласно ГОСТа 12.4.281-2014; |
|  |  | Автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | Знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | Противооткатные упоры– 2 шт. |
| 2.31 | Буксирное устройство | Прицепное устройство - (фаркоп) производства КамАЗ, нагрузка 10т. – 1 шт. |
| 2.32 | Предпусковой подогреватель двигателя | «Webastо» или аналог - 1 шт. |
| 2.33 | Отопитель кабины типа «фен» Air Top или аналог | Air Top «Webastо» или аналог - 1 шт. |
| 2.34 | Розетка 12В для питания дополнительных электроприборов | 2 шт. |
| 2.35 | Видеорегистратор с картой памяти | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.36 | Корпоративный цвет (Кабина, борта грузовой платформы) | Синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.37 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.38. Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка, комбинированной дорожной машины для нужд филиала
 АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: Грузовой полноприводной комбинированный дорожный автомобиль в количестве 1 единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Комбинированная дорожная машина (с отвалом) |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Самосвал |
|  | Основные характеристики |  |
| 2.4 | Колесная формула | 4х6 |
| 2.5 | Снаряженная масса а/м, кг | 10 200 |
| 2.6 | Полная масса а/м, кг | 27 500 |
| 2.7 | Масса перевозимого груза, кг | Не менее 9 000 |
| 2.8 | Нагрузка на передний мост, кг | 5 050 |
| 2.9 | Нагрузка на заднюю тележку, кг | 5 150 |
| 2.10 | Габаритные размеры автомобиля | Длина, не менее 8 000мм |
|  |  | Ширина, не более 2 500мм |
|  |  | Высота, не более 3 500мм |
|  | Кузов: |  |
| 2.11 | Разгрузка | Задняя, оборудованная бортом |
| 2.12 | Обогрев кузова | Выхлопными газами |
|  | Двигатель: |  |
| 2.13 | Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| 2.14 | Расположение и число цилиндров | V-образное, 8-ми цилиндровый. |
| 2.15 | Рабочий объем, л | 11,76 |
| 2.16 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.17 | Коробка передач | механическая, шестнадцатиступенчатая ZF 16S 151 |
| 2.18 | Раздаточная коробка | механическая, ZF STEYR 1600/300, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| 2.19 | Вместимость топливных баков | 1 шт. (350 л.) |
| 2.20 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.21 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS |
|  | Колеса: |  |
| 2.22 | Тип шин | двухскатная ошиновка среднего и заднего моста |
| 2.23 | Размер шин |  |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.24 | Напряжение | 24 B |
| 2.25 | Аккумуляторы, 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Кабина: |  |
| 2.26 | Тип | Рестайлинговая, с высокой крышей и люком, посадочных мест – 3 (включая водителя), оборудованная ремнями безопасности, оборудованная спальным местом, на пневмоподушках. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.27 | Отвал | Передний поворотный |
| 2.28 | Ширина отвала в транспортном положении, мм | Не более 2500 |
| 2.29 | Поворот | Гидравлический |
| 2.30 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.31 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя типа Прамотроник или анолог, шт. | 1 |
| 2.32 | Автономный отопитель кабины (типа Фен) AirTop 2000 или аналог, шт. | 1 |
| 2.33 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя, шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.34 | Подогрев водительского сиденья | Наличие |
| 2.35 | Подогрев зеркал заднего вида, шт. | 2 |
| 2.36 | Преобразователь | На 12 В с розеткой под прикуриватель |
| 2.37 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | Наличие |
| 2.38 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.39 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.40 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.41 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.42 | Лебедка | С тяговым усилием не менее 10 000 кг. |
| 2.43 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 12 тн, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента Stels 14104 (76 предметов) или аналог. |
|  |  | Шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом. |
|  |  | Переносная лампа. |
|  |  | Огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт. |
|  |  | Сигнальный жилет водителя. |
|  |  | Автомобильная аптечка – 1 шт. |
|  |  | Знак аварийной остановки – 1 шт. |
|  |  | Противооткатные башмаки – 2 шт |
| 2.44 | Прочие |  |
|  |  | Сидение водителя с механической регулировкой и пневмоподвеской; |
|  |  | Гидроподъемник кабины; |
|  |  | Панель приборов с антибликовым покрытием; |
|  |  | Аудио подготовка (Установленная магнитола CD, USB выходом, с колонками, с подключением в сеть автомобиля, с подключенной и установленной антенной); |
|  |  | Подлокотник; |
|  |  | Прицепное устройство - (фаркоп) производства КамАЗ, нагрузка 10т. – 1 шт.; |
|  |  | Оснащение для буксировки прицепа (подведение воздуха, электрооборудование(розетки); |
|  |  | Держатель (крепление) запасного колеса за кабиной. |
| 2.45 | Корпоративный цвет (кузов, кабина) | Синий |
| 2.46 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.47 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка АГП на шасси КАМАЗ-43118 для нужд филиала 
АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: автовышка телескопическая на шасси КАМАЗ-43118 в количестве 1 ед.

  - Место поставки товара: 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул.Солнечная, 5, база МПТБ

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Поставщика (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Автогидроподъемник рычажно-телескопический с гуськом АГП-29 РТ |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | АГП-29 РТ |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.4 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.5 | Габаритные размеры автомобиля в транспортном положении: | Длина, не более 8 770 мм. |
|  |  | Ширина - 2 550 мм. |
|  |  | Высота, не более 3 800 мм. |
| 2.6 | Габаритные размеры с выдвинутыми опорами: | Длина не более 8 770 мм.; |
|  |  | Ширина - 2 620 мм.; |
|  |  | Высота не более 3 800 мм.; |
|  | Двигатель: | 740.622-300 |
| 2.7 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
| 2.8 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.9 | Рабочий объем, л. | не менее 11,76 |
| 2.10 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.11 | Коробка передач | С ручным управлением - 10-ступенчатая КАМАЗ-154. |
| 2.12 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.13 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350л., 210л.). |
| 2.14 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.15 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.16 | Тип шин | Односкатная ошиновка. |
| 2.17 | Размер шин | 425/85 R21 |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.18 | Напряжение | 24 В |
| 2.19 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Характеристики оборудования (надстройки, спец оборудования, кму и т.д.): |  |
| 2.20 | Марка и модель | Указать |
| 2.21 | Конструкция АГП | Стрела с артикуляцией (2 элемента) + телескопическая стрела (основная стрела+ 2 секции) |
|  |  | Z-образная конструкция, обеспечивающая параллельное движение люльки |
| 2.22 | Высота зоны обслуживания | Не менее 29,5 м. |
| 2.23 | Высота подъема | Не менее 29 м. |
| 2.24 | Грузоподъемность люльки | 250 кг. |
| 2.25 | Угол поворота колонны | 360° |
| 2.26 | Электроизоляция люльки | 1000 В. |
| 2.27 | Цепная синхронизация выдвижение секций | В наличии |
| 2.28 | Гидравлические шланги и проводка проложены внутри стрелы для защиты от повреждений | В наличии |
| 2.29 | Пропорциональное электро-гидравлическое управление с земли и из люльки | В наличии |
| 2.30 | Запуск и остановка двигателя автомобиля из люльки | В наличии |
| 2.31 | Алюминиевые нескользящие помосты | В наличии |
| 2.32 | Алюминиевая люлька размером | Не менее 1400х700х1100 мм. |
| 2.33 | Гидравлическое выравнивание люльки | В наличии |
| 2.34 | Ограничитель предельного груза | В наличии |
| 2.35 | Стабилизаторы с датчиками положения опор | 4 шт. |
| 2.36 | Счетчик моточасов в кабине | 1 шт. |
| 2.37 | Анемометр | 1 шт. |
| 2.38 | Переговорное устройство | 1 шт. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.39 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.40 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.41 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.42 | Противотуманные фары | В наличии |
| 2.43 | Подогрев зеркал заднего вида | В наличии |
| 2.44 | Подогреватели зоны «парковки» щеток стеклоочистителя | В наличии |
| 2.45 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.46 | Предпусковой двигателя | Отопительная мощность не менее 9,1 кВт |
| 2.47 | Автономный отопитель салона | типа Air Top Evo 5500 D или аналог |
| 2.48 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (ключи рожковые, головки размерностью от 8 до 32). |
|  |  | - шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
|  | Оснащение автомобиля |  |
| 2.49 | Наружные ящики пластиковые, для хранения инструмента и инвентаря водителя, закрепленные под платформой автомобиля | Не менее 2 шт. |
| 2.50 | Запасное колесо, расположенное за кабиной с механизмом спуска и подъема колеса, | В наличии |
| 2.51 | Корпоративный цвет | Синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.52 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.53	 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания, паспорт на автогидроподъемник, ОТТС, сертификат таможенного союза на ТС с автогидроподъемником, сертификат таможенного союза на подъемник (надстройку), грузовысотную диаграмму заверенную производителем подъемника.

- Поставка бортового автомобиля с КМУ на шасси КАМАЗ

для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: автомобиль с КМУ на шасси КАМАЗ-43118 в количестве 1 ед.

  - Место поставки товара: 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул.Солнечная, 5, база МПТБ

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Поставщика (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

  - Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Бортовой автомобиль с КМУ полноприводный |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Бортовой автомобиль с КМУ |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.4 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.5 | Колесная база (расстояние между первой и второй осью), мм | 4400 мм. |
| 2.6 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина, не более 10 000 мм. |
|  |  | Ширина - 2 500 мм. |
|  |  | Высота, не более 3 500 мм. |
| 2.7 | Габаритные размеры грузовой платформы: | Длина грузовой платформы не менее 6 090 мм.; |
|  |  | Ширина - 2 500 мм.; |
|  |  | Высота борта, не менее 1000 мм.; |
|  |  | Задний и боковые борта металлические - откидные; |
|  |  | Цепные стяжки бортов не менее – 3 шт.; |
|  |  | Напольное покрытие кузова – масловлагостойкое односторонняя водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием. Возможно усиление рифленым алюминием; |
|  | Двигатель: | 740.622-300 |
| 2.8 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
| 2.9 | Экологический класс | Евро 4 |
| 2.10 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.11 | Рабочий объем, л. | не менее 11,76 |
| 2.12 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.13 | Коробка передач | С ручным управлением - 9-ступенчатая ZF 9S131 ОТО. |
| 2.14 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.15 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. ( 210л.). |
| 2.16 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.17 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.18 | Тип шин | Пневматические, камерные с централизованной системой подкачки на каждое колесо, управляемой из кабины автомобиля. Односкатная ошиновка. |
| 2.19 | Размер шин | 425/85 R21 |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.20 | Напряжение | 24 В |
| 2.21 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Марка и модель КМУ | # Указать |
| 2.22 | Характеристика оборудования КМУ | Установка КМУ за кабиной автомобиля; |
| 2.23 |  | Конструкция КМУ z-образный (колонна, основная стрела, стрела с телескопическими секциям) складывается между бортовой платформой и кабиной |
| 2.24 |  | Количество гидравлических выдвижных секций – 2 шт.; |
| 2.25 |  | Кол-во шарнирных серег – 2 шт. |
| 2.26 |  | Максимальная грузоподъемность КМУ (на подвесном устройстве ) на вылете 2,73 – 4 890 кг |
| 2.27 |  | Максимальная грузоподъемность: На вылете 4,12 м - 3 280 кг.; На вылете 5,92 м - 2 230 кг.; На вылете 7,82 м - 1690 кг.; |
| 2.28 |  | Способ управления – гидравлический; |
| 2.29 |  | Отрицательная артикуляция стрелы - 15° |
| 2.30 |  | Угол поворота колоны – 390 град.; |
| 2.31 |  | Место управления – с земли,; |
| 2.32 |  | Транспортное расположение опор – вверх; |
| 2.33 |  | Тип выдвижных опор – Ручное выдвижение |
| 2.34 |  | База выдвижных опор – 5 700 мм.; |
| 2.35 |  | Масса без гидронасоса, рабочей жидкости – 1630 кг.; |
| 2.36 |  | Емкость полного гидробака – 90 л.; |
| 2.37 |  | Грузоподъемность на максимальном вылете - 1 690 кг.; |
| 2.38 |  | Максимальный вылет стрелы – 7,82 м.; |
| 2.39 |  | Грузовой момент – 13,5 тм; |
| 2.40 |  | Рабочая температура окружающей среды - 40…+40; |
| 2.41 |  | Максимальная высота подъема – 11,32 м.; |
| 2.42 |  | Габаритные размеры в транспортном положении: Высота – не более 2 156 мм.; Ширина – 2 416 мм.; Глубина – 885 мм. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.43 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.44 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.45 | Цифровой тахограф с СКЗИ марки «VDO DTCO 3823» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком). Наличие акта метрологической поверки тахографа. |
| 2.46 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом ( термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя. шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.47 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | 1 шт. |
| 2.48 | Автономный отопитель кабины типа фен | 1 шт. |
| 2.49 | Водительское сидение с регулировками, пневмоподвеской и подогревом | 1 шт. |
| 2.50 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.51 | Регулируемая рулевая колонка | 1 шт. |
| 2.52 | Противотуманки | 2 шт. |
| 2.53 | Улучшенные солцезащитные козырьки | 2 шт. |
| 2.54 | Подогрев зеркал | На 2 зеркала заднего вида |
| 2.55 | Подогреватели зоны «парковки» щеток стеклоочистителя | 3 шт. |
| 2.56 | Подогрев топливной магистрали | да |
| 2.57 | Звуковой сигнал заднего хода (зуммер) | 1шт. |
| 2.58 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | система экстренного реагирования спецслужб ЭРА-ГЛОНАСС снабженная тревожной кнопкой |
| 2.59 | Автомагнитола | 1 шт. |
| 2.60 | Акустика автомобильная | 2 шт. |
| 2.61 | Видеорегистратор. | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.62 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 10 тн, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (ключи рожковые, головки размерностью от 8 до 32). |
|  |  | - шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
|  | Прочие |  |
| 2.63 | Набор инструментов | 82 предмета Force 4821R-9 |
| 2.64 | Корпоративный цвет (Кабина, борта грузовой платформы) | Синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.65 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.66	Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания

2.67	На предлагаемую технику участник должен предоставить следующие документы: сертификат ТС на надстройку, сертификат ТС на транспортное средство с КМУ, паспорт заверенный производителем, грузовысотная диаграмма, гидравлическая и электрическая схема.

- Поставка коммунальной (вакуумной машины) для нужд филиала 
АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: автомобиль коммунальной (вакуумной машины) на шасси КАМАЗ в количестве 1 ед.

  - Место поставки товара: 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул.Солнечная, 5, база МПТБ

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Поставщика (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Марка, модель ТС | Автомобиль коммунальный (вакуумный) |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Автомобиль коммунальный |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.4 | Колесная формула | 6х4 |
| 2.5 | Снаряженная масса а\м кг. | Не более 14 000 |
| 2.6 | Полная масса а\м кг. | Не более 24 000 |
| 2.7 | Масса перевозимого груза, кг. | Не менее 9000 |
| 2.8 | Нагрузка на передний мост, кг. | ± 6000 |
| 2.9 | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | Не более – 18000 с учетом расстояний между осями задней тележки не менее 1310 мм. |
| 2.10 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина, не более 8300 |
|  |  | Ширина не более 2550мм. |
|  |  | Высота, не более 3650 мм. |
|  | Двигатель: |  |
| 2.11 | Тип двигателя | Дизельный с турбо-наддувом с промежуточным охлаждением |
| 2.12 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.13 | Рабочий объем, л. | Не более 11,6 |
| 2.14 | Мощность двигателя | Не менее 300 л.с. |
| 2.15 | Коробка передач | Механическая, девяти ступенчатая |
| 2.16 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.17 | Вместимость топливных баков, л. | Не менее 350л. |
| 2.18 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.19 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.20 | Тип шин | Пневматические, безкамерные, двускатная ошиновка |
| 2.21 | Размер шин | 11.00 R 22,5 |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.22 | Напряжение | 24 В |
| 2.23 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Характеристики оборудования (надстройки, спец оборудования, кму и т.д.): |  |
| 2.24 | Вместимость цистерны | не менее 10 м3 |
| 2.25 | Глубина очищаемого колодца | не менее 4 м |
| 2.26 | Производительность вакуум-насоса | не менее 310 м3/ч |
| 2.27 | Максимальное разрежение в цистерне | не менее 0,085 МПа |
| 2.28 | Время наполнения цистерны | не более 8мин. |
| 2.29 | Разряжение в цистерне ,МПа | 0,085 |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.30 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.31 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | В наличии |
| 2.32 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.33 | Зуммер | Звуковой сигнал при движении задним ходом |
| 2.34 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.35 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя типа Прамотроник | 1 шт. |
| 2.36 | Автономный отопитель кабины типа фен | 1 шт. |
| 2.37 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя, шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.38 | Подогрев водительского сиденья | Наличие |
| 2.39 | Подогрев зеркал заднего вида | 2 шт. |
| 2.40 | Преобразователь | На 12 В с розеткой под прикуриватель - 2 шт. |
| 2.41 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | Наличие |
| 2.42 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.43 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 10 тн, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (STELS 14104) либо аналог. |
|  |  | - шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
| 2.44 | Прочие |  |
| 2.45 | Сидение водителя | с механической регулировкой и пневмоподвеской; |
| 2.46 | Гидроподъемник кабины | В наличии |
| 2.47 | Панель приборов | С антибликовым покрытием |
| 2.48 | Подлокотник | В наличии |
| 2.49 | Коробка отбора мощности | В наличии |
| 2.50 | Запасное колесо в сборе | В наличии |
| 2.51 | Держатель с лебедкой (крепление) запасного колеса за кабиной | В наличии |
| 2.52 | Аудио подготовка | Магнитола с подключенной камерой заднего хода встроенная в панель приборов и подключена к системе эл. оборудования (CD, USB выходом, с колонками); |
| 2.53 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.54 | Корпоративный цвет (Кабина, борта грузовой платформы) | Синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.55 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.56	Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания

- Поставка передвижной парогенераторной установки ППУА 1600/100 на базе автомобиля КАМАЗ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: передвижная парогенераторная установка ППУА 1600/100 на шасси КАМАЗ   в количестве 1 ед.

  - Место поставки товара: 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул.Солнечная, 5, база МПТБ

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Поставщика (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Марка, модель ТС | передвижная парогенераторная установка ППУА 1600/100 на шасси полноприводного автомобиля |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | ППУА 1600/100 |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.4 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.5 | Снаряженная масса а\м кг. | 12 480 |
| 2.6 | Полная масса а\м кг. | 17 680 |
| 2.7 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина, не более 10 000 мм. |
|  |  | Ширина, не более - 2 500 мм. |
|  |  | Высота, не более 3 500 мм. |
|  | Двигатель: |  |
| 2.8 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
| 2.9 | Экологический класс | Евро 4 |
| 2.10 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.11 | Рабочий объем, л. | не менее 11,76 |
| 2.12 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.13 | Коробка передач | С ручным управлением - 9-ступенчатая ZF 9S131 ОТО. |
| 2.14 | Вместимость топливного бака, л. | 2 шт. ( 210л.).. |
| 2.15 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.16 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.17 | Тип шин | Пневматические, камерные с централизованной системой подкачки на каждое колесо, управляемой из кабины автомобиля |
| 2.18 | Размер шин | 425/85 R21 |
| 2.19 | Ошиновка | Односкатная |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.20 | Напряжение | 24 В |
| 2.21 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Характеристики оборудования (парогенераторной установки, спец оборудования, кму и т.д.): |  |
| 2.22 | Тип | Оборудование установки размещено на монтажной раме и закрыто металлическим кунгом, предохраняющим оборудование от пыли и атмосферных осадков. |
| 2.23 | Нагреваемая среда | вода |
| 2.24 | Производительность по пару, кг/ч | 1600±10% |
| 2.25 | Максимальная температура пара, ᵒС | 310 |
| 2.26 | Максимальное давление пара, МПа | 16 |
| 2.27 | Теплопроизводительность расчетная, кДж/ч (ккал/час) | 3929200 (940000) |
| 2.28 | Емкость цистерны для воды, м3 | 5,2 |
| 2.29 | Емкость топливного бака, куб.м | 0,35-0,7 |
| 2.30 | Топливо для парового котла | дизельное ГОСТ 305 |
| 2.31 | Расход топлива паровым котлом, л/ч | 35 - 110 |
| 2.32 | Давление топлива, не более, Мпа | 1,47 |
| 2.33 | Время необходимое для получения пара с момента пуска котла, не более, мин. | 15 |
| 2.34 | Привод механизма установка ППУА 1600/100 | от двигателя автомобиля, электропривод |
| 2.35 | Управление установкой | из кабины водителя и кузова |
| 2.36 | Уровень шума во время работы установки, Дба | 80 |
| 2.37 |  |  |
| 2.38 | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.39 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.40 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.41 | Цифровой тахограф с СКЗИ марки «VDO DTCO 3823» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком). Наличие акта метрологической поверки тахографа. |
| 2.42 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя. шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.43 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | 1 шт. |
| 2.44 | Автономный отопитель кабины типа фен | 1 шт. |
| 2.45 | Водительское сидение с регулировками, пневмоподвеской и подогревом | 1 шт. |
| 2.46 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.47 | Регулируемая рулевая колонка | 1 шт. |
| 2.48 | Противотуманки | 2 шт. |
| 2.49 | Улучшенные солцезащитные козырьки | 2 шт. |
| 2.50 | Подогрев зеркал | На 2 зеркала заднего вида |
| 2.51 | Подогреватели зоны «парковки» щеток стеклоочистителя | 3 шт. |
| 2.52 | Подогрев топливной магистрали | да |
| 2.53 | Звуковой сигнал заднего хода (зуммер) | 1 шт. |
| 2.54 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | система экстренного реагирования спецслужб ЭРА-ГЛОНАСС снабженная тревожной кнопкой |
| 2.55 | Автомагнитола | 1 шт. |
| 2.56 | Акустика автомобильная | 2 шт. |
| 2.57 | Видеорегистратор. | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.58 | Наружные пластиковые ящики, для хранения инструмента и инвентаря водителя, закрепленные с правой и левой стороны под кузовом грузового отсека в задней части автомобиля | 2 шт. |
| 2.59 | Запасное колесо, расположенное на раме сзади под кузовом а/м с механизмом спуска и подъема колеса | 1 шт. |
| 2.60 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 10 тн, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (ключи рожковые, головки размерностью от 8 до 32). |
|  |  | - шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
|  | Прочие |  |
| 2.61 | Набор инструментов | 82 предмета Force 4821R-9 |
| 2.62 | Корпоративный цвет (Кабина, борта грузовой платформы) | Синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.63 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.64 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка автотопливозаправщика АТЗ-10 (бензовоз) для нужд филиала 
АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: Автотопливозаправщик АТЗ-10 (масловоз) на шасси Камаз 43118-3938-46 в количестве 2 ед.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО, г. Пыть-Ях, ул. Солнечная 5. База МПТБ филиала Нефтеюганские электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Поставщика (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Автотопливозаправщик АТЗ-10 (бензовоз) на шасси полноприводного автомбиля |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Автоцистерна 10т. |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.4 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.5 | Снаряженная масса а\м кг. | Не более 10000 |
| 2.6 | Полная масса а\м кг. | Не более 20000 |
| 2.7 | Масса перевозимого груза, кг. | Не менее 9000 |
| 2.8 | Нагрузка на передний мост, кг. | ±6000 |
| 2.9 | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | Не более – 14000 с учетом расстояний между осями задней тележки не менее 1310 мм. |
| 2.10 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина - не более 8300 |
|  |  | Ширина - не более 2550 |
|  |  | Высота - не более 3650 |
|  | Двигатель: |  |
| 2.11 | Тип двигателя | Дизельный с турбо-наддувом с промежуточным охлаждением |
| 2.12 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.13 | Рабочий объем, л. | не менее 11,76 |
| 2.14 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.15 | Коробка передач | С ручным управлением - 9-ступенчатая ZF 9S131 ОТО. |
| 2.16 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.17 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350л., 210л.). |
| 2.18 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.19 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.20 | Тип шин | Пневматические, камерные Односкатная ошиновка. |
| 2.21 | Размер шин | 425/85 R21(1260[425-533H) |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.22 | Напряжение | 24 В |
| 2.23 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Характеристики оборудования (надстройки, спец оборудования, кму и т.д.): |  |
| 2.24 | Номинальная вместимость цистерны, м3 (л) | 10±0,2 (10000±200) |
| 2.25 | Количество секций | одна |
| 2.26 | Сечение цистерны | Эллипс (Сталь 09Г2С Толщина обечайки и днищ 4-5 мм.) |
| 2.27 | Объем горловины над указателем уровня, м3 (л), не менее | 0,2 (200) |
| 2.28 | Подача насоса,м3/час | Не менее 28,8 |
| 2.29 | Рукава напорно- высасывающие | 2 шт. - Ду 65, длина 4 метра, с БРС типа Camlock 2.5" |
| 2.30 | Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |
| 2.31 | Донный клапан | ДКП-90/02 с ручным дублером |
| 2.32 | Дыхательный клапан | УД-2-80 |
| 2.33 | Узел выдачи | · счетчик жидкости ППО-25-1,6СУ, класс точности 0,5; · кран раздаточный; · рукав антистатический РТК-25х0,25МПа (4,75 метра); · пистолет раздаточный РКТ-20. |
| 2.34 | Расположение узла выдачи | в отсеке, сзади цистерны. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.35 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.36 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | Наличие |
| 2.37 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
|  | Средства безопасности |  |
| 2.38 | Искрогаситель - 1 шт. (сертифицированный); | Наличие |
| 2.39 | Защита топливных баков; | Наличие |
| 2.40 | Экранирование электропроводки | Наличие |
| 2.41 | Катушка выносного заземления; | Наличие |
| 2.42 | Цепь заземления на отбойнике | Наличие |
| 2.43 | Ящик для песка | 1 шт. с надписью "ПЕСОК" |
| 2.44 | Ящик для кошмы | 1 шт. с надписью "КОШМА" |
| 2.45 | Заднее защитное устройство (отбойник) | 1 шт. |
| 2.46 | Знак «Въезд запрещен» | Наличие |
| 2.47 | Сигнал аварийной остановки | Наличие |
| 2.48 | Галографические знаки опасности согласно ГОСТ19433-88 | Наличие |
| 2.49 | Ящик для инструментов на раме | Наличие |
| 2.50 | Трос буксировочный | Наличие |
| 2.51 | Расположение глушителя согласно ГОСТ-19433-88 | Наличие |
| 2.52 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.53 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 10 тн, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (8086350 Арсенал 109 предметов) либо аналог |
|  |  | - шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | ОП-6 - 2 шт. в пластиковых контейнерах |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
| 2.54 | Прочие |  |
| 2.55 | Сиденье водителя | с механической регулировкой и пневмоподвеской |
| 2.56 | Гидроподъемник кабины; | Наличие |
| 2.57 | Панель приборов с антибликовым покрытием; | Наличие |
| 2.58 | Аудио подготовка | (магнитола с подключенной камерой заднего хода встроенная в панель приборов и подключена к системе эл. оборудования) CD, USB выходом, с колонками |
| 2.59 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.60 | Подлокотник | Наличие |
| 2.61 | Прицепное устройств | Фаркоп (не евро) |
| 2.62 | Коробка отбора мощности; | Наличие |
| 2.63 | Держатель (крепление) запасного колеса за кабиной. | Наличие |
| 2.64 | Корпоративный цвет (Кабина, борта грузовой платформы) | Синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.65 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.66 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка грузопассажирского автомобиля на шасси КАМАЗ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: автомобиль грузопассажирский на шасси КАМАЗ в количестве 3 ед.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО, г. Пыть-Ях,  ул. Солнечная 5. База МПТБ филиала Нефтеюганские электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Поставщика (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Грузопассажирский полноприводный автомобиль |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.2.1 | Наименование (тип ТС) | Грузопассажирский |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.3 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.8 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина, не более 10 200 мм. |
|  |  | Ширина - 2 550 мм. |
|  |  | Высота, не более 3 900 мм. |
|  | Двигатель: |  |
| 2.9 | Тип двигателя | Дизельный, с турбо-наддувом с промежуточным охлаждением |
| 2.10 | Экологический класс | Не ниже Евро 4 |
| 2.11 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.12 | Рабочий объем, л. | не менее 11,76 |
| 2.13 | Мощность двигателя | не менее 280 л.с. |
| 2.14 | Коробка передач | С ручным управлением - 9-ступенчатая ZF 9S131 ОТО. |
| 2.15 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.16 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350л., 210л.). |
| 2.17 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.18 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.19 | Тип шин | Пневматические, камерные с централизованной системой подкачки на каждое колесо, управляемой из кабины автомобиля. |
| 2.20 | Размер обода | 12.2-20.9(310-533) |
| 2.21 | Размер шин | 425/85 R21 (1260[425-533H) |
|  | Кабина | Без капотного исполнения, расположенного над двигателем, 3-хместная, без спального места |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.22 | Напряжение | 24 В |
| 2.23 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Характеристики оборудования (надстройки, спец оборудования, кму и т.д.): |  |
| 2.24 | Форма фургона | Кунг со скошенными верхними углами |
| 2.25 | Исполнение | Сэндвич панель |
| 2.26 | Наружная обшивка | Плакированный металл |
| 2.27 | Окантовка кузова | Алюминиевый угловой профиль |
| 2.28 | Утеплитель | Экструдированный пено-полистирол, толщина не менее 80 мм. |
| 2.29 | Надрамник | Металличе6ский, без использования деревянных, фанерных или композитных вставок, с использованием компенсирующего устройства снижения нагрузок на кручение и деформацию между рамой надрамником, высота надрамника не менее 320 мм. |
|  | Внутренняя отделка: |  |
| 2.30 | Потолок | Пластик белого цвета |
| 2.31 | Стены пассажирского отсека и грузового | Пластик белого цвета |
| 2.32 | Пол пассажирского отсека | Фанера бакелитовая ( S=12 мм), пенополистерол ( S=50 мм), фанера ( S=12 мм), резино-пластиковое покрытие с подъемом на панели фургона 150 мм. |
| 2.33 | Пол грузового отсека | Фанера бакелитовая ( S=12 мм), покрытие резиной толщиной не менее 10 мм (транспортерная лента) |
| 2.34 | Число посадочных мест (сидений) в фургоне, оборудованными трех точечными ремнями безопасности | Не менее 10 посадочных мест |
|  | Вход в фургон: |  |
| 2.35 | Передняя боковая дверь (вход в пассажирский отсек(вход в пассажирский отсек) | Расположена в передней части Пассажирского отсека по правой стороне заниженного исполнения с откидной лестницей, оборудована ручкой с замком, окантована тройным контуром уплотнителя, 1 шт. |
| 2.36 | Задняя дверь(вход в грузовой отсек) | Расположена в задней части грузового отсека, оборудована съемной металлической лестницей (в транспортном положении фиксируется креплением в отсеке),оборудована ручкой с замком, окантовка тройным контуром уплотнителя, 1 шт. |
| 2.37 | Стол в пассажирском отсеке | Расположены между первыми двумя рядами седений по левой стороне фургона (установленных к нему лицом с двух сторон) 1 шт. |
| 2.38 | Отопитель от системы охлаждения автомобиля | Не менее 2 шт. |
| 2.39 | Автономный отопитель пассажирского отсека типа (фен) мощностью не менее 4кВт, с панелью управления | Панель управления установлена в обшивку пассажирского отсека, с системой питания от основного топливного бака автомобиля, 1 шт. |
| 2.40 | Люк аварийно-вентиляционный с встроенным вентилятором | 1 шт. |
| 2.41 | Окна с левой стороны 2 шт., окна салона комплектуются солнцезащитными шторками | Окно с форточкой, открывающиеся во внутрь, с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 1 шт. Окно с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 1 шт. Габаритные размеры окон: Ширина 110 см., высота 83 см. Габаритные размеры форточки: Ширина 110 см., высота 28 см. |
| 2.42 | Окна с правой стороны 1 шт., окна салона комплектуются солнцезащитными шторками | Окно с форточкой, открывающиеся во внутрь, с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 1 шт. Габаритные размеры окон: Ширина 110 см., высота 83 см. Габаритные размеры форточки: Ширина 110 см., высота 28 см. |
| 2.43 | Окно двери | Окно с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 1 шт. Габаритные размеры окон: Ширина 54 см., высота 64 см. |
| 2.44 | Молоток аварийный для разбивания стекла | 2 шт. |
| 2.45 | Кронштейн аптечки | Наличие |
| 2.46 | Концевой выключатель открывания двери и подсветки входа | Наличие |
| 2.47 | Фонари освещения салона 24в,21 Вт. | Не менее 6 шт. |
| 2.48 | Фонари освещения проема двери салона 24в,21 Вт. | Не менее 2 шт. |
| 2.49 | Переговорное устройство кабина-пассажирский отсек с световым и звуковым индикатором вызова водителя закрепленное на стенке пассажирского отсека и подключенного к электросети автомобиля | 1 шт. |
|  | Характеристика грузового отсека |  |
| 2.50 | Грузовой отсек должен быть оснащен складным быстросъемным краном-манипулятором с возможностью изменения места крепления в грузовом отсеке (с левой или с правой стороны возле задних дверей) с эл.системой привода от сети автомобиля, со следующими характеристиками: |  |
|  | Марка КМУ | Указать |
| 2.51 | Габаритные размеры в сложенном положении, мм. | Не более 1060х510х310 |
| 2.52 | Вес установки, кг. | Не более 60 |
| 2.53 | Конструкция КМУ | Колонна и телескопическая стрела с двумя выдвигающимися секциями, механизм привода секций гидравлический с электронным управлением с пульта. |
| 2.54 | Насос | Электрический, расположен в масляном баке КМУ |
| 2.55 | Угол поворота (град) | Не менее 3300 |
| 2.56 | Максимальный горизонтальный вылет, м. | Не более 2,5 м |
| 2.57 | Минимальный горизонтальный вылет, м. | Не менее 0,9 м |
| 2.58 | Грузоподъемность на минимальном вылете | Не менее 500 кг. |
| 2.59 | Грузоподъемность на максимальном вылете | Не менее 200 кг. |
| 2.60 | Максимальная грузоподъемность КМУ | Не менее 500 и не более 900 кг. |
| 2.61 | Задние двери | Распашные на всю ширину кузова, угол открытия не менее 270 0, окантованные тройным контуром уплотнителя, 2 шт. |
| 2.62 | Грузовые петли для крепления груза в грузовом отсеке, шт. | Не менее 4 |
| 2.63 | Съемная металлическая лестница для доступа в задний отсек (в транспортном положении фиксируется креплением в кузове-фургоне; конструкция лестницы должна иметь широкие ступеньки с противоскользящей поверхностью). | 1 шт. |
| 2.64 | Перегородка между пассажирским и грузовым отсеком с дверью | Дверь сдвижная глухая |
| 2.65 | Окно грузового отсека с левой стороны 1 шт., окно комплектуется солнцезащитной шторкой. | Окно с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом-1 шт., Габаритные размеры: Ширина 110 см., высота 83 см |
| 2.66 | Грузовой отсек должен быть оборудован: |  |
| 2.67 | Верстак с тисами, сверлильным(НС) и заточным станком закрепленными на нем; | Наличие |
| 2.68 | Дизель генератор | не менее 2,5 кВт |
| 2.69 | Стационарный компрессор | 220 Вт., емкость бочка 50л. |
| 2.70 | Удлинитель | 50 метров, с 4 розетками |
| 2.71 | Ящик для хранения инструментов и оборудования (расположение вдоль левой стороны отсека); | Наличие |
| 2.72 | Габаритные размеры грузового отсека: |  |
| 2.76 | Длина, мм | Не менее 1900 |
| 2.77 | Ширина, мм | Не менее 2420 |
| 2.78 | Автономный отопитель грузового отсека типа (фен) мощностью не менее 4кВт, с панелью управления | Панель управления установлена в обшивку пассажирского отсека, с системой питания от основного топливного бака автомобиля, 1 шт. |
| 2.79 | Ящик для хранения инструментов и запасных частей; | Вмонтированный в грузовой отсек: Габаритные размеры ширина 50см., длина 100 см,. высота 50см. |
|  | Оснащение автомобиля |  |
| 2.80 | Наружные пластиковые ящики, для хранения инструмента и инвентаря водителя, закрепленные с правой и левой стороны под кузовом грузового отсека в задней засти автомобиля | 2 шт. |
| 2.81 | Запасное колесо расположенное сзади под грузовым отсеком с механизмом спуска и подъема колеса | 1 шт. |
| 2.82 | Лестница съемная закрепленная на крыше кунга, | 1 шт., длина не менее 4000 мм |
| 2.83 | Лестница для подъма на крышу фургона закрепленная на задней и на передней стенке автомобиля. | Наличие |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.84 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.85 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | Наличие |
| 2.86 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.87 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя. шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.88 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.89 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | Наличие |
| 2.90 | Автономный отопитель кабины типа фен | Наличие |
| 2.91 | Подогрев водительского сидения | Наличие |
| 2.92 | Подогрев зеркал | На 2 зеркала заднего вида |
| 2.93 | Подогреватели зоны « парковки» щеток стеклоочистителя | Наличие |
| 2.94 | Подогрев топливной магистрали | Наличие |
| 2.95 | Кондиционер пассажирского салона | Наличие |
| 2.96 | Аудио подготовка | Магнитола с подключенной камерой заднего хода встроенная в панель приборов и подключена к системе эл. оборудования) CD, USB выходом, с колонками); |
| 2.97 | Акустические системы салона | наличие |
| 2.98 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.99 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 10 тн., балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (ключи рожковые, головки размерностью от 8 до 32). |
|  |  | - шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | - электрогенератор Fubag TI 2600 бензиновый инверторный,-1 шт. (активная мощность 2,3 кВт, максимальная мощность 2,6 кВт, полная мощность 2,3 кВА, сила тока 10А, 1 розетка 12 В, 2 розетки 220 В, вес не более 26 кг, габариты (ШхВхГ)- 564x454x317 мм, время работы не менее 3 ч, объем бака 4,6 л) |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
| 2.100 | Корпоративный цвет (Кабина, борта грузовой платформы) | Синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.101 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.102 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

2.103 На предлагаемую технику участник должен предоставить следующие документы: сертификат ТС на надстройку, сертификат ТС на транспортное средство с КМУ, паспорт заверенный производителем, грузовысотная диаграмма, гидравлическая и электрическая схема.

- Поставка АГП рычажно-телескопического с гуськом АГП-29 РТ на шасси KAMAЗ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

# Требования к поставке

- Наименование и количество товара: автогидроподъемник рычажно-телескопический с гуськом АГП-29 РТ на шасси KAMAЗ-43114 в количестве 1 (одной) ед.

  - Место поставки товара: 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, 28.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не менее срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах ГИБДД; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Автогидроподъемник рычажно-телескопический с гуськом АГП-29 РТ |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.2.1 | Наименование (тип ТС) | АГП-29 РТ |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.3 | Колесная формула | 6х6 |
|  | Двигатель: | 740.622-300 |
| 2.8 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
| 2.9 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.10 | Рабочий объем, л. | не менее 11,76 |
| 2.11 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.12 | Коробка передач | С ручным управлением - 10-ступенчатая КАМАЗ-154. |
| 2.13 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.14 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350л., 210л.). |
| 2.15 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.16 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
| 2.17 | Кабина | Высокая крыша со спальным местом |
|  | Колеса: |  |
| 2.18 | Тип шин | Односкатная ошиновка. |
|  | Размер шин | 425/85 R21 |
| 2.19 | Электрооборудование: |  |
| 2.20 | Напряжение | 24 В |
| 2.21 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Характеристики оборудования (надстройки, спец оборудования, кму и т.д.): |  |
| 2.22 | Марка и модель | Указать |
| 2.23 | Конструкция АГП | Стрела с артикуляцией (2 элемента) + телескопическая стрела (основная стрела+ 2 секции) |
| 2.24 |  | Z-образная конструкция, обеспечивающая параллельное движение люльки |
| 2.25 | Высота зоны обслуживания | Не менее 29,5 м. |
| 2.26 | Высота подъема | Не менее 29 м. |
| 2.27 | Грузоподъемность люльки | 250 кг. |
| 2.28 | Угол поворота колонны | 360° |
| 2.29 | Электроизоляция люльки | 1000 В. |
| 2.30 | Цепная синхронизация выдвижение секций | В наличии |
| 2.31 | Гидравлические шланги и проводка | проложены внутри стрелы для защиты от повреждений |
| 2.32 | Пропорциональное электро-гидравлическое управление | управление с земли и из люльки |
| 2.33 | Функция запуска и остановкаи двигателя автомобиля из люльки | В наличии |
| 2.34 | Алюминиевые нескользящие помосты | В наличии |
| 2.35 | Алюминиевая люлька размером | Не менее 1400х700х1100 мм. |
| 2.36 | Гидравлическое выравнивание люльки | В наличии |
| 2.37 | Ограничитель предельного груза | В наличии |
| 2.38 | Стабилизаторы с датчиками положения опор | 4 шт. |
|  | Счетчик моточасов в кабине | 1 шт. |
| 2.39 | Анемометр | 1 шт. |
| 2.40 | Переговорное устройство | 1 шт. |
| 2.41 | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.42 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.43 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.44 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.45 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.46 | Видеорегистор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.47 | Противотуманные фары | В наличии |
| 2.48 | Подогрев зеркал заднего вида | В наличии |
| 2.49 | Подогреватели зоны «парковки» щеток стеклоочистителя | В наличии |
| 2.50 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.51 | Предпусковой двигателя | Отопительная мощность не менее 9,1 кВт |
| 2.52 | Автономный отопитель салона | типа Air Top Evo 5500 D или аналог |
| 2.53 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (ключи рожковые, головки размерностью от 8 до 32). |
|  |  | - шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
|  | Оснащение автомобиля |  |
| 2.54 | Наружные ящики пластиковые, для хранения инструмента и инвентаря водителя, закрепленные под платформой автомобиля | Не менее 2 шт. |
| 2.55 | Запасное колесо, расположенное за кабиной с механизмом спуска и подъема колеса, | В наличии |
| 2.56 | Корпоративный цвет | Синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.57 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.58. Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания, паспорт на автогидроподъемник, ОТТС, сертификат таможенного союза на ТС с автогидроподъемником, сертификат таможенного союза на подъемник (надстройку), грузовысотную диаграмму, заверенную производителем подъемника.

- Поставка седельного тягача КАМАЗ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

# Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: седельный тягач КАМАЗ – 65221-6020-43 в количестве 2 ед.

  - Место поставки товара: 628617, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Прирельсовый склад (лит. К), Северный промышленный узел, ул. 2ПС д.№10, стр.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска; гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; на товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции,; товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

  - На товар должно быть предоставлено одобрение типа транспортного средства с приложениями (ОТТС). Внесенные изменения в конструкцию ТС и установленное дополнительное оборудование должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – Технический регламент).

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Седельный тягач на шасси КАМАЗ 65221-6020-43 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Седельный тягач |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.4 | Базовое шасси | КАМАЗ-65221-6020-43 |
| 2.5 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.6 | Снаряженная масса а\м кг. | Не более 11 550 |
| 2.7 | Полная масса, кг | Не более 28 700 |
| 2.8 | Полная масса автопоезда, кг | Не более 62 700 |
| 2.9 | Полная масса полуприцепа, кг | Не более 51 000 |
| 2.10 | Нагрузка на передний мост, кг. | Не более 5 700 |
| 2.11 | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | Не более 5 850 |
| 2.12 | Нагрузка на ССУ кг | Не более 17 000 |
| 2.13 | Нагрузка на заднюю тележку, кг | Не более 21 500 |
| 2.14 | Нагрузка на переднюю ось, кг | Не более 7 200 |
|  | Двигатель: |  |
| 2.15 | Тип двигателя | Дизельный |
| 2.16 | Модель | 740.632-400 (E4) |
| 2.17 | Максимальная полезная мощность, л. с. | Не менее 400 |
|  | Коробка передач: |  |
| 2.18 | Модель КП | механическая, 16ступенчатая, ZF 16 |
|  | Раздаточная коробка: |  |
| 2.19 | Тип | Механическая, двухступенчатая с блокирующим межосевым дифферинциалом |
| 2.20 | Управление | пневматическое |
|  | Система питания: |  |
| 2.21 | Вместимость топливных баков, л. | Не менее 350 |
|  | Тормозная система: | Пневматическая |
|  | Колеса: |  |
| 2.22 | Ошиновка | Односкатная |
| 2.23 | Размер шин | 16.00 R20 |
|  | Кабина: |  |
| 2.24 | Исполнение | Расположенная над двигателем, с высокой крышей и спальным местом, на амортизаторах. |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.25 | Напряжение | 24 В |
| 2.26 | Аккумуляторы В/А час | 2х12/190 |
|  | Оснащение автомобиля: |  |
| 2.27 | Характеристики седельно-сцепного устройства (ССУ) | Литое с 2-мя степенями свободы |
| 2.28 | Диаметр сцепного шкворня, мм (дюйм) | 50 (2”) |
| 2.29 | Высота ССУ мм | 1610 |
|  | Дополнительное оборудование: |  |
| 2.30 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | 1 шт. |
| 2.31 | Автономный отопитель кабины типа фен | 1 шт. |
| 2.32 | Противотуманные фары | 2 шт. |
| 2.33 | Решётчатая, съемная защита основных и противотуманных фар | Не менее 4 шт. |
| 2.34 | Фаркоп (не евро) | Не менее 1 шт. |
| 2.35 | Аудиоподготовка | Радиоприемник (радио, USB, Bluetooth), проводка, антенна |
| 2.36 | Колонки в кабине | Не менее 2 шт. |
| 2.37 | Резиновые коврики | Не менее 1 комплекта |
| 2.38 | Защита ДВС | Не менее 1 шт. |
| 2.39 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя, шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.40 | Подогрев сиденья | Не менее 2 шт. |
| 2.41 | Подогрев зеркал | На 2 зеркала заднего вида |
| 2.42 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | да |
| 2.43 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.44 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.45 | Окраска кабины и установки | Цвет - синий, с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. |
| 2.46 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |
| 2.47 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 300 |
| 2.48 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.49 | Цифровой тахограф с СКЗИ марки «ШТРИХ-М», модели «ШТРИХ-ТахоRU» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 дин тахограф с 2-я приемниками карт). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.50 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | - шанцевый инструмент; - набор слесарного инструмента (типа «Сорокин инструмент» каталожный номер № 1.177 или аналогичный); - переносная лампа; - домкрат г/п 15 т; - огнетушитель типа ОП 2 – 1 шт.; - сигнальный жилет водителя – 1 шт.; - автомобильная аптечка – 1 шт.; - знак аварийной остановки – 1 шт.; - противооткатные башмаки – 2 шт.; - подставка страховочная – 1 шт. |

# 2.51	Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка грузопассажирского автомобиля на шасси КАМАЗ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети

Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: автомобиль грузопассажирский на шасси КАМАЗ в количестве 1 ед.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО, г. Когалым

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Поставщика (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Грузопассажирский полноприводный автомобиль |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Грузопассажирский |
|  | Весовые параметры и нагрузки |  |
| 2.4 | Снаряженная масса а/м, кг - | 11 200 |
| 2.5 | Полная масса, кг. | 14 750 |
| 2.6 | Нагрузка на передний мост, кг | 4 480 |
| 2.7 | Нагрузка на заднюю тележку, кг | 10 240 |
|  | Двигатель |  |
| 2.8 | Тип двигателя - | Дизельный с турбонаддувом с промежуточным охлаждением надувочного воздуха |
| 2.9 | Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | Не ниже 221 (300) |
| 2.10 | Экологический стандарт | Не ниже ЕВРО-4 |
| 2.11 | Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| 2.12 | Рабочий объем, л | Не более 11,76 |
| 2.13 | Вместимость топливных баков, л | 210 + 210 |
| 2.14 | Коробка передач | механическая, девятиступенчатая, управление механическое, дистанционное |
| 2.15 | Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом, управление пневматическое |
|  | Тормоза |  |
| 2.16 | Привод пневматический |  |
|  | Колеса и шины |  |
| 2.17 | Тип колес | дисковые |
| 2.18 | Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| 2.19 | Размер обода 12.2-20,9 (310-533) |  |
| 2.20 | Размер шин 425/85 R21 (1260х425-533Р) |  |
| 2.21 | Кабина | Бескапотного исполнения, расположенная над двигателем, с высокой крышей, 3-х местная, без спального места. Цвет - синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.22 | Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| 2.23 | Наибольший преодолеваемый подъем, не менее, % | 31 |
|  | Электрооборудование |  |
| 2.24 | Напряжение, | B 24 |
| 2.25 | Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| 2.26 | Генератор, В/Вт | 28/1000 |
|  | Характеристика пассажирского салона |  |
| 2.27 | Число пассажирских мест оборудованных трехточечными ремнями безопасности – | 12 шт. |
| 2.28 | Кузов-фургон: | каркас сварной; наружная обшивка – стальной лист; утеплитель - пенополистирол (S=60 мм). Внутренняя отделка: потолок – пластик; стены: пассажирский отсек и грузовой – пластик; пол: пассажирский отсек – фанера бакелитовая (S=12 мм), пенополистирол (S=30 мм), фанера (S=12 мм), резиново-пластиковое покрытие с нахлёстом на панели фургона 150 мм, грузовой отсек – фанера бакелитовая (S=12 мм); рифленный алюминий, лист типа «Квинтет» или аналог; |
| 2.29 | Обниженный проход фургона; | В наличии |
| 2.30 | Стол; | 1 шт. |
| 2.31 | Молоток аварийный для разбивания стекла | 2 шт.; |
| 2.32 | Фонари освещения пассажирского отсека | (24В, 21 Вт) не менее 6 шт; |
| 2.33 | Фонари освещения грузового отсека | (24В, 21 Вт) не менее 2 шт; |
| 2.34 | Фонарь подсветки входа | 24 В; |
| 2.35 | Автономный воздушный отопитель салона; | 1 шт |
| 2.36 | Отопитель от системы охлаждения автомобиля | 3 шт. |
| 2.37 | Люк | аварийно-вентиляционный с вентилятором; |
| 2.38 | Окно; | с форточкой, с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 3 шт. с левой стороны |
| 2.39 | Окно | с форточкой, с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 1 шт. с правой стороны; |
| 2.40 | Окно | двери с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом; |
| 2.41 | Передняя боковая дверь | (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя); |
| 2.42 | Конечный выключатель открывания двери и подсветки входа; | по 1 шт. на каждую дверь |
| 2.43 | Задняя боковая дверь | оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя |
| 2.44 | Откидная лестница; | по 1 шт. на каждый выход |
| 2.45 | Кронштейн аптечки; | В наличии |
| 2.46 | Поручень; | Не менее 1 шт на каждый вход |
| 2.47 | Огнетушитель | 2 шт. (один в салоне; один в кабине); |
| 2.48 | Переговорное устройство; | 1 шт |
| 2.49 | Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская); |  |
| 2.50 | Наружные ящики; | 2 шт |
| 2.51 | Шторки | двойные (окна салона комплектуются солнцезащитными шторками); |
|  | Характеристики грузового отсека |  |
| 2.52 | Грузовой отсек должен быть оснащен складным быстросъемным краном-манипулятором с возможностью изменения места крепления в грузовом отсеке (с левой или с правой стороны возле задних дверей) с эл.системой привода от сети автомобиля, со следующими характеристиками: |  |
| 2.53 | Марка КМУ | Указать |
| 2.54 | Габаритные размеры в сложенном положении, мм. | Не более 1060х510х310 |
| 2.55 | Вес установки, кг. | Не более 60 |
| 2.56 | Конструкция КМУ | Колонна и телескопическая стрела с двумя выдвигающимися секциями, механизм привода секций гидравлический с электронным управлением с пульта. |
| 2.57 | Насос | Электрический, расположен в масляном баке КМУ |
| 2.58 | Угол поворота (град) | Не менее 3300 |
| 2.59 | Максимальный горизонтальный вылет, м. | Не более 2,5 м |
| 2.60 | Минимальный горизонтальный вылет, м. | Не менее 0,9 м |
| 2.61 | Грузоподъемность на минимальном вылете | Не менее 500 кг. |
| 2.62 | Грузоподъемность на максимальном вылете | Не менее 200 кг. |
| 2.63 | Максимальная грузоподъемность КМУ | Не менее 500 и не более 900 кг. |
| 2.64 | Задняя распашная дверь; | Двустворчатая окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя |
| 2.65 | Грузовые петли для строповки груза в грузовом отсеке – | 4 шт |
| 2.66 | Съемная металлическая лестница | в транспортном положении фиксируется креплением в кузове-фургоне; конструкция лестницы должна иметь широкие ступеньки с противоскользящим эффектом |
| 2.67 | Запасное колесо. | Установлено за кабиной автомобиля |
| 2.68 | Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | В наличии |
| 2.69 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
|  | Дополнительное оборудование |  |
| 2.70 | Теплоизоляция отсека АКБ | В наличии |
| 2.71 | Подогрев сидения водителя | В наличии |
| 2.72 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | В наличии |
| 2.73 | Автономный отопитель кабины | В наличии |
| 2.74 | Подогрев топливной магистрали | В наличии |
| 2.75 | Подогрев зеркал. | В наличии |
| 2.76 | Кондиционер пассажирского салона | В наличии |
| 2.77 | Терминал системы спутникового мониторинга GPS/ГЛОНАСС - | ADM 700 подключенный к бортовой сети автомобиля |
| 2.78 | Установленный тахограф | Цифровой тахограф с СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» -Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.79 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | - шанцевый инструмент (лопата совковая, лом, топор, болторез, кирка, пила) |
|  |  | - набор слесарного инструмента (типа «Сорокининструмент» каталожный номер № 1.178 или аналогичный); |
|  |  | - электрогенератор Fubag TI 2600 бензиновый инверторный,-1 шт. (активная мощность 2,3 кВт, максимальная мощность 2,6 кВт, полная мощность 2,3 кВА, сила тока 10А, 1 розетка 12 В, 2 розетки 220 В, вес не более 26 кг, габариты (ШхВхГ)- 564x454x317 мм, время работы не менее 3 ч, объем бака 4,6 л) |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - домкрат г/п 15 т; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; - автомобильная аптечка – 2 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
| 2.80 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.81	Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания

2.82	На предлагаемую технику участник должен предоставить следующие документы: сертификат ТС на надстройку, сертификат ТС на транспортное средство с КМУ, паспорт заверенный производителем, грузовысотная диаграмма, гидравлическая и электрическая схема.

- Поставка автомобиля бортового с КМУ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети.

Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: Грузовой бортовой автомобиль с кран-манипуляторной установкой (КМУ) в количестве 1 единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Когалым.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Марка, модель ТС | # Грузовой бортовой автомобиль с кран- манипуляторной установкой с колесной формулой 6х4 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Наименование (тип ТС) | # Бортовой автомобиль на шасси КамАЗ 65117 |
| 2.3 | Колесная формула | 6х4 |
| 2.4 | Снаряженная масса а\м кг. | 8 500 кг. |
| 2.5 | Полная масса а\м кг. | 19 650 кг. |
| 2.6 | Масса перевозимого груза, кг. | Не менее 9000 |
| 2.7 | Нагрузка на переднюю ось, кг. | 4 420 кг. |
| 2.8 | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | 15 230 кг. |
| 2.9 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина, не более 10 000 мм. . |
|  |  | Ширина - 2 500 мм |
|  |  | Высота, не более 3 500 мм. |
| 2.10 | Габаритные размеры грузовой платформы | Длина грузовой платформы не менее 6 090 мм.; |
|  |  | Ширина - 2 500 мм.; |
|  |  | Высота борта, не менее 1000 мм.; |
|  |  | Задний и боковые борта металлические - откидные; |
|  |  | Цепные стяжки бортов не менее – 3 шт.; |
|  |  | Напольное покрытие кузова – масловлагостойкое односторонняя водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием. Возможно усиление рифленым алюминием ; |
|  | Двигатель: |  |
| 2.11 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
| 2.12 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.13 | Мощность двигателя | Не менее 300 л.с. |
| 2.14 | Коробка передач | С ручным управлением - 9-ступенчатая ZF 9S131 ОТО. |
| 2.15 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350л., 210л.). |
| 2.16 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.17 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.18 | Тип шин | Двухскатная ошиновка. |
| 2.19 | Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.20 | Напряжение | 24 В |
| 2.21 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
| 2.22 | Кабина | # Рестайлинговая, посадочных мест – 3 (включая водителя), оборудованная ремнями безопасности, оборудованная спальным местом, люком, на пневмоподушках. |
| 2.23 | Характеристика оборудования КМУ | Установка КМУ за кабиной автомобиля; |
| 2.24 |  | Конструкция КМУ z-образный (колонна, основная стрела, стрела с телескопическими секциям) складывается между бортовой платформой и кабиной |
| 2.25 |  | Количество гидравлических выдвижных секций – 2 шт.; |
| 2.26 |  | Кол-во шарнирных серег – 2 шт. |
| 2.27 |  | Максимальная грузоподъемность КМУ (на подвесном устройстве ) на вылете 2,73 – 4 890 кг |
| 2.27 |  | Максимальная грузоподъемность: На вылете 4,12 м - 3 280 кг.; На вылете 5,92 м - 2 230 кг.; На вылете 7,82 м - 1690 кг.; |
| 2.28 |  | Способ управления – гидравлический; |
| 2.29 |  | Отрицательная артикуляция стрелы - 15° |
| 2.30 |  | Угол поворота колоны – 390 град.; |
| 2.31 |  | Место управления – с земли,; |
| 2.32 |  | Транспортное расположение опор – вверх; |
| 2.33 |  | Тип выдвижных опор – Ручное выдвижение |
| 2.34 |  | База выдвижных опор – 5 700 мм.; |
| 2.35 |  | Масса без гидронасоса, рабочей жидкости – 1630 кг.; |
| 2.36 |  | Емкость полного гидробака – 90 л.; |
| 2.37 |  | Грузоподъемность на максимальном вылете - 1 690 кг.; |
| 2.38 |  | Максимальный вылет стрелы – 7,82 м.; |
| 2.39 |  | Грузовой момент – 13,5 тм; |
| 2.40 |  | Рабочая температура окружающей среды - 40…+40; |
| 2.41 |  | Максимальная высота подъема – 11,32 м.; |
| 2.42 |  | Габаритные размеры в транспортном положении: Высота – не более 2 156 мм.; Ширина – 2 416 мм.; Глубина – 885 мм. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.43 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.44 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя типа Прамотроник | 1 шт. |
| 2.45 | Автономный отопитель кабины типа Фен | 1 шт. |
| 2.46 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя, шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.47 | Подогрев водительского сиденья | Наличие |
| 2.48 | Подогрев зеркал заднего вида | 2 шт. |
| 2.49 | Преобразователь | На 12 В с розеткой под прикуриватель |
| 2.50 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | Наличие |
| 2.51 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.52 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 / MT700STD |
| 2.53 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.54 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.55 | Лебедка | С тяговым усилием не менее 10 000 кг. |
| 2.56 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 10 тн, балонник, монтажка). |
|  |  | Набор слесарного инструмента (Stels 14104 76 предметов). |
|  |  | Шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | Переносная лампа; |
|  |  | Огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | Сигнальный жилет водителя; |
|  |  | Автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | Знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | Противооткатные башмаки – 2 шт. |
| 2.57 | Прочие | Сидение водителя с механической регулировкой и пневмоподвеской; |
|  |  | Гидроподъемник кабины; |
|  |  | Панель приборов с антибликовым покрытием; |
|  |  | Аудио подготовка (Установленная магнитола CD, USB выходом, с колонками); |
|  |  | Подлокотник; |
|  |  | Прицепное устройство - Фаркоп (не евро); |
|  |  | Оснащение для буксировки прицепа (подведение воздуха, электрооборудование(розетки)); |
|  |  | Коробка отбора мощности; |
|  |  | Держатель (крепление) запасного колеса в кузове и под рамой; |
| 2.58 | Корпоративный цвет (Кабина, борта грузовой платформой) | Синий |
| 2.59 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.60 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

# 2.61 На предлагаемую технику участник должен предоставить следующие документы: сертификат ТС на надстройку, сертификат ТС на транспортное средство с КМУ, паспорт заверенный производителем, грузовысотная диаграмма, гидравлическая и электрическая схема.

- Поставка грузопассажирского автомобиля на шасси КАМАЗ для филиала АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети

# Требования к поставке:

1. 	Наименование и количество товара: автомобиль грузопассажирский на шасси КАМАЗ – в количестве 3 (трех) единиц.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промзона, Панель № 1, Ремонтно производственная база (РПБ) филиала Ноябрьские электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Грузопассажирский автомобиль полноприводный 6х6 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Грузопассажирский автомобиль |
|  | Весовые параметры и нагрузки |  |
| 2.4 | Снаряженная масса а/м, кг - | 11 200 |
| 2.5 | Полная масса, кг – | 14 750 |
| 2.6 | Нагрузка на передний мост, кг | 4 480 |
| 2.7 | Нагрузка на заднюю тележку, кг – | 10 240 |
|  | Двигатель |  |
| 2.8 | Тип двигателя - | Дизельный с турбонаддувом с промежуточным охлаждением надувочного воздуха |
| 2.9 | Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | Не ниже 221 (300) |
| 2.10 | Экологический стандарт | Не ниже ЕВРО-4 |
| 2.11 | Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| 2.12 | Рабочий объем, л | Не более 11,76 |
| 2.13 | Вместимость топливных баков, л | 210 + 210 |
| 2.14 | Коробка передач | механическая, девятиступенчатая, управление механическое, дистанционное |
| 2.15 | Раздаточная коробка - | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом, управление пневматическое |
|  | Тормоза |  |
| 2.16 | Привод пневматический |  |
|  | Колеса и шины |  |
| 2.17 | Тип колес | дисковые |
| 2.18 | Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| 2.19 | Размер обода 12.2-20,9 (310-533) |  |
| 2.20 | Размер шин 425/85 R21 (1260х425-533Р) |  |
| 2.21 | Кабина | Бескапотного исполнения, расположенная над двигателем, с высокой крышей, 3-х местная, без спального места. Цвет - синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.22 | Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| 2.23 | Наибольший преодолеваемый подъем, не менее, % | 31 |
|  | Электрооборудование |  |
| 2.24 | Напряжение, | B 24 |
| 2.25 | Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| 2.26 | Генератор, В/Вт | 28/1000 |
|  | Характеристика пассажирского салона |  |
| 2.27 | Число пассажирских мест оборудованных трехточечными ремнями безопасности – | 12 шт. |
| 2.28 | Кузов-фургон: | каркас сварной; наружная обшивка – стальной лист; утеплитель - пенополистирол (S=60 мм). Внутренняя отделка: потолок – пластик; стены: пассажирский отсек и грузовой – пластик; пол: пассажирский отсек – фанера бакелитовая (S=12 мм), пенополистирол (S=30 мм), фанера (S=12 мм), резиново-пластиковое покрытие с нахлёстом на панели фургона 150 мм, грузовой отсек – фанера бакелитовая (S=12 мм); рифленный алюминий, лист типа «Квинтет» или аналог; |
| 2.29 | Обниженный проход фургона; | В наличии |
| 2.30 | Стол; | 1 шт. |
| 2.31 | Молоток аварийный для разбивания стекла | 2 шт.; |
| 2.32 | Фонари освещения пассажирского отсека | (24В, 21 Вт) не менее 6 шт; |
| 2.33 | Фонари освещения грузового отсека | (24В, 21 Вт) не менее 2 шт; |
| 2.34 | Фонарь подсветки входа | 24 В; |
| 2.35 | Автономный воздушный отопитель салона; | 1 шт |
| 2.36 | Отопитель от системы охлаждения автомобиля | 3 шт. |
| 2.37 | Люк | аварийно-вентиляционный с вентилятором; |
| 2.38 | Окно; | с форточкой, с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 3 шт. с левой стороны |
| 2.39 | Окно | с форточкой, с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 1 шт. с правой стороны; |
| 2.40 | Окно | двери с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом; |
| 2.41 | Передняя боковая дверь | (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя); |
| 2.42 | Конечный выключатель открывания двери и подсветки входа; | по 1 шт. на каждую дверь |
| 2.43 | Задняя боковая дверь | оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя |
| 2.44 | Откидная лестница; | по 1 шт. на каждый выход |
| 2.45 | Кронштейн аптечки; | В наличии |
| 2.46 | Поручень; | Не менее 1 шт на каждый вход |
| 2.47 | Огнетушитель | 2 шт. (один в салоне; один в кабине); |
| 2.48 | Переговорное устройство; | 1 шт |
| 2.49 | Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская); |  |
| 2.50 | Наружные ящики; | 2 шт |
| 2.51 | Шторки | двойные (окна салона комплектуются солнцезащитными шторками); |
|  | Характеристики грузового отсека |  |
| 2.52 | Грузовой отсек должен быть оснащен складным быстросъемным краном-манипулятором с возможностью изменения места крепления в грузовом отсеке (с левой или с правой стороны возле задних дверей) с эл.системой привода от сети автомобиля, со следующими характеристиками: |  |
| 2.53 | Марка КМУ | Указать |
| 2.54 | Габаритные размеры в сложенном положении, мм. | Не более 1060х510х310 |
| 2.55 | Вес установки, кг. | Не более 60 |
| 2.56 | Конструкция КМУ | Колонна и телескопическая стрела с двумя выдвигающимися секциями, механизм привода секций гидравлический с электронным управлением с пульта. |
| 2.57 | Насос | Электрический, расположен в масляном баке КМУ |
| 2.58 | Угол поворота (град) | Не менее 3300 |
| 2.59 | Максимальный горизонтальный вылет, м. | Не более 2,5 м |
| 2.60 | Минимальный горизонтальный вылет, м. | Не менее 0,9 м |
| 2.61 | Грузоподъемность на минимальном вылете | Не менее 500 кг. |
| 2.62 | Грузоподъемность на максимальном вылете | Не менее 200 кг. |
| 2.63 | Максимальная грузоподъемность КМУ | Не менее 500 и не более 900 кг. |
| 2.64 | Задняя распашная дверь; | Двустворчатая окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя |
| 2.65 | Грузовые петли для строповки груза в грузовом отсеке – | 4 шт |
| 2.66 | Съемная металлическая лестница | в транспортном положении фиксируется креплением в кузове-фургоне; конструкция лестницы должна иметь широкие ступеньки с противоскользящим эффектом |
| 2.67 | Запасное колесо. | Установлено за кабиной автомобиля |
| 2.68 | Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | В наличии |
| 2.69 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
|  | Дополнительное оборудование |  |
| 2.70 | Теплоизоляция отсека АКБ | В наличии |
| 2.71 | Подогрев сидения водителя | В наличии |
| 2.72 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | В наличии |
| 2.73 | Автономный отопитель кабины | В наличии |
| 2.74 | Подогрев топливной магистрали | В наличии |
| 2.75 | Подогрев зеркал. | В наличии |
| 2.76 | Кондиционер пассажирского салона | В наличии |
| 2.77 | Терминал системы спутникового мониторинга GPS/ГЛОНАСС - | ADM 700 подключенный к бортовой сети автомобиля |
| 2.78 | Установленный тахограф | Цифровой тахограф с СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» -Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.79 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | - шанцевый инструмент (лопата совковая, лом, топор, болторез, кирка, пила) |
|  |  | - набор слесарного инструмента (типа «Сорокининструмент» каталожный номер № 1.178 или аналогичный); |
|  |  | - электрогенератор Fubag TI 2600 бензиновый инверторный,-1 шт. (активная мощность 2,3 кВт, максимальная мощность 2,6 кВт, полная мощность 2,3 кВА, сила тока 10А, 1 розетка 12 В, 2 розетки 220 В, вес не более 26 кг, габариты (ШхВхГ)- 564x454x317 мм, время работы не менее 3 ч, объем бака 4,6 л) |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - домкрат г/п 15 т; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; - автомобильная аптечка – 2 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
| 2.80 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.81 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, а также весовых параметров согласно технического задания.

2.82. На предлагаемую технику участник должен предоставить следующие документы: сертификат ТС на надстройку, сертификат ТС на транспортное средство с КМУ, паспорт заверенный производителем, грузовысотная диаграмма, гидравлическая и электрическая схема.

- Поставка автомобильного крана на шасси КАМАЗ для нужд филиала
АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети

# Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: автомобильный кран на шасси КАМАЗ – в количестве двух единиц.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промзона, Панель № 1, Ремонтно производственная база (РПБ) филиала Ноябрьские электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара.

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Автокран 16 т. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Кран автомобильный |
|  | Основные характеристики |  |
| 2.4 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.5 | Полная масса крана с основной стрелой в транспортном положении (без противовеса), кг. | Не более 18 000 |
| 2.6 | Нагрузка на переднюю ось (без противовеса) кг | Не более 5 200 |
| 2.7 | Нагрузка на заднюю тележку (без противовеса) кг | Не более 12 800 |
| 2.8 | Габаритные размеры автомобиля: | Длинна не более 11 200 мм |
|  |  | Ширина не более 2 500 мм |
|  |  | Высота не более 3 800 мм |
| 2.9 | Кабина | Бескапотного исполнения, расположенная над двигателем, с высокой крышей, 3-х местная, без спального места. Цвет - синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
|  | Двигатель: |  |
| 2.10 | Тип двигателя | Дизельный с турбо-наддувом с промежуточным охлаждением |
| 2.11 | Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| 2.12 | Экологический стандарт | Не ниже Евро-4 |
| 2.13 | Мощность двигателя | Не менее 300 л.с. |
| 2.14 | Коробка передач | Механическая, десяти ступенчатая |
| 2.15 | Вместимость топливного бака, л. | Не менее 350 |
| 2.16 | Тормоза | Пневматические с ABS |
|  | Колеса: |  |
| 2.17 | Тип шин | Пневматические |
| 2.18 | Размер шин | 425/85 R21 |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.19 | Напряжение | 24 В |
| 2.20 | Аккумуляторы В/А час | 2х12/190 |
|  | Основные характеристики грузоподъемной установки |  |
| 2.21 | Длина стрелы м.: | Не менее 19,0 |
| 2.22 | Количество секций стрелы | 3 |
| 2.23 | Размер опорного контура м | Не менее 4,7 х 5,2 |
| 2.24 | Зона работы в градусах (без противовеса) | Не менее 360 |
| 2.25 | Зона работы в градусах (с противовесом) | Не менее 240 |
| 2.26 | Вылет стрелы м | Не менее 18 |
| 2.27 | Макс высота подъема крюка м | Не менее 19 |
| 2.28 | Грузоподъёмность максимальная, т. | 16,0 |
| 2.29 | Грузоподъёмность при максимальном вылете (без проивовеса), т. | Не менее 1,0 |
| 2.30 | Грузоподъёмность при максимальном вылете (с противовесом 1.0т), т. | Не менее |
| 2.31 | Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | Не менее 56 |
| 2.32 | Приборы безопасности крановой установки | Комплекс приборов и устройств, в том числе прибор безопасности с цифровой индикацией параметров работы на дисплее в кабине крановщика, в состав которого входит встроенный прибор фиксации характеристик — «чёрный ящик» и модуль защиты крана от опасного напряжения МЗОН для работы вблизи линий электропередач. |
|  | Дополнительное оборудование крановой установки: |  |
| 2.33 | Механизм для демонтажа/монтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование) | В наличии |
| 2.34 | Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.) | В наличии |
|  | Оснащение автомобиля |  |
| 2.35 | Запасное колесо | 1 шт. |
| 2.36 | Грузовая платформа должна быть оборудована складным гидравлическими выдвижными аутригерами | Аутригеры – 4шт., подкладки – деревянные – 4шт., упоры металлические – 4шт. |
| 2.37 | Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | В наличии |
|  | Дополнительно оборудование |  |
| 2.38 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | 1 шт. |
| 2.39 | Автономный отопитель кабины типа фен | 1 шт. |
| 2.40 | Автономный отопитель кабины крановщика типа фен | 1 шт. |
| 2.41 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя, шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.42 | Подогрев водительского сиденья | В наличии |
| 2.43 | Подогрев зеркал | На 2 зеркала заднего вида |
| 2.44 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | В наличии |
| 2.45 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.46 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.47 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 700 |
| 2.48 | Цифровой тахограф с СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.49 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | -ЗИП (ступичный ключ, домкрат 15 т., баллонный ключ, монтажная лопатка) |
|  |  | - набор слесарного инструмента (типа «Сорокининструмент» каталожный номер № 1.178 или аналогичный); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 1 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата совковая, лом, топор, болторез, кирка, пила); |
| 2.50 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.51 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, грузовысотную характеристику крана, а также весовых параметров согласно технического задания.

- Поставка вакуумной автоцистерны на шасси КАМАЗ для филиала АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети

# Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: вакуумная автоцистерна на шасси КАМАЗ – в количестве одной единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промзона, Панель № 1, Ремонтно производственная база (РПБ) филиала Ноябрьские электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара.

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Коммунальная вакуумная автоцистерна |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Автоцистерна |
| 2.4 | Снаряженная масса, кг- | Не более 9 890 |
| 2.5 | Полная масса, кг- | Не более 22 400 |
|  | Распределение нагрузки на дорогу от автомобиля полной массы |  |
| 2.6 | Нагрузка на передний мост, кг- | Не более 5 550 |
| 2.7 | Нагрузка на заднюю тележку, кг- | Не более 16 850 |
| 2.8 | Вакуумный насос | Вакуум компрессор КО-505 |
| 2.9 | Привод насоса- | ременный |
| 2.10 | Производительность, м3/ч | -310 |
|  | Двигатель |  |
| 2.11 | Экологический стандарт | Не ниже Евро-4 |
| 2.12 | Тип- | дизельный |
| 2.13 | Мощность, л.с.- | Не менее 300 |
| 2.14 | Вместимость топливного бака, л- | Не менее 350 |
| 2.15 | Коробка передач | Модель-ZF9S |
| 2.16 | Тип- | механическая, 10-ступенчатая |
| 2.17 | Шины | Пневматические |
| 2.18 | Размер обода | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| 2.19 | Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| 2.20 | Кабина | Бескапотного исполнения, расположенная над двигателем, с высокой крышей, 3-х местная, со спальным местом. Цвет - синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.21 | Напряжение | 24 В |
| 2.22 | Аккумуляторы В/А час | 2х12/190 |
|  | Характеристики автоцистерны |  |
| 2.23 | Длина, мм- | Не более 7 985 |
| 2.24 | Ширина, мм- | Не более 2 550 |
| 2.25 | Высота, мм- | Не более 3 740 |
| 2.26 | Вместимость цистерны, м3- | 10-11 |
| 2.27 | Количество секций, шт. | 1 |
| 2.28 | Материал цистерны- | сталь 09Г2С, S=5 мм |
| 2.29 | Поперечное сечение- | круг |
| 2.30 | Исполнение днища цистерны- | заднее открывающееся днище |
| 2.31 | Расположение ребер жесткости цистерны- | снаружи цистерны |
| 2.32 | Рукав напорно-всасывающий, | Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом армированный ДУ-100, 6 метров. 4 шт. |
| 2.33 | Быстроразъемные соединения (БРС), | мм-типа Камлок(camlock), Ду 102 |
| 2.34 | Люк-лаз; | В наличии |
| 2.35 | Сигнализатор верхнего уровня наполнения цистерны; | В наличии |
| 2.36 | Окно чашечного типа; | В наличии |
| 2.37 | Клапан ограничения вакуума; | В наличии |
| 2.38 | Клапан ограничения давления; | В наличии |
| 2.39 | Мановакуумметр; | В наличии |
| 2.40 | Cливные/заборные краны | основной – приемный карман в нижней части заднего донышка; дополнительный - для закачки фракций повышенной плотности; |
| 2.41 | Заборное устройство; | В наличии |
| 2.42 | Пеналы для укладки заборного шланга; | В наличии |
| 2.43 | Пластиковые противооткатные упоры; | В наличии |
| 2.44 | Лестница для подъема на площадку обслуживания цистерны; | В наличии |
| 2.45 | Площадка обслуживания люка цистерны из перфорированного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом; | В наличии |
| 2.46 | Фара-прожектор. | В наличии |
| 2.47 | Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | В наличии |
| 2.48 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
|  | Дополнительное оборудование |  |
| 2.49 | Теплоизоляция отсека АКБ | В наличии |
| 2.50 | Подогрев сидения водителя | В наличии |
| 2.51 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | В наличии |
| 2.52 | Автономный отопитель кабины | В наличии |
| 2.53 | Подогрев топливной магистрали | В наличии |
| 2.54 | Подогрев зеркал. | В наличии |
| 2.55 | Терминал системы спутникового мониторинга GPS/ГЛОНАСС - | ADM 700 подключенный к бортовой сети автомобиля |
| 2.56 | Установленный тахограф | Цифровой тахограф с СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» -Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.57 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |
| 2.58 2.59 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | -ЗИП (ступичный ключ, домкрат 15 т., баллонный ключ, монтажная лопатка) |
|  |  | - набор слесарного инструмента (типа «Сорокининструмент» каталожный номер № 1.178 или аналогичный); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 1 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата совковая, лом, топор, болторез, кирка, пила); |

2.60 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, а также весовых параметров согласно технического задания.

- Поставка автомобиля самосвала на шасси КАМАЗ для филиала
 АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

# Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: автомобиль самосвал на шасси КАМАЗ – в количестве 2 (двух) единиц.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промзона, Панель № 1, Ремонтно производственная база (РПБ) филиала Ноябрьские электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Автомобиль самосвал на полноприводном шасси |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Самосвал |
| 2.4 | Колесная формула | 6х6 |
|  | Весовые параметры и нагрузки |  |
| 2.5 | Грузоподъемность автомобиля, кг- | Не менее 14 000 |
| 2.6 | Полная масса, а/м, кг- | Не более 25 200 |
| 2.7 | нагрузка на заднюю тележку, кг- | Не более 19 000 |
| 2.8 | нагрузка на передний мост, кг.- | Не более 6 200 |
| 2.9 | Полная масса автопоезда, кг- | Не более 38 200 |
| 2.10 | Полная масса прицепа, кг- | Не более 13 000 |
| 2.11 | нагрузка на заднюю тележку, кг- | Не более 6 100 |
| 2.12 | Снаряженная масса, кг- | Не более 11 125 |
| 2.13 | нагрузка на передний мост, кг- | Не более 5 025 |
|  | Двигатель |  |
| 2.14 | Тип двигателя- | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| 2.16 | Максимальная полезная мощность, л.с. | Не менее 300 |
| 2.17 | Экологический стандарт | Не ниже Евро-4 |
|  | Кабина |  |
| 2.18 | Тип кабины- | Бескапотного исполнения, расположенная над двигателем, с высокой крышей, 3-х местная, без спального места. Цвет - синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
|  | Колеса и шины |  |
| 2.19 | Размер обода- | 7,5-20 или 8,25-22,5(7,5-22,5) |
| 2.20 | Размер шин- | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| 2.21 | Тип колес | дисковые |
| 2.22 | Тип шин- | пневматические, камерные или бескамерные |
| 2.23 | Ошиновка задней тележки | двухскатная |
|  | Коробка передач |  |
| 2.24 | Тип- | механическая, 10-ти ступенчатая |
| 2.25 | Управление | -механическое, дистанционное |
|  | Самосвальная платформа |  |
| 2.26 | Направление разгрузки | -назад |
| 2.27 | Объем платформы, куб. м- | 8.2 |
| 2.28 | Угол подъема платформы, град- | 52 |
|  | Система питания |  |
| 2.29 | Вместимость топливного бака, л- | 210+210 |
|  | Дополнительное |  |
| 2.30 | Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | В наличии |
|  | Дополнительное оборудование |  |
| 2.31 | Теплоизоляция отсека АКБ | В наличии |
| 2.23 | Подогрев сидения водителя | В наличии |
| 2.33 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | В наличии |
| 2.34 | Автономный отопитель кабины | В наличии |
| 2.35 | Подогрев топливной магистрали | В наличии |
| 2.36 | Подогрев зеркал. | В наличии |
| 2.37 | Укрывной тент для перевозки сыпучих материалов в соответствии с требованиями правил перевозки грузов. | В наличии |
| 2.38 | Терминал системы спутникового мониторинга GPS/ГЛОНАСС - | ADM 700 подключенный к бортовой сети автомобиля |
| 2.39 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.40 | Установленный тахограф | Цифровой тахограф с СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» -Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.41 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | - шанцевый инструмент (лопата совковая, лом, топор, болторез, кирка, пила) |
|  |  | - набор слесарного инструмента (типа «Сорокининструмент» каталожный номер № 1.178 или аналогичный); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - домкрат г/п 15 т; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; - автомобильная аптечка – 2 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
| 2.42 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.43 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, а также весовых параметров согласно технического задания.

- Поставка грузопассажирского автомобиля для нужд филиала                                     АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: специальный грузопассажирский автомобиль на шасси КАМАЗ – в количестве 3 (трех) единиц.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой производственная база филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: в течении 90 дней с момента заключения договора поставки.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, год выпуска должен соответствовать году поставки; Гарантийный срок должен быть не мене срока, установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектациям транспортных средств:

| 2.1 | Предмет закупки | Грузопассажирский полноприводный автомобиль |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Грузопассажирский |
| 2.4 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.5 | Снаряженная масса а\м кг. | Не более 11 200 |
| 2.6 | Полная масса а\м кг. | Не более 14 750 |
| 2.7 | Нагрузка на передний мост, кг. | Не более 4480 |
| 2.8 | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | Не более 10240 |
| 2.9 | Цвет автомобиля | В соответствии с корпоративным цветом АО «Тюменьэнерго» согласовывается с Заказчиком на момент заключения договора поставки. |
|  | Нанесение фирменных эмблем на автомобиль | Согласовывается с Заказчиком на момент заключения договора. |
|  | Двигатель: |  |
| 2.10 | Тип двигателя | Дизельный с турбо-наддувом с промежуточным охлаждением |
| 2.11 | Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| 2.12 | Рабочий объем, л. | Не более 11,76 |
| 2.13 | Мощность двигателя | Не менее 300 л.с. |
| 2.14 | Коробка передач | Механическая, девяти ступенчатая |
| 2.15 | Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая |
| 2.16 | Вместимость топливных баков, л. | Не менее 250 + 250 (два бака) или 1 бак на 500 л. |
|  | Тормозная система: | Пневматическая с ABS |
|  | Колеса: |  |
| 2.17 | Тип шин | Пневматические, с регулированием давления в шинах |
| 2.18 | Размер обода | 12.2-20.9(310-533) |
| 2.19 | Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533H) |
|  | Кабина: | Бескапотного исполнения, расположенная над двигателем, не менее 3-х мест, без спального места |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.20 | Напряжение | 24 В |
| 2.21 | Аккумуляторы В/А час | 2х12/190 |
| 2.22 | Противотуманные фары | Передние, галогеновые – 2 шт. |
| 2.23 | Фароискатель | Установленный на крыше кабины, подключенный к электросистеме автомобиля – 1 шт. |
| 2.24 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.25 | Аудиоподготовка | Количество динамиков (кабина, пассажирский салон) – по 2 шт., магнитола FM/MP3/USB |
|  | Характеристики пассажирского салона: |  |
|  | Кузов-фургон исполнение: |  |
| 2.26 | Форма фургона | Кунг со скошенными верхними углами |
| 2.27 | Исполнение | Сэндвич панель |
| 2.28 | Наружная обшивка | Плакированный металл |
| 2.29 | Окантовка кузова | Алюминиевый угловой профиль |
| 2.30 | Утеплитель | Экструдированный пенополистирол, толщина не менее 80 мм. |
| 2.31 | Надрамник | Металлический, без использования деревянных, фанерных вставок, с использованием компенсирующего устройства снижения нагрузок на кручение и деформацию между рамой и надрамником, высота надрамника не менее 220 мм. Промежуточная проставка между рамой и надрамником резинотканевая с обеих сторон. |
|  | Внутренняя отделка |  |
| 2.32 | Потолок | Пластик белого цвета |
| 2.33 | Стены пассажирский отсек и грузовой | Пластик белого цвета |
| 2.34 | Пол пассажирский отсек | фанера бакелитовая (S=12 мм), пенополистирол (S=50 мм), фанера (S=12 мм) резиново-пластиковое покрытие с подъемом на панели фургона 150 мм, |
| 2.35 | Пол грузовой отсек | фанера бакелитовая (S=12 мм); рифлёный алюминий, лист типа «Квинтет» |
| 2.36 | Число пассажирских мест (сидений) в фургоне, оборудованных трехточечными ремнями безопасности | 12 шт. |
| 2.37 | Вход в пассажирский отсек | Расположен на правой стороне в передней части фургона, заниженного исполнения с выкидной лестницей, 1 шт. |
| 2.38 | Передняя боковая дверь | Оборудована ручкой с замком, окантована тройным контуром уплотнителя, 1шт. |
| 2.39 | Задняя боковая дверь (запасной выход) | Расположена в задней части пассажирского отсека по правой стороне, оборудована съемной металлической лестницей (в транспортном положении фиксируется креплением в салоне), оборудована ручкой с замком, окантована тройным контуром уплотнителя, 1 шт. |
| 2.40 | Стол в пассажирском отсеке | Расположенный между первыми двумя рядами сидений по левой стороне фургона (расположенных к нему лицом с двух сторон) - 1шт. |
| 2.41 | Отопитель от системы охлаждения автомобиля | 3 шт. |
| 2.42 | Автономный отопитель салона типа (фен) с панелью управления. | Установлен в обшивку пассажирского отсека, с системой питания от основного топливного бака автомобиля, 1шт. |
| 2.43 | Люк аварийно-вентиляционный с встроенным вентилятором. | 1 шт. |
| 2.44 | Окна фургона с левой стороны (2 шт.), окна салона комплектуются солнцезащитными шторками | Окно с форточкой, открывающейся во внутрь, с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 1 шт. |
|  |  | Окно с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 1 шт. |
|  |  | Габаритные размеры окон: |
|  |  | Ширина 110 см, высота 83 см. |
|  |  | Габаритный размер форточки |
|  |  | Ширина 110 см, высота 28 см |
| 2.45 | Окна фургона с правой стороны (1 шт.), окна салона комплектуются солнцезащитными шторками | Окно с форточкой, открывающейся во внутрь, с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 1 шт. |
|  |  | Габаритные размеры окна: |
|  |  | Ширина 110 см, высота 83 см. |
|  |  | Габаритный размер форточки |
|  |  | Ширина 110 см, высота 28 см |
| 2.46 | Окна дверей | Окно с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом 2 шт. Габаритные размеры: Ширина 54см, высота 64 см |
| 2.47 | Молоток аварийный для разбивания стекла | 2 шт. |
| 2.48 | Кронштейн аптечки; | 1 шт. |
| 2.49 | Концевой выключатель открывания двери и подсветки входа | 2 шт. |
| 2.50 | Фонари освещения салона 24В, 21 Вт, | Не менее 6 шт. |
| 2.51 | Фонарь освещения проема дверей салона 24В, 21 Вт, | Не менее 2 шт. |
| 2.52 | Переговорное устройство кабина - пассажирский отсек с световым и звуковым индикатором вызова водителя закрепленное на стенке пассажирского отсека и подключенного в электросеть автомобиля, шт. | 1 шт. |
| 2.53 | Источник напряжения 220 В. | Инвертер 24/220 В. Мощностью - 1,5 кВт. |
|  | Характеристики грузового отсека |  |
| 2.54 | Грузовой отсек должен быть оснащен складным быстросъемным краном-манипулятором с возможностью изменения места крепления в грузовом отсеке (с левой или с правой стороны возле задних дверей) с эл.системой привода от сети автомобиля, со следующими характеристиками: |  |
| 2.55 | Марка КМУ | Указать |
| 2.56 | Габаритные размеры в сложенном положении, мм. | Не более 1060х510х310 |
| 2.57 | Вес установки, кг. | Не более 60 |
| 2.58 | Конструкция КМУ | Колонна и телескопическая стрела с двумя выдвигающимися секциями, механизм привода секций гидравлический с электронным управлением с пульта. |
| 2.59 | Насос | Электрический, расположен в масляном баке КМУ |
| 2.60 | Угол поворота (град) | Не менее 3300 |
| 2.61 | Максимальный горизонтальный вылет, м. | Не более 2,5 м |
| 2.62 | Минимальный горизонтальный вылет, м. | Не менее 0,9 м |
| 2.63 | Грузоподъемность на минимальном вылете | Не менее 500 кг. |
|  | Грузоподъемность на максимальном вылете | Не менее 200 кг. |
|  | Максимальная грузоподъемность КМУ | Не менее 500 и не более 900 кг. |
| 2.64 | Задние двери | Распашные на всю ширину кузова, угол открытия не менее 270 0, окантованные тройным контуром уплотнителя, шт.2 |
| 2.65 | Грузовые петли для крепления груза в грузовом отсеке | Не менее 4 шт. |
| 2.66 | Съемная металлическая лестница для доступа в задний отсек (в транспортном положении фиксируется креплением в кузове-фургоне; конструкция лестницы должна иметь широкие ступеньки с противоскользящей поверхностью). | 1 шт. |
|  | Оснащение автомобиля |  |
| 2.67 | Наружные ящики пластиковые, для хранения инструмента и инвентаря водителя, закрепленные справой и левой стороны под кузовом грузового отсека в задней части автомобиля | 2 шт. |
| 2.68 | Запасное колесо, расположенное за кабиной с механизмом спуска и подъема колеса | 1 шт. |
| 2.69 | Искрогаситель для выпускной системы | 1 шт. |
|  | Дополнительно оборудование |  |
| 2.70 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | 1 шт. |
| 2.71 | Автономный отопитель кабины типа фен | 1 шт. |
| 2.72 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя, шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.73 | Подогрев водительского сиденья | 1 шт. |
| 2.74 | Подогрев зеркал | На 2 зеркала заднего вида |
| 2.75 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | 3 шт. |
| 2.76 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.77 | Кондиционер пассажирского салона | 1 шт. |
| 2.78 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс, ЭРА/Глонасс | Марка, модель устройства согласовывается с Заказчиком на момент заключения договора поставки |
| 2.79 | Цифровой тахограф с СКЗИ марки «WDO» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.80 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.81 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | - шанцевый инструмент; |
|  |  | - буксировочные петли металлические спереди – 2 шт. |
|  |  | - фаркоп задний – 1 шт. |
|  |  | - набор слесарного инструмента; |
|  |  | - розетка семи полюсная подключенная к системе электроснабжения – 1 шт. |
|  |  | - электрогенератор Fubag TI 2600 бензиновый инверторный,-1 шт. (активная мощность 2,3 кВт, максимальная мощность 2,6 кВт, полная мощность 2,3 кВА, сила тока 10А, 1 розетка 12 В, 2 розетки 220 В, вес не более 26 кг, габариты (ШхВхГ)- 564x454x317 мм, время работы не менее 3 ч, объем бака 4,6 л) |
|  |  | -пневморазъемы для подключения тормозной системы – не менее 2 шт. |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | -трос буксировочный (металлический) диаметром не менее 20 мм., длиной не менее 6 метров. – 1 шт. |
|  |  | - набор инструмента 8086350 Арсенал 109 предметов общефункциональный. |
|  |  | - домкрат гидравлический г/п – 20т.; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.(кабина, салон); |
|  |  | - спасательный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 2 шт. (кабина, салон); |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |

# 2.82.	Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, а также весовых параметров согласно технического задания.

# 2.83. На предлагаемую технику участник должен предоставить следующие документы: сертификат ТС на надстройку, сертификат ТС на транспортное средство с КМУ, паспорт заверенный производителем, грузовысотная диаграмма, гидравлическая и электрическая схема.

- Поставка грузового бортового автомобиля для нужд филиала 
АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

# Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: грузовой бортовой автомобиль на шасси КАМАЗ 43118 в количестве 2 (двух) единиц.

  - Место поставки товара: ЯНАО, г. Новый Уренгой, производственная база филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Марка, модель ТС |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Наименование (тип ТС) | Грузовой (бортовой ) для перевозки опасных грузов |
| 2.3 | Базовое шасси |  |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.4 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.5 | Снаряженная масса а\м кг. | 12 450 кг. |
| 2.6 | Полная масса а\м кг. | 21 600 кг. |
| 2.7 | Масса перевозимого груза, кг. | Не менее 9000 |
| 2.8 | Нагрузка на передний мост, кг. | 5 800 кг. |
| 2.9 | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | 15 800 кг. |
| 2.10 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина, не более 10 000 мм. |
|  |  | Ширина - 2 500 мм. |
|  |  | Высота, не более 3 500 мм. |
| 2.11 | Габаритные размеры грузовой платформы: | Открытого типа с деревянными кассетами для перевозки баллонов (кислород – 6 шт.) – 2 шт., с деревянными кассетами для перевозки баллонов (пропан – 6 шт.) – 2 шт., обшитыми мягким материалом (технический войлок) и установленными в кузове автомобиля. |
|  |  | Длина грузовой платформы не менее 6 090 мм.; |
|  |  | Ширина - 2 500 мм.; |
|  |  | Высота борта, не менее 1000 мм.; |
|  |  | Задний и боковые борта металлические – откидные; |
|  |  | Цепные стяжки бортов не менее – 3 шт.; |
|  |  | Внутренняя обивка кузова металлическая с резиновым покрытием кузова в соответствии с требованиями ДОПОГ. |
|  |  | Борта кузова откидные – 5 шт. |
|  |  | Напольное покрытие кузова – масловлагостойкое односторонняя водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием. Возможно усиление рифленым алюминием ; |
|  | Двигатель: |  |
| 2.12 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха с устройством ограничения скорости УОС в соответствии с требованиями ДОПОГ, |
| 2.13 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.14 | Рабочий объем, л. | не менее 11,76 |
| 2.15 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.16 | Коробка передач | С ручным управлением – 9-ступенчатая ZF 9S131 ОТО. |
| 2.17 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.18 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350л., 210л.) топливные баки должны быть защищены согласно требований ДОПОГ. |
| 2.19 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.20 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.21 | Тип шин | Односкатная ошиновка. |
| 2.22 | Размер шин | 425/85 R21 |
|  | Электрооборудование: | Должно соответствовать требованиям ДОПОГ и Технического Регламента |
| 2.23 | Напряжение | 24 В |
| 2.24 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Характеристики оборудования (надстройки, спец оборудования, кму и т.д.): |  |
| 2.25 | Дистанционный выключатель массы | Должен быть оборудована защитным чехлом в соответствии с требованиями ДОПОГ и Технического Регламента. |
| 2.26 | Фароискатель | Установленный на крыше кабины, подключенный к электросистеме автомобиля – 1 шт. |
| 2.27 | Аудиоподготовка | Количество динамиков – 2 шт., магнитола FM/MP3/USB |
| 2.28 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.29 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.30 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.31 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки «VDO» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.32 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.33 | Наружные ящики пластиковые, для хранения инструмента и инвентаря водителя, закрепленные справой и левой стороны под кузовом грузового отсека в задней части автомобиля | 2 шт. |
| 2.34 | Искрогаситель выпускной системы | 1 шт. |
| 2.35 | Проблесковые маячки светодиодные | 2 шт. |
| 2.36 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | 1 шт. |
| 2.37 | Воздушный отопитель кабины | 1 шт. |
| 2.38 | Подогрев водительского сиденья | 1 шт. |
| 2.39 | Подогрев зеркал | На зеркала заднего вида. |
| 2.40 | Подогреватели зоны «парковки» щеток стеклоочистителя | 3 шт. |
| 2.41 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.42 | Кондиционер кабины | - 1 шт. |
| 2.43 | Набор ДОПОГ в комплекте | Предупреждающие знаки (опасность) металлические с опорой (2 шт.) Жидкость для промывания глаз (2шт.) Переносной фонарик автономный светодиодный (2шт.) Защитные перчатки (2 шт.) Средство защиты глаз – очки (2 шт.) Дренажная ловушка (2 шт.) Сборный контейнер – ящик пластиковый (2шт) Лопата (2шт) Кошма ( 4 – 6 м.кв.) |
| 2.44 | Задний колесо отбойник | Металлический с фиксацией в трех положениях |
| 2.45 | Автомобиль должен соответствовать всем требованиям ДОПОГ | Комплект ADR (полный) в соответствии с требованиями ДОПОГ. |
| 2.46 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 18 тн, балонник, монтажки -2 шт.) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (ключи рожковые, отвертки головки размерностью от 8 до 32). |
|  |  | - шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом, трос металлический длиной не менее 6м., диаметром не менее 20 мм.); |
|  |  | - переносная лампа – 24В.; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 1 шт. в кабине автомобиля, ОП 10 – 2 шт. установленные в пеналах на кузове автомобиля; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - буксировочные петли металлические – 2 шт. - фаркоп задний – 1 шт. |
|  |  | набор инструмента 8086350 Арсенал 109 предметов общефункциональный. |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
|  | Прочие |  |
| 2.47 | розетка семи полюсная подключенная к системе электроснабжения | 1 шт. |
| 2.48 | пневморазъемы для подключения тормозной системы – не менее | 2 шт. |
| 2.49 | Информационные таблички, знаки согласно требования ДОПОГ, Технического регламента при перевозке опасных веществ (кислород, пропан) | должны быть металлическими и установлены на автомобиль. |
| 2.50 | Корпоративный цвет (Кабина, бортов грузовой платформы) | Синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.51 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.52. Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка седельного тягача для нужд филиала АО «Тюменьэнерго»

# Северные электрические сети

# Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: седельный тягач КАМАЗ в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: ЯНАО, г. Новый Уренгой производственная база филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Седельный тягач полноприводный 6х6 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Седельный тягач |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.3 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.4 | Снаряженная масса а\м кг. | 11 285кг. |
| 2.5 | Полная масса а\м кг. | 33 360 кг. |
| 2.6 | Полная масса автопоезда, кг. | 75 360 кг. |
| 2.7 | Нагрузка на передний мост, кг. | 7 500 кг. |
| 2.8 | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | 25 860 кг. |
| 2.9 | Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг. | 22 000 кг. |
| 2.10 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина, не более 8 000 мм. |
|  |  | Ширина - 2 500 мм. |
|  |  | Высота, не более 3 500 мм. |
| 2.11 | Седельно-сцепное устройство: | "JOST", 3-мя степенями свободы, литое. |
|  |  | - диаметр сцепного шкворня, 90мм. (3,5"). |
|  |  | - соединительные спиральные провода ABS/EBS -1 комплект. |
|  |  | - соединительные спиральные провода ABS/EBS -1 комплект. |
|  | Двигатель: | - модель 740.632-400 с Common Rail. |
| 2.12 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
| 2.13 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.14 | Рабочий объем, л. | не менее 16,76 |
| 2.15 | Мощность двигателя | не менее 400 л.с. |
| 2.16 | Коробка передач | - механическая, шестнадцатиступенчатая ZF 16S1820. |
| 2.17 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.18 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (500л., 210л.). |
| 2.19 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.20 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.21 | Тип шин | - передние с односкатной ошиновкой, задние с двухскатной ошиновкой. |
| 2.22 | Размер шин | 12.00 R20 |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.23 | Напряжение | 24 В |
| 2.24 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
| 2.25 | Генератор В/Вт. | 28/2000. |
| 2.26 | Фароискатель. | - установленный на кабине автомобиля 2 шт. светодиодный управление из кабины |
| 2.27 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.28 | Обогрев АКБ: | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя, шт. 2 (по 1 на каждый аккумулятор). |
| 2.29 | Электрический подогрев: | - зеркал заднего вида - зоны "парковки" щеток стеклоочистителя 3шт. - топливной магистрали. - топливозаборники, топливопроводов, фильтров очистки топлива. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.30 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.31 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.32 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки «VDO» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком). |
| 2.33 | Наружные ящики: | - металлические, для хранения инструмента и инвентаря водителя, закрепленные с левой стороны за кабиной автомобиля – 2 шт., размер и тип наружного ящика согласовывается с заказчиком на момент заключения договора. |
| 2.34 | Кондиционер: | - установленный в кабине автомобиля – 1 шт. |
| 2.35 | Автономные подогреватели: | - предпусковой подогреватель двигателя с системой питания от основного топливного бака автомобиля -1 шт. - воздушный отопитель кабины типа фен с панелью управления с системой питания от основного топливного бака автомобиля -1 шт. |
| 2.36 | Камера заднего вида: | камера заднего вида с монитором в кабине водителя 2 шт. |
| 2.37 | Задние светодиодные фары: | светодиодные фары белого цвета установленные сзади кабины справа, слева по 1шт. |
| 2.38 | Рация: | установленная в кабине автомобиля - 1 шт. |
| 2.39 | Аудиоподготовка: | - ЖК дисплеем для подключения к камере заднего вида (согласовывается дополнительно с заказчиком), 2 динамика, воспроизведение с цифровых носителей цифровой тюнер FM/MW/LW. |
| 2.40 | Запасное колесо: | - расположенное за кабиной с механизмом спуска и подъема колеса. закрепленное справой стороны за кабиной автомобиля. |
| 2.41 | Обозначение автомобиля: | - желтые светодиодные проблесковые маячки закрепленный на крыше кабины на кронштейне 2шт. - светоотражающие таблички на металлической основе: знак "негабаритный груз" 500х500 мм - 2шт. (наклейки на передней панели кабины по 1шт справа, слева ), знак длинномерное транспортное средство на переднем бампере 2шт. |
| 2.42 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 20 тн, балонник, монтажки – 2 шт.) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (ключи рожковые, отвертки, головки размерностью от 8 до 32). |
|  |  | - шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом, трос буксировочный металлический длиной не менее 6 метров, диаметром не менее 20 мм.); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | Канистры металлические объемом 20 литров – 2 шт. |
|  |  | - набор инструмента 8086350 Арсенал 109 предметов общефункциональный - 1 шт |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - передние буксировочные петли металлические – 2шт. |
|  |  | - заднее буксировочное устройство для прицепов (фаркоп) – 1 шт |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
|  | Прочие |  |
| 2.44 | Кабина: | со спальным местом с высокой крышей, - количество сидений 3-х местная, с 3-х точечным ремнями безопасности (среднее сидение с 2-х точечным ремнем). Исполнение «Северный вариант» утепление кабины материалом "пенофол". Установка подогрева сиденья водителя (чехол 24В). Установка панорамных зеркал заднего вида с обогревом. |
| 2.55 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.46 | Корпоративный цвет (Кабина, борта грузовой платформы) | Синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.47 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.48. Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка автобуса малой вместимости для филиала АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: Автобус малой вместимости – в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промзона, Панель № 1, Ремонтно производственная база (РПБ) филиала Ноябрьские электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Наименование | Автобус |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Тип автобуса | Пригородный |
| 2.3 | Пассажировместимость | не менее 26 посадочных мест |
| 2.4 | Снаряженная масса автобуса | Не более 6000 кг |
| 2.5 | Максимальная полная масса автобуса | Не более 9500 кг. |
| 2.6 | Нагрузка на переднюю ось | Не более 3600 кг. |
| 2.7 | Нагрузка на задний мост | Не более 5900 кг. |
| 2.8 | Габаритные размеры |  |
| 2.9 | Длина | Не более 7580 мм. |
| 2.10 | Ширина | Не более 2370 мм. |
| 2.11 | Высота | Не более 2920 мм. |
| 2.12 | Колесная база, мм 3950 | Не более 3950 мм. |
|  | Двигатель: |  |
| 2.13 | Тип | дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха |
| 2.14 | Расположение и число цилиндров | 4, рядное. |
| 2.15 | Рабочий объем | Не более 4,5 л. |
| 2.16 | Номинальная мощность | Не более 185 л.с. |
| 2.17 | Экологический класс | Не ниже Евро 4 |
| 2.18 | Вместимость топливного бака | Не менее 125 л |
|  | Коробка передач: | механическая синхронизированная с ручным управление |
| 2.19 | Количество передач | 6-ступенчатая |
| 2.20 | Тип | Механическая |
| 2.21 | Ведущий мост: | Гипоидный, передаточное отношение 4,3 |
| 2.22 | Передняя ось: | балка двутаврового сечения |
| 2.23 | Колеса: | Дисковые, стальные, размерность 6,75х17,5 |
| 2.23 | Шины: | Тип размерность радиальные, бескамерные, 235/75R17,5 |
| 2.24 | Рулевое управление: | Гидроусилитель интегрального типа |
| 2.25 | Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-река сектор |
|  | Тормозная система: |  |
| 2.26 | Рабочая | Рабочая двухконтурная, пневматическая, с разделением контуров по осям, с АБС |
| 2.27 | Стояночная | Задние тормоза с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| 2.28 | Вспомогательная | Вспомогательная моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска |
| 2.29 | Запасная | Функцию запасной выполняют контуры рабочей тормозной системы |
| 2.30 | Тормозной механизм | Дисковые с автоматической регулировкой зазора с противобуксировочной системой (ABS) |
|  | Подвеска: |  |
| 2.31 | Передняя: | Зависимая, две малолистовые рессоры с двумя телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| 2.32 | Задняя: | Зависимая, пневматическая, на двух пневмоэлементах с двумя телескопическими амортизаторами |
| 2.33 | Салон: | Поручни безопасности, установленные с двух сторон по проходу автобуса. |
| 2.34 |  | Покрытие пола из трудноистераемых, резинопластиковых материалов закрепленный по всему периметру пола. |
| 2.35 |  | Сиденья пассажирские. В количестве 25+1 посадочных мест (мягкие), оборудованных трехточечными ремнями безопасности, с текстильными чехлами на каждое сиденье. Общая вместительность салона не менее 35 чел. |
| 2.36 |  | Видеорегистратор - 1 шт., с картой памяти на 32гБ. с функцией ночной записи. |
| 2.37 |  | Аудиоподготовка Количество динамиков (кабина, пассажирский салон) – 6 шт., магнитола FM/MP3/USB. |
| 2.38 |  |  |
| 2.39 |  | Дополнительная шумоизоляция моторного отсека. |
| 2.40 | Окна салона | Тонированные с защитой от ультрафиолетового излучения |
| 2.41 | Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | В наличии |
|  | Дополнительно оборудование |  |
| 2.42 | Предпусковой двигателя | Отопительная мощность не менее 9,1 кВт |
| 2.43 | Автономный отопитель салона | Типа Air Top Evo 5500 D или аналог |
| 2.44 | Кондиционер | В наличии |
| 2.45 | Подогрев водительского сиденья | В наличии |
| 2.46 | Подогрев зеркал | В наличии |
| 2.47 | Противоугонная система | В наличии |
| 2.48 | Автомогнитола с аудиподготовкой | Количество динамиков (кабина, пассажирский салон) – 6 шт., магнитола FM/MP3/USB. |
| 2.49 | Шумоизоляция моторного отсека | Дополнительная – заводского исполнения. |
| 2.50 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.51 | Окраска кабины и установки | Цвет – синий. |
| 2.52 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |
| 2.53 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 700 |
| 2.54 | Цифровой тахограф с СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.55 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | - шанцевый инструмент (лопата совковая, лом, топор, болторез, кирка, пила) |
|  |  | - набор слесарного инструмента (типа «Сорокининструмент» каталожный номер № 1.178 или аналогичный); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - домкрат г/п 15 т; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; - автомобильная аптечка – 2 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |

- Поставка автобуса малой вместимости для филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: Автобус малой вместимости – в количестве 2 (двух) единиц.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул.Солнечная, 5, база МПТБ.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Наименование | Автобус |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Тип автобуса | Пригородный |
| 2.3 | Пассажировместимость | не менее 26 посадочных мест |
| 2.4 | Снаряженная масса автобуса | Не более 6000 кг |
| 2.5 | Максимальная полная масса автобуса | Не более 9500 кг. |
| 2.6 | Нагрузка на переднюю ось | Не более 3600 кг. |
| 2.7 | Нагрузка на задний мост | Не более 5900 кг. |
| 2.8 | Габаритные размеры |  |
| 2.9 | Длина | Не более 7580 мм. |
| 2.10 | Ширина | Не более 2370 мм. |
| 2.11 | Высота | Не более 2920 мм. |
| 2.12 | Колесная база, мм 3950 | Не более 3950 мм. |
|  | Двигатель: |  |
| 2.13 | Тип | дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха |
| 2.14 | Расположение и число цилиндров | 4, рядное. |
| 2.15 | Рабочий объем | Не более 4,5 л. |
| 2.16 | Номинальная мощность | Не более 185 л.с. |
| 2.17 | Экологический класс | Не ниже Евро 4 |
| 2.18 | Вместимость топливного бака | Не менее 125 л |
|  | Коробка передач: | механическая синхронизированная с ручным управление |
| 2.19 | Количество передач | 6-ступенчатая |
| 2.20 | Тип | Механическая |
| 2.21 | Ведущий мост: | Гипоидный, передаточное отношение 4,3 |
| 2.22 | Передняя ось: | балка двутаврового сечения |
| 2.23 | Колеса: | Дисковые, стальные, размерность 6,75х17,5 |
| 2.23 | Шины: | Тип размерность радиальные, бескамерные, 235/75R17,5 |
| 2.24 | Рулевое управление: | Гидроусилитель интегрального типа |
| 2.25 | Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-река сектор |
|  | Тормозная система: |  |
| 2.26 | Рабочая | Рабочая двухконтурная, пневматическая, с разделением контуров по осям, с АБС |
| 2.27 | Стояночная | Задние тормоза с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| 2.28 | Вспомогательная | Вспомогательная моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска |
| 2.29 | Запасная | Функцию запасной выполняют контуры рабочей тормозной системы |
| 2.30 | Тормозной механизм | Дисковые с автоматической регулировкой зазора с противобуксировочной системой (ABS) |
|  | Подвеска: |  |
| 2.31 | Передняя: | Зависимая, две малолистовые рессоры с двумя телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| 2.32 | Задняя: | Зависимая, пневматическая, на двух пневмоэлементах с двумя телескопическими амортизаторами |
| 2.33 | Салон: | Поручни безопасности, установленные с двух сторон по проходу автобуса. |
| 2.34 |  | Покрытие пола из трудноистераемых, резинопластиковых материалов закрепленный по всему периметру пола. |
| 2.35 |  | Сиденья пассажирские. В количестве 25+1 посадочных мест (мягкие), оборудованных трехточечными ремнями безопасности, с текстильными чехлами на каждое сиденье. Общая вместительность салона не менее 35 чел. |
| 2.36 |  | Видеорегистратор - 1 шт., с картой памяти на 32гБ. с функцией ночной записи. |
| 2.37 |  | Аудиоподготовка Количество динамиков (кабина, пассажирский салон) – 6 шт., магнитола FM/MP3/USB. |
| 2.38 |  |  |
| 2.39 |  | Дополнительная шумоизоляция моторного отсека. |
| 2.40 | Окна салона | Тонированные с защитой от ультрафиолетового излучения |
| 2.41 | Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | В наличии |
|  | Дополнительно оборудование |  |
| 2.42 | Предпусковой двигателя | Отопительная мощность не менее 9,1 кВт |
| 2.43 | Автономный отопитель салона | Типа Air Top Evo 5500 D или аналог |
| 2.44 | Кондиционер | В наличии |
| 2.45 | Подогрев водительского сиденья | В наличии |
| 2.46 | Подогрев зеркал | В наличии |
| 2.47 | Противоугонная система | В наличии |
| 2.48 | Автомогнитола с аудиподготовкой | Количество динамиков (кабина, пассажирский салон) – 6 шт., магнитола FM/MP3/USB. |
| 2.49 | Шумоизоляция моторного отсека | Дополнительная – заводского исполнения. |
| 2.50 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.51 | Окраска кабины и установки | Цвет – синий. |
| 2.52 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |
| 2.53 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 700 |
| 2.54 | Цифровой тахограф с СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.55 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | - шанцевый инструмент (лопата совковая, лом, топор, болторез, кирка, пила) |
|  |  | - набор слесарного инструмента (типа «Сорокининструмент» каталожный номер № 1.178 или аналогичный); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - домкрат г/п 15 т; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; - автомобильная аптечка – 2 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |

- Поставка автобуса малой вместимости для филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

# Требования к поставке:

- Наименование и количество товара: Автобус малой вместимости – в количестве 3 (трех) единиц.

  - Место поставки товара: ЯНАО г. Новый Уренгой производственная база филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до «30» сентября 2018 г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Наименование | Автобус |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Тип автобуса | Пригородный |
| 2.3 | Пассажировместимость | не менее 26 посадочных мест |
| 2.4 | Снаряженная масса автобуса | Не более 6000 кг |
| 2.5 | Максимальная полная масса автобуса | Не более 9500 кг. |
| 2.6 | Нагрузка на переднюю ось | Не более 3600 кг. |
| 2.7 | Нагрузка на задний мост | Не более 5900 кг. |
| 2.8 | Габаритные размеры |  |
| 2.9 | Длина | Не более 7580 мм. |
| 2.10 | Ширина | Не более 2370 мм. |
| 2.11 | Высота | Не более 2920 мм. |
| 2.12 | Колесная база, мм 3950 | Не более 3950 мм. |
|  | Двигатель: |  |
| 2.13 | Тип | дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха |
| 2.14 | Расположение и число цилиндров | 4, рядное. |
| 2.15 | Рабочий объем | Не более 4,5 л. |
| 2.16 | Номинальная мощность | Не более 185 л.с. |
| 2.17 | Экологический класс | Не ниже Евро 4 |
| 2.18 | Вместимость топливного бака | Не менее 125 л |
|  | Коробка передач: | механическая синхронизированная с ручным управление |
| 2.19 | Количество передач | 6-ступенчатая |
| 2.20 | Тип | Механическая |
| 2.21 | Ведущий мост: | Гипоидный, передаточное отношение 4,3 |
| 2.22 | Передняя ось: | балка двутаврового сечения |
| 2.23 | Колеса: | Дисковые, стальные, размерность 6,75х17,5 |
| 2.23 | Шины: | Тип размерность радиальные, бескамерные, 235/75R17,5 |
| 2.24 | Рулевое управление: | Гидроусилитель интегрального типа |
| 2.25 | Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-река сектор |
|  | Тормозная система: |  |
| 2.26 | Рабочая | Рабочая двухконтурная, пневматическая, с разделением контуров по осям, с АБС |
| 2.27 | Стояночная | Задние тормоза с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| 2.28 | Вспомогательная | Вспомогательная моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска |
| 2.29 | Запасная | Функцию запасной выполняют контуры рабочей тормозной системы |
| 2.30 | Тормозной механизм | Дисковые с автоматической регулировкой зазора с противобуксировочной системой (ABS) |
|  | Подвеска: |  |
| 2.31 | Передняя: | Зависимая, две малолистовые рессоры с двумя телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| 2.32 | Задняя: | Зависимая, пневматическая, на двух пневмоэлементах с двумя телескопическими амортизаторами |
| 2.33 | Салон: | Поручни безопасности, установленные с двух сторон по проходу автобуса. |
| 2.34 |  | Покрытие пола из трудноистераемых, резинопластиковых материалов закрепленный по всему периметру пола. |
| 2.35 |  | Сиденья пассажирские. В количестве 25+1 посадочных мест (мягкие), оборудованных трехточечными ремнями безопасности, с текстильными чехлами на каждое сиденье. Общая вместительность салона не менее 35 чел. |
| 2.36 |  | Видеорегистратор - 1 шт., с картой памяти на 32гБ. с функцией ночной записи. |
| 2.37 |  | Аудиоподготовка Количество динамиков (кабина, пассажирский салон) – 6 шт., магнитола FM/MP3/USB. |
| 2.38 |  |  |
| 2.39 |  | Дополнительная шумоизоляция моторного отсека. |
| 2.40 | Окна салона | Тонированные с защитой от ультрафиолетового излучения |
| 2.41 | Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | В наличии |
|  | Дополнительно оборудование |  |
| 2.42 | Предпусковой двигателя | Отопительная мощность не менее 9,1 кВт |
| 2.43 | Автономный отопитель салона | Типа Air Top Evo 5500 D или аналог |
| 2.44 | Кондиционер | В наличии |
| 2.45 | Подогрев водительского сиденья | В наличии |
| 2.46 | Подогрев зеркал | В наличии |
| 2.47 | Противоугонная система | В наличии |
| 2.48 | Автомогнитола с аудиподготовкой | Количество динамиков (кабина, пассажирский салон) – 6 шт., магнитола FM/MP3/USB. |
| 2.49 | Шумоизоляция моторного отсека | Дополнительная – заводского исполнения. |
| 2.50 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.51 | Окраска кабины и установки | Цвет – синий. |
| 2.52 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |
| 2.53 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 700 |
| 2.54 | Цифровой тахограф с СКЗИ марки «Меркурий ТА-001» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.55 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | - шанцевый инструмент (лопата совковая, лом, топор, болторез, кирка, пила) |
|  |  | - набор слесарного инструмента (типа «Сорокининструмент» каталожный номер № 1.178 или аналогичный); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - домкрат г/п 15 т; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; - автомобильная аптечка – 2 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |

# Начальник Управления делами							Д.Ю. Сафонов

Начальник Транспортной службы							Д.А. Кашин