|  | Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаЭнергоКомплекс» |
| --- | --- |
|  | 160022, РФ, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18 Телефон (8172) 71-53-13 Факс (8172) 71-53-74 e-mail: info@ec35.ru |
| Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №2276 от 26 сентября 2014 г. |  |

| Заказчик | – | филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс |
| --- | --- | --- |

Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание филиала Энергокомплекс площадью 90,2 га ВЛ-110 кВ Красноленинская – Чистая 1,2 (пролеты опор №№ 8-9, 11- 25, 27-28, 47-50, 86-88, 93-95, 98-102)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

170605-01-Т1-ПЗ

Том 1

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2017

|  | Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаЭнергоКомплекс» |
| --- | --- |
|  | 160022, РФ, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18 Телефон (8172) 71-53-13 Факс (8172) 71-53-74 e-mail: info@ec35.ru |
| Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №2276 от 26 сентября 2014 г. |  |

| Заказчик | – | филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс |
| --- | --- | --- |

Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание филиала Энергокомплекс площадью 90,2 га ВЛ-110 кВ Красноленинская – Чистая 1,2 (пролеты опор №№ 8-9, 11- 25, 27-28, 47-50, 86-88, 93-95, 98-102)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

170605-01-Т1-ПЗ

Том 1

| Руководитель проектного бюро | С.А. Муравьев |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Д.С. Васев |

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2017

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 170605-01-Т1-ПЗ.С | Содержание тома |  |
|  | Текстовая часть |  |
| 170605-01-Т1-ПЗ.ТЧ | Пояснительная записка |  |
|  | Приложения |  |
| А | Задание на проектирование | 17 л. |
| Б | Свидетельство о государственной регистрации права | 1 л. |
| В | Паспорт «ВЛ-110 кВ Красноленинская – Чистая 1,2» | 18 л. |
| Г | Листок осмотра «ВЛ-110 кВ Красноленинская – Чистая 1,2» | 10 л. |
| Д | Отчет по обследованию просеки «ВЛ-110 кВ Красноленинская – Чистая 1,2» | 9 л. |
| Е | Схема проезда техники | 1 л. |
|  | Общее количество листов, включенных в том: | 56 л. |

Содержание

1 Введение	2

2 Физико-географическая характеристика района работ	3

3 Комплекс работ по определению ширины просеки ВЛ и объемов вырубаемой древесины	5

4 Разработка сметной документации	6

5 Техника безопасности, охрана окружающей среды, пожарная безопасность	7

6 Порядок передачи древесины территориальному органу Федерального агентства лесного хозяйства	8

Лист регистрации изменений	11

Введение

Настоящий проект содержит сведения о выполненных работах по подготовке проектной документации по объекту: «Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издания филиала Энергокомплекс площадью 90.2 га» «ВЛ-110 кВ Красноленинская – Чистая 1,2 (пролеты опор №№ 8-9, 11- 25, 27-28, 47-50, 86-88, 93-95, 98-102)» на основании:

- Технического задания (приложение А);

- Постановления Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 года;

- Требований «Правил устройства электроустановок» (7-е издание).

ВЛ 110 кВ «Красноленинская - Рогожниковская 1, 2» построена и введена в эксплуатацию в 1988 и 2005 году (приложение В).

Свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 721104 от 30.12.2013 года. Кадастровый (или условный) номер объекта: 86:07:0000000:849. Адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  Октябрьский район, Территориальный отдел – Октябрьского лесничества (приложение Б).

Диспетчерское наименование: «ВЛ 110 кВ Красноленинская - Рогожниковская 1, 2 (пролеты опор №№ 8-9, 11- 25, 27-28, 47-50, 86-88, 93-95, 98-102)»

Физико-географическая характеристика района работ

В административном отношении участок проектных работ расположен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Октябрьском районе. Климат данного региона резко континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень, весна. Наблюдаются поздние весенние ранние осенние заморозки, резкие кол Среднегодовая температура воздуха - минус 2,9 °С, средняя температура воздуха наиболее холодного месяца января - минус 22,8 °С, а самого жаркого -  июля +16,9 °С. Абсолютный минимум температуры составляет  - минус 49 °С, абсолютный максимум  +35 °С.

Продолжительность безморозного периода 82 дня, устойчивых морозов 160 дней. Средняя многолетняя дата первого заморозка  31 августа, а  последнего  9 июня.

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 442 мм, в холодное время с ноября по март 177 мм, годовая сумма осадков 619 мм. Соответственно держится высокая влажность воздуха, средняя относительная влажность меняется от 66 % до 84 %.

Снежный покров образуется 23.Х, дата схода 11.V. Сохраняется снежный покров 195 дней.

В течение года преобладают ветры северного направления. В январе восточного, а в июле северного направления. Максимальная средняя  скорость ветра за январь месяц составляет - 5,2 м/сек,  а минимальная средняя скорость ветра за июль -  3,4 м/сек.  Наивысшая расчетная скорость ветра у земли на высоте 10 м обеспеченностью 1 % составляет 30 м/с, 5 % - 22 м/с.

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 % составляет – минус 44 °С, а  0,92 % – минус 410 °C. С июня  по сентябрь не наблюдаются гололедные явления. В среднем  за год наблюдается 2 дня с гололедом,  28 дней с изморозью и 18 дней с грозой.ебания температуры в течение года и даже суток.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра расположен в пределах Западно-Сибирской низменности и восточных склонов Северного и Приполярного Урала.

Крупные морфоструктуры высшего порядка подразделяют ландшафты на уровне классов - горные или равнинные. Определяют тип природной среды, обуславливая вертикальную или горизонтальную дифференциацию. Территория Среднего Приобья относится к равнинному классу ландшафтов.

В условиях избыточного увлажнения Среднего Приобья крупные орографические единицы оказывают значительное влияние на распределение растительных сообществ и выделение растительных подзон. По возвышенным поверхностям происходит продвижение на север более южных растительных сообществ - границы подзон смещаются к северу (Сибирские Увалы, Верхне-Тазовская возвышенность); в низинах, куда стекает холодный воздух, границы смещаются к югу.

На уровне подклассов ландшафтов обособлены равнины низкого и высокого уровней, возвышенности.

Низкие равнины (Сургутское полесье, Казымская и Надымская низменности), как правило, отличаются молодым рельефом аккумулятивного происхождения. Их поверхность слабо расчленена, сложена рыхлыми наносами, слабо дренируется, уровень грунтовых вод (УГВ) лежит близко к поверхности. Высоты не превышают 50-80 м.

Возвышенные равнины (Ваховское полесье, Обь-Иртышское междуречье), с высотами до 100 м, - аккумулятивные или аккумулятивно-денудационные. Отличаются неравномерным расчленением и дренажем, колебанием уровня грунтовых вод. Возвышенности (Белогорскийматерик, Аганский увал, Верхне-Тазовская возвышенность, Сибирские Увалы) характеризуются более древним рельефом, преобладанием денудационных и эрозионных процессов, более значительным расчленением, глубоким уровнем залегания грунтовых вод, интенсивным естественным дренажем. Высоты превышают 100 м.

Генетические типы рельефа (морской, озерно-аллювиальный, ледниковый и др.) дифференцируют ландшафты Среднего Приобья по родам. На территории округа распространены ландшафты трех типов: морские на северо-западе, ледниковые на западе и востоке, озерно-аллювиальные в центральной и южных частях. Вариации литологического состава отложений дают основания для выделения подродов ландшафтов.

Следующий аспект влияния рельефа на ландшафты отражает изменение мезоположений в пределах различных элементов однотипных форм рельефа. Он проявляется на примере склоновой микрозональности ландшафтов, дифференцируя на локальном уровне подвиды (морфологические варианты) ландшафта.

На возвышенных дренированных поверхностях значительную роль играют глубина расчленения рельефа, экспозиция и крутизна склонов. Чем больше глубина расчленения, тем больше набор растительных сообществ, сменяющих друг друга вниз по склону. На территориях с минимальным значением расчленения (Сургутское, Кондинское и Ваховское полесья) набор растительных формаций ограничивается 2-4, экологический ряд очень короткий. В пределах возвышенностей (Аганский увал, Верхне-Тазовская возвышенность, Белогорский материк), где расчленение достигает максимальных (для равнинных территорий) показателей, экологический ряд насчитывает 6-8 ступеней (Горожанина, Константинов).

Комплекс работ по определению ширины просеки ВЛ и объемов вырубаемой древесины

Описание комплекса работ по определению ширины просеки ВЛ и объемов вырубаемой древесины приведены  в разделе 3 «Технологические и  конструктивные  решения  линейного объекта».

Разработка сметной документации

Разработку сметной документации производилась согласно приложению №1 к техническому заданию «Исходные данные для составления сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго» в 20017 году».

Сметные расчёты представлены в разделе 9 «Смета на строительство».

Техника безопасности, охрана окружающей среды, пожарная безопасность

Применение требований нормативных документов по охране труда, окружающей природной среды и об условиях соблюдения пожарной безопасности рассмотрено в разделе 5 «Проект организации строительства».

Порядок передачи древесины территориальному органу Федерального агентства лесного хозяйства

Расширение просек ВЛ, осуществляется в соответствии с Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 г, в соответствии с приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации», приказом Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки», постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 г. № 607 «О правилах санитарной безопасности в лесах», постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 «Правила пожарной безопасности в лесах», в рамках действующего лесохозяйственного регламента Самаровского лесничества.

Срубленные деревья в случаях оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю.

Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м. Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 га должны быть, кроме того, разделены противопожарными минерализованными полосами указанной ширины на участках, не превышающие 25 га.

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах на расстоянии:

- от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 га – 20 м, а при площади места складирования 8 га и более – 30 м.;

- от прилегающего хвойного и смешенного лесов при площади места складирования до 8 га – 40 м, а при площади места складирования 8 га и более – 60 м.

При разработке лесосек и разрубке трасс под линейные объекты запрещается сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса).

В весенне-летний период не допускается хранение (оставление) в лесах заготовленной древесины более 30 дней без удаления коры (без окорки) или обработки пестицидами.

Конкретные сроки (даты) запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной или не обработанной пестицидами заготовленной древесины для автономного округа установлены следующим образом: в северной тайге с 01 июня по 01 августа.

Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета должна быть обработана инсектицидами или окорена (кора должна быть уничтожена). При заселении заготовленной древесины стволовыми вредителями, в отношении которых применение мер защиты малоэффективно или невозможно, необходима срочная вывозка этой древесины из леса или ее переработка.

Все лесопользователи при оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-летний период на срок более 30 дней обязаны принять меры по предохранению ее от заселения стволовыми вредителями. В этих целях древесина в виде круглых лесоматериалов (сортиментов), долготья или хлыстов должна быть окорена или обработана инсектицидами и уложена в штабеля. Выбор конкретных способов защиты древесины от повреждения вредными организмами определяется лесопользователями.

Для защиты неокоренной древесины в штабелях используют опрыскивание препаратами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимиками» и согласно требованиям, СанПиН 1.2.2584-10, утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2015 г. №17.

Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, окоряется с последующим сжиганием коры при обязательном соблюдении требований Правил пожарной безопасности в лесах или обрабатывается или инсектицидами до вылета насекомых из под коры. Перевозка заселенных стволовыми вредителями лесоматериалов допускается только после их окорки либо обработки инсектицидами.

В очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Передача заготовленной древесины происходит согласно Постановлению Правительства РФ от 23.07.2009 № 604 (ред. от 22.10.2014) "О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации" (вместе с "Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации"):

1. Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 года              № 233, не позднее 15 дней до завершения рубки, от имени АО «Тюменьэнерго» подаётся информация в территориальный орган Федерального агентства лесного хозяйства:

- Наименование юридического лица;

- Объем и породный состав вырубаемой древесины;

- Сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с материалами лесоустройства (выдел, квартал) (для объектов электросетевого хозяйства также указывается диспетчерское наименование объекта и проектный номинальный класс напряжения);

- Срок завершения рубки лесных насаждений.

2. Территориальный орган Федерального агентства лесного хозяйства в области лесных отношений в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации направляет в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом сведения о лицах, использующих леса и лесном участке.

3. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом осуществляет публикацию сообщения в течение 5 рабочих дней со дня получения сведений от Территориального органа Федерального агентства лесного хозяйства в области лесных отношений. Далее происходит реализация древесины Покупателю.

4. Покупатель древесины обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли-продажи древесины. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки устанавливается договором купли-продажи древесины.

- Лист регистрации изменений

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра- ниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | анну-лирован- ных |  |  |  |  |