# Конкурс (тендер) № 48039 (вскрытие конвертов 24.02.2016 в 07:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 08.02.2016 12:59. Выгружено 10.02.2016 05:30 В соответствии с Техническим заданием работы необходимо проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011. На основании указанного документа (п.5.1.6) при комплексном обследовании технического состояния зданий (сооружений) объектами обследования являются грунты основания, конструкции и их элементы, технические устройства, оборудование и сети, что не предусмотрено техническим заданием. Прошу разъяснить, необходимо ли проводить обследование в отношении технических устройств, оборудования и сетей, а также грунтов. Кроме того просим уточнить, возможно ли приступись к выполнению работ раньше установленных в конкурсной документации сроки.. Прочитать ответ:; 10.02.2016 05:29. ОТВЕТ: 1. Обследование технических устройств, инженерных сетей, оборудования, находящихся в зданиях или сооружениях, в составе работ по комплексному обследованию зданий и сооружений проводить не требуется. 2. В отношении грунтовых оснований и фундаментов в полном объеме проводятся работы, указанные в п. 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12 ГОСТ 31937-2011 (смотреть виды работ, касающиеся грунтовых оснований и фундаментов), т.е. подготовительные работы и предварительное визуальное обследование. Из раздела 5.2 «Обследование технического состояния оснований и фундаментов» ГОСТ 31937-2011 выполнению не подлежат следующие виды работ: Пункт 5.2.2. - проходка шурфов, преимущественно вблизи фундаментов; - бурение скважин с отбором образцов грунта, проб подземных вод и определением их уровня; - зондирование грунтов; - испытания грунтов статическими нагрузками; - исследования грунтов геофизическими методами; - лабораторные исследования грунтов оснований и подземных вод; Пункт 5.2.3 - отбор проб грунтовых вод для оценки их состава и агрессивности; Виды работ в отношении обследования фундаментов, указанные в п. 5.2.3. ГОСТ 31937-2011, такие как: - определение типа фундаментов, их формы в плане, размера, глубины заложения, выявление выполненных ранее усилений фундаментов и закреплений оснований; - установление повреждений фундаментов и определение прочности материалов их конструкций; - установление наличия и состояния гидроизоляции, выполняются только в случае, если фундаменты являются поверхностными, либо частично заглубленными, либо для выполнения вышеперечисленных работ не требуется проведение дополнительных мероприятий по отрыву шурфов. Отбор проб для лабораторных испытаний материалов фундаментов производить только в случае обнаружения разрушения материала фундамента. 3. Возможно приступись к выполнению работ раньше сроков, установленных в конкурсной документации, но эти сроки необходимо указать в техническом предложении в составе Вашей конкурсной документации..