| Кроки пунктов. |  |  |  |  |  |  | - 1 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местоположение: Тобольский р-он, |  |  |  | Пункт: т. 101 |  |  |  |  |
| а/дорога д. Овсянникова – н. п. Гари, |  |  |  | Точность: GPS |  |  |  |  |
| в 0, 87 м. от бетонной кромки |  |  |  | Отметка: 47, 818 |  |  |  |  |
| проезжей части а/дороги. |  |  |  | Тип центра: Мет. штырь, Ø = 12. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Заложен: 27 мая 2014 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обследован: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Исполнитель: Низовских С. А. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рук. группы: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Договор: 16 / 194 |  |  |  |  |
| Состояние знака: |  |  |  | Предприятие: |  |  |  |  |
| Х = 463 050, 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У = 2 527 551, 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н. п. Гари 0, 01 – 0, 03 м. 0, 87 м. т. 101 на Вр. Рп. 100 д. Овсянникова - Б - Точка центрирования – середина мет. штыря. Полка нивелирования – верх мет. штыря. Мет. штырь, L= 0, 30 м, Ø = 12. |  |  |  |  | - грунт - |  |  |  |  |  |
|  | Местоположение: Тобольский р-он, |  |  |  |  | Пункт: т. 104 |  |  |  |  |
|  | д. Овсянникова, ул. Береговая, в 2, 32м. |  |  |  |  | Точность: Тахеомет. нивелирование. |  |  |  |  |
|  | от угла ограждения жилого дома № 43, |  |  |  |  | Отметка: 48, 107 |  |  |  |  |
|  | в 9, 38м. от угла ж/б опоры ЛЭП-0,4 кв. |  |  |  |  | Тип центра: Мет. штырь, Ø = 12. |  |  |  |  |
|  | № 15/09. |  |  |  |  | Заложен: 27 мая 2014 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обследован: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнитель: Низовских С. А. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рук. группы: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Договор: |  |  |  |  |
|  | Состояние знака: |  |  |  |  | Предприятие: |  |  |  |  |
|  | Х = 463 168, 651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У = 2 527 860, 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т. 104 ж № 43 № 15 / 09 2, 32 м. 9, 38 м. ул. Береговая на т. 103 на т. 105 Точка центрирования – середина мет. штыря Полка нивелирования – верх мет. штыря. Мет. штырь, L= 0, 30 м, Ø = 12. - грунт - 0, 01 – 0, 03 м. Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местоположение: Тобольский р-он, |  |  |  |  | Пункт: т. 105 |  |  |  |  |
|  | д. Овсянникова, ул. Береговая, в 14, 76м. |  |  |  |  | Точность: Тахеомет. нивелирование. |  |  |  |  |
|  | от дер. угла жилого дома №42, в 13, 51м. |  |  |  |  | Отметка: 46, 715 |  |  |  |  |
|  | от угла ж/б опоры ЛЭП-0,4 кв. |  |  |  |  | Тип центра: Мет. штырь, Ø = 12. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заложен: 27 мая 2014 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обследован: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнитель: Низовских С. А. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рук. группы: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Договор: |  |  |  |  |
|  | Состояние знака: |  |  |  |  | Предприятие: |  |  |  |  |
|  | Х = 463 192, 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У = 2 527 918, 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т. 105 ж № 42 14, 76 м. 13, 51 м. ул. Береговая на т. 104 на Вр.Рп. 106 Точка центрирования – середина мет. штыря Полка нивелирования – верх мет. штыря. Мет. штырь, L= 0, 30 м, Ø = 12. - грунт - 0, 01 – 0, 03 м. Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местоположение: Тобольский район, |  |  |  |  | Пункт: т. 1 |  |  |  |  |
|  | д. Овсянникова, ул. Советская, в 20, 64м. |  |  |  |  | Точность: GPS |  |  |  |  |
|  | от угла метал. ограждения жилого дома |  |  |  |  | Отметка: 50, 544 |  |  |  |  |
|  | № 18, в 12, 57м. от стыка метал. и дерев. |  |  |  |  | Тип центра: п/м штырь, Ø = 40. |  |  |  |  |
|  | ограждения, в 5, 44м. от пп. 0513. |  |  |  |  | Заложен: 27 мая 2014 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обследован: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнитель: Низовских С. А. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рук. группы: Богачёв В. С. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Договор: |  |  |  |  |
|  | Состояние знака: |  |  |  |  | Предприятие: ЗАО ПКИ |  |  |  |  |
|  | Х = 463 857, 884 |  |  |  |  | «Промстройпроект» |  |  |  |  |
|  | У = 2 529 397, 244 |  |  |  |  | г. Тобольск. |  |  |  |  |
| пп. 0513 5, 44 м. 12, 57 м. 15, 90 м. 20, 64 м. т. 1 ж № 18 № 21 на т. 2 ул. Советская Точка центрирования – середина п/м штыря. Полка нивелирования – верх п/м штыря. п/м штырь, L= 0, 20 м, Ø = 40. - грунт - 0, 01 м. озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местоположение: Тобольский район, |  |  |  |  | Пункт: т. 2 |  |  |  |  |
|  | д. Овсянникова, ул. Советская, пересеч. |  |  |  |  | Точность: GPS |  |  |  |  |
|  | газопровода, в 11, 19 от угла ограждения |  |  |  |  | Отметка: 49, 343 |  |  |  |  |
|  | г/провода, в 15, 35м. от угла ограждения |  |  |  |  | Тип центра: п/м штырь, Ø = 40. |  |  |  |  |
|  | г/провода, в 15, 14м. от угла деревянного |  |  |  |  | Заложен: 27 мая 2014 г. |  |  |  |  |
|  | ограждения жилого дома №13. |  |  |  |  | Обследован: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнитель: Низовских С. А. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рук. группы: Богачёв В. С. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Договор: |  |  |  |  |
|  | Состояние знака: |  |  |  |  | Предприятие: ЗАО ПКИ |  |  |  |  |
|  | Х = 463 797, 414 |  |  |  |  | «Промстройпроект» |  |  |  |  |
|  | У = 2 529 218, 296 |  |  |  |  | г. Тобольск. |  |  |  |  |
| на т. 4 ул. Советская 15, 35 м. Газ № 14 т. 2 ж № 12 ж № 13 огород огород 11, 19 м. 15, 14 м. Точка центрирования – середина п/м штыря. Полка нивелирования – верх п/м штыря. п/м штырь, L= 0, 20 м, Ø = 40. - грунт - 0, 01 м. на т. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местоположение: Тобольский р-он, |  |  |  |  | Пункт: т. 8 |  |  |  |  |
|  | д. Овсянникова, ул. Подгорная, в 16, 58м. |  |  |  |  | Точность: Технич. нивелирование. |  |  |  |  |
|  | от угла ж/б пасынка деревянной опоры |  |  |  |  | Отметка: 45, 092 |  |  |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кв., в 15, 04м. от деревянного |  |  |  |  | Тип центра: п/м штырь, Ø = 40. |  |  |  |  |
|  | угла калитки жилого дома. |  |  |  |  | Заложен: 27 мая 2014 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обследован: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнитель: Низовских С. А. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рук. группы: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Договор: |  |  |  |  |
|  | Состояние знака: |  |  |  |  | Предприятие: |  |  |  |  |
|  | Х = 463 556, 561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У = 2 528 982, 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15, 04 м. т. 8 16, 58 м. Точка центрирования – середина п/м штыря. Полка нивелирования – верх п/м штыря. п/м штырь, L= 0, 20 м, Ø = 40. - грунт - 0, 01м. ул. Подгорная на т. 010 ж на т. 9 ул. Береговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местоположение: Тобольский р-он, |  |  |  |  | Пункт: т. 9 |  |  |  |  |
|  | д. Овсянникова, пересеч. ул. Береговая и |  |  |  |  | Точность: GPS |  |  |  |  |
|  | ул. Подгорная, в 6, 90м. от угла ж/б |  |  |  |  | Отметка: 48, 865 |  |  |  |  |
|  | пасынка деревянной опоры ЛЭП-0,4 кв., |  |  |  |  | Тип центра: Мет.штырь, Ø = 12. |  |  |  |  |
|  | в 9, 16м. от мет. трубы. |  |  |  |  | Заложен: 27 мая 2014 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обследован: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнитель: Низовских С. А. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рук. группы: Богачёв В. С. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Договор: |  |  |  |  |
|  | Состояние знака: |  |  |  |  | Предприятие: ЗАО ПКИ |  |  |  |  |
|  | Х = 463 528, 741 |  |  |  |  | «Промстройпроект» |  |  |  |  |
|  | У = 2 528 915, 634 |  |  |  |  | г. Тобольск. |  |  |  |  |
| Вр.Рп. 28 6, 90 м. ул. Береговая на т. 29 ул. Подгорная т. 9 на т. 11 на т. 010 на т. 8 Точка центрирования – середина мет. штыря Полка нивелирования – верх мет. штыря. Мет. штырь, L= 0, 30 м, Ø = 12. - грунт - 0, 01 – 0, 03 м. Озеро 9, 16 м. ж Мет. труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местоположение: Тобольский р–он, |  |  |  |  | Пункт: т. 11 |  |  |  |  |
|  | д. Овсянникова, ул. Береговая, в 3, 87м. |  |  |  |  | Точность: GPS |  |  |  |  |
|  | от деревянного угла храма, в 6, 72м. от |  |  |  |  | Отметка: 50, 685 |  |  |  |  |
|  | деревянного угла часовни. |  |  |  |  | Тип центра: Мет. штырь, Ø = 12. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заложен: 27 мая 2014 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обследован: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнитель: Низовских С. А. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рук. группы: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Договор: |  |  |  |  |
|  | Состояние знака: |  |  |  |  | Предприятие: |  |  |  |  |
|  | Х = 463 478, 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У = 2 528 820, 651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6, 72 м. 3, 87 м. н на т. 27 т. 11 Храм ул. Береговая на т. 24 на т. 9 Точка центрирования – середина мет. штыря Полка нивелирования – верх мет. штыря. Мет. штырь, L= 0, 30 м, Ø = 12. - грунт - 0, 01 – 0, 03 м. пер. Ветеранов н часовня Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Копировал: Формат: А - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |