[image: image4.png]7“ POCCETH

TIOMEHb





	Правила обращения с отходами на объектах АО «Россети Тюмень»
	ПР-ИА-3.12.2-24-01-2009



	Акционерное общество «Россети Тюмень»

	ДОКУМЕНТ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
	ПР-ИА-3.12.2-24-01-2009

	
Правила обращения с отходами на объектах

 АО «Россети Тюмень»
В редакции приказа АО «Россети Тюмень»
от _22.01.2024_ № 45
Издание официальное



	г. Сургут





Сведения о документе

	Полное наименование документа
	Правила обращения с отходами на объектах АО «Россети Тюмень»

	Краткое наименование документа
	Правила обращения с отходами 

	Впервые введён в действие
	Приказом АО «Россети Тюмень» от 12.05.2009 № 2021

	Бизнес-процесс
	Управление производственной безопасностью, охраной труда, экологией. Производственный контроль.

	Разработчик
	Управление производственной безопасности и производственного контроля АО «Россети Тюмень»

	Периодическая проверка осуществляется:
	- Отделом экологической безопасности управления производственной безопасности и производственного контроля;

- Группой внутренних аудиторов в соответствии с графиком проверок.

	Размещение и хранение
	В электронном виде – База данных СЭД, Библиотека документов ИСМ на корпоративном портале Общества

	Способ ознакомления
	Резолюция в СЭД, размещение на корпоративном портале


Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и (или) распространён без разрешения АО «Россети Тюмень».
Оглавление

41.
Назначение и область применения


42.
Нормативные ссылки


53.
Термины и определения, сокращения и обозначения


84.
Общие положения


105.
Требования к организации мест накопления отходов на объектах Общества


126.
Управление отходами


127.
Порядок взаимоотношений с подрядными организациями, работающими на объектах Общества


138.
Порядок транспортирования отходов собственным транспортом


149.
Детализированные требования по организации мест накопления отходов на промплощадках Общества


1710.
Требования к маркировке мест накопления отходов


1811.
Требования к оформлению маркировочного знака МВНО


1912.
Ответственность по настоящему документу


1913.
Изменение настоящего документа


20Приложения


20Приложение 1. Группы образующихся в АО «Россети Тюмень» отходов по однотипности требований к оборудованию мест временного накопления


20Приложение 2. Образец основного маркировочного знака


20Приложение 3. Образец временного маркировочного знака


21Лист изменений и дополнений




1. Назначение и область применения

1.1. Правила обращения с отходами (далее – Правила) разработаны в целях установления порядка обращения с отходами в структурных подразделениях Общества, осуществляющих обращение с отходами в местах производственной деятельности, в части временного накопления отходов на производственных площадках (земельных участках).

1.2. Требования настоящих Правил распространяются на деятельность всех структурных подразделений АО «Россети Тюмень» осуществляющих деятельность по обращению с отходами в местах осуществления производственной деятельности. 
2. Нормативные ссылки
2.1. При разработке Регламента учитывались положения и требования следующих основных документов:
2.1.1. Внешние документы:
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления»;
· Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008  №641»;
· Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 №2314
«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

·  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
· Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»;
· Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012);
· Приказ Минприроды России от 11.06.2021 № 399 «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V класса опасности»;
· Приказ Минприроды России от 30.09.2011 №792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Приказ Минтранса России от 22.11.2021 № 399 «Об установлении образцов специальных отличительных знаков, обозначающих класс опасности отходов, а также Порядка нанесения их на транспортные средства, контейнеры, цистерны, используемые при транспортировании отходов».

2.1.2. Внутренние документы:

· Порядок управления документами ИСМ Общества;

· Положение по делопроизводству Общества;
· Регламент проведения производственного экологического контроля на объектах                    АО «Россети Тюмень»;
· Положение о системе внутреннего технического контроля в АО «Россети Тюмень»;
· Инструкция по погрузо-разгрузочным работам;
· Положение о договорной работе АО «Россети Тюмень».
· Лицензия АО «Россети Тюмень» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности.
3. Термины и определения, сокращения и обозначения
3.1. В настоящем документе используются следующие термины с соответствующими определениями:
	Термин
	Определение

	Бизнес - процессы
	Установленные и утверждённые процессы в рамках деятельности Общества

	Вид отходов
	Совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов

	Группы однородных отходов
	Отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождения, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме)

	Документ интегрированной системы менеджмента (документ ИСМ)
	Документ, содержащий требования к организации производства, управления и развития определенного вида продукции

	Захоронение отходов
	Изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду

	Интегрированная система менеджмента
	Система организации и управления АО «Россети Тюмень», отвечающая требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

	Место временного накопления отходов
	Место накопления отходов (площадка, контейнер, емкость и др.) предназначенное для накопления отходов менее одиннадцати месяцев

	Накопление отходов
	Складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения

	Обезвреживание отходов
	Уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду

	Обработка отходов
	Предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку

	Обращение с отходами
	Деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов

	Объекты размещения отходов
	Специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов

	Общество
	Акционерное общество «Россети Тюмень» 

	Опасные отходы производства и потребления
	Отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляет опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды

	Оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами 
(далее – оператор)
	Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению отработанных ртутьсодержащих ламп на основании полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности

	Отходы производства и потребления
	Вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению

	Паспорт отходов
	Документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе

	Продукция
	Услуги и материальные средства, которые производит Общество для внутреннего и внешнего потребления в результате функционирования бизнес-процессов/ подпроцессов

	Разработчик



	Подразделение Общества, управляющее бизнес-процессом / подпроцессом и устанавливающее требования к их функционированию, а так же требования к продукции

	Размещение отходов
	Хранение и захоронение отходов

	Разработчик 
	Подразделение Общества, управляющее бизнес-процессом/подпроцессом и устанавливающее требования к их функционированию, а так же требования к продукции (услугам)

	Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
	Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора

	Реинжиниринг бизнес-процессов
	Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений современных показателей деятельности компаний, таких как стоимость, качество, сервис и сроки

	Сбор отходов
	Прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение

	Система экологического менеджмента
	Система организации и управления АО «Россети Тюмень», отвечающая требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 

	Структурное подразделение
	Организационно-структурная единица, на которую возложено выполнение определённого перечня задач, подчиняющаяся непосредственно Генеральному директору Общества / директору филиала, заместителям генерального директора / заместителям директора филиала, заместителям главного инженера

	Твердые коммунальные отходы
	Отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами

	Токсичные отходы производства и потребления
	Отходы, содержащие вещества, которые в случае попадания в окружающую среду представляют или могут представить угрозу для человека в результате биоаккумулирования и (или) токсичного воздействия на биотические системы

	Транспортирование отходов
	Перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах

	Требование 
	Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным

	Утилизация отходов
	Использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки

	Хранение отходов 
	Складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения


3.2. Сокращения и обозначения, используемые в документе:
	Сокращение/
Обозначение
	Определение

	ИА 
	Исполнительный аппарат АО «Россети Тюмень»

	ИСМ
	Интегрированная система менеджмента АО «Россети Тюмень»

	МВНО
	Места временного накопления отходов

	ОПП
	Отходы производства и потребления

	ПЭК
	Производственный экологический контроль

	СВТК
	Система внутреннего технического контроля

	СЭДО
	Система электронного документооборота

	СП
	Структурное подразделение

	ТКО
	Твердые коммунальные отходы


4. Общие положения
4.1. Объектов размещения отходов, находящихся в собственности, владении, пользовании филиалы Общества не имеют. Для временного накопления отходов на территории объектов Общества организуются специальные площадки и помещения, оборудованные в соответствии с установленными требованиями  раздела 5
 настоящих правил.  
4.2. Сотрудники, осуществляющие лицензированную деятельность по обращению с отходами, должны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами.
4.3.  Обязанности по выполнению действий в сфере обращения с отходами возлагаются на собственника отходов. Право собственности на отходы определяется в соответствии с гражданским законодательством.
4.4. Запрещены к передаче на размещение (захоронение) отходы, включенные в Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.
4.5. С целью снижения воздействия отходов на компоненты окружающей среды, Обществом принимаются меры по организации деятельности по их раздельному накоплению. Отходы, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья: черный и цветной металлолом, отработанные масла, автомобильные шины, аккумуляторы, стекло, пластик, бумага, офисная техника и другие виды отходов, передаются на утилизацию специализированным лицензированным организациям согласно заключенным договорам.
4.6. Накопление отходов на территории промплощадок филиалов осуществляется для формирования транспортной партии в целях передачи сторонним организациям, а также при ликвидации последствий техногенных аварий или природных явлений.
4.7. Срок накопления отходов не должен превышать одиннадцать месяцев.
4.8. Складирование твердых коммунальных отходов осуществляется в местах накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии со схемой обращения с отходами.
4.9. Порядок осуществления накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, устанавливается Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008  №641», региональным и муниципальным законодательством.
4.10. Организация МВНО не допускается на территориях со сложными геологическими и гидрогеологическими условиями (на склонах, возвышенностях, холмах и т.п., а также в зоне высокого залегания подземных вод и зонах возможного подтопления).
4.11. Для целей временного накопления отходов могут использоваться:
- закрытые площадки (производственные, вспомогательные стационарные и/или временные помещения);

- открытые площадки на твердом основании;

- технологические емкости и резервуары;
- бытовые и специализированные контейнеры.
4.12. Обязанностью филиалов, ИА Общества, осуществляющих обращение с отходами, является обеспечение раздельного накопления образующихся отходов в соответствии с их видом, классом опасности в зависимости от их свойств, содержанием в составе отходов токсичных веществ, агрегатным состоянием, физическими свойствами и другими признаками.
4.13. Организация работ по обращению с отходами контролируется при проведении ПЭК согласно Регламенту ПЭК, при внутреннем техническом контроле согласно Положению о системе внутреннего технического контроля Общества.
4.14. Размещение мест временного накопления отходов на промплощадках СП и их площадь определяются рабочим проектом строительства (реконструкции) объекта МВНО, картой-схемой мест накопления отходов на данном объекте.
4.15. В зависимости от объема образования отходов, размера и конфигурации территории, а также локализации производственных процессов, временное накопление отходов может осуществляться в местах их образования (по цеховому принципу) или централизованно.
4.16. Временное накопление отходов производства и потребления, твердых коммунальных отходов должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

4.17. Все операции по складированию и временному накоплению отходов должны осуществляться в соответствии с требованиями Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

4.18. Все образуемые отходы должны складироваться таким образом, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разливания, обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, обработки, утилизации, размещения.
4.19. Способы складирования (в штабели, пакеты и т.п.) отходов в местах временного накопления должны обеспечивать:

- устойчивость штабелей, пакетов и грузов, находящихся в укладках;

- механизированную разборку штабеля и подъем груза навесными захватами подъемно-транспортного оборудования;
- безопасность работающего на штабеле или около него;
- возможность применения и нормального функционирования средств защиты работающих и пожарной техники;
- циркуляцию воздушных потоков при естественной и искусственной вентиляции в закрытых складах;
- соблюдение требований к охранным зонам линий электропередачи, узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения.
4.20. Категорически запрещается сжигание различных видов отходов на промплощадках предприятия.
5. Требования к организации мест накопления отходов на объектах Общества
5.1. Накопление отходов допускается только в МВНО, соответствующие требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации.

5.2. Накопление отходов ведется раздельно по видам отходов или группам видов отходов с учетом последующего способа утилизации, обезвреживания, размещения.
5.3. МВНО должны иметь маркировку, характеризующую находящиеся в ней отходы, согласно раздела 10, 11 настоящих Правил.
5.4. Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары.  
5.5. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.
5.6. Критериями предельного накопления производственных отходов является содержание специфических для данного отхода вредных веществ в воздухе закрытых помещений на уровне до 2 м, которое не должно быть выше 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны, по результатам измерений, проводимых по мере накопления отходов.
5.7. Для временного накопления отходов могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и/или закрытые площадки.
5.8. Временное накопление отходов в пределах закрытого изолированного МВНО осуществляется в случае:
5.8.1. принадлежности отходов к I - III классам опасности в зависимости от их свойств;

5.8.2. необходимости создания особых условий накопления, а также надежной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

5.8.3. необходимости создания особых условий накопления отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

5.8.4. накопления отходов в непосредственных местах их образования (цех, производственное помещение и т.д.).

5.9. Накопление отходов I - II классов опасности должно осуществляться в закрытых помещениях раздельно.

5.10. Для организации закрытых площадок временного накопления отходов производства и потребления могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и/или производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.

5.11. Стационарные складские помещения должны размещаться в специальных одноэтажных зданиях, разделенных на отсеки по виду накопления отходов. Между отсеками должны быть проходы не менее 1 м.

5.12. В случае расположения площадки МВНО внутри производственного или вспомогательного помещения, а также на открытой площадке для хранения оборудования, участок накопления отходов следует разграничить от основной площади.

5.13. Помещения, используемые для накопления токсичных отходов производства и потребления, должны быть сухими, иметь естественную и механическую вентиляцию.

5.14. В случае накопления жидких отходов производства и потребления пол складских помещений должен быть выполнен из кислото- и щелочеустойчивых материалов с уклоном, обеспечивающим сбор жидких отходов и воды от смыва в приямок. При входе в склад должен быть устроен пандус или порог, предотвращающий растекание жидких отходов в случае аварии за пределы склада.

5.15. Электрооборудование и электропроводка (при наличии) должны соответствовать условиям данного помещения, с учетом требований нормативных актов в области электротехнической безопасности.

5.16. В зависимости от состава и свойств накапливаемых отходов производства и потребления в складских помещениях должны быть предусмотрены средства индивидуальной защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи, демеркуризационные комплекты.
5.17. На открытой площадке могут храниться отходы IV-V классов опасности для окружающей природной среды.
5.18. Временное накопление отходов должно осуществляться в условиях, исключающих превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, в части загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв.
5.19. Открытая площадка временного накопления отходов представляет собой специально выделенный и оборудованный участок, предназначенный для временного накопления отходов, и оборудованный в соответствии с требованиями экологической, санитарно-эпидемиологической и промышленной безопасности. 
5.20. При накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться по отношению к жилой застройке в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам;

- поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или открытых приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом);

- поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, полимербетон, керамическая плитка).

5.21. На территории предприятия в месте накопления отходов на открытых площадках должна быть ливневая канализация за исключением накопления отходов в водонепроницаемой таре.  
5.22. Открытая площадка (или ее часть), где осуществляется накопление отработанных масел, должна быть огорожена сплошным водонепроницаемым бордюром.         

5.23. Временное накопление отходов на открытой площадке не должно приводить к химическому и/или биологическому загрязнению, а также захламлению почв на прилегающих территориях.

5.24. Тип тары, используемой для временного накопления отходов, зависит от класса опасности отходов для окружающей природной среды, содержания в составе отходов летучих вредных компонентов, агрегатного состояния и физических свойств.

5.25. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку и/или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при накоплении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температуры и прямых солнечных лучей. Металлическая тара не должна иметь следов ржавчины (коррозии).
5.26. Для накопления отходов I-III классов опасности в зависимости от их свойств, в зависимости от агрегатного состояния и физических свойств необходимо использовать закрытую и/или герметичную тару:

5.26.1. металлические или пластиковые контейнеры;

5.26.2. металлические или пластиковые бочки, баки, стеклянные емкости и др.;

5.26.3. прорезиненные или полиэтиленовые пакеты, тканевые мешки и др. 
5.27. Емкости, используемые для накопления жидких отходов производства и потребления, должны быть установлены на поддонах, обеспечивающих возможность сбора всей разлившейся жидкости.

5.28. Стеклянная тара, используемая для накопления жидких отходов производства и потребления, должна помещаться в деревянные, пластиковые ящики или иметь обрешетку. Стенки ящиков и обрешеток должны быть выше закупоренных бутылей и банок на 5 см.

5.29. Отходы (производства и потребления, твердые коммунальные отходы) IV и V классов опасности должны накапливаться в контейнере с крышкой. Не допускается накопление отходов, содержащих летучие вредные компоненты.

5.30. Временное накопление твердых отходов IV и V классов опасности (древесина отработанная, бетон и железобетон и другие крупногабаритные отходы), допускается осуществлять без тары - навалом, насыпью, в виде гряд, и отдельно на поддонах или подставках (в случаях, когда загрузка отходов в контейнер оказывается невозможна или нецелесообразна).

5.31. Запрещается бросать и складировать отходы вне установленных мест их накопления.
5.32. Отходы, предусмотренные складировать на закрытой площадке, нельзя складировать на открытой площадке - обратное действие возможно. В Приложение 1. Группы образующихся в АО «Россети Тюмень» отходов по однотипности требований к оборудованию мест временного накопления, приведена группировка отходов с указанием условий их накопления (тип площадки, тип используемой тары, возможность совместного накопления). 
6. Управление отходами 
6.1. Месторасположение МВНО в СП Общества указывается на карте-схеме мест временного накопления отходов. Карта-схема МВНО утверждается директором или первым заместителем директора - главным инженером филиала и вводится в действие распорядительным документом. 
6.2. С целью исключения накопления отходов в несанкционированных местах, установление нового МВНО, изменение (перемещение) МВНО относительно утвержденных схем, считать несоответствием установленным требованиям. Изменение месторасположения МВНО, их границы (площадь, объемы), обустройство нового МВНО вводится в действие распорядительным документом филиала.
6.3. К картам-схемам необходимо разработать приложение. Приложение должно содержать: 
- порядковый номер МВНО, 

- сведения о МВНО (тип площадки, тип используемой тары и т.п.), 
- виды отходов в соответствии с ФККО (с указанием класса опасности) накапливаемых в каждом МВНО.
6.4. Накопление отходов, относящихся к категории вторичных материальных ресурсов, осуществляется на объектах образования отходов раздельно, в соответствии с направлениями их утилизации. В случае невозможности раздельного накопления таких отходов, следует предусмотреть их передачу на сортировку специализированным предприятиям. Обязательным условием временного накопления таких отходов является сохранение их ценных качеств и свойств как вторичных материальных ресурсов.
6.5. Все образуемые и накопленные отходы подлежат своевременной передаче специализированным организациям, имеющим лицензии на соответствующий вид деятельности, согласно заключенным договорам. Договоры на оказание услуг по обращению с отходами должны содержать следующие условия: с момента передачи отходов (конкретизировать виды отходов), оформленного актом сдачи-приемки, право собственности на данные отходы переходит к Исполнителю. Факт сдачи отходов (конкретизировать виды отходов) оформляется актом сдачи-приемки, подписываемым представителями обеих сторон.
6.6. Не допускается вывоз на объекты размещения отходов (полигоны) для размещения (захоронения) отходов I-III классов опасности и отходов, относящихся к категории вторичного сырья.
6.7. Объекты размещения отходов, на которые транспортируются отходы IV-V классов опасности, должны быть внесены в государственный реестр объектов размещения отходов. 
6.8. Передачу отходов лома черных и цветных металлов (V класс опасности) необходимо осуществлять специализированным организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов соответственно.
7. Порядок взаимоотношений с подрядными организациями, работающими на объектах Общества
7.1. Обеспечение требований законодательства РФ и правил поведения подрядных организаций на территории объектов Общества, ведется согласно Положению о договорной работе АО «Россети Тюмень».

7.2. Начальник СП Общества, на территории которого организована работа подрядчика, контролирует деятельность подрядчика. 
Начальник СП Общества:
7.2.1. определяет совместно с руководством подрядной организации порядок обращения с отходами согласно их классу опасности (размещение, обезвреживание, утилизация);

7.2.2. контролирует соответствие требованиям законодательства в области охраны окружающей среды в соответствие с регламентами, инструкциями, положениями, правилами Общества и филиала;
7.2.3. сообщает экологу филиала и руководству подрядной организации о нарушениях работниками подрядной организации правил экологической безопасности;
7.2.4. контролирует устранение нарушений;
7.3. проводит вводный инструктаж по экологической безопасности персоналу подрядной организации. 
7.4. Филиал (Заказчик) согласовывает Подрядчику места временного накопления всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ, с одновременным ознакомлением с настоящими Правилами в части организации и эксплуатации МВНО.

7.5. Во всех случаях, при проведении ПЭК филиалом, деятельность Подрядчика в сфере обращения с отходами подконтрольна комиссии по реализации ПЭК с составлением соответствующих актов-предписаний согласно Регламенту ПЭК Общества. 
8. Порядок транспортирования отходов собственным транспортом
8.1. Организация транспортирования отходов осуществляется при следующих условиях:
8.1.1. наличие паспорта отходов I - IV класса опасности;
8.1.2. наличие на транспортных средствах, контейнерах, цистернах, используемых при транспортировании отходов, специальных отличительных знаков, обозначающих определенный класс опасности отходов.

Образцы специальных отличительных знаков, обозначающих определенный класс опасности отходов, а также порядок нанесения таких знаков на транспортные средства, контейнеры, цистерны, используемые при транспортировании отходов установлены Приказом Минтранса России от 22.11.2021 №399 «Об установлении образцов специальных отличительных знаков, обозначающих класс опасности отходов, а также Порядка нанесения их на транспортные средства, контейнеры, цистерны, используемые при транспортировании отходов»;
8.1.3. наличие документации для транспортирования и передачи отходов, оформленной в соответствии с правилами перевозки грузов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования;

8.1.4. соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов транспортными средствами. Конструкция и условия эксплуатации транспорта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь отходов и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой;

8.1.5. наличие у работника (водителя) допуска к осуществлению деятельности в области обращения с отходами, профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, необходимого для работы с отходами I - IV классов опасности, подтвержденного документами об образовании и (или) о квалификации на право работы с отходами I - IV классов опасности.
9. Детализированные требования по организации мест накопления отходов на промплощадках Общества
9.1. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, УПС
 (I класс опасности).
9.1.1 Главным условием при накоплении отработанных люминесцентных ламп является сохранение их герметичности. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп допускается в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при накоплении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании. 
9.1.2 Лампы разделяются по диаметру и длине. Для каждой лампы должна быть предусмотрена своя отдельная тара, может использоваться заводская упаковка большего размера. Для формирования транспортной партии отработанные ртутьсодержащие лампы помещаются в упаковку. Каждая упаковка должна быть подписана (тип ламп – марка, максимальное количество, которое возможно положить в упаковку).
9.1.3 Накапливать упакованные лампы следует на стеллажах, исключая повреждение упаковок. 
9.1.4 К помещению, предназначенному для накопления отработанных ртутных ламп, выставляются следующие требования:
- Помещение должно быть изолированно, иметь предупреждающие надписи: «Посторонним вход воспрещен», «Ответственный за накопление отходов 1 класса опасности - должность, ФИО», № МВНО, маркировку «Отработанные ртутные лампы 1 класса опасности».
- Пол в помещении должен обеспечивать проведение демеркуризации в случае боя ламп, он должен быть сделан из водонепроницаемого, не сорбционного материала, предотвращающего попадание вредных веществ (в данном случае ртути) в окружающую среду.
- Доступ в помещение должен быть ограничен кругом лиц, имеющим должностные обязанности в части обеспечения временного накопления, передачи оператору данных отходов.
- Помещение должно быть удалено от бытовых помещений.
- В случае загрязнения помещения, где расположено место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, парами и (или) остатками ртути лицом, организовавшим места накопления, должно быть обеспечено проведение работ по обезвреживанию отходов отработанных (в том числе поврежденных) ртутьсодержащих ламп с привлечением оператора на основании договора.
9.1.5. Место накопления отработанных ртутных ламп в обязательном порядке должно быть обеспечено герметичной емкостью для разбитых ламп.
9.1.6. Не допускается: 

9.1.6.1. Накапливать отработанные ртутные лампы под открытым небом.
9.1.6.2. Накапливать в таких местах, где к ним могут иметь доступ посторонние лица.
9.1.6.3. Накапливать отработанные ртутные лампы без тары.
9.1.6.4. Накапливать отработанные ртутные лампы в мягких картонных коробках, поваленных друг на друга.
9.1.6.5. Накапливать отработанные ртутные лампы на грунтовой поверхности.
9.1.6.6. Допускать бой, вынос на свалку и другие подобные места, отходов, содержащих ртуть.
9.1.6.7. Передавать отработанные ртутные лампы сторонним организациям, кроме оператора.
9.1.6.8. Совместно осуществлять накопление поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.
9.1.6.9. Захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп.
9.1.7. Организационно-распорядительным документом назначаются ответственные лица за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу оператору.

9.1.8. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется оператором в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона «Об отходах производства и потребления». 
9.1.9. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп используется герметичная тара, исключающая возможность загрязнения окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека. Транспортирование поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется оператором.
9.1.10. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют операторы в местах накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, информация о которых должна быть отражена в территориальной схеме обращения с отходами субъекта Российской Федерации.
9.1.11. Операторы, осуществляющие сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, хранение отработанных ртутьсодержащих ламп, ведут учет принятых, транспортированных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, находящихся на хранении отходов в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
9.2. Аккумуляторы свинцовые отработанные (II, III класс опасности).
9.2.1. При накоплении отработанных аккумуляторов с электролитом следует соблюдать условие герметичности аккумулятора, во избежание вытекания электролита (следить за тем, чтобы все пробки были плотно закрыты и затянуты).
9.2.2. Отработанные аккумуляторы накапливаются в вертикальном положении выводами вверх на металлических стеллажах в специально отведенном закрытом помещении, оборудованном эффективной вентиляцией. 
9.2.3. Накопление отходов аккумуляторов, имеющих признаки течи, нарушения герметичности или целостности корпуса аккумулятора, осуществляется в кислотоупорной таре либо щелочеустойчивой таре (в зависимости от вида аккумулятора) отдельно от иных отходов аккумуляторов.
9.2.4. Накопление отходов аккумуляторов осуществляются в помещениях, обеспеченных приточно-вытяжной вентиляцией, в которые исключен доступ посторонних лиц.
9.2.5. Помещение, предназначенное для накопления отходов аккумуляторов, содержащих электролиты, должно быть оборудовано средствами для ликвидации возможного пролива электролитов, обеспечивающими их нейтрализацию. 
9.2.6. Не допускается: 

9.2.6.1. Накапливать отработанные аккумуляторы в местах, к которым имеют доступ посторонние лица.

9.2.6.2. Накапливать отработанные аккумуляторы на грунтовой поверхности и под открытым небом.

9.2.6.3. Накапливать отработанные аккумуляторы вместе с другими отходами.

9.2.6.4. Подвергать отработанные аккумуляторы механическому воздействию.

9.2.6.5. Допускать попадание воды и посторонних предметов в тару и помещение, предназначенное для хранения отработанных аккумуляторов.

9.2.6.6. Штабелировать при накоплении отработанные аккумуляторы с электролитом. 

9.3. Отработанные масла (трансформаторные, моторные, индустриальные).
9.3.1. Накопление отходов масел осуществляется в закрытых емкостях. Нестационарные емкости размещаются на поддонах, исключающих утечку отходов масел.
9.3.2. Емкости с маслами хранятся в специально предназначенных для этого помещениях или на открытых площадках под навесами. Полы в помещениях и под навесами должны быть покрыты влагонепроницаемыми и маслонепроницаемыми материалами (асфальт, бетон). Помещение должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.
9.3.3. Открытая площадка для накопления отработанных масел должна иметь твёрдое покрытие и навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов. Площадки и навесы, где накапливаются ёмкости с отработанными маслами, должны быть ограждены.
9.3.4. Накопление отходов масел должно осуществляться с соблюдением мер пожарной безопасности.
9.3.5.  Для ликвидации возможных разливов масла, в помещениях для хранения и на площадках, должны быть ящик с песком и лопата. Место накопления отработанных масел также должно быть обеспечено противопожарным инвентарем.
9.3.6. Сбор отработанных масел, в зависимости от их дальнейшего использования, должен осуществляться по группам или по группам и маркам в соответствии с приложением 2 к техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012).
9.3.7. Не допускается:
9.3.7.1. Нарушать правила пожарной безопасности при накоплении отработанных масел.
9.3.7.2. Размещать емкости для временного накопления отработанных масел в водоохранных зонах, в зонах санитарной охраны источников водоснабжения.
9.3.7.3. Сливать отработанные масла в канализацию, в контейнеры с промотходами, на почву, в водные объекты.
9.3.7.4. Накапливать масла в незакрытых емкостях, нарушать герметичность емкостей.
9.3.7.5. Содержать ёмкости с отработанным маслом совместно с другими материалами и веществами.
9.3.7.6. Сжигать отработанное масло и ГСМ открытым способом.
9.4. Отходы, загрязненные нефтепродуктами (обтирочный материал, песок, сорбенты, загрязненные нефтью или нефтепродуктами, фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами, шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов)

9.4.1. Накопление замасленных отходов осуществляется в промаркированных металлических емкостях с металлической крышкой с соблюдением требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 
9.4.2. Не допускается:
9.4.2.1. Нарушать правила пожарной безопасности при накоплении.

9.4.2.2. Накапливать отходы, загрязненные нефтепродуктами, в открытых контейнерах, под открытым небом и под прямыми лучами солнца.

9.4.2.3. Накапливать загрязненные нефтепродуктами отходы совместно с другими видами отходов.

9.4.2.4. Допускать переполнение емкостей.

9.4.2.5. Попадание воды внутрь емкости накопления отходов, загрязненных нефтепродуктами.

9.5.  Отходы, относящиеся к категории вторичных материальных ресурсов (например, компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства; покрышки пневматических шин отработанные; лом черных металлов, лом алюминия, лом медных сплавов; отходы бумаги от канцелярской деятельности, отходы упаковочного картона и др.)
9.5.1. Отходы, относящиеся к категории вторичных, накапливаются согласно требованиям п. 5 настоящих Правил. 
9.5.2. Лом черных металлов накапливается на открытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием с защитой от атмосферных осадков. Для организации накопления лома черных металлов, представляющих собой мелкие детали, на площадке устанавливаются контейнеры. 
9.5.3. Лом алюминия, лом медных сплавов являются ценным вторичным сырьем, которое накапливается в отдельных специальных контейнерах под замком или навалом на стеллажах и в помещениях, недоступных для посторонних. 
9.5.4. Накопление отходов оргтехники осуществляются в местах (площадках) накопления, представляющих собой помещения, оснащенные воздухообменной вентиляцией и средствами пожаротушения, исключающие доступ к таким отходам посторонних лиц. Запрещается в местах (площадках) накопления отходов электронного оборудования накопление, отходов, обладающих пожароопасными свойствами.
9.5.5. Оргтехника, образующаяся в результате списания, не используется в деятельности Общества, поэтому её утилизация должна быть организована в установленном порядке. СП Общества планируют расходы по утилизации оргтехники с помощью специализированных организаций, которые извлекают детали, содержащие драгоценные металлы, и либо самостоятельно производят аффинаж, либо передают их аффинажной организации. Кроме того, помимо драгоценных металлов в компьютерной технике часто содержатся вредные для жизни и здоровья человека вещества (например, ртуть, свинец и т.д.). Так как определение наличия вредных отходов в списываемой оргтехнике практически невозможно, целесообразно заключение договоров со специализированными лицензированными организациями.
9.5.6. Накопление отходов покрышек осуществляются в местах (площадках) накопления отходов, представляющих собой помещения или крытые площадки, имеющие ограждение, оснащенные средствами пожаротушения, в которые исключен доступ посторонних лиц. Допускается накопление отходов покрышек на открытых площадках при условии их укрытия влагостойкими материалами.
9.5.7. Запрещается в местах (площадках) накопления отходов покрышек накопление, хранение горючих и смазочных материалов, а также химических веществ (кислоты, щелочи и другие вещества), взаимодействие которых с материалом покрышек может создать пожароопасную ситуацию.
9.5.8. При накоплении отходов бумаги от канцелярской деятельности, отходов упаковочного картона необходимо обеспечивать сохранение их ценных качеств и свойств, как вторичных материальных ресурсов в соответствии с требованиями пожарной и экологической безопасности. Данные отходы передаются для утилизации специализированной организации.
10. Требования к маркировке мест накопления отходов
10.1. Все МВНО (площадки, емкости, контейнеры) должны быть снабжены основным маркировочным знаком (Приложение 2. Образец основного маркировочного знака). 
10.2. При ситуации, когда применяемые в настоящий момент маркировочные знаки выйдут из эксплуатации по причине утраты ими потребительских свойств, изготавливаются временные ламинированные маркировочные знаки формата А4 (Приложение 3. Образец временного маркировочного знака). Временный маркировочный знак применяется до момента изготовления основного маркировочного знака.
10.3. Маркировочный знак (основной/временный) мест накопления отходов должен быть расположен таким образом, чтобы он был хорошо виден, не создавал неудобств при выполнении людьми своей профессиональной или иной деятельности, не загораживал проход, проезд, не препятствовал перемещению грузов. 
10.4. Конструкция маркировочного знака (основного/временного) должна обеспечивать надежность креплений, а также простоту монтажа и демонтажа при техническом обслуживании и ремонте.
10.5. Маркировочный знак должен быть стойким к воздействию воды, водных растворов моющих средств, масел, бензина, к действию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, пыли.
11. Требования к оформлению маркировочного знака МВНО

11.1. Основной маркировочный знак мест накопления отходов/вторресурсов I-III классов опасности представляет собой квадрат желтого цвета с рамкой (каймой) красного цвета. Размер стороны квадрата составляет 30 см, ширина рамки (каймы), в которую заключен квадрат, составляет 1,5 см. Цвет букв маркировочной надписи – черный. Основной желтый фон знака и кайма контрастного красного цвета сигнализирует о непосредственной опасности отходов/вторресурсов указанного класса опасности для человека и окружающей среды.  
11.2. Основной маркировочный знак мест накопления отходов/вторресурсов IV-V классов опасности представляет собой квадрат белого цвета с рамкой (каймой) черного цвета. Размер стороны квадрата составляет 30 см, ширина рамки (каймы), в которую заключен квадрат, составляет 1,5 см. Цвет букв маркировочной надписи – черный. Основной белый фон знака и кайма контрастного черного цвета сигнализирует о безопасности отходов/вторресурсов указанного класса опасности для человека и окружающей среды.
11.3. На основном маркировочном знаке места накопления отходов четко на русском языке указать:

11.3.1. Класс опасности отхода/вторресурса – высота букв маркировочной надписи – 1,5 см.

11.3.2. Вид отхода/вторресурса. Высота букв маркировочной надписи «вид отхода» – 1 см, высота букв маркировочной надписи, уточняющей конкретный вид отхода/вторресурса (при необходимости) – 1-2 см.
11.3.3. Действие с отходом/вторресурсом. Высота букв маркировочной надписи «Действие с отходом» – 1 см, высота букв маркировочной надписи непосредственного действия с отходом/вторресурсом (захоронение на полигоне/обезвреживание/переработка (вторичное использование)) – 1-1,3 см.
11.3.4. Номер места накопления, хранения отходов/вторресурсов – высота букв маркировочной надписи – 1,8 см.

11.4. Временный маркировочный знак мест накопления отходов/вторресурсов представляет собой прямоугольник (размер сторон 20x30см, формат А4). Ширина рамки (каймы), в которую заключен прямоугольник, составляет 1,5 см.
11.5. На временном маркировочном знаке места накопления отходов четко на русском языке указать:

11.5.1. Класс опасности отхода/вторресурса – высота букв маркировочной надписи – 1,2 см.

11.5.2. Вид отхода/вторресурса. Высота букв маркировочной надписи «вид отхода» – 1 см, высота букв маркировочной надписи вида отхода/вторресурса – 1,5 см, высота букв маркировочной надписи, уточняющей конкретный вид отхода/вторресурса (при необходимости)– 1 см.
11.5.3. Действие с отходом/вторресурсом. Высота букв маркировочной надписи «Действие с отходом» – 1 см, высота букв маркировочной надписи непосредственного действия с отходом/вторресурсом (захоронение на полигоне/обезвреживание/переработка (вторичное использование)) – 1-1,3 см.
11.5.4. Номер места накопления отходов/вторресурсов – высота букв маркировочной надписи – 1,6 см.
11.5.5. На кайме указать «Временный маркировочный знак МВНО» - высота букв маркировочной надписи – 0,5 см, цвет надписи – белый.
11.5.6. Накопление отработанных элементов питания (отработанных батареек) осуществляется в пластиковых бутылях объемом 5 литров с креплением временного маркировочного знака. 
12. Ответственность по настоящему документу
12.1. Ответственными за обеспечение выполнения требований настоящих Правил являются руководители филиалов Общества, на которых возложено общее руководство и обеспечение деятельности филиала в области экологической безопасности.

12.2. Ответственными за организацию и обеспечение выполнение требований настоящих Правил являются начальники структурных подразделений филиала.

12.3. Ответственным за контроль выполнения требований настоящих Правил является инженер по охране окружающей среды филиала.
13. Изменение настоящего документа

13.1. Начальник УПБиПК несёт ответственность за обеспечение своевременного внесения изменений в настоящий документ с последующим согласованием и утверждением в следующих случая: 

13.1.1. По результатам самооценки и анализа документа на предмет:

1) результативности исполнения требований документа;
2) исполнимости требований документа;
3) предложений заинтересованных лиц по доработке документа;
4) ясности и удобочитаемости требований, указанных в документе;
5) ясности и удобочитаемости требований, указанных в документе;
6) соответствия требованиям входных документов внутреннего и/или внешнего происхождения; 
13.1.2. При наличии в документе несоответствий, выявленных при проведении внутреннего и внешнего аудита. 
13.1.3. При наличии изменений в документах внутреннего и/или внешнего происхождения, которые применяются в качестве входных данных при формировании документа. 
13.2. Плановый срок пересмотра документа - 1 раз в 3 года. При необходимости изменение документа (отмена действия) может быть проведено до истечения срока его действия.
Приложения 

Приложение 1. Группы образующихся в АО «Россети Тюмень» отходов по однотипности требований к оборудованию мест временного накопления 

[image: image1.emf]Приложение 1 к  Правилам.docx


Приложение 2. Образец основного маркировочного знака

[image: image2.emf]Приложение 2 к  Правилам.docx


Приложение 3. Образец временного маркировочного знака

[image: image3.emf]Приложение 3 к  Правилам.docx


Лист изменений и дополнений
	Порядковый номер изменения/

дополнения
	№ измененного/       дополненного 
пункта
	Содержание 
пункта в предыдущей версии документа
	Содержание пункта в измененной/дополненной версии документа
	Комментарии

	1
	Раздел 2.
«Нормативные ссылки»
	Раздел 2. 

«Нормативные ссылки»
	Раздел 2.

Нормативные ссылки на 

внешние и внутренние документы

	Раздел актуализирован: 

в связи с изменениями в законодательстве 

	2
	Раздел 5.
«Требования к организации мест накопления отходов на объектах Общества»
	Раздел 5.

«Требования к организации площадок временного накопления отходов на территории объектов Общества»

	Раздел 5.

Требования к организации мест временного накопления отходов, образующихся на объектах Общества

	Раздел актуализирован: обновлены требования к обращению с отходами согласно действующему законодательству

	3
	Раздел 8.

«Порядок транспортирования отходов собственным транспортом»


	Раздел 8.

«Порядок транспортирования отходов собственным транспортом»


	Раздел 8.

Требования к транспортированию отходов


	Раздел актуализирован: 

в связи с изменениями в законодательстве

	4

	Раздел 9.

«Детализированные требования по организации мест накопления отходов на промплощадках Общества»
	Раздел 9.

«Детализированные требования по организации мест накопления отходов на промплощадках филиалов»

	Раздел 9.

Требования к организации мест накопления по видам отходов 
	Раздел актуализирован


	Порядковый номер изменения/

дополнения
	№ измененного/       дополненного 
пункта
	Содержание 
пункта в предыдущей версии документа
	Содержание пункта в измененной/дополненной версии документа
	Комментарии

	5
	Раздел 11.
«Требования к оформлению маркировочного знака МВНО»
	Раздел 11.
«Требования к оформлению маркировочного знака МВНО»

	Раздел 11.

Требования, предъявляемые к оформлению маркировочного знака мест временного накопления отходов
	Раздел актуализирован и изменил нумерацию

	6
	Раздел 12.
«Изменения настоящего документа»
	Раздел 12.
«Изменения настоящего документа»
	Раздел 12.
Требования по внесению изменений в настоящие Правила
	Раздел актуализирован


ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ПОДЛИННИКА








� УПС- утратившие потребительские свойства





В редакции приказа АО «Россети Тюмень» от 22.01.2024 №45                       
  3

Приложение 2 к Правилам обращения с отходами 

на объектах АО «Россети Тюмень» 

(в редакции приказа АО «Россети Тюмень» 

от____№__)



Образец основного маркировочного знака 









[image: ]

[image: ]



[image: ]

[image: ]

[image: ]





























image6.png

5 KNACC.ORACHOCTH
JIOM U

Bu oTXoAabl

OTXOOA

ANNIOMUHUA

HECOPTUP.

OEWCTBME C OTXOAOM

NEPEPAGOTKA
(BTOPUYHOE MCMOMIb30BAHME)

MBHO Ne







image1.emf

ВИД 


ОТХОДА


ЛАМПЫ 


РТУТНЫЕ 


МВНО ʋ�


1 КЛАСС ОПАСНОСТИ


ДЕЙСТВИЕ С ОТХОДОМ:


передача Федеральному 


экологическому 


оператора


ОТРАБОТАННЫЕ




_________Microsoft_Visio.vsdx

ВИД ОТХОДА
ЛАМПЫ РТУТНЫЕ
МВНО №
1 КЛАСС ОПАСНОСТИ
ДЕЙСТВИЕ С ОТХОДОМ:
передача Федеральному экологическому оператора
ОТРАБОТАННЫЕ





image2.png

4 KIACC OMNMACHOCTHU

BUA

OTXOOA onn

OEWCTBME C OTXOOOM

3AXOPOHEHME HA
NONUIroHE

MBHO Ne







image3.png

4 KIACC OMNMACHOCTHU

BUA
OTXOOA TKO

OEWCTBME C OTXOOOM

NEPEOAYA
PEr'MOHAJIbHOMY
OIMNEPATOPY/ 3AXOPOHEHUE
HA MNMOJINTOHE

MBHO Ne







image4.png

4 KIACC,OTACHOCTU

BuA
OTXOfA onn
(MNACTUKOBAA TAPA
HE3AIPA3HEHHAA)

OEWCTBME € OTXOOOM

NMEPEPABOTKA
(BTOPUYHOE VCMOMb30BAHME)

MBHO Ne







image5.png

5 KIACC,OTACHOCTH

BUO HOM
omona YEPHbIX

METANJIOB

OEWCTBME € OTXOOOM

NMEPEPABOTKA
(BTOPUYHOE VCMOMb30BAHME)

MBHO Ne












Приложение 3 



Образец временного маркировочного знака

[image: ]



[image: ]



[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]





































[image: ]



image7.png

3 KNACC OMNACHOCTHU
BUO OTXOOA
OoTXOoOdbl M n
(MUHEPAIJIbHbIX

TPAHC®OP PHbIX)

JOENCTBUE C oT
A
b30

(BTOPUYHO

MBHO Ne

NMEPEPAB
BPEMEHHbIV MAP;I/IPOBO‘IHI:II?I 3HAK MBHO







image1.png

1 KINTACC OIMNMACHOCTH

BUO OTXOOA

NAMIbI PTYTHbIE,
OTPABOTAHHbIE

OEACTBME C OTXOLAOM

OBE3BPEXUBAHUE
Cney. OPrAHU3ALUEN

MBHO Ne

BPEMEHHbI MAPKUPOBOYHbIN 3HAK MBHO






image2.png

4 KINACC OINACHOCTHU

BUA OTXOOA

onrn

OEACTBME C OTXOL4OM

3AXOPOHEHUE HA
NOJINITOHE

MBHO Ne

BPEMEHHbIA MAPKUPOBOYHbIA 3HAK MBHO







image3.png

5 KINACC ONACHOCTHU

HOM™ oTxombl
YEPHbIX METATJOB,

HECOPTUPOBAHHbIE

OEWUCTBUE C OTXOAOM

NEPEPABOTKA
(BTOPMYHOE UCMONIb30OBAHME)

MBHO Ne







image4.png

4 KINACC OINACHOCTHU
BMI OTXOOA
OTPABOTAHHbIE
BATAPEUKHU

OEACTBME C OTXOLAOM

NMEPEPABOTKA
(BTOPUYHOE UCIOJIb3OBAHMUE)

MBHO Ne

BPEMEHHbIA MAPKUPOBOYHbII 3HAK MBHO







image5.png

3 KITACC OIl ™
BU OTXOOA ”
OoTXOdbl M I

(MOTOPHbIX, UHOYCTPUAIbHbIX)

JEWNCTBME C OT

NMEPEPABOTKA
(BTOPUYHO b30
MBHO Ne _

BPEMEHHbIA MAPKUPOBOYHbI 3HAK MBHO







image6.png

5 KITACC ONACHOCTHU

BUO OTXOOA

JTIOM U OTXO[Obl
AJNNMIOMUHUA HECOPT.

OEACTBME C OTXOLAOM

NMEPEPABOTKA
(BTOPUYHOE UCMOJIb3OBAHMUE)

MBHO Ne

BPEMEHHbI MAPKUPOBOYHbIA 3HAK MBHO








Приложение 1 к Правилам обращения с отходами 

[bookmark: _GoBack]на объектах АО «Россети Тюмень» 

(в редакции приказа АО «Россети Тюмень» 

от____№__)



		

		Группы образующихся в АО «Россети Тюмень» отходов по однотипности требований к оборудованию мест временного накопления



		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		№ п/п

		Код отхода по ФККО

		Наименование отхода по ФККО

		Тип площадки

		Способ накопления

		Условия накопления (совместимость с другими группами)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		1

		Группа 1                                                4 71 101 01 52 1

		Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства

		З (закрытая)

		Специальные контейнеры, отд. складские помещения, вагон-дом, стеллажи, упаковка

		Отдельно, изолированно



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		2

		Группа 2                                                

		9 20 110 01 53 2

		Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, 
с электролитом

		З

		Специальные контейнеры, отд. складские помещения, вагон-дом, деревянные поддоны, штабелем

		Отдельно, изолированно



		

		

		9 20 110 02 52 3

		Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита

		З

		Специальные контейнеры, отд. складские помещения, вагон-дом, деревянные поддоны, штабелем

		



		3

		Группа 3                      4 82 201 13 53 2

		Химические источники тока марганцово-цинковые щелочные отработанные

		З

		Складские помещения

		4



		4

		Группа 4                        4 81 211 02 53 2

		Источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства

		З

		Складские помещения

		3



		5

		Группа 5

		4 06 110 01 31 3

		Отходы минеральных масел моторных

		О, З

		Закрытые герметичные емкости с обязательной маркировкой на площадках с твердым покрытием и обваловкой

		Отдельно, емкости под каждый вид отработанных масел



		

		

		4 06 130 01 31 3

		Отходы минеральных масел индустриальных

		

		

		



		

		

		4 06 140 01 31 3

		Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены

		

		

		



		6

		                                               

Группа 6                           8 41 000 01 51 3

		Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные

		О, З

		Штабелем на площадке с твердым покрытием

		7



		7

		Группа 7

4 04 290 99 51 4

		Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные

		О, З

		Штабелем на площадке с твердым покрытием

		6



		8

		Группа 8                                               9 11 200 02 39 3

		Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов

		О, З

		Закрытые емкости, цистерны

		Отдельно, изолированно



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		9

		Группа 9      

		9 19 201 02 39 4

		Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

		О, З

		Контейнер, металлический ящик с крышкой

		Отдельно



		

		

		9 19 204 02 60 4

		Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

		

		

		



		10

		Группа 10

		4 42 507 12 49 4

		Сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

		О, З

		Контейнер с крышкой

		Отдельно, изолированно



		

		

		4 42 504 02 20 4

		Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

		

		

		



		11

		Группа 11

4 42 503 11 29 3

		Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание масла 15% и более)

		О, З

		Контейнер с крышкой

		Отдельно, изолированно



		12

		Группа 12                                               9 21 302 01 52 3

		Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные

		З

		Контейнер, металлический ящик с крышкой

		Отдельно





		13

		Группа 13

7 23 101 01 39 4

		Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный

		О, З

		Закрытые емкости

		Отдельно, изолированно



		14

		Группа 14                                             4 33 202 02 51 4

		Отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)



		О, З

		Контейнер с крышкой, помещение склада, закрытые емкости

		Отдельно



		15

		Группа 15                                            4 68 112 02 51 4

		Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами                                              (содержание менее 5 %)

		О, З

		Контейнер с крышкой

		Отдельно



		16

		

Группа 16

4 38 119 11 51 4

		Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими

		О, З

		Контейнер с крышкой

		17



		17

		

Группа 17

4 38 113 01 51 4

		Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%)

		О, З 

		Контейнер с крышкой

		16



		18

		Группа 18                                             8 90 000 03 21 4

		Отходы щебня, загрязненные нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%)

		О, З

		Контейнер с крышкой, навалом

		Отдельно



		19

		Группа 19                                              9 31 100 03 39 4

		Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)

		О, З

		Контейнер с крышкой, навалом

		Отдельно



		20

		Группа 20                                               9 21 302 01 52 3

		Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные

		З

		Контейнер с крышкой

		Отдельно





		21

		Группа 21

		4 81 201 01 52 4

		Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства

		З

		Помещение склада, стеллажи





		22







		

		

		4 81 202 01 52 4

		Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства

		

		

		



		

		

		4 81 203 02 52 4

		Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные

		

		

		



		

		

		4 81 204 01 52 4

		Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства

		

		

		



		

		

		4 82 713 11 52 4

		Кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства

		

		

		



		

		

		4 82 691 11 52 4

		Приборы КИПиА и их части, утратившие потребительские свойства

		

		

		



		22

		Группа 22                                              

		7 41 343 11 72 4

		Отходы (остатки) демонтажа бытовой техники, компьютерного, телевизионного и прочего оборудования, непригодные для получения вторичного сырья

		З



		Помещение склада, стеллажи

		21



		

		

		7 41 314 41 72 4

		Отходы пластмасс при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению

		

		

		



		23

		Группа 16                                              7 47 301 01 39 4

		Осадок нейтрализации сернокислотного электролита

		О

		Емкость с крышкой

		Отдельно, изолировано



		24

		Группа 24

		9 21 130 01 50 4

		Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные

		О

		Навалом, гряды

		Отдельно



		

		

		9 21 130 02 50 4

		Покрышки пневматических шин с металлическим  кордом отработанные

		

		

		



		25

3

		Группа 25                                          

		4 05 122 02 60 5

		

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

		О, З

		Мешки, прессованные кипы (в закрытом помещении), закрытый контейнер на открытой площадке



		Отдельно





		

		

		4 05 183 01 60 5

		Отходы упаковочного картона незагрязненные

		

		

		



		126

		Группа 26                                              

		7 33 220 01 72 4

		Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный, неопасный 

		О

		Контейнер с крышкой

		    26-27



		

		

		7 33 390 02 71 5

		Смет с территории предприятия практически неопасный

		О

		Контейнер с крышкой



		



		227

		Группа 27 

7 31 300 01 20 5

		

Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками		

		О

		Контейнер с крышкой

		26-27



		228

		        Группа 28

8 12 901 01 72 4

		Мусор от сноса и разборки зданий несортированный

		О

		Навалом, контейнер с крышкой

		28-29



		29

		Группа 29 

8 90 000 01 72 4

		Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

		О

		Навалом, контейнер с крышкой

		28-29



		30

		Группа 30                                           9 21 301 01 52 4

		Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные

		О, З

		Контейнер с крышкой

		30-36



		331

		Группа 31

		3 05 220 01 21 5

		Горбыль из натуральной чистой древесины

		О

		Контейнер с крышкой

		    30-36



		

		

		3 05 291 11 20 5

		Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные

		О

		Контейнер с крышкой

		



		232

		

Группа 32

1 54 110 01 21 5

		Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов)

		О

		Контейнер с крышкой

		    30-36



		233

		

Группа 33

4 55 700 00 71 4

		Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные

		О

		Контейнер с крышкой

		

 30-36



		34

		Группа 34 

4 31 300 01 52 5

		Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные

		О

		Контейнер с крышкой

		30-36



		35

		Группа 35 

4 59 110 11 71 5

		Лом фарфоровых и стеклянных изоляторов в смеси незагрязненный

		О

		Навалом, контейнер с крышкой

		30-36



		36

		Группа 36                                             4 59 110 01 51 5

		Лом керамических изоляторов

		О

		Навалом, контейнер с крышкой

		30-36



		37

		Группа 37

4 33 202 03 52 4

		Отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

		О

		Контейнер с крышкой

		37-40



		38

		Группа 38

4 31 141 91 52 4

		Обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потреб. свойства, незагрязненная

		О

		Контейнер с крышкой

		37-40



		39

		Группа 39

4 02 110 01 62 4

		Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

		О

		Контейнер с крышкой

		37-40



		40

		Группа 40

4 02 312 01 62 4

		Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами  (содержание нефтепродуктов                   менее 15 %)

		О

		Контейнер с крышкой

		37-40



		41

		Группа 41                                             4 61 010 01 20 5

		Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные

		О, З

		Навалом, емкость металлическая, отделение склада

		Отдельно



		42

		Группа 42                                          4 62 100 01 20 5

		Лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы в виде изделий, кусков, несортированные

		З

		Металлический бункер или контейнер,  в специально отведенном месте, без доступа посторонних лиц

		42-44



		43

		Группа 43                                            4 62 200 06 20 5

		Лом и отходы алюминия несортированные

		З

		Металлический бункер или контейнер, навалом (алюминиевый провод) в специально отведенном месте, без доступа посторонних лиц

		42-44



		44

		Группа 44                                           4 82 302 01 52 5

		Отходы изолированных проводов и кабелей

		О

		Контейнер с крышкой

		42-44



		45

		Группа 45                                             

		8 22 201 01 21 5

		Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме

		О

		Площадка на твердом основании

		Отдельно



		

		

		8 22 301 01 21 5

		Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме

		

		

		



		46

		Группа 46                                    7 33 100 01 72 4

		Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

		О

		Контейнер с крышкой

		46-47



		47

		Группа 47

                                          

		7 33 100 02 72 5

		Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный

		О

		На контейнерной площадке

		     46-47



		

		

		7 31 110 02 21 5

		Отходы из жилищ крупногабаритные

		О

		На контейнерной площадке

		

















