Утверждаю:

И.о. директора филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

_____________П.Ю. Казинский «____»_ _____________2017г.

# Техническое задание на поставку полуприцепа для нужд филиала                  АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС.

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: полуприцеп низкорамный – в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона, производственная база филиала Северные электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: в течение 20 дней с даты подписания Договора.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2017 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока, установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства, на все установленное дополнительное оборудование должно прилагаться (паспорта, руководство по эксплуатации на русском языке)  .

- Требования к комплектации транспортного средства:

| Наименование (тип ТС) | Полуприцеп низкорамный 3-осный |
| --- | --- |
| Масса перевозимого груза, т | Не менее 39,2 |
| Нагрузка на ССУ, т | Не менее 17 |
| Год выпуска | Соответствует году поставки |
| Цвет транспортного средства: | синий |
| Шкворень ССУ | шкворень JOST 3,5 дм – 1шт. шкворень JOST 2 дм – 1шт. |
| Масса снаряженного полуприцепа, т | До 10,8 |
| Ширина рабочей площадки | 2500 мм с механическими уширителями до 3000мм |
| Длина рабочей площадки | 11 100 мм |
| Количество колес, шт. | 12 + 4 (запасных колеса на металлических дисках) |
| Шины/диски | Ошиновка: Двускатная. 235/75R 17,5 141J с номинальным давлением 890 кПа(8,5кгс/см2)/6,00-17,5 MZ - Kormoran |
| Ось/подвеска | Пневматическая зависимая DPW |
| Количество осей | 3 (три). |
| Радиус обметания | Передний- R1360. Задний-R2300 |
| Тормозная система | Пневматическая система привода тормозной системы WABCO Антиблокировочная система ABS |
| Электрооборудование 24В | Задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и треугольными отражателями света. Освещение номерного знака. Габаритные рожки с выдвижным устройством на крайних точках платформы. Боковое маркерное освещение На передней стенке 2 подключаемые розетки ABS/EBS. Соединительный спиральный провод ABS/EBS по 1шт. |
| Обозначение транспортного средства с превышением допустимых габаритов | Желтый светодиодный проблесковый маяк, закрепленный на задней панели на кронштейне. Светоотражающие таблички: знак "негабаритный груз" 500х500 мм-4шт. (2 шт. закрепленные на задней части трапов, 2 шт. закрепленные на передней части полуприцепа), знак длинномерное транспортное средство на задней панели 2шт. Съемные (на магните) проблесковые светодиодные фонари – 4 шт. для обозначения крайних точек груза (спереди, сзади) с длинной провода (кабель тип КГ- защищен гофрой) не менее 7м. с подключением к отдельно выведенным розеткам электропитания спереди и сзади полуприцепа. |
| Оборудование |  |
| Устройство подъема запасного колеса | Стрелового типа с механической тросовой лебедкой установленная на бортовой площадке полуприцепа. |
| Механические трапы | Двухступенчатые, с механизмом подъема опускания. |
| Опорное устройство | Однодиапозонные JOST |
| Боковые противонаездные предохранители. | Наличие, в соответствии с ЕСЕ |
| Дополнительное оборудование | Цепные стяжки для крепления грузов (с цепным талрепом, с рабочей нагрузкой не менее 21т. - 6шт. Бортовая площадка на гусаке. Инструментальный ящик на бортовой площадке. Запасные колеса – 4 шт. на дисках. смонтированные на бортовой площадке. Домкрат гидравлический г/п 50 т. Ключ баллонный для демонтажа колес. Монтажки большие – 2 шт. Кронштейны для укладки балок уширителей на гусаке. Задние крылья с брызговиками. Шланг пневматический (тормозной системы) витой М16 L=7.5м – 2 шт. Ключ ступичный для осей BPW - 1шт. |
| Проушины крепления груза: |  |
| Нижняя платформа, шт. | По 4 на каждую сторону |
| Верхняя платформа «балкон», шт. | По 2 на каждую сторону |
| Техническая документация | Руководство по эксплуатации транспортного средства, приборов и приспособлений, дополнительного оборудования должно быть на русском языке и прилагаться к транспортному средству. |
| Качество автотранспорта и оборудования | Должно соответствовать Российским стандартам, сертификатам завода-изготовителя, требованиям ГИБДД и Ростехнадзора. |
| Оплата товара | Осуществляется в соответствии с условиями Договора и спецификации. |
| Гарантийный срок эксплуатации ТС | 12 месяцев с момента поставки. |

# И.о. начальника СМиТ                                                                                     Д.А. Скрыпнипк