# Конкурс (тендер) № 37325 (вскрытие конвертов 06.11.2013 в 12:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 29.10.2013 13:15. ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПРОСЬБА УТОЧНИТЬ РЯД ПОЗИЦИЙ: Сургутские ЭС П. 46. Заземление переносное для ВЛ до 15кВ сеч. 25 мм исп.5 ЗПЛЗ-ПТР-15 S=25мм2 исп.5 - Просьба разъяснить, что означает исп. 5 Сургутские ЭС П. 47. Заземление переносное для ВЛ до 15кВ сеч. 25 мм исп.7 ЗПЛЗ-ПТР-15 S=25мм2 исп.7 - Просьба разъяснить, что означает исп. 7 Тюменские РС Южное ТПО П. 11. Заземление переносное для ВЛ до 15кВ сеч. 25 мм исп.7 ЗПЛЗ-ПТР-15 S=25мм2 исп.7 - Просьба разъяснить, что означает исп. 7 Тюменские РС Ишимское ТПО П. 22. Заземление переносное для ВЛ до 15кВ сеч. 25 мм исп.7 ЗПЛЗ-ПТР-15 S=25мм2 исп.7 - Просьба разъяснить, что означает исп. 7 Тюменские РС Тобольское ТПО П. 11. Заземление переносное для ВЛ до 15кВ сеч. 25 мм исп.1 ЗПЛЗ-ПТР-15 S=25мм2 исп.1 - Просьба разъяснить, что означает исп. 1 Северные ЭС П. 32. Сигнализатор напряжения СНИН 35-110 - Просьба уточнить на какой диапазон рабочего напряжения предназначен сигнализатор Тюменские РС Тюменское ТПО П. 35. Сигнализатор напряжения СНИН 35-110 - Просьба уточнить на какой диапазон рабочего напряжения предназначен сигнализатор Ноябрьские ЭС П. 27. Указатель высокого напряжения УВНУ-10-220 СЗ ИП - Просьба уточнить на какой диапазон рабочего напряжения предназначен указатель Тюменские РС Ишимское ТПО П. 13. Указатель напряжения УВН-90 - Просьба уточнить на какой диапазон рабочего напряжения предназначен указатель СПАСИБО. Прочитать ответ:; 30.10.2013 14:13. Сургутские ЭС П. 46. Заземление переносное для ВЛ до 15кВ сеч. 25 мм исп.5 ЗПЛЗ-ПТР-15 S=25мм2 исп.5 - Просьба разъяснить, что означает исп. 5 ЗПЛЗ-ПТР-15 S=25 исполнение 2 (исполнение 5 – по-старому)Для наложения с земли без подъема на опору ВЛ до 15кВ. Укомплектовано одной пятизвенной штангой ШОЭ-ПТР-15-5-7,5 с крюком, длиной до 7,5м. и дополнительным звеном длиной 0,85м., заземляющим проводом сечением 25 кв.мм.длиной 15,0м. с 3-мя фазными пружинными зажимами и струбциной на конце заземляющего спуска, штангового указателя высокого напряжения УВНШ-15 СЗ со светозвуковой индикацией, длина штангового указателя не менее 7,8м. Соединение между звеньями штанг резьбовое. Сургутские ЭС П. 47. Заземление переносное для ВЛ до 15кВ сеч. 25 мм исп.7 ЗПЛЗ-ПТР-15 S=25мм2 исп.7 - Просьба разъяснить, что означает исп. 7 ЗПЛЗ-ПТР-15 на 0,4-15 кВ S=25 исполнение 3 (исполнение 7 – по-старому) Для наложения с земли без подъёма на опору ВЛ до 15кВ.Укомплектовано 5-ю трехзвенными штангами каждая с пружинным фазным зажимом и одной съемной двухзвенной изолирующей штангой, общая длина пятизвенной штанги не менее 7,5 и заземляющим спуском длиной не менее 8,0м сечением 25 кв.мм.Соединение между звеньями штанг резьбовое. Вес одной штанги - 3,6кг. Также в состав комплекта входит штанговый указатель напряжения УВНШ-15СЗ со светозвуковой индикацией и штанговый однополюсный указатель низкого напряжения УННОШ-1 со светозвуковой индикацией.(индикаторная часть) Тюменские РС Южное ТПО П. 11. Заземление переносное для ВЛ до 15кВ сеч. 25 мм исп.7 ЗПЛЗ-ПТР-15 S=25мм2 исп.7 - Просьба разъяснить, что означает исп. 7 ЗПЛЗ-ПТР-15 на 0,4-15 кВ S=25 исполнение 3 (исполнение 7 – по-старому) Для наложения с земли без подъёма на опору ВЛ до 15кВ.Укомплектовано 5-ю трехзвенными штангами каждая с пружинным фазным зажимом и одной съемной двухзвенной изолирующей штангой, общая длина пятизвенной штанги не менее 7,5 и заземляющим спуском длиной не менее 8,0м сечением 25 кв.мм.Соединение между звеньями штанг резьбовое. Вес одной штанги - 3,6кг. Также в состав комплекта входит штанговый указатель напряжения УВНШ-15СЗ со светозвуковой индикацией и штанговый однополюсный указатель низкого напряжения УННОШ-1 со светозвуковой индикацией.(индикаторная часть) Тюменские РС Ишимское ТПО П. 22. Заземление переносное для ВЛ до 15кВ сеч. 25 мм исп.7 ЗПЛЗ-ПТР-15 S=25мм2 исп.7 - Просьба разъяснить, что означает исп. 7 ЗПЛЗ-ПТР-15 на 0,4-15 кВ S=25 исполнение 3 (исполнение 7 – по-старому) Для наложения с земли без подъёма на опору ВЛ до 15кВ.Укомплектовано 5-ю трехзвенными штангами каждая с пружинным фазным зажимом и одной съемной двухзвенной изолирующей штангой, общая длина пятизвенной штанги не менее 7,5 и заземляющим спуском длиной не менее 8,0м сечением 25 кв.мм.Соединение между звеньями штанг резьбовое. Вес одной штанги - 3,6кг. Также в состав комплекта входит штанговый указатель напряжения УВНШ-15СЗ со светозвуковой индикацией и штанговый однополюсный указатель низкого напряжения УННОШ-1 со светозвуковой индикацией.(индикаторная часть) Тюменские РС Тобольское ТПО П. 11. Заземление переносное для ВЛ до 15кВ сеч. 25 мм исп.1 ЗПЛЗ-ПТР-15 S=25мм2 исп.1 - Просьба разъяснить, что означает исп. 1 ЗПЛЗ-ПТР-15 S=25 исполнение 1 Для наложения с земли без подъёма на опору ВЛ до 15кВ.Укомплектовано 3-мя трехзвенными штангами каждая с пружинным фазным зажимом и одной съемной двухзвенной изолирующей штангой , общая длина пятизвенной штанги не менее 7,5 и заземляющим спуском длиной не менее 8,0м сечением 25 кв.мм. Соединение между звеньями штанг резьбовое. Вес одной штанги - 3,6кг. Также в состав комплекта входит штанговый указатель напряжения УВНШ-15СЗ со светозвуковой индикацией. Длина штангового указателя не менее 7,5 м. весом 3,6кг. Пожеланию заказчика может быть изготовлено с тремя 2-х звенными изолирующими штангами Северные ЭС П. 32. Сигнализатор напряжения СНИН 35-110 - Просьба уточнить на какой диапазон рабочего напряжения предназначен сигнализатор СНИН 35-110. Технические характеристики Диапазон рабочего напряжения, кВ 35-110 Источник питания, В 6 (2хCR2450) Тюменские РС Тюменское ТПО П. 35. Сигнализатор напряжения СНИН 35-110 - Просьба уточнить на какой диапазон рабочего напряжения предназначен сигнализатор СНИН 35-110. Технические характеристики Диапазон рабочего напряжения, кВ 35-110 Источник питания, В 6 (2хCR2450) Ноябрьские ЭС П. 27. Указатель высокого напряжения УВНУ-10-220 СЗ ИП - Просьба уточнить на какой диапазон рабочего напряжения предназначен указатель УВНУ-10-220 СЗ ИП. Технические характеристики Диапазон рабочего напряжения, кВ10-220 Тюменские РС Ишимское ТПО П. 13. Указатель напряжения УВН-90 - Просьба уточнить на какой диапазон рабочего напряжения предназначен указатель УВН-90. Технические характеристики Диапазон рабочего напряжения, кВ 35-90 Напряжение индикации ,кВ 8,75 Частота, Гц 50(60).