УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-

руководитель Аппарата

________________ В.Н. Шувалов.

Техническое задание на поставку спецтехники

для филиалов ОАО «Тюменьэнерго» в 2014г.

- Поставка автотопливозаправщика АТЗ-11Б на шасси Камаз 43118-24 для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

1. Требование к участнику – собственное производство или дилерское свидетельство завода-изготовителя или прямой договор с заводом-изготовителем.

- Место поставки - Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск,  Промзона, Панель № 9Б, Комлектовочно-накопительная база (КНБ) филиала  Ноябрьские электрические сети.

3. Поставка продукции осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет средств Продавца, место поставки железнодорожной платформы:

- Станция: Ноябрьск-2, Свердловской ж.д.

- Код станции 798400

- Получатель ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

- Код получателя: 3292

- Код ОКПО-04805746.

- Код плательщика - 1001405172

- Срок поставки: до 15.12.2014 года.

- При готовности продукции к отгрузке должен быть предоставлен лист описи отгружаемой продукции.

- Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

- Перечень и объемы приобретаемой техники

- Автотопливозаправщик АТЗ-11Б на шасси Камаз 43118-24 – 2 единицы

- Техническая характеристика машины

- Базовое шасси КАМАЗ-43118

- Окраска  в соответствии с корпоративным требованием и приложением к ТЗ «Требования к окраске» расположение символики дополнительно согласовывается с Заказчиком  на момент подписания договора.

- Весовые параметры и нагрузки

- Снаряженная масса а/м, кг 10910

- Нагрузка на передний мост, кг 4460

- Нагрузка на заднюю тележку, кг 5850

- Допустимая масса надстройки с грузом, кг 10000

- Полная масса, кг 20300

- Нагрузка на передний мост, кг 5450

- Нагрузка на заднюю тележку, кг 15090

- Двигатель Модель 740.55-300

- Тип  Дизельный с турбонаддувом

- Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.)223,7 (300) при частоте вращения колен. вала, об/мин 2200

- Расположение и число цилиндров V-образное,8

- Рабочий объем, л 10,85

- Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120/120

- Система питания

- Вместимость топливных баков, л  350 + 210

- Коробка передач

- Тип: ZF-9, механическая, 9-ступенчатая

- Управление механическое, дистанционное

- Раздаточная коробка

- Тип  механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом

- Управление пневматическое

- Передаточные числа

- Первая передача (низшая) 1,692

- Вторая передача (высшая) 0,917

- Главная передача Передаточное отношение 6,53

- Тормоза

- Привод пневматический

- Размеры Диаметр барабана, мм 400

- Ширина тормозных накладок, мм 140

- Суммарная площадь торм. накладок, кв.см 6300

- Колеса и шины

- Тип колес дисковые

- Тип шин пневматические, с регулированием давления

- Размер обода 12.2-20,9 (310-533)

- Размер шин 425/85 R21 (1260х425-533Р)

- Кабина

- Тип передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная

- Исполнение со спальным местом

- Характеристика а/м полной массой 15450 кг

- Максимальная скорость, не менее, км/ч 90

- Наиб. преодолеваемый подъем, не менее, % 31

- Наружный габаритный радиус поворота, м 11,3

- Электрооборудование

- Напряжение, B 24

- Аккумуляторы, В/Ачас 2х12/190

- Генератор, В/Вт 28/1000

- Характеристики цистерны

- Вместимость цистерны, м3 11

- Количество секций, шт 1

- Форма поперечного сечения цистерны Чемодан

- Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин, не более 18

- Время слива из цистерны, мин., не более
- при помощи насоса- 16

- - самотеком при открытой крышке горловины- 23

- Тип насоса1СВН-80А

- Привод насоса КОМ

- Производительность насоса, м3/ч (л/мин), не менее 21,6 (360)

- Высота самовсасывания, м 4...6

- Пропускная способность узла выдачи топлива, л/мин, не менее 10

- Дополнительное оборудование

- Теплоизоляция отсека АКБ

- Подогрев сидений в кабине.

- Автономный отопитель кабины Webasto AirTop 2000

- Подогрев топливозаборника.

- Подогрев ФГОТ и ФТОТ.

- Подогрев зеркал.

- Система контроля Глонасс/GPS

- Тахограф.

- Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил  дорожного движения РФ, Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, в редакции от 10 сентября 2010 г, Правил перевозок опасных грузов автомобильным транспортом (Предупреждающие знаки с опорой (2 шт.); Жидкость для промывания глаз (1 шт.); Сигнальный жилет со светоотражающими полосами (1 шт.); Переносной фонарик (1 шт.); Пара защитных перчаток (1 шт.); Средство защиты глаз (очки) (1 шт.); Дренажная ловушка (1 шт.); Сборный контейнер (ящик пластиковый) (1 шт.); Лопата (1 шт.); Кошма (2 м2).

- Оплата производится согласно условиям договора и спецификации.

Форма оплаты: оплата 100%  по факту поставки.

- Поставка грузопассажирского автобуса КАМАЗ-43114-15  для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

1. Требование к участнику - дилерское свидетельство завода-изготовителя или прямой договор с заводом-изготовителем.

2. Место поставки - Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск,  Промзона, Панель № 9Б, Комлектовочно-накопительная база (КНБ) филиала  Ноябрьские электрические сети.

3. Поставка продукции осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет средств Продавца, место поставки железнодорожной платформы:

- Станция: Ноябрьск-2, Свердловской ж.д.

- Код станции 798400

- Получатель ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

- Код получателя: 3292

- Код ОКПО-04805746.

- Код плательщика - 1001405172

- Срок поставки: до 15.12.2014 года.

- При готовности продукции к отгрузке должен быть предоставлен лист описи отгружаемой продукции.

- Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

- Перечень и объемы приобретаемой техники

- Автобус грузопассажирский с закрытым грузовым отсеком на шасси КамАЗ 43114-15 – 1 единица.

- Техническая характеристика машины

- Базовое шасси КАМАЗ-43114

- Окраска  в соответствии с корпоративным требованием и приложением к ТЗ «Требования к окраске» расположение символики дополнительно согласовывается с Заказчиком  на момент подписания договора.

- Весовые параметры и нагрузки

- Снаряженная масса а/м, кг 7590

- Нагрузка на передний мост, кг 4460

- Нагрузка на заднюю тележку, кг 3130

- Допустимая масса надстройки с грузом, кг 7710

- Полная масса, кг 15450

- Нагрузка на передний мост, кг 5210

- Нагрузка на заднюю тележку, кг 10240

- Двигатель Модель 740.31-240

- Тип  Дизельный с турбонаддувом

- Номинальная мощность, л.с. 280-300

- Расположение и число цилиндров V-образное,8

- Рабочий объем, л 10,85

- Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120/120

- Система питания

- Вместимость топливных баков, л  210 + 210

- Сцепление

- Тип  фрикционное, сухое, двухдисковое

- Привод гидравлический с пневмоусилителем

- Диаметр накладок, мм 350

- Коробка передач

- Тип механическая, пятиступенчатая

- Управление механическое, дистанционное

- Раздаточная коробка

- Тип  механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом

- Управление пневматическое

- Передаточные числа

- Первая передача (низшая) 1,692

- Вторая передача (высшая) 0,917

- Главная передача Передаточное отношение 6,53

- Тормоза

- Привод пневматический

- Размеры Диаметр барабана, мм 400

- Ширина тормозных накладок, мм 140

- Суммарная площадь торм. накладок, кв.см 6300

- Колеса и шины

- Тип колес дисковые

- Тип шин пневматические, с регулированием давления

- Размер обода 12.2-20,9 (310-533)

- Размер шин 425/85 R21 (1260х425-533Р)

- Кабина

- Тип передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная

- Исполнение без спального места

- Характеристика а/м полной массой 15450 кг

- Максимальная скорость, не менее, км/ч 90

- Наиб. преодолеваемый подъем, не менее, % 31

- Наружный габаритный радиус поворота, м 11,3

- Электрооборудование

- Напряжение, B 24

- Аккумуляторы, В/Ачас 2х12/190

- Генератор, В/Вт 28/1000

- Характеристика пассажирского салона

- 12 мест оборудованных ремнями безопасности

- Кузов-фургон: каркас сварной; наружная обшивка – стальной лист; утеплитель - пенополистирол (S=60 мм). Внутренняя отделка: потолок – пластик; стены: пассажирский отсек и грузовой – пластик; пол: пассажирский отсек – фанера бакелитовая (S=12 мм), пенополистирол (S=30 мм), фанера (S=12 мм), резиново-пластиковое покрытие с нахлёстом на панели фургона 150 мм, грузовой отсек – фанера бакелитовая (S=12 мм); рифленный алюминий, лист типа «Квинтет»;

- Обниженный проход фургона;

- Стол;

- Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.);

- Фонари освещения (24В, 21 Вт);

- Фонарь подсветки входа 24 В;

- Автономный воздушный отопитель;

- Отопитель от системы охлаждения автомобиля (2 шт.);

- Кожух;

- Сиденье двухместное с ремнями безопасности СПА-100;

- Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором;

- Окно с форточкой, с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом;

- Окно двери с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом;

- Передняя боковая дверь (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);

- Конечный выключатель открывания двери и подсветки входа;

- Задняя боковая дверь (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);

- Откидная лестница;

- Кронштейн аптечки;

- Поручень;

- Огнетушитель (2 шт.) (один в салоне; один в кабине);

- Переговорное устройство;

- Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская);

- Наружные ящики;

- Шторки двойные (окна салона комплектуются солнцезащитными шторками);

- Задняя распашная дверь (окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);

- Укосина поворотная (грузоподъемность 500 кг);

- Таль передвижная используется в качестве грузоподъемного механизма (грузоподъемность 500 кг);

- Съемная металлическая лесница (в транспортном положении фиксируется креплением в кузове-фургоне; конструкция лестницы должна иметь широкие ступеньки с противоскользящим эффектом);

- Запасное колесо.

- Дополнительное оборудование

- Теплоизоляция отсека АКБ

- Подогрев сидения водителя

- Автономный отопитель кабины Webasto AirTop 2000

- Подогрев топливной магистрали

- Подогрев зеркал.

- Установка трехточечных ремней безопасности на сидениях пассажирского салона.

- Система контроля GPS/Глонасс

- Кондиционер в пассажирский салон

- Тахограф с скзи

- Автобус должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил  дорожного движения РФ, Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, в редакции от 10 сентября 2010 г, Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

- Оплата производится согласно условиям договора и спецификации.

- Форма оплаты: оплата 100%  по факту поставки.

3.  Поставка передвижной авторемонтной мастерской на базе КАМАЗ 43118 для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго»  Нефтеюганские электрические сети.

- Общие требования к условиям поставки продукции

- Качество продукции должно соответствовать требованиям ГОСТа и/или ТУ.

- Продукция должна поставляться с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции.

- Поставка Продукции должна осуществляться ж/д путем до станции, г. Пыть-Ях,

- Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций нижеуказанного перечня.

- Период поставки – до 15.12 2014 года.

- Оплата   производится   после поставки продукции по счет-фактуре, перечислением денежных средств   на   расчетный счет Поставщика в течение 20 рабочих дней.

2.  Перечень и объем закупаемой продукции

Заказчик намерен приобрести следующий Товар:

КАМАЗ  ПАРМ  43118 передвижная  авторемонтная  мастерская  с  грузовым  отсеком – в количестве 1 ед.

Техническая характеристика

- Передвижная  авторемонтная  мастерская

- Колесная формула – 6х6;

- Тип двигателя – 740.30-260; (Евро 2,3)Кабина-высокая Евро со спальным местом;

- Коробка передач- ZF 16C 151; Раздаточная коробка- ZF STEYR 1600/300;

- Окраска  в соответствии с корпоративным требованием и приложением к ТЗ «Требования к окраске» расположение символики дополнительно согласовывается с Заказчиком  на момент подписания договора.

- Мощность двигателя - 240 л.с.;

- Оборудована  кузовом  фургоном  и  грузовой  бортовой  платформой.

- Генератор  синхронный  ( 40 кВт, 400 В),

- Верстак  металический  с  выдвижными  ящиками,

- Слесарные  тиски  150 мм  поворотные,

- Выпрямитель  сварочный  ВД-313 ( 16,5 кВт, 380 В)

- Точильно  шлифовальный  станок,

- Сверлильный  станок, компрессор,

- Электрошкаф  монтажный,

- Розетка  380 В,  220 В двойная  две  штуки,

- Отопитель  воздушный,

- Люк  генератора,

- Люк  аварийный,

- Люк  коробки  отбора  мощности,

- Диван  рундук,

- Спинка  рундука,

- Отопитель  от  системы  охлаждения ДВС,

- Внешний  подвод  электроэнергии (20 кВт, 380 В),

- Контейнер  под два  кислородных  баллона ( расположен  на  бортовой  платформе),

- Контейнер  под  пропановый  баллон ( расположен  на  бортовой  платформе),

- контейнер  под  газорезательное  оборудование.

Дополнительно установить:

- Тахограф   Т -Тахо .

- Исполнение 18

- ГЛОНАСС / GPRS и акселерометр в составе СКЗИ

- Соответствует приказу № 36 от 13/02/2013

- Предпусковой подогреватель двигателя  Webasto C200 24 В дизель

- Отопитель в кабину водителя HYDRONIC D5W SC

- Поставка вахтового автобуса с закрытым грузовым отсеком для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

- Общие требования.

  - Требования к вахтовому автобусу

- модель – повышенной проходимостью  6х6,

- количество вахтового автобуса  -1 шт.

2. Требования к комплектации  вахтового автобуса

2.1. Автономный подогреватель двигателя «Вебасто» и автономный отопитель салона.

2.2. Подогрев сидений, топливопроводов, топливозаборников, фильтров грубой и тонкой очистки топлива, утепление аккумуляторного отсека.

2.3. Установка зеркал с подогревом.

2.4. Медицинская аптечка.

2.5. Огнетушитель порошковый объемом 2 литра- 2 шт.

2.6. Противооткатные упоры в количестве 2-х штук.

2.7. Набор слесарного инструмента 1 комплект.

2.8. Домкрат грузоподъемностью 15 тн и подкладка под домкрат.

2.9. Знак аварийной остановки.

2.10. Кузов-фургон: каркас сварной; наружная обшивка – стальной лист; утеплитель - пенополистирол (S=60 мм). Внутренняя отделка: потолок – пластик; стены – пластик; пол – фанера бакелитовая (S=12 мм), пенополистирол (S=30 мм), фанера (S=10 мм), автолин с нахлестом на панели фургона 150 мм.

2.11. Обниженный проход фургона.

2.12. Стол с откидной столешницей.

2.13. Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона).

2.14. Фонари освещения (24 В, 21 Вт-10 шт.).

2.15. Фонарь подсветки входа (24 В, 21 Вт – 1 шт).

2.16. Отопитель воздушный мощностью 2 кВт в кабине водителя и отопитель мощностью 3,9 кВт в салоне грузопассажирского автобуса.

Отопитель воздушный мощностью 4 кВт в грузовом отсеке автобуса.

Отопитель системы охлаждения ДВС (2 шт.).

2.17. Сиденье двухместное с ремнями безопасности СПА-100 (4 шт.).

2.18. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором.

Стеклопакет (4 шт.+2 шт. с форточкой)

Стеклопакет окна двери (2 шт).

2.19. Передняя боковая дверь с поручнем, с фиксатором открывания (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя).

2.20. Конечный выключатель открывания двери и подсветки входа;

Задняя боковая дверь (должна оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя).

2.21.Откидная лестница с поручнем (конструкция лестницы предусматривает широкие ступеньки с ребристой поверхностью).

2.22. Поручень.

2.23. Ограничитель открывания дверей (2 шт.).

2.24. Переговорное устройство.

2.25. Запасное колесо;

2.26. Перегородка с дверью;

2.27. Полка откидная вверх (2 шт.);

2.28. Перенос выхлопной трубы назад и вверх,  чтобы  избежать проникновения выхлопных газов внутрь салона, а также задымления дороги.

2.29. Параметры масс

Снаряженная масса, кг  - 11 160

Полная масса, кг – 14 935

Масса перевозимого груза, кг -  2 500

Количество пассажиров + в кабине водителя, чел – 8 +2

2.30 Двигатель

| Модель | 740.622-280 |
| --- | --- |
| Тип | дизельный |
| Номинальная мощность, л.с. | 280-300 |

2.31.Трансмиссия

| Коробка передач | ZF9 |
| --- | --- |

2.32. Шины

| Тип | 425/85 R21 390/95 R20 |
| --- | --- |

2.33. Топливный бак

| Емкость топливного бака, л | 210 + 210 |
| --- | --- |

2.34. Габаритные размеры грузового отсека

Длина, мм 	1 900

Ширина, мм 	2 460

3. Технические требования к вахтовому автобусу

3.1. Качество и комплектность вахтового автобуса должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов, Правил  дорожного движения и других нормативных документов.

3.2. Комплектующие части вахтового автобуса, в том числе импортного производства, должны быть подтверждены сертификатами соответствия.

3.3. Вахтовый автобус  должен быть новым, 2014 года выпуска, готовым к эксплуатации.

3.4. Гарантийный срок должен быть не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.

3.5. Окраска - Окраска  в соответствии с корпоративным требованием и приложением к ТЗ «Требования к окраске» расположение символики дополнительно согласовывается с Заказчиком  на момент подписания договора.

3.6. Вахтовый автобус  должен быть оборудован ремнями безопасности.

4.Требования к поставке.

4.1. Оплата за поставленный вахтовый автобус осуществляется Покупателем безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 календарных дней после получения вахтового автобуса Покупателем на основании счетов-фактур и товарных накладным при наличии всех документов необходимых для постановки вахтового автобуса на учет в органах ГИБДД.

4.2. В стоимость товара должны включаться: транспортные расходы, затраты на нанесение корпоративной символики, все затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, упаковки, тары и других обязательных платежей, а также все предлагаемые скидки.

4.3. При отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ.

4.4. Поставка  вахтового автобуса  должна быть осуществлена по адресу: Тюменсая область, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, ул. Солнечная, 5. за счёт средств поставщика.

4.5. Срок поставки: до 15.12.2014 года.

- Поставка седельного тягача для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс г. Нягань

- Общие требования.

  - Требования к седельному тягачу:

- модель – повышенной проходимостью 6х6

- количество седельный тягач  - 1 ед.

- Требования к комплектации  седельного тягача.

2.1. Основные технические характеристики:

Мощность двигателя 400 л.с./294 кВт,

КПП ZF 16S 1820, механическая

Автономный подогреватель двигателя «Вебасто» и автономный отопитель салона.

Подогрев сидений, топливопроводов, топливозаборников, фильтров грубой и тонкой очистки топлива, утепление аккумуляторного отсека.

Кабина  со спальным местом

Топливный бак 500 л.

Кабина внутри

Обивка сидений – стандартная

Комфортное сиденья водителя с пневматической амортизацией

Кондиционер

Изоляция кабины от холода

1 спальное место с ящиком

Индикатор ремня безопасности водителя

Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира

Солнцезащитная шторка лобового стекла

Тахограф

Установка зеркал с подогревом.

2.2.Разрешенные массы и осевые нагрузки:

Полная масса тягача  - 33 000 кг.

Полная масса автопоезда – 75 300 кг.

Нагрузка на передний мост – 7 400 кг

Нагрузка на заднюю тележку – 25 900 кг

Седельно – сцепное устройство:

Седельно – сцепное устройство JOST 3,5“

Размер предустановки  ССУ 1 560 мм

Нагрузка на ССУ до 22 тонн

Оборудование:

Стояночные фонари

Знаки автопоезда

Брызговики передние и задние

Электрооборудование:

Спиральный кабель между розеткой и полуприцепом

Двухтональный звуковой сигнал электрический

Розетка подключения АБС прицепа за кабиной

Розетка подключения электрооборудования прицепа 24 В

Автомобиль должен быть укомплектован следующим оборудованием:

Медицинская аптечка, укомплектованная в соответствии с требованиями ПДД на дату поставки автотранспорта.

Огнетушитель порошковый объемом 2 литра.

Противооткатные упоры в количестве 2-х штук.

Набор слесарного инструмента 1 комплект.

Домкрат грузоподъемностью 25 тн. и подкладка под домкрат.

Знак аварийной остановки.

Оснащение проблесковым маячком желтого цвета -2 шт.

Запасное колесо – 1 шт.

3. Технические требования к седельному тягачу.

3.1. Качество и комплектность самосвала должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов, Правил  дорожного движения и других нормативных документов.

3.2. Комплектующие части седельного тягача, в том числе импортного производства, должны быть подтверждены сертификатами соответствия.

3.3. Седельный тягач  должен быть новым, 2014 года выпуска, готовым к эксплуатации.

3.4. Гарантийный срок должен быть не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.

3.5. Окраска  в соответствии с корпоративным требованием и приложением к ТЗ «Требования к окраске» расположение символики дополнительно согласовывается с Заказчиком  на момент подписания договора.

4.Требования к поставке.

4.1. Оплата за поставленный седельный тягач осуществляется Покупателем безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 календарных дней после получения седельного тягача Покупателем на основании счетов-фактур и товарных накладным при наличии всех документов необходимых для постановки седельного тягача на учет в органах ГИБДД.

4.2. В стоимость товара должны включаться: транспортные расходы, затраты на нанесение корпоративной символики, все затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, упаковки, тары и других обязательных платежей, а также все предлагаемые скидки.

4.3. При отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ, документы необходимые для постановки седельного тягача на учет в органах ГИБДД, а так же Руководство по эксплуатации на русском языке и все необходимые документы для прохождения технического, сервисного и гарантийного обслуживания на станциях официального дилера с подтверждением всех проведенных регламентированных работ до передачи автомобиля покупателя.

4.4. Поставка  седельного тягача должна быть осуществлена по адресу: Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, микрорайон Энергетиков, 70 силами и за счёт средств поставщика.

  - Срок поставки: до 15.12.2014 года.

- Поставка полуприцепа тяжеловоза для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс» г. Нягань

  - Общие требования.

1.1.Требования к полуприцепу- тяжеловозу:

- количество полуприцепов- тяжеловозов -1 шт.

- низкорамный длина погрузочной платформы – 14 м,

- уширители грузовой  платформы  до 3000 мм

- грузоподъемность – не менее 50 тн,

- нагрузка на седельно-сцепное устройство тягача – 25 000 кг.

- не менее 3х осей,  последняя – самоустанавливающаяся

- трапы двухступенчатые с пружинным помощником механизма подъема – опускания.

- Шкворень – 3,5 дюйма

- Размер предустановки  ССУ  - 1 560 мм

- дорожный просвет под нагрузкой  - 250 мм

- подвеска пневматическая  зависимая .

- Бортовая площадка (съемная) на гусаке: стальные борта высотой 400 мм, задний борт откидной.

- Шины – 235/75R17,5 141 J

- запасное колесо – 4 шт.

- желтые проблесковые маячки – 2 шт.

2. Требования к комплектации полуприцепам тяжеловозам.

2.1. Противооткатные упоры в количестве 2-х штук.

2.2. Набор слесарного инструмента 1 комплект.

2.3. Домкрат грузоподъемностью 12 тн и подкладка под домкрат.

2.4. Знак аварийной остановки.

3. Технические требования к полуприцепам тяжеловозам.

3.1. Качество и комплектность полуприцепа тяжеловоза должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов, Правил  дорожного движения и других нормативных документов.

3.2. Комплектующие части полуприцепа тяжеловоза, в том числе импортного производства, должны быть подтверждены сертификатами соответствия.

3.3. Полуприцеп  тяжеловоз  должен  быть новым, 2014 года выпуска, готовым к эксплуатации.

3.4. Гарантийный срок должен быть не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.

3.5. Окраска  в соответствии с корпоративным требованием и приложением к ТЗ «Требования к окраске» расположение символики дополнительно согласовывается с Заказчиком  на момент подписания договора.

- Требования к поставке.

4.1. Оплата за поставленный полуприцеп  тяжеловоз  осуществляется Покупателем безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 календарных дней после получения полуприцепа тяжеловоза Покупателем на основании счетов-фактур и товарных накладным при наличии всех документов необходимых для постановки полуприцепа тяжеловоза на учет в органах ГИБДД.

4.2. В стоимость товара должны включаться: транспортные расходы, затраты на нанесение корпоративной символики, все затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, упаковки, тары и других обязательных платежей, а также все предлагаемые скидки.

4.3. При отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ, документы необходимые для постановки полуприцепа тяжеловоза  на учет в органах ГИБДД.

4.4. Поставка  полуприцепа тяжеловоза должна быть осуществлена по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, микрорайон Энергетиков, 70 силами и за счёт средств поставщика.

4.5. Срок поставки: до 15.12.2014 года.

- Поставка вахтового автобуса с закрытым грузовым отсеком для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс»

- Общие требования.

  - Требования к вахтовому автобусу

- модель – повышенной проходимостью  6х6,

- количество вахтового автобуса  -1 шт.

2. Требования к комплектации  вахтового автобуса

2.1. Автономный подогреватель двигателя «Вебасто» и автономный отопитель салона.

2.2. Подогрев сидений, топливопроводов, топливозаборников, фильтров грубой и тонкой очистки топлива, утепление аккумуляторного отсека.

2.3. Установка зеркал с подогревом.

2.4. Медицинская аптечка, укомплектованная в соответствии с требованиями ПДД на дату поставки автотранспорта.

2.5. Огнетушитель порошковый объемом 2 литра.

2.6. Противооткатные упоры в количестве 2-х штук.

2.7. Набор слесарного инструмента 1 комплект.

2.8. Домкрат грузоподъемностью 15 тн и подкладка под домкрат.

2.9. Знак аварийной остановки.

2.10. Кузов-фургон: каркас сварной; наружная обшивка – стальной лист; утеплитель - пенополистирол (S=60 мм). Внутренняя отделка: потолок – пластик; стены – пластик; пол – фанера бакелитовая (S=12 мм), пенополистирол (S=30 мм), фанера (S=10 мм), автолин с нахлестом на панели фургона 150 мм.

2.11.Обниженный проход фургона.

2.12.Стол с откидной столешницей.

2.13.Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.).

2.14.Фонари освещения (24 В, 21 Вт) (10 шт.).

2.15.Фонарь подсветки входа (24 В, 21 Вт).

2.16.Отопитель воздушный мощностью 2 кВт в кабине водителя и отопитель мощностью 3,9 кВт в салоне грузопассажирского автобуса.

Отопитель воздушный мощностью 4 кВт в грузовом отсеке автобуса.

Отопитель системы охлаждения ДВС (2 шт.).

2.17.Сиденье двухместное с ремнями безопасности СПА-100 (4 шт.).

2.18. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором.

Стеклопакет (4 шт.+2 шт. с форточкой)

Стеклопакет окна двери (2 шт.).

2.19. Передняя боковая дверь с поручнем, с фиксатором открывания (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя).

2.20.Конечный выключатель открывания двери и подсветки входа;

Задняя боковая дверь (должна оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя).

2.21.Откидная лестница с поручнем (конструкция лестницы предусматривает широкие ступеньки с ребристой поверхностью).

2.22. Поручень.

2.23. Ограничитель открывания дверей (2 шт.).

2.24.Переговорное устройство.

2.25. Запасное колесо;

2.26. Перегородка с дверью;

2.27. Полка откидная вверх (2 шт.);

2.28. Перенос выхлопной трубы назад и вверх  чтоб  избежать проникновения выхлопных газов внутрь салона, а также задымления дороги.

2.29. Параметры масс

Снаряженная масса, кг  - 11 160

Полная масса, кг – 14 935

Масса перевозимого груза, кг -  2 500

Количество пассажиров + в кабине водителя, чел – 8 +2

2.30 Двигатель

| Модель | 740.622-280 |
| --- | --- |
| Тип | дизельный |
| Номинальная мощность, л.с. | 280-300 |

2.31.Трансмиссия

| Коробка передач | ZF9 |
| --- | --- |

2.32. Шины

| Тип | 425/85 R21 390/95 R20 |
| --- | --- |

2.33. Топливный бак

| Емкость топливного бака, л | 210 + 210 |
| --- | --- |

2.34. Габаритные размеры грузового отсека

Длина, мм 	1 900

Ширина, мм 	2 460

3. Технические требования к вахтовому автобусу

3.1. Качество и комплектность вахтового автобуса должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов, Правил  дорожного движения и других нормативных документов.

3.2. Комплектующие части вахтового автобуса, в том числе импортного производства, должны быть подтверждены сертификатами соответствия.

3.3. Вахтовый автобус  должен быть новым, 2014 года выпуска, готовым к эксплуатации.

3.4. Гарантийный срок должен быть не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.

3.5. Окраска  в соответствии с корпоративным требованием и приложением к ТЗ «Требования к окраске» расположение символики дополнительно согласовывается с Заказчиком  на момент подписания договора.

4. Требования к поставке.

4.1. Оплата за поставленный вахтовый автобус осуществляется Покупателем безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 календарных дней после получения седельного тягача Покупателем на основании счетов-фактур и товарных накладным при наличии всех документов необходимых для постановки вахтового автобуса на учет в органах ГИБДД.

4.2. В стоимость товара должны включаться: транспортные расходы, затраты на нанесение корпоративной символики, все затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, упаковки, тары и других обязательных платежей, а также все предлагаемые скидки.

4.3. При отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ, документы необходимые для постановки вахтового автобуса  на учет в органах ГИБДД.

4.4. Поставка  вахтового автобуса  должна быть осуществлена по адресу: Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, микрорайон Энергетиков, 70 силами и за счёт средств поставщика.

  - Срок поставки: до 15.12.2014 года.

- Поставка автобуса грузопассажирского для осуществления перевозки груза и пассажиров для   филиала ОАО "Тюменьэнерго" «Когалымские электрические сети»

Общие требования к условиям поставки:

- Товар должен быть поставлен после подписания договора и соответствующей спецификации к договору.

- Поставка товара осуществляется Продавцом.

- Срок поставки: до 15.12.2014 года.

- Поставка товара производится по следующим реквизитам: 628486, Россия Тюменская             область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Когалым, проспект Нефтяников 5.

- Форма оплаты, сроки поставки:  оплата безналичным перечислением денежных средств на   расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

- При готовности продукции к отгрузке должен быть предоставлен лист описи отгружаемой продукции.

- Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Перечень и объемы приобретаемой техники

- Автобус грузопассажирский с закрытым грузовым отсеком на шасси КамАЗ 43114-15 – 1 единица.

Техническая характеристика машины:

- Базовое шасси КАМАЗ-43114

- Окраска  в соответствии с корпоративным требованием и приложением к ТЗ «Требования к окраске» расположение символики дополнительно согласовывается с Заказчиком  на момент подписания договора.

- Весовые параметры и нагрузки

- Снаряженная масса а/м, кг 7590

- Нагрузка на передний мост, кг 4460

- Нагрузка на заднюю тележку, кг 3130

- Допустимая масса надстройки с грузом, кг 7710

- Полная масса, кг 15450

- Нагрузка на передний мост, кг 5210

- Нагрузка на заднюю тележку, кг 10240

- Двигатель Модель 740.31-240

- Тип  Дизельный с турбонаддувом

- Номинальная мощность, л.с. 280-300

- Расположение и число цилиндров V-образное,8

- Рабочий объем, л 10,85

- Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120/120

- Система питания

- Вместимость топливных баков, л  210 + 210

- Сцепление

- Тип  фрикционное, сухое, двухдисковое

- Привод гидравлический с пневмоусилителем

- Диаметр накладок, мм 350

- Коробка передач

- Тип механическая, пятиступенчатая

- Управление механическое, дистанционное

- Раздаточная коробка

- Тип  механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом

- Управление пневматическое

- Передаточные числа

- Первая передача (низшая) 1,692

- Вторая передача (высшая) 0,917

- Главная передача Передаточное отношение 6,53

- Тормоза

- Привод пневматический

- Размеры Диаметр барабана, мм 400

- Ширина тормозных накладок, мм 140

- Суммарная площадь торм. накладок, кв.см 6300

- Колеса и шины

- Тип колес дисковые

- Тип шин пневматические, с регулированием давления

- Размер обода 12.2-20,9 (310-533)

- Размер шин 425/85 R21 (1260х425-533Р)

- Кабина

- Тип передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная

- Исполнение без спального места

- Характеристика а/м полной массой 15450 кг

- Максимальная скорость, не менее, км/ч 90

- Наиб. преодолеваемый подъем, не менее, % 31

- Наружный габаритный радиус поворота, м 11,3

- Электрооборудование

- Напряжение, B 24

- Аккумуляторы, В/Ачас 2х12/190

- Генератор, В/Вт 28/1000

- Характеристика пассажирского салона

- 8 мест оборудованных ремнями безопасности

- Кузов-фургон: каркас сварной; наружная обшивка – стальной лист; утеплитель - пенополистирол (S=60 мм). Внутренняя отделка: потолок – пластик; стены: пассажирский отсек и грузовой – пластик; пол: пассажирский отсек – фанера бакелитовая (S=12 мм), пенополистирол (S=30 мм), фанера (S=12 мм), резиново-пластиковое покрытие с нахлёстом на панели фургона 150 мм, грузовой отсек – фанера бакелитовая (S=12 мм); рифленный алюминий, лист типа «Квинтет»;

- Обниженный проход фургона;

- Стол;

- Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.);

- Фонари освещения (24В, 21 Вт);

- Фонарь подсветки входа 24 В;

- Автономный воздушный отопитель;

- Отопитель от системы охлаждения автомобиля (2 шт.);

- Кожух;

- Сиденья двухместные с ремнями безопасности СПА-100;

- Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором;

- Окно с форточкой, с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом;

- Окно двери с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом;

- Передняя боковая дверь (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);

- Конечный выключатель открывания двери и подсветки входа;

- Задняя боковая дверь (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);

- Откидная лестница;

- Кронштейн аптечки;

- Поручень;

- Огнетушитель (2 шт.) (один в салоне; один в кабине);

- Переговорное устройство;

- Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская);

- Наружные ящики;

- Шторки двойные (окна салона комплектуются солнцезащитными шторками);

- Задняя распашная дверь (окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);

- Укосина поворотная (грузоподъемность 500 кг);

- Таль передвижная используется в качестве грузоподъемного механизма (грузоподъемность 500 кг);

- Съемная металлическая лесница (в транспортном положении фиксируется креплением в кузове-фургоне; конструкция лестницы должна иметь широкие ступеньки с противоскользящим эффектом);

- Запасное колесо.

- Дополнительное оборудование

- Теплоизоляция отсека АКБ

- Подогрев сидения водителя

- Автономный отопитель кабины Webasto AirTop 2000

- Подогрев топливной магистрали

- Подогрев зеркал.

- Установка трехточечных ремней безопасности на сидениях пассажирского салона.

- Система контроля GPS/Глонасс

- Кондиционер в пассажирский салон

- Тахограф с скзи

Автобус должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил  дорожного движения РФ, Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, в редакции от 10 сентября 2010 г, Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

- Поставка бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети

1.1        Общие требования к условиям поставки:

1.1.1.    Товар должен быть поставлен после подписания договора и соответствующей

спецификации к договору.

1.1.2.    Поставка товара осуществляется Продавцом.

1.1.3.    Поставка товара производится по следующим реквизитам: 628486, Россия,

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Когалым,

Проспект Нефтяников 5,

1.1.4.    При автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи

отгруженного товара.

    - Стоимость товара рассчитывается с учетом транспортных расходов. Цены

должны включать все затраты на страхование, уплаты налогов, таможенных

пошлин, сборов, упаковки, тары и  других обязательных платежей, а также все

предлагаемые скидки.

    - Форма оплаты:  оплата безналичным перечислением денежных средств на

расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней

после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и

счетов-фактур.

    - Срок поставки: до 15.12.2014 года.

    - Автомобиль бортовой с КМУ – 1 единица.

- Требования к техническим характеристикам бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником закупки технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Колесная формула | 6 х 6 Вездеход |  |
| 1.4 | Кабина водителя | Руль левый, безкапотное исполнение, со спальным местом, с воздушным отопителем напряжением 24В, теплопроизводительностью 2-7,5 кВт, вид топлива дизель |  |
| 1.5 | Двигатель - тип - расположение и число цилиндров - рабочий объем, л - диаметр цилиндра и ход поршня,мм - степень сжатия - номинальная мощность, л.с. - частота вращения, об/мин - крутящий момент, Нм | Российского производства Дизельный с турбонаддувом V-8 Не менее 10,85 Не менее 120/120 Не менее 17 Не менее 260 Не менее 2200 Не менее 834 |  |
| 1.6 | Коробка передач - тип - управление | механическая, десяти-ступенчатая механическое, дистанционное |  |
| 1.7 | Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |  |
| 1.8 | Нагрузка от автомобиля полной массы через Шины: - передний мост, кг - задняя тележка, кг | Не менее 5550 Не менее 15500 |  |
| 1.9 | Длина бортовой платформы, мм | Не менее 6090 |  |
| 1.10 | Размер шин | 425/85 R21 изготовленный не ранее чем за 6 месяцев до даты заключения договора. |  |
| 1.11 | Топливный бак | Не менее 350 + 210 |  |
| 1.12 | Габаритные размеры, мм | не менее 10030 х не более 2500 х не менее 3900 |  |
| 2. | Система отопления: |  |  |
| 2.1 | - основная | Автономная с подогревом воздуха горячими газами воздушного отопителя |  |
| 2.2 | - вспомогательная | Радиаторный отопитель с вентилятором, включенный в систему охлаждения двигателя. |  |
| 3. | Радиооборудование | Радиоприемник, колонки |  |
| 4. | Кран-манипулятор | Предназначенный для работы в условиях крайнего севера |  |
| 4.1 | Грузовой момент, тм | Не менее 14,6 |  |
| 4.2 | Максимальный вылет стрелы, м | Не менее 8,0 |  |
| 4.3 | Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | Не менее 1 690 |  |
| 4.4 | Максимальная грузоподъемность, кг | Не менее 7 300 |  |
| 4.5 | Температурный режим работы | от - 50˚С до + 40˚С |  |
| 5. | Дополнительно: |  |  |
| 5.1 | Предусмотреть системы подогрева топлива, обеспечивающую надежную работу двигателя при наружной температуре -40 и ниже градусов. | Подогрев топливопроводов, топливных фильтров. |  |
| 5.2 | Предпусковой подогреватель двигателя | Webasto с электронным таймером и пультом управления. |  |
| 5.3 | Фонари освещения грузового отсека | 2 шт. |  |
| 5.4 | Огнетушитель порошковый | 1 шт. не менее 4 л. |  |
| 5.5 | Запасное колесо | 1 шт |  |
| 5.6 | Наружные ящики | 2 шт. |  |
| 5.7 | Откидные борта | Не менее 5 |  |
| 5.8 | Электролебёдка передняя | Не менее гр/под., 5 тн. |  |
| 5.9 | Инструмент шанцевый | лопата, лом, топор, домкрат 10тн. |  |
| 5.10 | Принадлежности | Набор шоферского инструмента, противооткатные упоры 2 шт., знак аварийной остановки, аптечка медицинская |  |
| 5.11 | Цвет | Окраска в соответствии с корпоративным требованием и приложением к ТЗ «Требования к окраске» расположение символики дополнительно согласовывается с Заказчиком на момент подписания договора. |  |
| 5.12 | - контрольное устройство тахограф | с средством криптографической защиты информации (СКЗИ), исполнение USB, ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/ |  |

- Дополнительные требовании

  - Товар должен быть новым, изготовленным не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения закупки товара.

  - Товар должен быть заводского изготовления согласно ГОСТам, ТУ, поставлен с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество товара (паспортов,  сертификатов).

  - В случае выхода из строя Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести гарантийный ремонт и оплатить все расходы, связанные с транспортировкой и проведением данного ремонта.

  - В случае поставки товара не соответствующего техническим требованиям, Поставщик обязуется устранить все несоответствия в течение 20 дней за свой счет.

  - Срок гарантии на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи.

  - При поставке Товара Продавец передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты    соответствия, а также все документы необходимые для постановки на учет в  органах ГИБДД.

- Поставка автомобиля грузопассажирского для филиала

ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети.

1.1        Общие требования к условиям поставки:

1.1.1.    Товар должен быть поставлен после подписания договора и соответствующей

спецификации к договору.

1.1.2.    Поставка товара осуществляется Продавцом.

1.1.3.    Поставка товара производится по следующим реквизитам: 628617, Россия,

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск,

Прирельсовый склад (лит. К), Северный промышленный узел, ул. 2ПС д.№10,

стр. 8.

1.1.4.    При автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи

отгруженного товара.

    - Стоимость товара рассчитывается с учетом транспортных расходов. Цены

должны включать все затраты на страхование, уплаты налогов, таможенных

пошлин, сборов, упаковки, тары и  других обязательных платежей, а также все

предлагаемые скидки.

    - Форма оплаты:  оплата безналичным перечислением денежных средств на

расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней

после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и

счетов-фактур.

    - Срок поставки – до 15.12.2014 года.

    - Автомобиль грузопассажирский  – 1 единица.

- Требования к техническим характеристикам автомобиля грузопассажирского

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником закупки технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.2 | Колесная формула | 6 х 6 Вездеход |  |
| 1.3 | Кабина водителя | безкапотное исполнение, со спальным местом, с воздушным отопителем напряжением 24В, теплопроизводительностью 2-7,5 кВт, вид топлива дизель |  |
| 1.4 | Двигатель - тип - расположение и число цилиндров - рабочий объем, л - диаметр цилиндра и ход поршня,мм - степень сжатия - номинальная мощность, л.с. - частота вращения, об/мин - крутящий момент, Нм | Российского производства дизельный с турбонаддувом V-8 Не менее 10,85 Не менее 120/120 Не менее 17 Не менее 260 Не менее 2200 Не менее 834 |  |
| 1.5 | Коробка передач | механическая, десятиступенчатая |  |
| 1.6 | Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |  |
| 1.7 | Нагрузка от автомобиля полной массы через Шины: - передний мост, кг - задняя тележка, кг | Не менее 5550 Не менее 15200 |  |
| 1.8 | База, мм | Не менее 3960 + 2180 |  |
| 1.9 | Кузов-фургон | Согласно п 2.1,2.2. |  |
| 1.12 | Число пассажирских мест в салоне (включая два места в кабине водителя) | Не менее 8 |  |
| 1.13 | Размер шин | 425/85 R21 изготовленный не ранее чем за 6 месяцев до даты заключения договора. |  |
| 1.14 | Топливный бак | Не менее 350 + 210 |  |
| 1.15 | Габаритные размеры, мм | Не менее 8605 х Не более 2500 х Не менее 3750 |  |
| 2. | Система отопления: |  |  |
| 2.1 | - основная | от автономного жидкостного подогревателя |  |
| 2.2 | - аварийная | с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе отопления |  |
| 2.3 | - автономная | Электрическая от дизель генератора 220в |  |
| 3. | Вентиляция естественная | через окна с раздвижными стеклами и люки крыши |  |
| 4. | Радиооборудование | радиоприемник, переговорное устройство |  |
| 5. | Дополнительно: |  |  |
| 5.1 | Предусмотреть системы подогрева топлива, обеспечивающую надежную работу двигателя при наружной температуре -40 и ниже градусов. |  |  |
| 5.2 | - предпусковой подогреватель двигателя | Номин. напряжение 24В, вид топлива дизель по ГОСТ 305 в зависимости от темп. окружающей среды воздуха, с электронным таймером |  |
| 5.3 | - электрическая лебедка | Не менее гр/под., 5 тн |  |
| 5.4 | - контрольное устройство тахограф | с средством криптографической защиты информации (СКЗИ), исполнение USB, ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/ |  |
| 5.5 | - Цвет | Окраска в соответствии с корпоративным требованием и приложением к ТЗ «Требования к окраске» расположение символики дополнительно согласовывается с Заказчиком на момент подписания договора согласно |  |

Характеристики и комплектация кузов-фургона:

- Каркас сварной; наружная обшивка – стальной лист; утеплитель – пенополистирол (S=60 мм). Внутренняя отделка: потолок – пластик; стены – пластик; пол – фанера бакелитовая (S=12 мм), пенополистирол (S=30 мм), фанера (S=10 мм), резиново-пластиковое покрытие с нахлёстом на панели фургона 150 мм.

- Люк КПП

- Огнетушитель

- Переговорное устройство «кабина-фургон»

- Кронштейн аптечки

- Фонарь подсветки входа 24В

- Дверь входная с не открывающимся окном

- Лестница откидная с ремнем

- Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом, кувалда 3кг.)

- Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором

- Вешалка

- Пульт управления отопителем воздушным

- Отопитель воздушный (теплопроизводительность 8 кВт, 24 В)

- Полка откидная (2 шт.)

- Диван рундук (2 шт.)

- Фонари освещения 24В (6 шт.)

- Электрошкаф

- Укосина для подъема/опускания запасного колеса

- Колесо запасное

- Борт боковой (2 шт.)

- Наружные ящики (2шт.)

- Борт задний откидной

- Дизельная электростанция

- Контейнер (кожух) ДЭС

- Сидение пассажирское трехместное с ремнями безопасности (2 шт.) (высокая спинка)

- Отопитель воздушный от системы охлаждения автомобиля (2 шт.)

- Окно-стеклопакет с форточкой (по типу окна вахтового автобуса)

- Стол с откидной столешницей

- Розетки 220В (4 шт.)

- Лебедка электрическая 5 тн. (в передней части автомобиля)

- Конечный выключатель открывания двери

- Шторки двойные

- Тент съемный на грузовой отсек

- Фонари освещения грузового отсека 24В (2 шт.) (оборудованы отдельным выключателем)

- Принадлежности:

- Аптечка медицинская

- Знак аварийной остановки

- Противооткатные башмаки

2.2. Схема грузопассажирского отсека

- Дополнительные требовании

  - Товар должен быть новым, 2014 года выпуска  изготовленным не ранее чем за 6 месяцев до даты   проведения закупки товара.

  - Товар должен быть заводского изготовления согласно ГОСТам, ТУ, поставлен с

приложением оригиналов документов, подтверждающих качество товара

(паспортов,  сертификатов).

  - В случае выхода из строя Товара в течение гарантийного срока, Поставщик

обязуется произвести гарантийный ремонт и оплатить все расходы, связанные с

транспортировкой и проведением данного ремонта.

  - В случае поставки товара не соответствующего техническим требованиям, Поставщик обязуется устранить все несоответствия в течение 20 дней за свой счет.

  - При поставке Товара Продавец передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия, а также все документы необходимые для постановки на учет в органах ГИБДД.

- Поставка грузопассажирского автомобиля

для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

1. Общие требования к грузопассажирскому автомобилю (далее по тексту ГПА).

  - Требования к ГПА:

- Автомобиль грузопассажирский  – 2 ед.

- модель шасси машины – полноприводная с колесной формулой 6х6, габаритные размеры: длина не более 10000мм, ширина не более 2500мм;

- кузов – фургон состоит из 2 изолированных отсеков: пассажирского и грузового:

- пассажирский отсек – каркасный с утеплением, с окнами (стеклопакеты) с двойным остеклением, на 8 посадочных мест. Оборудован отопителем от ДВС и автономным

- грузовой отсек – изотермический с дверью в пассажирский отсек и распашными дверями, выполненными в задней стенке отсека.

  - Требования к двигателю ГПА:

- двигатель – шести цилиндровый, рядный, дизельный, Евро-4;

  - Требования к трансмиссии ГПА:

- сцепление ZF SACHS (или MZF-430); сухое однодисковое;

- коробка перемены передач – механическая ZF9S1310ТО 9 ступеней;

- раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом;

- ведущие мосты – проходного типа с верхним расположением главной передачи.

- тормозная система – рабочая с пневмогидравлическим двухконтурным приводом;

- шины – размер 425/85хR21, модель КАМА-1260;

- электрооборудование – 24В, две аккумуляторных батареи 190А/ч каждая;

- 2 топливных бака – по 250 литров каждый;

- кабина цельнометаллическая, не менее 2-х мест;

  - Требования к дополнительному оборудованию ГПА:

- шасси оснащено лебедкой.

- автономный подогреватель двигателя «Вебасто» и автономный отопитель салона.

- подогрев сидений, топливопроводов, топливозаборников, фильтров грубой и тонкой очистки топлива, утепление аккумуляторного отсека;

- установка зеркал с подогревом;

- комплект ремонтный (набор головок, ключи гаечные размерного ряда с 8 до 55, ключи торцевые, ключ разводной до 30 мм);

- шанцевый инструмент (лопата штыковая, топор, лом).

1.6. Принадлежности:

- медицинская аптечка, укомплектованная в соответствии с требованиями ПДД на дату поставки автотранспорта;

- огнетушитель порошковый объемом 2 литра – 2 шт.;

- противооткатные башмаки -  2 шт.;

- жилет сигнальный для водителя;

- знак аварийной остановки;

- домкрат грузоподъемностью 12 тн и подкладка под домкрат;

- лестница съемная 2 м;

- фара прожектор.

1.7. Оснащение ГПА аппаратурой тахографа.

1.8. Радиоприемник в кабине водителя.

1.9. Радиопереговорное устройство между водительской кабиной и пассажирским отсеком.

1.10. Оснащение ремнями безопасности водителя и всех штатных посадочных мест.

1.11. Запасное колесо для шасси ГПА.

- Дополнительные требования к ГПА.

2.1. Качество и комплектность должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов, Правил  дорожного движения и других нормативных документов.

2.2. Комплектующие части машины, в том числе импортного производства, должны быть подтверждены сертификатами соответствия.

2.3. Машина должна быть новая, не ранее  1 кв. 2014 года выпуска, готовая к эксплуатации.

2.4. Гарантийный срок должен быть не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.

2.5. Окраска  в соответствии с корпоративным требованием и приложением к ТЗ «Требования к окраске» расположение символики дополнительно согласовывается с Заказчиком  на момент подписания договора.

3. Требования к поставке.

3.1. Оплата за поставленную машину осуществляется Покупателем безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 календарных дней после получения машины Покупателем на основании счетов-фактур и товарных накладным при наличии всех документов необходимых для постановки машины на учет в органах ГИБДД.

3.2. В стоимость машины должны включаться: транспортные расходы, затраты на нанесение корпоративной символики, все затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, упаковки, тары и других обязательных платежей, а также все предлагаемые скидки.

3.3. При отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ, документы необходимые для постановки машины ГПА на учет в органах ГИБДД.

3.4. Поставка машины должна быть осуществлена силами и за счёт средств поставщика по адресу: 628285, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон Электросети.

3.5. Поставка машины осуществляется в период до 15.12.2014 года.

- Поставка специального автомобиля АРОК

для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

  - Общие требования к специальному автомобилю АРОК (далее по тексту АРОК).

Количество машин - 1 шт.

1.1.  Требования к АРОК:

- модель шасси машины – полноприводная с колесной формулой 6х6, габаритные размеры: длина не более 10000мм, ширина не более 2500мм;

- кузов состоит из трёх частей: закрытый фургон с пассажирским отсеком и грузовым отсеком, и открытая грузовая площадка;

- пассажирский отсек каркасного типа с не менее 4-х посадочных мест для рабочей бригады и грузовой платформы;

-  рабочий отсек с окнами (стеклопакеты) с двойным остеклением, оборудован отоплением и рабочим оборудованием;

- грузовая открытая платформа – металлическая с откидным бортом (с правой стороны) с крано-манипуляторной установкой.

  - Требования к двигателю АРОК:

- двигатель – шести цилиндровый, рядный, дизельный, Евро-4;

  - Требования к трансмиссии АРОК:

- сцепление ZF SACHS (или MZF-430); сухое однодисковое;

- коробка перемены передач – механическая ZF9S1310ТО 9 ступеней;

- раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом;

- ведущие мосты – проходного типа с верхним расположением главной передачи.

- тормозная система – рабочая с пневмогидравлическим двухконтурным приводом;

- шины – размер 425/85хR21, модель КАМА-1260;

- электрооборудование – 24В, две аккумуляторных батареи 190А/ч каждая;

- 2 топливных бака по 250 литров каждый.

  - Требования к дополнительному оборудованию АРОК:

  - Энергетическая установка:

- генератор (не менее 30,4 кВт, 380В) с приводом от ДОМ;

- разъем внешнего подвода электроэнергии;

- электрошкаф.

1.6. Сварочное оборудование:

- кабель сварочный длиной не менее 15 м – 2 шт.;

- крепление массового провода (струбцина);

1.7. Оборудование:

- кран-манипулятор ИМ-150, строп 4СК 6,0/4000 в количестве 1 шт.;

- люлька для подъема людей двухместная;

- воздушный отопитель ПЛАНАР-4Д;

- автономный подогреватель двигателя «Вебасто» и автономный отопитель салона.

- подогрев сидений, топливопроводов, топливозаборников, фильтров грубой и тонкой очистки топлива, утепление аккумуляторного отсека;

- установка зеркал с подогревом;

- агрегат электронасосный НМШ 2-40-1,6;

- двухдисковый шлифовальный станок (Ø200мм);

- удлинитель (электропровод) длиной 20м;

- дрель ручная электрическая;

- штатив для крепления электродвигателя;

- баки для чистого масла – 200литров с разводкой трубопроводов – 2 шт.;

- бак промывочный жидкости – 150 литров;

- верстак с тисками и выдвижными ящиками;

- ящики для установки и крепления баллонов для кислорода и пропана.

1.8. Инструмент:

- комплект слесарного инструмента (бородок, зубило, крейцмейсель, молоток, кувалда, рамка ножовочная с 10 полотнами, напильники – круглый, плоский, трехгранный, четырехгранный, ключ газовый);

- комплект ремонтный (набор головок, ключи гаечные следующего ряда: с 8 по 32 номер, ключи торцевые, ключ разводной до 30 мм), ключ колесных гаек;

- комплект мерительного инструмента (линейка металлическая до 1000 мм, рулетка 5 м, штангенциркуль);

- шанцевый инструмент (лопата штыковая, топор, лом).

1.9. Принадлежности:

- медицинская аптечка, укомплектованная в соответствии с требованиями ПДД на дату поставки автотранспорта;

- огнетушитель порошковый объемом 2 литра – 2 шт.;

- противооткатные башмаки -  2 шт.;

- жилет сигнальный для водителя;

- знак аварийной остановки;

- домкрат грузоподъемностью 12 тн и подкладка под домкрат;

- лестница съемная 3 м;

- фара прожектор.

1.10. Оснащение АРОК аппаратурой тахографа.

1.11. Радиоприемник в кабине водителя.

1.12. Оборудование кабины ремнями безопасности водителя и пассажира.

1.13. Запасное колесо для шасси АРОК.

2. Дополнительные требования к АРОК.

2.1. Качество и комплектность АРОК должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов, Правил  дорожного движения и других нормативных документов.

2.2. Комплектующие части машины, в том числе импортного производства, должны быть подтверждены сертификатами соответствия.

2.3. Машина должна быть новая, не ранее  1 кв. 2014 года выпуска, готовая к эксплуатации.

2.4. Гарантийный срок должен быть не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.

2.5. Окраска  в соответствии с корпоративным требованием и приложением к ТЗ «Требования к окраске» расположение символики дополнительно согласовывается с Заказчиком  на момент подписания договора.

3. Требования к поставке.

3.1. Оплата за поставленную машину АРОК осуществляется Покупателем безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 календарных дней после получения машины Покупателем на основании счетов-фактур и товарных накладным при наличии всех документов необходимых для постановки машины на учет в органах ГИБДД.

3.2. В стоимость машины АРОК должны включаться: транспортные расходы, затраты на нанесение корпоративной символики, все затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, упаковки, тары и других обязательных платежей, а также все предлагаемые скидки.

3.3. При отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ, документы необходимые для постановки машины АРОК на учет в органах ГИБДД.

3.4. Поставка машины АРОК должна быть осуществлена силами и за счёт средств поставщика по адресу: 628285, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон Электросети.

3.5. Поставка машины АРОК осуществляется в период до 15.12.2014 года.

Дополнительные требования к поставщику:

  - Товар должен быть заводского изготовления согласно ГОСТам, ТУ, поставлен с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество товара (паспортов, сертификатов).

  - В случае выхода из строя Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести гарантийный ремонт и оплатить все расходы, связанные с транспортировкой и проведением данного ремонта.

  - В случае поставки товара не соответствующего техническим требованиям, Поставщик обязуется устранить все несоответствия в течение 20 дней за свой счет.

  - Срок гарантии на Товар составляет не менее 12 месяцев, исчисляется с даты приемки Товара Покупателем и не может быть меньше гарантийного срока установленного заводом изготовителем на данный вид Товара.

  - При поставке Товара Продавец передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты    соответствия, а также все документы необходимые для постановки на учет в  органах ГИБДД.

  - При подаче заявки Поставщик обязан предоставить подтверждающего наличие у Участника закупочной процедуры полномочий от производителей на предложение товара в рамках закупочной процедуры необходимые для исполнения договора (дилерские свидетельства, прямой договор с заводом изготовителем или письмо от завода изготовителя подтверждающие право поставки и предоставления гарантии на предлагаемую продукцию.

Начальник ТС 									Д.А. Кашин