Технические требования к материалам с указанием эквивалента

| № п/п ТЗ | Наименование материалов | Тип, марка | Ед. изм. | Общ. кол-во | Технические характеристики эквивалента | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посудомоечная машина | Для мойки лабораторного стекла G7883 Miele | шт. | 1 | Посудомоечная машина для мойки лабораторного стекла | Габаритные размеры (В*Ш*Г*) 850*600*600 см Виды загрязнений: Нефтепродукты (трансформаторное масло), кислоты, щелочи Конструкция аппарата Вертикальная Откидная дверь Да Облицовка Нержавеющая сталь Панель управления Наклонная Управление - Электронное с программами мойки, имеющие специальное исполнение для обработки посуды с загрязнениями от нефтепродуктов Да Индикация хода выполнения программы и контрольные лампы для сервисной и аварийной информации Да Индикация температуры и времени выполнения программ Да Возможность изменения определенных параметров процессов мойки Да Моечная камера - нержавеющая сталь с двумя уровнями Принадлежности: Верхняя корзина дезинфектора Да Нижняя корзина дезинфектора Да Вставка для удержания крупных фрагментов загрязнений Да Вставка для широкогорлых стаканов емкостью до 250мл, ½ Да Вставка для широкогорлых стаканов емкостью емкостью 600-1000мл, ½ Да Вставка для лабораторного стекла с узким горлышком, мерных цилиндров28 пружинных зажимов 2-х размеров: 10 – высота 175мм, 18 – высота105мм, ½ Да Инжекторная тележка для лабораторного стекла с узким горлышком (мерные и конические колбы, мерные цилиндры и т.д.), 34 сопла Да Инжекторная тележка для лабораторного стекла с узким горлышком, для бутимеров, 39 сопла Да Система фильтрации 4-х кратная Производительность циркуляционного насоса 400л/мин. Электрическая блокировка дверцы Да Отключение при сбое программы Да Зуммер (акустический сигнал) Да Нагрев электрический Да Дозирующее устройство для порошкообразных и жидких средств Да Система залива свежей воды Да Тип лабораторной посуды: бутылки технические БТ-500 (на 500мл), колбы мерные, конические, бутылки реактивные, стаканы мерные, пипетки, бюретки |  |

Срок поставки: до 30.11.2016 года