| Вопрос: [Исправить ответ] |  |  | Рыбалко Вячеслав Николаевич (ОАО "ЧКПЗ") 21.03.2014 07:34 |
| --- | --- | --- | --- |
| В техническом заданий на полуприцеп-тяжеловоз г/п 52 тн указано: 1) Снаряженная масса 17 тн. Полуприцеп-тяжеловоз с длиной площадки более 12 метров рекомендуется изготавливать с усиленной конструкцией рамы. Но снаряженная масса такого полуприцепа будет больше на несколько тонн, чем снаряженная масса заявленная в тех. задании. На основании этого просим Вас рассмотреть возможность увеличения снаряженной массы полуприцепа в техническом задании до 19 тн. 2) R1 -1400 мм. Мы предлагаем Вам рассмотреть полуприцеп с передним радиусом обметания мах 1340, что позволит эксплуатировать полуприцеп с различными тягачами, а также избежать возможности контакта гусака с рамой тягача. 3) Ось/подвеска пневматическая зависимая DPW. Такого производителя подвески не существует. Предлагаем рассмотреть Ось/подвеска пневматическая BPW или SAF (Германия) В техническом заданий на Полуприцеп бортовой г/п 20 тн. указано: 1) R1 -2123 мм R2 – 2365 мм. Мы предлагаем Вам рассмотреть полуприцеп с передним радиусом обметания мах 1600, и задним радиусом обметания 2400 min, что позволит эксплуатировать полуприцеп с различными тягачами, а также избежать возможности контакта гусака с рамой тягача. 2) Распределение нагрузки, кг На ССУ – 11800-11989, На тележку – 15500-15951. Полная масса складывается из нагрузки на ССУ + нагрузка на тележку. По техническому заданию полная масса полуприцепа 27000-28000, согласно этим значениям на тележку возможно максимальное распределение 16 тн, а на ССУ -12 тн, тогда как у Вас максимальное значение указано на ССУ - 11989, а на тележку - 15951. На основании вышеизложенного, просим Вас рассмотреть возможность изменения технического задания, согласно нашему предложению. |  |  |  |
| Прочитать ответ: |  |  | Меженина Наталья Михайловна 21.03.2014 14:25 |
| Добрый день!! Полуприцеп-тяжеловоз: 1. В настоящие время нашей организацией успешно эксплуатируется полуприцеп-тяжеловоз с длинной рабочей площадки более 14м снаряженной массой 17т. Увеличение массы полуприцепа влечет за собой дополнительные расходы при его эксплуатации. 2. Необходимые параметры полуприцепа указаны в техническом задании, рассмотрение предложений участников будет производится в соответствии с данным техническим заданием. 3. Ось/подвеска пневматическая BPW- возможна грамматическая ошибка(DPW) Полуприцеп бортовой г/п 20 тн: 1. Необходимые параметры полуприцепа указаны в техническом задании, рассмотрение предложений участников будет производится в соответствии с данным техническим заданием. 2. Имеется в виду - "Распределение нагрузки от полуприцепа полной массы - Нагрузка на ССУ, кг 11989 + Нагрузка на дорогу через шины 15951кг- необходима рассмотрение схемы , марка полуприцепа |  |  |  |