Приложение № 1

к Дополнительному соглашению № 4

от «_____»_______________ 2012 года

к договору № 12 / 1 от 01.07.2010 года

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» | Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго» |
| _____________________ Д.Ю. Райчук | _____________________ Д.О. Пядухов |

Дополнение № 2

к техническому заданию на выполнение внестадийной работы

«Разработка мероприятий по перспективному развитию и повышению

надежности работы распределительной сети»

Подпункт 3.6.11. читать в следующей редакции:

3.6.11. Обеспечить возможность перехода из электронной версии карты к программам «Google Планета Земля» («Google карта») с отображением в программах «Google Планета Земля» («Google карта») электроэнергетических объектов, нанесенных на электронную версию карты.

Пункт 3.6. технического задания дополнить следующими подпунктами:

3.6.12. Создать отдельный слой электронной версии карты «Визуализация». Из электроэнергетических объектов, нанесенных на электронную версию карты, в данном слое должны отображаться только ПС-110кВ и выше, а также ПС-35кВ, принадлежащие ОАО «Тюменьэнерго». Обеспечить возможность автоматического добавления в слой «Визуализация» новых ПС, при самостоятельном дальнейшем нанесении персоналом ОАО «Тюменьэнерго» новых ПС в электронную версию карты. В слое «Визуализация» ПС должны отображаться в виде кругов, масштабирующихся в зависимости от масштаба карты (без указания точных границ ПС).

В слое «Визуализация» всплывающая подсказка выполняется по аналогии с другими слоями, то есть при наведении мышки на ПС отображается наименование ПС и классы напряжения ПС.

В слое «Визуализация» при нажатии левой кнопкой мышки на круг ПС должно на экране отображаться окно с информацией по ПС. Для создания слоя «Визуализация» таблицы по ПС дополняются следующими колонками с данными (с соответствующими дополнениями в меню для вызова информации по ПС в остальных слоях программы):

- Год ввода ПС / изменения мощности ПС;

- Максимальная пропускная способность ПС, МВА;

- Профицит / дефицит (по S max зима), МВА;

- Ограничивающий фактор ПС / срок снятия ограничений по ПС;

- Внешние ограничивающие факторы (по линиям связи и центрам питания смежных сетевых организаций) / срок снятия внешних ограничений;

- Объем мощности, согласованный АРБП, МВА;

- Объем мощности по действующим договорам ТП (находящимся на исполнении), МВА;

- Объем мощности по заявкам на ТП, МВА;

- Максимальная мощность, разрешенная для ТП (для «открытых» и «ограниченно открытых» ПС), МВА.

Из информации, хранящейся в таблице по ПС, в окне слоя «Визуализация» должна отображаться следующая информация:

- Наименование ПС (с указанием классов напряжения);

- Место расположения ПС;

- Год ввода ПС / изменения мощности ПС;

- Трансформаторы ПС;

- Фактические нагрузки (по замерам режимного дня: зима, лето), МВА. Данные по существующей нагрузке хранятся в таблице по ПС в колонках «Фактические нагрузки ПС … года, [S, МВА]», в строках «Итого по ПС». Во все указанные ячейки внесены формулы, рассчитывающие [S, МВА] исходя из данных в ячейках [Р, МВт] и [Q, МВАр] по трансформаторам ПС. Программа должна автоматически определять последние из заполненных ячеек [Р, МВт] и [Q, МВАр] и отображать в окне расчетные значения [S, МВА] по ПС (в части данных S max лето, S min лето, S max зима);

- Профицит / дефицит мощности (по S max зима), МВА. Данные по профициту / дефициту мощности будут храниться во вновь создаваемых колонах, в таблице по ПС, с аналогичным наименованием (в группе колонок «Возможность ТП … года»). Требования аналогичны требованиям к «Фактической нагрузке», в каждой ячейке будет формула, ведущая расчет «Профицита / дефицита мощности» по данным «Максимальной пропускной способности ПС» и «Фактических нагрузок ПС … года, [S, МВА]». Программа должна автоматически определять последние из заполненных ячеек [Р max зима, МВт] и [Q max зима, МВАр] и отображать в окне расчетные значения «Профицита / дефицита мощности». В окне «Визуализация» необходимо отображение дефицита мощности со знаком «–», профицита мощности со знаком «+»;

- Ограничивающий фактор ПС / срок снятия ограничений по ПС (при дефиците мощности). Данные будут храниться во вновь создаваемых колонах, в таблице по ПС, с аналогичным наименованием (в группе колонок «Возможность ТП … года»). Отражаемая в окне «Визуализация» информация об ограничивающем факторе ПС / сроке снятия ограничений по ПС должна находиться в одной группе колонок с Профицитом / дефицитом мощности, отображаемом в окне «Визуализация». Определение необходимой к отображению информации должно осуществляться программой автоматически;

- Внешние ограничивающие факторы (по линиям связи и центрам питания смежных сетевых организаций) / срок снятия внешних ограничений. Данные будут храниться во вновь создаваемых колонах, в таблице по ПС, с аналогичным наименованием (в группе колонок «Возможность ТП … года»). Отражаемая в окне «Визуализация» информация о внешнем ограничивающем факторе / сроке снятия внешних ограничений должна находиться в одной группе колонок с Профицитом / дефицитом мощности, отображаемом в окне «Визуализация». Определение необходимой к отображению информации должно осуществляться программой автоматически;

- Объем мощности, согласованный АРБП, МВА. Данные по объему мощности будут храниться во вновь создаваемых колонах, в таблице по ПС, с аналогичным наименованием (в группе колонок «Данные по ТП … года»). Предполагается ежеквартальное заполнение данных по объему мощности. Программа должна автоматически определять последние из заполненных ячеек по объему мощности и отображать их в окне

- Объем мощности по действующим договорам ТП (находящимся на исполнении), МВА. Данные по объему мощности будут храниться во вновь создаваемых колонах, в таблице по ПС, с аналогичным наименованием (в группе колонок «Данные по ТП … года»). Предполагается ежеквартальное заполнение данных по объему мощности. Программа должна автоматически определять последние из заполненных ячеек по объему мощности и отображать их в окне;

- Объем мощности по заявкам на ТП, МВА. Данные по объему мощности будут храниться во вновь создаваемых колонах, в таблице по ПС, с аналогичным наименованием (в группе колонок «Данные по ТП … года»). Предполагается ежеквартальное заполнение данных по объему мощности. Программа должна автоматически определять последние из заполненных ячеек по объему мощности и отображать их в окне;

- Максимальная мощность, разрешенная для ТП (для «открытых» и «ограниченно открытых» ПС), МВА. Данные по максимальной мощности будут храниться во вновь создаваемых колонах, в таблице по ПС, с аналогичным наименованием (в группе колонок «Данные по ТП … года»). Требования аналогичны требованиям к «Профициту / дефициту мощности». При отрицательном расчетном значении «Максимальной мощности, разрешенной для ТП» и / или наличии информации в колонке «Ограничивающий фактор ПС» в окне «Визуализация» необходимо отображение величины равной «0 МВА».

Предполагаемый внешний вид окна слоя «Визуализация» (на примере закрытого центра питания):

| ПС-110/35/6кВ Зеленая |  |
| --- | --- |
| Место расположения ПС | г. Сургут, 32-й микрорайон |
| Год ввода ПС / изменения мощности ПС | 1982 год / 2010 год |
| Трансформаторы ПС | 1Т – ТДТН-10000/110-У1 |
|  | 2Т – ТДТН-16000/110-У1 |
| Фактические нагрузки | S max лето – 8,5 МВА |
|  | S min лето – 6,5 МВА |
|  | S max зима – 14,5 МВА |
| Профицит (+) / дефицит (–) мощности (по S max зима) | – 4 МВА |
| Ограничивающий фактор ПС / срок снятия ограничений по ПС | Пропускная способность 1Т / 2013 год |
| Внешние ограничивающие факторы / срок снятия внешних ограничений | Пропускная способность 1, 2 АТ ПС-220/110кВ Сургут / 2014 год |
| Объем мощности, согласованный АРБП | 10 МВА |
| Объем мощности по действующим договорам ТП | 1 МВА |
| Объем мощности по заявкам на ТП | 0,5 МВА |
| Максимальная мощность, разрешенная для ТП | 0 МВА |

Закрытие окна слоя «Визуализация» необходимо предусмотреть кнопкой на окне «Закрыть». Необходимо предусмотреть возможность одновременного открытия окон по нескольким ПС путем поочередного выделения кругов ПС левой кнопкой мышки.

Окраска кругов ПС должна осуществляться автоматически, в зависимости от информации, указанной в таблице по ПС. Для определения цвета круга ПС используются следующие колонки таблицы по ПС – «Ограничивающий фактор ПС», «Внешние ограничивающие факторы», «Максимальная мощность, разрешенная для ТП, МВА», «Максимальная пропускная способность трансформаторов ПС, МВА»:

- Синий цвет – вновь сооружаемый объект, при условии что, вышеуказанные ячейки не заполнены, в колонке «Максимальная мощность, разрешенная для ТП» только формула;

- зеленый цвет – объект открыт для технологического присоединения, при условии что, колонки «Ограничивающий фактор ПС / срок снятия ограничений по ПС» или «Внешние ограничивающие факторы / срок снятия внешних ограничений» не заполнены, а «Максимальная мощность, разрешенная для ТП, МВА» ≥ 0,25 × «Максимальная пропускная способность трансформаторов ПС, МВА»;

- желтый цвет – объект ограниченно открыт для технологического присоединения, при условии что, колонка «Ограничивающий фактор ПС / срок снятия ограничений по ПС» не заполнена, а колонка «Внешние ограничивающие факторы / срок снятия внешних ограничений» заполнена и / или «Максимальная мощность, разрешенная для ТП, МВА» больше «0», но меньше 0,25 × «Максимальная пропускная способность трансформаторов ПС, МВА»;

- красный цвет – объект закрыт для технологического присоединения, при условии что, заполнена колонка «Ограничивающий фактор ПС / срок снятия ограничений по ПС» и / или «Максимальная мощность, разрешенная для ТП, МВА» ≤ 0.

3.6.13. Обеспечить размещение информации слоя электронной карты «Визуализация» на корпоративном сайте ОАО «Тюменьэнерго» На корпоративном сайте ОАО «Тюменьэнерго» информация слоя «Визуализация» должна отображаться в программе «Google карта» («Google Планета Земля»). Из ПС, содержащихся в слое «Визуализация» на корпоративном сайте должны отображаться только ПС, собственником которых является ОАО «Тюменьэнерго», информация о собственнике содержится в таблицах по ПС. На корпоративном сайте ОАО «Тюменьэнерго», в отличие от слоя «Визуализация» в электронной карте, не предусматривать возможность одновременного открытия окон по нескольким ПС. На корпоративном сайте, при открытии слоя «Визуализация» должно содержаться следующее:

- пояснения к окраске кругов ПС (синий круг – строящаяся ПС, зеленый круг – ПС открытая для ТП, желтый цвет – ПС ограниченно открытая для ТП, красный круг – ПС закрытая для ТП);

- краткая инструкция о способе получения дополнительной информации по ПС (щелчок левой мышкой на круге или на нескольких кругах);

- контактная информация для получения более подробной информации по технологическому присоединению, содержащаяся на главной странице корпоративного сайта ОАО «Тюменьэнерго» (единый номер Call–центра ОАО «Тюменьэнерго»);

- Разъяснение в следующем виде: «Присоединение объектов заявителей к открытым и ограничено открытым центрам питания возможно без увеличения трансформаторной мощности подстанций. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания ОАО «Тюменьэнерго», пропускная способность питающих ЛЭП и центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) будут определяться ОАО «Тюменьэнерго» на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для потребителей с присоединяемой мощностью более 670 кВт – по результатам рассмотрения заявки Системным оператором».

3.6.14. Предусмотреть возможность дальнейшего, силами персонала Заказчика, добавления на корпоративный сайт информации по ПС, не принадлежащим ОАО «Тюменьэнерго», а также возможность изменения перечня информации, отображаемой в окне «Визуализация» с последующими аналогичными изменениями перечня информации, отображаемой на корпоративном сайте.

3.6.15. Работу по пунктам 3.6.12, 3.6.13, 3.6.14 технического задания завершить, по ПС, принадлежащим ОАО «Тюменьэнерго», до 31.10.2012 года.

Дополнить техническое задание приложением «Типовые функциональные требования к визуализации текущей загрузки центров питания 35кВ и выше».

Приложение: «Типовые функциональные требования к визуализации текущей загрузки центров питания 35кВ и выше» на 4 листах в 1 экз.

|  | От ОАО «Тюменьэнерго» |
| --- | --- |
|  | Начальник управления перспективного развития |
|  | _______________ И.О. Лущенков |