«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель генерального директора – главный инженер
АО «Тюменьэнерго»

________________________ Брагин А.А.

«___» _______________2017 года

# Техническое задание на поставку гусеничных снегоболотоходов для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

- Поставка гусеничных снегоболотоходов для филиалов АО «Тюменьэнерго» Наименование и количество товара: Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039-32 – в количестве 3 (трех) единиц.

  - Место поставки товара:

Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань - 2 ед.

Тюменская область, ЯНАО-Югра, г. Новый Уренгой - 1 ед.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с даты подписания Договора до 15.12.2017г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Документы подтверждающие дилерские полномочия: Наличие у Участника закупочной процедуры полномочий от производителей на предложение товара в рамках закупочной процедуры, необходимые для исполнения договора (свидетельство официального дилера производителя), подтверждающие право поставки и предоставления гарантии на предлагаемую продукцию в рамках данной закупочной процедуры (сканированная копия оригинала или сканированная копия, заверенная участником);

  - Требования к товару: товар должен быть новым, 2017 года выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене 12 мес. или 6000 мото/часов; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Гостехнадзора; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Товар должен быть укомплектован в соответствии со следующими условиями:

Снегоболотоход должен быть рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температурах окружающего воздуха от -50С до + 40С в различных дорожных и климатических условиях, при бездорожье. Способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя.

2.1.	Наименование автотранспортного средства – гусеничный снегоболотоход

2.2.	Кол-во транспортных средств – 3 шт.

2.3.	Общие требования к комплектации транспортного средства:

| Марка предлагаемой техники |  |
| --- | --- |
| Завод изготовитель предлагаемой техники |  |
| Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа) кг. | Не менее 4800 не более 5000 |
| Грузоподъемность, кг. | Не менее 1100 |
| Максимально допустимая масса, буксируемого груза кг. | Не более 2000 |
| Макса снаряженного снегоболотохода | Не более 4900 кг. |
| Количество посадочных мест | Не менее 10 |
| Количество спальных мест | Не менее 4 |
| Среднее удельное давление на грунт кгс/см2 | Не более 0,214 кг/см2 |
| Двигатель | Д-245.12С |
| Мощность двигателя | От 105 до 110 л.с. |
| Коробка передач | Механическая 5 ступенчатая |
| Максимальная скорость движения, км/ч |  |
| по шоссе | 60 |
| на плаву | 5-6 |
| Габаритные размеры, мм.: |  |
| ширина | не более 2550 |
| длина | Не менее 5720 не более 5920 |
| высота | Не более 2175 |
| Внутренние размеры кузова: |  |
| Ширина мм. | Не менее 1 678 мм. |
| Длина мм. | Не менее 2706 |
| Высота мм. | Не менее 1600 не более 1650 |
| Дорожный просвет, с полной нагрузкой мм., | Не менее 400 |
| Колея, мм. | 2180 |
| Минимальный радиус поворота, м. | 2,2 |
| Преодолеваемый угол подъема, град | 35 |
| Преодолеваемый угол бокового крена, град | 25 |
| Запас топлива, л. | не менее 370 л |
| Гусеницы | Гусеницы с резинометаллическим шарниром (РМШ) |
| Ширина гусеничного полотна | Не более 390 мм. |
| Управление | Рычажного типа |
| Вариант исполнения |  |
| - задние двери | Одна |
| - остекление (стеклопакеты) кабины и салона | Лобовые стёкла в кабине, боковые стёкла в салоне |
| - предпусковой подогреватель двигателя | ПЖБ-18 |
| - автономный отопитель салона | типа «фен» |
| - дополнительная термо-шумаизоляция | Пенофол, толщина 10мм |
| - поворотная фара-прожектор на крыше. | С управлением из кабины |
| Дополнительное оборудование |  |
| Дополнительные баки | Не менее 200 л |
| Коробка отбора мощности | Для подключения доп оборудования |
| Пассажирский отсек северного исполнения | Дополнительное утепление |
| Усиленный корпус снегоболотохода |  |
| Усиление боковой части лодки в местах установки бортовых редукторов |  |
| Усиление ступицы опорного катка |  |
| Усиление в районе фаркопа, |  |
| Усиленное днище лодки |  |
| Установка площадки под лебедку | В передней части снегоболотохода |
| Электрическая лебедка (марка, тяговое усилие, крепление) | Крепление в передней части кузова, тяговое усиление не менее 6 тн. |
| Багажник на крышу | С леерным ограждением |
| Защита лобовых стекол | Металлическая сетка |
| Усиленный передний бампер |  |
| Установка автономного отопителя в салоне (типа фен) | Air Top 3900 или аналог |
| Установка автономного отопителя в кабине (типа фен) | Air Top 2000 или аналог |
| Установка предпускового подогревателя двигателя | Termo 90ST или аналог |
| Окраска кузова в нестандартный цвет | С нанесением логотипов |
| Крепления огнетушителей в салоне | Типа ОУ-2 |
| Крепления огнетушителей в кабине | Типа ОУ-2 |
| Дополнительное освещение салона | 1 шт. |
| Дополнительное освещение кабины | 1 шт. |
| Емкость для воды | Не менее 0,2 куб. м |
| Утепление отсека АКБ |  |
| Крепления под канистры с топливом |  |
| Открывающийся проем в заднем борте |  |
| - щитки гидродинамических кожухов; - расширенный ЗИП; - набор слесарного инструмента; - переносная лампа; - домкрат; - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; - спасательный жилет водителя; - автомобильная аптечка – 2 шт.; - знак аварийной остановки – 1 шт.; - электропитание в салоне 220В; |  |

# Начальник Управления делами							Д.Ю. Сафонов

# Начальник Транспортной службы							Д.А. Кашин