| Свидетельство №П-04-0948-8603191896-2015 от 01.10.2015 г. Заказчик - АО «Тюменьэнерго» РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БАЗЫ СЛУЖБЫ МЕХАНИЗАЦИИ И ТРАНСПОРТА НВЭС |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |
| Раздел 1. Пояснительная записка 26р-210/17-ПЗ Том 1 |  |

Свидетельство №П-04-0948-8603191896-2015 от 01.10.2015 г. Заказчик - АО «Тюменьэнерго» РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БАЗЫ СЛУЖБЫ МЕХАНИЗАЦИИ И ТРАНСПОРТА НВЭС

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка 26р-210/17-ПЗ Том 1

| Главный инженер |  | В.А. Верховод |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | О.Г. Кокшарова |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 26р-210/17-ПЗ | Раздел 1 Пояснительная записка |  |
| 26р-210/17-ПЗ-С | Содержание тома 1 | 2* |
| 26р-210/17-СП | Состав проектной документации | 3 |
| 26р-210/17-ПЗ.ТЧ | Текстовая часть | 5-31 |
|  | Приложения |  |
| Приложение А | Задание на проектирование от 27.03.2017 г. | 32 |
| Приложение Б | Исходные данные для проектирования № Т4/8/352 от 24.10.2017 г. | 72 |
| Приложение В | Письмо о согласовании проектных решений № Т4/1/4118 от 13.12.2017 г. | 76 |
| Приложение Г | Договор аренды земельного участка от 15.07.2011 №246-АЗ/07-627/11 | 77 |
| Приложение Д | Свидетельство СРО № П-04-0948-8603191896-2015 от 01.10.2015 г. | 86 |
| Приложение Е | Свидетельство СРО № 0647.01-2015-8603191896-И-040 от 24.06.2015 г. | 94 |
|  | Приложения (отдельными томами) |  |
|  | Отчетная техническая документация по результатам инженерных изысканий |  |
| 26р-210/17-ИГДИ | Том 1 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий |  |
| 26р-210/17-ГПЗУ | Градостроительный план земельного участка № RU 86504000-3646 от 13.10.2016 г. № 29-01-11-414/16 |  |

*- сквозная нумерация листов тома

Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26р-210/17-ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка |  |
| 2 | 26р-210/17-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | 26р-210/17-АР | Раздел 3. Архитектурные решения |  |
| 4 | 26р-210/17-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
|  |  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |
| 5.1 | 26р-210/17-ИОС1 | Подраздел 1. Система электроснабжения |  |
| 5.2 | 26р-210/17-ИОС2 | Подраздел 2. Система водоснабжения |  |
| 5.3 | 26р-210/17-ИОС3 | Подраздел 3. Система водоотведения |  |
| 5.4 | 26р-210/17-ИОС4 | Подраздел 4.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |
| 5.5 | 26р-210/17-ИОС5 | Подраздел 5. Сети связи |  |
|  |  | Подраздел 6. Система газоснабжения | Раздел не разрабатывался |
|  |  | Подраздел 7. Технологические решения |  |
| 5.7.1 | 26р-210/17-ИОС7.1 | Книга 1. Технологические решения |  |
| 5.7.2 | 26р-210/17-ИОС7.2 | Книга 2. Автоматизация |  |
| 6 | 26р-210/17-ПОС | Раздел 6. Проект организации строительства |  |
|  |  | Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объекта капитального строительства | Раздел не разрабатывался |
| 8 | 26р-210/17-ООС | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды |  |
|  |  | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 9.1 | 26р-210/17-ПБ1 | Книга 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 9.2 | 26р-210/17-ПБ2 | Книга 2. Охранно-пожарная сигнализация |  |
|  |  | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Раздел не разрабатывался |
| 10.1 | 26р-210/17-ЭЭ | Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |
| 11 | 26р-210/17-СМ | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства |  |
|  |  | Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |
| 12.1 | 26р-210/17-ТБЭ | Книга 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства |  |

Наименование и номера разделов проектной документации приняты в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и к их содержанию» утв. Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года

Содержание текстовой части

1  Основание для принятия решения о разработке проектной документации	2

2   Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства	3

3  Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристика производства	5

4  Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии	8

5  Данные о проектной мощности объекта капитального строительства	9

6  Сведения о сырьевой  базе, потребности  производства в воде, топливно-энергетических ресурсах	10

7  Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства	11

8  Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка	12

9  Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства	13

10  Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование	14

11  Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований	15

12  Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства	16

13  Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий – в случае необходимости разработки таких условий	17

14  Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства  для поселений (муниципального образования),  а также о численности работников и их профессионально - квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства	18

15  Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений	20

16  Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости)	21

17  Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости)	22

18  Заверение  проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии  с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий	23

19  Сокращения и обозначения	24

20  Перечень используемой нормативно-технической литературы	25

# 1  Основание для принятия решения о разработке проектной документации

Проектная документация объекта «Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС» выполнена на основании следующих документов:

-  Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго»;

- Технический отчет от 22.11.2016 № 17-00-А04-0894 о проведении предпроектного обследования зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети;

- Договор от 23.08.2017  № 26р-210/17, заключенный с АО «Тюменьэнерго».

Местоположение объекта капитального строительства: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск.

Заказчик – АО «Тюменьэнерго».

Объект производственного назначения.

Наименование объекта в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 19.07.2002 г. 86-АА 445264: незавершенный строительством объект (ремонтно-механическая мастерская).

Заданием на проектирование предусмотрена реконструкция незавершенного строительством объекта (ремонтно-механической мастерской) с целью создания цеха по ремонту высоковольтного оборудования с перепланировкой помещений для установки технологического оборудования, производственных и бытовых нужд.

Оборудование и материалы, применяемые в проекте, должны иметь сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на применение.

# 2   Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства

Проектная документация «Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС» разработана  в соответствии с требованиями  Постановления Правительства от 16 февраля 2008 г. № 87,  на основании задания на проектирование от 27.03.2017, утвержденного заместителем директора – главным инженером филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети Е.А.Громовым.  (Приложение А).

Исходные данные для подготовки проектной документации:

- отчетная документация по результатам инженерных изысканий, шифр 26р-210/17, выполненная ООО «Академпроект» в 2017 г. (отдельные приложения);

- градостроительный план земельного участка № RU 86504000-3646, утвержден  Управлением архитектуры и градостроительства г. Нижневартовска от 13.10.2016 г. № 29-01-11-414/16 (отдельное приложение);

-  исходные данные для проектирования № Т4/8/352 от 24.10.2017 г.  (Приложение Б);

- письмо о согласовании проектных решений № Т4/1/4118 от 13.12.2017 г.  (Приложение В);

- договор аренды земельного участка  от  15.07.2011  №246-АЗ/07-627/11  (Приложение Г);

- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 01.10.2015 № П-04-0948-8603191896-2015 (Приложение Д);

- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 24.06.2015 № 0647.01-2015-8603191896-И-040 (Приложение Е).

В данной проектной документации:

- не разрабатывался раздел «Расчет ущерба рыбному хозяйству», т.к. объект  не расположен на территориях водоохранных зон и пойм водных объектов, забор воды из поверхностных водных объектов не производится, сброс сточных вод в пределах водоохранных зон и в русла рек не планируется, линейные сооружения не пересекают водных объектов, проектируется на территории существующего нефтяного  месторождения;

- не разрабатывался раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», т.к. объект не расположен на территориях занятых строениями, сооружениями, и доступ инвалидов к данному объекту не допускается;

- нет отступлений от положений технических условий;

- нет отклонений от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.

# 3  Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристика производства

Данной проектной документацией предусматривается реконструкция незавершенного строительством объекта (ремонтно-механической мастерской) с целью создания цеха по ремонту высоковольтного оборудования с перепланировкой помещений для установки технологического оборудования, производственных и бытовых нужд.

Проектируемое здание, расположенное на  базе службы механизации и транспорта НВЭС, предназначено для размещения цеха по ремонту высоковольтного оборудования.

Производственная программа - ремонт электрооборудования и трансформаторов по факту выхода из строя  100 ремонтов/месяц.

Виды ремонтов – капитальный ремонт.

Здание цеха по ремонту высоковольтного оборудования одноэтажное, размером в плане 60х54 м, отапливаемое. Для размещения административно-бытовых и технических помещений предусмотрены двухэтажные встройки.

Проектируемое здание выполнено одним объемным зданием, в котором  размещены следующие производственные помещения:

- Участок ТО и ТР ;

- Покрасочный цех;

- Мойка;

- Цех по ремонту АБ;

- Испытательная станция;

- Операторская;

- Агрегатный участок со складом оборотных агрегатов;

- Слесарно-механический участок;

- Кузнечно-сварочный участок;

- Мастерская;

- Обмоточный цех;

- Пропиточный цех

- Цех обжига;

- Участок ремонта ВМТ;

- Участок ремонта ТСН.

В административно-бытовой зоне размещены кабинеты, гардеробы с душевыми, санузлы.

Капитальный ремонт трансформатора без разборки его активной части включает в себя следующие стадии работ: разборку вспомогательного оборудования; подъем съемной части бака (колокола) и установку их на ремонтной площадке; осмотр и ремонт активной части; осмотр и ремонт вспомогательного оборудования; контрольную подсушку или сушку изоляции активной части; испытания.

Разборка вспомогательного оборудования и слив масла осуществляется в цехе установки. Перед разборкой трансформатор осматривают снаружи, выясняют, какие неисправности наблюдались в работе, проверяют работу систем охлаждения и устройств переключения ответвлений обмоток; осматривают арматуру, сварные швы, армировку изоляторов, уплотнения и составляют опись внешних дефектов. После выполнения указанных работ демонтируют приборы контроля, устройства защиты, автоматики и управления системой охлаждения. Снятые приборы сдают в лабораторию на проверку.

Трансформаторы в ремонт доставляются автомобильным транспортом. После доставки трансформатор завозится в цех и остается для проведения ремонтных работ на прицепе, который отсоединяют от тягача. Трансформаторы в ремонт поступают без масла.

Подъем съемной части. Перед подъемом съемной части равномерно ослабляют и снимают болты по всему периметру разъема бака. Освобождают распорные болты между баком и активной частью. Выполняют строповку крышки бака или колокола, приподнимают их с помощью лебедки или крана и устанавливают на ремонтной площадке. У мощных трансформаторов с нижним разъемом активная часть обнажается при снятии колокола. Для ремонта она остается на поддоне.

Осмотр и ремонт активной части. При ремонте проверяется состояние изоляции обмоток, прессующих деталей обмоток, отводов и болтовых соединений, изоляционных цилиндров, барьеров и перегородок; магнитопровода и его заземления, изоляции стяжных шпилек, прессующих колец ярмовых балок и бандажей; переключателя ответвлений обмоток.

Для осмотра обмоток и магнитопровода трансформатора необходимо прежде всего демонтировать изоляционные перегородки и другие элементы его главной изоляции. При снятии перегородок следует проверить, не касаются ли они обмоток и отводов, а также нет ли следов электрических разрядов между ними. Главную изоляцию проверяют внешним осмотром и считают ее пригодной для дальнейшей эксплуатации, если электрокартон не хрупок и при сгибании вдвое не ломается. Бакелитовые цилиндры осматривают и проверяют, нет ли на их поверхности трещин, следов разряда, не расслаиваются ли они. Поврежденные цилиндры заменяют новыми.

При осмотре изоляции обмоток проверяют, не имеет ли она повреждений, разбуханий, и определяют ее механическую прочность. При обнаружении преждевременного старения изоляции (хрупкость, потеря эластичности) выясняют причины этого явления и принимают меры к их устранению. При осмотре прессующих деталей (брусьев, шайб, колец) проверяют их состояние и достаточность прессовки обмоток. Важно установить отсутствие деформации и смещения обмоток, что может быть результатом слабой прессовки. При необходимости обмотки подпрессовывают с помощью изоляционных брусьев и клиньев.

Сборка трансформатора после ремонта. У трансформаторов с нижним разъемом устанавливают на поддон съемную часть — колокол. Разъем равномерно стягивают болтами. Активную часть раскрепляют внутри бака. После этого устанавливают вводы и соединяют их с отводами от обмоток. Устанавливают газоотводные трубы. Расширитель и выхлопную трубу пока не устанавливают, их люки и все отверстия в съемной части бака плотно закрывают заглушками.

Ремонтные работы осуществляются на соответствующих участках, оборудованных необходимым технологическим оборудованием.

Размещение участков, оснащение их технологическим оборудованием приведено в графической части раздела.

Поступившее автомобильным транспортом электрооборудование, подлежащее ремонту и испытанию, разгружается мостовым опорным краном и подается на соответствующий участок. На участках осуществляется разборка, дефектовка, ремонт, сборка и испытание оборудования.

# 4  Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии

На проектируемом объекте производится потребление энергетических и материальных ресурсов.

Проектной документацией предусматривается подвод холодной и горячей воды к сантехническим приборам вновь проектируемых помещений и устройство внутреннего пожаротушения существующего здания с установкой пожарных кранов.

Источником хоз-питьевого водоснабжения является существующий на площадке  подземный трубопровод Ду 50 мм, запитанный от существующих городских сетей.

Источником противопожарного водоснабжения являются существующий кольцевой водовод Ду 200мм подземной прокладки с расположенными на нем пожарными гидрантами в колодцах.

Вода, подаваемая в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Источник электроснабжения:

- Т-1  КТПН-10/0,4кВ 630кВА «№19 КНБ»; С.Ш.-10кВ  Ф-217 ЗРУ-10кВ, ПС 35/10кВ «Новая»;

- Т-2  КТПН-10/0,4кВ 630кВА «№20 КНБ»; С.Ш.-10кВ  Ф-213 ЗРУ-10кВ, ПС 35/10кВ «Новая»;

- Т-1  КТПН-10/0,4кВ 1000кВА «№21 КНБ»; С.Ш.-10кВ  Ф-213 ЗРУ-10кВ, ПС 35/10кВ «Новая».

Дизтопливо, газ для работы не требуется.

Потребность строительства в топливе,  воде и электрической энергии приведена в разделе 6 «Проект организации строительства».

# 5  Данные о проектной мощности объекта капитального строительства

Проектная мощность объекта капитального строительства приведена в таблице 1.

Таблица 1 -  Проектная мощность объекта  капитального строительства

| Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Ремонт электрооборудования и трансформаторов | ремонтов/месяц | 100 |
| 2.Установленная мощность технологических электроприемников | кВт. | 2884,355 |

# 6  Сведения о сырьевой  базе, потребности  производства в воде, топливно-энергетических ресурсах

Для проектируемого здания для обеспечения выполнения ремонтных работ силовых трансформаторов необходимы:

- электроэнергия;

- вода холодная;

- сжатый воздух.

В связи с отсутствием  норм технологического проектирования на цех по ремонту высоковольтного оборудования, потребность в ресурсах определена по фактической технологической потребности.

Установленная мощность технологических электроприемников составляет         2884,355 кВт.

Потребность воды на технологические нужды составляет 1,5 м3/ сут. Вода на технологические нужды - из артезианской скважины.

Средняя потребность в сжатом воздухе- 32 м3/ч

Источник электроснабжения:

- Т-1  КТПН-10/0,4кВ 630кВА «№19 КНБ»; С.Ш.-10кВ  Ф-217 ЗРУ-10кВ, ПС 35/10кВ «Новая»;

- Т-2  КТПН-10/0,4кВ 630кВА «№20 КНБ»; С.Ш.-10кВ  Ф-213 ЗРУ-10кВ, ПС 35/10кВ «Новая»;

- Т-1  КТПН-10/0,4кВ 1000кВА «№21 КНБ»; С.Ш.-10кВ  Ф-213 ЗРУ-10кВ, ПС 35/10кВ «Новая».

Для очистки площадки ремонта от проливов, применяется паропередвижная установка типа ППУ.

Дизтопливо, газ для работы не требуется.

# 7  Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства

Проектной документацией комплексное использование сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства не предусмотрено.

# 8  Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка

Проектируемый объект «Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС» располагается на действующей площадке комплектовочно - накопительной базы, Северный промышленный узел, г. Нижневартовск, на ранее отведенной территории. Дополнительного отвода не требуется.

Территория отведена, согласно договора аренды земельного участка  от

15.07.2011 №246-АЗ/07-627/11,  на основании  приказа департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 15.07.2011  № 987/36-П.  Согласно  договору аренды, отведена территория общей площадью 0,7204 га, в том числе под рассматриваемую территорию.

Кадастровый  номер земельного участка  86:11:0402001:890.

# 9  Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства

Проектируемый объект «Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС»  располагается на участке, относящемся  к категории земель «земли населенных пунктов».

# 10  Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование

В административном отношении район работ расположен  в  г. Нижневартовске,  Ханты-Мансийского автономного  округа - Югра, Тюменской области.
          Проектируемая площадка находится на территории действующей комплектовочно-накопительной базы, Северный промышленный узел,

г. Нижневартовск, на ранее отведенной территории.
         В связи с отсутствием дополнительного отвода земель под проектируемый объект, в проектной документации расчет аренды за использование дополнительных земель не производился.

На стадии заключения договора аренды земельного участка предусматривается выплата арендной платы Администрации г. Нижневартовска.

# 11  Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований

При разработке данного проекта применены оборудование и материалы заводского изготовления. Конструкторская документация по оборудованию индивидуального изготовления, включая единичное и мелкосерийное производство, не применялось. Проведение патентных исследований в соответствии с заданием на проектирование не проводилось.

# 12  Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства

Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Основные технико-экономические показатели объекта

| Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| До реконструкции |  |  |
| 1. Площадь застройки | м2 | 3240,0 |
| 2. Строительный объем | м3 | 28674,0 |
| 3. Общая площадь | м2 | 3165,2 |
| После реконструкции |  |  |
| 1. Площадь территории в условных границах проектирования | га | 1,06 |
| 2. Площадь застройки | м2 | 3248,0 |
| 3. Строительный объем | м3 | 28702,0 |
| 4. Общая площадь | м2 | 3155,82 |
| 5. Этажность | эт. | 1 |
| 6. Продолжительность реконструкции объекта: 1 очередь 2 очередь | мес. | 3 7 |

# 13  Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий – в случае необходимости разработки таких условий

В данной проектной документации специальных технических условий не разрабатывалось, так как в этом нет необходимости.

# 14  Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства  для поселений (муниципального образования),  а также о численности работников и их профессионально - квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства

Режим работы и распорядок рабочего дня организация устанавливает самостоятельно в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Согласно трудовому кодексу РФ (раздел IV, гл.15) нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов.

Проектом принят следующий режим работы:

- количество рабочих дней в год		-	249 дней;

- количество смен				-	1 смена;

- продолжительность смены		-	не более 8 часов;

- годовой фонд рабочего времени		-	249 х 8 х 0,85 = 1693 часа

Численность персонала и распределение по группам производственных процессов указана в таблице 3.

Таблица 3- Расчетная численность персонала

| Наименование групп работающих | Группы производ- ственных процессов | Численность работающих, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | м | ж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производственные рабочие, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Моечные работы | 2в | 1 | 1 | - |
| Покрасочные работы | 3б | 1 | 1 | - |
| Слесарные работы | 1в | 2 | 2 | - |
| Сварочные работы | 2б | 2 | 2 | - |
| Сборочные работы | 1в | 3 | 3 | - |
| Испытательные работы | 1б | 1 | 1 | - |
| Погрузочные работы | 2г, 1б | 2 | 2 | - |
| Медницкие работы | 3б | 2 | 2 | - |
| Итого производственных рабочих | - | 16 |  | - |
| Инженерно- технические работники | 1а | 8 | 5 | 3 |
| Итого ИТР | - | 10 |  |  |
| Младший обслуживающий персонал (МОП) | 1б | 2 | - | 2 |
| Итого МОП | - | 2 |  |  |
| Всего работающих | - | 28 |  | 5 |

Обслуживающий персонал размещается на территории объекта. Доставка на рабочие места осуществляется служебным автотранспортом.

# 15  Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

Графическая часть проектной документации выполнена с использованием программ AutoCAD 2009 LT.

# 16  Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости)

Проектной документацией выделение этапов строительства не предусмотрено  заданием на проектирование.

# 17  Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости)

Проектной  документацией  предусматриваются мероприятия по демонтажу отдельных элементов здания, инженерных коммуникаций.  Затраты  на вышеперечисленные работы  учтены сметной документацией, мероприятия отражены в разделе 6 ПОС с элементами ПОД.

# 18  Заверение  проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии  с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, действующими нормативными документами,  в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Документация соответствует Градостроительному Кодексу РФ, Техническим регламентам РФ.

Технические решения, приняты в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

| Главный инженер |  | В.А. Верховод |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | О.Г. Кокшарова |

# 19  Сокращения и обозначения

- РММ – ремонтно-механическая мастерская;

- НВЭС – Нижневартовские электрические сети;

- ТО – техническое обследование;

- ТР – технический ремонт;

- АБ – аккумуляторные батареи;

- ВМТ –;

- ТСН –;

- ИТР – инженерно-технический работник;

- МОП  - младший обслуживающий персонал.

# 20  Перечень используемой нормативно-технической литературы

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- ГОСТ 21.1101-2013 СПДС "Основные требования к проектной и рабочей документации";

- СП 18.13330.2011, СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 17.07.1999  №181-ФЗ. Об основах охраны труда в РФ»     (с изменениями от 23 мая 2002 г., 10 января 2003 г.);

- Закон РФ от 30.03.1999  №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Таблица регистрации изменений

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | изменён-ных | заменён-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |