УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

______________    А.В. Соловьёв

«____» ______________ 2018 год

Техническое задание

Выполнение работ по капитальному ремонту (замена окон) теплой стоянки на 10 автомашин № 1 производственной базы РПБ-5 Казымского РЭС филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

- 1. Общая характеристика объекта, на котором необходимо выполнить комплекс работ

  - Место выполнения работ, сроки.

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Расстояние от объекта до филиала км | Срок выполнения работ |  | Особые условия производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Теплая стоянка на 10 автомашин № 1 базы РПБ-5 | Тюменская область, ХМАО-Югра, Белоярский район, г. Белоярский, территория Промзона-2, строение 22 | 280 | С момента заключения договора | Не позднее 28.09.2018 | При выполнении ремонтных работ здание будет находиться в эксплуатации |

1.2   Краткая техническая характеристика объекта.

Здание теплой стоянки автомашин № 1 - одноэтажное, с металлическим каркасом, размерами в плане 43,15х19 м, высотой 7,5 м. Наружные стены выполнены из стеновых бетонных панелей для отапливаемых зданий толщиной 160 мм. Покрытие -  из кровельных металлических сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм по стальным прогонам.  Здание построено в 1984 году. За время эксплуатации деревянные оконные блоки рассохлись, потеряли теплоизолирующие свойства. Необходимо выполнить замену деревянных оконных блоков на пластиковые с двухкамерными стеклопакетами.

- Объемы работ.

| № п/п | Наименование и описание ремонтных работ | Формула подсчета объема работ | Единица измерения | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена оконных блоков |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | шт. | 15 |  |
| 1.2 | Снятие оконных переплетов остекленных |  | м2 | 76,955 |  |
| 1.3 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | м2 | 73,631 |  |
| 1.4 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  | м2 | 2,124 |  |
| 1.5 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  | м2 | 1,2 |  |
| 1.6 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимер-ным покрытием, с устройством водоотлива оконного из оцинкован-ной стали с полимерным покрытием |  | 1 м2 проемов | 76,955 |  |
| 1.7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах |  | м | 35,7 |  |
| 2 | Погрузка и вывоз строительного мусора |  |  |  |  |
| 2.1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 2,1 |  |
| 2.2 | Перевозка строительного мусора автомобилями бортовыми на расстояние до 70 км |  | 1 т груза | 2,1 |  |

- 3. Применяемые стандарты, СНиП, правила, требования к организации работ.

При проведении работ должны выполняться требования нормативных документов и предписаний Ростехнадзора и ПАО «Россети», инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий, федеральных законов по охране   окружающей среды, безопасности труда, правил пожарной безопасности:

-    СТО 17330282.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

-   СТО 34.01-27.1-001-2014 Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО "Россети";

-     СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

-     СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-  Приказ Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

- 4. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

Перед началом работ руководитель организации совместно с представителем строительно-монтажной организации (далее – СМО) должны составить акт-допуск на производство работ на территории действующего предприятия по форме, установленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Актом-допуском должны быть определены:

- место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников СМО за пределы зоны работ;

- место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;

- наличие опасных и вредных факторов.

В акте-допуске или отдельным распоряжением руководителя подразделения организации - владельца производственного здания указываются работники, имеющие право допуска к работе персонала СМО и право подписи наряда-допуска. При этом один экземпляр распоряжения выдается представителю СМО.

Строительно-монтажные и ремонтные работы на территории организации должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками СМО по форме, установленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ выполняется по заявке СМО работниками организации - владельца производственного здания.

- 5. Требования к материалам, оборудованию.

- Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям (заверенные копии: сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений, технических паспортов и т.д.).

- Оконные блоки из ПВХ профилей должны соответствовать следующим требованиям:

- - ПВХ профиль оконного блока должен иметь не менее пяти камер и отвечать требованиям ГОСТ 30673, ширина профиля не менее 70 мм;

- - стеклопакет – двухкамерный, стекло толщиной 4 мм, марки М по ГОСТ 111, внутреннее стекло с твердым теплоотражающим покрытием;

- - оконные приборы и крепежные детали должны отвечать требованиям ГОСТ 538 и иметь защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 9.303;

- - температура хрупкости материала профилей при изгибе: -42,5°С;

- - температура размягчения материала профилей: +78°С;

- - прочность сварных угловых соединений: створок не менее 1000 Н, коробок не менее 800 Н;

- - прочность запирающих приборов: 50 кг/с;

- - безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание – закрывание»: 20000.

- - оконные блоки с поворотно-откидными устройствами створок оконных проемов необходимо укомплектовать москитными сетками.

- 6. Оформление необходимых разрешений и документов, требования к персоналу подрядчика.

Строительно-монтажные и ремонтные работы на территории организации должны производиться в соответствии с договором или иным письменным соглашением со строительно-монтажной (ремонтной) организацией, в котором должны быть указаны сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ.

Перед началом работ СМО должна представить список работников, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ.

По прибытии на место проведения работ персонал СМО должен пройти первичный инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов. Инструктаж должен производить руководитель (или уполномоченное им лицо) подразделения организации - владельца производственного здания. Проведение инструктажа должно фиксироваться в журналах регистрации инструктажей СМО и подразделения организации - владельца производственного здания.

6.1 Требования к организации работ.

- Работы должны выполнятся по ППР, разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком.

Размещение персонала вне рабочего времени возлагается на Подрядчика.

- 6.2 Требования к последовательности работ.

- Последовательность работ уточняется и согласовывается на месте.

- 7. Порядок сдачи - приемки выполненных работ, оплаты за выполненные работы.

- Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком выполненных работ оформляется актом приемки выполненных работ формы КС-2, предоставлением справки о стоимости выполненных работ формы КС-3. По окончанию ремонтных работ совместно с подрядчиком оформляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, согласно требований СО34.04.181-2003, СНиП 3.01.04-87.

- 8. Требование к определению стоимости работ.

- Расчеты стоимости работ производить по сборникам территориальных единичных расценок региона ХМАО- Югра в новой сметно-нормативной базе 2001 г. (редакция 2010 г. с Изм. 1,2). Индексы пересчета в текущие цены к элементам прямых затрат подтвердить расчетами.

9. Комплектация подрядчика кадровыми ресурсами, техникой, средствами малой механизации.

| Необходимые кадровые ресурсы для выполнения работ | Необходимая техника и средства малой механизации |
| --- | --- |
| Прораб – руководитель работ Мастер Плотники – 3 чел. (3-4 р.) | Грузовой автомобиль Инвентарные леса и подмости |

Начальник РЭУ                                                            М.П. Евдокимов