|  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тюменьэнерго» ______________ А. А. Брагин «___» ______________ 2018 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на развитие отраслевого решения на базе SAP ERP

«Системы управления производственными активами               в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго»

Сургут, 2018

Содержание

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.1	Полное наименование работ	5

1.2	Наименование организации Заказчика	5

1.3	Перечень нормативных и методических документов	5

2	СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ	8

3	НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ	10

3.1	Назначение Системы	10

3.2	Цели развития Системы	10

3.3	Задачи развития Системы	11

3.4	Результаты Проекта	12

4	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	12

5	МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	13

6	ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ	13

6.1	Автоматизация функционала мобильных решений	13

6.1.1	Требования к разрабатываемому Функционалу	13

6.1.2	Требования к Функционалу в части получения задания на выполнение работ и ознакомления с ресурсами для выполнения работ	14

6.1.3	Требования к Функционалу в части организации выполнения работ	15

6.1.4	Требования к Функционалу в части выполнения работ	17

6.1.5	Требования к Функционалу в части оформления окончания работ	19

6.1.6	Требования к доработке АСУ ТОиР для реализации функциональности	20

6.1.7	Требования к эксплуатации Функционала	20

6.2	Автоматизация модели прогнозирования вероятности отказа производственных активов	21

6.2.1.	Общие сведения об объекте автоматизации	21

6.2.2.	Требования к автоматизированной системе	21

6.2.3.	Требования к отчетности	22

6.3	Автоматизация методики оценки последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении	23

6.3.1.	Требования к реализации функционала	23

6.3.2.	Общие подходы к созданию функционала	23

6.3.3.	Алгоритмы расчета следующих видов ущербов от отказа производственных активов	24

6.3.4.	Требование к формированию отчетности	36

6.3.5.	Архитектура реализации методики оценки последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении	37

6.4	Автоматизация методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон	38

6.4.1.	Требования к проектированию модуля оценки готовности к ОС	38

6.4.2.	Основные принципы реализации:	38

6.4.3.	Требования к структуре и работе Функционала	42

6.4.4.	Требования к автоматизированному Функционалу, как объекту информационной системы	42

6.5	Создание автоматизированной системы управления техническим перевооружением и реконструкцией.	43

6.5.1.	Текущее состояние автоматизируемой деятельности	43

6.5.2.	Требования к разрабатываемому Функционалу	43

6.5.3.	Расчет показателей надежности	46

6.5.4.	Расчета текущей вероятности отказа	47

6.5.5.	Формирование программы ТПиР	48

6.5.6.	Отчетность	49

6.6	Доработка АСУ ТОиР для реализации алгоритма пересчета номенклатуры проводимых работ на ЛЭП в протяженность ремонтируемого участка ЛЭП	55

6.6.1.	Текущее состояние автоматизируемой деятельности	55

6.6.2.	Требования к доработке функционала АСУ ТОиР	56

6.6.2.1.	Принципы и расчетные формулы	56

6.6.3.	Требования по доработке АСУ ТОиР	56

6.6.4.	Разработка инструмента выгрузки результатов расчета протяженности отремонтированных участков ЛЭП	58

6.7	Автоматизация методики прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей и технического состояния активов в зависимости от располагаемых ресурсов	63

6.7.1.	Требования к реализации функционала	63

6.7.2.	Оценка и прогнозирование показателей технического состояния, вероятности отказа и времени восстановления единиц оборудования, комплексных объектов и узлов сети	63

6.7.3.	Оценка рисков отказа оборудования и комплексных объектов	64

6.7.4.	Формирование программы ТПиР по сценарию «Минимизация совокупной стоимости владения производственными активами при заданном уровне финансирования»	64

6.7.5.	Формирование программы ТОиР по сценарию «Достижение требуемой надежности электроснабжения потребителей при заданном уровне финансирования».	65

6.7.5.1.	Планирование ТОиР для оборудования 1 и 2 групп критичности	65

6.7.5.2.	Планирование ТОиР для оборудования 3 группы критичности	66

6.7.5.3.	Корректировка программы ТОиР с учетом лимитов финансирования.	66

6.7.6.	Оценка эффективности программ технических воздействий	66

6.7.6.1.	Оценка эффективности программ ТОиР и ТПиР	66

6.7.7.	Оценка эффективности выполненных технических воздействий для корректировки следующего планового периода	68

6.7.8.	Требование к формированию отчетности	69

6.8	Интеграция АСУ ТОиР, ТПиР со справочниками сырья и материалов бухгалтерского учета и логистики	70

6.8.1.	Общие сведения об объекте автоматизации	70

6.8.2.	Требования к интеграции	70

6.8.3.	Требования к отчетности	70

6.9	Доработка АСУ ТОиР	70

6.9.1.	Общие сведения об объекте АСУ ТОиР	70

6.9.2.	Требования к доработке АСУ ТОиР	71

6.9.3.	Требования к документированию по этапу	73

7	СОСТАВ, СРОКИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ	73

8	ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ	88

8.5	Общие положения	88

8.6	Предварительные испытания	88

8.6.2	Автономные испытания	88

8.6.3	Комплексные испытания	89

8.7	Опытная эксплуатация	89

8.8	Приемочные испытания (передача в промышленную эксплуатацию)	90

9	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	91

9.5	Общие требования к оформлению документов	91

9.6	Требования к Уставу проекта	93

9.7	Требования к Техническому заданию на разработку Подсистемы	93

9.8	Требования к Проектным решениям на разработку Подсистемы	93

9.9	Требования к Частным техническим заданиям (ЧТЗ)	93

9.10	Требования к актуализации Паспорта Системы	94

9.11	Требования к Программе подготовки (обучения) пользователей	94

9.12	Требования к Руководству пользователя	94

9.13	Требования к Руководству администратора	94

9.14	Требование к Концепции ролей и полномочий в Подсистеме	94

9.15	Требование к Сценарию тестирования Подсистемы	95

9.16	Требования к Программе и методике предварительных испытаний	95

9.17	Требования к Программе и методике опытной эксплуатации	96

9.18	Требования к Программе и методике приемочных испытаний	96

9.19	Требования к Протоколам	96

9.20	Требования к Акту приемки	97

10	ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ	97

10.5	Требования к информационному обеспечению	97

10.5.2	Требования к информационному обмену между компонентами Подсистем	97

10.5.3	Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных	98

10.6	Требования к техническому обеспечению	98

10.7	Требования к организационному обеспечению	98

10.8	Требования к информационной безопасности	98

11	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	99

12	ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	99

13	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	99

Приложение 1	100

Приложение 2	101

Приложение 3	102

Приложение 4	103

Приложение 6	105

Приложение 7	106

Приложение 8	107

Приложение 9	108

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ содержит базовые требования к развитию Системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» на базе SAP ERP (далее Система) (далее – Проект).

Настоящие требования должны быть учтены в разработке Исполнителем Технического задания и проектных решений по информационному обмену данными Системы с внешними системами.

В процессе реализации Проекта должны быть автоматизированы следующие бизнес-процессы и реализованы следующие функциональности (далее Подсистемы):

- Автоматизация функционала мобильных решений.

- Автоматизация модели прогнозирования вероятности отказа производственных активов.

- Автоматизация методики оценки последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении.

- Автоматизация методики прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей и технического состояния активов в зависимости от располагаемых ресурсов.

- Автоматизация методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон.

- Создание автоматизированной системы управления техническим перевооружением и реконструкцией.

- Доработка АСУ ТОиР для реализации алгоритма пересчета номенклатуры проводимых работ на ЛЭП в протяженность ремонтируемого участка ЛЭП

  - Полное наименование работ

Развитие Системы управления производственными активами в АО «Тюменьэнерго» на базе SAP ERP.

  - Наименование организации Заказчика

| Заказчик: | Акционерное общество «Тюменьэнерго» |
| --- | --- |
| Адрес: | 628408, Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Университетская, д.4. |
| Тел.: | 8 -800-200-55-04 |

  - Перечень нормативных и методических документов

- Проект должен быть реализован в соответствии с основными нормативными и организационно-распорядительными документами, технической документацией, действующей в АО «Тюменьэнерго» на момент заключения Договора, в том числе:

- Концепция развития СУПА группы компаний «Россети», утвержденная решением Правления ПАО «Россети» от 29.08.2016 № 513пр/2.

- Долгосрочная программа развития ОАО «Россети», утвержденная решением Совета директоров ОАО «Россети» (от 19.12.2014 № 174).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон».

- Протокол совещания рабочей группы по СУПА от 24.10.2017 № 87/2-03/12.

- РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- Распоряжение от 24.04.2015 №199р «Об обеспечении целостности процессов внедрения, эксплуатации и восстановления информационных систем в ПАО «Россети»;

- Методика оценки последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении (проект);

- «Техническое задание на автоматизацию расчета технического состояния и отчетных форм по объектам реновации для программы ТПиР», письмо ПАО «Россети» от 29.05.2017 № ЕЮ/136/204.

- Распоряжение ПАО «Россети» от 11.01.2018 № 5р «Об утверждении сроков проведения корпоративных процедур ДЗО ПАО «Россети» по рассмотрению проектов инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети» в 2018 году».

- Распоряжение ПАО «Россети» от 14.03.2017 №134р «Об утверждении Порядка формирования программы по техническому перевооружению, модернизации и реконструкции действующего электросетевого оборудования на объектах ДЗО ПАО «Россети».

- Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении Методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».

- «Методика прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей в зависимости от располагаемых финансовых ресурсов на проведение ТОиР и ТПиР, в т. ч. алгоритма оценки рисков». НИР ГК Россети.

- «Методика оценки вероятности отказов основного электросетевого оборудования». НИР ГК Россети.

- Приказ Минэнерго России от 08.02.2016 г. № 75. «Укрупненные нормативы цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

- Приказ Минэнерго России от 02.04.2014 №199, «Об утверждении формы паспорта инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».

- «Методика оценки последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении». НИР ГК Россети.

- СО 153-34.20.501–2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 229.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

- Распоряжение ПАО «Россети» от 16.02.2017 № 70р «О систематизации и координации деятельности, связанной с формированием целевых программ по производственной деятельности ДЗО ПАО «Россети».

- Распоряжение ПАО «Россети» от 11.05.2016 № 192р «Об утверждении единого перечня сетевой отчетности».

- «Типовое техническое задание на обмен НСИ между программными комплексами по формированию объемов услуг по передаче электроэнергии и СУПА», письмо ПАО «Россети» от 26.10.2017 № ЕЮ/136/439.

- Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 № 380, «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

- Приказ Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 «Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования».

- Приказ Минэнерго России от 14 марта 2016 г. № 177 «Об утверждении Методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».

- Протокол заседания рабочей группы по развитию СУПА от 24.10.2017 № 87/2-03/12.

- Проект внесения изменений в приказ Минэнерго России от 23.07.2012 № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления» (далее – приказ № 340).

- СТО 34.01-24-002-2015 «Планирование и выполнение ремонта, формирование списка объектов для включения в раздел инвестиционной программы в части технического перевооружения и реконструкции с учетом жизненного цикла продукции», утв. ПАО «Россети» 01.12.2015 № 561.

- Стандарт управления производственными активами ОАО «Тюменьэнерго» (протокол заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» №08/12 от 03.09.2012г.).

- Распоряжение ПАО «Россети» от 16.06.2017 №308р «О реализации скорректированного типового плана развития СУПА ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2018 гг.».

- Типовой план развития системы управления производственными активами ПАО «Россети» и его дочерних и зависимых обществ на 2016-2018 гг., утвержденный решением Правления ПАО «Россети» (протокол от 12.02.2016 № 439пр/5, протокол от 29.08.2016 №513пр/2, протокол от 31.03.2017 №587пр/1).

- Распоряжение от 01.12.2015г. №561р «Об утверждении стандарта организации».

- Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- ГОСТ Р 52438-2005 «Географические информационные системы. Термины и определения».

- ГОСТ 28441-99 «Картография цифровая. Термины и определения».

- ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание АС.

- ГОСТ 34.603-92 виды испытаний АС.

- ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

- ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования.

- ГОСТ Р 1.5-2004. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

- Работы по проекту выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в данном разделе. В случае внесения изменений в нормативные документы, регламентирующие деятельность, требуемую к автоматизации, в соответствии с настоящим документом в период действия договора, в разрабатываемый функционал вносятся необходимые доработки, согласно утвержденных изменений в нормативных документах. Заказчик обязан своевременно информировать Исполнителя об изменениях. Исполнитель должен руководствоваться актуальными документами при выполнении работ. Функционал, принимаемый по результатам выполнения работ, должен полностью соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на момент окончания срока действия договора.

- СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| Термин (Аббревиатура) | Определение |
| --- | --- |
| SAP | Информационная платформа |
| Автоматизированный | Выполнение операции пользователем на основании данных, представляемых Системой |
| Автоматически | Выполнение операции по требованию пользователя или по расписанию, но без непосредственного участия пользователя в процессе |
| АИС транспорта электрической энергии | Автоматизированная информационная система транспорта электроэнергии |
| АРИТС | Алгоритм расчета индекса технического состояния |
| АС СиОИ | Автоматизированная система сбора и обработки информации |
| АСУ ТОиР | Автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтами |
| БД | База данных |
| ВЛ | Воздушная линия электропередачи; |
| ЕО | Единица оборудования |
| Задание | Задание на ТОиР или заказ ТОРО, оформленные установленным порядком |
| Индекс готовности | Результат расчета соблюдения условий готовности к отопительному сезону. Принимает значения в диапазоне от 0 (наихудшее значение) до 1 (наилучшее значение) с точностью до второго знака после запятой |
| Информационная система (Система) | Совокупность программно-технических комплексов, предназначенных для решения различных задач, связанных с производственной деятельностью филиалов и Общества в целом |
| Исполнитель | Победитель конкурентной процедуры, компания, предоставляющая ИТ-услуги, выполняющая работы, описанные техническим заданием |
| ИТС | Индекс технического состояния |
| КЛ | Кабельная линия электропередачи; |
| КОПО | Классификатор основного производственного оборудования |
| КТП | Комплектная трансформаторная подстанция; |
| Линия электропередачи (ЛЭП) | Электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным отбором по ГОСТ 19431-84 (ГОСТ 24291-90) |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| Мастер-система | Система паспортизации (база данных СУПА) и АСУ ТОиР |
| МУ | Мобильные устройства |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| Общество, Заказчик | АО «Тюменьэнерго» |
| Объекты электросетевого хозяйства (ОЭСХ) | Линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование, здания, сооружения, системы технологического управления (Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003) |
| ОС | Отопительный сезон |
| ПС | Электрическая подстанция или распределительный пункт: электроустановка, предназначенная для приема, преобразования (кроме распределительного пункта) и распределения электрической энергии напряжением выше 1000 В |
| РДУ | Региональное диспетчерское управление |
| РП | Распределительный пункт; |
| РЭС | Район электрических сетей |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| СУПА | Система управления производственными активами, включающая в себя политику, регламенты, автоматизированную базу данных, автоматизированную систему управления техническим обслуживанием и ремонтами |
| Технологическая точка | Совокупность всех элементов ЛЭП, на единичном участке линии электропередачи в границах местоположения опоры (не зависимо от материала изготовления) включая все элементы опоры, в том числе фундаменты, ригели, анкерные плиты с оттяжками, ветровые связи, а также натяжная, поддерживающая, сцепная и защитная арматура (кроме изолирующих подвесок) в зоне нахождения опоры. |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| ТП | Трансформаторная подстанция (трансформаторный или распределительный пункт): электротехническое устройство напряжением 6-10 кВ, служащее для приема, преобразования (кроме РП) и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока напряжением менее 1000 В |
| ТПиР (программа ТПиР) | Раздел инвестиционной программы «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» |
| Управленческий объект | Объединение единиц оборудования различных групп единиц оборудования и комплексных объектов, принадлежащих к одной структурной единице Общества (например, филиал, производственное отделение, район электрических сетей). |
| Филиал | Структурное подразделение АО "Тюменьэнерго" |
| Функционал | Разрабатываемое программное обеспечение (модуль Системы) соответствующий требованиям настоящего документа |
| ЦСУ НСИ | Централизованная система управления нормативно-справочной информации |

- НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ

  - Назначение Системы

Система управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» (далее СУПА) предназначена для обеспечения требуемого уровня надежности передачи и распределения электроэнергии за счет эффективного использования ресурсов и управления производственными активами на основе баланса затрат, риска и производительности активов.

  - Цели развития Системы

Целью развития СУПА является улучшение и усовершенствование процессов управления производственными активами в рамках Долгосрочной программы развития и Концепции развития системы управления производственными активами.

- Повышение объема и достоверности данных в информационных системах ДЗО о наличии, технических характеристиках и географических координатах ЛЭП и оборудования ПС (ТП), за счет возможности их уточнения при выполнении ремонтно-эксплуатационных работ (паспортизация оборудования, сбор или уточнение координат).

- Повышение достоверности данных о техническом состоянии ЛЭП и оборудования ПС (ТП) за счет использования шаблонов осмотров и возможности контроля перемещения исполнителя работ.

- Повышение контроля за безопасным проведением работ и сокращение числа технологических нарушений при выполнении работ за счет возможности выполнения контроля качества инструктажа при допуске персонала.

- Снижение трудозатрат на анализ состава и значимости выявленных дефектов повышение качества планирования программы ТОиР.

- Исключение многократных записей дефектов на бумажные носители, с последующей записью на электронный носитель и упрощение оформления на бумажных носителях протоколов испытаний/измерений и листов осмотров при выполнении работ по техническому диагностированию и осмотру объектов электросетевого хозяйства.

- Своевременное предоставление персоналу необходимой технической информации на месте производства работ (схемы, нормативная документация, методики, инструкции).

- Повышение эффективности использования рабочего времени исполнителей, за счет возможности оперативного изменения заданий для мобильных бригад с соблюдением существующих правил по охране труда на основании подтверждения фактического выполнения работ в режиме реального времени.

- Повышение оперативности, точности и достоверности расчетов вероятности отказов производственных активов;

- Уменьшение трудозатрат персонала при расчете вероятности отказов производственных активов;

- Обеспечение менеджмента информацией для принятия решений о воздействии на производственные активы предприятия.

- Создание инструмента принятия решений о воздействии на активы с учетом риска и требуемого уровня надежности электроснабжения потребителей в условиях существующих финансовых ограничений на выполнение работ по ТОиР и ТПиР.

- Создание инструмента оценки последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении, необходимого для принятия взвешенных управленческих решений при планировании программ ТОиР и ТПиР.

- Создание автоматизированного инструмента, позволяющего выполнять достоверную и своевременную (предварительную перед основной) оценку готовности к работе в ОС ДЗО и его филиалов.

- Снижение трудозатрат персонала на формирование отчетных форм для оценки выполнения показателей и условий готовности объектов электросетевого хозяйства к работе в ОС.

- Соблюдение требований нормативно-правовых актов и обеспечение применения единого подхода к учету объемов работ, ремонтируемых ЛЭП с приведением в соответствие существующей функциональности.

- Целями разработки АСУ ТПиР являются:

- оптимизация инвестиционных затрат на ТПиР электросетевых объектов с учетом мероприятий ТОиР;

- повышение производительности труда работников, участвующих в процессе разработки и корректировки программы ТПиР;

- обеспечение планирования и корректировки инвестиционной программы развития в части мероприятий раздела «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», направленных на замену оборудования, на основании данных о техническом состоянии оборудования, оценки коэффициента риска (вероятности и последствий отказа элементов сети);

- повышение качества контроля формирования программы ТПиР за счет обеспечения доступности к первичным данным, на основе которых принимаются решения по включению объектов электросетевого хозяйства в программу ТПиР;

- минимизация стоимости владения производственными активами;

- повышение эффективности использования информационной системы Общества в части процессов управления объектами электросетевого хозяйства.

  - Задачи развития Системы

Для достижения целей повышения качества диагностики с использованием мобильных устройств (планшеты, коммуникаторы) должен быть разработан функционал:

- обеспечения оперативного распределения мобильных бригад с учетом требований по охране труда, регламентов, допусков, аттестаций, квалификаций и т.п.;

- обеспечения безопасного выполнения работ с возможностью подачи и приема заявок на вывод ЛЭП и оборудования ПС (ТП) в ремонт, допуска бригады в соответствии правилами по охране труда;

- позволяющий выполнять работы по ТОиР с использованием МУ:

- фиксацию дефектов и отклонений от нормального режима работы, проведение работ по диагностированию ЛЭП, оборудования ПС (ТП), предоставлению рабочей и справочной документации, оперативной и исторической отчетности;

- проверку и фиксацию технических характеристик ЛЭП и оборудования ПС, паспортизацию оборудования, снятия географических координат.

Реализация в информационной системе единых требований к автоматизации процесса расчета вероятности отказов производственных активов.

Оценка и прогнозирование показателей надежности электроснабжения потребителей.

Оценка и прогнозирование рисков отказа оборудования.

Формирование программы ТПиР оборудования подстанции (далее – ПС) и линий электропередач (далее – ЛЭП).

Формирование программы ТОиР оборудования ПС и ЛЭП;

Корректировка программ технических воздействий с учетом лимитов финансирования.

Разработка модуля оценки готовности к ОС позволяющего агрегировать данные из корпоративной информационной системы с последующим автоматизированным формированием отчетных форм.

Доработка АСУ ТОиР ДЗО для реализации алгоритма пересчета номенклатуры проводимых работ на ЛЭП в протяженность ремонтируемого участка ЛЭП и обеспечение подготовки отчетов о выполнении работ по ремонту ЛЭП.

Задачами по созданию АСУ ТПиР являются:

- формирование мероприятий (приоритезированного перечня объектов) для включения в программу ТПиР, направленных на замену оборудования, на основании данных о техническом состоянии оборудования, оценки коэффициента риска (вероятности и последствий отказа элементов сети) с учетом сценарных условий и стоимости владения производственными активами;

- расчет плановой стоимости работ по ТПиР с контролем соблюдения лимитов финансирования;

- прогнозирование изменения показателей технического состояния оборудования, оценки коэффициента риска (вероятности и последствий отказа элементов сети), надежности при выполнении мероприятий ТПиР (по каждому мероприятию, включаемому в программу ТПиР);

- контроль фактически выполненных работ и их стоимости;

- формирование регламентированных отчетов;

- актуализация базы данных производственных активов.

  - Результаты Проекта

- Система, дополненная новыми функциональными возможностями в соответствии с настоящими Техническими требованиями, принятая в промышленную эксплуатацию.

- Пакет проектных и актуализированных эксплуатационных документов на Систему, утвержденных Заказчиком.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектами автоматизации являются бизнес-процессы компании в части управления производственными активами Общества, частично реализованные на программном продукте SAP ERP компании SAP и эксплуатируемые в следующих подразделениях Заказчика:

- Исполнительный аппарат;

- филиал Нефтеюганские электрические сети;

- филиал Нижневартовские электрические сети;

- филиал Ноябрьские электрические сети;

- филиал Северные электрические сети;

- филиал Сургутские электрические сети;

- филиал Урайские электрические сети;

- филиал Энергокомплекс;

- филиал Когалымские ЭС;

- филиал Тюменские распределительные сети.

Для обеспечения деятельности в части управления производственными активами Общества АО «Тюменьэнерго» использует следующие автоматизированные системы:

  - Автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью Компании (АСУ ФХД) на базе ПО SAP ERP (модули FI/AA/SL/FM/TV, MM, PM, HR, PY, SD, СO, I-SU, DMS). В частности, модуль Plant Maintenance (PM):

- PM-EQM: технические места, единицы оборудования, точки измерения, соединения;

- PM-WOC-MN: сообщения ТОРО, каталог кодов;

- CA-CL: система классификации;

- CA-CL-CHR: признаки.

  - Биллинговая система на базе ПО SAP IS-U.

  - Мобильный модуль SAP.

  - Автоматизированная система управления документооборотом (АСУД) на базе ПО EMC Documentum.

- МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы оказываются по месту расположения Исполнительного аппарата АО «Тюменьэнерго» или по месту расположения Исполнителя (по согласованию с Заказчиком).

- ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ

  - Автоматизация функционала мобильных решений

    - Требования к разрабатываемому Функционалу

    - Для качественного и безопасного выполнения работ Функционал мобильного устройства должен предоставлять пользователю возможность:

- использовать актуальную базу данных объектов, оборудования, техническую информацию, перечень дефектов, результаты измерений и испытаний в OFF-LINE режиме МУ.

- получения задания и ознакомления с ресурсами для выполнения работ;

- оформления работ в соответствии с правилами по охране труда;

- выполнения работ с соблюдением требований нормативно-технической документации (правил, типовых и производственных инструкций, технологических карт (проектов производства работ);

- оформления внеплановых работ с возможностью выбора объекта из структуры объектов филиала, РЭС, или оборудования объекта.

- получение уведомлений о проставлении электронной подписи, изменения статуса, утверждении заявки.

- оформления окончания работ (фактичекского выполнения работ) включая списание материалов и фиксацию фактического времени, затраченного на выполнение работ, занесение результатов испытаний и измерений.

- осуществлять фото/видео фиксацию дефектов штатной камерой МУ, с регистрацией координат места съемки средствами GPS/ГЛОГАСС и привязки файла к заказу на выполнение работ, наряду или разместить в соответствующую сетевую папку.

    - Мобильные устройства должны обеспечивать возможность загрузки и обработки сформированных в мастер - системе Общества заданий в части выполнения ремонтно-эксплуатационных работ в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, проводить фото/видео фиксацию выявленных дефектов, хранение результатов технического диагностирования и осмотров, позволять  вносить изменения в корпоративную базу данных СУПА, обеспечивать простое и интуитивно понятное взаимодействие пользователей с корпоративной информационной системой Общества.

    - Основными пользователями МУ в  являются: электротехнический персонал, выполняющий плановые и внеплановые испытания/измерения, осмотры объектов электросетевого хозяйства, а также специалисты и руководители, ответственные за выявление, учет и идентификацию дефектов, обеспечивающие контроль за реализацией внесенных в корпоративно-информационную систему результатов испытаний и измерений, а также за проведение плановых и внеплановых мероприятий по поддержанию надежного функционирования объектов электросетевого оборудования. Общая схема автоматизируемого процесса оперативного планирования и выполнения работ приведена ниже.

    - Функционал должен быть встроен в ИТ-структуру предприятия и расширять возможности СУПА для удаленной работы производственного персонала вдали от баз дислокации. В качестве мастер-системы в которой выполняется многолетнее, годовое, оперативное планирование и резервирование ресурсов используется АСУ ТОиР и система паспортизации оборудования. Разрабатываемый функционал должен обеспечивать синхронизацию данных с мастер-системой в проводном и беспроводном режиме. При необходимости использования данных из смежных систем (логистика и складской учет, система управления человеческими ресурсами, бухгалтерский учет и т.п.) разрабатываемый функционал должен получать данные из мастер-системы.

    - Требования к Функционалу в части получения задания на выполнение работ и ознакомления с ресурсами для выполнения работ

- Функционал МУ должен предоставить пользователю возможность получить из мастер-системы:

- задание на выполнение работ, ознакомиться с его содержанием и необходимыми ресурсами;

- заявку на вывод оборудования в ремонт.

- Разрабатываемый функционал должен обеспечивать:

- Синхронизацию МУ с мастер-системой в проводном и беспроводном режиме по объектам системы, включая технические места, единицы оборудования, здания и сооружения, счётчики и т.д. как минимум, на которых планируется выполнение работ, как максимум – по всем объектам в зоне эксплуатационной ответственности (управление объемом передаваемых данных должно быть доступно пользователю). В результате синхронизации, иерархия технических мест должна полностью соответствовать иерархии информационной системы Общества.

- Передачу из мастер-системы данных необходимых для выполнения работы, в том числе:

- заказов на выполнение работ, включая все свойственные заказу данные;

- списка, закрепленного за исполнителем (бригадой либо отдельным сотрудником) приборного парка и средств индивидуальной защиты. Инструменты и СИЗ, закрепленные за каждым сотрудником, должны формироваться в общий список инструментов, закрепленных за бригадой, с указанием наименования инструмента/СИЗ и фамилии сотрудника;

- сроков проверки знаний и других компетенций исполнителей, в том числе с учетом результатов медицинских осмотров прав проведения специальных работ (квалификация, права на управление спецтехникой, водительские права различных категорий, допуск к работе с различным классом напряжений и сложности устройств). Компетенции (разряды) и допуски бригады должны формироваться в виде общего списка всех компетенций (разрядов) и допусков сотрудников в составе бригады с указанием наименования допуска и фамилии сотрудника;

- сведений о наличии оборудования в Перечне травмоопасного оборудования;

- сведений об отнесении оборудования к оборудованию, находящемуся под наведенным напряжением;

- унифицированного перечня дефектов по всем единицам оборудования и техническим местам, расположенным в зоне эксплуатационной ответственности;

- данных о технических характеристиках и географических координатах объекта или единицы оборудовании, на которых выполняется работа (окончательный перечень данных формируется на этапе обследования и подготовки проектного решения);

- данных о ранее выявленных дефектах и результатах предыдущих испытаний и измерений;

- статуса заявки на использование специальной техники и транспорта необходимых для производства работ.

- Выполнять самодиагностирование и анализ загружаемых заданий на:

- достаточность и актуальность всех необходимых параметров на каждом техническом месте/единице оборудования для выполнения технического диагностирования или осмотров;

- наличие меток удаления / демонтированных / недостроенных / потребительских объектов / технических мест в заказе (загружаемом задании на мобильное устройство) для дополнительного уведомления исполнителя работ о вышеуказанных признаках;

- проверку передачи в МУ ранее зафиксированных дефектов на единицах оборудования или технических местах. С целью подтверждения ранее выявленных дефектов (для исключения рисков задваивания одного и того же дефекта) в МУ должен устанавливаться системный признак позволяющий, в случае подтверждения дефекта исполнителем при осмотре, изменять в сообщении о дефекте дату его обнаружения и ФИО лица, подтвердившего дефект. Оформлении дефектов в электронном виде должно выполняться в соответствии с СТО 34.01-34.01-24-003-2017 «Порядок фиксации и классификации дефектов. Порядок ведения электронного журнала дефектов», утв. распоряжением ПАО «Россети» от 21.04.2017 № 212р.;

- проверку соответствия компетенций сотрудников сложности и периоду выполнения работы.

- Для руководителя подразделения (мастера) позволять:

- визуализировать график загрузки каждого сотрудника и бригады в целом за период от 1 до 3 месяцев;

- загружать, просматривать и осуществлять фильтрацию (как минимум по дате и объекту) списка разрешенных заявок на вывод оборудования в ремонт от 1 до 3 месяцев.

    - Требования к Функционалу в части организации выполнения работ

      - Функционал МУ должен предоставить пользователю возможность:

- организации безопасного выполнения работы по заранее выданному наряду (распоряжению) в соответствие с Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда и соцзащиты от 24.067.2013 № 328н ;

- выдачи нарядов или распоряжений для плановых, внеплановых и аварийных работ с вариантами выполнения организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасного выполнения работ в электроустановках (в соответствии со схемами электроустановки, режимами работы и с учетом специфики выполняемых работ: работы на высоте, огневые работы, в том числе электро- и газосварочные работы, работы с применением подъемных сооружений, земляные работы).

      - Разрабатываемый функционал должен:

- Обеспечивать передачу из мастер-системы на МУ:

- нарядов-допусков или распоряжений, перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- оперативной схемы объекта электросетевого хозяйства, на котором планируется выполнение работ.

- Позволять выдавать установленным порядком наряды и распоряжения с указанием всех необходимых мер безопасности по подготовке рабочих мест, формированию состава бригады (качественного и количественного), назначению ответственных за безопасное выполнение работ и отдельных указаний при выполнении работ (дополнительных мероприятий по обеспечению безопасного выполнения работ) с учетом специфики выполняемых работ: работы на высоте, огневые работы, в том числе электро- и газосварочные работы, работы с применением подъемных сооружений, земляные работы.

- Обеспечивать фиксацию на МУ:

- целевых инструктажей от работника, выдающего наряд, отдающего распоряжение, до членов бригады;

- получение разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск бригады к выполнению работ с представлением возможности аудио-видеофиксации инструктажей (с применением штатного или выносного микрофона), с возможностью привязки аудио-видео файла к наряду – допуску в случае его оформления в электронном виде, или к заказу на выполнение работ;

- результатов подготовки рабочего места (выполнения всех предусмотренных технических мероприятий по подготовке рабочего места)

- ежедневного допуска к работе, оформление перерывов и переводов на другое рабочее место;

- внесение изменений в состав бригады;

- оформление окончания работы по наряду-допуску или распоряжению.

- Позволять выполнять печать с МУ нарядов-допусков в установленном формате.

- Позволять осуществлять электронную подпись нарядов допусков/распоряжений в мастер-системе и на МУ:

- при передаче из мастер-системы (с рабочего места мастера) в МУ наряда с установленной электронной подписью, функционал МУ должен обеспечивать установку соответствующей отметки. Рабочее место мастера должно позволять ставить электронную подпись документов. При нажатии кнопки «Подписать» должна выполняться электронная подпись и передача факта её установки на МУ;

- функционал электронной подписи должен позволять лицам, ответственным за безопасное выполнение работ выполнять все действия, предусмотренные при работе с бумажным бланком наряда-допуска/распоряжения, а именно при:

- выдаче или продлении для нарядов-допусков;

- выполнении всех требуемых правилами охраны труда инструктажей;

- получении разрешения на подготовку рабочего места и допуске бригады к выполнению работ;

- подготовке рабочих мест;

- ежедневном допуске к работе, оформлении перерыва и переводе на другое рабочее место;

- внесении изменений в состав бригады;

- оформление окончания работы по наряду-допуску или распоряжению.

- МУ должно позволять установку электронной подписи документа (наряда-допуска). При нажатии кнопки «Подписать» должно происходить обращение к модулю NFC и проставляться подпись.

      - Иметь защиту файлов с нарядами допусками/распоряжениями от внесения изменений по факту заполнения раздела, электронной подписи при выполнении инструктажей наряда-допуска или распоряжения. Вся информация, связанная с организацией безопасного выполнения работ, должна дублироваться на съемном носителе МУ (на случай выхода из строя МУ).

      - Обеспечивать ручную или автоматическую смену статусов действия бригады с последующей автоматической передачей статусов в мастер систему на рабочее место мастера (для исключения повышения затрат на мобильную связь административному персоналу должна быть представлена возможность отключения функции передачи статусов в мастер-систему). Базовый набор критериев для смены статусов:

- «начало работ» - все инструктажи выполнены, рабочее место подготовлено;

- «продолжение работ» - все инструктажи при повторном допуске выполнены, подготовка рабочего места не нарушена;

- «окончание работ» - после установки электронной подписи ответственного лица о выполнении работ.

    - Требования к Функционалу в части выполнения работ

        - Функционал должен предоставить пользователю возможность:

- загрузки в МУ из мастер-системы форматов типовых протоколов диагностирования оборудования, листков и ведомостей осмотра, дефектных ведомостей оборудования, технологических карт, проектов производства работ, схем оборудования, перечней травмоопасного оборудования и находящегося под наведенным напряжением, ОРД по предоставлению работникам соответствующих прав, в том числе на проведение специальных работ;

- выполнять ввод результатов проведения осмотров ЛЭП и оборудования ПС;

- выполнять ввод результатов испытаний и диагностирования электрооборудования;

- осуществлять фото/видео фиксации дефектов и «опасных мест»;

- выполнять редактирование технических характеристик элементов ЛЭП или оборудования ПС (ТП). При этом, до момента согласования административным персоналом, предложенные к замене данные должны храниться в мобильном устройстве как альтернативные;

- осуществлять привязку или корректировку привязки опор ВЛ, оборудования ПС (ТП) к географическим координатам.

        - Разрабатываемый функционал МУ должен:

        - Иметь возможность осуществления загрузки данных из нескольких файлов одновременно, лежащих в папке на компьютере пользователя.

        - Позволять выводить на экран техническую документацию для заполнения данными с учетом следующих особенностей:

- при заполнении данными протоколов измерений и испытаний оборудования, функционал должен обеспечивать выполнение проверки внесения всех необходимых зависимых точек при проведении испытаний и измерений (давление, температура ОС, взаимозависимые параметры в соответствии с СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний», утв. распоряжением ПАО «Россети» от 29.05.2017 № 280р ) для возможности автоматического пересчета вносимых параметров в системе и сравнения с нормированными значениями;

- при заполнении данными ведомостей и листков осмотра, дефектных ведомостей, должен обеспечивать возможность создания заявок установленного формата для внесения изменений в НСИ в случае отсутствия обнаруженного дефекта в унифицированном перечне дефектов НСИ. До момента изменения НСИ, вновь созданные дефекты должны храниться как не подтвержденные. Не реже 1 раз в неделю должна выполняться сверка неподтвержденных дефектов с НСИ;

- для исключения задваивания дефектов функционал должен предложить пользователю подтвердить повторное обнаружение дефекта, при подтверждении должна быть обновлена дата обнаружения дефекта и ФИО лица, подтвердившего дефект. Оформлении дефектов в электронном виде должно выполняться в соответствии с СТО 34.01-34.01-24-003-2017 «Порядок фиксации и классификации дефектов. Порядок ведения электронного журнала дефектов», утв. распоряжением ПАО «Россети» от 21.04.2017 № 212р .

        - Выполнять контроль последовательности выполнения операций путем установки отметок об их выполнении.

        - Выполнять с МУ печать документов.

        - Передавать данные, зафиксированные на МУ, в мастер-систему непосредственно на месте проведения работ (в случае наличия связи и доступа к мастер-системе), в случае отсутствия доступа к мастер-системе программное обеспечение должно позволять сохранять внесенные данные в режиме off-line для возможности передачи результатов испытаний, измерений и осмотров при появлении доступа или по факту прибытия на базу.

        - Фиксировать с помощью МУ привязку или корректировку привязки опор ВЛ, оборудования ПС (ТП) к географическим координатам одним из способов доступных к выбору со стороны пользователя:

        - В автоматическом режиме при переводе задания на производство работ в статус «Начало работы».

        - Процесс автоматической актуализации координат должен выполняться в следующей последовательности:

- бригада получает задание на производство работ и прибывает на место выполнения работ, к объекту, указанному в задании;

- бригада допускается к работе и переводит статус задания на «Начало работы»;

- текущие координаты мобильного устройства фиксируются и отправляются на сервер мастер-системы в виде запроса на изменение;

- мастер-система автоматически определяет, являются ли полученные координаты новой информацией, сравнивая новые данные с уже имеющимися с учетом погрешности (величина должна быть настраиваемой) и подтверждает либо аннулирует запрос на изменение координат объекта;

- после одобрения запроса на изменение мастер-системой и, при необходимости ответственными лицами, координаты объекта в базе данных СУПА заменяются на новые.

        - В ручном режиме непосредственно на объекте.

Процесс ручной актуализации координат на объекте должен выполняться в следующей последовательности:

- бригада получает задание на производство работ и прибывает на место выполнения работ, к объекту, указанному в задании;

- исполнитель открывает карточку объекта, указанного в заказе, нажимает кнопку «Уточнить координаты», выбирает пункт «По текущему местоположению»;

- текущие координаты мобильного устройства фиксируются и отправляются на сервер мастер-системы в виде запроса на изменение;

- мастер-система автоматически определяет, являются ли полученные координаты новой информацией, сравнивая новые данные с уже имеющимися с учетом погрешности (величина должна быть настраиваемой) и подтверждает либо аннулирует запрос на изменение координат объекта,

- после одобрения запроса на изменение мастер-системой и, при необходимости ответственными лицами, координаты объекта в базе данных СУПА заменяются на новые.

        - В ручном режиме без присутствия на объекте.

Функционал должен предоставлять пользователю возможность открыть карточку объекта и, нажав кнопку «Уточнить координаты», а затем, выбрав пункт «На карте» и указав на открывшейся карте местоположение объекта, отправить на сервер запрос на изменение. Формат и процесс обработки запроса должен быть уточнён на этапе формирования проектного решения.

Процесс ручной актуализации координат на объекте должен выполняться в следующей последовательности:

- сотрудник, обладающий соответствующими полномочиями, открывает с помощью Системы карточку объекта и нажимает кнопку «Уточнить координаты»;

- выбирает пункт «На карте», после чего указывает местоположение объекта на открывшейся карте;

- подтвердив указанное местоположение, формирует запрос на изменение;

- мастер-система автоматически определяет, являются ли полученные координаты новой информацией, сравнивая новые данные с уже имеющимися с учетом погрешности (величина должна быть настраиваемой) и подтверждает либо аннулирует запрос на изменение координат объекта,

- после одобрения запроса на изменение мастер-системой и, при необходимости ответственными лицами, координаты объекта в базе данных СУПА заменяются на новые.

        - представлять возможность установления одного из видов контроля местоположения бригады при выполнении работ:

- автоматической фиксации расстояния от места выполнения записи в техническую документацию до места расположения объекта на котором выполняются работы. При данном виде контроля функционал мастер-системы должен позволять выгружать таблицу расстояний от исполнителя до объекта на которым выполнялись работы;

- запрет изменения параметров задачи при нахождении мобильного устройства вне определенного радиуса от объекта (радиус и перечень параметров должны быть настраиваемыми). При данном виде контроля на экране МУ должно высвечиваться соответствующее предупреждение;

- фоновый автоматически контроль местоположения мобильного устройства в момент начала работ с сохранением координат. В случае, когда координаты мобильного устройства находятся вне определённого радиуса от объекта (радиус должен быть настраиваемым), ответственные лица должны получать соответствующее уведомление (список ответственных лиц, формат и способ отправки уведомлений будут определены на этапе формирования проектного решения).

        - Осуществлять фото/видеофиксации дефектов и «опасных мест» штатной фото камерой, при этом должна осуществляться регистрация соответствующих координат места съемки средствами GPS/ГЛОНАСС и привязки видеофайла к заказу на выполнение работ или наряду.

        - Расширять функций, разрабатываемого ПО в части перспективных методов, СИ и ИО для проведения технического диагностирования с возможностью подключения внешних устройств как пирометр, тепловизионная камера, ультрафиолетовая камера и т.д.

    - Требования к Функционалу в части оформления окончания работ

    - Функционал должен предоставить пользователю возможность:

- оформлять окончание работ в наряде допуске или распоряжении;

- выполнять закрытие заказа/заявки на выполнение работ ТОиР;

- выполнять закрытие сообщений, привязанных к заказам с внесением результатов проведенных работ.

- ввод фактических трудозатрат и материалов непосредственно на месте выполнения работ или при перемещении на базу;

- оформлять списание материалов.

    - Разрабатываемый функционал МУ должен:

    - Позволять оформлять полное окончание работ в соответствии с правилами охраны труда (раздел 5.2.). При наличии связи и доступа к информационной системе информация о полном окончании работ должна передаваться автоматически.

    - Позволять учитывать фактическую трудоемкость выполнения работ, а также обеспечивать учет использованных материалов с формированием технических документов подтверждающих выполнение работ.

    - Обеспечивать синхронизацию МУ с мастер-системой в проводном и беспроводном режиме по всем объектам системы, включая технические места, единицы оборудования, здания и сооружения, счётчики и т.д. В результате синхронизации, данные зафиксированные на МУ должны передаваться на объекты мастер-системы (технические места или единицы оборудования).

    - Данные об организации выполнения работ, включая файлы аудиозаписей инструктажей должны сохраняться в мастер-системе, имея программную связку с заказом на выполнение работ.

    - Позволять выполнять печать с МУ формированием технических документов подтверждающих выполнение работ.

    - Выполнять в мастер-системе по расписанию или в ручном режиме удаление по истечении 30 рабочих дней файлов выдачи нарядов-допусков за исключением тех, выполнение работ по которым привело к несчастным случаям.

    - Требования к доработке АСУ ТОиР для реализации функциональности

  - Доработать функционал по закрытию заказов, в части обязательного закрытия сообщений на проведения работ с возможностью внесения результатов проведённые работ.

  - Реализовать возможность ведения сведений о наличии травмоопасного оборудования, оборудования находящего под наведенным напряжением. При необходимости сформировать форму шаблоны и загрузить массово в продуктивную и тестовую системы.

  - Реализовать ведение заявок на вывод оборудования в ремонт, с возможностью на основании графика отключений.

  - Визуализировать график загрузки каждого сотрудника и бригады в целом за период от 1 до 3 мес.

  - Реализовать возможность загружать, просматривать и осуществлять фильтрацию (как минимум по дате и объекту) списка разрешенных заявок на вывод оборудования в ремонт от 1 до 3 мес).

  - Реализовать функционал по созданию, изменению, согласованию, печати, учету наряд-допусков в SAP, согласно утвержденной формы. Форму определить совместно с заказчиком на стадии создания проектного решения.

  - Выполнить размещение мобильной версии на сервере

    - Требования к эксплуатации Функционала

    - Для повышения быстродействия мастер-системы SAP и упрощения работы пользователей допускается реализация вышеуказанного функционала на стационарных компьютерах с использованием Web-интерфейса, который должен поддерживать работу со следующими браузерами:

- MS Internet Explorer (версии 9 и выше);

- Google Chrome (последней версии);

- Safari (версии 7 и выше).

    - Мобильное приложение Системы должно поддерживать работу с планшетами и смартфонами под управлением Android версии 4.4 и выше Windows 7 и выше, iOS версии 9.0.2 и выше.

    - Разработанный функционал должен обеспечить стабильную передачу данных между МУ и мастер-системой

  - Автоматизация модели прогнозирования вероятности отказа производственных активов

  - Общие сведения об объекте автоматизации

В АО «Тюменьэнерго» разработаны и приняты в промышленную эксплуатацию следующие функциональности:

- созданы структура объектов, классифицированы единицы оборудования, паспортизированы паспортные данные, внесены результаты испытаний и измерений.

- по расчету индекса технического состояния оборудования, комплексных и управленческих объектов с использованием ТИС – 2016, АРИТС-2018 (алгоритмом расчета ИС), с возможностью параллельного расчета ИТС.

- по построению топологии сети (внешних и внутренних связей) с возможностью расчета последствий отказа оборудования, объектов.

- по импорту-экспорту ТИС-2016, АРТИС-2018 из ЦСУ НСИ ПАО «Россети» в СУПА АО «Тюменьэнерго».

- интеграция с ПК «Аварийность» в части возможности обмена данными из СУПА в «ПК Аварийность» и из ПК «Аварийность» в СУПА.

- созданы и поддерживается в актуальном состоянии справочники НСИ СУПА                 АО «Тюменьэнерго»

  - Требования к автоматизированной системе

Исходными данными для расчета вероятности отказов производственных активов являются:

- паспортные данные оборудования;

- общее количество групп оборудования и количества единиц оборудования данного типа в каждой группе;

- функция изменения значений ИС в зависимости от наработки для нормативных (базовых), и фактических (утяжеленных и облегченных) условий эксплуатации, а также до и после мероприятий по ТОиР;

- технические параметры оборудования, характеризующие его техническое состояние (заполненные ТИС);

- даты отказов и восстановлений оборудования;

- сведения о датах и объемах ТОиР;

- краткую характеристику режимов и внешних условий эксплуатации (режимные карты);

- усредненные значения наработки на отказ (интенсивности отказов, параметра потока отказа) по группам и типам оборудования для нормативных (базовых условий) работы.

      - Учет данных согласно для расчета вероятности отказов ведется по следующим рекомендуемым видам оборудования:

- трансформаторы (автотрансформаторы);

- выключатели 6(10) – 220 кВ;

- разъединители 6(10) – 220 кВ;

- реакторы;

- измерительные трансформатор тока;

- измерительные трансформатор напряжения;

- ЛЭП.

При разработке проектного решения необходимо

      - Разработанный функционал должен соответствовать требованиям Методики оценки вероятности отказов основного электросетевого оборудования (приложение 3), в т.ч. выполнять расчет вероятности отказов основного электросетевого оборудования и ЛЭП на текущий и прогнозный периоды, формировать отчет об общем количестве оборудования в разрезе видов оборудования.

      - При разработке проектного решения использовать актуальную на дату выполнения работ версию Методики.

  - Требования к отчетности

Формирование отчетов должно выполняться как в фоновом режиме, так и обычном (видимом) режиме по требованию пользователя.

Точный состав и формы отчетов необходимо определить и согласовать с Заказчиком на этапе разработке проектного решения.

Рекомендуемые форматы исходных данных и отчетов приведены в таблицах 1, 2, 3.

Для выполнения расчетов должны использоваться данные из СУПА.

Таблица 1. Исходные данные

| Филиал | Объект | ID Код ЕО | Код группы оборудования (КОПО) | Наименование группы оборудования (КОПО) | Тип ЕО | Диспетчерское наименование | Место установки | Класс напряжения | Дата ввода в эксплуатацию | Базовый срок эксплуатации ЕО | Календарная наработка ЕО | Интенсивность отказов ЕО данного типа | Текущее значение ИС оборудования | Значение ИС при вводе оборудования в эксплуатацию | Базовая функция изменения ИТС | Базовая функция изменения ИС (линейная аппроксимация) | Фактическая функция изменения ИТС | Фактическая функция изменения ИТС (линейная аппроксимация) | Дата расчета вероятностей | Календарная наработка расчета вероятностей | Интервал наработки после даты расчета вероятностей | Применяемый АРИТС для расчета ИТС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Таблица 2. Исходные данные для получения функции ИС оборудования путем аппроксимации

| 1 | Дата | ДД-ММ-ГГГГ | … | … | … | ДД-ММ-ГГГГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | S (S0), о.е. | 1 | … | … | … | 0 |
| 3 | r, лет | 0 | … | … | … | … |

Таблица 3. Результаты расчета

| Филиал | Объект | ID Код ЕО | Код группы оборудования (КОПО) | Наименование группы оборудования (КОПО) | Тип ЕО | Диспетчерское наименование | Место установки | Класс напряжения | Дата ввода в эксплуатацию | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы | Вероятность отказа на интервале | Вероятность безотказной работы на интервале | Коэффициенты линейной аппроксимации базовой функции ИС m0 и b0 | Коэффициенты линейной аппроксимации фактической функции ИС m и b | Дата выполнения расчета | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

  - Автоматизация методики оценки последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении

  - Требования к реализации функционала

Разработанный функционал должен соответствовать алгоритмам расчета показателей, представлен в методике оценки последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении (приложение 4). При разработке проектного решения использовать актуальную на дату выполнения работ версию Методики.

  - Общие подходы к созданию функционала

В рамках реализации этапов проекта должны быть реализованы следующие функциональности:

- расчета последствий отказа производственных активов в денежном выражении.

- оптимизированы программы технических воздействий (ТПиР, ТОиР).

Выполнить необходимые доработки в существующих функциональностях для отражения полученных результатов при реализации настоящего этапа в существующих бизнес процессах Общества.

Основным инструментом обеспечения выполнения этих требований является выстраивание эффективной схемы СУПА.

Схема процессов СУПА представлена на Рисунке 1.

Рис. 1 Схема процессов СУПА

Описание функциональных блоков в части расчета надежности, рисков, планирования и оптимизации программ технических воздействий представлено в Типовом техническом задании на автоматизацию алгоритма методики прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей в зависимости от располагаемых финансовых ресурсов на проведение ТОиР и ТПиР, в том числе алгоритма оценки рисков и процесса формирования программ технических воздействий.

Решение оптимизационной задачи в части планирования ТОиР и ТПиР возможно через построение математической модели, учитывающей совокупность технических, технологических и экономических факторов.

Одним из факторов, влияющих на принятие решений о технических воздействиях, является риск отказа производственного актива, рассчитываемый на основе данных о потенциальном ущербе и вероятности возникновения данного ущерба, выражаемый в денежной форме.

  - Алгоритмы расчета следующих видов ущербов от отказа производственных активов

- прямой ущерб от отказа единицы оборудования – ущерб, непосредственно связанный с восстановлением работоспособности оборудования и ликвидацией последствий его отказа;

- сетевой ущерб – ущерб, связанный с недополученной прибылью сетевой компании и технологическими потерями;

- ущербы от нарушения показателей надежности – ущербы, связанные с возникновением нарушения индивидуальных показателей надежности и качества электроснабжения.

В случае отсутствия данных, необходимых для проведения расчетов согласно алгоритмам, представленных в настоящей Методике, используются значения определяемые в соответствии со статистикой экономических ущербов от отказа оборудования, определяемых в соответствии с Методическими указаниями по расчёту количества недоотпущенной электроэнергии и Методическими указаниями по расчёту экономического ущерба от технологического нарушения (аварии), утвержденными распоряжением ПАО «Россети» от 29.08.2017 № 456р.

      - Прямой ущерб от отказа единицы оборудования

В Таблице 4 представлены ущербы, характерные для различных групп оборудования.

Таблица 4. Характерные ущербы для групп оборудования

| Группа оборудования |  | Затраты на АВР | Безвозвратные потери средств производства | Экологический ущерб | Ущерб жизни людей | Ущерб от травматизма людей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторы и автотрансформаторы | масляные | + | + | + | + | + |
|  | сухие | + | + | - | - | - |
| Высоковольтные выключатели | масляные баковые | + | + | + | + | + |
|  | маломасляные | + | + | - | + | + |
|  | воздушные | + | + | - | - | - |
|  | вакуумные | + | + | - | - | - |
|  | элегазовые | + | + | - | - | - |
| Трансформаторы тока и напряжения | масляные | + | + | + | + | + |
|  | элегазовые | + | + | - | - | - |
| Линии электропередачи | воздушные | + | + | - | + | + |
|  | кабельные маслонаполненные | + | + | + | - | - |
|  | кабельные (прочие) | + | + | - | - | - |
| Трансформаторные подстанции, распределительные пункты |  | + | + | - | - | - |
| Системы шин |  | + | + | - | - | - |
| Разъединители |  | + | + | - | - | - |
| Дугогасящие реакторы (маслонаполненные) |  | + | + | + | + | + |
| Токоограничивающие реакторы |  | + | + | - | - | - |
| Ограничители перенапряжений |  | - | + | - | - | - |
| Разрядники |  | - | + | - | - | - |
| Компенсирующие устройства (БСК) |  | + | + | - | - | - |
| Высокочастотные заградители |  | - | + | - | - | - |
| Конденсаторы связи |  | - | + | - | - | - |
| Фильтры присоединений |  | + | + | - | - | - |
| Короткозамыкатели |  | + | + | - | - | - |
| Отделители |  | + | + | - | - | - |
| Вольтодобавочные трансформаторы |  | + | + | + | + | + |
| Аккумуляторные батареи |  | + | + | - | + | + |
| Ввода на распределительное устройство |  | + | + | - | - | - |
| Заземляющие ножи |  | + | + | - | - | - |
| Реклоузеры |  | + | + | - | - | - |
| Релейная защита и автоматика |  | + | + | - | - | - |

Совокупный прямой ущерб от отказа ЕО рассчитывается по формуле:

| , | (1) |
| --- | --- |

где

– прямой ущерб от отказа ЕО, руб.;

– затраты на аварийно-восстановительные работы (АВР), руб.;

– остаточная балансовая стоимость i-oй ЕО, в соответствии с бухгалтерским учетом, руб.;

– коэффициент характеризующий вероятность возникновения безвозвратной потери ЕО при её отказе;

– экологический ущерб от отказа i-ой ЕО, руб.;

– коэффициент характеризующий вероятность возникновения экологического ущерба при отказе ЕО.

– ущерб жизни людей при отказе i-ой ЕО, руб.;

– коэффициент характеризующий вероятность возникновения смерти человека вследствие отказа оборудования, %;

– ущерб от компенсации травматизма при отказе i-ой ЕО, руб.;

– коэффициент характеризующий вероятность возникновения травматизма персонала и третьих лиц при отказе оборудования, %;

, , ,  определяются на основе статистики, как соотношение количества отказов, при которых возникал тот или иной ущерб, к общему количеству отказов по группам оборудования. За минимально необходимый период сбора статистики рекомендуется принять 2 года. Для обеспечения актуальности данных, не рекомендуется использовать данные давностью свыше 10 лет. Пересчет коэффициентов рекомендуется производить раз в год.

      - Затраты на АВР вследствие отказа ЕО

Затраты на АВР вследствие отказа ЕО – величина денежных средств, необходимых для восстановления работоспособного состояния объекта. Величина затрат на АВР определяется статистически (включая экспертный опыт эксплуатации), либо на основе действующих справочников цен или технологических карт.

Величина затрат на проведение аварийно-восстановительных работ определяется по формуле:

| , | (2) |
| --- | --- |

где:

– затраты на аварийно-восстановительные работы (АВР), руб.;

– стоимость запасных частей и принадлежностей, руб.;

– стоимость нового оборудования, требующего замены, руб.;

– коэффициент характеризующий вероятность возникновения безвозвратной потери ЕО при её отказе, определяется статистически;

– стоимости работ по устранению отказа без учета сборки-разборки оборудования, руб.;

– стоимость монтажных и демонтажных работ, руб.;

– стоимость прочих расходов, включая затраты на ликвидацию (локализацию) технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ, транспортные расходы, а также расходы на расследование аварии и т.п., руб. Стоимость прочих расходов определяется в соответствии со статистическими данными.

Альтернативный способ расчета данного вида ущерба представлен в методических указаниях по расчёту экономического ущерба от технологического нарушения (аварии) в соответствии с пунктом 2.2.

      - Безвозвратные потери средств производства

Безвозвратные потери средств производства – это остаточная стоимость оборудования, которое не подлежит восстановлению вследствие разрушения.

Остаточная балансовая стоимость определяется в соответствии с принципами бухгалтерского учета в Компании. В случае отсутствия данной информации, остаточная стоимость может быть оценена расчётным способом по формуле:

| , | (3) |
| --- | --- |

где:

– остаточная балансовая стоимость i-oй ЕО, в соответствии с бухгалтерским учетом, руб.;

– начальная стоимость i-гo, не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения, руб.;

– норма амортизации, %;

– срок амортизации i-ой единицы оборудования, год.

Альтернативный способ расчета данного вида ущерба представлен в методических указаниях по расчёту экономического ущерба от технологического нарушения (аварии) ПАО «Россети» от 29.08.2017 № 456р в соответствии с пунктом 2.1.

      - Затраты на возмещение экологического ущерба

Затраты на возмещение экологического ущерба – совокупность платежей (штрафов) за экологические последствия и стоимости работ, выполняемых Компанией, с целью устранения экологических последствий. Затраты на возмещение экологического ущерба определяются в соответствии со статистикой затрат на возмещение экологического ущерба.

На электросетевых объектах основным источником экологического загрязнения является маслонаполненное оборудование:

  - трансформаторы и автотрансформаторы;

  - высоковольтные выключатели;

  - трансформаторы тока и напряжения;

  - кабельные линии;

  - дугогасящие реакторы.

Затраты на возмещение экологического ущерба определяются по формуле:

| , | (4) |
| --- | --- |

где:

– затраты на возмещение экологического ущерба, руб.;

– сумма платежей на возмещение вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды, рассчитанные и предъявленные природоохранными органами в установленном порядке и подлежащие удовлетворению в соответствии с действующим законодательством, руб.;

– стоимость работ, выполненных предприятием по ликвидации загрязнений объекта окружающей среды вследствие технологического нарушения, аварии, руб.

Сумма платежей на возмещение вреда рассчитывается по формуле:

| , | (5) |
| --- | --- |

где:

kr – показатель в зависимости от глубины загрязнения или порчи почв, определяется в соответствии с фактической глубиной загрязнения или порчи почв представленный в (Таблице 5). Значение определяется в соответствии с Приказом Минприроды России от 25 апреля 2014 года № 194;

kисх – показатель, определяемый в зависимости от категории земель, на которой расположен участок, и ее целевого назначения (Таблица 6). Значение определяется в соответствии с Приказом Минприроды России от 25 апреля 2014 года № 194. Если территория одновременно может быть отнесена к нескольким видам целевого назначения, приведенным в таблице, то в расчетах используется коэффициент kисх с максимальным значением;

ТХ – такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды, при загрязнении почв определяется согласно (Таблице 7), руб./кв.м;

S – площадь загрязненного участка, кв.м, зависит от вида оборудования и объема масла в нем.

Площадь загрязненного участка S определяется на основе статистики технологических нарушений. В случае отсутствия статистики, расчет производится по следующей формуле:

| , | (6) |
| --- | --- |

где:

m – масса масла в оборудовании, кг, указана в паспорте оборудования;

р – плотность масла, кг/м3, указана в паспорте оборудования;

kр – коэффициент ровности поверхности, учитывая, что поверхность ПС всегда выравнивается и не предусматривается установка электротехнического оборудования на склонах, принимаем kр=1.

Таблица 5. Показатель в зависимости от глубины загрязнения или порчи почв

| Глубина загрязнения почвы (см) | kr |
| --- | --- |
| до 20 см | 1 |
| до 50 см | 1,3 |
| до 100 см | 1,5 |
| до 150 см | 1,7 |
| более 150 см | 2,0 |

Таблица 6. Показатель в зависимости от категории земель и целевого назначения

| Категория земли | kисх |
| --- | --- |
| для земель особо охраняемых территорий | 2 |
| для мохово-лишайниковых оленьих и лугово-разнотравных горных пастбищ в составе земель всех категорий | 1,9 |
| для водоохранных зон в составе земель всех категорий | 1,8 |
| для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения | 1,6 |
| для земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых располагаются леса | 1,5 |
| для земель населенных пунктов (за исключением земельных участков, отнесенным к территориальным зонам производственного, специального назначения, инженерных и транспортных инфраструктур, военных объектов) | 1,3 |
| для остальных категорий и видов целевого назначения | 1,0 |

Таблица 7. Таксы (ТХ) для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды, при загрязнении и порче почв

| Приуроченность участка к лесорастительным зонам* | Таксы (руб./кв.м) |
| --- | --- |
| Зона притундровых лесов и редкостойной тайги | 900 |
| Таежная зона | 500 |
| Зона хвойно-широколиственных лесов | 400 |
| Лесостепная зона | 500 |
| Степная зона | 600 |
| Зона полупустынь и пустынь | 550 |
| Зона горного Северного Кавказа | 700 |
| Южно-Сибирская горная зона | 700 |

Дополнительно может быть определен ущерб от загрязнения атмосферы и водных ресурсов:

  - Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха как правило, определяется исходя из массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере. Масса загрязняющих веществ находится расчетным или экспертным путем по действующим методикам (Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344, Постановление Правительства РФ от 01.07.2005 № 410 и акты федеральных органов исполнительной власти).

  - Ущерб от загрязнения водных ресурсов рекомендуется определять суммированием ущерба от изменения качества воды и размера потерь, связанных со снижением биопродуктивности. Ущерб от изменения качества воды оценивается на основании Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ и приказа Минприроды РФ.

Альтернативный способ расчета данного вида ущерба представлен в методических указаниях по расчёту экономического ущерба от технологического нарушения (аварии) ПАО «Россети» от 29.08.2017 № 456р в соответствии с пунктом 2.6.

      - Ущерб от компенсации вреда здоровью и жизни персонала

Затраты на компенсацию вреда здоровью и жизни персонала – совокупность выплат работникам, пострадавшим вследствие аварии, с учетом вероятности возникновения данного вида ущерба. Затраты на компенсацию причинённого вреда здоровью и жизни персонала определяются в соответствии со статистикой затрат на компенсацию причинённого вреда здоровью и жизни персонала.

Ущерб от компенсации травматизма включают в себя:

  - выплату утерянного заработка по временной нетрудоспособности – 100% ежемесячной заработной платы;

  - единовременную выплату пособия – до 60 минимальных зарплат (зависит от степени утраты способности к труду, которая определяется врачом – судебно-медицинским экспертом медицинского учреждения либо индивидуальным предпринимателем, обладающим специальными знаниями и имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности);

  - выплаты каждый месяц – в размере заработной платы;

  - дополнительные расходы по несчастному случаю (на обследование, лечение, реабилитацию, протезирование и т.п.);

  - моральный вред – едино разово по решению суда (выплачивает работодатель);

  - компенсацию ущерба, нанесенного имуществу работника при причинении вреда здоровью – в полном объеме.

Статьи Закона, регулирующие вопрос вреда здоровью работника и компенсации его работодателем:

  - ст.5 Федерального закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 говорит об обязательном порядке страхования всех работников работодателем, в том числе иностранцев и не имеющих гражданства, и в случае ущерба компенсация выплачивается за счет страховых фондов;

  - правила, утвержденные Верховным Советом РФ 24.12.1992 г., регламентируют все вопросы, связанные с возмещением ущерба, связанным с трудовыми обязанностями;

  - постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 "Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.

В соответствии с Федеральным Законом с изменениями от 29 июля 2017 года «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» максимальная выплата за травматизм составляет 300 728 руб., максимальный размер единовременной выплаты составляет 1 000 000 руб.

Альтернативный способ расчета данного вида ущерба представлен в методических указаниях по расчёту экономического ущерба от технологического нарушения (аварии) в соответствии с пунктом 2.7.

      - Сетевой ущерб

        - Ущерб от недопоставки услуги электроэнергии потребителю

Ущерб от недопоставки услуги электроэнергии потребителю – неполученные доходы, которые Компания получила бы при нормальных условиях функционирования сетевых объектов.

Ущерб от недопоставки услуги по передаче электроэнергии рассчитывается по формуле:

| , | (7) |
| --- | --- |

где:

|  | - ущерб от недопоставки услуги электроэнергии потребителю, руб.; |
| --- | --- |
|  | - среднегодовое часовое потребление электроэнергии i-мы потребителем, кВт*ч; |
|  | - тариф на передачу электроэнергии, руб./кВт*ч; |
|  | - промежуток времени, в течение которого не осуществлялось электроснабжение i-го потребителя, ч. |

Альтернативный способ расчета данного вида ущерба представлен в методических указаниях по расчёту экономического ущерба от технологического нарушения (аварии) в соответствии с пунктом 2.3.

        - Ущерб от возрастания технологических потерь вследствие переключения потребителя на резервную схему или отключения объекта генерации

Ущерб от возрастания технологических потерь вследствие переключения потребителя на резервную схему электроснабжения – ущерб, связанный с необходимостью закупки на ОРЭМ электроэнергии для компенсации возросших технологических потерь.

Такой ущерб рассчитывается по формуле:

| , | (8) |
| --- | --- |

где:

|  | - ущерб от возрастания технологических потерь вследствие переключения потребителя на резервную схему электроснабжения или отключения объекта генерации, руб.; |
| --- | --- |
|  | - изменение потерь электроэнергии вследствие переключения потребителя на резервную схему питания или отключения объекта генерации, кВт*ч; |
|  | - стоимость ЭЭ на ОРЭМ, руб./кВт*ч; |
|  | - промежуток времени, в течение которого электроснабжение потребителя осуществлялось по резервной схеме, ч. |

При расчете ущерба от возрастания технологических потерь вследствие переключения потребителя на резервную схему электроснабжения, изменение объема потерь электроэнергии рассчитывается по формуле:

| , | (9) |
| --- | --- |

где:

|  | - изменение потерь электроэнергии вследствие переключения потребителя на резервную схему питания, кВт*ч; |
| --- | --- |
|  | - потери электроэнергии в основной сети электроснабжения, кВт*ч. |
|  | – потери электроэнергии в резервной сети электроснабжения, кВт*ч. |

При расчете ущерба от возрастания технологических потерь вследствие отключения объекта генерации значение , определяется расчетным методом с использованием модели электрической сети.

Альтернативный способ расчета данного вида ущерба представлен в методических указаниях по расчёту экономического ущерба от технологического нарушения (аварии) в соответствии с пунктом 2.4.

        - Ущербы от нарушения показателей надежности и качества электроснабжения

Ущербы Компании возникают по причине нарушения индивидуальных показателей надежности и качества электроснабжения, включают в себя:

  - ущерб от выплаты компенсаций при нарушении показателей надежности электроснабжения;

  - ущерб от снижения тарифа при нарушении показателей надежности электроснабжения;

  - ущерб от выплаты компенсаций при нарушении показателей качества электроснабжения (отклонение напряжения более чем на 10% и более 20%);

  - ущерб от снижения тарифа при нарушении показателей качества электроснабжения.

За основу подхода к расчету ущербов от нарушения показателей надежности и качества электроснабжения приняты следующие нормативно-правовые документы:

  - Постановление правительства – №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

  - ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

  - Проект Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2016 года «О проведении эксперимента по созданию системы ответственности сетевых организаций перед потребителями услуг сетевых организаций за соблюдение индивидуальных показателей надежности и качества оказываемых услуг». В случае изменения Проекта Постановления, раздел должен быть пересмотрен.

        - Ущерб от выплаты компенсаций при нарушении показателей надежности электроснабжения

При определении ущерба от выплаты компенсации при нарушении показателей надежности электроснабжения учитывается допустимое время перерыва электроснабжения для различных категорий потребителей:

  - не более 3 минут единовременного прерывания для потребителей 1 категории;

  - не более 40 минут единовременного прерывания и не более 2 часов в сумме за год для потребителей 2 категории;

  - не более 24 часов единовременного прерывания и не более 72 часов в сумме за год для потребителей 3 категории.

В соответствии с Проектом Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2016 года «О проведении эксперимента по созданию системы ответственности сетевых организаций перед потребителями услуг сетевых организаций за соблюдение индивидуальных показателей надежности и качества оказываемых услуг» «В случае превышения единовременной или суммарной за год допустимой продолжительности прекращения передачи электрической энергии, потребитель получает компенсацию в размере 3 процентов от среднемесячной стоимости услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной как отношение суммарной стоимости услуг по передаче электрической энергии за календарный год, в течение которого допущено нарушение показателя, к соответствующему числу месяцев, в течение которых потребитель пользовался услугами по передаче электрической энергии, за каждый час превышения»  Ежегодный суммарный размер компенсации одному потребителю 3 категории не может превышать 1 000 рублей, а 1 и 2 категории 10 000 рублей.

Таким образом, формула для расчета ущерба будет иметь вид:

| , | (10) |
| --- | --- |

где:

| - | ущерб от выплаты компенсации при нарушении показателей надежности электроснабжения, руб.; |
| --- | --- |
| - | среднегодовое месячное потребление электрической энергии i-ым потребителем, кВт*ч; |
| - | тариф на передачу электрической энергии для i-го потребителя, руб./кВт*ч; |
| - | время восстановления узла сети, от которого запитан i-ый потребитель, ч; |
| - | допустимое время перерыва электроснабжения в соответствии с ИПН, ч. |
| - | ущерб от выплаты компенсации потребителям 1 и 2 категории, при нарушении показателей надежности электроснабжения, руб. |

        - Ущерб от снижения тарифа при нарушении показателей надежности электроснабжения

Превышение регламентируемого интервала времени ведет к понижению индивидуального тарифа. В соответствии с Постановление правительства № 354 «за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер тарифа снижается на 0,15%».

| , | (11) |
| --- | --- |

где:

|  | ущерб от снижения тарифа при нарушении показателей надежности электроснабжения, руб.; |
| --- | --- |
|  | совокупное годовое потребление электрической энергии i-ым потребителем, кВт*ч; |
|  | тариф на передачу электрической энергии для i-го потребителя, руб./кВт*ч; |
|  | время восстановления узла сети, от которого запитан i-ый потребитель, ч; |
|  | допустимое время перерыва электроснабжения в соответствии с ИПН, ч. |

        - Ущерб от выплаты компенсаций при нарушении показателей качества электроснабжения

Индивидуальный показатель уровня качества услуг по передаче электрической энергии определяется следующими характеристиками:

  - медленное изменение напряжения;

  - временное возрастание напряжения в конкретной точке электрической системы выше установленного порогового значения (далее – перенапряжение).

В случае выявления факта нарушения характеристики медленного изменения напряжения, выразившегося в отрицательном или положительном изменении уровня напряжения в точке поставки электрической энергии от номинального напряжения (далее – отклонение напряжения) на 10 % и более, потребитель за каждый час нарушения показателя получает компенсацию в размере, равном величине компенсации за превышение допустимой продолжительности прекращения передачи электрической энергии на 1 час [1]:

| , | (12) |
| --- | --- |

где:

|  | - ущерб от выплаты компенсаций при нарушении показателей качества электроснабжения (отклонение напряжения на 10%), руб.; |
| --- | --- |
|  | - среднегодовое месячное потребление электрической энергии i-ым потребителем, кВт*ч; |
|  | - тариф на передачу электрической энергии для i-го потребителя, руб./кВт*ч. |

В случае выявления факта нарушения характеристики перенапряжения на величину 20 % и более от номинального напряжения продолжительностью от 1 минуты и более, потребитель за каждый факт нарушения характеристики перенапряжения получает компенсацию в размере, равном величине компенсации за превышение допустимой продолжительности прекращения передачи электрической энергии на 12 часов:

| , | (13) |
| --- | --- |

где:

|  | - ущерб от выплаты компенсаций при нарушении показателей качества электроснабжения (отклонение напряжения на 20%), руб.; |
| --- | --- |
|  | - среднегодовое месячное потребление электрической энергии i-ым потребителем, кВт*ч; |
|  | - тариф на передачу электрической энергии для i-го потребителя, руб./кВт*ч. |

        - Ущерб от снижения тарифа при нарушении показателей качества электроснабжения

Ущерб от снижения тарифа при нарушении показателей качества электроснабжения характерен только для 3 категории потребителей. Ответственность сетевой компании наступает при нарушении следующих требований законодательства РФ:

  - отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ±0,2 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю и ±0,4 Гц в течение 100% времени интервала в одну неделю;

  - отклонение частоты в изолированных системах электроснабжения с автономными генераторными установками, не подключенных к синхронизированным системам передачи электрической энергии, не должно превышать ±1 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю и ±5 Гц в течение 100% времени интервала в одну неделю;

  - выявление факта нарушения характеристики медленного изменения напряжения, выразившегося в отрицательном или положительном изменении уровня напряжения в точке поставки электрической энергии от номинального напряжения на 10 % и более.

Ущерб от снижения тарифа рассчитывается по формуле:

| , | (14) |
| --- | --- |

где

– ущерб от снижения тарифа при отклонении частоты, руб.;

– совокупное годовое потребление электрической энергии i-ым потребителем, кВт*ч;

– тариф на передачу электрической энергии для i-го потребителя, руб./кВт*ч;

– время восстановления допустимого отклонения частоты и напряжения, ч;

– допустимое время отклонения частоты и напряжения, ч.

        - Расчет недополученной выручки в результате снижения НВВ при невыполнении целевых показателей надежности услуг

Расчет недополученной выручки в результате снижения НВВ в связи с невыполнением целевых показателей надежности производится по следующему алгоритму:

| , | (15) |
| --- | --- |

где

– НВВ при выполнении целевых показателей надежности, руб.;

– НВВ при не достижении целевых показателей надежности, руб.

В настоящее время регулирование тарифов на транспортировку электроэнергии по распределительным сетям МРСК может осуществляться несколькими способами. Основанные на методах долгосрочной индексации необходимой валовой выручки и доходности инвестиционного капитала. Оба метода базируются на следующем принципе расчета:

| , | (16) |
| --- | --- |

где

– номер долгосрочного периода регулирования;

– необходимая валовая выручка, руб.;

– сумма средств, необходимых для содержания сетей и осуществления транспортировки по ним электроэнергии, в том числе для возмещения инвестиционных затрат, оплаты потерь электроэнергии в сетях, компенсации выпадающих доходов предшествующих периодов;

– это премия (или штраф) за качество предоставляемых услуг;

– база, определяемая на основе НВВ прошлых периодов;

– повышающий (понижающий) коэффициент, корректирующий НВВ с учетом надежности и качества предоставляемых услуг.

Коэффициент надежности и качества услуг  рассчитывается по следующей формуле:

| , | (17) |
| --- | --- |

где

– обобщенный показатель надежности и качества услуг, представленных потребителям в предшествующих периодах;

– корректирующий множитель.

Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг рассчитывается в соответствии с приказом Минэнерго России от 14.10.2013 N 718 (ред. от 27.10.2014) «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций». Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг () рассчитывается на основании сопоставления фактических значений показателей надежности и качества услуг с их плановыми и учитывает результаты достижения плановых значений показателей с учетом соответствующих коэффициентов значимости для данной электросетевой компании.

Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг рассчитывается по формуле:

| , | (18) |
| --- | --- |

где

и  – коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг: =0,65, =0,25,=0,1;

– показатель надежности услуг;

– показатель качества услуг по технологическому присоединению к электрической сети;

– показатель качества услуг по обслуживанию потребителей.

Значения , , получаются на основе сравнения фактических и плановых показателей надежности и качества услуг. В качестве показателей надежности принимаются SAIDI и SAIFI. Если по факту достигнуто плановое значение, то показатель полагается равным нулю, если не достигнуто, то (–1), если же достигнуто со значительным улучшением, то (+1). Тогда по формуле (21) обобщенный показатель () также принимает значения от –1 до 1.

Плановое значение показателя надежности и качества услуг считается достигнутым электросетевой организацией по результатам расчетного периода регулирования, если фактическое значение показателя за соответствующий расчетный период регулирования соответствует плановому значению этого показателя с коэффициентом 1 + К:

| Ппл*1-K< Пфакт<= Ппл*(1-p), где | (19) |
| --- | --- |

Ппл, Пфакт – фактическое и плановое значение по показателю надежности и качества услуг;

K – коэффициент допустимого отклонения, определяемый регулирующим органом и снижаемый при достижении плановых показателей на 1% в год - до 15% для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и до 25% для территориальных сетевых организаций.

Для ТСО плановые значения надежности и качества услуг устанавливаются регулирующим органом на основе статистики значений за предыдущие расчетные периоды. Плановые значения для долгосрочного периода регулирования задаются по формуле:

| Пt,iпл= Пt+1,iпл*(1-p), | (20) |
| --- | --- |

где

Пt,iпл - устанавливаемое регулирующим органом плановое значение по каждому показателю надежности и качества услуг (i) на расчетный период регулирования (t);

p – темп улучшения показателей надежности и качества услуг, определяемый обязательной динамикой улучшения фактических значений показателей, равный 0,015 (р = 0,015).

В целях прогнозирования ущербов устанавливаемые плановые показатели для каждого года в рамках прогнозного периода принимаются целевыми, а в качестве фактических рассматривается прогнозные значения, расчет которых описан в разделе 6 «Методики прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей в зависимости от располагаемых финансовых ресурсов на проведение ТОиР и ТПиР, в том числе алгоритма оценки рисков, обусловленных отказами производственных активов».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» одним из критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым компаниям является «Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных».

  - Требование к формированию отчетности

Перечень отчетных форм согласовать с Заказчиком на этапе создания проектного решения к настоящему этапу.

Обеспечить возможность просмотра результатов расчета по требуемым показателям и исходных данных для расчета при «проваливании» в отдельные показатели.

Обеспечить возможность выгрузки отчетных форм в формате XML или XSD. Перечень выгружаемых данных и атрибутивные данный файла XML/XSD определить совместно с Заказчиком на этапе предпроектного обследования.

  - Архитектура реализации методики оценки последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении

  - Автоматизация методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон

    - Требования к проектированию модуля оценки готовности к ОС

Разработка модуля должна быть выполнена на базе информационной платформы, аналогичной АСУ ТОиР.

Разработка модуля оценки готовности к ОС должна позволять агрегировать данные из корпоративной информационной системы АО «Тюменьэнерго» с последующим автоматизированным формированием отчетных форм согласно приложениям 6, 7, 8, 9 настоящих технических требований.

При наличии в ЦСУ НСИ ПАО «Россети» соответствующих Методик проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон алгоритмов и формул в модуле необходимо реализовать функциональность внесение соответствующих изменений в НСИ СУПА Общества в соответствии с данными ЦСУ НСИ посредством приема текстовых файлов и их конвертации по правилам, описанным в ЦСУ НСИ.

Все расчеты в модуле готовности к ОС должны выполнятся на основании фактических значений параметров, источником которых являются предварительно сформированные списки или данные, импортируемые из корпоративной информационной системы. (в ходе обследования в рамках разработки проектного решения должны быть установлены источники данных, требования и технические решения по их импорту). Структура данных индекса готовности к работе в ОС представлена на Рисунке 2:

Рисунок 2. Структура данных индекса готовности работы в ОС.

    - Основные принципы реализации:

- Расчет индекса готовности ведется по каждому филиалу, по группам условий.

- Ввод показателей (ручной ввод или автоматический расчет) осуществляется в соответствии с настройками подсистемы для всего Общества в целом.

- Настройка подсистемы осуществляется пользователем исполнительного аппарата, обладающего определенными правами.

- Результаты расчета выводятся в отчетную форму по каждому филиалу и Обществу в целом.

- Хранение истории расчета индекса готовности по филиалам и по АО «Тюменьэнерго».

- Ограничение прав пользователя в зависимости от организационной принадлежности.

Рисунок 3. Функциональная схема бизнес-процесса «Подготовка к отопительному сезону»

Входная информация:

- Перечень показателей.

- Данные подсистемы ТОиР.

- Данные подсистемы «Паспортизация».

- Данные подсистемы «Расчет ИТС».

Выходная информация:

- Паспорт готовности к отопительному сезону.

Управление:

- ЦНСИ.

- Методика расчета.

Ресурсы:

- Сотрудники ИА.

- Сотрудники филиала.

Рисунок 4. Декомпозиция процесса «Подготовка к отопительному сезону»

В рамках обследования должно быть определен перечень необходимых параметров для досоздания и дополнительного ведения в системе. При необходимости выполнить доработки существующих функциональностей бизнес-процессов для корректного ведения информации в системе.

Для проведения оценки готовности к работе ОС форма ввода данных должна представлять возможность на одном селекционном экране:

    - выбирать РЭС, ТПО, или Филиал;

    - устанавливать период расчета: с 1 ноября предыдущего года до 1 ноября текущего года (при проведении мониторинга готовности за ноябрь - с 1 ноября текущего года);

    - выбирать группу условий, для которых выполняется расчет;

    - ознакомиться с фактическими данными по параметрам показателей, импортируемыми по требованию пользователя из БД СУПА или других систем, с последующей их загрузкой в форму ввода;

    - с помощью предварительно сформированных списков согласно приложениям 9 и 10 настоящего технического требования, заполнить значения параметров;

    - по требованию пользователя выполнить:

  - оценку параметров показателей согласно приложениям 9 и 10, при этом кроме цифровой оценки должна генерироваться качественная оценка выполнения показателя объекта:

  - «1» - показатель выполнен в полном объеме;

  - больше «0» и меньше «1» - показатель выполнен частично;

  - «0» - показатель не выполнен;

  - «несоблюдение спец. индикатора».

  - расчет показателя готовности по формуле (1):

| ИВУ = ∑i (КПi × ОПi), | (1) |
| --- | --- |

где:

| КПi | - значение весового коэффициента для i-го показателя готовности объекта, входящего в состав оцениваемого условия готовности объекта, согласно приложению 3; |
| --- | --- |
| ОПi | - балльная оценка i-го группы показателя готовности объекта, входящего в состав оцениваемого условия готовности объекта. |

  - расчет группы условий готовности по формуле (2):

| ИВГУ = ∑i (ИВУi × 1/N), | (2) |
| --- | --- |

где:

| ИВУi | - значение, определенное в соответствии с формулой 1 для каждого условия готовности объекта, входящего в оцениваемую группу условий объекта; |
| --- | --- |
| N | - количество условий готовности объекта, входящих в состав оцениваемой группы условий, согласно приложению 9. |

При визуализации формы ввода и результатов расчета должны быть отображены: филиал, период расчета, результаты расчета для группы условий, показателей готовности, результаты оценки параметров, перечень специальных индикаторов.

После расчета показателей групп условий по формуле (3) выполняется расчет индекса готовности филиала.

| ИГО = ∑i (ИВГУi × 1/N), | (3) |
| --- | --- |

где:

| ИВГУi | - значение, определенное в соответствии с формулой № 2 для каждой группы условий готовности объекта; |
| --- | --- |
| N | - количество групп условий готовности объекта. |

  - Индекс готовности АО «Тюменьэнерго» к работе в ОС определяется минимальным индексом готовности филиала АО «Тюменьэнерго», рассчитанным в соответствии с формулой 3.

Расчет индекса готовности субъекта осуществляется по формуле (4):

| ИГС = ∑i (ИГОi × 1/N), | (4) |
| --- | --- |

где:

| ИГОi | - значение, определенное в соответствии с формулой № 3 для каждого филиала АО «Тюменьэнерго; |
| --- | --- |
| N | - количество объектов указанного субъекта. |

В случае, если хотя бы для одного из филиалов индекс готовности, определенный в соответствии с формулой № 3, меньше 0,95, то индекс готовности АО «Тюменьэнерго определяется минимальным индексом готовности среди всех филиалов.

Уровень готовности субъекта электроэнергетики к работе в ОС устанавливается:

  - «Не готов» в случае, если индекс готовности меньше 0,95;

  - «Готов с условиями» в случае, если индекс готовности меньше 1 и больше либо равен 0,95;

  - «Готов» в случае, если индекс готовности равен 1.

Для удобства с модулем оценки готовности к ОС все ячейки с результатами оценки параметров должны заливаться зеленым цветом при оценке =1, красным цветом при оценке = 0, желтым цветом в иных случаях, а результаты расчета по формулам 1-3 должны заливаться зеленым цветом при оценке =1, красным цветом при оценке = менее 0,95, желтым цветом в иных случаях.

Результаты расчета должны быть сформированы в виде отчета согласно                 приложению 7.

Модуль должен обеспечивать сохранение истории выполненных расчетов.

Все расчеты должны выполняться только авторизованными пользователями в соответствие с функциональными обязанностями и ролевой моделью пользователя системы.

Весовые коэффициенты указные в приложении 9 должны быть реализованы в виде таблиц настройки. Права доступа изменения коэффициентов должны быть представлены только администратору корпоративной информационной системы.

    - Требования к структуре и работе Функционала

Работа Функционала должна быть организована в рамках должностных обязанностей сотрудников Общества. Сотрудники, непосредственно задействованные в процессах подготовки и оценки готовности к работе в ОС, должны являться пользователями Системы и Функционала и выполнять свои должностные обязанности с использованием средств и ресурсов Системы согласно действующим в Обществе регламентам, стандартам и инструкциям пользователей.

Для создания Функционала должны использоваться возможности всех систем, подсистем, модулей, блоков корпоративной информационной системы Общества, содержащие данные оценки готовности к ОС.

Реализация Функционала направлена на сокращение трудозатрат персонала, исключение требований ввода данных во вновь формируемые объекты системы, имеющие связь с уже существующими объектами системы, в которые пользователями ранее были внесены искомые характеристики. Система должна автоматически получать данные по существующим связям и вносить их во вновь создаваемые объекты.

    - Требования к автоматизированному Функционалу, как объекту информационной системы

В процессе настройки Функционала должны быть максимально использованы стандартные средства информационной Системы Общества. Все используемое математическое обеспечение (методы, модели, типовые алгоритмы и т.д.) должно быть оптимизировано по быстродействию.

Масштабируемость. Система должна позволять тиражирование разработанного Функционала на филиалы, (Филиал и РЭС при необходимости)  Общество путем проведения дополнительных настроек организационной структуры без внесения существенных изменений в системную архитектуру и модель данных.

Интуитивная понятность, логичность и соответствие требованиям общей технической эргономики графических интерфейсов. Исключение отображения невостребованных пользователем системных полей.

Для исключения избыточности при проектировании функций Системы общие процедуры должны быть реализованы единожды и использоваться несколькими процессами. Следует соблюдать непротиворечивость и логичность проектируемых функций. Функции Системы в результате их выполнения должны приводить к единственному, однозначно интерпретируемому пользователем результату.

Защищенность и адекватность реагирования на нестандартное использование функций, либо некорректный ввод данных.

Система и Функционал должны корректно обрабатывать, протоколировать ошибочные (в том числе происшедшие по вине человека) и конфликтные ситуации и информировать об этом пользователя. Дальнейший порядок работы Системы и Функционала при возникновении конфликтной ситуации необходимо уточнять на этапе концептуального проектирования.

При разработке Функционала должно быть соблюдено требование надежности Системы как комплексному свойству сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность Системы выполнять свои функции в заданных режимах и условиях эксплуатации.

Не допускается простой работы пользователей Системы и Функционала, кроме случаев возникновения аварийных ситуаций, при этом время восстановления работы серверных средств Системы (прикладного программного обеспечения, базы данных) не должно превышать 6 часов.

Система должна обеспечивать конфиденциальность, целостность, доступность основных данных и иной обрабатываемой информации ограниченного доступа.

В Системе и Функционале должен быть реализован ролевой подход к разграничению доступа к информации и формированию рабочих мест пользователей. В соответствии с его должностными обязанностями, бизнес-ролью и принятыми в Обществе требованиями, каждому пользователю Функционала присваивается набор системных ролей, предоставляющих, либо ограничивающих доступ к определенным функциям и данным.

  - Создание автоматизированной системы управления техническим перевооружением и реконструкцией.

- Текущее состояние автоматизируемой деятельности

- В настоящее время в Обществе сформирована корпоративная информационная система на платформе SAP, позволяющая выполнять:

- хранение данных о производственных активах;

- учет состояния оборудования (данные измерений, испытаний и осмотров);

- оценку технического состояния ЛЭП, оборудования ПС, ТП и т.д.;

- планирование и учет работ по ТОиР;

- учет отключений, аварий и пожаров на объектах электросетевого хозяйства;

- расчет оценки технического состояния и отчетных форм для формирования ТПиР.

- В то же время, процесс формирования раздела инвестиционной программы в части ТПиР имеет частичную автоматизацию. Остаются не автоматизированными процессы расчета стоимости жизненного цикла оборудования и стоимости выполнения работ по ТПиР, алгоритм принятия решений о включении объектов электросетевого хозяйства в программу ТПиР, алгоритм формирования отчетных форм.

- Требования к разрабатываемому Функционалу

      - Формирование перечней объектов для включения в программу ТПиР

В настоящем разделе описаны сценарии выбора объектов, подлежащих включению в инвестиционную программу в зависимости от соблюдения сценарных условий.

Общая архитектура взаимосвязи функциональных блоков АСУ ТПиР представлена на рисунке 5.

Разработанный на основании технического задания на автоматизацию расчета технического состояния и отчетных форм по объектам реновации для программы ТПиР», письмо ПАО «Россети» от 29.05.2017 № ЕЮ/136/204, функционал автоматизации расчета технического состояния и отчетных форм по объектам реновации для программы ТПиР должен являться составной частью АСУ ТПиР, разрабатываемой в рамках настоящего документа.

      - Требования к блоку выбора объектов для включения в ИПР

В Программу ТПиР включаются объекты, которые удовлетворяют сценарным условиям формирования инвестиционных программ или соответствуют правилам отбора при оценке совокупной стоимости владения активом. В карточке технического места должна быть реализована возможность выбирать из выпадающего списка критерий формирования инвестиционной программы, в соответствии с которым объект будет включаться в программу ТПиР.

Существующий функционал базы данных СУПА должен быть доработан для возможности массового тиражирования признака соответствия единиц оборудования критерию согласно «Распоряжение ПАО «Россети» от 11.01.2018 № 5р «Об утверждении сроков проведения корпоративных процедур ДЗО ПАО «Россети» по рассмотрению проектов инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети» в 2018 году» с уровня технического места верхнего уровня на все подчиненные технические места. Необходимость тиражирования установленных критериев на уровень единиц оборудования должна быть установлена на этапе разработки проектного решения.

На основании выбранных критериев должен формироваться перечень объектов, удовлетворяющих сценарным условиям, при этом пользователю должны быть доступны предварительные критерии отбора:

    - организационная единица (Общество, филиал, РЭС);

    - объект (техническое место);

    - период расчета;

    - группа сценарных условий (в том числе с возможностью множественного выбора).

Точный перечень критериев выбора необходимо определить совместно с Заказчиком на этапе разработки Проектного решения.

Рисунок 5. Архитектура взаимосвязи функциональных блоков АСУ ТПиР

- Расчет показателей надежности

Показатели надежности являются одним из ключевых критериев формирования программы ТПиР.

С целью контроля соблюдения сценарных условий инвестиционной программы АСУ ТПиР должен обеспечивать расчет показателей надежности для объекта тарифного регулирования и для выбранных пользователем узлов подключения нагрузки.

Для объекта тарифного регулирования расчет показателей надежности должен выполняться на основании Методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций. Перечень исходных данных для расчета приведен в таблица 8. При этом функционал АСУ ТПиР должен обеспечивать единоразовый ввод данных, являющихся общими для расчета, например: тариф на передачу электрической энергии, индексы дефляторы, лимиты финансирования и т.п.

Для расчета показателей надежности в соответствии с Методическими указаниями по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций должна быть выполнена интеграция между СУПА и автоматизированной системой транспорта электрической энергии. В АСУ ТПиР должна быть разработана функция, позволяющая на основании данных получаемых из БД АИС транспорта электрической энергии в БД СУПА, рассчитать количество точек поставки электрической энергии и автоматически перенести значение на техническое место организационного объекта, «ЛЭП», «подстанция», «ТП».

Для получения данных о фактической продолжительности прекращения передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения должна быть выполнена интеграция с ПК «Аварийность». Данные о фактической продолжительности прекращения передачи электрической энергии должны фиксироваться на технических местах организационного объекта, «ЛЭП», «подстанция», «ТП».

Для расчета показателей надежности должны быть созданы поля, предусматривающие запись прогнозных показателей необходимых для расчета показателей надежности.

Расчет показателей надежности должен выполняться по требованию пользователя, которому должны быть доступны критерии отбора:

- организационная единица (ДЗО, филиал, производственное отделение);

- объект (техническое место);

- период расчета.

Результатом расчета должны являться:

- для РСК - «Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ()», «Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ()»;

- для организации по управлению единой (национальной) общероссийской электрической – «Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии ()».

Результаты расчета должны сохраняться в «документе измерений» с фиксацией даты.

Для оценки рисков отказа оборудования ЛЭП и ПС, расчет и прогнозирование показателей надежности должны выполняться в соответствии с Методическими указаниями по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций. Перечень исходных данных для расчета приведен в таблице 8.

Расчет показателей должен выполняться по требованию пользователя, которому должны быть доступны критерии отбора:

- организационная единица (ДЗО, филиал, производственное отделение);

- участок сети (путем множественного выбора);

- объект (техническое место);

- период расчета.

На этапе разработки АСУ ТПиР должен быть проработан вопрос обеспечения удобства просмотра исходной информации и результатов расчетов в отдельной вкладке доступной с уровня технического места или объекта организационной структуры.

- Расчета текущей вероятности отказа

Расчет текущей вероятности отказа единиц оборудования и элементов электрической сети выполняется для прогнозирования и последующего расчета риска отказа оборудования или элементов сети.

Расчет должен выполняться на основании «Оценки вероятности отказов основного электросетевого оборудования». НИР ПАО «Россети». Перечень исходных данных и источник информации для расчета приведен в таблице 8.

Перед выполнением расчетов в соответствии с «Методика прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей в зависимости от располагаемых финансовых ресурсов на проведение ТОиР и ТПиР, в т.ч. алгоритма оценки рисков». НИР ПАО «Россети» должна быть рассчитана интенсивность отказов λt оборудования напряжением 10 кВ и выше:

- силовые трансформаторы и автотрансформаторы;

- высоковольтные выключатели;

- разъединители;

- системы шин (СШ);

- линии электропередачи (ЛЭП);

- измерительные трансформаторы (ТТ и ТН);

- комплектные трансформаторные подстанции (КТП).

по формуле: λt=ntNtср;

где: nt - число отказавших образцов в выбранном интервале времени;

Ntср - среднее число исправно работающих образцов в выбранном интервале времени;

Ntср=Ni+Ni+1t;

где: Ni - число исправно работающих единиц оборудования в начале выбранного интервала времени;

Ni+1 - число исправно работающих единиц оборудования в начале выбранного интервала времени;

t – количество периодов (лет).

Для расчета интенсивности отказов пользователю должны быть доступны критерии отбора:

- организационная единица (филиал);

- группа оборудования;

- период расчета (количество лет, но не менее 1 года).

Пользователю должна быть представлена возможность сравнения результатов расчета интенсивности отказов с типовой интенсивностью представленной в таблице 8. Расчет интенсивности отказов должен выполняться ежегодно до 25 января по состоянию на 01 января текущего года.

Расчет текущей вероятности отказа единицы оборудования и ЛЭП, интенсивности отказа в зависимости от срока службы и индекса технического состояния должен выполняться по требованию пользователя, которому должны быть доступны критерии отбора:

- организационная единица (ДЗО, филиал, производственное отделение);

- выбранный участок сети;

- период расчета.

Результаты расчетов должны сохраняться в «документе измерений» с фиксацией даты. На этапе проектирования должен быть проработан вопрос построения графических зависимостей интенсивности отказа в зависимости от срока службы и индекса технического состояния.

- Формирование программы ТПиР

В АСУ ТПиР должен быть реализован расчет совокупной стоимости владения активом в соответствии с Методикой прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей в зависимости от располагаемых финансовых ресурсов на проведение ТОиР и ТПиР, в т.ч. алгоритма оценки рисков». НИР ПАО «Россети.  Перечень исходных данных и источник информации для расчета приведен в таблице.

Для объектов, соответствующих критериям формирования инвестиционной программы и критериям соблюдения минимальной стоимости владения активом, должна быть реализована возможность сформировать план-график выполнения работ по ТПиР в виде диаграммы Гантта и табличной формы, с горизонтом планирования 12 лет.

Пользователю должна быть представлена возможность:

- изменять лимиты финансирования;

- формировать план-график в разрезе организационной единицы (Общества, филиала, РЭС);

- изменять период выполнения инвестиционного проекта с контролем соблюдения доступных лимитов финансирования.

Расчет стоимости выполнения работ по ТПиР должен осуществляться в соответствии с законодательством в сфере ценообразования. Записанная пользователем стоимость реализации инвестиционного проекта, автоматически должна проверяться на не превышение стоимости данных работ, установленных «Укрупненные нормативы цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства». Для расчета стоимости работ, функционал АСУ ТПиР необходимо выполнить интеграцию со справочниками сырья и материалов.

Для каждого проекта инвестиционной программы, функционал АСУ ТПиР должен позволять создавать заказ (заявку) на реализацию инвестиционного проекта согласно Паспорта инвестиционного проекта.

С целью учета фактических затрат на реализацию проекта, функционал АСУ ТПиР должен позволять выполнять фиксировать плановую и фактическую стоимость капитальных вложений. Капитальные вложения по своей технологической структуре слагаются из стоимости следующих видов работ и затрат:

- всех видов строительных работ;

- работ по монтажу оборудования;

- оборудования (требующего и не требующего монтажа), предусмотренного в сметах на строительство;

- инструмента и инвентаря, включаемых в сметы на строительство;

- машин и оборудования, не входящих в сметы на строительство;

- прочих капитальных работ и затрат.

- на стадии проектирования на:

- изыскание;

- обследование;

- проектирование;

- НИОКР;

- разработку, экспертизу и согласование рабочей документации;

- разработку проектно-конструкторской документации;

- разработку процедур контроля качества;

- прочие (НДС и другие налоги).

- на стадии строительства на:

- на приобретение/аренду земельных участков и т.п. (разовые и постоянные);

- на приобретение поставляемой продукции;

- на заводские испытания (по программам контроля качества, модельные, головного образца);

- на разработку заводской конструкторской и эксплуатационной документации;

- на упаковку и доставку продукции;

- на строительно-монтажные работы, в том числе затраты на приобретение материалов;

- на хранение, переконсервацию.

- Отчетность

Функционал системы должен позволять формировать отчетные формы (перечень отчетных форм предварительно согласовать с Заказчиком) по объектам реновации в целом по Обществу, филиалу, ТПО, РЭС по объектам, находящимся в утвержденной программе ТПиР или проекте программы ТПиР или целевой программе.

Обеспечить возможность выгрузки отчетных форм в формате XML или XSD. Перечень выгружаемых данных и атрибутивные данный файла XML/XSD определить совместно с заказчиком.

Выполнит доработку существующей функциональности по формированию отчетных форм, программы реноваций (план, факт). Объем необходимых доработок определить на этапе обследования системы заказчика.

Должна быть реализована возможность экспорта отчетных форм в автоматизированные информационные системы инвестиционного планирования, а также в форматы MS Word или MS Excel.

Таблица 8. Исходные данные для расчета

| № п/п | Показатель | Обозначение | Ед. изм. | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет показателей надежности |  |  |  |  |
|  | Ожидаемая (фактическая) продолжительность i-го прекращения передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения, которое может произойти (произошло) после завершения выполнения инвестиционного проекта в течение планового (отчетного) периода |  | час | Ручной ввод |
|  | Фактическая продолжительность j-го прекращения передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения, которое произошло до выполнения инвестиционного проекта в отчетный год k. |  | час | ПК Аварийность |
|  | Ожидаемое (фактическое) количество потребителей услуг, в том числе потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, в отношении которых в течение планового (отчетного) периода после завершения выполнения инвестиционного проекта может произойти (произошло) i-oe прекращение передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения. |  | шт. | Ручной ввод |
|  | Фактическое количество потребителей услуг, в том числе потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, в отношении которых до выполнения инвестиционного проекта в течение отчетного года k произошло j-oe прекращение передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения. |  | шт. | АИС транспорта электрической энергии |
|  | Ожидаемое (фактическое) максимальное за плановый (отчетный) период после завершения выполнения инвестиционного проекта число потребителей услуг в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект, в том числе потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации. |  | шт. | Ручной ввод |
|  | Максимальное за отчетный год k до выполнения инвестиционного проекта фактическое число потребителей услуг в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект, в том числе потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации. |  | шт. | АИС транспорта электрической энергии |
|  | Ожидаемое (фактическое) количество прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг в течение планового (отчетного) периода после завершения выполнения инвестиционного проекта. |  | шт. | Ручной ввод |
|  | Фактическое количество прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг в течение отчетного года k до выполнения инвестиционного проекта. |  | шт. | Ручной ввод |
|  | Ожидаемый (фактический) суммарный объем нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения может произойти (произошло) i-oe прекращение передачи электрической энергии, на ожидаемый (фактический) момент возникновения такого события после завершения выполнения инвестиционного проекта в течение планового (отчетного) периода. |  | МВт | Ручной ввод |
|  | Фактический суммарный объем нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло j-oe прекращение передачи электрической энергии, на момент возникновения такого события в течение отчетного года k до выполнения инвестиционного проекта. |  | МВт | АИС транспорта электрической энергии |
|  | Значение элемента матрицы взаимосвязей. |  | - | Ручной ввод |
|  | Количество узлов сети. | m | шт. | Ручной ввод |
|  | Среднегодовая продолжительность отключений питания для j-го узла сети. |  | час. | ПК Аварийность |
|  | Среднегодовая продолжительность отключений питания для i-го узла сети. |  | час. | ПК Аварийность |
|  | Среднегодовая продолжительность отключений питания ветви i-j. |  | час. | ПК Аварийность |
|  | Среднее время восстановления для j-го узла сети. |  | час. | ПК Аварийность |
|  | Среднее время восстановления системы после отказа. |  | час. | Ручной ввод |
|  | Время восстановления элементов. | tвi | час. | Ручной ввод |
|  | Время нахождения в неработоспособном состоянии. | Т | час/год. | ПК Аварийность |
|  | Количество элементов в системе. | n | шт. | Ручной ввод |
|  | Текущее значение индекса технического состояния единицы оборудования. | ИС | - | БД СУПА |
|  | Значение индекса технического состояния при вводе оборудования в эксплуатацию. | ИС | - | БД СУПА |
|  | Число отказавших образцов в выбранном интервале времени. | nt | шт. | ПК Аварийность |
|  | Среднее число исправно работающих образцов в выбранном интервале времени. | Ntср | шт. | ПК Аварийность |
|  | Число исправно работающих единиц оборудования в начале выбранного интервала времени. | Ni | шт. | ПК Аварийность |
|  | Число исправно работающих единиц оборудования в начале выбранного интервала времени. | Ni+1 | шт. | ПК Аварийность |
| Расчет последствий отказа |  |  |  |  |
|  | Затраты на аварийно-восстановительные работы (АВР). |  | руб. | АСУ ТОиР, заказы с признаком «АВР» |
|  | Стоимость запасных частей и оборудования, требующего замены. |  | руб. | Ручной ввод |
|  | Стоимость работ по устранению отказа без учета сборки-разборки оборудования. |  | руб. | Ручной ввод |
|  | Стоимость монтажных и демонтажных работ. |  | руб. | Ручной ввод |
|  | Стоимость прочих расходов, включая затраты на ликвидацию (локализацию) технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ, транспортные расходы, а также расходы на расследование аварии и т.п., руб. Стоимость прочих расходов определяется в соответствии со статистическими данными. |  | руб. | Ручной ввод |
|  | Остаточная балансовая стоимость i-oй ЕО, в соответствии с бухгалтерским учетом. |  | руб. | Система бухгалтерского учета |
|  | Начальная стоимость i-гo, не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения. |  | руб. | Система бухгалтерского учета |
|  | Норма амортизации. |  | % | Система бухгалтерского учета |
|  | Сумма платежей на возмещение вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды, рассчитанные и предъявленные природоохранными органами в установленном порядке и подлежащие удовлетворению в соответствии с действующим законодательством. |  | руб. | Ручной ввод |
|  | Стоимость работ, выполненных предприятием по ликвидации загрязнений объекта окружающей среды вследствие технологического нарушения, аварии. |  | руб. | Ручной ввод |
|  | Показатель в зависимости от глубины загрязнения или порчи почв. |  |  | Приложение 4 Методика оценки последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении |
|  | Показатель, определяемый в зависимости от категории земель, на которой расположен участок, и ее целевого назначения. |  |  | Приложение 4 Методика оценки последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении |
|  | Такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды, при загрязнении почв. |  | руб./кв.м. | Приложение 4 Методика оценки последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении |
|  | Площадь загрязненного участка. |  | кв.м. | Ручной ввод |
|  | Масса масла в оборудовании. |  | кг | БД СУПА |
|  | Плотность масла. |  | кг/м3, | Ручной ввод |
|  | Среднегодовое часовое потребление электрической энергии i-ым потребителем. |  | кВт*ч | АИС транспорта электрической энергии |
|  | Стоимость электрической энергии на ОРЭМ. |  | руб./кВт*ч | Ручной ввод |
|  | Совокупное годовое потребление электрической энергии i-ым потребителем. |  | кВт*ч. | АИС транспорта электрической энергии |
|  | Время восстановления узла сети, от которого запитан i-ый потребитель. |  | час. | ПК Аварийность |
|  | Допустимое время перерыва электроснабжения в соответствии с ИПН. |  | час. | Ручной ввод |
|  | Среднегодовое месячное потребление электрической энергии i-ым потребителем. |  | кВт*ч | АИС транспорта электрической энергии |
|  | Тариф на передачу электрической энергии для i-го потребителя. |  | руб./кВт*ч | Ручной ввод |
|  | Совокупное годовое потребление электрической энергии i-ым потребителем. |  | кВт*ч | Ручной ввод |
|  | Тариф на передачу ЭЭ для i-го потребителя. |  | руб./кВт*ч | Ручной ввод |
|  | Количество нарушений показателя качества электроснабжения за год. | n | шт. | Ручной ввод |

  - Доработка АСУ ТОиР для реализации алгоритма пересчета номенклатуры проводимых работ на ЛЭП в протяженность ремонтируемого участка ЛЭП

  - Текущее состояние автоматизируемой деятельности

В настоящее время в Обществе разработана и функционирует АСУ ТОиР, в которой выполняется планирование воздействий (техническое обслуживание, ремонт или замена) на ЛЭП и оборудовании ПС, а также осуществляется планирование и формирование отчетности о выполнении программы ТОиР.

В проекте новой редакции приказа № 340, которая прошла процедуру обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предусмотрен мониторинг годовых планов ремонтов ЛЭП с учетом номенклатуры выполняемых работ с детализацией до технологической точки и пролета.

В связи с ведением отчетности по технологическим точкам и пролетам, изменяется алгоритм пересчета номенклатуры проводимых работ на ЛЭП в протяженность ремонтируемого участка.

  - Требования к доработке функционала АСУ ТОиР

  - Принципы и расчетные формулы

В основе алгоритма пересчета номенклатуры проводимых на ЛЭП ремонтных работ в протяженность ремонтируемого участка ЛЭП лежит требование о доведении параметров технического состояния всех элементов ЛЭП до нормативных значений.

- Пересчет номенклатуры проводимых работ на конкретной ЛЭП в протяженность ремонтируемого участка ЛЭП производится по следующей формуле:

Lотр. ЛЭП=Lотр.пролетов+Lотр.техн.точек				(1)

где:

| Lотр. ЛЭП | - протяженность отремонтированных участков ЛЭП, находящейся в капитальном ремонте; |
| --- | --- |
| Lотр.пролетов. | - протяженность запланированных или отремонтированных пролетов ЛЭП (провода, грозозащитных тросов), в рамках капитального ремонта; |
| Lотр. техн.точек | - протяженность запланированных или отремонтированных технологических точек ЛЭП (опор, фундаментов, заземляющих контуров, изолирующих подвесок), в рамках капитального. |

- Пересчет в протяженность отремонтированных пролетов ЛЭП выполняется по формуле:

Lотр.пролетов=0,35L ЛЭП*отр.пролетоввсех пролетов,		(2)

где:

| L ЛЭП | - протяженность ЛЭП; |
| --- | --- |
| отр.пролетов | - суммарное количество запланированных к ремонту или отремонтированных пролетов ЛЭП; |
| всех пролетов | - суммарное количество всех пролетов ЛЭП. |

- Пересчет в протяженность отремонтированных технологических точек ЛЭП выполняется по формуле:

Lотр.техн.точек=0,65L ЛЭП*отр.техн.точектехн.точек,		(3)

где:

| L ЛЭП | - протяженность ЛЭП; |
| --- | --- |
| отр. техн.точек | - суммарное количество запланированных к ремонту или отремонтированных технологических точек ЛЭП; |
| техн.точек | - суммарное количество всех технологических точек ЛЭП. |
| 0,35 и 0,65 | - коэффициенты, учитывающие соотношение трудозатрат на ремонт элементов ЛЭП. |

  - Требования по доработке АСУ ТОиР

Для выполнения расчетов в АСУ ТОиР в соответствии с п. 6.6.2.1. должны быть предварительно выполнены доработки.

- В соответствии с организационной структурой и топологией сети в базе данных СУПА должны быть записаны все опоры и протяженности пролетов ЛЭП (минимальные требования на 2017 год – ЛЭП 110 кВ и выше, на 2018 год – 35 кВ и ниже), при этом, обозначение пролетов должно обеспечивать идентификацию опор, ограничивающих пролет.

- Выполнить доработки для автоматического расчет суммарных данных ЛЭП:

    - протяженности ЛЭП по цепям;

    - количества опор;

    - количества опор, оборудованных грозозащитным тросом (по наличию признака «грозотрос»);

    - количества фундаментов;

    - количества изолирующих подвесок (гирлянд изоляторов).

    - Вышеуказанные данные должны отображаться на уровне технического места «ЛЭП».

- По результатам доработки функционал АСУ ТОиР должен позволять пользователю формировать заказы на выполнение работ в соответствии со следующей детализацией:

    - по видам работ согласно формам ПТД_ДОТУ (УПД). Приложение 54, 55 Единого перечня сетевой отчетности, утвержденного распоряжением от 11.05.2016 №192р.

    - по видам работ, предусмотренным приказом № 340 и выполняемым на:

    - проводе и грозозащитном тросе, в том числе:

    - установка и замена соединителей, ремонтных зажимов и бандажей, сварных соединений;

    - закрепление оборванных проволок, подмотка лент в зажимах;

    - вырезка или замена неисправных участков провода (троса);

    - перетяжка (регулировка) провода (троса);

    - замена провода (троса).

    - опоре, в том числе:

    - на железобетонной опоре: заделка трещин, выбоин, установка ремонтных бандажей; защита бетона подземной части опоры от действия агрессивной среды; замена отдельной опоры; ремонт и замена оттяжек и узлов крепления; усиление заделки опоры в грунте; выправка опоры, устранение перекосов траверс; окраска металлических узлов и деталей опоры; усиление или замена металлических узлов и деталей, потерявших несущую способность;

    - на металлической опоре: окраска металлоконструкций опоры и металлических подножников; замена элементов опоры, потерявших несущую способность, их усиление, выправка; замена отдельной опоры; выправка опоры; ремонт и замена оттяжек и узлов их крепления;

    - на деревянной опоре: замена опоры; замена деталей опоры; установка приставок; защита деталей опоры от загнивания; выправка опоры; замена и окраска бандажных и болтовых соединений деталей опоры.

    - фундаменте, в том числе ремонт подземной / надземной части фундамента.

    - контуре заземления опор, в том числе:

    - ремонт контура заземления, включая замену отдельных контуров;

    - уменьшение сопротивления заземления; ремонт или замена заземляющих спусков и мест присоединения их к заземляющему контуру.

    - изолирующей подвеске, в том числе:

    - замена неисправных изоляторов и элементов арматуры;

    - увеличение количества изоляторов в изолирующей подвеске;

    - замена одних изоляторов на другие (на грозостойке, а фарфоровые на стеклянные и т.п.);

    - чистка и обмыв изоляторов;

    - установка гасителей вибрации;

    - замена поддерживающих и натяжных зажимов, распорок;

    - установка и замена трубчатых разрядников.

- Должна быть выполнена доработка, позволяющая в автоматическом режиме, на основании видов работ, входящих в заказ на ЛЭП выполнять расчет:

    - количества ремонтируемых пролетов в соответствии с алгоритмом, предусматривающим одноразовый учет отремонтированного участка ЛЭП при выполнении на нём работ по ремонту провода и горозотроса в течение отчетного года (таблица 9. «Примеры расчета») по формуле:

Rpr = ИЛИ (Rp;Rg)									(4)

где:   Rpr – факт ремонта в пролете ЛЭП;

Rp – факт ремонта провода ЛЭП;

Rg – факт ремонта горозотроса ЛЭП.

    - количества технологических точек ремонта по формуле:

Rtt = ИЛИ(Ro;Rf;Rz;Ri)								(5)

где:   Ro – факт выполнения ремонта опоры ЛЭП;

Rf – факт выполнения ремонта фундамент ЛЭП;

Rz – факт выполнения ремонта заземляющего контура ЛЭП;

Ri – факт выполнения ремонта изоляции ЛЭП.

- Для корректного учета выполнения работ на ЛЭП, при формировании многолетнего графика выполнения работ на ЛЭП в АСУ ТОиР, необходимо выполнить доработку, предусматривающую учет факта выполнения работ на пролете ЛЭП или технологической точке путем автоматического массового тиражирования даты выполнения ремонта при техническом закрытии заявки на выполнение работ по ремонту.

- Для исключения излишней детализации многолетнего графика выполнения работ и обеспечения эффективности использования ресурсов функционал формирования многолетнего и годового графика выполнения работ должен быть доработан для исключения из формируемых многолетних и годовых графиков работ, выполненных по аварийной заявке на одном пролете или технологической точке.

- Для простоты адаптации расчетных формул к возможным изменениям коэффициентов, учитывающих соотношение трудозатрат на ремонт элементов ЛЭП, должны быть реализованы в виде таблицы настройки, позволяющие администратору системы вносить изменения без привлечения разработчика функционала.

  - Разработка инструмента выгрузки результатов расчета протяженности отремонтированных участков ЛЭП

Для снижения трудозатрат при заполнении данных по выполнению работ на ЛЭП, функционал системы должен позволять выполнять формирование файлов формата XML или XSD для импорта данных в АС СиОИ, ЕАСУИ Россети.

Форму выгрузки данных необходимо предварительно согласовать в Заказчиком.

Функционал должен предоставить пользователю возможность предварительного просмотра импортируемых данных.

Таблица 9. Примеры пересчета номенклатуры проводимых работ на ЛЭП в протяженность ремонтируемого участка ЛЭП

- Пример № 1 – выполнение ремонтных работ на всех пролетах и технологических точках ЛЭП (в соответствии с отчетностью проекта приказа №340).

| Диспетчерское наименование ЛЭП | Протяженность ЛЭП, км | Общее количество элементов на ЛЭП, шт. |  |  |  | Факт ремонта пролета |  |  | Факт ремонта технологической точки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | опоры |  | фундамент | изолирующая подвеска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | В т.ч. с грозозащитным тросом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пролет: (N÷N+1) | провод | грозозащитный трос | Номер технологи-ческой точки | опора | фундамент | контур заземления опор | изолирующая подвеска |
| ВЛ-1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 36 | 1 - 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 2 - 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 - 4 |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 4 - 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 - 6 |  | 1 | 5 |  | 1 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 6 - 7 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 - 8 |  | 1 | 7 |  | 1 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 8 - 9 | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 - 10 |  | 1 | 9 |  | 1 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 10 - П | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 |

Общая характеристика ремонтируемой ЛЭП: протяженность 2 км, количество опор 10, фундаментов 10, изолирующих подвесок 36.

Выполнен ремонт 10 пролетов ЛЭП из 10 (в 5 пролетах отремонтирован провод, во всех 10 пролетах  заменен грозозащитный трос), отремонтированы 10 технологических точек ЛЭП из 10 (выполнен ремонт 5 опор, 5 фундаментов, заменены 18 изолирующих подвесок)

Выполним пересчет по формулам 1-3:

Lотр.пролетов=0,352*1010=0,7 км;

Lотр. техн.точек=0,652*1010=1,3 км

Lотр.  ЛЭП=0,7+1,3 = 2 км

Таким образом, из-за ремонтного воздействия на элементы во всех пролетах и технологических точках ЛЭП, протяженность ремонтируемого участка ЛЭП составила 2 км или 100% протяженности ЛЭП.

- Пример № 2 – выполнение ремонтных работ на элементах нескольких пролетов и нескольких технологических точках ЛЭП.

| Диспетчерское наименование ЛЭП | Протяженность ЛЭП, км | Общее количество элементов на ЛЭП, шт. |  |  |  | Факт ремонта пролета |  |  | Факт ремонта технологической точки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | опоры |  | фундамент | изолирующая подвеска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | В т.ч. с грозозащитным тросом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пролет: (N÷N+1) | провод | грозозащитный трос | Номер технологи-ческой точки | опора | фундамент | контур заземления опор | изолирующая подвеска |
| ВЛ-1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 36 | 1 - 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 3 - 4 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 4 - 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 - 6 |  | 1 | 7 |  | 1 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 6 - 7 | 1 |  | 10 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 - П | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 |

Общая характеристика ремонтируемой ЛЭП: протяженность 2 км, количество опор 10, фундаментов 10, изолирующих подвесок 36.

Выполнен ремонт 6 пролетов ЛЭП из 10 (в 3 пролетах отремонтирован провод, в 4 пролетах заменен грозозащитный трос), отремонтированы 5 технологических точек ЛЭП из 10 (выполнен ремонт 2 опор, 3 фундаментов, заменены 12 изолирующих подвесок)

Выполним пересчет по формулам 1-3:

Lотр.пролетов=0,352*610=0,42 км;

Lотр. техн.точек=0,652*510=0,65 км

Lотр.  ЛЭП=0,42+0,65 = 1,07 км

Таким образом, протяженность ремонтируемого участка ЛЭП составила 1,07 км или 53,5% протяженности ЛЭП.

- Пример № 3 – выполнение ремонтных работ на элементах нескольких пролетов и нескольких технологических точках ЛЭП.

| Диспетчерское наименование ЛЭП | Протяженность ЛЭП, км | Общее количество элементов на ЛЭП, шт. |  |  |  | Факт ремонта пролета |  |  | Факт ремонта технологической точки . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | опоры |  | фундамент | изолирующая подвеска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | В т.ч. с грозозащитным тросом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пролет: (N÷N+1) | провод | грозозащитный трос | Номер технологи-ческой точки | опора | фундамент | контур заземления опор | изолирующая подвеска |
| ВЛ-1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 36 | 1 - 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 2 - 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 - 4 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 4 - 5 |  | 1 | 4 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 5 - 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 - 7 |  | 1 | 6 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 7 - 8 |  | 1 | 7 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 8 - 9 |  | 1 | 8 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 9 - 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 - П |  | 1 | 10 |  |  |  | 6 |
| Всего |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |

Общая характеристика ремонтируемой ЛЭП: протяженность 2 км, количество опор 10, фундаментов 10, изолирующих подвесок 36.

Выполнен ремонт 10 пролетов ЛЭП из 10 (во всех 10 пролетах  заменен грозозащитный трос), отремонтированы 7 технологических точек ЛЭП из 10 (заменены 27 изолирующих подвесок)

Выполним пересчет по формулам 1-3:

Lотр.пролетов=0,352*1010=0,7 км;

Lотр. техн.точек=0,652*710=0,91 км

Lотр.  ЛЭП=0,7+0,91 = 1,61 км

Таким образом, протяженность ремонтируемого участка ЛЭП составила 1,61 км или 80,5% протяженности ЛЭП.

  - Автоматизация методики прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей и технического состояния активов в зависимости от располагаемых ресурсов

  - Требования к реализации функционала

Разработанный функционал должен соответствовать требованиям актуальной методики прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей в зависимости от располагаемых финансовых ресурсов на проведение ТОиР и ТПиР, в том числе алгоритма оценки рисков, обусловленных отказами производственных активов на дату формирования проектного решения к настоящему этапу проекта (далее – Методика) (приложение 5 к настоящим Техническим требованиям).

В рамках реализации этапа проекта должны быть реализованы следующие функциональности:

- оценка и прогнозирование показателей надежности электроснабжения потребителей;

- оценка и прогнозирование рисков отказа производственных активов;

- корректировка при формировании программы ТПиР оборудования подстанции (далее – ПС) и линий электропередачи (далее – ЛЭП);

- корректировка при формировании программы ТОиР оборудования ПС и ЛЭП;

- корректировка программ технических воздействий с учетом лимитов финансирования.

- Оценка эффективности программ технических воздействий

  - Оценка и прогнозирование показателей технического состояния, вероятности отказа и времени восстановления единиц оборудования, комплексных объектов и узлов сети

В качестве показателей надежности электроснабжения потребителей принимаются показатели SAIDI и SAIFI, используемые для анализа надежности распределительных сетей согласно стандарту, IEEE 1366-2012 "Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices".

Данный выбор согласуется с действующим сегодня законодательством РФ в области надежности:

- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 № 1220
"Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг", соответствующее Положение об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг

- Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, Приказ Министерства Энергетики РФ от 26 ноября 2016 г. № 1256, с учетом изменений внесенных Приказом Министерства Энергетики РФ от 21 июня 2017 № 544 "О внесении изменений в методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций.

Определение надежности электроснабжения потребителей зависит от ряда факторов:

- надежности составных элементов электрической сети;

- топологии и режима работы электрической сети (загрузки её элементов).

Надежность составных элементов сети и, как следствие, надежность сети в целом, характеризуется следующими вероятностными показателями:

- вероятность возникновения отказа;

- интенсивность отказов;

- время восстановления (математическое ожидание).

Расчет показателей надежности электроснабжения потребителей должно выполнятся в следующей последовательности:

- расчет и прогнозирование показателей надежности единиц оборудования;

- расчет и прогнозирование показателей надежности комплексного объекта;

- расчет показателей надежности узлов сети;

- расчет показателей надежности электроснабжения потребителей;

- расчет показателей SAIDI и SAIFI для узлов подключения нагрузки и управленческих объектов (районные электрические сети, производственные отделения, филиалы).

  - Оценка рисков отказа оборудования и комплексных объектов

Оценка и прогнозирование производственных рисков отказа производится с целью определения возможных убытков, которые могут возникнуть при отказе оборудования. Результаты оценки и прогнозирования рисков должны использоваться при оценке совокупной стоимости владения производственными активами, в качестве одного из критериев, влияющих на стоимость владения. Оценка рисков учитывает фактическую и прогнозную интенсивность отказов единиц оборудования и сетевых объектов.

Перечень алгоритмов к реализации:

- алгоритм расчета риска для единицы оборудования;

- алгоритм расчета риска для комплексного и управленческого объекта;

- алгоритм расчета риска конечных потребителей.

Первый алгоритм позволяет определить совокупный риск отказа единицы оборудования в денежном выражении на основе данных о вероятности и последствиях отказа, учитывающих местоположение единицы оборудования в схеме питания потребителя и её текущее техническое состояние.

Второй алгоритм позволяет осуществить расчет совокупных рисков для комплексных объектов и управленческих объектов.

Третий алгоритм позволяет оценить риски прекращения энергоснабжения, которые несут конечные потребители. Данный вид рисков является справочным и не используется при планировании программ ТОиР и ТПиР.

  - Формирование программы ТПиР по сценарию «Минимизация совокупной стоимости владения производственными активами при заданном уровне финансирования»

  - Планирование ТПиР для оборудования 1 группы критичности

Планирование ТПиР нацелено на минимизацию затрат, относимых на актив с момента проектирования и ввода в эксплуатацию до момента его замены и утилизации. Решение о проведении ТПиР оборудования первой группы критичности должно приниматься на долгосрочной перспективе с учетом текущего технического состояния, прогноза вероятности наступления отказа, текущих и прогнозных эксплуатационных затрат (затраты на ТОиР) и уровня рисков отказа. Планирование ТПиР для оборудования первой группы критичности производится на основе технико-экономического анализа различных вариантов технических воздействий с учетом предписаний надзорных органов, системы «флагов» и требований технической политики Общества.

В рамках технико-экономического анализа должны рассматриваться следующие варианты:

- замена оборудования на аналогичное;

- проведение комплексного ТПиР объекта.

Предельным значением продолжительности жизненного цикла актива принимается значение равное двум нормативным срокам эксплуатации. Это обуславливается тем, что в ряде случаев экономически обоснованный срок эксплуатации оборудования может превышать установленный нормативный срок службы.

Планирование ТПиР производится следующим образом:

- определение функции изменения стоимости владения ЕО от периодичности замен;

- определение оптимальной периодичности замены типовой единицы оборудования и срока проведения ТПиР.

  - Планирование ТПиР для оборудования 2 группы критичности

Решение о проведении ТПиР оборудования второй группы критичности принимается на основе прогноза технического состояния оборудования и определения прогнозного срока достижения предельного состояния с учетом предписаний надзорных органов и системы «флагов».

Планирование ТПиР производится следующим образом:

- определение функции распределения потока замен и предельного индекса технического состояния для типовой единицы оборудования;

- определение предельного значения индекса технического состояния типовой единицы оборудования;

- определение срока проведения ТПиР единицы оборудования.

  - Планирование ТПиР для оборудования 3 группы критичности

Решение о проведении ТПиР оборудования третьей группы критичности должно приниматься на основе ранжирования оборудования по статистике (потоку) отказов с учетом предписаний надзорных органов и системы «флагов».

  - Планирование ТПиР комплексного объекта

В ряде случаев единовременная реализация нескольких технических воздействий на оборудование одного комплексного объекта является более эффективной, чем проведение воздействий в разные сроки. Наиболее очевидными эффектами комплексного ТПиР объекта являются:

- сокращение сроков нахождения объекта в ремонтном режиме, характеризуемом пониженной надежностью электроснабжения потребителей;

- снижение совокупных затрат на проведение ТПиР.

Планирование ТПиР комплексного следующим образом:

- определение издержек смещения периода ТПиР единиц оборудования, входящих в комплексный объект;

- определение сравнительной экономии от единовременного проведения ТПиР единиц оборудования комплексного объекта;

- определения оптимального года проведения ТПиР комплексного объекта;

- выбор оптимального сценария проведения ТПиР.

  - Формирование программы ТОиР по сценарию «Достижение требуемой надежности электроснабжения потребителей при заданном уровне финансирования».

- Планирование ТОиР для оборудования 1 и 2 групп критичности

Для планирования ТОиР оборудования 1 и 2 групп критичности используются показатели SAIDI/рубль и SAIFI/рубль, которые рассчитываются для каждой ЕО и характеризуют эффективность ремонта данных единиц оборудования с точки зрения их влияния на надежность электроснабжения потребителей.

Целевые показатели надежности электроснабжения потребителей должны задаваться на уровне Филиалов. Отклонение фактических показателей от целевых влечь за собой риск снижения необходимой валовой выручки (далее – НВВ) Филиала и, как следствие, снижение тарифа на передачу электроэнергии в следующем плановом периоде. Прогнозные показатели надежности электроснабжения потребителей рассчитываются в соответствии с разделом 6.7.2.4 настоящей методики.

Основой планового ремонта объектов электрических сетей является капитальный ремонт. Техническое обслуживание и текущие ремонты в долгосрочной и среднесрочной программе планируются как совокупность денежных потоков.

Программы технических воздействий должна формироваться на основании перечня оборудования, для которого необходимо проведение капитального ремонта, с учетом целевых показателей SAIFI, SAIDI при минимальных затратах.

Планирование ТОиР производится следующим образом:

- Оценка влияния капитального ремонта на поток отказов и вероятность отказа оборудования.

- Расчет показателей SAIDI/рубль и SAIFI/рубль и формирование приоритезированных списков оборудования.

- Планирование программы ТОиР.

- Планирование ТОиР для оборудования 3 группы критичности

Для оборудования третей группы критичности определяется размером резервного фонда на аварийные ремонты. Реализовать связи с функционалом по учету аварийного резерва.

- Корректировка программы ТОиР с учетом лимитов финансирования.

В случае если Программа ТОиР, разработанная по сценарию «Достижение требуемой надежности электроснабжения потребителей при заданном уровне финансирования», должна иметь возможность корректироваться в соответствии с выделенными лимитами финансирования.

  - Оценка эффективности программ технических воздействий

- Оценка эффективности программ ТОиР и ТПиР

Оценка эффективности производственных программ производится по следующим показателям указанных в таблице 10:

Таблица 10. Показатели эффективности производственных программ

| № | Показатели оценки эффективности программ технических воздействий | Расчет показателей эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плановый объем затрат по производственной программе на ТПиР, руб. | Объем затрат на ТПиР определяется по сметно-технической документации на основе аналогичных работ. ПЗТПиР=i=1nЗТПиРi, где ПЗТПиР – плановые затраты по производственной программе на ТПиР, руб., ЗТПиРi – затраты по ТПиР на реализацию i-го проекта, руб., n – общее количество проектов ТПиР в производственной программе. |
| 2. | Плановый объем затрат по производственной программе на ТОиР, руб. | Объем затрат на ТОиР определяется по сметно-технической документации на основе аналогичных работ. ПЗТОиР=i=1nЗТОиРi, где ПЗТОиР – плановые затраты по производственной программе на ТОиР, руб., ЗТОиРi – затраты по ТОиР на реализацию i-го ремонта, руб., n – общее количество ремонтов в производственной программе. |
| 3. | Прогнозный SAIFI | Прогнозная частота отключений потребителей при реализации производственной программы ТОиР и ТПиР: где λ𝑖 – прогнозируемая интенсивность отказов для узла подстанции, 1/год; 𝑁𝑖 – количество потребителей, подключенных к узлу, шт., n – количество узлов на рассматриваемой подстанции. |
| 4. | Прогнозный SAIDI | Прогнозная продолжительность отключений потребителей при реализации производственной программы ТОиР и ТПиР: где Т𝑖 – время неработоспособного состояния, час/год; 𝑁𝑖 – количество потребителей, подключенных к узлу, шт.; n – количество узлов на рассматриваемой подстанции |
| 5. | Риско-рубль, руб. | Эффект от снижения рисков, рассчитывается в соответствии с формулой: где RiskБТВM – значение риска без учета реализации технического воздействия в отношении оборудования, руб.; RiskРТВM – значение риска с учетом реализации технического воздействия в отношении оборудования, руб. |
| 6. | SAIFIруб, руб. | Удельные затраты на снижение частоты отключений электроснабжения потребителей: SAIFIруб=SAIFIпрогнозн.ПЗТОиР ; где SAIFIрубM – удельные затраты на снижение частоты отключений, 1/год, SAIFIпрогнозн. – прогнозная частота отключений потребителей при реализации производственной программы ТОиР и ТПиР, 1/год, ПЗТОиР – плановые затраты по производственной программе на ТОиР, руб. |
| 7. | SAIDI-рубль, руб. | Удельные затраты на снижение продолжительности отключений электроснабжения потребителей: SAIDIруб=SAIDIпрогнозн.ПЗТОиР ; где SAIDIрубM – удельные затраты на снижение продолжительности отключений, час/год, SAIDIпрогнозн. – прогнозная продолжительность отключений потребителей при реализации производственной программы ТОиР и ТПиР, час/год, ПЗТОиР – плановые затраты по производственной программе на ТОиР, руб. |
| 8. | Изменение индекса технического состояния, % | Изменение индекса состояния относительно текущего уровня и планируемого при выполнении производственной программы ТОиР и ТПиР. ИТС рассчитывается в соответствии с Методикой ОС (СТО СУПА Прил. 1). ∆ИТС=i=1nИТСпрограммыin-i=1nИТСтекущийini=1nИТСтекущийin где - ∆ИТС , изменение индекса состояния при реализации программ технических воздействий, % , ИТСпрограммыi – ИТС i-го оборудования при выполнении работ в соответствии с программой, %, ИТСтекущий i – индекс текущего состояния i-го оборудования, %, n – количество единиц оборудования, входящих в производственную программу. |
| 10. | Изменение уровня рисков, руб. | Соотношение между прогнозными рисками и фактическими рисками при реализации программы технических воздействий ТОиР и ТПиР. ∆RISK=i=1nRiskпрограммыin-i=1nRiskтекущийini=1nRiskпрограммыin где ∆RISK – изменение уровня риска, руб., Riskпрограммыi – уровень риска i-го оборудования при реализации программы технических воздействий, руб., Riskтекущийi – текущий уровень риска i-го оборудования, руб., n – количество единиц оборудования, входящих в производственную программу. |
| 11. | NPV, руб. | NPV= i=1NNCFi(1+r)i-Inv где NPV – чистая приведенная стоимость, руб., NCFi – чистый денежный поток для i-го периода, руб.; Inv – инвестиции, руб., r – ставка дисконтирования. |

  - Оценка эффективности выполненных технических воздействий для корректировки следующего планового периода

По результатам выполнения запланированных воздействий ТОиР и ТПиР должна проводиться оценка качества выполненных ТОиР, ТПиР, а также достижение ожидаемых показателей эффективности указаны в таблице 11:

Таблица 11. Показатели оценки эффективности программ технических воздействий

| № | Показатели оценки эффективности программ технических воздействий | Расчет показателей эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дельта затрат на ТПиР, руб. | Объем затрат на ТПиР определяется по сметно-технической документации на основе произведенных работ: ∆ЗТПиР=ПЗТПиР-ФЗТПиР где ∆ЗТПиР – дельта затрат на ТПиР, руб., ПЗТПиР – плановые затраты на ТПиР, руб., ФЗТПиР – фактические затраты на ТПиР, руб. |
| 2. | Дельта затрат на ТОиР, руб. | Объем затрат на ТОиР определяется по сметно-технической документации на основе произведенных работ: ∆ЗТОиР=ПЗТОиР-ФЗТОиР где ∆ЗТОиР – дельта затрат на ТОиР, руб., ПЗ ТОиР – плановые затраты на ТОиР, руб., ФЗТОиР – фактические затраты на ТОиР, руб. |
| 3. | Изменение индекса технического состояния, % | Изменение индекса состояния относительно текущего уровня и планируемого при выполнении производственной программы ТОиР и ТПиР. ИТС рассчитывается в соответствии с Методикой ОС (СТО СУПА Прил. 1). ∆ИТС=ИТСпрограммы-ИСТтекущийИТСтекущий где - ∆ИТС, %, изменение индекса состояния при реализации программ технических воздействий, ИТСпрограммы – ИТС оборудования при выполнении работ в соответствии с программой, %, ИТСтекущий – индекс текущего состояния оборудования, %. |
| 4. | Изменение вероятности отказа оборудования, % | Прогноз вероятности отказа рассчитывается в соответствии с формулой (9). |
| 5. | Изменение уровня рисков, руб. | Соотношение между прогнозными рисками и фактическими рисками при реализации программы технических воздействий ТОиР и ТПиР. ∆RISK=RISKпрограммы-RISKтекущийRISKтекущий где - ∆RISK – изменение уровня риска, руб., Riskпрограммыi – уровень риска оборудования после реализации технических воздействий, руб., Riskтекущийi – текущий уровень риска оборудования, руб. |

В случае если по результатам выполнения ремонтов и ТПиР ожидаемые показатели технического состояния оборудования, вероятности отказа, а также уровня рисков не достигнуты, проводится анализ возможных причин. По результатам анализа должна существовать возможность проводить корректировку среднесрочной и долгосрочной программы технических воздействий.

  - Требование к формированию отчетности

Перечень отчетных форм предварительно согласовать с Заказчиком на этапе создания проектного решения к настоящему этапу.

Обеспечить возможность выгрузки отчетных форм в формате XML или XSD. Перечень выгружаемых данных и атрибутивных данных файлов XML/XSD определить совместно с заказчиком.

Обеспечить возможность просмотра результатов расчета по требуемым показателям в разрезе отдельных единиц оборудования, комплексных объектов, узлов сети и объектов управления, а также возможность просмотра исходных данных для расчета показателей, в том числе показателей эффективности, при «проваливании» в отдельные показатели.

Подробное описание требований к реализации описаны в Методике (приложение 5 к настоящим Техническим требованиям).

  - Интеграция АСУ ТОиР, ТПиР со справочниками сырья и материалов бухгалтерского учета и логистики

    - Общие сведения об объекте автоматизации

В АО «Тюменьэнерго» используется централизованный справочник сырья и материалов для бухгалтерского учета и логистики (справочник Основной записи материалов (ОЗМ)).

Справочник ОЗМ интегрирован с СУПА в части ТОиР, ТПиР стандартными средствами SAP ERP.

    - Требования к интеграции

      - Исходными данными для формирования данных справочника ОЗМ с точки зрения интеграции с СУПА в части ТОиР являются:

- требования к содержанию справочника ОЗМ от ПАО «Россети»;

- требования к содержанию справочника ОЗМ при использовании данных ОЗМ в АСУ ТОиР;

- требования к содержанию справочника ОЗМ при использовании данных ОЗМ в АСУ ТПиР;

- требования к содержанию справочника ОЗМ заявочной кампании в части обеспечения потребности ТОиР, ТПиР в сырье и материалах.

      - Разработанный функционал должен обеспечивать полноту ведения данных справочника ОЗМ, необходимых для использования записи ОЗМ, как со стороны ТОиР и ТПиР, так и со стороны бухгалтерского учета и логистики.

      - Разработанный функционал должен обеспечивать возможность поиска записи из справочника ОЗМ по различным критериям (с точки зрения требования ПАО «Россети», ТОиР и ТПиР, бухгалтерского учета и логистики) непосредственно в документах планирования ТОиР, заявочной и закупочной кампаниях, а также фактического учета затрат по ТОиР и ТПиР.

      - Разработанный функционал должен обеспечивать интеграцию с Единым справочником материалов ПАО «Россети».

    - Требования к отчетности

Формирование отчетов должно выполняться с отражением данных в электронной таблице и возможностью погружения в ОЗМ.

Формируемые отчеты должны иметь аналитический характер, позволять оценивать записи ОЗМ с точки зрения соответствия требованиям к содержимому справочника ОЗМ от ПАО «Россети», АСУ ТОиР и  ТПиР, бухгалтерского учета и логистики.

Точный состав и формы отчетов необходимо определить и согласовать с Заказчиком на этапе разработки проектного решения.

  - Доработка АСУ ТОиР

    - Общие сведения об объекте АСУ ТОиР

Бизнес-процессы АО «Тюменьэнерго», относящиеся к ТОиР, реализованные на модулях SAP® РM, SAP® MM, SAP® СО:

- Календарное планирование.

- Планирование затрат на мероприятия программы ТОиР.

- Лимиты на МТР и работы/услуги.

- Фактический учет затрат на мероприятия программы ТОиР.

- Отражение расходов на ТОиР.

- Ведение заявочной кампании.

- Паспортизация оборудования.

- Учет состояния оборудования.

- Управление автотранспортом.

- Расчет объемов обслуживания в условных и объемообразующих единицах.

- Интеграция с ПК «Аварийность».

    - Требования к доработке АСУ ТОиР

Приведение функционала АСУ ТОиР и бизнес-процессов АО «Тюменьэнерго» к:

- положению о планировании и учете затрат по ТОиР в программном комплексе АСУ ТОиР, введенное Распоряжением ПАО «Россети» №193р от 12.04.2017;

- распоряжению ПАО «Россети» от 17.10.2017 №568р.

- актуальным, в рамках проекта, методикам, распоряжениям, приказам, действующим на момент проекта в АО «Тюменьэнерго», ПАО «Россети»;

- требованиям Заказчика, выявленным на предпроектном обследовании этапа, в том числе и к нижеперечисленным:

| № п/п | Требования к доработке АСУ ТОиР |
| --- | --- |
| Паспортизация оборудования |  |
|  | Изменение статусной схемы ЕО/ТМ (резерв, в ремонте и т.д.). |
|  | Проведение обследования полноты объема паспортизации вторичного оборудования в Системе (метрология, ИТ-инфраструктура, вычислительная техника, сети, системы безопасности и т.д.). |
|  | Проработка вопросов паспортизации НМА (ПО, ПТК и т.д.). |
| Учет состояния оборудования |  |
|  | Доработка дефектной ведомости по замечаниям/предложениям. |
| Управление автотранспортом |  |
|  | Доработка ZPM_1238 «Заявка на автотранспорт». |
| Расчет объемов обслуживания в условных и объемообразующих единицах |  |
|  | Организация доработки функционала «Расчет объемов обслуживания предприятий электрических сетей в условных и объемообразующих единицах»: - доработка логирования ошибок по УЕ; - доработка расчета ВЛ (протяженность); - доработка расчета оборудования из транзакции ZPM_UE_INP; - доработка выгрузки многократных ТМ из прочего; - доработка расчета выключателей и выгрузки в отчеты; - доработка отчета 12 по формату данных и пустой строчке; - доработка расчета РП; - доработка расчета КЛ; - удаление задвоения Опор светильников при кабельном питании и включение расчета для ОЕ в транзакции для прочего; - доработка долей, аренды, договора обслуживания, расчета и выгрузки отчетов; - доработка сводных отчетов. |
|  | Распределение общих плановых затрат на ремонты по структурным подразделениям пропорционально значениям их условных единиц и предложенных Заказчиком поправочных коэффициентов (отчет). |
| Календарное планирование |  |
|  | Создание DMS документов для хранения подписанной главным инженером версии: годового план-графика, многолетнего план-графика. |
|  | Автоматизация процесса календарного планирования работ по метрологическому оборудованию (поверка / калибровка / техническое обслуживание средств измерений, аттестация испытательного оборудования, контроль исправности индикаторов, контроль качества электрической энергии). Формирование многолетних и годовых графиков выполнения работ в части метрологического обеспечения. В рамках обследования выявлено, что на текущий момент по метрологическому оборудованию реализовано ручное создание многолетнего и годового плана в интерфейсе АРМ «Планировщик». В рамках детальной проработки требования должна быть определена необходимость дополнительной паспортизации метрологического оборудования, возможность создания техкарт по данному оборудованию и т.д. |
|  | Автоматизация процесса календарного планирования, мониторинга затрат ИТ – бюджета, включая работы по обслуживанию ИТ-инфраструктуры, вычислительной техники, сопровождению ПО, систем безопасности и т.д. Формирование многолетних и годовых графиков выполнения работ в части ИТ. |
| Планирование и учет фактических затрат |  |
|  | Доработка отчета Z000308 «Расходы на ремонт ОС». |
|  | Доработка транзакции Z000203 «Перенос плана с заказов ТОРО» в части добавления номера заказа РМ10/РМ11 в текст заголовка документа СО. |
|  | Приведение в соответствие новым настройкам Системы отчета Форма 5-3 26/27. |
|  | Доработка функциональности по разделению физ. объемов по объектам, перечисленным во вкладке «Объекты» заказов ТОРО вида PM07 «Общий заказ». |
|  | Разработка альбома отчетных форм по выполнению ИТ-бюджета (сравнение плана-факта, корректировки, расчет затрат). |
| Интеграция с ПК «Аварийность» |  |
|  | Необходимо, чтобы работы плановых заказов анализировались с учетом графика плановых отключений. |
| Ведение заявочной кампании |  |
|  | Ведение коммерческих предложений для публикуемой заявки на закупку материалов, а также ведение коммерческих предложений для работ и услуг. |
| Календарное планирование |  |
| 18 | Разработать инструкцию по работе с ZPM_PLAN_SHIFT «Смещение/замещение сроков сообщений». |
| 19 | Проработать концепцию ролей и полномочий для работы с транзакцией ZPM_PLAN_SHIFT «Смещение/замещение сроков сообщений». |
| 20 | Разработать регламент действий пользователей при создании многолетнего плана, изменении периодичности и видов воздействия, удалении/создании нового оборудования в системе. |
| 21 | Привести матрицу планирования в соответствие, актуализировать планы. |
| 22 | Проработать статусную схему заказов ТОРО. |
| 23 | Проанализировать и реализовать доработку ZPM_ORDER «АРМ Планировщика ТОРО» в части реализации механизма создания аварийных и внеплановых заказов. |
| 24 | Реализовать автоматическую привязку подзаказов ТОРО к вышестоящему заказу ТОРО (по кап. ремонту оборудования ВЛ). |
| 25 | Реализовать запрет на создание заказов ТОРО (КР, СР) при отсутствии соответствующих сообщений о дефектах на единицах оборудования/тех. местах. |
| Планирование затрат |  |
| 26 | Реализовать разделение плановых затрат на материалы в заказах ТОРО на затраты на ремонт и на ТО. |
| 27 | Реализовать закрытие сообщений обоснований при техническом закрытии заказа ТОРО. |
| 28 | Разработать инструмент для ведения версионности данных по заказам ТОРО. Набор данных: 1) номер заказа; 2) наименование заказа; 3) базисные сроки; 4) документ резервирования к заказу; 5) финансовая позиция; 6) п. приказа; 7) вид затрат; 8) МВЗ 9) затраты (всего), затраты (по материалам); 10) БЕ/бизнес-сфера; 11) тех. объект; 12) СПП-элемент. Предусмотреть возможность создания версий ежемесячно на 1 число + нулевая версия (создается в предыдущем году). Разработать отчет для анализа разных плановых версий, либо факт с вариацией периода. На селекционном экране предусмотреть ввод филиала (если филиал не заполнен, выгружать данные по всему Тюменьэнерго), ввод номеров версий для сравнения. |
| 29 | Реализовать проверку на обязательность ведения результатов диагностики перед техническим закрытием мероприятия ТОРО вида ДО. |
| 30 | Реализовать механизм исключения заказов мероприятий из программы ТОиР (в рамках процедуры корректировки, плюс для демонтированных объектов и с учетом результатов заявочной кампании). |
| Учет фактических затрат |  |
| 31 | Разработать регламент на выполнение работ ремонтными подразделениями (внутренний подряд, передача данных между БЕ). |
| 32 | Предусмотреть возможность исключения/включения внеплановых работ (операций со статусом ВНЕП) при формировании сметы. |
| Ведение заявочной кампании |  |
| 33 | Реализация интерфейса планирования, позволяющего выполнять создание «документов резервирований» на перемещение складских запасов ТМЦ для покрытия потребности заявки на приобретение. |
| 34 | Интеграция документов резервирований на перемещение в существующие цепочки консолидации потребностей на уровне профильных подразделений и филиалов в качестве элементов, уменьшающих потребности в закупке. |
| 34 | Доработка оперативной и управленческой отчетности. |

    - Требования к документированию по этапу

Точный состав и формы/форматов отчетов/отчетных форм, эксплуатационной/актуализируемой документации, необходимо определить и согласовать с Заказчиком на этапе разработки проектного решения по этапу.

- СОСТАВ, СРОКИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ

Длительность работ по развитию СУПА в АО «Тюменьэнерго» не должна превышать 15 месяцев с даты начала оказания услуг.

Таблица 12

| № п/п | Этап | Содержание работ | Отчетные документы | Длит-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Предпроектное обследование объектов автоматизации |  |  |  |  |
| 1.1 | Предпроектная подготовка | - Формирование проектной команды, определение схем взаимодействия, подготовка устава проекта - Организация работы проектной команды. - Разработка и согласование Устава проекта | - Устав проекта. - Общий Календарный план-график работ по проекту. - Отчет о результатах обследования объекта автоматизации. | 20 календарных дней, с даты подписания Договора |
| 1.2 | Обследование объектов автоматизации | - Сбор данных об объектах автоматизации. - Подготовка и согласования отчета о результатах объекта автоматизации - Разработка общего Календарного плана - графика работ по проекту. | - Отчет о результатах обследования объекта автоматизации. - Общий Календарный план-график работ по проекту. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 1.1 |
| Этап 2. Автоматизация функционала мобильных решений |  |  |  |  |
| 2.1 | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 1 месяц, с даты подписания Договора |
| 2.2 | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 4 месяца, с даты окончания работ подэтапа 2.1 |
| 2.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. - Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 2 мес., с даты окончания работ подэтапа 2.2 |
| 2.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 2.3 |
| Этап 3. Автоматизация модели прогнозирования вероятности отказа производственных активов |  |  |  |  |
| 3.1 | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 1 месяц, с даты подписания Договора |
| 3.2 | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 3 месяца, с даты окончания работ подэтапа 3.1 |
| 3.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 1,5 мес., с даты окончания работ подэтапа 3.2 |
| 3.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 1,5 месяц, с даты окончания работ подэтапа 3.3 |
| Этап 4. Автоматизация методики оценки вероятности последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении |  |  |  |  |
| 4.1. | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 1 месяц, с даты подписания Договора |
| 4.2. | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 3 месяца, с даты окончания работ подэтапа 4.1 |
| 4.3. | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 4.2 |
| 4.4. | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 4.3 |
| Этап 5. Автоматизация методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон |  |  |  |  |
| 5.1. | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 1 месяц, с даты подписания Договора |
| 5.2. | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 1 месяца, с даты окончания работ подэтапа 5.1 |
| 5.3. | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 5.2 |
| 5.4. | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 15 дней, с даты окончания работ подэтапа 5.3 |
| Этап 6. Создание автоматизированной системы управления техническим перевооружением и реконструкцией |  |  |  |  |
| 6.1 | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 1 месяц, с даты подписания Договора |
| 6.2 | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 1 месяца, с даты окончания работ подэтапа 6.1 |
| 6.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 6.2 |
| 6.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 15 дней, с даты окончания работ подэтапа 6.3 |
| Этап 7. Доработка АСУ ТОиР для реализации алгоритма пересчета номенклатуры проводимых работ на ЛЭП в протяженность ремонтируемого участка ЛЭП |  |  |  |  |
| 7.1. | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 1 месяц, с даты подписания Договора |
| 7.2. | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 2 месяца, с даты окончания работ подэтапа 7.1 |
| 7.3. | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/ методологических документов (при необходимости). - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. - Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 7.2 |
| 7.4. | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 20 дней, с даты окончания работ подэтапа 7.3 |
| Этап 8. Автоматизация методики прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей и технического состояния активов в зависимости от располагаемых ресурсов |  |  |  |  |
| 8.1. | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 2 месяца, с даты подписания Договора |
| 8.2. | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 10 месяцев, с даты окончания работ подэтапа 8.1 |
| 8.3. | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. - Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 2 месяц, с даты окончания работ подэтапа 8.2 |
| 8.4. | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 8.3 |
| Этап 9. Интеграция АСУ ТОиР со справочниками сырья и материалов бухгалтерского учета и логистики |  |  |  |  |
| 9.1. | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 1 месяц, с даты подписания Договора |
| 9.2. | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 2 месяца, с даты окончания работ подэтапа 9.1 |
| 9.3. | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. - Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 2 месяца, с даты окончания работ подэтапа 9.2 |
| 9.4. | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 9.3 |
| Этап 10. Доработка АСУ ТОиР |  |  |  |  |
| 10.1 | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 2 месяца, с даты подписания Договора |
| 10.2 | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 4 месяца, с даты окончания работ подэтапа 10.1 |
| 10.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. - Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 10.2 |
| 10.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 10.3 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Общие положения

Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

Испытания Подсистем следует проводить на территории Заказчика (Исполнительного аппарата).

Испытания проводятся при участии Исполнителя и Заказчика.

Участники приемки работ, сроки и место проведения приемки работ уточняются непосредственно перед проведением испытаний.

Приемо-сдаточные испытания проводятся в 3 этапа:

- Предварительные испытания.

- Опытная эксплуатация.

- Приемочные испытания.

  - Предварительные испытания

Предварительные испытания должны выполняться представителями Заказчика и Исполнителя. Реализованный Функционал (далее Подсистема) передается для предварительных испытаний после проведения отладки и тестирования, поставляемых программных и технических средств Подсистем, а также после предоставления Исполнителем соответствующих документов об их готовности к испытаниям (протокол тестирования реализованного Функционала (Подсистемы) Системы), а также после ознакомления персонала Подсистемы с эксплуатационной документацией: Руководство пользователя (по ролям) и Руководство администратора.

В составе предварительных испытаний должны проводиться: автономные и комплексные испытания.

Предварительные испытания (включающие как автономные, так и комплексные испытания) в обязательном порядке должны включать в себя:

- Проверка доступа в Подсистему с различных пользовательских платформ.

- Проверка функциональных частей системы.

- Удобство пользования интерфейсом.

- Проверка механизма формирования отчетных форм.

- Проверка подготовленной эксплуатационной документации (Руководство пользователя (по ролям) и Руководство администратора) на комплектность, содержание и качество.

    - Автономные испытания

Автономные испытания Подсистемы следует проводить в соответствии с требованиями Программы и методики предварительных испытаний, разрабатываемой Исполнителем для функционала, реализованного в рамках этапов 1, 2, 3, 5, 7, 8 отдельно в соответствии с Техническим решением на разработку Подсистемы (функционала) и проводиться отдельно для каждой части Подсистемы на контрольных данных Заказчика.

Конкретный перечень частей Подсистемы, предъявляемых к автономным испытаниям, должен быть определен по результатам проектирования и согласован с Заказчиком. В качестве контрольных данных предлагается использовать фрагмент реальной информации Заказчика в объеме, достаточном для проведения испытаний. Автономные испытания должны обеспечить:

- полную проверку функций каждой части Подсистемы;

- точность и корректность вычислений в соответствии с проектным решением.

Результаты автономных испытаний должны фиксироваться в протоколах автономных испытаний. Протокол должен содержать заключение о возможности (невозможности) допуска Подсистемы к комплексным испытаниям.

Протокол подписывается участниками проведения испытаний со стороны Заказчика и Исполнителя.

    - Комплексные испытания

Для проведения комплексных испытаний должны быть предоставлены:

- Программа и методика предварительных испытаний, с требованиями по проведению комплексных испытаний.

- Заключение по автономным испытаниям Подсистем и устранению замечаний, выявленных при автономных испытаниях.

- Комплексные тесты, обеспечивающие проверку выполнения функций частей Подсистемы во всех режимах функционирования и всех связей между ними.

Комплексные испытания Подсистемы следует проводить в соответствии с требованиями, изложенных в разделе по проведению комплексных испытаний в Программе и методике предварительных испытаний, разрабатываемой Исполнителем и согласованной Заказчиком.

В Программе и методике предварительных испытаний в соответствующих разделах указывают:

- Перечень объектов и функций для автономных испытаний.

- Набор тестов для комплексных испытаний.

- Состав предъявляемой документации.

- Описание взаимосвязей объекта испытаний с другими частями Подсистемы.

- Описание проверяемых взаимосвязей между объектами испытаний.

- Условия, порядок и методы проведения испытаний и обработки результатов.

- Очередность испытаний подсистем.

- Порядок и методы испытаний, в том числе состав программных средств и оборудования, необходимых для проведения испытаний.

- Критерии приемки Подсистемы.

Результаты комплексных испытаний должны фиксироваться в протоколах комплексных испытаний. Протокол испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приемки Подсистем в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. После устранения недостатков проводят повторные комплексные испытания в необходимом объеме.

Протокол подписывается участниками проведения испытаний со стороны Заказчика и Исполнителя,

По результатам комплексных испытаний сторонами подписывается Акт ввода Подсистемы в опытную эксплуатацию.

  - Опытная эксплуатация

Опытная эксплуатацию (далее ОЭ) проводят с целью определения фактических значений количественных и качественных характеристик Подсистемы и готовности персонала к работе в условиях функционирования Подсистемы, определения фактической эффективности Подсистемы, корректировке (при необходимости) документации.

ОЭ проводят в соответствии с требованиями, изложенных в Программе  проведения опытной эксплуатации, составляемой Исполнителем и согласованной с Заказчиком, в котором указывают:

- условия и порядок функционирования частей Подсистемы и Системы в целом;

- продолжительность опытной эксплуатации, достаточную для проверки правильности функционирования Системы при выполнении каждой функции Подсистемы и готовности персонала к работе в условиях функционирования Подсистемы;

- порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации Подсистемы.

Вовремя ОЭ Подсистемы ведется рабочий журнал, в который заносят сведения о продолжительности функционирования Подсистемы, отказах, сбоях, проводимых корректировках документации и программных средств. Сведения фиксируют в журнале с указанием даты и ответственного лица. В журнал могут быть занесены замечания пользователей по удобству эксплуатации Подсистемы.

По окончании проведения опытной эксплуатации оформляется Протокол проведения опытной эксплуатации, в котором фиксируется факт допуска Подсистемы к приемочным испытаниям.

  - Приемочные испытания (передача в промышленную эксплуатацию)

Проводят для определения соответствия Системы техническому заданию, проектному решению, оценки качества проведения опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки Подсистемы в промышленную эксплуатацию.

Приемочные испытания проводят в соответствии с требованиями Программы и методики приемочных испытаний, составляемой Исполнителем и согласованной Заказчиком, в которой указывают:

- Перечень частей, выделенных в Подсистеме для испытаний, и перечень требований, которым должны соответствовать объекты (со ссылкой на пункты ПР или ЧТЗ).

- Критерии приемки Подсистемы и ее частей.

- Условия и сроки проведения испытаний.

- Средства для проведения испытаний.

- Методику испытаний и обработки их результатов.

- Перечень оформляемой документации.

Для проведения приемочных испытаний Заказчику должна быть предъявлена Исполнителем следующая документация:

- Техническое задание на реализацию Подсистемы

- Проектное решение на реализацию Подсистемы.

- Частные технические задания (при необходимости)

- Рабочий журнал опытной эксплуатации Подсистемы.

- Протокол проведения опытной эксплуатации и с фактом допуска Подсистемы к приемочным испытаниям.

- Протокол устранения замечаний по результатам проведения опытной эксплуатации.

- Программа и методика предварительных испытаний Подсистемы.

- Программа и методика проведения опытной эксплуатации.

- Программа и методика приемочных испытаний.

- Все документы, подлежащие разработке, - проектная и эксплуатационная документация, инструкции, положения, регламенты.

Приемочные испытания следует проводить на территории Заказчика (Исполнительного аппарата).

Приемочные испытания в первую очередь должны включать проверку:

- Полноты и качества реализации функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования Подсистемы, указанных в ТЗ или ПР.

- Выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу Подсистемы.

- Работы персонала в диалоговом режиме.

- Средств и методов восстановления работоспособности Подсистемы после отказов.

- Комплектности и качества эксплуатационной документации.

Результаты испытаний объектов, предусмотренных программой испытаний, фиксируются в протоколе, содержащем выводы о результатах испытаний и соответствии созданных Подсистем или ее частей определенному разделу требований ТТ или ЧТЗ.

Фактом завершения проведения приемочных испытаний является согласование и утверждение АО «Тюменьэнерго» Протокола приемочных испытаний и Акта о приемке Подсистемы в промышленную эксплуатацию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

  - Общие требования к оформлению документов

В ходе выполнения работ по развитию Системы Исполнителем должны быть разработаны, согласованы и утверждены с Заказчиком следующие документы:

      - Устав Проекта.

      - Общий Календарный план-график работ по проекту.

      - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта.

      - Техническое задание

      - Проектное решение на реализацию Подсистемы.

      - Частные технические задания (при необходимости).

      - Концепция ролей и полномочий реализованной Подсистемы.

      - Программа и методика предварительных испытаний.

      - Протокол проведения предварительных испытаний Подсистемы.

      - Протокол устранения замечаний по результатам проведения предварительных испытаний.

      - Протокол проведения опытной эксплуатации.

      - Протокол устранения замечаний по результатам проведения опытной эксплуатации.

      - Программа и методика приемочных испытаний.

      - Протокол проведения приемочных испытаний.

      - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний.

      - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование.

      - Программа подготовки (обучения) пользователей.

      - Протокол проведения обучения.

      - Руководство пользователя.

      - Руководство администратора.

      - Протокол настроек Подсистемы.

      - Регламентирующие/методологические документы на Систему (при необходимости).

      - Паспорт Системы (актуализированный).

      - Описание системы (актуализированное).

В документах не должно быть дублирования информации об одном и том же объекте, действии, взаимодействии и т.п. При необходимости должны быть использованы перекрестные ссылки внутри документа (например, при ссылке на информацию, содержащуюся в приложении или другом разделе документа).

- Документы должны состоять из следующих основных частей:

- титульный лист;

- реквизиты документа;

- история изменения документа;

- авто собираемое оглавление;

- основная часть (текст), состоящая из разделов, выделанных заголовками и подзаголовками;

- приложения (при необходимости);

- лист согласования.

- Титульный лист должен содержать:

- логотипы и наименования Заказчика и Исполнителя;

- должности, ФИО утверждающих лиц, а также дату утверждения;

- полное наименование документа;

- полное наименование Системы;

- год создания.

- В реквизитах документа указывается:

- наименование проекта;

- наименование документа;

- ФИО автора и соавторов документа;

- дата создания;

- дата последнего изменения документа;

- номер версии (редакции) документа.

- История изменения документа должна оформляться в табличном виде и содержать:

- порядковый номер изменения;

- номер версии (редакции) документа на момент внесения изменения.

- дату внесения изменения;

- краткое содержание, внесенного изменения;

- ФИО инициатора изменения;

- ФИО исполнителя изменения.

- Основной текст документа должен иметь следующие основные параметры:

- заголовок (1-й уровень): шрифт: TimesNewRoman, размер шрифта 16 пт, интервал перед (12), после (6);

- подзаголовок (2-й уровень): шрифт: TimesNewRoman, размер шрифта 14 пт, интервал перед (12), после (6);

- текст (3-й и последующие уровни): шрифт: TimesNewRoman, размер шрифта 12 пт, интервал (0), междустрочие (одинарный);

- текст должен быть выровнен по ширине листа (кроме заголовков и текста в таблицах).

- Страницы документов должны иметь следующие размеры полей:

- верхнее – 2см, левое – 3см, нижнее – 2см, правое –1,5см.

- Колонтитулы страниц документов должны содержать (кроме титульного листа):

- верхний колонтитул (по центру страницы): полное наименование системы (TimesNewRoman, размер шрифта 8 пт), кроме титульного листа (на титульном листе наименование системы указывается по центру страницы после наименования документа.);

- нижний колонтитул (в левом углу страницы): наименование документа, (TimesNewRoman, размер шрифта 8 пт), кроме титульного листа (на титульном листе наименование документа указывается по центру страницы).

- Документы должны иметь сквозную нумерацию страниц, включая все приложения к документу (кроме титульного листа). Номер страницы размещается в правом углу (TimesNewRoman, размер шрифта 10 пт).

- Приложения к документу должны иметь буквенную нумерацию (прописные буквы русского алфавита) и наименование приложения, а также иметь общую с основной частью документа сквозную нумерацию страниц.

- Лист согласования должен быть оформлен в табличном виде, размещен в конце документа (последняя страница документа) и содержать следующую информацию:

- краткое наименование Исполнителя и Заказчика;

- должности и ФИО согласующих лиц со стороны Заказчика и Исполнителя;

- место для подписи согласующего лица;

- дату согласования.

  - Требования к Уставу проекта

Устав проекта должен авторизовать проект и являться звеном, соединяющим предстоящий проект по развитию Системы с текущей работой по развитию Системы. В устав проекта должна быть включена следующая информации, имеющей ключевое значение для составления устава:

- стратегические и тактические цели Заказчика;

- внутрикорпоративная методология управления проектами и соответствующие политики;

- оценка целей и задач ИС;

- результаты, критерии успешности проекта;

- план реализации проекта;

- структура и организация управления проекта;

- порядок взаимодействия участников проекта;

- оценка, анализ и мониторинг рисков проекта;

- управление изменениями проекта;

- управление качеством проекта;

- отчетные документы по реализации проекта;

- порядок предоставления отчетов об исполнении проектных работ;

- порядок решения разногласий между проектными группами.

  - Требования к Техническому заданию на разработку Подсистемы

Технические задания к каждому этапу в отдельности, должны быть разработаны Исполнителем на основании данных утвержденных Технических требований (приложение к договору) к развитию Системы, информации и результатов, полученных в ходе выполнения комплексного обследования, в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89.

  - Требования к Проектным решениям на разработку Подсистемы

Проектное решение к каждому этапу в отдельности, должно быть разработано Исполнителем на основании Технического задания в соответствии с ГОСТ 22487-77.

Проектное решение (далее ПР) должно отражать описание технической реализации Подсистемы с возможностями программной платформы.

Шаблон Проектного решения представлен в приложении 2 к настоящим Техническим требованиям.

Проектные решения не должны отражать объем работ меньше указанного в приведенном шаблоне (приложение 2).

  - Требования к Частным техническим заданиям (ЧТЗ)

Частные технические задание (спецификации) должны быть разработаны Исполнителем на отдельные компоненты Подсистем в соответствии с Техническим заданием на разработку Подсистемы. ЧТЗ должны формализовывать и систематизировать требования к компонентам Подсистемы.

ЧТЗ оформляется на основании ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 19.201-78, IEEE STD 830-1998, IEE 29148-2011.

Формы ЧТЗ необходимо предварительно согласовать с Заказчиком

  - Требования к актуализации Паспорта Системы

Паспорт Системы, разработанный в соответствии с шаблоном Заказчика, в рамках проекта должен быть актуализирован. В Паспорте Системы должны быть описаны и актуализированы следующие разделы:

    - общие положения;

    - цели и задачи Системы;

    - архитектура и основные функции Системы;

    - основные принципы работы Системы;

    - описание настроек Системы;

    - регламентные технические работы.

  - Требования к Программе подготовки (обучения) пользователей

Программа подготовки пользователей и график обучения должна быть разработаны Исполнителем и содержать продолжительность, этапы и тематический план профессионального обучения пользователей Системы.

Обучение должно проходить на функционале готовом к выполнению работ в SAP как в тестовой, так и продуктивной системах в объеме утвержденного проектного решения по каждому этапу в отдельности.

Обучение пользователей должно проходить в соответствии с утвержденной Заказчиком программой и графиком обучения на территории Исполнительного аппарата, а также в следующих филиалах АО «Тюменьэнерго»:

- Тюменские распределительные сети.

- Энергокомплекс.

  - Требования к Руководству пользователя

В Руководстве пользователя Подсистемы обязательно должны быть описаны:

- назначение Подсистемы (информацию о назначении системы, ее целях и задачах);

- условия применения Подсистемы (требования к аппаратному обеспечению, требования к квалификации пользователя);

- подготовка Подсистемы к работе (пошаговая инструкция для запуска функционала);

- описание операций (пошаговая инструкция с подробно расписанными действиями пользователя, каждое действие пользователя должно сопровождаться снимком экрана (скриншотом), в котором должны быть выделены все значимые для пользователя элементы (экранные кнопки, рабочие области, различные интерфейсы) и указаны их функции и назначение);

- аварийные ситуации (пошаговые инструкции действий пользователя в случае отказа работы Подсистемы).

  - Требования к Руководству администратора

В Руководстве администратора Подсистемы обязательно должны быть описаны:

- назначение и порядок применения доработок Подсистемы;

- общие принципы и логика работы Подсистемы;

- обязанности администратора и связанные с ними операции;

- обязательность, регулярность и очередность выполнения всех операций;

- порядок выполнения каждой операции;

- проблемы в работе Подсистемы и способы их решения.

  - Требование к Концепции ролей и полномочий в Подсистеме

Концепция ролей и полномочий должна быть разработана Исполнителем и содержать информацию:

- по защите транзакций, программ и сервисов в Подсистеме от несанкционированного доступа;

- о полномочиях пользователей, определяющие действия, которые пользователь может выполнить в Подсистеме после регистрации и аутентификации.

Доступ к созданию и монтажу реальных ЕО на основе образцовых – должен быть предоставлен конечным специалистам АО «Тюменьэнерго», уполномоченным на ведение реестра оборудования.

  - Требование к Сценарию тестирования Подсистемы

Сценарий тестирования Подсистемы составляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

Сценарий тестирования должен соответствовать международным стандартом                           IEEE 829-1983.

В нем должны быть предусмотрены:

- что будет тестироваться (тестовые требования, тестовые варианты);

- какими методами и насколько подробно будут тестироваться Подсистемы;

- план-график работ и требуемые ресурсы (персонал, техника).

Сценарий тестирования Подсистемы должен содержать:

- тестирование частей ПО (модулей, компонентов) с целью проверки правильности реализации алгоритмов согласно ПР;

- функциональное тестирование Подсистемы и ПО в целом с целью проверки степени выполнения функциональных требований к ПО согласно ПР;

- нагрузочное тестирование (в том числе стрессовое) для выявления характеристик функционирования ПО при изменении нагрузки (интенсивности обращений к нему, наполнения базы данных и т. п.)

Дополнительно описываются критерии удачного/неудачного завершения тестов, критерии окончания тестирования, риски, непредвиденные ситуации, приводятся ссылки на соответствующие разделы в основных документах проекта - план управления требованиями, план конфигурационного управления и т. п.

  - Требования к Программе и методике предварительных испытаний

Программа и методика предварительных испытаний должна быть разработана Исполнителем на основании данных Технических требований на развитие Системы и в соответствии с п. 2.14 РД 50-34,698-90.

Программа и методика предварительных испытаний должна устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов и согласовываться с Заказчиком.

В программе указывают:

- Перечень объектов и функций испытаний.

- Состав предъявляемой документации.

- Описание взаимосвязей объекта испытаний с другими частями Подсистемы.

- Описание проверяемых взаимосвязей между объектами испытаний.

- Условия, порядок и методы проведения испытаний и обработки результатов.

- Очередность испытаний частей Подсистемы.

- Порядок и методы испытаний, в том числе состав программных средств и оборудования, необходимых для проведения испытаний.

- Критерии приемки Подсистемы.

В разделе, отражающем требования к проведению опытной эксплуатации необходимо указать:

- Условия и порядок функционирования частей и Подсистемы в целом.

- Продолжительность опытной эксплуатации, достаточную для проверки правильности функционирования Подсистем при выполнении каждой функции системы и готовности персонала к работе в условиях функционирования Подсистемы.

- Порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации.

  - Требования к Программе и методике опытной эксплуатации

Программа опытной эксплуатации должна быть разработана по шаблону Заказчика. В зависимости от особенностей Проекта шаблон Заказчика может быть изменен по согласованию сторон (Заказчика и Исполнителя).

Программа опытной эксплуатации должна разрабатываться в соответствии с пунктом 3 ГОСТ34.603-92 и содержать следующую информацию:

- условия и порядок функционирования Подсистемы и Системы в целом;

- продолжительность опытной эксплуатации, достаточную для проверки правильности функционирования Подсистемы при выполнении каждой ее функции и готовности персонала к работе в условиях функционирования Системы в целом;

- порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации.

  - Требования к Программе и методике приемочных испытаний

Программа и методика приемочных испытаний составляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

В программе и методике приемочных испытаний указывают:

- Перечень объектов, выделенных в Подсистеме, для испытаний и перечень требований, которым должны соответствовать объекты (со ссылкой на пункты ПР или ТТ).

- Критерии приемки Подсистемы и ее частей.

- Условия и сроки проведения испытаний.

- Средства для проведения испытаний.

- Фамилии лиц, ответственных за проведение испытаний.

- Методику испытаний и обработки их результатов.

- Перечень оформляемой документации.

  - Требования к Протоколам

Протоколы предварительных и приемочных испытаний, опытной эксплуатации составляются после окончания соответствующих видов испытаний.

Протоколы предварительных и приемочных испытаний, опытной эксплуатации должны быть разработаны по шаблону Заказчика. В зависимости от особенностей Проекта шаблон Заказчика может быть изменен по согласованию сторон (Заказчика и Исполнителя).

Протоколы должны соответствовать требованиям пункта 7 РД 50.34-689.90 и содержать:

- перечень компонентов, подлежащих испытаниям/опытной эксплуатации;

- состав комиссии по проведению испытаний; цель испытаний/опытной эксплуатации;

- сроки проведения;

- перечень пунктов Технического задания, на соответствие которым проведены испытания;

- перечень пунктов Программы испытаний, Программы опытной эксплуатации по которым проведены испытания;

- сведения о результатах наблюдений за правильностью функционирования Системы;

- сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникающих при испытаниях/опытной эксплуатации;

- сведения о корректировках параметров объекта испытания и технической документации;

- заключение о возможности приемки Системы на следующий этап эксплуатации;

- перечень необходимых доработок, ответственные и сроки их выполнения.

Протоколы подписывается участниками проведения испытаний со стороны Заказчика и Исполнителя.

  - Требования к Акту приемки

Акт приемки Подсистемы в опытную и промышленную эксплуатацию составляются Исполнителем на основе результатов соответствующих этапов услуг и согласовываются с Заказчиком.

Акт должен соответствовать требованиям пунктов 2 и 3 РД 50.34-689.90 соответственно и содержать следующую информацию:

- наименование Подсистемы, принимаемой в опытную/промышленную эксплуатацию и соответствующего объекта автоматизации;

- перечень документов, на основании которых разработана Система;

- состав приемочной комиссии и основание для ее работы (наименование, номер и дату утверждения документа, на основании которого создана комиссия);

- период времени работы комиссии;

- наименование организации-исполнителя и организации-заказчика;

- состав функций Подсистемы (или ее частей), принимаемых в опытную/промышленную эксплуатацию;

- перечень составляющих технического, программного, информационного и организационного обеспечений, принимаемых опытную/промышленную эксплуатацию;

- перечень документов, предъявляемых комиссии;

- оценку соответствия Подсистемы техническому заданию;

- основные результаты приемки в опытную/промышленную эксплуатацию;

- решение комиссии о принятии Подсистемы в опытную/промышленную эксплуатацию;

- перечень замечаний, выявленных в ходе опытной эксплуатации/предварительных/приемочных испытаний, с указанием ответственных и сроков устранения (при наличии).

Акт подписывается участниками проектных команд со стороны Заказчика и Исполнителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

  - Требования к информационному обеспечению

Состав, структура и способы организации данных в Подсистеме должны соответствовать составу, структуре и способам организации данных в стандартной настройке программного продукта SAP ERP.

Создание собственных структур данных должно выполняться в среде, предусмотренной для этого программным продуктом SAP ERP.

    - Требования к информационному обмену между компонентами Подсистем

Так как компонентами Подсистемы являются стандартные компоненты SAP ERP то информационный обмен между компонентами системы должен происходить при помощи стандартного функционала программного продукта SAP ERP.

В случае необходимости создания собственных интерфейсов обмена данными между компонентами системы, вся информация о них должна быть указана в технических спецификациях на разработку.

    - Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Процедуры контроля, хранения, обновления и восстановления данных Подсистемы должны осуществляться согласно регламентирующих данные процессы документов, которые утверждены в Обществе и используются применительно к эксплуатируемым SAP-системам.

  - Требования к техническому обеспечению

Требования к техническим характеристикам серверов баз данных, серверов приложений, вычислительной сети, рабочих станций и других соответствующих объектов ИТ-инфраструктуры должны быть указаны в техническом задании на развитие системы и соответствовать минимальным требованиям, установленным для программных продуктов SAP ERP.

  - Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение Подсистемы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы.

  - Требования к информационной безопасности

В целях обеспечения информационной безопасности Системы необходимо предусмотреть мероприятия по соблюдению требований единой технической политики в области обеспечения информационной безопасности.

Каждому пользователю должен присваиваться уникальный идентификатор для предоставления доступа к системным компонентам.

Каждый пользователь должен использовать систему в полном соответствии с политикой Компании, должны отсутствовать избыточные привилегии.

Настройки безопасности, рекомендуемые производителями систем, а также настройки отключения неиспользуемых сервисов, должны быть включены в стандарты настройки систем. Системные компоненты должны быть настроены в соответствии со стандартами.

Параметры базы данных и приложений должны допускать прямой доступ и запросы к базам данных только со стороны администраторов и сервера приложения.

Должны быть предусмотрены:

- механизмы обеспечения целостности и конфиденциальности информации, передаваемой по каналам связи между компонентами системы и при обмене с смежными системами на базе;

- роли, соответствующие организационной структуре и должностным обязанностям;

- механизмы предотвращающие несанкционированный доступ к технологической информации (резервным копиям, временным файлам и т.п.).

Должна быть обеспечена интеграция с корпоративной системой управления доступом, предоставляемой Заказчиком.

Журналы аудита системных компонентов должны быть активированы и отслеживаться.

Все действия, предпринятые сотрудниками с административными полномочиями должны регистрироваться. Доступ ко всем журналам регистрации событий должен регистрироваться.

Использование механизмов идентификации и аутентификации должно регистрироваться.

Защита информации в Системе должна обеспечиваться на всех этапах жизненного цикла, при всех технологических режимах обработки информации, в том числе при проведении ремонтных и регламентных работ.

- ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие ТТ могут быть дополнены и/или изменены при формировании участником конкурсных процедур своего предложения для его предоставления на этапе конкурентных переговоров.

- ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

Исходными документами для разработки настоящих Технических требований по развитию Системы являются:

- ГОСТ 34.602-89.

- ГОСТ 2.105-95.

- ГОСТ 22487-77.

- ГОСТ 19.201-78.

- IEEE STD 830-1998.

- IEE 29148-2011.

Для разработки настоящего документа также использовались действующие законодательные и нормативные правовые акты, в рамках которых функционирует объект автоматизации, нормативно-техническая документация Заказчика, указанная в п. 1.3 настоящего документа, а также образцы рабочих документов, полученных в процессе обследования, информационные материалы и проектная документация на аналогичные автоматизированные системы.

- ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стр.) в документе | № Документа | Входящий № сопроводи-тельного документа | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Заме-нен-ных | Новых | Аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к Техническим требованиям на оказание услуг

по развитию Системы управления производственными активами

в АО «Тюменьэнерго» в 2018 году

Требования к оформлению протокола настроек

  - Протокол настроек должен иметь титульный лист.

  - Протокол настроек должен иметь оглавление.

Протокол настроек должен иметь иерархическую структуру, краткую описательную часть настроек. При необходимости в документ включается снимок части экрана.

Приложение 2

к Техническим требованиям на оказание услуг

по развитию отраслевого решения на базе

SAP ERP «Системы управления

производственными активами

в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго»

Шаблон Проектного решения

Приложение 3

к Техническим требованиям на оказание услуг

по развитию отраслевого решения на базе

SAP ERP «Системы управления

производственными активами

в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго»

МЕТОДИКА

оценки вероятности отказов основного электротехнического оборудования

(использовать актуальную версия на дату разработки проектного решения к этапу)

Приложение 4

к Техническим требованиям на оказание услуг

по развитию отраслевого решения на базе

SAP ERP «Системы управления

производственными активами

в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго»

МЕТОДИКА
оценки последствий отказа производственных активов
в стоимостном выражении

(использовать актуальную версия на дату разработки проектного решения к этапу)

Приложение 5

к Техническим требованиям на оказание услуг

по развитию отраслевого решения на базе

SAP ERP «Системы управления

производственными активами

в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго»

Методика

Прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей в зависимости от располагаемых финансовых ресурсов на проведение ТОИР и ТПиР, в том числе алгоритма оценки рисков, обусловленных отказами производственных активов

(использовать актуальную версия на дату разработки проектного решения к этапу)

Приложение 6

к Техническим требованиям на оказание услуг

по развитию отраслевого решения на базе

SAP ERP «Системы управления

производственными активами

в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго»

|  |  |  |  |  | Утверждаю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первый заместитель Генерального директора - главный инженер _________________________ |  |
|  |  |  |  |  | ______________________________________ |  |
|  |  |  |  |  | "______"_______________ г. |  |
| Отчет о расчете индекса готовности __________________________ к работе в отопительный сезон _________________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общества |  |  |
| Индекс готовности Общества к работе в отопительный сезон ___________, качественная оценка _______________________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | количественная оценка |  |  |
| Количество невыполненных специальных индикаторов готовности к работе в ОС __________ шт. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Филиал |  |  | Количественная оценка готовности Филиала к работе в отопительный сезон | Качественная оценка |  |
| Причины снижения индекса готовности к работе в ОС ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Причины несоблюдения специальных индикаторов готовности к работе в ОС _______________________________________ |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к Техническим требованиям на оказание услуг

по развитию отраслевого решения на базе

SAP ERP «Системы управления

производственными активами

в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго»

Отчет о расчете индекса готовности Филиала

Полный перечень наполнения таблице определить совместно с заказчиком на этапе создания проектного решения.

Приложение 8

к Техническим требованиям на оказание услуг

по развитию отраслевого решения на базе

SAP ERP «Системы управления

производственными активами

в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго»

Перечень условий и параметров для автоматизации методики оценки готовности к работе в отопительный сезон

Полный перечень условий и параметров для автоматизации методики оценки готовности к работе в отопительный сезон

определить совместно с заказчиком на этапе создания проектного решения.

Приложение 9

к Техническим требованиям на оказание услуг

по развитию отраслевого решения на базе

SAP ERP «Системы управления

производственными активами

в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго»

Перечень специализированных индикаторов для групп условий готовности объектов субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии

| № п/п | Группа условий | Специализированный индикатор | Параметры | Ед. изм. | Формула расчета специального индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| 1 | 2. Системная надежность | 2.1. Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности «Не готов» или «Готов с условиями») по итогам последней оценки готовности | Х - количество невыполненных мероприятий | шт. | если Х ≥ 1 то "несоблюдение специального индикатора" |
| 2 | 3. Техническое состояние | 3.1. Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности «Не готов» или «Готов с условиями») по итогам последней оценки готовности. | Х - количество невыполненных мероприятий | шт. | если Х ≥ 1 то "несоблюдение специального индикатора" |
| 3 | 4. Персонал | 4.1. Наличие несчастных случаев с персоналом объектов со смертельным исходом | Х – количество несчастных случаев со смертельным исходом нарастающим итогом в оцениваемом периоде, шт. | шт. | если Х ≥ 1 то "несоблюдение специального индикатора" |
| 4 | 4. Персонал | 4.2. Наличие групповых несчастных случаев на объектах | Х – количество групповых несчастных случаев нарастающим итогом в оцениваемом периоде, шт. | шт. | если Х ≥ 2 то "несоблюдение специального индикатора" |
| 5 | 4. Персонал | 4.3. Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности «Не готов» или «Готов с условиями») по итогам последней оценки готовности | Х - количество невыполненных мероприятий | шт. | если Х ≥ 1 то "несоблюдение специального индикатора" |
| 6 | 5. Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 5.1. Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности «Не готов» или «Готов с условиями») по итогам последней оценки готовности | Х - количество невыполненных мероприятий | шт. | если Х ≥ 1 то "несоблюдение специального индикатора" |
| 7 | 6. Ремонтная деятельность | 6.1.Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности «Не готов» или «Готов с условиями») по итогам последней оценки готовности | Х - количество невыполненных мероприятий | шт. | если Х ≥ 1 то "несоблюдение специального индикатора" |
| 8 | 8. Передача энергии | 8.1. Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности «Не готов» или «Готов с условиями») по итогам последней оценки готовности | Х - количество невыполненных мероприятий | шт. | если Х ≥ 1 то "несоблюдение специального индикатора" |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Начальник Департамента корпоративных и технологических АСУ | ________________ | А. Е. Шадрин |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника Департамента корпоративных и технологических АСУ | ________________ | С. Н. Семенова |
| И. о. заместителя главного инженера – начальник службы ПБиПК | ________________ | С. А. Коньков |
| Начальник Департамента эксплуатации и ремонта | ________________ | А. В. Дьяков |
| Главный бухгалтер-начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности | ________________ | Т. И. Сало |
| Начальник Департамента экономики и тарифообразования | ________________ | Н. В. Шевелева |
| Начальник Управления инвестиций | _______________ | В. А. Болсун |
| Начальник Диспетчерской службы | ________________ | С. В. Семенов |
| Начальник Управления по методологии учета ФХД | ________________ | Л. Ю. Мандругина |
| Начальник Департамента информационной безопасности и защиты объектов | ________________ | О. М. Маслов |
| Ведущий инженер Отдела технического развития Департамента ТРиИ | ________________ | В. Ю. Голунов |