|  | «Утверждаю» |
| --- | --- |
|  | Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тюменьэнерго» |
|  | _________________ А. А. Брагин |
|  | «_____»____________________ 2017 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи

АО «Тюменьэнерго»

2017

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Цели модернизации Системы	6

3.	Объем модернизации Системы	6

4.	Исходные данные	7

5.	Требования к Системе	39

5.1.	Требования к Системе в целом	40

5.2.	Требования к структуре и функционированию Системы	40

5.3.	Функциональные требования к поддерживаемым стандартам и протоколам Системы	43

5.4.	Функциональные требования к управлению и ведению журналов Системы	47

5.5.	Функциональные требования масштабируемости Системы	48

5.6.	Функциональные требования к базовым услугам Системы	48

5.7.	Функциональные требования к дополнительным видам обслуживания	48

5.8.	Требования к надежности	52

5.9.	Требования к безопасности	55

5.10.	Требования к эргономике и технической эстетике	55

5.11.	Требования по сохранности информации при авариях	55

5.12.	Требования к защите от влияния внешних воздействий	56

5.13.	Требования к патентной чистоте	56

5.14.	Требования по стандартизации и унификации	56

5.15.	Дополнительные требования	56

5.16.	Требования к информационному обеспечению Системы	57

5.17.	Требования к лингвистическому обеспечению Системы	57

5.18.	Требования к программному обеспечению Системы	57

5.19.	Требования к техническому обеспечению	57

6.	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие	57

6.1.	Мероприятия по подготовке аппаратного обеспечения объекта автоматизации	57

6.2.	Мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала	59

7.	Требования к выполнению работ	59

8.	Состав и содержание работ по реконструкции Системы	60

9.	Порядок контроля и приемки Системы	63

10.	Требования к документированию	63

11.	Приложения к техническому заданию	64

Приложение А	66

# Общие сведения

Техническое задание на поставку оборудования и лицензий, выполнение работ для корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго» (далее – Заказчик) является основным документом, определяющим требования и порядок создания Системы телефонной связи (далее – Система), в соответствии с которым проводится поставка Системы и ее приемка при вводе в действие.

Список терминов и сокращений

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Заказчик | Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго». |
| Система телефонной связи (СТС, Система) | Набор Объектов, подлежащих реконструкции в соответствии с требованиями данного договора и Технического задания |
| ДВО (дополнительные виды обслуживания) | Набор услуг, предоставляемый Системой, связанный с передачей приемом/обработкой/объединением и передачей вызовов, таких как: удержание вызова («вторая линия»), переадресация вызовов, возможность конференции, заказ обратного вызова, предоставление дополнительного номера и т. д. |
| Учрежденческая производственная автоматическая телефонная станция (УПАТС) | Автоматическая телефонная станция, предназначенная для использования внутри предприятия. |
| Объект (Объект Системы) | Совокупность программных и аппаратных средств, предназначенных для голосового обмена информацией, сбора аудиоконференций и предоставления дополнительных видов обслуживания (переадресация, подхват вызова и т.д.), подлежащих реконструкции и выполняемых на площадках, указанных в пункте 1.4 настоящего Технического задания |
| Основной сервер управления | Физическое серверное оборудование, включая программное обеспечение, предназначенное для обслуживания СТС (управление, обслуживание), расположенный в Исполнительном Аппарате АО «Тюменьэнерго» |
| Резервный сервер управления | Физическое серверное оборудование, включая программное обеспечение, предназначенное для обслуживания СТС (управление, обслуживание) в случае выхода из строя или недоступности Основного сервера управления. Расположен в филиале АО «Тюменьэнерго» - Тюменское ТПО. |
| Сервер автономной коммутации | Оборудование связи, обеспечивающее коммутацию и прохождение вызовов при полной недоступности обоих серверов управления. |
| Медиашлюз | Оборудование связи, преобразующее протоколы связи (QSIG/DSS1) в медиа трафик по протоколу SIP/H.323 и обратно. |
| Корзина абонентских окончаний и транков | Оборудование связи, предназначенное для подключения оконечных абонентских устройств (аналоговые телефонные аппараты, IP-терминалы) и каналов связи. |
| Сервер конфигураций | Программное обеспечение, расположенное на виртуальной машине АО «Тюменьэнерго», предназначенное для обслуживания Системы (база абонентов, фотоидентификаторов, конфигураций). |
| FXS (аналоговый порт) | Голосовой интерфейс или порт, эмулирующий расширение интерфейса АТС (PBX), для подключения обычного аналогового телефона к мультиплексору. |
| FXO (соединительные линии, СЛ) | Аналоговый интерфейс абонентских устройств телефонных станций. Устройства с таким интерфейсом подключаются к интерфейсу FXS. |
| АДАСЭ (Аппаратура дальней автоматической связи энергосистем) | Специализированная Система телефонной связи, разработанная специально для диспетчерских служб сетей электроэнергетики (специальный тип телефонного интерфейса и его протокол сигнализации). |
| SIP | Протокол передачи данных, описывающий способ установления и завершения пользовательского сеанса, включающего обмен мультимедийным содержимым (IP-телефония, видео- и аудиоконференции, мгновенные сообщения). |
| H.323 | Набор стандартов для передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей ( в том числе услуг IP-телефонии). |
| Е1 | Стандарт цифровой передачи данных. Каналы разделяются по времени. Каждый из 32 каналов имеет пропускную способность 64 кбит/с; таким образом, общая пропускная способность E1 — 2048 кбит/с (2048000 бит/c). |
| IP | Маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP. Объединяет сегменты сети в единую сеть, обеспечивая доставку пакетов данных между любыми узлами сети через произвольное число промежуточных узлов. |
| Стек протоколов TCP/IP (TCP/IP) | Набор сетевых протоколов передачи данных, используемых в сетях. TCP/IP происходит из двух ключевых протоколов семейства — Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP). |
| IP-телефония | Телефонная связь по протоколу IP. Под IP-телефонией подразумевается набор коммуникационных протоколов, технологий и методов, обеспечивающих традиционные для телефонии набор номера, дозвон и двустороннее голосовое общение, а также видеообщения по любым другим IP-сетям. Сигнал по каналу связи передаётся в цифровом виде и, как правило, перед передачей преобразовывается (сжимается) с тем, чтобы удалить избыточность информации и снизить нагрузку на сеть передачи данных. |
| DECT | Технология беспроводной связи на частотах 1880—1900 МГц с модуляцией GMSK (BT = 0,5), используется в современных радиотелефонах УПАТС. |
| Цифровой порт | Цифровой интерфейс абонентских устройств телефонных станций. Устройства (цифровые, системные телефонные аппараты) с таким интерфейсом подключаются к соответствующему интерфейсу УПАТС. |
| G.703 | Электрические характеристики стыков цифровых интерфейсов передачи голоса или данных через цифровые каналы типа E1. |
| QSIG | Симметричный протокол сигнализации для частных телефонных сетей, принятый Европейским институтом стандартов в области связи (ETSI) и обеспечивающий совместную работу любых цифровых АТС (УПАТС). |
| DSS1 (EDSS1) | Протокол телефонной сигнализации в цифровой сети ISDN, определяющий сопряжение и взаимодействие оконечного абонентского оборудования с другими устройствами, такими как УПАТС. |
| ОКС7 | Набор сигнальных телефонных протоколов, используемых для настройки большинства телефонных станций на основе сетей с канальным разделением по времени. |
| TDM | Технология аналогового или цифрового мультиплексирования, в котором несколько сигналов или битовых потоков передаются одновременно как подканалы в одном коммуникационном канале |

Основание для проведения работ

Основанием для проведения работ является:

- инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго».

Сроки выполнения работ

Для проведения работ определены следующие сроки:

начало выполнения работ – с даты заключения договора;

срок окончания работ:

  - ХМАО (Исполнительный аппарат) не позднее 24 ноября 2017г.;

  - ХМАО (филиал Когалымские ЭС) не позднее 24 ноября 2017г.;

  - ХМАО (филиал Нефтеюганские ЭС) не позднее 24 ноября 2017г.;

  - ХМАО (филиал Нижневартовские ЭС) не позднее 24 ноября 2017г.;

  - ХМАО (филиал Сургутские ЭС) не позднее 24 ноября 2017г.;

  - ХМАО (филиал Урайские ЭС) не позднее 24 ноября 2017г.;

  - ХМАО (Энергокомплекс) не позднее 24 ноября 2017г.;

  - Тюменская область(филиалы:ТРС,Тюменское ТПО) не позднее 23 ноября 2019г;

  - Тюменская область (филиал ТРС - Ишимское ТПО) не позднее 23 ноября 2019г.;

  - Тюменская область (филиал ТРС - Южное ТПО) не позднее 23 ноября 2018г.;

  - Тюменская область (филиал ТРС - Тобольское ТПО) не позднее 23 ноября 2018г.;

  - ЯНАО (филиал Ноябрьские ЭС) не позднее 4 октября 2019г.;

  - ЯНАО (филиал Северные ЭС) не позднее 4 октября 2019г.;

продолжительность выполнения всех работ не более 24 месяцев c даты заключения договора;

сроки выполнения этапов работ предусмотрены в Таблице 8.1 настоящего Технического задания.

Объекты, подлежащие реконструкции

Объекты, подлежащие реконструкции, разнесены по 13 (тринадцати) площадкам АО «Тюменьэнерго». Наименование и расположение площадок Объектов приведено в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Наименование и расположение Объектов АО «Тюменьэнерго»

| Наименование | Место нахождения |
| --- | --- |
| Исполнительный аппарат (ИА) | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4 |
| филиал Когалымские ЭС | ХМАО-Югра, г. Когалым, проспект Нефтяников, 5 |
| филиал Нефтеюганские ЭС | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Мира, 15 |
| филиал Нижневартовские ЭС | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22 |
| филиал Ноябрьские ЭС | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, 25 |
| филиал Северные ЭС | ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-восточная промзона |
| филиал Сургутские ЭС | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 34 |
| филиал Урайские ЭС | ХМАО-Югра, г. Урай, п. Электросети |
| филиал Энергокомплекс | ХМАО-Югра, г. Нягань, мкр. Энергетиков |
| филиал Тюменские РС (ТРС): |  |
| Тюменское ТПО | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Даудельная, 44 |
| Ишимское ТПО | Тюменская обл., г. Ишим, ул. Шаронова,16 |
| Южное ТПО | Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 8 |
| Тобольское ТПО | Тюменская обл., г. Тобольск, 7А мкр., АБК/3 |

# Цели модернизации Системы

Целью является выбор платформы телефонной связи для решения следующих основных задач:

- повышение устойчивости корпоративной телефонной сети Заказчика к факторам, вызывающим потерю связи (аппаратным сбоям, ошибкам программного обеспечения и неправильным действиям персонала);

- осуществление автоматического резервирования и восстановления данных (абонентской нумерации, конфигурационных данных межстанционных соединений, баз данных, виртуальных машин УПАТС) с резервных носителей при необходимости;

- обеспечение автоматического переключения на резервные каналы связи и обратно без ручного вмешательства персонала;

- снижение нагрузки на магистральные каналы связи;

- поддержка современных протоколов (SIP, H.323, E1);

- формирование единой политики управления телефонной сетью;

- увеличение и типизация спектра дополнительных телефонных услуг (передача номера и имени звонящего, фотоидентификатора, статуса абонента, автоинформатор, конференцсвязь, перевод вызова).

# Объем модернизации Системы

Необходимо провести модернизацию в следующем объеме:

- произвести монтаж электрического щита, автоматических выключателей и прокладку силовых кабелей на Объектах, предусмотренных спецификацией, приведенной в Приложении А;

- выполнить поставку на места установки, монтаж и подключение всего аппаратного обеспечения на Объектах, предусмотренных спецификацией, приведенной в Приложении А;

- произвести монтаж кроссового оборудования, плинтов, патч-панелей и прокладку коммуникационных кабелей на Объектах, предусмотренных спецификацией, приведенной в Приложении А;

- выполнить установку и настройку программного обеспечения телефонной сети связи: центральных серверов IP-телефонии, узлов автономной коммутации, медиа шлюзов, серверов баз данных конфигураций и обновлений, сервисов централизованного управления и мониторинга, создание политик резервного копирования и маршрутизации вызовов;

- выполнить установку и настройку программного обеспечения телефонных аппаратов: получение настроек сети, получение конфигураций IP-телефонов, получение сертификатов безопасности;

- провести испытания в соответствии с программой и методикой испытаний, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком.

# Исходные данные

Исходные данные и условия для выполнения работ по реконструкции СТС: проектно-сметная документация (далее – ПСД), включая рабочую документацию, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Состав ПСД

| № п/п | Наименование проектной документации | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проектная документация |  |  |
| 1 | Проектная документация: Раздел 1: «Пояснительная записка» | 22/248-ПЗ |
| 1.1 | Содержание альбома (на 2-х листах) | 22/248-ПЗ-С |
| 1.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 1.3 | Пояснительная записка. Общие данные (на 175 листах) | 22/248-ПЗ-ОД |
| 1.4 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (на 6-ти листах) | 22/248-ПЗ-В |
| 1.5 | Схема организации связи. Исполнительный Аппарат (на 1-м листе) | 22/248-ПЗ-ОС-01 |
| 1.6 | Схема организации связи. Сургутские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-ПЗ-ОС-02 |
| 1.7 | Схема организации связи. Нефтеюганские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-ПЗ-ОС-03 |
| 1.8 | Схема организации связи. Нижневартовские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-ПЗ-ОС-04 |
| 1.9 | Схема организации связи. Ноябрьские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-ПЗ-ОС-05 |
| 1.10 | Схема организации связи. Когалымские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-ПЗ-ОС-06 |
| 1.11 | Схема организации связи. Энергокомплекс (на 1-м листе) | 22/248-ПЗ-ОС-07 |
| 1.12 | Схема организации связи. Урайские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-ПЗ-ОС-08 |
| 1.13 | Схема организации связи. Тюменское ТПО (на 1-м листе) | 22/248-ПЗ-ОС-09 |
| 1.14 | Схема организации связи. Ишимское ТПО (на 1-м листе) | 22/248-ПЗ-ОС-10 |
| 1.15 | Схема организации связи. Тобольское ТПО (на 1-м листе) | 22/248-ПЗ-ОС-11 |
| 1.16 | Схема организации связи Южное ТПО (на 1-м листе) | 22/248-ПЗ-ОС-12 |
| 1.17 | Схема организации связи. Северные ЭС (на 1-м листе) | 22/248-ПЗ-ОС-13 |
| 1.18 | Задание на проектирование (на 17-ти листах) | без обозначения |
| 1.19 | Договор №22/248 (на 64-ти листах) | без обозначения |
| 1.20 | Отчет по результатам осмотра помещений объекта АО «Тюменьэнерго» «Южное ТПО» в рамках проекта: «Реконструкция Системы корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго». | без обозначения |
| 1.21 | Отчет по результатам осмотра помещений объекта АО «Тюменьэнерго» «Ишимское ТПО» в рамках проекта: «Реконструкция Системы корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго». | без обозначения |
| 1.22 | Отчет по результатам осмотра помещений объекта АО «Тюменьэнерго» «Когалымские электросети» в рамках проекта: «Реконструкция Системы корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго». | без обозначения |
| 1.23 | Отчет по результатам осмотра помещений объекта АО «Тюменьэнерго» «Нижневартовские электросети» в рамках проекта: «Реконструкция Системы корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго». | без обозначения |
| 1.24 | Отчет по результатам осмотра помещений объекта АО «Тюменьэнерго» «Нефтеюганские электросети» в рамках проекта: «Реконструкция Системы корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго». | без обозначения |
| 1.25 | Отчет по результатам осмотра помещений объекта АО «Тюменьэнерго» «Северные электросети» в рамках проекта: «Реконструкция Системы корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго». | без обозначения |
| 1.26 | Отчет по результатам осмотра помещений объекта АО «Тюменьэнерго» «Ноябрьские электросети» в рамках проекта: «Реконструкция Системы корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго». | без обозначения |
| 1.27 | Отчет по результатам осмотра помещений объекта АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс» в рамках проекта: «Реконструкция Системы корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго». | без обозначения |
| 1.28 | Отчет по результатам осмотра помещений объекта АО «Тюменьэнерго» «Исполнительный Аппарат» в рамках проекта: «Реконструкция Системы корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго». | без обозначения |
| 1.29 | Отчет по результатам осмотра помещений объекта АО «Тюменьэнерго» «Сургутские электросети» в рамках проекта: «Реконструкция Системы корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго». | без обозначения |
| 1.30 | Отчет по результатам осмотра помещений объекта АО «Тюменьэнерго» «Тобольское ТПО» в рамках проекта: «Реконструкция Системы корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго». | без обозначения |
| 1.31 | Отчет по результатам осмотра помещений объекта АО «Тюменьэнерго» «Тюменское ТПО» в рамках проекта: «Реконструкция Системы корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго». | без обозначения |
| 1.32 | Отчет по результатам осмотра помещений объекта АО «Тюменьэнерго» «Урайские электросети» в рамках проекта: «Реконструкция Системы корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго». | без обозначения |
| 1.33 | Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-9-16-0316 (на 6-и листах) | без обозначения |
| 1.34 | Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-14-16-0686 (на 8-и листах) | без обозначения |
| 1.35 | Сертификат соответствия № ОС-2-КСК-0074 (на 1-м листе) | без обозначения |
| 1.36 | Сертификат соответствия № ОС-2-У-0741 (на 1-м листе) | без обозначения |
| 1.37 | Сертификат соответствия № ОС-1-У-0207 (на 1-м листе) | без обозначения |
| 1.38 | Лицензия на продукт AutoDesk (на 1-м листе) | без обозначения |
| 1.39 | Лицензия на продукт MS (на 1-м листе) | без обозначения |
| 2 | Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. ПОДРАЗДЕЛ «Ж» «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», Том 1 «Содержание технологических решений. Станционные сооружения и электропитание». (Северные ЭС) | 22/248-ИОС1.1 |
| 2.1 | Содержание альбома (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.1-С |
| 2.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 2.3 | Общие данные (на 166-м листе) | 22/248-ИОС1.1-ОД |
| 2.4 | Общая структурная схема СТС (существующая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-01 |
| 2.5 | Общая структурная схема СТС (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-02 |
| 2.6 | Схема организации каналов связи (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-03 |
| 2.7 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-04 |
| 2.8 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-05 |
| 2.9 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-06 |
| 2.10 | Схема размещения оборудования (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-07 |
| 2.11 | Схема расположения оборудования в шкафу (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-08 |
| 2.12 | Схема электропитания (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-09 |
| 2.13 | Схема заземления (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-10 |
| 2.14 | Схема электропитания (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-11 |
| 2.15 | Схема заземления (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-12 |
| 2.16 | Схема электропитания (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-13 |
| 2.17 | Схема заземления (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-14 |
| 2.18 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.1-ТКП-В1 |
| 2.19 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №2 SI-3000) (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.1-ТКП-В2 |
| 2.20 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.1-ТКП-В3 |
| 2.21 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.1.С-В1 |
| 2.22 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 SI-3000) (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.1.С-В2 |
| 2.23 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 РТУ) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.1.С-В3 |
| 2.24 | Состав исполнительной документации (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.1-СИД |
| 3 | Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. ПОДРАЗДЕЛ «Ж» «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», Том 2 «Содержание технологических решений. Станционные сооружения и электропитание». (Ноябрьские ЭС) | 22/248-ИОС1.2 |
| 3.1 | Содержание альбома (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.2-С |
| 3.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 3.3 | Общие данные (на 168-ми листах) | 22/248-ИОС1.2-ОД |
| 3.4 | Общая структурная схема СТС (существующая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-01 |
| 3.5 | Общая структурная схема СТС (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-02 |
| 3.6 | Схема организации каналов связи (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-03 |
| 3.7 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-04 |
| 3.8 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-05 |
| 3.9 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-06 |
| Объект РПБ |  |  |
| 3.10 | Схема размещения оборудования (РПБ, помещение АТС) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-07 |
| 3.11 | Схема размещения оборудования (РПБ, кроссовое помещение) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-08 |
| 3.12 | Схема размещения оборудования (РПБ, помещение ЛАЗ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-09 |
| 3.13 | Схема расположения оборудования в шкафу (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.2-10 |
| 3.14 | Схема электропитания (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-11 |
| 3.15 | Схема заземления (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-12 |
| 3.16 | Схема электропитания (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-13 |
| 3.17 | Схема заземления (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-14 |
| 3.18 | Схема электропитания (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-15 |
| 3.19 | Схема заземления (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-16 |
| Объект КНБ |  |  |
| 3.20 | Схема размещения оборудования (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-17 |
| 3.21 | Схема расположения оборудования в шкафу (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-18 |
| 3.22 | Схема электропитания (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-19 |
| 3.23 | Схема заземления (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-20 |
| 3.24 | Схема электропитания (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-21 |
| 3.25 | Схема заземления (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-22 |
| 3.26 | Схема электропитания (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-23 |
| 3.27 | Схема заземления (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-24 |
| Объект АБК офис |  |  |
| 3.28 | Схема размещения оборудования (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-25 |
| 3.29 | Схема расположения оборудования в шкафу (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-26 |
| 3.30 | Схема электропитания (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-27 |
| 3.31 | Схема заземления (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-28 |
| 3.32 | Схема электропитания (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-29 |
| 3.33 | Схема заземления (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-30 |
| 3.34 | Схема электропитания (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-31 |
| 3.35 | Схема заземления (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.2-32 |
| 3.36 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 7-и листах) | 22/248-ИОС1.2-ТКП-В1 |
| 3.37 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №2 SI-3000) (на 5-и листах) | 22/248-ИОС1.2-ТКП-В2 |
| 3.38 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №3 РТУ) (на 4-х листах) | 22/248-ИОС1.2-ТКП-В3 |
| 3.39 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 9-и листах) | 22/248-ИОС1.2.С-В1 |
| 3.40 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 SI-3000) (на 6-и листах) | 22/248-ИОС1.2.С-В2 |
| 3.41 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 РТУ) (на 6-и листах) | 22/248-ИОС1.2.С-В3 |
| 3.42 | Состав исполнительной документации (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.2-СИД |
| 4 | Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. ПОДРАЗДЕЛ «Ж» «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», Том 3 «Содержание технологических решений. Станционные сооружения и электропитание». (Энергокомплекс) | 22/248-ИОС1.3 |
| 4.1 | Содержание альбома (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.3-С |
| 4.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 4.3 | Общие данные (на 169-и листах) | 22/248-ИОС1.3-ОД |
| 4.4 | Общая структурная схема СТС (существующая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-01 |
| 4.5 | Общая структурная схема СТС (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-02 |
| 4.6 | Схема организации каналов связи (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-03 |
| 4.7 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-04 |
| 4.8 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-05 |
| 4.9 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-06 |
| АБК |  |  |
| 4.10 | Схема размещения оборудования (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.3-07 |
| 4.11 | Схема расположения оборудования в шкафу (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-08 |
| 4.12 | Схема электропитания (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-09 |
| 4.13 | Схема заземления (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-10 |
| 4.14 | Схема электропитания (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-11 |
| 4.15 | Схема заземления (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-12 |
| 4.16 | Схема электропитания (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-13 |
| 4.17 | Схема заземления (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-14 |
| Бранденбург 49 |  |  |
| 4.18 | Схема размещения оборудования (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-15 |
| 4.19 | Схема расположения оборудования в шкафу (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-16 |
| 4.20 | Схема электропитания (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-17 |
| 4.21 | Схема заземления (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-18 |
| 4.22 | Схема электропитания (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-19 |
| 4.23 | Схема заземления (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-20 |
| 4.24 | Схема электропитания (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-21 |
| 4.25 | Схема заземления (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-22 |
| АПК СЭРВЛ |  |  |
| 4.26 | Схема размещения оборудования (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-15 |
| 4.27 | Схема расположения оборудования в шкафу (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-16 |
| 4.28 | Схема электропитания (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-17 |
| 4.29 | Схема заземления (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-18 |
| 4.30 | Схема электропитания (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-19 |
| 4.31 | Схема заземления (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-20 |
| 4.32 | Схема электропитания (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-21 |
| 4.33 | Схема заземления (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.3-22 |
| 4.34 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 4-х листах) | 22/248-ИОС1.3-ТКП-В1 |
| 4.35 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №2 SI-3000) (на 6-и листах) | 22/248-ИОС1.3-ТКП-В2 |
| 4.36 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №3 РТУ) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.3-ТКП-В3 |
| 4.37 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 7-и листах) | 22/248-ИОС1.3.С-В1 |
| 4.38 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 SI-3000) (на 8-и листах) | 22/248-ИОС1.3.С-В2 |
| 4.39 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 РТУ) (на 6-и листах) | 22/248-ИОС1.3.С-В3 |
| 4.40 | Состав исполнительной документации (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.3-СИД |
| 5 | Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. ПОДРАЗДЕЛ «Ж» «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», Том 4 «Содержание технологических решений. Станционные сооружения и электропитание». (Урайские ЭС) | 22/248-ИОС1.4 |
| 5.1 | Содержание альбома (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.4-С |
| 5.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 5.3 | Общие данные (на 166-и листах) | 22/248-ИОС1.4-ОД |
| 5.4 | Общая структурная схема СТС (существующая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.4-01 |
| 5.5 | Общая структурная схема СТС (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.4-02 |
| 5.6 | Схема организации каналов связи (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.4-03 |
| 5.7 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.4-04 |
| 5.8 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.4-05 |
| 5.9 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.4-06 |
| 5.10 | Схема размещения оборудования (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.4-07 |
| 5.11 | Схема расположения оборудования в шкафу (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.4-08 |
| 5.12 | Схема электропитания (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.4-09 |
| 5.13 | Схема заземления (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.4-10 |
| 5.14 | Схема электропитания (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.4-11 |
| 5.15 | Схема заземления (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.4-12 |
| 5.16 | Схема электропитания (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.4-13 |
| 5.17 | Схема заземления (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.4-14 |
| 5.18 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.4-ТКП-В1 |
| 5.19 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №2 SI-3000) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.4-ТКП-В2 |
| 5.20 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.4-ТКП-В3 |
| 5.21 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.4.С-В1 |
| 5.22 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 SI-3000) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.4.С-В2 |
| 5.23 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 РТУ) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.4.С-В3 |
| 5.24 | Состав исполнительной документации (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.4-СИД |
| 6 | Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. ПОДРАЗДЕЛ «Ж» «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», Том 5 «Содержание технологических решений. Станционные сооружения и электропитание». (Когалымские ЭС) | 22/248-ИОС1.5 |
| 6.1 | Содержание альбома (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.5-С |
| 6.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 6.3 | Общие данные (на 167-м листов) | 22/248-ИОС1.5-ОД |
| 6.4 | Общая структурная схема СТС (существующая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.5-01 |
| 6.5 | Общая структурная схема СТС (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.5-02 |
| 6.6 | Схема организации каналов связи (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.5-03 |
| 6.7 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.5-04 |
| 6.8 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.5-05 |
| 6.9 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.5-06 |
| 6.10 | Схема размещения оборудования ПС «ИНГА» (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.5-07 |
| 6.11 | Схема расположения оборудования в шкафу ПС «ИНГА» (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.5-08 |
| 6.12 | Схема электропитания (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.5-09 |
| 6.13 | Схема заземления (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.5-10 |
| 6.14 | Схема электропитания (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.5-11 |
| 6.15 | Схема заземления (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.5-12 |
| 6.16 | Схема электропитания (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.5-13 |
| 6.17 | Схема заземления (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.5-14 |
| 6.18 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 4-х листах) | 22/248-ИОС1.5-ТКП-В1 |
| 6.19 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №2 SI-3000) (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.5-ТКП-В2 |
| 6.20 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №3 РТУ) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.5-ТКП-В3 |
| 6.21 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 6-и листах) | 22/248-ИОС1.5.С-В1 |
| 6.22 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 SI-3000) (на 5-и листах) | 22/248-ИОС1.5.С-В2 |
| 6.23 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 РТУ) (на 4-х листах) | 22/248-ИОС1.5.С-В3 |
| 6.24 | Состав исполнительной документации (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.5-СИД |
| 7 | Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. ПОДРАЗДЕЛ «Ж» «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», Том 6 «Содержание технологических решений. Станционные сооружения и электропитание». (Тобольское ТПО) | 22/248-ИОС1.6 |
| 7.1 | Содержание альбома (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.6-С |
| 7.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 7.3 | Общие данные (на 165-ти листах) | 22/248-ИОС1.6-ОД |
| 7.4 | Общая структурная схема СТС (существующая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.6-01 |
| 7.5 | Общая структурная схема СТС (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.6-02 |
| 7.6 | Схема организации каналов связи (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.6-03 |
| 7.7 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.6-04 |
| 7.8 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.6-05 |
| 7.9 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.6-06 |
| 7.10 | Схема размещения оборудования (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.6-07 |
| 7.11 | Схема расположения оборудования в (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.6-08 |
| 7.12 | Схема электропитания (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.6-09 |
| 7.13 | Схема заземления (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.6-10 |
| 7.14 | Схема электропитания (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.6-11 |
| 7.15 | Схема заземления (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.6-12 |
| 7.16 | Схема электропитания (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.6-13 |
| 7.17 | Схема заземления (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.6-14 |
| 7.18 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.6-ТКП-В1 |
| 7.19 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №2 SI-3000) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.6-ТКП-В2 |
| 7.20 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.6-ТКП-В3 |
| 7.21 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.6.С-В1 |
| 7.22 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 SI-3000) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.6.С-В2 |
| 7.23 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 РТУ) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.6.С-В3 |
| 7.24 | Состав исполнительной документации (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.6-СИД |
| 8 | Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. ПОДРАЗДЕЛ «Ж» «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», Том 7 «Содержание технологических решений. Станционные сооружения и электропитание». (Тюменское ТПО) | 22/248-ИОС1.7 |
| 8.1 | Содержание альбома (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.7-С |
| 8.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 8.3 | Общие данные (на 169-ти листах) | 22/248-ИОС1.7-ОД |
| 8.4 | Общая структурная схема СТС (существующая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-01 |
| 8.5 | Общая структурная схема СТС (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-02 |
| 8.6 | Схема организации каналов связи (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-03 |
| 8.7 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-04 |
| 8.8 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-05 |
| 8.9 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-06 |
| 8.10 | Схема размещения оборудования (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-07 |
| 8.11 | Схема размещения оборудования (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-08 |
| 8.12 | Схема расположения оборудования в шкафу (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-09 |
| 8.13 | Схема расположения оборудования в шкафу ( вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-10 |
| 8.14 | Схема электропитания (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-11 |
| 8.15 | Схема заземления (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-12 |
| 8.16 | Схема электропитания (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-13 |
| 8.17 | Схема заземления (вариант №2 SI-3000) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.7-14 |
| 8.18 | Схема электропитания (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-15 |
| 8.19 | Схема заземления (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.7-16 |
| 8.20 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.7-ТКП-В1 |
| 8.21 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №2 SI-3000) (на 5-и листах) | 22/248-ИОС1.7-ТКП-В2 |
| 8.22 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №3 РТУ) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.7-ТКП-В3 |
| 8.23 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 4-х листах) | 22/248-ИОС1.7.С-В1 |
| 8.24 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 SI-3000) (на 6-и листах) | 22/248-ИОС1.7.С-В2 |
| 8.25 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 РТУ) (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.7.С-В3 |
| 8.26 | Состав исполнительной документации (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.7-СИД |
| 9 | Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. ПОДРАЗДЕЛ «Ж» «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», Том 8 «Содержание технологических решений. Станционные сооружения и электропитание». (Ишимское ТПО) | 22/248-ИОС1.8 |
| 9.1 | Содержание альбома (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.8-С |
| 9.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 9.3 | Общие данные (на 164-х листах) | 22/248-ИОС1.8-ОД |
| 9.4 | Общая структурная схема СТС (существующая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-01 |
| 9.5 | Общая структурная схема СТС (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-02 |
| 9.6 | Схема организации каналов связи (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-03 |
| 9.7 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-04 |
| 9.8 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-05 |
| 9.9 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-06 |
| 9.10 | Схема размещения оборудования (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-07 |
| 9.11 | Схема размещения оборудования (вариант №2 SI-3000) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.8-08 |
| 9.12 | Схема размещения оборудования (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-09 |
| 9.13 | Схема расположения оборудования в шкафу (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-10 |
| 9.14 | Схема расположения оборудования в шкафу (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-11 |
| 9.15 | Схема электропитания (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-12 |
| 9.16 | Схема заземления (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-13 |
| 9.17 | Схема электропитания (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-14 |
| 9.18 | Схема заземления (вариант №2 SI-3000) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.8-15 |
| 9.19 | Схема электропитания (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-16 |
| 9.20 | Схема заземления (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-17 |
| 9.21 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.8-ТКП-В1 |
| 9.22 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №2 SI-3000) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.8-ТКП-В2 |
| 9.23 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.8-ТКП-В3 |
| 9.24 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.8.С-В1 |
| 9.25 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 SI-3000) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.8.С-В2 |
| 9.26 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 РТУ) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.8.С-В3 |
| 9.27 | Состав исполнительной документации (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.8-СИД |
| 10 | Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. ПОДРАЗДЕЛ «Ж» «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», Том 9 «Содержание технологических решений. Станционные сооружения и электропитание». (Южное ТПО) | 22/248-ИОС1.9 |
| 10.1 | Содержание альбома (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.9-С |
| 10.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 10.3 | Общие данные (на 167-и листах) | 22/248-ИОС1.9-ОД |
| 10.4 | Общая структурная схема СТС (существующая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-01 |
| 10.5 | Общая структурная схема СТС (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-02 |
| 10.6 | Схема организации каналов связи (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-03 |
| 10.7 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-04 |
| 10.8 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-05 |
| 10.9 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-06 |
| 10.10 | Схема размещения оборудования (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-07 |
| 10.11 | Схема размещения оборудования (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-08 |
| 10.12 | Схема расположения оборудования в шкафу (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-09 |
| 10.13 | Схема расположения оборудования в шкафу (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-10 |
| 10.14 | Схема электропитания (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-11 |
| 10.15 | Схема заземления (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-12 |
| 10.16 | Схема электропитания (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-13 |
| 10.17 | Схема заземления (вариант №2 SI-3000) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.9-14 |
| 10.18 | Схема электропитания (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-15 |
| 10.19 | Схема заземления (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-16 |
| 10.20 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.9-ТКП-В1 |
| 10.21 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №2 SI-3000) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.9-ТКП-В2 |
| 10.22 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.9-ТКП-В3 |
| 10.23 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.9.С-В1 |
| 10.24 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 SI-3000) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.9.С-В2 |
| 10.25 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 РТУ) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.9.С-В3 |
| 10.26 | Состав исполнительной документации (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.9-СИД |
| 11 | Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. ПОДРАЗДЕЛ «Ж» «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», Том 10 «Содержание технологических решений. Станционные сооружения и электропитание». (Исполнительный Аппарат) | 22/248-ИОС1.10 |
| 11.1 | Содержание альбома (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.10-С |
| 11.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 11.3 | Общие данные (на 171-м листе) | 22/248-ИОС1.10-ОД |
| 11.4 | Общая структурная схема СТС (существующая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-01 |
| 11.5 | Общая структурная схема СТС (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-02 |
| 11.6 | Схема организации каналов связи (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-03 |
| 11.7 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-04 |
| 11.8 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-05 |
| 11.9 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-06 |
| 11.10 | Схема размещения оборудования (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-07 |
| 11.11 | Схема расположения оборудования в шкафу (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-08 |
| 11.12 | Схема электропитания (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.10-09 |
| 11.13 | Схема заземления (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-10 |
| 11.14 | Схема размещения оборудования (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-11 |
| 11.15 | Схема расположения оборудования в шкафу (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-12 |
| 11.16 | Схема электропитания (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-13 |
| 11.17 | Схема заземления (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-14 |
| 11.18 | Схема размещения оборудования (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-15 |
| 11.19 | Схема расположения оборудования в шкафу (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-16 |
| 11.20 | Схема электропитания (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-17 |
| 11.21 | Схема заземления (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.10-18 |
| 11.22 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.10-ТКП-В1 |
| 11.23 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №2 SI-3000) (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.10-ТКП-В2 |
| 11.24 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №3 РТУ) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.10-ТКП-В3 |
| 11.25 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 4-х листах) | 22/248-ИОС1.10.С-В1 |
| 11.26 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 SI-3000) (на 4-х листах) | 22/248-ИОС1.10.С-В2 |
| 11.27 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 РТУ) (на 4-х листах) | 22/248-ИОС1.10.С-В3 |
| 11.28 | Состав исполнительной документации (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.10-СИД |
| 12 | Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. ПОДРАЗДЕЛ «Ж» «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», Том 11 «Содержание технологических решений. Станционные сооружения и электропитание». (Сургутские ЭС) | 22/248-ИОС1.11 |
| 12.1 | Содержание альбома (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.11-С |
| 12.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 12.3 | Общие данные (на 170-и листах) | 22/248-ИОС1.11-ОД |
| 12.4 | Общая структурная схема СТС (существующая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-01 |
| 12.5 | Общая структурная схема СТС (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-02 |
| 12.6 | Схема организации каналов связи (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-03 |
| 12.7 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-04 |
| 12.8 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-05 |
| 12.9 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-06 |
| 12.10 | Схема размещения оборудования (Сургутские ЭС) | 22/248-ИОС1.11-07 |
| 12.11 | Схема расположения оборудования в шкафу (Сургутские ЭС) (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №2 SI-3000, вариант №3 РТУ) (на 1-м листе). | 22/248-ИОС1.11-08 |
| 12.12 | Схема электропитания (Сургутские ЭС) (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-09 |
| 12.13 | Схема заземления (Сургутские ЭС) (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-10 |
| 12.14 | Схема электропитания (Сургутские ЭС) (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-11 |
| 12.15 | Схема заземления (Сургутские ЭС) (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-12 |
| 12.16 | Схема электропитания (Сургутские ЭС) (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-13 |
| 12.17 | Схема заземления (Сургутские ЭС) (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-14 |
| 12.18 | Схема размещения оборудования (Сургутский РЭС) | 22/248-ИОС1.11-15 |
| 12.19 | Схема расположения оборудования в шкафу (Сургутский РЭС) (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №2 SI-3000, вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-16 |
| 12.20 | Схема электропитания (Сургутский РЭС) (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-17 |
| 12.21 | Схема заземления (Сургутский РЭС) (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-18 |
| 12.22 | Схема электропитания (Сургутский РЭС) (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-19 |
| 12.23 | Схема заземления (Сургутский РЭС) (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-20 |
| 12.24 | Схема электропитания (Сургутский РЭС) (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-21 |
| 12.25 | Схема заземления (Сургутский РЭС) (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-22 |
| 12.26 | Схема размещения оборудования (База СЛиМТО) | 22/248-ИОС1.11-23 |
| 12.27 | Схема расположения оборудования в шкафу (База СЛиМТО) (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №2 SI-3000, вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-24 |
| 12.28 | Схема электропитания (База СЛиМТО) (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-25 |
| 12.29 | Схема заземления (База СЛиМТО) (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-26 |
| 12.30 | Схема электропитания (База СЛиМТО) (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-27 |
| 12.31 | Схема заземления (База СЛиМТО) (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-28 |
| 12.32 | Схема электропитания (База СЛиМТО) (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-29 |
| 12.33 | Схема заземления (База СЛиМТО) (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.11-30 |
| 12.34 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 4-х листах) | 22/248-ИОС1.11-ТКП-В1 |
| 12.35 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №2 SI-3000) (на 5-и листах) | 22/248-ИОС1.11-ТКП-В2 |
| 12.36 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №3 РТУ) (на 2-х листах) | 22/248-ИОС1.11-ТКП-В3 |
| 12.37 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 7-и листах) | 22/248-ИОС1.11.С-В1 |
| 12.38 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 SI-3000) (на 7-и листах) | 22/248-ИОС1.11.С-В2 |
| 12.39 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 РТУ) (на 5-и листах) | 22/248-ИОС1.11.С-В3 |
| 12.40 | Состав исполнительной документации (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.11-СИД |
| 13 | Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. ПОДРАЗДЕЛ «Ж» «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», Том 12 «Содержание технологических решений. Станционные сооружения и электропитание». (Нефтеюганские ЭС) | 22/248-ИОС1.12 |
| 13.1 | Содержание альбома (на 4-х листах) | 22/248-ИОС1.12-С |
| 13.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 13.3 | Общие данные (на 174-х листах) | 22/248-ИОС1.12-ОД |
| 13.4 | Общая структурная схема СТС (существующая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-01 |
| 13.5 | Общая структурная схема СТС (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-02 |
| 13.6 | Схема организации каналов связи (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-03 |
| 13.7 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-04 |
| 13.8 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-05 |
| 13.9 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-06 |
| 13.10 | Схема размещения оборудования Нефтеюганские ЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-07 |
| 13.11 | Схема расположения оборудования в шкафу Нефтеюганские ЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-08 |
| 13.12 | Схема электропитания Нефтеюганские ЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-09 |
| 13.13 | Схема заземления Нефтеюганские ЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-10 |
| 13.14 | Схема размещения оборудования Нефтеюганские ЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-11 |
| 13.15 | Схема расположения оборудования в шкафу Нефтеюганские ЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-12 |
| 13.16 | Схема электропитания Нефтеюганские ЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-13 |
| 13.17 | Схема заземления Нефтеюганские ЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-14 |
| 13.18 | Схема размещения оборудования Нефтеюганские ЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-15 |
| 13.19 | Схема расположения оборудования в шкафу Нефтеюганские ЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-16 |
| 13.20 | Схема электропитания Нефтеюганские ЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-17 |
| 13.21 | Схема заземления Нефтеюганские ЭС вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-18 |
| 13.22 | Схема размещения оборудования Нефтеюганский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-19 |
| 13.23 | Схема расположения оборудования в шкафу Нефтеюганский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №2 SI-3000, вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-20 |
| 13.24 | Схема электропитания Нефтеюганский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-21 |
| 13.25 | Схема заземления Нефтеюганский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-22 |
| 13.26 | Схема электропитания Нефтеюганский РЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-23 |
| 13.27 | Схема заземления Нефтеюганский РЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-24 |
| 13.28 | Схема электропитания Нефтеюганский РЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-25 |
| 13.29 | Схема заземления Нефтеюганский РЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-26 |
| 13.30 | Схема размещения оборудования Правдинский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-27 |
| 13.31 | Схема расположения оборудования в шкафу Правдинский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №2 SI-3000, вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-28 |
| 13.32 | Схема электропитания Правдинский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-29 |
| 13.33 | Схема заземления Правдинский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-30 |
| 13.34 | Схема электропитания Правдинский РЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-31 |
| 13.35 | Схема заземления Правдинский РЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-32 |
| 13.36 | Схема электропитания Правдинский РЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-33 |
| 13.37 | Схема заземления Правдинский РЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-34 |
| 13.38 | Схема размещения оборудования Мамонтовский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-35 |
| 13.39 | Схема расположения оборудования в шкафу Мамонтовский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №2 SI-3000, вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-36 |
| 13.40 | Схема электропитания Мамонтовский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-37 |
| 13.41 | Схема заземления Мамонтовский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-38 |
| 13.42 | Схема электропитания Мамонтовский РЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-39 |
| 13.43 | Схема заземления Мамонтовский РЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-40 |
| 13.44 | Схема электропитания Мамонтовский РЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-41 |
| 13.45 | Схема заземления Мамонтовский РЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-42 |
| 13.46 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 6-и листах) | 22/248-ИОС1.12-ТКП-В1 |
| 13.47 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №2 SI-3000) (на 10-и листах) | 22/248-ИОС1.12-ТКП-В2 |
| 13.48 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №3 РТУ) (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.12-ТКП-В3 |
| 13.49 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 9-и листах) | 22/248-ИОС1.12.С-В1 |
| 13.50 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 SI-3000) (на 16-и листах) | 22/248-ИОС1.12.С-В2 |
| 13.51 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 РТУ) (на 10-и листах) | 22/248-ИОС1.12.С-В3 |
| 13.52 | Состав исполнительной документации (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.12-СИД |
| 14 | Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. ПОДРАЗДЕЛ «Ж» «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», Том 13 «Содержание технологических решений. Станционные сооружения и электропитание». (Нижневартовские ЭС) | 22/248-ИОС1.13 |
| 14.1 | Содержание альбома (на 4-х листах) | 22/248-ИОС1.13-С |
| 14.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 14.3 | Общие данные (на 178-и листах) | 22/248-ИОС1.13-ОД |
| 14.4 | Общая структурная схема СТС (существующая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-01 |
| 14.5 | Общая структурная схема СТС (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-02 |
| 14.6 | Схема организации каналов связи (проектируемая) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-03 |
| 14.7 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.12-04 |
| 14.8 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-05 |
| 14.9 | Схема подключения к информационным сетям (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-06 |
| 14.10 | Схема размещения оборудования. Нижневартовские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-07 |
| 14.11 | Схема расположения оборудования в шкафу. Нижневартовские ЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-08 |
| 14.12 | Схема электропитания. Нижневартовские ЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-09 |
| 14.13 | Схема заземления. Нижневартовские ЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-10 |
| 14.14 | Схема расположения оборудования в шкафу. Нижневартовские ЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-11 |
| 14.15 | Схема электропитания. Нижневартовские ЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-12 |
| 14.16 | Схема заземления. Нижневартовские ЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-13 |
| 14.17 | Схема расположения оборудования в шкафу. Нижневартовские ЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-14 |
| 14.18 | Схема электропитания. Нижневартовские ЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-15 |
| 14.19 | Схема заземления. Нижневартовские ЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-16 |
| 14.20 | Схема размещения оборудования. Варьёганский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-17 |
| 14.21 | Схема расположения оборудования в шкафу. Варьёганский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №2 SI-3000, вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-18 |
| 14.22 | Схема электропитания. Варьёганский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-19 |
| 14.23 | Схема заземления. Варьёганский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-20 |
| 14.24 | Схема электропитания. Варьёганский РЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-21 |
| 14.25 | Схема заземления. Варьёганский РЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-22 |
| 14.26 | Схема электропитания. Варьёганский РЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-23 |
| 14.27 | Схема заземления. Варьёганский РЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-24 |
| 14.28 | Схема размещения оборудования. Вахский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-25 |
| 14.29 | Схема расположения оборудования в шкафу. Вахский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №2 SI-3000, вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-26 |
| 14.30 | Схема электропитания. Вахский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-27 |
| 14.31 | Схема заземления. Вахский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-28 |
| 14.32 | Схема электропитания. Вахский РЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-29 |
| 14.33 | Схема заземления. Вахский РЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-30 |
| 14.34 | Схема электропитания. Вахский РЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-31 |
| 14.35 | Схема заземления. Вахский РЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-32 |
| 14.36 | Схема размещения оборудования. Самотлорский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-33 |
| 14.37 | Схема расположения оборудования в шкафу. Самотлорский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №2 SI-3000, вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-34 |
| 14.38 | Схема электропитания. Самотлорский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-35 |
| 14.39 | Схема заземления. Самотлорский РЭС (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-36 |
| 14.40 | Схема электропитания. Самотлорский РЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-37 |
| 14.41 | Схема заземления. Самотлорский РЭС (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-38 |
| 14.42 | Схема электропитания. Самотлорский РЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-39 |
| 14.43 | Схема заземления. Самотлорский РЭС (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-40 |
| 14.44 | Схема размещения оборудования. Инженерный корпус (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-41 |
| 14.45 | Схема расположения оборудования в шкафу. Инженерный корпус (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №2 SI-3000, вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-42 |
| 14.46 | Схема электропитания. Инженерный корпус (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-43 |
| 14.47 | Схема заземления. Инженерный корпус (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-44 |
| 14.48 | Схема электропитания. Инженерный корпус (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-45 |
| 14.49 | Схема заземления. Инженерный корпус (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-46 |
| 14.50 | Схема электропитания. Инженерный корпус (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-47 |
| 14.51 | Схема заземления. Инженерный корпус (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-48 |
| 14.52 | Схема размещения оборудования. АБК, корпус Д (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-49 |
| 14.53 | Схема расположения оборудования в шкафу. АБК, корпус Д (вариант №1 Mitel MX-ONE, вариант №2 SI-3000, вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-50 |
| 14.54 | Схема электропитания. АБК, корпус Д (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-51 |
| 14.55 | Схема заземления. АБК, корпус Д (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-52 |
| 14.56 | Схема электропитания. АБК, корпус Д (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-53 |
| 14.57 | Схема заземления. АБК, корпус Д (вариант №2 SI-3000) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-54 |
| 14.58 | Схема электропитания. АБК, корпус Д (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-55 |
| 14.59 | Схема заземления. АБК, корпус Д (вариант №3 РТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ИОС1.13-56 |
| 14.60 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 9-и листах) | 22/248-ИОС1.13-ТКП-В1 |
| 14.61 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №2 SI-3000) (на 7-и листах) | 22/248-ИОС1.13-ТКП-В2 |
| 14.62 | Таблица конфигурационных параметров и ПО (вариант №3 РТУ) (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.13-ТКП-В3 |
| 14.63 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 Mitel MX-ONE) (на 12-и листах) | 22/248-ИОС1.13.С-В1 |
| 14.64 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 SI-3000) (на 10-и листах) | 22/248-ИОС1.13.С-В2 |
| 14.65 | Спецификация оборудования изделий и материалов (вариант №1 РТУ) (на 8-и листах) | 22/248-ИОС1.13.С-В3 |
| 14.66 | Состав исполнительной документации (на 3-х листах) | 22/248-ИОС1.13-СИД |
| 15. | Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 22/248-ПБ |
| 15.1 | Содержание альбома (на 4-х листах) | 22/248-ПБ-С |
| 15.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 15.3 | Общие данные (на 30-и листах) | 22/248-ПБ-ОД |
| 15.4 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Северные ЭС (Здание АБК) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.1-01 |
| 15.5 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Ноябрьские ЭС (РПБ, помещение АТС) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.2-01 |
| 15.6 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Ноябрьские ЭС (РПБ, кроссовое помещение) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.2-02 |
| 15.7 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Ноябрьские ЭС (РПБ, помещение ЛАЗ) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.2-03 |
| 15.8 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Ноябрьские ЭС (КНБ, помещение «Аппаратная») (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.2-04 |
| 15.9 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Ноябрьские ЭС (АБК офис, помещение №202) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.2-05 |
| 15.10 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Энергокомплекс (АБК, помещения 311/8, 311/7) (на 2-х листах) | 22/248-ПБ1.3-01 |
| 15.11 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Энергокомплекс (объект «Бранд 49») (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.3-02 |
| 15.12 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Энергокомплекс (объект «Чульчам») (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.3-03 |
| 15.13 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Урайские ЭС (Здание связи, помещения АТС, ЛАЗ ВЧ, кросс) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.4-01 |
| 15.14 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Когалымские ЭС (ПС «Инга», АБК помещение ЛАЗ) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.5-01 |
| 15.15 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Тобольское ТПО (АБК, помещения АТС, ЛАЗ) (на 2-х листах) | 22/248-ПБ1.6-01 |
| 15.16 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Тюменское ТПО (АБК, помещение №115) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.7-01 |
| 15.17 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Ишимское ТПО (АБК, помещения «Кроссовая», «Серверная») (на 2-х листах) | 22/248-ПБ1.8-01 |
| 15.18 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Южное ТПО (АБК, помещение №310) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.9-01 |
| 15.19 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Исполнительный аппарат (помещение №403) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.10-01 |
| 15.20 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Сургутские ЭС (ул. 30 лет Победы, дом 30, помещение №109Б) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.11-01 |
| 15.21 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Сургутские ЭС (ул. Крылова, дом 61, помещение №21) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.11-02 |
| 15.22 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Сургутские ЭС (ул. Соснова, дом 28, сооружение 11, помещение №408) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.11-03 |
| 15.23 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Нефтеюганские ЭС (АБК, помещение№414) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.12-01 |
| 15.24 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Нефтеюганские ЭС (Нефтеюганский РЭС, АБК, помещение связи) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.12-02 |
| 15.25 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Нефтеюганские ЭС (Правдинский РЭС, ПГТ Промзона 29А, помещение ЛАЗ СДТУ) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.12-03 |
| 15.26 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Нефтеюганские ЭС (Мамонтовский РЭС, г. Пыть-Ях, ул. Солнечная, дом 5, помещение Узла связи) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.12-04 |
| 15.27 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Нижневартовские ЭС (АБК, помещение №105В) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.13-01 |
| 15.28 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Нижневартовские ЭС (Варьёганский РЭС, г. Радужный, АБК, помещение «Аппаратная АСУ») (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.13-02 |
| 15.29 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Нижневартовские ЭС (Вахский РЭС, АБК, помещение «Серверная») (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.13-03 |
| 15.30 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Нижневартовские ЭС (Самотлорский РЭС, АБК, помещение №202) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.13-04 |
| 15.31 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Нижневартовские ЭС (Инженерный корпус, помещение №3) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.13-05 |
| 15.32 | Схема эвакуации людей и материальных ценностей. Нижневартовские ЭС (АБК, корпус «Д», помещение №207) (на 1-м листе) | 22/248-ПБ1.13-06 |
| 16. | Раздел 11. «СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Том 1 «СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ ПО ОБЪЕКТАМ», Книга 1 «СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ ПО ОБЪЕКТУ» (Северные ЭС). | 22/248-СМ1.1 |
| 16.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.1-С |
| 16.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 16.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 14-ти листах) | без обозначения |
| 17. | Раздел 11. «СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Том 1 «СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ ПО ОБЪЕКТАМ», Книга 2 «СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ ПО ОБЪЕКТУ» (Ноябрьские ЭС). | 22/248-СМ1.2 |
| 17.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.2-С |
| 17.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 17.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 19-ти листах) | без обозначения |
| 18. | Раздел 11. «СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Том 1 «СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ ПО ОБЪЕКТАМ», Книга 3 «СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ ПО ОБЪЕКТУ» (Энергокомплекс). | 22/248-СМ1.3 |
| 18.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.3-С |
| 18.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 18.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 25-ти листах) | без обозначения |
| 19. | Раздел 11. «СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Том 1 «СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ ПО ОБЪЕКТАМ», Книга 4 «СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ ПО ОБЪЕКТУ» (Урайские ЭС). | 22/248-СМ1.4 |
| 19.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.4-С |
| 19.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 19.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 20-и листах) | без обозначения |
| 20. | Раздел 11. «СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Том 1 «СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ ПО ОБЪЕКТАМ», Книга 5 «СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ ПО ОБЪЕКТУ» (Когалымские ЭС). | 22/248-СМ1.5 |
| 20.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.5-С |
| 20.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 20.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 18-ти листах) | без обозначения |
| 21. | Раздел 11. «СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Том 1 «СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ ПО ОБЪЕКТАМ», Книга 6 «СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ ПО ОБЪЕКТУ» (Тобольское ТПО). | 22/248-СМ1.6 |
| 21.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.6-С |
| 21.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 21.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 14-ти листах) | без обозначения |
| 22. | Раздел 11. «СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Том 1 «СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ ПО ОБЪЕКТАМ», Книга 7 «СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ ПО ОБЪЕКТУ» (Тюменское ТПО). | 22/248-СМ1.7 |
| 22.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.7-С |
| 22.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 22.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 19-ти листах) | без обозначения |
| 23. | Раздел 11. «СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Том 1 «СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ ПО ОБЪЕКТАМ», Книга 8 «СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ ПО ОБЪЕКТУ» (Ишимское ТПО). | 22/248-СМ1.8 |
| 23.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.8-С |
| 23.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 23.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 14-ти листах) | без обозначения |
| 24. | Раздел 11. «СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Том 1 «СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ ПО ОБЪЕКТАМ», Книга 9 «СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ ПО ОБЪЕКТУ» (Южное ТПО). | 22/248-СМ1.9 |
| 24.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.9-С |
| 24.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 24.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 12-ти листах) | без обозначения |
| 25. | Раздел 11. «СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Том 1 «СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ ПО ОБЪЕКТАМ», Книга 10 «СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ ПО ОБЪЕКТУ» (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ). | 22/248-СМ1.10 |
| 25.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.10-С |
| 25.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 25.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 19-и листах) | без обозначения |
| 26. | Раздел 11. «СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Том 1 «СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ ПО ОБЪЕКТАМ», Книга 11 «СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ ПО ОБЪЕКТУ» (СУРГУТСКИЕ ЭС). | 22/248-СМ1.11 |
| 26.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.11-С |
| 26.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 26.3 | Локальный сметный расчёт №2 (на 21-м листе) | без обозначения |
| 27. | Раздел 11. «СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Том 1 «СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ ПО ОБЪЕКТАМ», Книга 12 «СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ ПО ОБЪЕКТУ» (НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭС). | 22/248-СМ1.12 |
| 27.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.12-С |
| 27.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 27.3 | Локальный сметный расчёт №4 (на 33-х листах) | без обозначения |
| 28. | Раздел 11. «СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Том 1 «СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ ПО ОБЪЕКТАМ», Книга 13 «СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ ПО ОБЪЕКТУ» (НИЖНЕВАРТОВСКИЕ ЭС). | 22/248-СМ1.13 |
| 28.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.13-С |
| 28.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 28.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 29-и листах) | без обозначения |
| 29. | Раздел 11.«СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Том 2, «Сводный Сметный Расчёт». | 22/248-СМ2.1 |
| 29.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ2.1-С |
| 29.2 | Состав проектной документации (на 3-х листах) | 22/248-СП |
| 29.3 | Сводный сметный расчёт стоимости строительства (на 40-ка листах) | без обозначения |
| Рабочая документация |  |  |
| 30. | Рабочая документация: ТОМ 1: Пояснительная записка. | 22/248-СС-ПЗ |
| 30.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-ПЗ-С |
| 30.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СРД |
| 30.3 | Пояснительная записка. Общие данные (на 61-ом листе) | 22/248-СС-ПЗ-ОД |
| 30.4 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (на 5-ти листах) | 22/248-СС-ПЗ-В |
| 30.5 | Схема организации связи. Исполнительный Аппарат (на 1-м листе) | 22/248-СС-ПЗ-ОС-01 |
| 30.6 | Схема организации связи. Сургутские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-СС-ПЗ-ОС-02 |
| 30.7 | Схема организации связи. Нефтеюганские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-СС-ПЗ-ОС-03 |
| 30.8 | Схема организации связи. Нижневартовские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-СС-ПЗ-ОС-04 |
| 30.9 | Схема организации связи. Ноябрьские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-СС-ПЗ-ОС-05 |
| 30.10 | Схема организации связи. Когалымские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-СС-ПЗ-ОС-06 |
| 30.11 | Схема организации связи. Энергокомплекс (на 1-м листе) | 22/248-СС-ПЗ-ОС-07 |
| 30.12 | Схема организации связи. Урайские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-СС-ПЗ-ОС-08 |
| 30.13 | Схема организации связи. Тюменское ТПО (на 1-м листе) | 22/248-СС-ПЗ-ОС-09 |
| 30.14 | Схема организации связи. Ишимское ТПО (на 1-м листе) | 22/248-СС-ПЗ-ОС-10 |
| 30.15 | Схема организации связи. Тобольское ТПО (на 1-м листе) | 22/248-СС-ПЗ-ОС-11 |
| 30.16 | Схема организации связи Южное ТПО (на 1-м листе) | 22/248-СС-ПЗ-ОС-12 |
| 30.17 | Схема организации связи. Северные ЭС (на 1-м листе) | 22/248-СС-ПЗ-ОС-13 |
| 30.18 | Задание на проектирование (на 17-ти листах) | без обозначения |
| 30.19 | Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-9-16-0316 (на 6-и листах) | без обозначения |
| 30.20 | Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-14-16-0686 (на 8-и листах) | без обозначения |
| 30.21 | Сертификат соответствия № ОС-1-У-0207 (на 1-м листе) | без обозначения |
| 31. | ТОМ 2: ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА 1 «Станционные сооружения и электропитание» (Северные ЭС) | 22/248-CC-ГМ1.1 |
| 31.1 | Общие данные (на 10 листах) | 22/248-CC-ГМ1.1-ОД |
| 31.2 | Общая структурная схема (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.1-02 |
| 31.3 | Схема организации связи (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.1-03 |
| 31.4 | План расположения оборудования (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.1-04 |
| 31.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.1-05 |
| 31.6 | Схема соединений (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.1-06 |
| 31.7 | Трасса прокладки кабелей (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.1-07 |
| 31.8 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.1-08 |
| 31.9 | Схема заземления (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.1-09 |
| 31.10 | Приложение А. Назначение контактов разъёмов УПАТС «МС-240» для подключения линий связи (на 8-и листах). | 22/248-CC-ГМ1.1 |
| 31.11 | Приложение Б. Схема подключения блоков расширения УПАТС «МС-240» (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.1 |
| 31.12 | Спецификация оборудования изделий и материалов (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.1.С |
| 32. | ТОМ 2: ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА 2 «Станционные сооружения и электропитание» (Ноябрьские ЭС) | 22/248-CC-ГМ1.2 |
| 32.1 | Общие данные (на 13 листах) | 22/248-CC-ГМ1.2-ОД |
| 32.2 | Общая структурная схема (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-02 |
| 32.3 | Схема организации связи (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-03 |
| РПБ |  |  |
| 32.4 | План расположения оборудования (на 3-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.2-04 |
| 32.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-05 |
| 32.6 | Схема соединений (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-06 |
| 32.7 | Трасса прокладки кабелей (на 3-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.2-07 |
| 32.8 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-08 |
| 32.9 | Схема заземления (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-09 |
| КНБ |  |  |
| 32.4 | План расположения оборудования (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-10 |
| 32.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-11 |
| 32.6 | Схема соединений (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-12 |
| 32.7 | Трасса прокладки кабелей (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-13 |
| 32.8 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-14 |
| 32.9 | Схема заземления (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-15 |
| АБК офис |  |  |
| 32.4 | План расположения оборудования (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-16 |
| 32.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-17 |
| 32.6 | Схема соединений (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-18 |
| 32.7 | Трасса прокладки кабелей (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-19 |
| 32.8 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-20 |
| 32.9 | Схема заземления (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2-21 |
| 32.10 | Приложение А. Назначение контактов разъёмов УПАТС «МС-240» для подключения линий связи (на 8-и листах). | 22/248-CC-ГМ1.2 |
| 32.11 | Приложение Б. Схема подключения блоков расширения УПАТС «МС-240» (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.2 |
| 32.12 | Спецификация оборудования изделий и материалов (на 6-и листах) | 22/248-CC-ГМ1.2.С |
| 33. | ТОМ 2: ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА 3 «Станционные сооружения и электропитание» (Энергокомплекс) | 22/248-CC-ГМ1.3 |
| 33.1 | Общие данные (на 13-ти листах) | 22/248-CC-ГМ1.3-ОД |
| 33.2 | Общая структурная схема (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-02 |
| 33.3 | Схема организации связи (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-03 |
| АБК |  |  |
| 33.4 | План расположения оборудования (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.3-04 |
| 33.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-05 |
| 33.6 | Схема соединений (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-06 |
| 33.7 | Трасса прокладки кабелей (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.3-07 |
| 33.8 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-08 |
| 33.9 | Схема заземления (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-09 |
| Бранденбург 49 |  |  |
| 33.10 | План расположения оборудования ( на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-10 |
| 33.11 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-11 |
| 33.12 | Схема соединений (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-12 |
| 33.13 | Трасса прокладки кабелей ( на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-13 |
| 33.14 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-14 |
| 33.15 | Схема заземления (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-15 |
| АПК СЭРВЛ |  |  |
| 33.16 | План расположения оборудования ( на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-16 |
| 33.17 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-17 |
| 33.18 | Схема соединений (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-18 |
| 33.19 | Трасса прокладки кабелей ( на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-19 |
| 33.20 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-20 |
| 33.21 | Схема заземления (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3-21 |
| 33.22 | Приложение А. Назначение контактов разъёмов УПАТС «МС-240» для подключения линий связи (на 8-и листах). | 22/248-CC-ГМ1.3 |
| 33.23 | Приложение Б. Схема подключения блоков расширения УПАТС «МС-240» (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.3 |
| 33.24 | Спецификация оборудования изделий и материалов (на 6-и листах) | 22/248-CC-ГМ1.3.С |
| 34. | ТОМ 2: ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА 4 «Станционные сооружения и электропитание» (Урайские ЭС) | 22/248-CC-ГМ1.4 |
| 34.1 | Общие данные (на 10 листах) | 22/248-CC-ГМ1.4-ОД |
| 34.2 | Общая структурная схема (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.4-02 |
| 34.3 | Схема организации связи (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.4-03 |
| 34.4 | План расположения оборудования (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.4-04 |
| 34.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.4-05 |
| 34.6 | Схема соединений (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.4-06 |
| 34.7 | Трасса прокладки кабелей (на 3-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.4-07 |
| 34.8 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.4-08 |
| 34.9 | Схема заземления (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.4-09 |
| 34.10 | Приложение А. Назначение контактов разъёмов УПАТС «МС-240» для подключения линий связи (на 8-и листах). | 22/248-CC-ГМ1.4 |
| 34.11 | Приложение Б. Схема подключения блоков расширения УПАТС «МС-240» (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.4 |
| 34.12 | Спецификация оборудования изделий и материалов (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.4.С |
| 35. | ТОМ 2: ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА 5 «Станционные сооружения и электропитание» ( Когалымские ЭС ) | 22/248-CC-ГМ1.5 |
| 35.1 | Общие данные (на 10 листах) | 22/248-CC-ГМ1.5-ОД |
| 35.2 | Общая структурная схема (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.5-02 |
| 35.3 | Схема организации связи (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.5-03 |
| 35.4 | План расположения оборудования (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.5-04 |
| 35.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.5-05 |
| 35.6 | Схема соединений (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.5-06 |
| 35.7 | Трасса прокладки кабелей (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.5-07 |
| 35.8 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.5-08 |
| 35.9 | Схема заземления (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.5-09 |
| 35.10 | Приложение А. Назначение контактов разъёмов УПАТС «МС-240» для подключения линий связи (на 8-и листах). | 22/248-CC-ГМ1.5 |
| 35.11 | Приложение Б. Схема подключения блоков расширения УПАТС «МС-240» (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.5 |
| 35.12 | Спецификация оборудования изделий и материалов (на 4-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.5.С |
| 36. | ТОМ 2: ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА 6 «Станционные сооружения и электропитание» (Тобольское ТПО) | 22/248-CC-ГМ1.6 |
| 36.1 | Общие данные (на 10 листах) | 22/248-CC-ГМ1.6-ОД |
| 36.2 | Общая структурная схема (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.6-02 |
| 36.3 | Схема организации связи (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.6-03 |
| 36.4 | План расположения оборудования (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.6-04 |
| 36.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.6-05 |
| 36.6 | Схема соединений (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.6-06 |
| 36.7 | Трасса прокладки кабелей (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.6-07 |
| 36.8 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.6-08 |
| 36.9 | Схема заземления (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.6-09 |
| 36.10 | Приложение А. Назначение контактов разъёмов УПАТС «МС-240» для подключения линий связи (на 8-и листах). | 22/248-CC-ГМ1.6 |
| 36.11 | Приложение Б. Схема подключения блоков расширения УПАТС «МС-240» (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.6 |
| 36.12 | Спецификация оборудования изделий и материалов (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.6.С |
| 37. | ТОМ 2: ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА 7 «Станционные сооружения и электропитание» (Тобольское ТПО) | 22/248-CC-ГМ1.7 |
| 37.1 | Общие данные (на 14-ти листах) | 22/248-CC-ГМ1.7-ОД |
| 37.2 | Общая структурная схема (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.7-02 |
| 37.3 | Схема организации связи (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.7-03 |
| 37.4 | План расположения оборудования (на 1-ом листе) | 22/248-CC-ГМ1.7-04 |
| 37.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.7-05 |
| 37.6 | Схема соединений (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.7-06 |
| 37.7 | Трасса прокладки кабелей (на 3-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.7-07 |
| 37.8 | Фасад проектируемого РЩ (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.7-08 |
| 37.9 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.7-09 |
| 37.10 | Схема заземления (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.7-10 |
| 37.11 | Приложение А. Назначение контактов разъёмов УПАТС «МС-240» для подключения линий связи (на 8-и листах). | 22/248-CC-ГМ1.7 |
| 37.12 | Приложение Б. Схема подключения блоков расширения УПАТС «МС-240» (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.7 |
| 37.12 | Спецификация оборудования изделий и материалов (на 3-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.7.С |
| 38. | ТОМ 2: ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА 8 «Станционные сооружения и электропитание» (Ишимское ТПО) | 22/248-CC-ГМ1.8 |
| 38.1 | Общие данные (на 10-и листах) | 22/248-CC-ГМ1.8-ОД |
| 38.2 | Общая структурная схема (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.8-02 |
| 38.3 | Схема организации связи (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.8-03 |
| 38.4 | План расположения оборудования (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.8-04 |
| 38.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.8-05 |
| 38.6 | Схема соединений (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.8-06 |
| 38.7 | Трасса прокладки кабелей (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.8-07 |
| 38.8 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.8-08 |
| 38.9 | Схема заземления (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.8-09 |
| 38.10 | Приложение А. Назначение контактов разъёмов УПАТС «МС-240» для подключения линий связи (на 8-и листах). | 22/248-CC-ГМ1.8 |
| 38.11 | Приложение Б. Схема подключения блоков расширения УПАТС «МС-240» (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.8 |
| 38.12 | Спецификация оборудования изделий и материалов (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.8.С |
| 39. | ТОМ 2: ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА 9 «Станционные сооружения и электропитание» (Южное ТПО) | 22/248-CC-ГМ1.9 |
| 39.1 | Общие данные (на 10 листах) | 22/248-CC-ГМ1.9-ОД |
| 39.2 | Общая структурная схема (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.9-02 |
| 39.3 | Схема организации связи (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.9-03 |
| 39.4 | План расположения оборудования (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.9-04 |
| 39.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.9-05 |
| 39.6 | Схема соединений (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.9-06 |
| 39.7 | Трасса прокладки кабелей (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.9-07 |
| 39.8 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.9-08 |
| 39.9 | Схема заземления (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.9-09 |
| 39.10 | Приложение А. Назначение контактов разъёмов УПАТС «МС-240» для подключения линий связи (на 8-и листах). | 22/248-CC-ГМ1.9 |
| 39.11 | Приложение Б. Схема подключения блоков расширения УПАТС «МС-240» (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.9 |
| 39.12 | Спецификация оборудования изделий и материалов (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.9.С |
| 40. | ТОМ 2: ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА 10 «Станционные сооружения и электропитание» (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ) | 22/248-CC-ГМ1.10 |
| 40.1 | Общие данные (на 10 листах) | 22/248-CC-ГМ1.10-ОД |
| 40.2 | Общая структурная схема (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.10-02 |
| 40.3 | Схема организации связи (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.10-03 |
| 40.4 | План расположения оборудования (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.10-04 |
| 40.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.10-05 |
| 40.6 | Схема соединений (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.10-06 |
| 40.7 | Трасса прокладки кабелей (на 3-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.10-07 |
| 40.8 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.10-08 |
| 40.9 | Схема заземления (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.10-09 |
| 40.10 | Приложение А. Назначение контактов разъёмов УПАТС «МС-240» для подключения линий связи (на 8-и листах). | 22/248-CC-ГМ1.10 |
| 40.11 | Приложение Б. Схема подключения блоков расширения УПАТС «МС-240» (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.10 |
| 40.12 | Спецификация оборудования изделий и материалов (на 4-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.10.С |
| 41. | ТОМ 2: ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА 11 «Станционные сооружения и электропитание» (СУРГУТСКИЕ ЭС) | 22/248-CC-ГМ1.11 |
| 41.1 | Общие данные (на 12-и листах) | 22/248-CC-ГМ1.11-ОД |
| 41.2 | Общая структурная схема (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-02 |
| 41.3 | Схема организации связи (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-03 |
| 41.4 | План расположения оборудования (Сургутские ЭС) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-04 |
| 41.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (Сургутские ЭС) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-05 |
| 41.6 | Схема соединений (Сургутские ЭС) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-06 |
| 41.7 | Трасса прокладки кабелей (Сургутские ЭС) (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.11-07 |
| 41.8 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (Сургутские ЭС) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-08 |
| 41.9 | Схема заземления (Сургутские ЭС) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-09 |
| 41.10 | План расположения оборудования (Сургутский РЭС) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-10 |
| 41.11 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (Сургутский РЭС) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-11 |
| 41.12 | Схема соединений (Сургутский РЭС) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-12 |
| 41.13 | Трасса прокладки кабелей (Сургутский РЭС) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-13 |
| 41.14 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (Сургутский РЭС) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-14 |
| 41.15 | Схема заземления (Сургутский РЭС) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-15 |
| 41.16 | План расположения оборудования (База СЛиМТО) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-16 |
| 41.17 | Схема размещения комплектов на аппаратуре (База СЛиМТО) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-17 |
| 41.18 | Схема соединений (База СЛиМТО) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-18 |
| 41.19 | Трасса прокладки кабелей (База СЛиМТО) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-19 |
| 41.20 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная (База СЛиМТО) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-20 |
| 41.21 | Схема заземления (База СЛиМТО) (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11-21 |
| 41.22 | Приложение А. Назначение контактов разъёмов УПАТС «МС-240» для подключения линий связи (на 8-и листах). | 22/248-CC-ГМ1.11 |
| 41.23 | Приложение Б. Схема подключения блоков расширения УПАТС «МС-240» (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.11 |
| 41.24 | Спецификация оборудования изделий и материалов (на 5-и листах) | 22/248-CC-ГМ1.11.С |
| 42. | ТОМ 2: ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА 12 «Станционные сооружения и электропитание» (НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭС) | 22/248-CC-ГМ1.12 |
| 42.1 | Общие данные (на 15-и листах) | 22/248-CC-ГМ1.12-ОД |
| 42.2 | Общая структурная схема (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-02 |
| 42.3 | Схема организации связи (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-03 |
| 42.4 | План расположения оборудования. Нефтеюганские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-04 |
| 42.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре. Нефтеюганские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-05 |
| 42.6 | Схема соединений. Нефтеюганские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-06 |
| 42.7 | Трасса прокладки кабелей. Нефтеюганские ЭС (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.12-07 |
| 42.8 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная Нефтеюганские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-08 |
| 42.9 | Схема заземления. Нефтеюганские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-09 |
| 42.10 | План расположения оборудования. Нефтеюганский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-10 |
| 42.11 | Схема размещения комплектов на аппаратуре. Нефтеюганский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-11 |
| 42.12 | Схема соединений. Нефтеюганский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-12 |
| 42.13 | Трасса прокладки кабелей. Нефтеюганский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-13 |
| 42.14 | Схема электропитания 48В. Схема принципиальная. Нефтеюганский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-14 |
| 42.15 | Схема заземления. Нефтеюганский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-15 |
| 42.16 | План расположения оборудования. Правдинский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-16 |
| 42.17 | Схема размещения комплектов на аппаратуре. Правдинский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-17 |
| 42.18 | Схема соединений. Правдинский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-18 |
| 42.19 | Трасса прокладки кабелей. Правдинский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-19 |
| 42.20 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная. Правдинский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-20 |
| 42.21 | Схема заземления. Правдинский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-21 |
| 42.22 | План расположения оборудования. Мамонтовский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-22 |
| 42.23 | Схема размещения комплектов на аппаратуре. Мамонтовский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-23 |
| 42.24 | Схема соединений. Мамонтовский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-24 |
| 42.25 | Трасса прокладки кабелей. Мамонтовский РЭС (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.12-25 |
| 42.26 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная. Мамонтовский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-26 |
| 42.27 | Схема заземления. Мамонтовский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12-27 |
| 42.28 | Приложение А. Назначение контактов разъёмов УПАТС «МС-240» для подключения линий связи (на 8-и листах). | 22/248-CC-ГМ1.12 |
| 42.29 | Приложение Б. Схема подключения блоков расширения УПАТС «МС-240» (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.12 |
| 42.30 | Спецификация оборудования изделий и материалов (на 10-и листах) | 22/248-CC-ГМ1.12.С |
| 43. | ТОМ 2: ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КНИГА 13 «Станционные сооружения и электропитание» (НИЖНЕВАРТОВСКИЕ ЭС) | 22/248-CC-ГМ1.13 |
| 43.1 | Общие данные (на 16-и листах) | 22/248-CC-ГМ1.13-ОД |
| 43.2 | Общая структурная схема (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-02 |
| 43.3 | Схема организации связи (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-03 |
| 43.4 | План расположения оборудования. Нижневартовские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-04 |
| 43.5 | Схема размещения комплектов на аппаратуре. Нижневартовские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-05 |
| 43.6 | Схема соединений. Нижневартовские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-06 |
| 43.7 | Трасса прокладки кабелей. Нижневартовские ЭС (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.13-07 |
| 43.8 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная. Нижневартовские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-08 |
| 43.9 | Схема заземления. Нижневартовские ЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-09 |
| 43.10 | План расположения оборудования. Варьеганский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-10 |
| 43.11 | Схема размещения комплектов на аппаратуре. Варьеганский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-11 |
| 43.12 | Схема соединений. Варьеганский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-12 |
| 43.13 | Трасса прокладки кабелей. Варьеганский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-13 |
| 43.14 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная. Варьеганский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-14 |
| 43.15 | Схема заземления. Варьеганский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-15 |
| 43.16 | План расположения оборудования. Вахский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-16 |
| 43.17 | Схема размещения комплектов на аппаратуре. Вахский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-17 |
| 43.18 | Схема соединений. Вахский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-18 |
| 43.19 | Трасса прокладки кабелей. Вахский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-19 |
| 43.20 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная. Вахский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-20 |
| 43.21 | Схема заземления. Вахский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-21 |
| 43.22 | План расположения оборудования. Самотлорский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-22 |
| 43.23 | Схема размещения комплектов на аппаратуре. Самотлорский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-23 |
| 43.24 | Схема соединений. Самотлорский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-24 |
| 43.25 | Трасса прокладки кабелей. Самотлорский РЭС (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.13-25 |
| 43.26 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная. Самотлорский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-26 |
| 43.27 | Схема заземления. Самотлорский РЭС (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-27 |
| 43.28 | План расположения оборудования. Инженерный корпус (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-28 |
| 43.29 | Схема размещения комплектов на аппаратуре. Инженерный корпус (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-29 |
| 43.30 | Схема соединений. Инженерный корпус (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-30 |
| 43.31 | Трасса прокладки кабелей. Инженерный корпус (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-31 |
| 43.32 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная. Инженерный корпус (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-32 |
| 43.33 | Схема заземления. Инженерный корпус (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-33 |
| 43.34 | План расположения оборудования. АБК, корпус Д (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-34 |
| 43.35 | Схема размещения комплектов на аппаратуре. АБК, корпус Д (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-35 |
| 43.36 | Схема соединений. АБК, корпус Д (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-36 |
| 43.37 | Трасса прокладки кабелей. АБК, корпус Д (на 2-х листах) | 22/248-CC-ГМ1.13-37 |
| 43.38 | Схема электропитания 48В. Cхема принципиальная. АБК, корпус Д (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-38 |
| 43.39 | Схема заземления. АБК, корпус Д (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13-39 |
| 43.40 | Приложение А. Назначение контактов разъёмов УПАТС «МС-240» для подключения линий связи (на 8-и листах). | 22/248-CC-ГМ1.13 |
| 43.41 | Приложение Б. Схема подключения блоков расширения УПАТС «МС-240» (на 1-м листе) | 22/248-CC-ГМ1.13 |
| 43.42 | Спецификация оборудования изделий и материалов (на 8-и листах) | 22/248-CC-ГМ1.13.С |
| 44. | ТОМ 3: «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», Книга 1 «ОБЪЕКТОВЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ» (Северные ЭС). | 22/248-СС-СМ1.1 |
| 44.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.1-С |
| 44.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 44.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 15-и листах) | без обозначения |
| 45. | ТОМ 3: «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», Книга 2 «ОБЪЕКТОВЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ» (Ноябрьские ЭС). | 22/248-СС-СМ1.2 |
| 45.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.2-С |
| 45.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 45.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 28-и листах) | без обозначения |
| 46. | ТОМ 3: «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», Книга 3 «ОБЪЕКТОВЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ» (Энергокомплекс). | 22/248-СС-СМ1.3 |
| 46.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.3-С |
| 46.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 46.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 25-и листах) | без обозначения |
| 47. | ТОМ 3: «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», Книга 4 «ОБЪЕКТОВЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ» (Урайские ЭС). | 22/248-СС-СМ1.4 |
| 47.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.4-С |
| 47.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 47.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 13-и листах) | без обозначения |
| 48. | ТОМ 3: «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», Книга 5 «ОБЪЕКТОВЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ» ( Когалымские ЭС ). | 22/248-СС-СМ1.5 |
| 48.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.5-С |
| 48.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 48.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 18-и листах) | без обозначения |
| 49. | ТОМ 3: «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», Книга 6 «ОБЪЕКТОВЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ» (Тобольское ТПО). | 22/248-СС-СМ1.6 |
| 49.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.6-С |
| 49.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 49.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 14-и листах) | без обозначения |
| 50. | ТОМ 3: «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», Книга 7 «ОБЪЕКТОВЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ» (Тобольское ТПО). | 22/248-СС-СМ1.7 |
| 50.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.7-С |
| 50.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 50.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 19-и листах) | без обозначения |
| 51. | ТОМ 3: «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», Книга 8 «ОБЪЕКТОВЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ» (Ишимское ТПО). | 22/248-СС-СМ1.8 |
| 51.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.8-С |
| 51.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 51.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 14-и листах) | без обозначения |
| 52. | ТОМ 3: «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», Книга 9 «ОБЪЕКТОВЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ» (Южное ТПО). | 22/248-СС-СМ1.9 |
| 52.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.9-С |
| 52.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 52.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 12-и листах) | без обозначения |
| 53. | ТОМ 3: «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», Книга 10 «ОБЪЕКТОВЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ» (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ). | 22/248-СС-СМ1.10 |
| 53.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.10-С |
| 53.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 53.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 19-и листах) | без обозначения |
| 54. | ТОМ 3: «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», Книга 11 «ОБЪЕКТОВЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ» (СУРГУТСКИЕ ЭС). | 22/248-СС-СМ1.11 |
| 54.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.11-С |
| 54.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 54.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 21-м листе) | без обозначения |
| 55. | ТОМ 3: «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», Книга 12 «ОБЪЕКТОВЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ» (НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭС). | 22/248-СС-СМ1.12 |
| 55.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.12-С |
| 55.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 55.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 33-х листах) | без обозначения |
| 56. | ТОМ 3: «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», Книга 13 «ОБЪЕКТОВЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ» (НИЖНЕВАРТОВСКИЕ ЭС). | 22/248-СС-СМ1.13 |
| 56.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СМ1.13-С |
| 56.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 56.3 | Локальный сметный расчёт №1 (на 29-и листах) | без обозначения |
| 57. | ТОМ 3: «СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», Книга 14, «Сводный Сметный Расчёт». | 22/248-СС-ССР |
| 57.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СС-ССР-С |
| 57.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 57.3 | Сводный сметный расчёт стоимости строительства (на 40-ка листах) | без обозначения |
| 58. | ВЕДОМОСТЬ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ | 22/248-СС-В |
| 58.1 | Содержание альбома (на 1-м листе) | 22/248-СС-В-С |
| 58.2 | Состав рабочей документации (на 3-х листах) | 22/248-СС-СРД |
| 58.3 | Ведомость полного комплекта рабочих чертежей (на 22-х листах) | 22/248-СС-В |
| 59. | Проектная и рабочая документация на электронном носителе CD | без обозначения |
| 60. | Экспертное заключение по результатам экспертизы достоверности определения сметной стоимости реконструкции в негосударственной экспертной организации | без обозначения |

- Требования к Системе

Данный раздел содержит требования к функциональности Системы телефонной связи, а также к информационно-вычислительной среде, в которую встраивается Система.

  - Требования к Системе в целом

Реконструируемая СТС должна выполнять следующие функции:

- автоматического переключения управления телефонной сетью связи с основного сервера на резервный в пределах основной и/или резервной площадки управления;

- автоматического переключения управления между основной и резервной площадкой управления при плановых и аварийно-восстановительных работах;

- автоматической синхронизации информации об абонентах и линиях связи между основной и резервной площадкой управления;

- автоматической коммутации вызовов внутри площадок филиалов при полном обрыве каналов связи до центров управления;

- автоматического сохранения локальных резервных копий состояния абонентов и линий связи не менее 1 раза в сутки;

- централизованного управления процессом создания/изменения/удаления абонентов и линий связи Заказчика;

- централизованного управления дополнительными видами обслуживания абонентов Заказчика;

- резервного копирования, хранения, восстановления данных об конфигурации сети телефонной связи (включая абонентов и линии связи Заказчика). Проект должен предусматривать размещение основной консоли управления в Исполнительном аппарате и резервной в Тюменских распределительных сетях.

Реконструированная СТС должна обеспечивать длительность своего жизненного цикла не менее 10 лет. Должна быть предусмотрена возможность модернизации используемого оборудования  расширение емкости абонентов, линий связи в течение указанного срока без изменения архитектурных решений.

  - Требования к структуре и функционированию Системы

Реконструированная Система должна включать в себя следующие компоненты:

- Основной сервер управления (расположен на физическом сервере в Исполнительном Аппарате) предназначен для управления и обработки звонков, хранения информации об абонентах и каналах связи, мониторинга состояния и сбора статистики;

- Резервный сервер управления (расположен на физическом сервере в филиале - Тюменских распределительных сетях (Тюменское ТПО)) предназначен для управления и обработки звонков, хранения информации об абонентах и каналах связи, мониторинга состояния и сбора статистики (используется при отказе Основного сервера управления);

- Сервер автономной коммутации (расположен на каждой реконструируемой площадке для обеспечения функций автономной автоматической коммутации вызовов) предназначен для обработки звонков, хранения информации об абонентах, каналах связи и осуществления их управления при недоступности Основного и Резервного сервера управления;

- Медиашлюз (расположен на каждой реконструируемой площадке для обеспечения функций автономной автоматической коммутации вызовов) предназначен для преобразования протоколов связи в медиа трафик и обратно;

- Корзина абонентских окончаний и транков (расположена на каждой реконструируемой площадке) предназначена для подключения оконечных абонентских устройств (аналоговые телефонные аппараты, IP-терминалы) и каналов связи (ТЧ-АДАСЭ, 2х-проводные СЛ, транки Е1);

- Сервер конфигураций (расположен на виртуальной машине в Исполнительном Аппарате и филиале - Тюменских распределительных сетях) предназначен для хранения конфигурационной информации и микропрограммного обеспечения (прошивок) IP-терминалов, фотоидентификаторов, централизованной абонентской базы, статистики обращений.

Объем абонентских интерфейсов и линий связи, подлежащих реконструкции, приведен в таблице 5.1. Данные по объемам получены из отчетов по предпроектному обследованию.

Таблица 5.1  Объем абонентских интерфейсов и линий связи, подлежащих реконструкции

|  | Абонентские интерфейсы |  | Линия связи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал | Аналоговый порт (FXS) | Цифровой порт | СЛ (FXO) | АДАСЭ | Е1 | DECT |
| Исполнительный аппарат (ИА) | 237 | 242 | 0 | 0 | 19 | 45 |
| филиал Когалымские ЭС | 303 | 28 | 21 | 36 | 16 | 0 |
| филиал Нефтеюганские ЭС | 630 | 84 | 36 | 0 | 29 | 21 |
| филиал Нижневартовские ЭС | 882 | 33 | 157 | 131 | 14 | 0 |
| филиал Ноябрьские ЭС | 433 | 40 | 23 | 46 | 12 | 0 |
| филиал Северные ЭС | 240 | 36 | 32 | 52 | 13 | 11 |
| филиал Сургутские ЭС | 726 | 144 | 3 | 0 | 17 | 9 |
| филиал Урайские ЭС | 336 | 60 | 21 | 40 | 9 | 25 |
| филиал Энергокомплекс | 225 | 41 | 15 | 39 | 11 | 23 |
| филиал Тюменские РС (ТРС): |  |  |  |  |  |  |
| Тюменское ТПО | 439 | 88 | 24 | 38 | 16 | 14 |
| Ишимское ТПО | 473 | 34 | 68 | 40 | 9 | 16 |
| Южное ТПО | 233 | 17 | 42 | 27 | 12 | 0 |
| Тобольское ТПО | 300 | 45 | 14 | 4 | 9 | 11 |
| Итого | 5457 | 892 | 456 | 453 | 186 | 175 |

Основной и Резервный сервер управления должны подключаться к корпоративной телефонной сети связи двумя каналами: основной -  по технологии коммутации каналов (G.703, Е1, сигнализация QSIG/DSS1), резервный - по технологии коммутации пакетов (SIP, H.323).   АТС каждой площадки (ИА/филиал/ТПО), состоящая из: Сервера автономной коммутации, Медиашлюза и Корзин(ы) абонентских окончаний и транков, должна подключаться к корпоративной телефонной сети связи двумя каналами: основной -  по технологии коммутации каналов (G.703, Е1, сигнализация QSIG/DSS1), резервный - по технологии коммутации пакетов (SIP, H.323). Схема реализации архитектуры приведена на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Схема реализации архитектуры СТС

Управление и доступ к настройкам всех компонент реконструируемой телефонной сети связи – через корпоративную сеть передачи данных (Ethernet).

Реконструированная Система должна обеспечивать функционал приема/обработки/передачи следующих типов трафика:

- из TDM сети в IP-сеть;

из IP-сети в TDM сеть;

из IP-сети в IP-сеть;

Реконструированная Система должна отвечать требованиям нормативно-технических документов и стандартов, действующих в Российской Федерации:

- все оборудование и программное обеспечение должно иметь сертификаты, необходимые для включения во взаимоувязанную сеть связи (ВСС) РФ;

- оборудование, используемое для построения узла местной связи, должно иметь действующий на момент подачи предложения сертификат, с условием применения: «На телефонной сети связи общего пользования в качестве средства связи, выполняющего функции систем коммутации с использованием технологии коммутации пакетов информации, в составе местного/транзитного узла связи сети телефонной связи с реализацией подсистем сигнализации ОКС7, EDSS1, SIP, SIP-T, MGCP, SIGTRRAN».

Поставляемое оборудование должно поддерживать работу с оборудованием связи, тарификации и записи диспетчерских переговоров:

- MD110 (Ericsson);

- MX-ONE TSW (Aastra);

- MX-ONE TSE (Mitel);

- Minicom DX-500 (Информтехника и связь);

- SI2000 (ИскраТел);

- Oktell (Телефонные системы);

- S-12(Alcatel);

- OSV 7.0 (Siemens);

- HiPath (Siemens);

- Квант-Е (Квант-Интерком);

- Конгресс КС-2 (Телрос);

- М-200 (МР-8/16) (МТА);

- Малые АТС (Panasonic);

- записи разговоров «ЭХО-плюс», «Фантом», «SpRecords», «Спрут»;

- тарификации разговоров «Барсум».

  - Функциональные требования к поддерживаемым стандартам и протоколам Системы

Реконструированная Система должна обеспечить сопряжение сетей и оборудования в части:

- конвертации стандартов кодирования звука (G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.723.1, G711A-Law, G.711μ-Law, GSM FR, Speex, iLBC, AMR NB, G.726, G.722, G.722.1, G.722.2, Opus);

- конвертации протоколов сигнализации SIP и H.323, а также ITU ISUP-R и SIP-I/T для транзитных вызовов;

- параллельного использования сетей IPv4 и IPv6 (режим «Dual-Stack») при транзите трафика;

- передачи факсов по протоколу T.38 (режим «passthrough»);

- передачи инициирующему устройству сообщений «SIP 181» вызываемой стороны (режим «passthrough»);

- возможности шифрования/дешифрования SIP-вызовов;

- передачи видео по протоколам SIP и H.323 с использованием кодеков H.261, H.263 и H.264 (режим «passthrough»);

- взаимодействия с сигнализационными шлюзами ОКС-7 по M3UA;

- управления Медиашлюзами ОКС-7 по MGCP;

- управления Медиашлюзами ОКС-7 по H.248;

- подключения к TDM-сетям через Медиашлюзы по протоколам ОКС7, ISDN PRI;

- поддержки способов передачи сигналов DTMF (включая: RFC 2833, SIP INFO, Inband DTMF в кодеке G.711, DTMF в H.245, Q.931);

- поддержки методов «SIP REFER» (RFC 3515), «SUBSCRIBE/NOTIFY» (поддержка «BLF»).

Поддерживаемые стандарты сопряжения сетей:

- H.323 v.2-v.4 “Packet-based multimedia communications systems”;

- H.245 v.7 “Control protocol for multimedia communication”;

- H.225 v.4 “Call signalling protocols and media stream packetization for packet-based multimedia communication systems”;

- SIP (передача осуществляется по протоколам TCP, TLS и UDP).

Основные протоколы сигнализации на основе коммутации пакетов:

- RFC 3261 “SIP: Session Initiation Protocol”;

- RFC 3326 “The Reason Header Field for the Session Initiation Protocol (SIP)”;

- RFC 2976 “The SIP INFO Method”;

- RFC 3323 “A Privacy Mechanism for the Session Initiation Protocol (SIP)”;

- RFC 3324 “Short Term Requirements for Network Asserted Identity”;

- RFC 3325 “Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks”.

Расширения протокола сигнализации SIP:

- RFC 3262 “Reliability of Provisional Responses in Session Initiation Protocol (SIP)”;

- RFC 3265 “Session Initiation Protocol (SIP) – Specific Event Notification”;

- RFC 3311 “The Session Initiation Protocol (SIP) UPDATE Method”;

- RFC 3515 “The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method”;

- RFC 3581 “An Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for Symmetric Response Routing”;

- RFC 5168 “XML Schema for Media Control” (поддержка сообщений «picture_fast_update»);

- RFC 5806 “Diversion Indication in SIP”;

- SIP Extensions for Caller Identity and Privacy (спецификация по обработке «Remote-Party-ID»)»;

- The Calling Party's Category tel URI Parameter»;

- ANSI ISUP Originating Line Info Support (спецификация «Dialogic»).

Аутентификация запросов межсетевого взаимодействия:

общие:

- RFC 2069 “An Extension to HTTP : Digest Access Authentication”;

- RFC 2617 “HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication”.

- SIP-T/I:

- RFC 3204 “MIME media types for ISUP and QSIG Objects”;

- RFC 3372 “Session Initiation Protocol for Telephones (SIP-T): Context and Architectures”;

- RFC 3398 “Integrated Services Digital Network (ISDN) User Part (ISUP) to Session Initiation Protocol (SIP) Mapping”;

- Q. 1912.5 “Interworking between Session Initiation Protocol (SIP) and Bearer Independent Call Control protocol or ISDN User Part”.

- SDP:

- RFC 3264 “An Offer/Answer Model with Session Description Protocol (SDP)”;

RFC 3551 “RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal Control”;

RFC 3555 “MIME Type Registration of RTP Payload Formats”;

RFC 4566 “SDP: Session Description Protocol”.

DTMF:

- RFC 2833 “RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals” (поддерживается только в SIP и MGCP);

SIP INFO Method for DTMF Tone Generation (спецификация для взаимодействия с оборудованием производителя Cisco);

обработка тональных сигналов в кодеке G.711 (только на прием).

Обнаружение и обработка тональных сигналов, поступающих от оборудования в сообщениях сигнализации H.323:

- сообщением H.245 User Input типа Alphanumeric – по цифрам (режим «as digits»);

сообщением H.245 User Input типа Alphanumeric – строкой (режим «as string»);

методом H.245 Signal;

сообщением Q.931 Facility с полем Keypad.

Протоколы RTP/RTCP (RFC 3550/RFC 3551):

- RFC 3550 “RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications”;

RFC 3551“RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal Control”;

RFC 3711“The Secure Real-time Transport Protocol (SRTP)”.

Протокол SS7:

- ISUP-R-2000;

M3UA (как ASP и IPSP, см. RFC 4666);

MGCP (только управление Медиашлюзами, согласно RFC 3435).

Мониторинг по протоколу SNMP:

- SNMP v1 (RFC 1157);

SNMP v2c, (RFC 1901);

SNMP-запросы GET, GETNEXT, GETBULK для получения счетчиков, а также сигналов тревоги в виде SNMP-ловушек (traps) на Систему мониторинга.

Протокол RADIUS (AAA, маршрутизация, режим «Packet of Disconnect»):

- Draft Sterman 00 “RADIUS Extension for Digest Authentication”;

Draft Sterman 01 “RADIUS Extension for Digest Authentication”;

RFC 2865 “Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)”;

RFC 2866 “RADIUS Accounting”;

RFC 3576 “Dynamic Authorization Extensions to Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)”;

RFC 3580 “IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)”;

RFC 4590 “RADIUS Extension for Digest Authentication”;

RFC 5080 “Common Remote Authentication Dial In User Service RADIUS)”;

ENUM, RFC 3761 “The E.164 to Uniform Resource Identifiers (URI) Dynamic Delegation Discovery system (DDDS) Application (ENUM)”.

Безопасность сети и функции пограничного контроллера соединений:

- преодоление барьера адресной трансляции (NAT);

сокрытие топологии сети;

ограничение входящего трафика: возможность настройки модуля балансировки SIP-вызовов так, чтобы он принимал трафик только из доверенных областей сети (режим «trusted realms»);

авторизация вызовов по IP-адресу или по имени пользователя и паролю на основании данных из собственной БД.

Авторизация вызовов по набору параметров, на основании:

- данных из локальной системы;

данных из внешней системы учета и начисления платы;

предотвращение зацикливания транзитных вызовов;

ограничение потока входящих вызовов по скорости нарастания (CPS);

ограничение потока входящих SIP- и H.323-регистраций по скорости нарастания (RPS);

ограничение количества одновременных вызовов;

ограничение количества внедиалоговых запросов SIP в секунду (OoDRPS);

ограничение количества одновременного использования определенного номера.

Маршрутизация вызовов:

- перемаршрутизация при недоступности маршрута;

маршрутизация вызовов на номера, которые были перенесены в рамках фиксированных (LNP) или мобильных (MNP) сетей.

Внутренняя маршрутизация по параметрам:

- номер вызывающего/вызываемого абонента;

день недели / время суток;

уровень загруженности шлюза / направления для транзитных вызовов;

политики маршрутизации по статистическим параметрам (ASR, ACD и т.д.) для транзитных вызовов;

ID группы шлюза (один шлюз может принадлежать к нескольким группам);

выбор маршрута по CPC и прочим параметрам вызова;

маршрутизация по URI.

Внешняя маршрутизация (включая внешние системы):

- ENUM-маршрутизация для транзитных вызовов;

RADIUS-маршрутизация для транзитных вызовов;

SIP 302-маршрутизация для транзитных вызовов.

Статистика и анализ работы сети:

- отображение CDR-записей по любому заданному параметру;

экспорт CDR-записей в текстовый файл (в том числе автоматический);

мониторинг параметров сети (ASR, QoS, ACD и т.д.) в реальном времени для транзитных вызовов;

мониторинг статистики по каждому направлению/шлюзу для транзитных вызовов;

сбор и отображение отладочной информации для транзитных вызовов.

Учет и начисление платы:

- поддержка двух точек сбора CDR-записей – отдельно для транзитной и абонентской части;

поддержка исчерпывающий набор полей в CDR-записях для детального анализа соединений и предварительной отладки;

поддержка формирования промежуточных CDR-записей для повышения сохранности учетной информации по активным вызовам (для транзитного трафика);

поддержка интеграции с системами учета и начисления платы с помощью протокола RADIUS, возможность настройки состава и последовательности отправки аccounting-пакетов (для транзитного трафика);

поддержка формирования и отправки промежуточных пакетов учета (режим «interim») на RADIUS-сервер (для транзитного трафика);

поддержка стандарта «Cisco VSA»;

поддержка авторизации пользователя непосредственно в системе учета и начисления платы на основании данных предоставляемых программным коммутатором;

поддержка функции «PoD» (для транзитного трафика).

Преобразование номеров и URI:

- поддержка преобразования номеров с использованием регулярных выражений в соответствии с требованиями операторов;

поддержка дифференцированного преобразования номеров для целей маршрутизации, учета и начисления платы и СОРМ (на шлюзах, при входе вызова в Систему или при выходе из нее, предмаршрутизация, постмаршрутизация);

поддержка преобразования прочих параметров вызова (категория вызывающей стороны и т.д.).

Требования к функциям Медиашлюзов:

- поддержка интерфейса G.703;

- поддержка интерфейса для соединения с пакетными сетями – Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек;

- управление должно осуществляться по протоколам MGCP, H.248.

  - Функциональные требования к управлению и ведению журналов Системы

Управление Системой:

- настройка всех компонент Системы через веб-интерфейс с поддержкой гибкой системы ролей пользователей (роли «оператор» / «администратор» / «наблюдатель»);

безопасная аутентификация и авторизация пользователей Системы, включая настраиваемые политики веб-паролей с поддержкой интеграции Active Dirtectory;

консоль управления (CLI – интерфейс командной строки) через протокол ssh;

загрузка данных в БД и получение данных из БД по протоколу XML/HTTP;

загрузка данных из БД и получение данных из БД по протоколу SOAP;

импорт данных в БД из файлов CSV и XLS;

экспорт данных из БД в файлы CSV.

Ведение журналов и отладка:

- формирование системных журналов с отладочной информации и настраиваемым уровнем детализации сохраняемых данных;

формирование отладочного журнала для транзитных вызовов, доступный из веб-интерфейса;

поддержка функции имитации (моделирования) вызовов;

поддержка выдачи голосового сигнала на отдельный порт для записи переговоров с привлечением сторонних программно-аппаратных ресурсов (отдельный сервер);

протоколирование действий пользователей.

  - Функциональные требования к масштабируемости Системы

Масштабируемость Системы должна обеспечиваться как за счет возможности установки нескольких наборов плат/модулей в Корзину абонентских окончаний и транков, так и за счет увеличения количества Корзин абонентских окончаний и транков, а также ресурсов Основного и Резервного сервера управления, без изменения архитектуры.

Географически распределенная конфигурация Системы должна обеспечивать:

- модульную архитектуру;

резервирование каналов связи;

резервирование узлов управления и коммутации.

  - Функциональные требования к базовым услугам Системы

Система должна обеспечивать поддержку услуг:

- обмен голосовой информацией;

- аудио конференцсвязь;

- передача номера абонента;

- передача имени абонента;

- безусловная/условная переадресация;

- перевод/удержание вызова;

- сервис «музыка на удержании» (персонализированный и общий);

- добавление/удаление префиксов, окончаний, базовой части А-, В-номера входящей/исходящей связи до 12 цифр;

  - Функциональные требования к дополнительным видам обслуживания

Дополнительными видами обслуживания (далее - ДВО) являются:

- удержание вызова (функция «Call Hold») – возможность удержания входящего вызова, например, для его перевода или совершения другого вызова;

перевод вызова на другого абонента (функция «Call Transfer») – переключение поступившего вызова на другого абонента посредством набора номера в режиме «DTMF» или посредством сигнализационного SIP-сообщения «REFER»;

трехсторонняя конференцсвязь (функция «3-way Conference Call») – сеанс связи между тремя абонентами одновременно;

многосторонняя конференция (функция «Multiparty Conference Call») – сеанс связи между четырьмя и более абонентами;

уведомление об ожидающем входящем вызове (функция «Call Waiting») – уведомление абонента, занятого разговором по телефону, об очередном поступившем вызове, ждущем ответа;

переадресация (функция «Call Forward») – перенаправление поступившего вызова на другой номер того же абонента:

- безусловная;

- по занятости;

- по неответу;

- по недоступности;

«Не беспокоить» (функция «Do not Disturb») – режим игнорирования всех входящих вызовов;

«Чёрные и белые списки» (функция «Black/White Lists») – блокирование вызовов, поступающих с номеров, занесенных абонентом в «чёрные списки», и возможность приема всех вызовов абонентов, занесенных им в «белые списки»;

«АОН/АнтиАОН» (функция «CLIR/CLIP) – предоставление абонентской услуги автоматического определителя номера (идентификатора вызывающего) при входящем вызове и услуги блокировки передачи номера (идентификатора вызывающего) при исходящем от абонента вызове;

«Индикация состояния линии» (функция «BLF») – подписка на события другого абонента для отображения его текущего статуса: линия свободна, входящий вызов, линия занята;

«Быстрый набор» (функция «Speed Dial») – вызов номера путем набора сопоставленной ему короткой комбинации из одной или двух цифр. Сопоставление индивидуально для каждого абонента Системы;

«Вмешательство в разговор» (функция «Call Intrusion») – функция, позволяющая абоненту дозвониться до другого абонента, даже если последний занят;

«Запись телефонного разговора» (функция «Conversation Recording) – возможность записывать телефонные разговоры;

отправка факсов через веб-интерфейс (функция «Web to Fax») – возможность посылать факсимильные сообщения через веб-интерфейс в виде графических файлов. Поддержка режимов качества передачи: «Standard», «Fine», «SuperFine»;

«Виртуальный факс» (функция «Fax to E-mail») – прием факсимильных сообщений с преобразованием в формат TIFF и последующей отправкой полученного файла по электронной почте в виде приложения к электронному письму. Поддержка режимов качества: «Standard», «Fine», «SuperFine»;

голосовая почта (функция «Voice Mail») – возможность получения, записи и хранения голосовых сообщений в персональном «ящике» голосовой почты, а также возможность доставки уведомления или записанного сообщения на указанный адрес электронной почты;

«Следуй за мной» (функция «Follow Me») – автоматическое перенаправление вызова на тот номер или несколько номеров, по которым абонент может принять вызов в данный момент;

«Cистема интерактивного речевого ответа» (системная и абонентская) (функция «IVR») – гибкая система управления входящими вызовами через персонально настраиваемые алгоритмы, заданные в графической форме;

доступ с правами учетной записи (функция «Identity-based Access») – вызовы с любого телефона с правами, согласно своей или чьей-либо учетной записи из Active Directory;

повтор набора номера (функция «Last Number Redial») – быстрый набор последнего набранного номера или номера последнего входящего вызова;

автодозвон (функция «Auto Redial) – возможность многократного автоматического набора номера абонента, который в данный момент занят или недоступен;

обратный вызов (функция «Call Back) – последовательное осуществление двух вызовов – сначала на специально выделенный номер телефона, затем на номер вызываемого абонента и их соединение, что позволяет снизить затраты на исходящие междугородные и международные вызовы;

автодозвон с обратным вызовом (функция «Auto Redial with Dial Back») – возможность автоматического многократного набора номера абонента, который в данный момент занят или недоступен, с обратным вызовом абоненту при успешном дозвоне;

перехват вызова (функция «Pick up») – возможность «переводить на себя» и отвечать на вызовы, поступающие на соседние телефоны и адресованные другим абонентам;

«Парковка вызовов» (функция «Call Park») – помещение вызова в «парк ожидания» (удержание на специальной линии) для совершения нового вызова. Возможность в любой момент вернуться к разговору с абонентом, вызов которого «припаркован»;

запись аудиофайлов (функция «Save Prompt) – возможность записи собственных голосовых сообщений в формате WAV;

«Будильник» (функция «Alarm») – заранее настроенный сигнал-напоминание абоненту в виде выполняемого в установленное время вызова;

запрос параметров будильника (функция «Alarm Settings Query») – предоставление информации о настройках «будильника»;

запрос параметров переадресации (функция «СF Settings Query») – предоставление информации о текущих настройках переадресации;

запрос текущего системного времени (функция «Current Time Query») – предоставление информации о текущем системном времени;

запрос списка доступных ДВО (функция «Service List Query») – запрос информации о функциях и ДВО, доступных абоненту;

запрос параметров быстрого набора (функция «Speed Dial Settings Query») – предоставление информации о настройках быстрого набора номера;

прямой внутрисистемный доступ (функция «DISA») – обеспечение абоненту, который находится вне офиса, доступа к внутренней телефонной сети;

групповой вызов (функция «Group Call») – вызов, поступающий одновременно всем абонентам определенной группы;

Виртуальная конференц-комната (функция «Chat Room») – сеанс связи с неограниченным числом участников, создаваемый приглашением участников через веб-интерфейс, либо дозвоном участника на предопределенный номер;

дополнительные терминалы (функция «Multiterminal») – одновременное использование нескольких терминалов, подключенных к одной учетной записи абонента. Терминалы различаются по уникальному имени регистрации, но имеют общие настройки;

очередь вызовов (функция «Hunt group») – возможность создавать центры обработки вызовов (ЦОВ) через выделение единого номера, на который поступают все входящие вызовы, и несколько номеров
операторов-абонентов (агентов), принимающих вызовы, поступившие на номер ЦОВ;

«Звонок с рекламой» (функция «Ad-sponsored Call») – позволяет оператору связи включать звучание рекламных материалов в сеансы связи абонентов;

«Телеголосование» (функция «Televoting) – проведение опросов или голосования при помощи подсчета количества входящих вызовов, поступивших на определенные телефонные номера. Результаты опроса оформляются в виде гистограммы, которая доступна для просмотра, как во время голосования, так и по его окончании;

уведомление о пропущенных вызовах (функция «Missed Call Notification») – возможность оповещения абонентов о пропущенных вызовах;

«Системная голосовая почта» (функция «System Voice Mail») – сервис, позволяющий сохранять голосовые сообщения для различных отделов, групп абонентов и пр.;

«Служба массового обзвона» (функция «Mass Calling») – сервис, позволяющий, организовать обзвон заданного списка номеров и либо проигрывать вызываемой стороне голосовые сообщения, либо соединять с сотрудником;

управление настройками некоторых ДВО через голосовое меню c телефонного аппарата:

- запрос/установка параметров переадресации (функция «Query/Set Forward»);

- запрос/установка параметров быстрого набора (функция «Query/Set Speed Dial»);

- запрос/установка параметров будильников (функция «Query/Set Alarm).

Поддержка дополнительных функций системой по обслуживанию абонентов:

- поддержка подключения модуля обслуживания абонентов к SIP-сетям, требующим регистрации;

поддержка доменов (функция «Domain Partitioning»), включая ограничение на количество вызов как внутри домена, так и за его пределы; ограничения на количество используемых ограничений внутри каждого домена, поддержка функциональности виртуальной АТС;

поддержка алиасов (далее - псевдонимов) – любой абонент может иметь неограниченное количество дополнительных коротких телефонных номеров (алиасов);

возможность организации виртуального номера;

управление всеми настройками из личного веб-кабинета, доступного абонентам через веб-интерфейс с независимой от интерфейса администратора точкой входа;

централизованная система управления настройками телефонных аппаратов (функция «auto-provisioning»), поддерживающих автоматическую загрузку конфигурации через TFTP и HTTP протоколы;

наличие программного приложения для ОС Windows, iOS, Android, со следующими функциональными возможностями:

- вход по имени пользователя и паролю от веб-интерфейса абонента;

- создание контактов, их редактирование и удаление;

- синхронизация созданных в приложении контактов между несколькими устройствами абонента;

- поиск контактов по номеру или имени;

- ведение журнала вызовов;

- уведомление о пропущенных вызовах;

- прием или отклонение аудио- и видеовызовов;

- включение/отключение вебкамеры во время видеовызова;

- совершение аудио- и видеовызовов через список контактов, журнал вызовов или с использованием цифровой клавиатуры;

- обмен мгновенными сообщениями и файлами, история переписки.

  - Требования к надежности

Необходимо обеспечить надежность и предусмотреть способы защиты Системы по следующим показателям:

| № п/п | Элемент Системы | Наимено-вание точки отказа | Коли-чественный показатель | Наименование/ тип аварийной ситуации | Требование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной (Резервный) сервер управления | Сетевой порт | 1 шт. | Отказ (программный/ аппаратный) | Частичная (не более 30%) неработоспособность Системы – не более 120 секунд |
| 2 | Основной (Резервный) сервер управления | Блок питания | 1 шт. | Отказ (программный/ аппаратный) | Обеспечение полной работоспособности Системы |
| 3 | Основной (Резервный) сервер управления | Блок питания | 2 шт. | Отказ (программный/ аппаратный) | Частичная (не более 30%) неработоспособность Системы – не более 120 секунд |
| 4 | Основной (Резервный) сервер управления | Жесткий диск | 1 шт. | Отказ (программный/ аппаратный) | Обеспечение полной работоспособности Системы |
| 5 | Основной (Резервный) сервер управления | Жесткий диск | 2 шт. | Отказ (программный/ аппаратный) | Частичная (не более 30%) неработоспособность Системы – не более 120 секунд |
| 6 | Основной (Резервный) сервер управления | Программ-ное обеспечение | 1ед. | Вирусная атака, человеческий фактор, отказ блока памяти (аппаратный) | Частичная (не более 30%) неработоспособность Системы – не более 600 секунд |
| 7 | Основной и Резервный серверы управления | Сетевой порт | 2 шт. | Полный отказ | Частичная (не более 30%) неработоспособность Системы – не более 300 секунд |
| 8 | Основной и Резервный серверы управления | Блок питания | 4 шт. | Полный отказ | Частичная (не более 30%) неработоспособность Системы – не более 300 секунд |
| 9 | Основной и Резервный серверы управления | Жесткий диск | 4 шт. | Полный отказ | Частичная (не более 30%) неработоспособность Системы – не более 300 секунд |
| 10 | Основной и Резервный серверы управления | Программ-ное обеспечение | 2ед. | Вирусная атака, человеческий фактор, отказ блока памяти (аппаратный) | Частичная (не более 30%) неработоспособность Системы – не более 300 секунд |
| 11 | Сервер автономной коммутации | Блок питания | 1шт. | Отказ (программный/ аппаратный) | Частичная (не более 30%) неработоспособность Системы на отдельной площадке – не более 300 секунд |
| 12 | Сервер автономной коммутации | Плата управления | 1шт. | Отказ (программный/ аппаратный) | Частичная (не более 30%) неработоспособность Системы на отдельной площадке – не более 300 секунд |
| 13 | Сервер автономной коммутации | Программ-ное обеспечение | 1ед. | Вирусная атака, человеческий фактор, отказ модуля памяти (аппаратный) | Частичная (не более 30%) неработоспособность Системы на отдельной площадке – не более 300 секунд |
| 14 | Модуль абонентских интерфейсов | Плата управления | 1шт. | Отказ (аппаратный) | Недоступность услуг связи для абонентов отдельной площадки - не более 300 секунд (без учета времени на замену) |
| 15 | Модуль каналов связи | Плата управления | 1шт. | Отказ (аппаратный) | Недоступность каналов связи отдельной площадки - не более 300 секунд (без учета времени на замену) |
| 16 | Корзина абонентских окончаний и транков | Блок питания | 1шт. | Отказ (аппаратный) | Недоступность каналов связи отдельной площадки - не более 300 секунд (без учета времени на замену) |
| 17 | Корзина абонентских окончаний и транков | Плата центрального процессора | 1шт. | Отказ (аппаратный) | Недоступность каналов связи и услуг для абонентов отдельной площадки - не более 600 секунд (без учета времени на замену) |
| 18 | Корзина абонентских окончаний и транков | Программ-ное обеспечение | 1ед. | Вирусная атака, человеческий фактор, отказ модуля памяти (аппаратный) | Недоступность каналов связи и услуг для абонентов отдельной площадки - не более 600 секунд (без учета времени на замену) |
| 19 | Медиашлюз | Плата управления | 1шт. | Отказ (аппаратный) | Автоматическое переключение на резервные каналы связи отдельной площадки - не более 120 секунд |
| 20 | Медиашлюз | Блок питания | 1шт. | Отказ (аппаратный) | Автоматическое переключение на резервные каналы связи отдельной площадки - не более 120 секунд |
| 21 | Сервер конфигураций | Сетевой порт | 1шт. | Отказ (аппаратный) | Обеспечение полной работоспособности Системы по услугам связи, недоступность ДВО – не более 3600 секунд |
| 22 | Сервер конфигураций | Блок питания | 1шт. | Отказ (аппаратный) | Обеспечение полной работоспособности Системы по услугам связи, недоступность ДВО – не более 3600 секунд |
| 23 | Сервер конфигураций | Программное обеспечение | 1ед. | Вирусная атака, человеческий фактор, отказ модуля памяти (аппаратный) | Обеспечение полной работоспособности Системы по услугам связи, недоступность ДВО – не более 3600 секунд |

Для Основного и Резервного серверов управления должны быть предусмотрены меры обеспечения продолжения текущих сессий синхронизации конфигурационных данных Системы в случае обрыва каналов связи между ними. Основной и Резервный серверы управления должны быть полностью взаимозаменяемы, как функционально, так и аппаратно, включая возможность замены их компонентов.

Полный отказ любого или обоих серверов управления (например, из-за отключения электропитания) не должен повлечь за собой нарушение работоспособности Системы в филиалах. Все данные по маршрутизации звонков должны быть доступны для Серверов автономной коммутации и обеспечивать прохождение звонков сопряжённых Корзин абонентских окончаний и транков.

Отказ любого из серверов управления не должен приводить к потере текущих и резервных копий конфигурации абонентов, транков и состояния Системы.Отказоустойчивость Системы должна обеспечиваться за счет ее модульной архитектуры и возможности установки целого набора однотипных модулей, которые резервируют друг друга.

Отказоустойчивость базы данных должна обеспечиваться с помощью установки второй СУБД и настройки резервного копирования данных между Основным и Резервным сервером управления.

Должна существовать возможность организации выноса абонентской емкости на географически удаленный узел с автономной работой выноса в случае потери связи с центральным узлом.

Надежность технических компонент Системы:

- коэффициент готовности всей Системы - не менее 0,998;

время восстановления всей Системы – не более 12 часов;

время восстановления отдельного компонента Системы – не более 2 часов.

Система должна обеспечивать нормальную работоспособность в режиме 24х7х365.

  - Требования к безопасности

Все технические решения, использующиеся при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств Системы, должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации.

  - Требования к эргономике и технической эстетике

Взаимодействие пользователей с программным обеспечением, входящим в состав Системы, должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса (GUI, Web-UI, MMC UI (Microsoft MMC) и т.п.), в том числе с поддержкой режима командной строки (режим «CLI»).

Ввод-вывод данных Системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме.

  - Требования по сохранности информации при авариях

Реконструированная Система должна быть рассчитана на использование компонентов, имеющих двойное электропитание для наиболее критических узлов (обязательно –  для Основного и Резервного сервера управления).

Выполняемые работы должны обеспечить подключение к сети электроснабжения от двух независимых источников питания и/или использование ИБП для гарантированного электропитания оборудования при кратковременных отключениях питающих линий.

Система телефонной связи должна обеспечить:

- при выходе из строя одиночного дискового носителя в Основном или Резервном сервере управления - непрерывность работы и автоматическое восстановление штатного режима работы оборудования при замене диска на резервный;

- при неисправности Основного и/или Резервного сервера управления, не связанной с дисковой подсистемой, - сохранность информации на дисках. В случае невозможности восстановления сервера должна быть возможность переноса дисков в другую машину с сохранением записанной информации;

- при полной потере одной из площадок с сервером управления - сохранение, как минимум, одной полной копии наиболее важных данных этой площадки, на второй площадке с сервером управления.

  - Требования к защите от влияния внешних воздействий

Защита от влияния внешних воздействий на физическом уровне обеспечивается Заказчиком. Оборудование располагается в специально отведённых помещениях, оборудованных системой кондиционирования, вентиляции, гарантированного электрического питания, пожаротушения и контроля доступа.

Система должна предусматривать контроль доступа к управлению и предоставлять возможность просмотра состояния Системы и отчётов без функции управления для авторизованных пользователей.

  - Требования к патентной чистоте

Проектные решения, использующиеся при создании Системы должны отвечать требованиям по патентной чистоте согласно действующему законодательству.

  - Требования по стандартизации и унификации

Создание Системы должно осуществляться с использованием серийно выпускаемого аппаратного и программного обеспечения (как минимум в части Основного и Резервного серверов управления).

  - Дополнительные требования

На время проведения работ по созданию Системы Заказчику необходимо:

- обеспечить доступ в помещение ЦОД на площадке Исполнительного Аппарата (для Основного сервера управления) и филиала Тюменские распределительные сети (Тюменское ТПО для Резервного сервера управления) назначенному для выполнения работ сотруднику(ам) Подрядчика, в том числе в нерабочее время;

- обеспечить доступ в электрощитовые узлы, помещения связи, кроссовые комнаты и смежные помещения на всех площадках, подлежащих реконструкции, назначенному для выполнения работ сотруднику(ам) Подрядчика, в том числе в нерабочее время;

- обеспечить для представителя Подрядчика наличие рабочего места, которое имеет:

- стол;

- стул;

- электропитание от сети переменного тока (~220В);

- возможность подключения к сети Интернет со скоростью минимум 1 Мбит/с без ограничения на трафик;

- возможность подключения в единую с аппаратным обеспечением локальную сеть Ethernet;

- ограничить доступ посторонних лиц в помещение, в котором выполняются работы, в частности, это помещение должно запираться на ключ.

  - Требования к информационному обеспечению Системы

Состав, структура и способы организации абонентов, каналов связи, плана нумерации и дополнительных видов обслуживания для Системы определены в проектной документации.

Средства используемых операционных систем и СУБД серверов управления должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в Системе информации (статистика соединений абонентов, журнал каналов связи, мониторинг состояния оборудования, история действий и изменений конфигурации Системы пользователями и т.д.).

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

  - Требования к лингвистическому обеспечению Системы

Все прикладное программное обеспечение Системы для организации взаимодействия с пользователем должно использовать русский или английский язык.

Эксплуатационная документация должна быть на русском языке.

  - Требования к программному обеспечению Системы

При проектировании и разработке Системы необходимо максимально эффективным образом использовать ранее закупленное программное обеспечение, как серверное, так и для рабочих станций, согласно организационно-распорядительных документов АО «Тюменьэнерго» («Регламент по установке и конфигурации автоматизированных рабочих мест пользователей» РЕ-ИА-9.2-2.1-22-07-2014). Права использования применяемого программного обеспечения СТС должны быть зарегистрированы на организацию Заказчика.

  - Требования к техническому обеспечению

Технические средства, обеспечивающие резервирование каналов связи, хранение абонентской и транковой информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить надежность хранения данных и оперативную замену оборудования (распределенная избыточная запись/считывание данных, зеркалирование, дублирование функций).

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке Объектов автоматизации к вводу Системы в действие

  - Мероприятия по подготовке аппаратного обеспечения Объектов автоматизации

Для ввода в эксплуатацию реконструированной СТС на Объектах автоматизации Заказчика должны выполняться требования, предъявляемые к инфраструктуре этих Объектов, в соответствии с рабочей документацией, указанной в разделе 4 «Исходные данные». Требования к количеству портов локальной вычислительной сети Заказчика приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Требования к сетевой инфраструктуре Объектов автоматизации

| Объект автоматизации | Требования кол-ву портов сети LAN, шт. |
| --- | --- |
| Исполнительный аппарат (г.Сургут) | 4 по 10/100 Мбит/с (3 в сети передачи данных и 1 для сети управления) |
| Филиал Урайские ЭС | 3 по 10/100 Мбит/с (2 в сети передачи данных и 1 в сети управления) |
| Филиал Энергокомплекс | 3 по 10/100 Мбит/с (2 в сети передачи данных и 1 в сети управления) |
| Филиал Когалымские ЭС | 3 по 10/100 Мбит/с (2 в сети передачи данных и 1 в сети управления) |
| Филиал Нефтеюганские ЭС | 3 по 10/100 Мбит/с (2 в сети передачи данных и 1 в сети управления) |
| Филиал Нижневартовские ЭС | 3 по 10/100 Мбит/с (2 в сети передачи данных и 1 в сети управления) |
| Филиал Сургутские ЭС | 3 по 10/100 Мбит/с (2 в сети передачи данных и 1 в сети управления) |
| Филиал Ноябрьские ЭС | 3 по 10/100 Мбит/с (2 в сети передачи данных и 1 в сети управления) |
| Филиал Северные ЭС | 3 по 10/100 Мбит/с (2 в сети передачи данных и 1 в сети управления) |
| Филиал Тюменские РС: |  |
| Тюменское ТПО | 4 по 10/100 Мбит/с (3 в сети передачи данных и 1 в сети управления) |
| Южное ТПО | 3 по 10/100 Мбит/с (2 в сети передачи данных и 1 в сети управления) |
| Ишимское ТПО | 3 по 10/100 Мбит/с (2 в сети передачи данных и 1 в сети управления) |
| Тобольское ТПО | 3 по 10/100 Мбит/с (2 в сети передачи данных и 1 в сети управления) |

Самостоятельно Заказчиком проводятся подготовительные работы по выключению стороннего оборудования связи, в. т. числе реконструируемого. Для это производятся следующие действия:

- перенос маршрутов и абонентской емкости с действующей на реконструируемую Систему;

- отключение и удаление текущих маршрутов каналов связи и абонентов из плана нумерации с замещаемого оборудования;

- физическая раскоммутация транковых и абонентских портов со станционной стороны кроссового оборудования замещаемого оборудования;

- перевод блоков питания в состояние «Выключено», физическое отключение от системы электропитания;

- отключение от системы заземления.

  - Мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала

Для обслуживания Объектов Системы должны быть подготовлены: 2 (два) администратора СТС и 13 (тринадцать) операторов СТС. Режим работы назначенных администраторов и операторов регламентируется трудовым распорядком, установленным для сотрудников в рамках подразделений предприятия Заказчика. Система не должна требовать постоянного присутствия администратора или оператора на рабочем месте.

До начала передачи Объектов Системы в промышленную эксплуатацию Подрядчик должен обеспечить обучение специалистов АО «Тюменьэнерго» по программам, приведенным в Таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Программы обучения

| Уровень | Название | Продолжительность, рабочих дней |
| --- | --- | --- |
| Администратор | - Администрирование и конфигурирование оборудования «Элтекс», АТС «РТУ»; - Оперативное управление планом нумерации, абонентской емкостью и настройка транковых соединений оборудования «Элтекс», АТС «РТУ»; - Администрирования в среде ОС Linux; - Администрирование и конфигурирование веб-интерфейса Системы; - Администрирование и конфигурирование сервиса мониторинга, статистики. | 5 |
| Оператор | - Оперативное управление планом нумерации, абонентской емкостью и настройка транковых соединений оборудования «Элтекс», АТС «РТУ»; - Основы администрирования в среде ОС Linux; - Оперативная работа с Системой через веб-интерфейс; - Оперативная работа с сервисом мониторинга, получение и анализ статистической информации. | 3 |

- Требования к выполнению работ

Комплекс работ по реализации реконструкции Объектов Системы телефонной связи АО «Тюменьэнерго» выполняется согласно настоящего Технического задания, проектной и рабочей документации.

Выполнение работ, поставка оборудования и материалов осуществляется на основании состава работ и соответствующих спецификаций (Приложение А), предусмотренных в проектной и рабочей документации.

После выполнения работ по реконструкции проводятся испытания и проверки в соответствии с Программой и методикой испытаний, разрабатываемой Исполнителем на этапе внедрения.

Предъявляются следующие особые условия:

- выполнение работ должно осуществляться в условиях действующих электроустановок без полного погашения электроэнергии в стесненных условиях вблизи оборудования, находящегося под рабочим напряжением.

- Состав и содержание работ по реконструкции Системы

Работы по реконструкции и вводу Системы в действие для каждого Объекта, указанного в разделе 1.3. «Сроки выполнения работ» должны выполняться в соответствии с планом, представленным в Таблице 8.1.

Таблица 8.1 – План работ

| № п/п | Стадии | Этапы работ | Результаты этапов | Максимальная продолжительность (календарных дней) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка | Поставка оборудования, ПО и материалов | Подписание актов приемо-передачи оборудования, ПО и материалов | 60 дней на каждый Объект |
| Организация системы электроснабжения |  |  |  |  |
| 2 | Разработка ППР | Разработка плана проведения работ (ППР) | Согласован и утвержден ППР | 13 дней на каждый Объект |
| 3 | Строительно-монтажные работы | Работы по организации системы электроснабжения (прокладка кабеля, монтаж автоматов) | Выполнена прокладка кабеля, смонтированы автоматы | 5 дней на каждый Объект |
| Реконструкция Системы телефонной связи |  |  |  |  |
| 4 | Разработка ППР и ПМИ | Разработка плана проведения работ (ППР) | Согласован и утвержден ППР | 13 дней на каждый Объект |
| 5 |  | Разработка ПМИ | Согласована и утверждена ПМИ | 10 дней на каждый Объект |
| 6 | Сборка и монтаж оборудования | Сборка и монтаж оборудования в серверные шкафы | Оборудование собрано, проверена работоспособность, установлено в серверные шкафы. | 5 дней на каждый Объект |
| 7 |  | Сборка и монтаж телекоммуникационных (далее - ТК) шкафов, оборудования. Размещение оборудования в ТК-шкафу | Оборудование собрано, проверена работоспособность, установлено в ТК-шкафу. |  |
| 8 |  | Подключение оборудования к сетям электропитания и Ethernet | Скоммутированы все кабели |  |
| 9 |  | Сборка и монтаж кроссового оборудования | Смонтировано кроссовое оборудование, скоммутированы все кабели. |  |
| 10 |  | Подключение оборудования к кроссовому оборудованию, патч-панелям каналообразующего оборудования | Скоммутированы все кабели |  |
| 11 |  | Включение оборудование и проверка на наличие предупреждающих сигналов. Маркировка кабелей | Оборудование включено. Отсутствуют предупреждающие сигналы. Кабели промаркированы. |  |
| 12 | Пуско-наладка оборудования | Базовая настройка оборудования | Настроен порт управления. Введены лицензии. | 3 дня на каждый Объект |
| 13 |  | Обновление микрокодов оборудования | Установлены последние версии микрокодов для оборудования |  |
| 14 | Развертывание СТС | Установка и настройка серверной части ПО СТС | Развернуты физические серверы. Установлено ПО. Осуществлена настройка серверной части ПО СТС | 22 дня на каждый Объект |
| 15 |  | Установка клиентской части ПО СТС | Установлены клиентские части ПО СТС. |  |
| 16 |  | Настройка резервного копирования конфигурации СТС | Настроено расписание резервного копирования конфигурации СТС |  |
| 17 |  | Настройка маршрутов каналов связи | Созданы и настроены расписания резервного копирования |  |
| 18 |  | Настройка плана нумерации | Настроен план нумерации |  |
| 19 |  | Настройка абонентской емкости, подсистемы беспроводной связи | Настроен пул абонентской емкости и подсистемы беспроводной связи |  |
| 20 |  | Настройка категорий доступа, дополнительных видов обслуживания | Установлены категории доступа и включены дополнительные виды обслуживания |  |
| 21 |  | Настройка мониторинга и отчетности | Настроен мониторинг и отчетности состояния заданий. На почту приходят оповещения |  |
| 22 |  | Настройка режима автономной работы | Настроен режим автономной работы |  |
| 23 | Разработка эксплуатационной документации | Разработка технического паспорта Объекта Системы | Согласован и утвержден технический паспорт Объекта Системы | 13 дней на каждый Объект |
| 24 |  | Разработка регламента резервного копирования | Согласован и утвержден регламент резервного копирования | 13 дней на каждый Объект |
| 25 | Проведение испытаний | Проверка соответствия предъявленной документации требованиям настоящего ТЗ | Документация на Систему предъявлена в полном объеме, согласно п.10 настоящего ТЗ | 3 дня на каждый Объект |
| 26 |  | Проверка соответствия монтажа оборудования и коммутации кабелей схемам в РД | Оборудование смонтировано и произведена коммутация кабелей согласно соответствующим схемам в РД |  |
| 27 |  | Проверка корректности работы процессов телефонной связи, категорий, маршрутов и дополнительных видов обслуживания | Телефонная связь, категории, маршруты и дополнительные виды обслуживания работают в полном объеме, отсутствуют ошибки |  |
| 28 |  | Проверка корректности работы процессов восстановления/ синхронизации данных между Основным и Резервным сервером управления | Восстановление/синхронизация данных выполняется без ошибок |  |
| 29 |  | Передача Объекта Системы в промышленную эксплуатацию | Подписан акт ввода в эксплуатацию |  |

- Порядок контроля и приемки Объектов Системы

Испытания Объектов Системы проводятся с целью проверки их соответствия требованиям Технического задания и представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций, соответствия характеристик требованиям Технического задания, выявления и устранения недостатков в ее действиях, в разработанной документации. Испытания Объектов Системы проводятся в соответствии с документом «Программа и методика испытаний». Порядок контроля и приемки работ по созданию Объектов Системы выполняется в соответствии с условиями договора и требованиями проектной и рабочей документации.

Приемка смонтированного оборудования на каждом Объекте Системы производится после подписания обеими сторонами акта передачи смонтированного оборудования.

Передача Объектов Системы в промышленную эксплуатацию осуществляется после подписания обеими сторонами соответствующего акта ввода в эксплуатацию.

- Требования к документированию

В результате работ Заказчику предоставляется следующая документация:

а)	Технический паспорт системы.

б)	Регламент резервного копирования.

в)	Программа и методика испытаний.

г)	Акт о приёмке оборудования после индивидуального испытания.

д)	Акт о приёмке оборудования после комплексного опробования.

е)	Акт, фиксирующий все дефекты и недоработки (составляется только в том случае, если в результате комплексного опробования Объекта Заказчик обнаружит дефекты или недоработки).

ё)	Акт передачи смонтированного оборудования.

ж)	Акт ввода объекта в эксплуатацию по форме КС-14.

з)	Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.

и)	Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

к)	Акты освидетельствования скрытых работ (при наличии таковых работ).

Для каждого Объекта, указанного в разделе 1.4. «Объекты, подлежащие реконструкции», разрабатывается исполнительная документация в следующем составе:

- технический паспорт Объекта Системы - документ, фиксирующий действия специалистов по внедрению СТС, включая настройки оборудования и ПО, номерной план, кроссовый журнал (станционная часть), таблицы транковых соединений, таблицы IP-адресов Системы, а также содержащий описание категорий доступа, активированных видов ДВО и расписание резервного копирования конфигурационных данных;

- регламент обслуживания Объекта Системы – документ, определяющий порядок назначения, функциональные обязанности и ответственность администраторов и операторов СТС,  регламентирует обязанности и ответственность персонала СТС по обеспечению целостности и функционирования СТС, порядок и правила выполнения работ по эксплуатации Объекта Системы на площадках предприятия Заказчика.

- программа и методика испытаний - документ, предназначенный для установления технических данных, подлежащих проверке при испытании компонентов внедренного решения, а также порядок испытаний и методы их контроля.

Разработанная исполнительная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

Документация в полном объеме предоставляется Заказчику в 1 экземпляре в электронном виде на CD или DVD, на бумажном носителе предоставляется 2 экземпляра. Информация представляется в форматах: текстовая информация - в формате MS Word, AdobeAcrobat (PDF) графическая информация - в формате MS Visio.

Дополнительно вся документация должна быть предоставлена в формате AdobeAcrobat (PDF). Текстовые документы должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями:

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- Приложения к техническому заданию

Неотъемлемой частью настоящего Технического задания является Приложение А: «Спецификация оборудования системы корпоративной телефонной сети связи».

| И.о. начальника ДКиТАСУ | ____________ | П. Н. Богуцкий |
| --- | --- | --- |
| Начальник УБ | ____________ | О. М. Маслов |
| Начальник САСТУ ЦУС | ____________ | Е. А. Петров |
| Начальник УИСиС ДКиТ АСУ | ____________ | А. А. Борчевкин |
| Начальник ОТиС УИСиС ДКиТАСУ | ____________ | В. Г. Шичанин |

# Приложение А

Спецификация оборудования системы корпоративной телефонной сети связи

66

| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Исполнительный Аппарат |  |  |  |  |  |
| Программный комплекс РТУ |  |  |  |  |  |
| Программный комплекс РТУ, класс 4 (стартовый пакет на 120 ОС) |  |  | ООО «САТЕЛ-ПРО» | шт. | 1 |
| Программный комплекс РТУ, класс 5 (стартовый пакет на 500 абонентов, базовый набор ДВО) |  |  | ООО «САТЕЛ-ПРО» | шт. | 1 |
| Лицензия на 1 подключение шлюза (маршрут) |  |  | ООО «САТЕЛ-ПРО» | шт. | 1 |
| Лицензия на 1 ОС |  |  | ООО «САТЕЛ-ПРО» | шт. | 23 |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт. | 2 |
| Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 10 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 20 м. (25х2) |  | CAB-25-20 | Элтекс | шт. | 15 |
| Телефонные аппараты |  |  |  |  |  |
| Escene ES205 |  |  | Escene | шт. | 1 |
| Escene ES620-PE |  |  | Escene | шт. | 1 |
| ESM20-LCD |  |  | Escene | шт. | 1 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 45 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 45 |
| Licences |  |  |  |  |  |
| OM System Licence 50 |  | 68665 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Кабеля |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 45 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 90 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 624\10-42.2000 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (624-625) |  | 111\54-07 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка стационарная 1000 19" (624) |  | 111\17 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Коммутаторы |  |  |  |  |  |
| Catalyst 4500 E-Series 48-Port PoE+ Ready 10/100/1000(RJ45) |  | WS-X4648-RJ45V+E | Cisco | шт | 8 |
| Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE) |  | PWR-C45-2800ACV | Cisco | шт | 6 |
| Серверное оборудование |  |  |  |  |  |
| HP DL380 Gen9 8SFF CTO Server |  | 719064-B21 | HPE | шт. | 1 |
| Europe - Multilingual Localization |  | 719064-B21 B19 | HPE | шт. | 1 |
| HPE DL380 Gen9 E5-2609v4 FIO Kit |  | 817925-L21 | HPE | шт. | 1 |
| HPE DL380 Gen9 E5-2609v4 Kit |  | 817925-B21 | HPE | шт. | 1 |
| Factory integrated |  | 817925-B21 0D1 | HPE | шт. | 1 |
| HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit |  | 805349-B21 | HPE | шт. | 2 |
| Factory integrated |  | 805349-B21 0D1 | HPE | шт. | 2 |
| HP 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD |  | 781518-B21 | HPE | шт. | 2 |
| Factory integrated |  | 781518-B21 0D1 | HPE | шт. | 2 |
| HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller |  | 749974-B21 | HPE | шт. | 1 |
| HP 2U SFF Easy Install Rail Kit |  | 733660-B21 | HPE | шт. | 1 |
| Factory integrated |  | 733660-B21 0D1 | HPE | шт. | 1 |
| HPE 800W FS Ht Plg Pwr Supply Kit |  | 720479-B21 | HPE | шт. | 2 |
| Factory integrated |  | 720480-B21 0D1 | HPE | шт. | 2 |
| HPE iLO Adv incl 3yr TSU 1-Svr Lic |  | BD505A | HPE | шт. | 1 |
| Factory integrated |  | BD505A 0D1 | HPE | шт. | 1 |
| HPE 3Y Proactive Care 24x7 Service |  | H1K92A3 | HPE | шт. | 1 |
| HPE iLO Advanced Non Blade - 3yr Support |  | H1K92A3 R2M | HPE | шт. | 1 |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 Support |  | H1K92A3 TT3 | HPE | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Кроссировочная витая пара, неэкранированная UTP, категория 5, 1 пара (24 AWG), одножильный (solid), без общей внешней оболочки |  | UTP1-C5-S24-CRS-IN-NJ-500 | Hyperline | уп | 1 |
| Провод ВВГнг 3х2,5 кв.мм |  | ВВГнг3х2.5 | Сарансккабель | м | 30 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, 100 м |  | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-100 | Hyperline | шт | 1 |
| ЗИП |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | Каркас МС240 6U | Элтекс | шт | 2 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт | 2 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт | 2 |
| Модуль контроллера сопряжения |  | КС | Элтекс | шт | 2 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт | 2 |
| Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт | 2 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт | 2 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт | 4 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт | 2 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт | 2 |
| Субмодуль расширения (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | СКС | Элтекс | шт | 2 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт | 2 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт | 2 |
| Ишимское ТПО |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС240 6U | Элтекс | шт. | 3 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 3 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль контроллера сопряжения |  | КС | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 20 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 5 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 9 |
| Субмодуль расширения (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | СКС | Элтекс | шт. | 1 |
| Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 37 |
| Телефонные аппараты |  |  |  |  |  |
| Escene ES205 |  |  | Escene | шт. | 10 |
| Escene ES620-PE |  |  | Escene | шт. | 5 |
| ESM20-LCD |  |  | Escene | шт. | 5 |
| Escene AD-300 |  |  | Escene | шт. | 5 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 16 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 16 |
| Licences |  |  |  |  |  |
| OM System Licence 20 |  | 68666 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Кабеля |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 16 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 32 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 59 |
| Монтажный хомут 2/10 для 3х10+1 модулей |  | 5267 3 585-02 | Krone | шт. | 2 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Кроссировочная витая пара, неэкранированная UTP, категория 5, 1 пара (24 AWG), одножильный (solid), без общей внешней оболочки |  | UTP1-C5-S24-CRS-IN-NJ-500 | Hyperline | уп | 1 |
| Провод ВВГнг 3х2,5 кв.мм |  | ВВГнг3х2.5 | Сарансккабель | м | 30 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, 100 м |  | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-100 | Hyperline | шт | 1 |
| ПО РТУ |  |  |  |  |  |
| Лицензия на 1 подключение шлюза (маршрут) |  |  | Сател | шт | 1 |
| Лицензия на 1 ОС |  |  | Сател | шт | 100 |
| Расширенная лицензия на 1 абонента |  |  | Сател | шт | 15 |
| Базовая лицензия на 1 абонента |  |  | Сател | шт | 1000 |
| Система управления EMS, лицензия на пользователя |  |  | Сател | шт | 3000 |
| Когалымские ЭС (ПС ИНГА) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС240 6U | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль контроллера сопряжения |  | КС | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 8 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 3 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 3 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт. | 2 |
| Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 15 |
| Субмодуль расширения (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | СКС | Элтекс | шт. | 1 |
| Телефонные аппараты |  |  |  |  |  |
| Escene ES205 |  |  | Escene | шт. | 10 |
| Escene ES620-PE |  |  | Escene | шт. | 5 |
| ESM20-LCD |  |  | Escene | шт. | 5 |
| Escene AD-300 |  |  | Escene | шт. | 5 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 24 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ВВГнг 3х2,5 кв.мм |  | ВВГнг3х2.5 | Сарансккабель | м | 90 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | м | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | шт | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | м | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | шт | 1 |
| Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, 100 м |  | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-100 | Hyperline | м | 1 |
| Когалымские ЭС (ПС Кириловская) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 5 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 2 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 8 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4805G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 14 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Кроссировочная витая пара, неэкранированная UTP, категория 5, 1 пара (24 AWG), одножильный (solid), без общей внешней оболочки |  | UTP1-C5-S24-CRS-IN-NJ-500 | Hyperline | уп | 1 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Когалымские ЭС (ПС Таврическая) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 2 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 5 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 4 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| ПО РТУ |  |  |  |  |  |
| Лицензия на 1 подключение шлюза (маршрут) |  |  |  |  | 3 |
| Лицензия на 1 ОС |  |  |  |  | 110 |
| Лицензия на 1xE1 |  |  |  |  | 40 |
| Расширенная лицензия на 1 абонента |  |  |  |  | 47 |
| Базовая лицензия на 1 абонента |  |  |  |  | 800 |
| Нефтеюганские ЭС |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | Каркас МС240 6U | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль контроллера сопряжения |  | КС | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 13 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 5 |
| Субмодуль расширения (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | СКС | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 21 |
| Телефонные аппараты |  |  |  |  |  |
| Escene ES205 |  |  | Escene | шт. | 10 |
| Escene ES620-PE |  |  | Escene | шт. | 5 |
| ESM20-LCD |  |  | Escene | шт. | 5 |
| Escene AD-300 |  |  | Escene | шт. | 5 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 11 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 11 |
| Licences |  |  |  |  |  |
| OM System Licence 50 |  | 68665 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 11 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 22 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 63 |
| Рама 19" для крепления 15 плинтов для телефонии, 3U, углубл. |  | KR-19-FRAME-CON-150 | Hyperline | шт. | 4 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Кабель медный силовой трехжильный с сечением жилы 2.5 мм |  | ВВГнг 3х2,5 | Сарансккабель | м | 210 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, 305 м |  | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | Hyperline | шт | 1 |
| Кроссировочная витая пара, неэкранированная UTP, категория 5, 1 пара (24 AWG), одножильный (solid), без общей внешней оболочки |  | UTP1-C5-S24-CRS-IN-NJ-500 | Hyperline | уп | 1 |
| Нефтеюганские ЭС (Нефтеюганский РЭС) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | Каркас МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 6 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 8 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-2 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 |  | шт | 3 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A |  | шт | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A |  | шт | 3 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 3 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 6 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 14 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Нефтеюганские ЭС (Правдинский РЭС) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | Каркас МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 2 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 4 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-2 | Элтекс | шт. | 1 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | Mitel | шт | 3 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | Mitel | шт | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | Mitel | шт | 3 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 3 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 6 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 5 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Нефтеюганские ЭС (Мамонтовский РЭС) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  | Каркас МС240 6U |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | 24АК | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 3 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 5 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-2 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | Mitel | шт | 4 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | Mitel | шт | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | Mitel | шт | 4 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 4 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 8 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 7 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | м | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Провод ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | шт | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | м | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | шт | 1 |
| Нефтеюганские ЭС (ПС Пыть-Ях) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | Каркас МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 2 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 4 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-2 | Элтекс | шт. | 1 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 5 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | м | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Провод ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | шт | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | м | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | шт | 1 |
| Нефтеюганские ЭС (ПС Магистральная) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | Каркас МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 2 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 3 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-2 | Элтекс | шт. | 1 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 4 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | м | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Провод ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | шт | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | м | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | шт | 1 |
| Нефтеюганские ЭС (Ханты-Мансийский РЭС) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | Каркас МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-2 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 4 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | Mitel | шт | 3 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | Mitel | шт | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | Mitel | шт | 3 |
| Кабеля |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 3 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 6 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 5 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | м | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Провод ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | шт | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | м | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | шт | 1 |
| РТУ |  |  |  |  |  |
| Лицензия на 1 подключение шлюза (маршрут) |  |  | Сател | шт | 7 |
| Лицензия на 1xE1 |  |  | Сател | шт | 4 |
| Расширенная лицензия на 1 абонента |  |  | Сател | шт | 1 |
| Нижневартовские ЭС |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | Каркас МС240 6U | Элтекс | шт. | 3 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 3 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль контроллера сопряжения |  | КС | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 19 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 8 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 13 |
| Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 43 |
| Телефонные аппараты |  |  |  |  |  |
| Escene ES205 |  | ES205 | Escene | шт. | 10 |
| Escene ES620-PE |  | ES620-PE | Escene | шт. | 5 |
| ESM20-LCD |  | ESM 32 | Escene | шт. | 5 |
| Escene AD-300 |  | AD-300 | Escene | шт. | 5 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 57 |
| Рама 19" для крепления 15 плинтов для телефонии, 3U, углубл. |  | KR-19-FRAME-CON-150 | Hyperline | шт. | 4 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Кроссировочная витая пара, неэкранированная UTP, категория 5, 1 пара (24 AWG), одножильный (solid), без общей внешней оболочки |  | UTP1-C5-S24-CRS-IN-NJ-500 | Hyperline | уп | 1 |
| Провод ВВГнг 3х2,5 кв.мм |  | ВВГнг3х2.5 | Сарансккабель | м | 180 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, 305 м |  | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | Hyperline | шт | 1 |
| Нижневартовские ЭС (Варьёганский РЭС) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | Каркас МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-2 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 5 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 4 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 4 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 15 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 14 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Нижневартовские ЭС (Вахский РЭС) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | Каркас МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-2 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 3 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 2 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 9 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 7 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Нижневартовские ЭС (Самотлорский РЭС) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | Каркас МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-2 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 4 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 3 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 10 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 7 |
| Распределительная панель 2/10 для 10+1 модулей |  | 5267 3 585-00 | Krone | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Нижневартовские ЭС (Инженерный корпус) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | Каркас МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-2 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 5 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 5 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 10 |
| Распределительная панель 2/10 для 10+1 модулей |  | 5267 3 585-00 | Krone | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Нижневартовские ЭС (АБК корпус Д) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | Каркас МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 4 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-2 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 6 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 10 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| РТУ |  |  |  |  |  |
| Лицензия на 1 подключение шлюза (маршрут) |  |  | Сател |  | 6 |
| Лицензия на 1 ОС |  |  | Сател |  | 110 |
| Лицензия на 1xE1 |  |  | Сател |  | 5 |
| Система управления EMS, лицензия на пользователя |  |  | Сател |  | 500 |
| Северные ЭС |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС240 6U | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль контроллера сопряжения |  | КС | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 10 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 7 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 4 |
| Субмодуль расширения (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | СКС | Элтекс | шт. | 1 |
| Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 25 |
| Вилка RJ-45 |  |  |  | шт. | 20 |
| Телефонные аппараты |  |  |  |  |  |
| Escene ES205 |  |  | Escene | шт. | 10 |
| Escene ES620-PE |  |  | Escene | шт. | 5 |
| ESM20-LCD |  |  | Escene | шт. | 5 |
| Escene AD-300 |  |  | Escene | шт. | 5 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 11 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 11 |
| Licences |  |  |  |  |  |
| OM System Licence 20 |  | 68665 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 11 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 22 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 28 |
| Монтажный хомут 2/10 для 3х10+1 модулей |  | 5267 3 585-02 | Krone | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Кроссировочная витая пара, неэкранированная UTP, категория 5, 1 пара (24 AWG), одножильный (solid), без общей внешней оболочки |  | UTP1-C5-S24-CRS-IN-NJ-500 | Hyperline | уп | 1 |
| Провод ВВГнг 3х2,5 кв.мм |  | ВВГнг3х2.5 | Сарансккабель | м | 30 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Провод ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, 100 м |  | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-100 | Hyperline | шт | 1 |
| Ноябрьские ЭС (РПБ) |  |  |  |  |  |
| PBX System |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) 16 слотов для установки абонентских модулей или модулей цифровых и аналоговых стыков, 1 слот для модуля блока электропитания, 1 слот для установки модуля центрального процессора (модуль ЦП.Е) |  | Каркас МС240 6U | ООО «Элтекс» | шт. | 2 |
| Модуль блока питания для МС240 Электропитание станции от источника постоянного тока напряжением 24...60 В (устанавливается только в каркас 6U) |  | МС-БП-24/60 | ООО «Элтекс» | шт. | 2 |
| Модуль центрального процессора Управление работой блока, цифровая коммутация каналов. Возможность установки субмодулей С4Е1, СГС и СКС |  | ЦП.Е | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Модуль контроллера сопряжения Контроль блока расширения и связь с основными блоком станции |  | КС | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 Подключение к IP-сетям по протоколам SIP/SIP-T, H.323. Поддержка функции DISA. Возможность установки двух субмодулей СМ.IP64 |  | 8ТМ | ООО «Элтекс» | шт. | 2 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | ООО «Элтекс» | шт. | 11 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | ООО «Элтекс» | шт. | 5 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | ООО «Элтекс» | шт. | 2 |
| Субмодуль расширения (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | СКС | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | ООО «Элтекс» | шт. | 0 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | ООО «Элтекс» | шт. | 21 |
| Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Вилка RJ-45 |  |  |  | шт. | 20 |
| Телефонные аппараты |  |  |  |  |  |
| Escene ES205. Телефонный аппарат, ч/б дисплей, БП в комплекте | Escene ES205 |  | Escene | шт. | 10 |
| Escene ES620-PE. Телефонный аппарат, цветной дисплей | Escene ES620-PE |  | Escene | шт. | 5 |
| ESM20-LCD. Клавишная панель 20 клавиш с дисплеем | Escene ESM 32 |  | Escene | шт. | 5 |
| Escene AD-300. БП для ES620 | Escene AD-300 |  | Escene | шт. | 5 |
| ИБП |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4805G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник | PS4810G 19" |  | ООО «Штиль» | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA | HR 12-80 W |  | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 35 |
| Монтажный хомут 2/10 для 4х10+1 модулей |  | 5267 3 585-03 | Krone | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ | ПВСнг2х4 |  | Брэкс Брянск | м. | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ | ПВЗ 1х16 |  | Москабельмет | м. | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ | ПВЗ 1х6 |  | Москабельмет | м. | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку | ВМ 01525 |  | ВМ Италия | шт. | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ | ПуГВ 1х16,0 |  | Брэкс Брянск | м. | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ | ПуГВ 1х16,1 |  | Брэкс Брянск | м. | 3 |
| Провод ВВГнгС 3х2,5 кв.мм | ВВГнг3х2.5 |  | Сарансккабель | м | 30 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт | PSL-10-48-12 |  | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой | 14-0314-4 |  | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП | ШВВП 2Х2.5 |  | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) | SRVA-250-RAL9005 |  | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией | 2140 |  | DKC | м | 1 |
| Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, 100 м | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-100 |  | Hyperline | шт | 1 |
| Ноябрьские ЭС (КНБ) |  |  |  |  |  |
| PBX System |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) 16 слотов для установки абонентских модулей или модулей цифровых и аналоговых стыков, 1 слот для модуля блока электропитания, 1 слот для установки модуля центрального процессора (модуль ЦП.Е) |  | Каркас МС240 6U | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 Электропитание станции от источника постоянного тока напряжением 24...60 В (устанавливается только в каркас 6U) |  | МС-БП-24/60 | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора Управление работой блока, цифровая коммутация каналов. Возможность установки субмодулей С4Е1, СГС и СКС |  | ЦП.Е | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | ООО «Элтекс» | шт. | 3 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | ООО «Элтекс» | шт. | 6 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-2 | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Вилка RJ-45 |  |  |  | шт. | 20 |
| ИБП |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник | PS4810G 19" |  | ООО «Штиль» | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA | HR 12-80 W |  | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 8 |
| Рама-штанга 19" для крепления 18 плинтов для телефонии LSA-PROFIL, 3U |  | KR-19-FRAME-PLP-180 | Hyperline | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ | ПВСнг2х4 |  | Брэкс Брянск | м. | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ | ПВЗ 1х16 |  | Москабельмет | м. | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ | ПВЗ 1х6 |  | Москабельмет | м. | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку | ВМ 01525 |  | ВМ Италия | шт. | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ | ПуГВ 1х16,0 |  | Брэкс Брянск | м. | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ | ПуГВ 1х16,1 |  | Брэкс Брянск | м. | 3 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт | PSL-10-48-12 |  | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой | 14-0314-4 |  | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП | ШВВП 2Х2.5 |  | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) | SRVA-250-RAL9005 |  | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией | 2140 |  | DKC | м | 1 |
| Ноябрьские ЭС (АБК офис) |  |  |  |  |  |
| PBX System |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) 16 слотов для установки абонентских модулей или модулей цифровых и аналоговых стыков, 1 слот для модуля блока электропитания, 1 слот для установки модуля центрального процессора (модуль ЦП.Е) |  | Каркас МС240 6U | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 Электропитание станции от источника постоянного тока напряжением 24...60 В (устанавливается только в каркас 6U) |  | МС-БП-24/60 | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора Управление работой блока, цифровая коммутация каналов. Возможность установки субмодулей С4Е1, СГС и СКС |  | ЦП.Е | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | ООО «Элтекс» | шт. | 6 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | ООО «Элтекс» | шт. | 2 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | ООО «Элтекс» | шт. | 11 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-2 | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | ООО «Элтекс» | шт. | 1 |
| Вилка RJ-45 |  |  |  | шт. | 20 |
| ИБП |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4805G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник | PS4810G 19" |  | ООО «Штиль» | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA | HR 12-80 W |  | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 16 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ | ПВСнг2х4 |  | Брэкс Брянск | м. | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ | ПВЗ 1х16 |  | Москабельмет | м. | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ | ПВЗ 1х6 |  | Москабельмет | м. | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку | ВМ 01525 |  | ВМ Италия | шт. | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ | ПуГВ 1х16,0 |  | Брэкс Брянск | м. | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ | ПуГВ 1х16,1 |  | Брэкс Брянск | м. | 3 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт | PSL-10-48-12 |  | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой | 14-0314-4 |  | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП | ШВВП 2Х2.5 |  | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) | SRVA-250-RAL9005 |  | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией | 2140 |  | DKC | м | 1 |
| ПО РТУ |  |  |  |  |  |
| Лицензия на 1 подключение шлюза (маршрут) |  |  | Сател | шт | 3 |
| Лицензия на 1 ОС |  |  | Сател | шт | 110 |
| Резервирование системы |  |  | Сател | шт | 1 |
| ПО РТУ |  |  |  |  |  |
| Лицензия на 1 подключение шлюза (маршрут) |  |  | Сател | шт | 1 |
| Лицензия на 1 ОС |  |  | Сател | шт | 110 |
| Пакет "Конференция" |  |  | Сател | шт | 1458 |
| Резервирование системы |  |  | Сател | шт | 1 |
| ЭНЕРГОКОМПЛЕКС АБК |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 6 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 4 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 14 |
| Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Вилка RJ-45 |  |  |  | шт. | 20 |
| Телефонные аппараты |  |  |  |  |  |
| Escene ES205 |  |  | Escene | шт. | 10 |
| Escene ES620-PE |  |  | Escene | шт. | 5 |
| ESM20-LCD |  |  | Escene | шт. | 5 |
| Escene AD-300 |  |  | Escene | шт. | 5 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 8 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 8 |
| Licences |  |  |  |  |  |
| OM System Licence 50 |  | 68665 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  |  | Hyperline | уп | 8 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  |  | Hyperline | шт | 16 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 26 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Кроссировочная витая пара, неэкранированная UTP, категория 5, 1 пара (24 AWG), одножильный (solid), без общей внешней оболочки |  | UTP1-C5-S24-CRS-IN-NJ-500 | Hyperline | уп | 1 |
| Атомат С16 |  | S 201 C16 | ABB | шт | 4 |
| Провод ВВГнг 3х2,5 кв.мм |  | ВВГнг3х2.5 | Сарансккабель | м | 20 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Провод ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, 305 м |  | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | Hyperline | шт | 1 |
| ЭНЕРГОКОМПЛЕКС (Брандербург-49) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | КС | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 2 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 4 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Вилка RJ-45 |  |  |  | шт. | 20 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 5 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 5 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 4 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 8 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 5 |
| Рама (монтажный хомут) глубиной 50мм для крепления 10-и плинтов для телефонии |  | KR-FRAME-100 | Hyperline | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ВВГнг 3х2,5 кв.мм |  | ВВГнг3х2.5 | Сарансккабель | м | 20 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Провод ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| ЭНЕРГОКОМПЛЕКС (АПК СЭРВЛ) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | КС | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 2 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 4 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Вилка RJ-45 |  |  |  | шт. | 20 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 4 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 4 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 5 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 10 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 4 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ВВГнг 3х2,5 кв.мм |  | ВВГнг3х2.5 | Сарансккабель | м | 20 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Провод ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| ЭНЕРГОКОМПЛЕКС (Казымский РЭС) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | КС | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 6 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Вилка RJ-45 |  |  |  | шт. | 20 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 6 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 6 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 6 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 12 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 8 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ВВГнг 3х2,5 кв.мм |  | ВВГнг3х2.5 | Сарансккабель | м | 20 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Провод ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Кабельрост |  |  |  |  |  |
| Проволочный лоток 200х60 | PL200.60 | 1385 | Анбик | м | 8 |
| Шпилька резьбовая м8 L=1000мм | VS8ZP1000 | 1981 | Анбик | шт | 12 |
| Универсальный соединитель к проволочным лоткам | SVG | 1648 | Анбик | шт | 12 |
| Гайка М8 с фланцем, с зубчатой насечкой | FL nut M8 | 782 | Анбик | шт | 30 |
| Стальной забивной анкер M8, L=30mm | LS8 | 791 | Анбик | уп. | 1 |
| П-профиль 12*30*2500мм | LPZ-П-1 | 1176 | Анбик | шт | 1 |
| Безвинтовой соединитель (пластина) к проволочным лоткам Эвантер | FTL | 737 | Анбик | шт | 2 |
| Кабель-канал 80x50 LEGRAND |  | 010419 | Legrand | м | 2 |
| ПО РТУ |  |  |  |  |  |
| Лицензия на 1 подключение шлюза (маршрут) |  |  | Сател | шт | 4 |
| Лицензия на 1 ОС |  |  | Сател | шт | 110 |
| Лицензия на 1xE1 |  |  | Сател | шт | 20 |
| Расширенная лицензия на 1 абонента |  |  | Сател | шт | 16 |
| Базовая лицензия на 1 абонента |  |  | Сател | шт | 400 |
| Пакет "Конференция" |  |  | Сател | шт | 5 |
| Сургутские ЭС |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС240 6U | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль контроллера сопряжения |  | КС | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 20 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль расширения (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | СКС | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 27 |
| Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Телефонные аппараты |  |  |  |  |  |
| Escene ES205 |  |  | Escene | шт. | 10 |
| Escene ES620-PE |  |  | Escene | шт. | 5 |
| ESM20-LCD |  |  | Escene | шт. | 5 |
| Escene AD-300 |  |  | Escene | шт. | 5 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 9 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 9 |
| Licences |  |  |  |  |  |
| OM System Licence 10 |  | 68667 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 9 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 18 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 47 |
| Рама 19" для крепления 15 плинтов для телефонии, 3U, углубл. |  | KR-19-FRAME-CON-150 | Hyperline | шт. | 4 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Кроссировочная витая пара, неэкранированная UTP, категория 5, 1 пара (24 AWG), одножильный (solid), без общей внешней оболочки |  | UTP1-C5-S24-CRS-IN-NJ-500 | Hyperline | уп | 1 |
| Провод ВВГнг 3х2,5 кв.мм |  | ВВГнг3х2.5 | Сарансккабель | м | 30 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Провод ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, 100 м |  | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-100 | Hyperline | шт | 1 |
| Сургутские ЭС (Сургутский РЭС) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 7 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 9 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 16 |
| Рама 19" для крепления 15 плинтов для телефонии, 3U, углубл. |  | KR-19-FRAME-CON-150 | Hyperline | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ВВГнг 3х2,5 кв.мм |  | ВВГнг3х2.5 | Подольсккабель | м | 30 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Провод ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Сургутские ЭС (База СЛиМТО) |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС240 6U | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 4 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 6 |
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 10 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ВВГнг 3х2,5 кв.мм |  | ВВГнг3х2.5 | Брэкс Брянск | м | 30 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Провод ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| РТУ |  |  |  |  |  |
| Программный комплекс РТУ, класс 5 (стартовый пакет на 500 абонентов, базовый набор ДВО) |  |  | Сател | шт | 1 |
| Лицензия на 1 подключение шлюза (маршрут) |  |  | Сател | шт | 3 |
| Лицензия на 1 ОС |  |  | Сател | шт | 110 |
| Лицензия на 1xE1 |  |  | Сател | шт | 8 |
| Расширенная лицензия на 1 абонента |  |  | Сател | шт | 300 |
| Пакет "Конференция" |  |  | Сател | шт | 20 |
| Тобольское ТПО |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС240 6U | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль контроллера сопряжения |  | КС | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 14 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль расширения (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | СКС | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 25 м. (25х2) |  | CAB-25-25 | Элтекс | шт. | 16 |
| Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Вилка RJ-45 |  |  |  | шт. | 20 |
| Телефонные аппараты |  |  |  |  |  |
| Escene ES205 |  |  | Escene | шт. | 10 |
| Escene ES620-PE |  |  | Escene | шт. | 5 |
| ESM20-LCD |  |  | Escene | шт. | 5 |
| Escene AD-300 |  |  | Escene | шт. | 5 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 11 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 11 |
| Licences |  |  |  |  |  |
| OM System Licence 20 |  | 68665 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 11 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 22 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 29 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Кроссировочная витая пара, неэкранированная UTP, категория 5, 1 пара (24 AWG), одножильный (solid), без общей внешней оболочки |  | UTP1-C5-S24-CRS-IN-NJ-500 | Hyperline | уп | 1 |
| Провод ВВГнг 3х2,5 кв.мм |  | ВВГнг3х2.5 | Сарансккабель | м | 30 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, 100 м |  | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-100 | Hyperline | шт | 1 |
| Кабельрост |  |  |  |  |  |
| Проволочный лоток 200х60 | PL200.60 | 1385 | Анбик | м | 3 |
| Шпилька резьбовая м8 L=1000мм | VS8ZP1000 | 1981 | Анбик | шт | 10 |
| Универсальный соединитель к проволочным лоткам | SVG | 1648 | Анбик | шт | 10 |
| Гайка М8 с фланцем, с зубчатой насечкой | FL nut M8 | 782 | Анбик | шт | 26 |
| Стальной забивной анкер M8, L=30mm | LS8 | 791 | Анбик | уп. | 1 |
| П-профиль 12*30*2500мм | LPZ-П-1 | 1176 | Анбик | шт | 1 |
| Безвинтовой соединитель (пластина) к проволочным лоткам Эвантер | FTL | 737 | Анбик | шт | 2 |
| Кабель-канал 80x50 LEGRAND |  | 010419 | Legrand | м | 2 |
| ПО РТУ |  |  |  |  |  |
| Лицензия на 1 подключение шлюза (маршрут) |  |  | Сател | шт | 1 |
| Лицензия на 1 ОС |  |  | Сател | шт | 110 |
| Расширенная лицензия на 1 абонента |  |  | Сател | шт | 80 |
| Базовая лицензия на 1 абонента |  |  | Сател | шт | 1450 |
| Пакет "Конференция" |  |  | Сател | шт | 10 |
| Тюменское ТПО |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | Каркас МС240 6U | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль контроллера сопряжения |  | КС | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 18 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 5 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 3 |
| Субмодуль расширения (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | СКС | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 30 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Телефонные аппараты |  |  |  |  |  |
| Escene ES205 |  |  | Escene | шт. | 10 |
| Escene ES620-PE |  |  | Escene | шт. | 5 |
| ESM20-LCD |  |  | Escene | шт. | 5 |
| Escene AD-300 |  |  | Escene | шт. | 5 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 14 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 14 |
| Licences |  |  |  |  |  |
| OM System Licence 50 |  | 68665 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 14 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 28 |
| Серверное оборудование |  |  |  |  |  |
| HP DL380 Gen9 8SFF CTO Server |  | 719064-B21 | HP | шт. | 1 |
| Europe - Multilingual Localization |  | 719064-B21 B19 | HP | шт. | 1 |
| HPE DL380 Gen9 E5-2609v4 FIO Kit |  | 817925-L21 | HP | шт. | 1 |
| HPE DL380 Gen9 E5-2609v4 Kit |  | 817925-B21 | HP | шт. | 1 |
| Factory integrated |  | 817925-B21 0D1 | HP | шт. | 1 |
| HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit |  | 805349-B21 | HP | шт. | 2 |
| Factory integrated |  | 805349-B21 0D1 | HP | шт. | 2 |
| HP 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD |  | 781518-B21 | HP | шт. | 2 |
| Factory integrated |  | 781518-B21 0D1 | HP | шт. | 2 |
| HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller |  | 749974-B21 | HP | шт. | 1 |
| HP 2U SFF Easy Install Rail Kit |  | 733660-B21 | HP | шт. | 1 |
| Factory integrated |  | 733660-B21 0D1 | HP | шт. | 1 |
| HPE 800W FS Ht Plg Pwr Supply Kit |  | 720479-B21 | HP | шт. | 2 |
| Factory integrated |  | 720480-B21 0D1 | HP | шт. | 2 |
| HPE iLO Adv incl 3yr TSU 1-Svr Lic |  | BD505A | HP | шт. | 1 |
| Factory integrated |  | BD505A 0D1 | HP | шт. | 1 |
| HPE 3Y Proactive Care 24x7 Service |  | H1K92A3 | HP | шт. | 1 |
| HPE iLO Advanced Non Blade - 3yr Support |  | H1K92A3 R2M | HP | шт. | 1 |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 Support |  | H1K92A3 TT3 | HP | шт. | 1 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| Аккумуляторная батарея DELTA |  | FTS12-50 | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 624\10-42.2000 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (624-625) |  | 111\54-07 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка стационарная 1000 19" (624) |  | 111\17 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт | 121 |
| Распределительный каркас 108А пристенный, двухрядный, мак. ёмкость 1380 пар |  | 6420 1 013-00 | Krone | компл | 1 |
| Контрольный шнур 2/4, 4-x полюсный, для одностороннего съема сигнала, с 2 однополюсными вилками |  | 6624 2 521-хх | Krone | шт | 2 |
| Контрольный шнур 2/4, 4-x полюсный, с 4 однополюсными вилками |  | 6624 2 541-хх | Krone | шт | 2 |
| Сенсорный монтажный инструмент LSA-PLUS-S |  | 6417 2 055-01 | Krone | шт | 2 |
| Откидная маркировочная рамка с маркировочной табличкой 2/10. |  | 6089 2 015-01 | Krone | шт | 120 |
| Размыкающий штекер, на 1 пару, для разъединения цепей в плинтах LSA-PLUS/PROFIL с нормально замкнутыми контактами и в контрольных адаптерах. Цвет: красный |  | 6089 2 355-00 | Krone | шт | 100 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Кабель медный силовой трехжильный с сечением жилы 2.5 мм |  | ВВГнг 3х2,5 | Сарансккабель | м | 30 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, 100 м |  | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-100 | Hyperline | шт | 1 |
| Кроссировочная витая пара, неэкранированная UTP, категория 5, 1 пара (24 AWG), одножильный (solid), без общей внешней оболочки |  | UTP1-C5-S24-CRS-IN-NJ-500 | Hyperline | уп | 1 |
| Заказывается по отдельному титулу Заказчиком |  |  |  |  |  |
| Шкаф Mistral41 36М настенного монтажа 650 с клеммными блоками |  | 1SPE007717F0621 | АББ | Комп. | 1 |
| Автомат 63А | S203 C63 |  | АББ | шт | 2 |
| Автомат 16А | S201 С16 |  | АББ | шт | 6 |
| Автомат 10А | S201 С10 |  | АББ | шт | 9 |
| Автомат 6А | S201 С6 |  | АББ | шт | 18 |
| Кабель ВВГнг 5х10,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ВВГнг 5х10 | Сарансккабель | м | 95 |
| Проволочный лоток 200х80 (3000 мм) |  | FC8020 | DKC | шт | 9 |
| Шпилька М8х1000 |  | CM200801 | DKC | шт | 36 |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 |  | CM100800 | DKC | шт | 200 |
| С-образный профиль для проволочного лотка FPL-21 |  | FPL2102 | DKC | шт | 18 |
| Крепежный комплект №1 (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6) для монтажа проволочного лотка |  | CM350001 | DKC | шт | 100 |
| Усиленный анкер М8 |  | CM450850 | DKC | шт | 50 |
| ПО РТУ |  |  |  |  |  |
| Лицензия на 1 подключение шлюза (маршрут) |  |  | Сател | шт | 1 |
| Лицензия на 1 ОС |  |  | Сател | шт | 277 |
| Лицензия на 1xE1 |  |  | Сател | шт | 39 |
| Расширенная лицензия на 1 абонента |  |  | Сател | шт | 80 |
| Базовая лицензия на 1 абонента |  |  | Сател | шт | 800 |
| Пакет "Конференция" |  |  | Сател | шт | 7 |
| Программный комплекс РТУ-клиент |  |  | Сател | шт | 3 |
| Урайские ЭС |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС240 6U | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль контроллера сопряжения |  | КС | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 14 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 5 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 3 |
| Субмодуль расширения (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | СКС | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 30 м. (25х2) |  | CAB-25-30 | Элтекс | шт. | 28 |
| Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Вилка RJ-45 |  |  |  | шт. | 20 |
| Телефонные аппараты |  |  |  |  |  |
| Escene ES205 |  |  | Escene | шт. | 10 |
| Escene ES620-PE |  |  | Escene | шт. | 5 |
| ESM20-LCD |  |  | Escene | шт. | 5 |
| Escene AD-300 |  |  | Escene | шт. | 5 |
| SIP-DECT |  |  |  |  |  |
| Terminals |  |  |  |  |  |
| RFP 35 IP |  | 68637 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 25 |
| OMM System CD 5.0 |  | 89-00009AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Power supply for RFP(L)35/(L)43 IP |  | 87-00002AAA-A | ООО «САТЕЛ» | шт. | 25 |
| Licences |  |  |  |  |  |
| OM System Licence 50 |  | 68665 | ООО «САТЕЛ» | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, –20°C – +75°C, черный, 100 м |  | FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BK-100 | Hyperline | уп | 25 |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) |  | PLUG-8P8C-U-C5 | Hyperline | шт | 50 |
| Источник электропитания 48В |  |  |  |  |  |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф |  |  |  |  |  |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 39 |
| Монтажный хомут 2/10 для 3х10+1 модулей |  | 5267 3 585-02 | Krone | шт. | 1 |
| Кабели |  |  |  |  |  |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Кроссировочная витая пара, неэкранированная UTP, категория 5, 1 пара (24 AWG), одножильный (solid), без общей внешней оболочки |  | UTP1-C5-S24-CRS-IN-NJ-500 | Hyperline | уп | 1 |
| Провод ВВГнг 3х2,5 кв.мм |  | ВВГнг3х2.5 | Сарансккабель | м | 30 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Провод ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, 100 м |  | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-100 | Hyperline | шт | 1 |
| ПО РТУ |  |  |  |  |  |
| Лицензия на 1 подключение шлюза (маршрут) |  |  | Сател | шт | 1 |
| Лицензия на 1 ОС |  |  | Сател | шт | 110 |
| Базовая лицензия на 1 абонента |  |  | Сател | шт | 170 |
| «Черные /белые списки» (Black/White Lists) |  |  | Сател | шт | 1 |
| Запись телефонного разговора (Conversation Recording) |  |  | Сател | шт | 1 |
| Система управления EMS |  |  | Сател | шт | 1 |
| Система управления EMS, лицензия на пользователя |  |  | Сател | шт | 2000 |
| Южное ТПО |  |  |  |  |  |
| Мультимедийный шлюз |  |  |  |  |  |
| Блок МС240, (каркас 6U) |  | МС240 6U | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль блока питания для МС240 |  | МС-БП-24/60 | Элтекс | шт. | 2 |
| Модуль центрального процессора |  | ЦП.Е | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль контроллера сопряжения |  | КС | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль 8-ми цифровых стыков Е1 |  | 8ТМ | Элтекс | шт. | 1 |
| Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 |  | SMG-4 | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль шлюза для подключения к IP-сетям, с возможностью установки субмодулей СМ.IP64 |  | TM.IP | Элтекс | шт. | 1 |
| Модуль абонентских комплектов (FXS), 24 порта |  | 24АК | Элтекс | шт. | 10 |
| Модуль стыка с 2/4/6-ти проводными каналами ТЧ, 8 портов |  | 8ТЧ | Элтекс | шт. | 4 |
| Модуль подключения абонентских линий АТС (FXO), 8 портов |  | 8АЛ | Элтекс | шт. | 6 |
| Субмодуль расширения (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | СКС | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) |  | С4Е1 | Элтекс | шт. | 1 |
| Субмодуль на 128 каналов без сжатия, 64 канала со сжатием (устанавливается на модуль TM.IP) |  | СM.IP64 | Элтекс | шт. | 1 |
| Кабель от АТС до кросса – 12 м. (25х2) |  | CAB-25-12 | Элтекс | шт. | 23 |
| Escene ES205 |  |  | Escene | шт. | 10 |
| Escene ES620-PE |  |  | Escene | шт. | 5 |
| ESM20-LCD |  |  | Escene | шт. | 5 |
| Escene AD-300 |  |  | Escene | шт. | 5 |
| ИБП постоянного тока "Штиль" PS4810G в 19" корпусе, 48 В, 10 A, импульсный источник |  | PS4810G 19" | Штиль | шт. | 1 |
| HR 12-80 W Аккумуляторная батарея DELTA |  | HR 12-80 W | DELTA | шт. | 4 |
| Шкаф 19" |  | 627\400-40U-MMMM | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект заземления (627,657-закрытые) |  | 111\54-06 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект опор регулируемых (М10; Makr) |  | 111\51 | ПТМ телеком | шт. | 1 |
| Комплект д/крепления шкафа к полу |  | 111\58 | ПТМ телеком | шт. | 4 |
| Полка 483 x 350 мм (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (аналог WZ-SB00-48-04-011) |  | ZPAS WZ-5841-02-04-011 | ZPAS | шт. | 1 |
| Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормальнозамкнутый, маркировка 0-9 |  | KR-PLP-10-BRK-0 | Hyperline | шт. | 39 |
| Провод ПВС 2х4,0 кв.мм белый ГОСТ |  | ПВСнг2х4 | Брэкс Брянск | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х16 | Москабельмет | м | 20 |
| Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ |  | ПВЗ 1х6 | Москабельмет | м | 20 |
| Наконечник ВМ 01525 медный 16мм2 (16-5) луженый под опрессовку |  | ВМ 01525 | ВМ Италия | шт | 4 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм красный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,0 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм черный ГОСТ |  | ПуГВ 1х16,1 | Брэкс Брянск | м | 3 |
| Кроссировочная витая пара, неэкранированная UTP, категория 5, 1 пара (24 AWG), одножильный (solid), без общей внешней оболочки |  | UTP1-C5-S24-CRS-IN-NJ-500 | Hyperline | уп | 1 |
| Кабель медный силовой трехжильный с сечением жилы 2.5 мм |  | ВВГнг3х2.5 | Сарансккабель | м | 30 |
| Низковольтный DC/DC – преобразователь на DIN-рейку 10 Вт |  | PSL-10-48-12 | КонтрАвт | шт | 1 |
| Разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой |  | 14-0314-4 | PROCONNECT | шт | 1 |
| Силовой кабель ШВВП |  | ШВВП 2Х2.5 | Подольсккабель | м | 4 |
| Полка угловая с перфорацией 19", 1U, ширина 448 мм (ширина по задней стенке 482 мм), глубина 250 мм (до 25 кг), цвет черный (RAL 9005) |  | SRVA-250-RAL9005 | Hyperline | шт | 1 |
| DIN-рейка OMEGA 3F,оцинкованная сталь, 35х7,5, с перфорацией |  | 2140 | DKC | м | 1 |
| Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, 100 м |  | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-100 | Hyperline | шт | 1 |
| Лицензия на 1 подключение шлюза (маршрут) |  |  | Сател | шт | 1 |
| Лицензия на 1 ОС |  |  | Сател | шт | 100 |
| Расширенная лицензия на 1 абонента |  |  | Сател | шт | 750 |
| Базовая лицензия на 1 абонента |  |  | Сател | шт | 1300 |
| Система управления EMS, лицензия на пользователя |  |  | Сател | шт | 100 |

# Подготовил:

# Начальник ОТиС УИСиС ДКиТ АСУ									________________		В. Г. Шичанин

# Согласовал:

# Начальник УИСиС ДКиТ АСУ										________________		А. А. Борчевкин

# Начальник САСТУ ЦУС											________________		Е. А. Петров