«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заместителя генерального директора - руководителя Аппарата

АО «Тюменьэнерго»

__________________ Д.Ю. Сафонов

«___» _______________2018 года

# Техническое задание на поставку спецтехники на шасси КАМАЗ для филиалов 
АО «Тюменьэнерго»

# Основные требования:

- Товар должен быть новым, не ранее 2018 года выпуска.

- В случае выхода из строя Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести гарантийный ремонт и оплатить все расходы, связанные с транспортировкой и проведением данного ремонта.

- В случае поставки товара, не соответствующего техническим требованиям, поставщик обязуется устранить все несоответствия в течение 20 дней за свой счет.

- Срок гарантии на Товар составляет не менее 24 месяцев, исчисляется с даты приемки Товара Покупателем и не может быть меньше гарантийного срока, установленного заводом изготовителем на данный вид Товара.

- Товар должен быть заводского изготовления согласно ГОСТам, ТУ, при поставке Товара Продавец передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия, с   приложением оригиналов (или заверенных копий) документов, подтверждающих качество товара (паспортов, сертификатов), а также все документы необходимые для постановки на учет в органах ГИБДД и Ростехнадзора.

- Спецтехника должна предлагается только на шасси КАМАЗ в связи с применением Заказчиком программы унификации парка транспортных средств (согласно приказа ОАО «Тюменьэнерго» №407 от 15.11.2011г. «О единой классификации автотранспортных средств специального назначения») и запасных частей в виду следующего: парк грузовой и специальной техники АО «Тюменьэнерго» состоит из автомобилей марки КАМАЗ; водительский персонал обучен и прошел стажировку по эксплуатации автомобилей на данном шасси; ремонтная база оснащена спецоборудованием для ремонта автомобилей на шасси КАМАЗ; имеющиеся в наличии у Заказчика запчасти и материалы несовместимы с другими марками шасси автомобилей; приобретение спецтехники на других шасси влечет для Заказчика  дополнительные незапланированные  расходы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием других марок шасси.

- На всей поставляемой техники должна быть нанесена корпоративная символика 
АО «Тюменьэнерго» предварительно согласованная с Заказчиком.

- Поставщик при подаче заявки на участие должен предоставить документ, подтверждающий:

-  наличие у Участника закупочной процедуры полномочий от производителей на предложение товара в рамках закупочной процедуры, необходимых для исполнения договора (свидетельство официального дилера производителя, прямой партнерский договор с производителем), подтверждающие право поставки и предоставления гарантии на предлагаемую продукцию в рамках данной закупочной процедуры (сканированная копия оригинала или сканированная копия, заверенная участником);

- статус производителя предлагаемой продукции подтверждается предоставлением Одобрения типа транспортного средства.

- На всю предлагаемую продукцию, оборудование и комплектующие по каждой единице техники в составе заявки на участие должны предоставляется следующие документы:

- ОТТС (копия); - на каждую предлагаемую марку (наименование) техники

- «Свидетельство о калибровке» (или поверке) - для автоцистерн

- Документация, подтверждающая расход топлива автомобиля с установленным дополнительным оборудованием (на каждую единицу поставляемой техники).

- На всю предлагаемую технику с КМУ и АГП должны предоставляться: сертификат ТС на надстройку, сертификат ТС на транспортное средство с КМУ или АГП, паспорта, заверенные производителем  с датой заверения не ранее начала закупки, грузовысотные диаграммы, гидравлические и электрические схемы.

- Поставка автомобиля бортового с АГП для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: Грузовой бортовой автомобиль с автогидроподъемником (АГП) в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Урай, мкр «Электросети».

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Автогидроподъемник телескопический, расположение люлька назад |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (шасси) | КАМАЗ 43502 |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.4 | Колесная формула | 4х4 |
| 2.5 | Габаритные размеры автомобиля в транспортном положении: | Длина, не более 7900 мм. |
|  |  | Ширина - 2 550 мм. |
|  |  | Высота, не более 3700 мм. |
| 2.6 | Габаритные размеры с выдвинутыми опорами: | Длина не более 7900 мм.; |
|  |  | Ширина (по центрам опорных площадок) - 2 620 мм.; |
|  |  | Высота не более 3700 мм.; |
| 2.7 | Двигатель: Экологический класс | Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5), Не менее Евро-4 |
| 2.7.1 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
| 2.8 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.9 | Рабочий объем, л. | не менее 7,62 |
| 2.10 | Мощность двигателя | 285 л.с. |
| 2.11 | Коробка передач | С ручным управлением - 9-ступенчатая ZF |
| 2.12 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.13 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (210л., 210л.). |
| 2.14 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.15 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.16 | Тип шин | Односкатная ошиновка. |
| 2.17 | Размер шин | 425/85 R21 |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.18 | Напряжение | 24 В |
| 2.19 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Технические характеристики автогидроподъемника: |  |
| 2.20 | Тип подъёмника | Гидравлический, телескопический |
| 2.21 | Расположение | За кабиной на платформе, люлька назад |
| 2.22 | Стреловое оборудование | Телескопическая стрела |
| 2.23 | Количество выдвижных секций | 3 телескопические секции |
| 2.24 | Рабочая высота подъёма, м. | 22 |
| 2.25 | Гидравлические магистрали и электропроводка | Проложены внутри секций стрелы, без применения РВД снаружи и катушек для сматывания |
| 2.26 | Синхронизация выдвижений секций | Цепная |
| 2.27 | Вылет, м / грузоподъёмность люльки, кг | Не менее 10,6/80; 7,7/250; 6,9/300 |
| 2.28 | Угол поворота, град. | 360 |
|  | Габаритные размеры люльки |  |
| 2.29 | Длина, м. | Не менее 1,4 не более 1,5 |
| 2.30 | Ширина, м. | Не менее 0,7 не более 0,8 |
| 2.31 | Глубина, м. |  |
| 2.32 | Материал изготовления люльки | Алюминий |
| 2.33 | Тип люльки | Нескладная |
| 2.34 | Изоляция люльки, Вольт | 1000 |
| 2.35 | Тип изоляции люльки | Опорно-стержневой, полимерный изолятор |
| 2.36 | Антикоррозийная обработка надрамника | Пескоструйная обработка |
| 2.37 | Настил платформы | Рифленый алюминий |
| 2.38 | Размещение электропроводки и рукавов высокого давления | Внутри стрелы |
| 2.39 | Транспортное положение люльки | На заднем свесе автомобиля |
| 2.40 | Тип крепления корзины к стреле | шарнирно-рычажное |
| 2.41 | Угол поворота корзины в горизонтальной плоскости относительно продольной оси подъемника, град, не более | ±60 |
| 2.42 | Опоры | С жестким креплением на надрамнике для приведения в рабочее положение не требующие дополнительных действий (выдвижения в стороны, откидывания, переворот) |
| 2.43 | Количество пультов управления подъемником, шт. | 2 |
|  | Тип пультов управления АГП |  |
| 2.44 | На сидении оператора | ручной, электрогидравлический, пропорциональный |
| 2.45 | В люльке | ручной, электрогидравлический, пропорциональный |
| 2.46 | Пульт управления опорами | гидравлический, пропорциональный, 4-х секционный (на каждую опору отдельная секция), имеет защитный клапан для контроля максимального давления в гидросистеме. В непосредственной близости от пульта управления опорами установлен инклинометр (устройство, отслеживающее горизонтальное положение платформы). |
| 2.47 | Тип аварийного насоса: | ручной |
| 2.48 | Прочее оборудование | пластиковые крылья, брызговики. боковые влагозащищенные габаритные огни (3 шт. на сторону). световозвращающая маркировка пленкой в соответствии с ГОСТ. |
| 2.49 | Температурные диапазоны работы АГП | от -40 до +40 градусов Цельсия |
| 2.50 | Окраска кабины и установки | Цвет – белый (кабина). Цвет должен соответствовать цвету в ПТС |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.51 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.52 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.53 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.54 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.55 | Противотуманные фары | В наличии |
| 2.56 | Подогрев зеркал заднего вида | В наличии |
| 2.57 | Подогреватели зоны «парковки» щеток стеклоочистителя | В наличии |
| 2.58 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.59 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.60 | Предпусковой двигателя | Отопительная мощность не менее 9,1 кВт |
| 2.61 | Автономный отопитель кабины | типа Webasto Air Top 1200 или аналог |
| 2.62 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (ключи рожковые, головки размерностью от 8 до 32). |
|  |  | - шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
| 2.63 | Оснащение автомобиля |  |
| 2.64 | Наружные ящики пластиковые, для хранения инструмента и инвентаря водителя, закрепленные под платформой автомобиля | Не менее 2 шт. |
| 2.65 | Запасное колесо | В наличии |
| 2.66 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ «Образец окраски транспорта» Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. Цвет верхнего оборудования (Крановая установка, КМУ, АГП и др.) допускается цвет заводской окраски изготовителя (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.67 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.68	 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания, паспорт на автогидроподъемник, ОТТС, сертификат таможенного союза на ТС с автогидроподъемником, сертификат таможенного союза на подъемник (надстройку), грузовысотную диаграмму заверенную производителем подъемника.

- Поставка седельного тягача повышенной проходимости для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: Седельный тягач повышенной проходимости с колесной формулой 6х6 в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Урай, микрорайон «Электросети».

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется железнодорожным транспортом (на платформах) или автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Седельный тягач на шасси КАМАЗ |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Седельный тягач |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.4 | Базовое шасси | КАМАЗ-65225 |
| 2.5 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.6 | Снаряженная масса а\м кг. | Не более 11 285 |
| 2.7 | Полная масса, кг | Не более 33 360 |
| 2.8 | Полная масса автопоезда, кг | Не более 75 360 |
| 2.9 | Полная масса полуприцепа, кг | Не более 51 000 |
| 2.10 | Нагрузка на передний мост, кг. | Не более 7 500 |
| 2.11 | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | Не более 5 850 |
| 2.12 | Нагрузка на ССУ кг | Не более 22 000 |
| 2.13 | Нагрузка на заднюю тележку, кг | Не более 21 500 |
| 2.14 | Нагрузка на переднюю ось, кг | Не более 7 200 |
|  | Двигатель: |  |
| 2.15 | Тип двигателя | Дизельный |
| 2.16 | Модель | -740.735-400 (E-5) |
| 2.17 | Максимальная полезная мощность, л. с. | Не менее 400 |
| 2.18 | Экологический класс | Не менее Евро-4 |
| 2.19 | Система топливоподачи | Common Rail |
| 2.20 | Степень сжатия, не менее | 16,8 |
|  | Коробка передач: |  |
| 2.18 | Модель КП | механическая, 16 ступенчатая, ZF 16S1820 |
|  | Раздаточная коробка: |  |
| 2.19 | Тип | Механическая, двухступенчатая с блокирующим межосевым дифферинциалом |
| 2.20 | Управление | пневматическое |
|  | Сцепление |  |
| 2.21 | Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
| 2.22 | Тип | Диафрагменное, однодисковое, мод. ZF SACHS MFZ-430 |
|  | Система питания: |  |
| 2.23 | Вместимость топливных баков, л. | Не менее 350 |
|  | Тормозная система: |  |
| 2.24 | Привод | Пневматический с ABS |
| 2.25 | Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
| 2.26 | Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
|  | Колеса: |  |
| 2.27 | Размер обода | 8.5-20 |
| 2.28 | Размер шин | 12.00 R20 |
| 2.29 | Тип шин | Пневматические камерные |
| 2.30 | Ошиновка | Двухскатная |
|  | Система питания |  |
| 2.31 | Вместимость топливного бака, л. | Не менее 500 |
|  | Электрооборудование |  |
| 2.32 | Аккумуляторы, шт/В/А·ч | 2х12/190 |
| 2.33 | Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| 2.34 | Напряжение, B | 24 |
|  | Кабина: |  |
| 2.35 | Исполнение | Бескапотного исполнения, расположенная над двигателем, со спальным местом с высокой крышей, 3-х местная с 3-х точечными ремнями безопасности (среднее сидение с 2-х точечным ремнем). Исполнение «Северный вариант» утепление кабины материалом «Пенофол». |
| 2.36 | Подвеска | Пневматическая |
|  | Оснащение автомобиля: |  |
| 2.37 | Тип ССУ | С 2-мя степенями свободы, литое |
| 2.38 | Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2") |
| 2.39 | Высота ССУ, мм | 1600 |
| 2.40 | Соединительные спиральные провода ABS/EBS | 1 к-т. |
|  | Рулевое управление |  |
| 2.41 | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине) | Наличие |
|  | Дополнительное оборудование: |  |
| 2.42 | Наружные ящики металлические, для хранения инструмента и инвентаря водителя, закрепленные с левой стороны за кабиной автомобиля | Не менее – 2 шт., размер и тип наружного ящика согласовывается с заказчиком на момент заключения договора. |
| 2.43 | Запасное колесо, расположенное за кабиной с механизмом спуска и подъема колеса | 1 шт. закрепленные с правой стороны за кабиной автомобиля |
| 2.44 | Обозначение транспортного средства с превышением допустимых габаритов | Желтый светодиодный проблесковый маяк, закрепленный на крыше кабины на кронштейне 2 шт. Светоотражающие таблички: знак «негабаритный груз» 500х500 мм. – 2 шт.(наклейки на передней панели кабины по 1 шт. справа и слева), знак длинномерное транспортное средство на переднем бампере 1 шт. |
| 2.45 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | 1 шт. |
| 2.46 | Автономный отопитель кабины типа фен | 1 шт. |
| 2.47 | Противотуманные фары | 2 шт. |
| 2.48 | Решётчатая, съемная защита основных и противотуманных фар | Не менее 4 шт. |
| 2.49 | Фаркоп (не евро) | Не менее 1 шт. |
| 2.50 | Аудиоподготовка | Радиоприемник (радио, USB, Bluetooth), проводка, антенна |
| 2.51 | Колонки в кабине | Не менее 2 шт. |
| 2.52 | Резиновые коврики | Не менее 1 комплекта |
| 2.53 | Защита ДВС | Не менее 1 шт. |
| 2.54 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя, шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.55 | Подогрев сиденья | Не менее 2 шт. |
| 2.56 | Подогрев зеркал | На 2 зеркала заднего вида |
| 2.57 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | да |
| 2.58 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.59 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.60 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ «Образец окраски транспорта» Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. Цвет верхнего оборудования (Крановая установка, КМУ, АГП и др.) допускается цвет заводской окраски изготовителя (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.61 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |
| 2.62 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 300 |
| 2.63 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.64 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.65 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | - шанцевый инструмент; - набор слесарного инструмента (типа «Сорокин инструмент» каталожный номер № 1.177 или аналогичный); - переносная лампа; - домкрат г/п 15 т; - огнетушитель типа ОП 2 – 1 шт.; - сигнальный жилет водителя – 1 шт.; - автомобильная аптечка – 1 шт.; - знак аварийной остановки – 1 шт.; - противооткатные башмаки – 2 шт.; - подставка страховочная – 1 шт. |

# 2.66	Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка автомобильного крана на шасси КАМАЗ для нужд филиала
АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: автомобильный кран на шасси КАМАЗ – в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО, г. Пыть-Ях,  ул. Солнечная 5. База МПТБ филиала Нефтеюганские электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Марка, модель ТС | Указать |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Наименование (тип ТС) | На шасси КамАЗ 43118 |
| 2.3 | Колесная формула | 6 х 6 с односкатной ошиновкой |
|  | Габаритные размеры автомобиля: |  |
| 2.4 | Длина, мм. | 9800 - 10000 |
| 2.5 | Ширина, мм. | 2500 - 2550 |
| 2.6 | Высота, мм. | 3800 - 3900 |
| 2.7 | Полная масса с основной стрелой, т | 18,80 - 18,95 |
| 2.8 | Нагрузка на передний мост, т. | 5,65 |
| 2.9 | Нагрузка на задние мосты, т. | 16,45 |
|  | Двигатель: | Не менее 260 л.с. |
| 2.10 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
| 2.11 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.12 | Рабочий объем, л. | не менее 11,76 |
| 2.13 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.14 | Выброс вредных веществ двигателем | В соответствии с требованиями EURO4 |
| 2.15 | Коробка передач: | КАМАЗ 154 с делителем |
| 2.16 | Раздаточная коробка: | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.17 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350л., 210л.). |
| 2.18 | Рулевое управление: | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.19 | Тормозная система: | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.20 | Тип шин | Односкатная ошиновка. |
| 2.21 | Размер шин | 425/85 R21 |
| 2.22 | Кабина | Рестайлинговая, посадочных мест – 3 (включая водителя), оборудованная ремнями безопасности, оборудованная спальным местом, люком |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.23 | Напряжение | 24 В |
| 2.24 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Технические характеристики крановой установке: |  |
| 2.25 | Длина стрелы м.: | 9,9-30,7 |
| 2.26 | Тип стрелы | Овоид |
| 2.27 | Грузоподъёмность максимальная, т. | 25 |
| 2.28 | Максимальный грузовой момент, (тм) | 84,8 |
| 2.29 | Высота подъёма максимальная, м. | 31,2 |
| 2.30 | Вылет | 29 |
| 2.31 | Радиус поворота, м. | 11,9 – 12,0 |
| 2.32 | Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,9 |
| 2.33 | Скорость подъема/опускания груза | 7,4-40,0 |
| 2.34 | Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
| 2.35 | Работа на неполном опорном контуре | 2,26х5,43 |
| 2.36 | Гусек | отсутствует |
| 2.37 | Противовес | имеется |
|  | Кабина крановщика: |  |
| 2.38 | Прибор безопасности | ОНК-160 |
| 2.39 | Органы управления | джойстики |
| 2.40 | Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,23 (13) - 0,25 (15) |
| 2.41 | Подогрев кабины крановщика типа фен (webasto), шт. | 1 |
|  | Дополнительное оборудование: |  |
| 2.42 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) | Lincoln Quicklub |
| 2.43 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя типа webasto | 1 шт. |
| 2.44 | Автономный отопитель кабины типа Фен (webasto) | 1 шт. |
| 2.45 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя, шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.46 | Подогрев водительского сиденья | Наличие |
| 2.47 | Подогрев зеркал заднего вида | Наличие |
| 2.48 | Преобразователь | На 12 В с розеткой под прикуриватель |
| 2.49 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | Наличие |
| 2.50 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.51 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | система экстренного реагирования спецслужб ЭРА-ГЛОНАСС снабженная тревожной кнопкой |
| 2.52 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.53 | Видеорегистратор с картой памяти 32 G; | 1 шт. |
| 2.54 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 10 тн, балонник, монтажка) Набор слесарного инструмента (STELS 14104). - шланг подкачки – не менее 10 м. - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); - переносная лампа; - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; - спасательный жилет водителя; - автомобильная аптечка – 1 шт.; - знак аварийной остановки – 1 шт.; - противооткатные башмаки – 2 шт; - подкладки под опоры для слабонесущих грунтов (Металлические подставки аутригеров – 4шт., деревянные подкладки – 4 шт.). |
|  | Прочие: |  |
| 2.55 |  | Сидение водителя с механической регулировкой и пневмоподвеской; Гидроподъемник кабины; Панель приборов с антибликовым покрытием; Аудио подготовка (Установленная магнитола CD, USB выходом, с колонками); |
| 2.56 |  | Подлокотник; Прицепное устройство - Фаркоп (не евро); Оснащение для буксировки прицепа (подведение воздуха, электрооборудование(розетки)); Привод на оборудование через коробку отбора мощности; Держатель (крепление) запасного колеса в кузове и под рамой; |
| 2.57 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ «Образец окраски транспорта» Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. Цвет верхнего оборудования (Крановая установка, КМУ, АГП и др.) допускается цвет заводской окраски изготовителя (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.58 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.59 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка автоцистерны масловоз на шасси КАМАЗ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: автоцистерна масловоз на шасси КАМАЗ в количестве 1 ед.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул.Солнечная, 5, база МПТБ.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Марка, модель ТС | Указать |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Наименование (тип ТС) | Масловоз |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.3 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.4 | Снаряженная масса а\м кг. | Не более 10000 |
| 2.5 | Полная масса а\м кг. | Не более 20000 |
| 2.6 | Масса перевозимого груза, кг. | Не менее 9000 |
| 2.7 | Нагрузка на передний мост, кг. | ±6000 |
| 2.8 | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | Не более – 14000 с учетом расстояний. |
| 2.9 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина - не более 9000 |
|  |  | Ширина - не более 2550 |
|  |  | Высота - не более 3650 |
|  | Двигатель: |  |
| 2.10 | Тип двигателя | Дизельный с турбо-наддувом с промежуточным охлаждением |
| 2.11 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.12 | Рабочий объем, л. | не менее 11,76 |
| 2.13 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.14 | Коробка передач | КАМАЗ 154 с делителем |
| 2.15 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.16 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350л., 210л.). |
| 2.17 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.18 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.19 | Тип шин | Пневматические, камерные Односкатная ошиновка. |
| 2.20 | Размер шин | 425/85 R21(1260[425-533H) |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.21 | Напряжение | 24 В |
| 2.22 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Характеристики оборудования (надстройки, спец оборудования, кму и т.д.): |  |
| 2.23 | Номинальная вместимость цистерны, м3 (л) | 7-8 (7000-8000) |
| 2.24 | Количество секций | Не менее 3-х |
| 2.25 | Исполнение цистерны | Эллипс или чемодан |
| 2.26 | Наружное покрытие цистерны | С гладкого листа нержавеющей стали |
| 2.27 | Условный проход трубопровода слива , мм | От 32 до 50 (по согласованию с заказчиком) |
| 2.28 | Подача насоса, м3/час | 28,8±10 |
| 2.29 | Рукава напорно- высасывающие | 2 шт. - Ду 65, длина 6 метра, с БРС типа Camlock 2.5" |
| 2.30 | Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |
| 2.31 | Донный клапан | Один на каждый отсек |
| 2.32 | Дыхательный клапан | УД-2-80 по количеству горловин |
| 2.33 | Узел выдачи: | · счетчик жидкости ППО-25-1,6СУ, класс точности 0,5; · кран раздаточный; · рукав антистатический РТК-25х0,25МПа (6 метра); · пистолет раздаточный РКТ-20. |
| 2.34 | Расположение раздаточного пункта | Сзади цистерны либо между кабиной и цистерной (по согласованию с заказчиком) |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.35 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.36 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | Наличие |
| 2.37 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
|  | Средства безопасности: |  |
| 2.38 | Искрогаситель - 1 шт. (сертифицированный); | Наличие |
| 2.39 | Ящик для инструментов на раме | Наличие |
| 2.40 | Трос буксировочный | Наличие |
| 2.41 | Расположение глушителя согласно ГОСТ-19433-88 | Наличие |
| 2.42 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 10 т., балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (8086350 Арсенал 109 предметов) либо аналог |
|  |  | - шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | ОП-6 - 2 шт. в пластиковых контейнерах |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  | Прочие |  |
| 2.43 | Сиденье водителя | с механической регулировкой и пневмоподвеской |
| 2.44 | Гидроподъемник кабины; | Наличие |
| 2.45 | Панель приборов с антибликовым покрытием; | Наличие |
| 2.46 | Аудио подготовка | (магнитола с подключенной камерой заднего хода встроенная в панель приборов и подключена к системе эл. оборудования) CD, USB выходом, с колонками |
| 2.47 | Подлокотник | Наличие |
| 2.48 | Прицепное устройств | Фаркоп (не евро) |
| 2.49 | Коробка отбора мощности; | Наличие |
| 2.50 | Держатель (крепление) запасного колеса за кабиной. | Наличие |
| 2.51 | Корпоративный цвет (Кабина, борта грузовой платформы) | Синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.52 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя типа webasto | 1 шт. |
| 2.53 | Автономный отопитель кабины типа Фен (webasto) | 1 шт. |
| 2.54 | Набор инструмента обеднённый для работы с цистерной | 1 шт. |
| 2.55 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ « Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. Цвет верхнего оборудования (Крановая установка, КМУ, АГП и др.) допускается цвет заводской окраски изготовителя (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.56 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.57 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка бортового автомобиля для перевозки опасных грузов на шасси КАМАЗ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: бортового автомобиля на шасси КАМАЗ – в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО, г. Пыть-Ях, ул. Солнечная 5. База МПТБ филиала Нефтеюганские электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Базовое шасси | КАМАЗ-4308 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Колесная формула | 4х2 |
| 2.3 | Бортовая платформа: | Бортовая платформа состоит из основания, выполненного в виде каркаса, на который устанавливаются деревянные щиты настила пола, и алюминиевых бортов. Боковые и задние борта крепятся к основанию шарнирно. |
|  | Внутренние размеры размеры грузовой платформы, мм |  |
| 2.4 | Длина, мм | 5000-5200 |
| 2.5 | Ширина, мм | 2400-2500 |
| 2.6 | Масса а\м без нагрузки кг. | 5500-6000 |
| 2.7 | Полная масса, кг | Не более 12000 |
|  | Двигатель: | Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5) |
| 2.8 | Тип двигателя | Дизельный, с турбо-наддувом с промежуточным охлаждением |
| 2.9 | Экологический класс | Евро 4 |
| 2.10 | Цилиндров и их расположение | Рядное, 6 |
| 2.11 | Рабочий объем цилиндров, л | Не более 6.7 |
| 2.12 | Мощность двигателя л.с. | Не менее 242 л.с |
|  | Коробка передач: |  |
| 2.13 | Тип | Механическая, ZF 6S1000 |
| 2.14 | Тормозная система | Пневматическая с ABS |
|  | Колеса: |  |
| 2.15 | Тип шин | Пневматические,камерные |
| 2.16 | Размер шин | 245/70R19,5 |
| 2.17 | Кабина | Без капотного исполнения, с высокой крышей расположенная над двигателем, 2-х местная , со спальным местом |
| 2.18 | Кузов | Кузов тентованный (гармошка): борта - из алюминия высотой 800 мм. Кузов - без утеплителя, с деревянным полом, обшитый алюминием рифленым чечевица |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.19 | Напряжение | 24В |
| 2.20 | Аккумуляторы В/Ач | 2х12/190 Ач |
|  | Оснащение автомобиля: |  |
| 2.21 | Наружные пластиковые ящики, для хранения инструмента и инвентаря водителя, закрепленные с правой и левой стороны под кузовом грузового отсека в задней части автомобиля | 2шт. |
|  | Средства безопасности |  |
| 2.22 | Расположение глушителя согласно ГОСТ-19433-88 | Наличие |
| 2.23 | Искрогаситель - 1 шт. (сертифицированный); | Наличие |
| 2.24 | Защита топливных баков; | Наличие |
| 2.25 | Экранирование электропроводки | Наличие |
| 2.26 | Сигнал аварийной остановки | Наличие |
| 2.27 | Галографические знаки опасности согласно ГОСТ19433-88 | Наличие |
| 2.28 | Заднее защитное устройство (отбойник) | Наличие |
| 2.29 | Выключатель массы, шт | 2 |
| 2.30 | Проблесковый маячки оранжевого света | Наличие |
| 2.31 | Дорожный знак «Въезд запрещен» | Наличие |
| 2.32 | Огнетушитель порошковый | 2 |
|  | Дополнительное оборудование: |  |
| 2.33 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя. шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.34 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | 1шт. |
| 2.35 | Автономный отопитель кабины типа фен | 1шт. |
| 2.36 | Водительское сидение с регулировками, пневмоподвеской и подогревом | 1шт. |
| 2.37 | Регулируемая рулевая колонка | 1шт. |
| 2.38 | Противотуманные фары | 2шт. |
| 2.39 | Улучшенные солнцезащитные козырьки | 2шт. |
| 2.40 | Подогрев зеркал | На 2 зеркала заднего вида |
| 2.41 | Подогреватели зоны «парковки» щеток стеклоочистителя | 3шт. |
| 2.42 | Подогрев топливной магистрали |  |
| 2.43 | Звуковой сигнал заднего хода (зуммер) | 1шт. |
| 2.44 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | система экстренного реагирования спецслужб ЭРА-ГЛОНАСС снабженная тревожной кнопкой |
| 2.45 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.46 | Автомагнитола | 1шт. |
| 2.47 | Акустика автомобильная | 2шт. |
| 2.48 | Видеорегистратор, шт. | 1шт. |
| 2.49 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | - шанцевый инструмент; - набор слесарного инструмента; - переносная лампа; - домкрат, - огнетушитель типа ОП 2 – 1 шт.; - спасательный жилет водителя - 1шт; - автомобильная аптечка – 1 шт. - знак аварийной остановки – 1 шт.; - противооткатные башмаки – 2 шт. |
| 2.50 | Набор инструментов | Набор слесарного инструмента (8086350 Арсенал 109 предметов) либо аналог |
| 2.51 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ «Образец окраски транспорта» Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. Цвет верхнего оборудования (Крановая установка, КМУ, АГП и др.) допускается цвет заводской окраски изготовителя (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.52 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.53 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка автобуса малой вместимости для филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: Автобус малой вместимости – в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул.Солнечная, 5, база МПТБ.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Наименование | Автобус |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Тип автобуса | Пригородный |
| 2.3 | Пассажировместимость | не менее 26 посадочных мест |
| 2.4 | Снаряженная масса автобуса | Не более 6000 кг |
| 2.5 | Максимальная полная масса автобуса | Не более 9500 кг. |
| 2.6 | Нагрузка на переднюю ось | Не более 3600 кг. |
| 2.7 | Нагрузка на задний мост | Не более 5900 кг. |
| 2.8 | Габаритные размеры |  |
| 2.9 | Длина | Не более 7580 мм. |
| 2.10 | Ширина | Не более 2370 мм. |
| 2.11 | Высота | Не более 2920 мм. |
| 2.12 | Колесная база, мм 3950 | Не более 3950 мм. |
|  | Двигатель: |  |
| 2.13 | Тип | дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха |
| 2.14 | Расположение и число цилиндров | 4, рядное. |
| 2.15 | Рабочий объем | Не более 4,5 л. |
| 2.16 | Номинальная мощность | Не более 185 л.с. |
| 2.17 | Экологический класс | Не ниже Евро 4 |
| 2.18 | Вместимость топливного бака | Не менее 125 л |
|  | Коробка передач: | механическая синхронизированная с ручным управление |
| 2.19 | Количество передач | 6-ступенчатая |
| 2.20 | Тип | Механическая |
| 2.21 | Ведущий мост: | Гипоидный, передаточное отношение 4,3 |
| 2.22 | Передняя ось: | балка двутаврового сечения |
| 2.23 | Колеса: | Дисковые, стальные, размерность 6,75х17,5 |
| 2.23 | Шины: | Тип размерность радиальные, бескамерные, 235/75R17,5 |
| 2.24 | Рулевое управление: | Гидроусилитель интегрального типа |
| 2.25 | Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-река сектор |
|  | Тормозная система: |  |
| 2.26 | Рабочая | Рабочая двухконтурная, пневматическая, с разделением контуров по осям, с АБС |
| 2.27 | Стояночная | Задние тормоза с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| 2.28 | Вспомогательная | Вспомогательная моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска |
| 2.29 | Запасная | Функцию запасной выполняют контуры рабочей тормозной системы |
| 2.30 | Тормозной механизм | Дисковые с автоматической регулировкой зазора с противобуксировочной системой (ABS) |
|  | Подвеска: |  |
| 2.31 | Передняя: | Зависимая, две малолистовые рессоры с двумя телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| 2.32 | Задняя: | Зависимая, пневматическая, на двух пневмоэлементах с двумя телескопическими амортизаторами |
| 2.33 | Салон: | Поручни безопасности, установленные с двух сторон по проходу автобуса. |
| 2.34 |  | Покрытие пола из трудноистераемых, резинопластиковых материалов закрепленный по всему периметру пола. |
| 2.35 |  | Сиденья пассажирские. В количестве 25+1 посадочных мест (мягкие), оборудованных трехточечными ремнями безопасности, с текстильными чехлами на каждое сиденье. Общая вместительность салона не менее 35 чел. |
| 2.36 |  | Видеорегистратор - 1 шт., с картой памяти на 32гБ. с функцией ночной записи. |
| 2.37 |  | Аудиоподготовка Количество динамиков (кабина, пассажирский салон) – 6 шт., магнитола FM/MP3/USB. |
| 2.38 |  |  |
| 2.39 |  | Дополнительная шумоизоляция моторного отсека. |
| 2.40 | Окна салона | Тонированные с защитой от ультрафиолетового излучения |
| 2.41 | Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | В наличии |
|  | Дополнительно оборудование |  |
| 2.42 | Предпусковой двигателя | Отопительная мощность не менее 9,1 кВт |
| 2.43 | Автономный отопитель салона | Типа Air Top Evo 5500 D или аналог |
| 2.44 | Кондиционер | В наличии |
| 2.45 | Подогрев водительского сиденья | В наличии |
| 2.46 | Подогрев зеркал | В наличии |
| 2.47 | Противоугонная система | В наличии |
| 2.48 | Автомогнитола с аудиподготовкой | Количество динамиков (кабина, пассажирский салон) – 6 шт., магнитола FM/MP3/USB. |
| 2.49 | Шумоизоляция моторного отсека | Дополнительная – заводского исполнения. |
| 2.50 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.51 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ «Образец окраски транспорта» Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. |
| 2.52 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |
| 2.53 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 700 |
| 2.54 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.55 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | - шанцевый инструмент (лопата совковая, лом, топор, болторез, кирка, пила) |
|  |  | - набор слесарного инструмента (типа «Сорокининструмент» каталожный номер № 1.178 или аналогичный); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - домкрат г/п 15 т; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; - автомобильная аптечка – 2 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |

2.56 	Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автобуса с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка автомобиля бортового с АГП для нужд филиала 
АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: Грузовой бортовой автомобиль с автогидроподъемником (АГП) в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул. Солнечная, 5, база МПТБ.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Автогидроподъемник телескопический, расположение люлька назад |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (шасси) | КАМАЗ 43502 |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.4 | Колесная формула | 4х4 |
| 2.5 | Габаритные размеры автомобиля в транспортном положении: | Длина, не более 7900 мм. |
|  |  | Ширина - 2 550 мм. |
|  |  | Высота, не более 3700 мм. |
| 2.6 | Габаритные размеры с выдвинутыми опорами: | Длина не более 7900 мм.; |
|  |  | Ширина (по центрам опорных площадок) - 2 620 мм.; |
|  |  | Высота не более 3700 мм.; |
|  | Двигатель: | Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5) |
| 2.7 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
| 2.8 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.9 | Рабочий объем, л. | не менее 7,62 |
| 2.10 | Мощность двигателя | не менее 285 л.с. |
| 2.11 | Коробка передач | С ручным управлением - 9-ступенчатая ZF |
| 2.12 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.13 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350л., 210л.). |
| 2.14 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.15 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: |  |
| 2.16 | Тип шин | Односкатная ошиновка. |
| 2.17 | Размер шин | 425/85 R21 |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.18 | Напряжение | 24 В |
| 2.19 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Технические характеристики автогидроподъемника: |  |
| 2.20 | Тип подъёмника | Гидравлический, телескопический |
| 2.21 | Расположение | За кабиной на платформе, люлька назад |
| 2.22 | Стреловое оборудование | Телескопическая стрела |
| 2.23 | Количество выдвижных секций | 3 телескопические секции |
| 2.24 | Рабочая высота подъёма, м. | 22 |
| 2.25 | Гидравлические магистрали и электропроводка | Проложены внутри секций стрелы, без применения РВД снаружи и катушек для сматывания |
| 2.26 | Синхронизация выдвижений секций | Цепная |
| 2.27 | Вылет, м / грузоподъёмность люльки, кг | Не менее 10,6/80; 7,7/250; 6,9/300 |
| 2.28 | Угол поворота, град. | 360 |
|  | Габаритные размеры люльки, м. |  |
| 2.29 | Длина | Не менее 1,4 не более 1,5 |
| 2.30 | Ширина | Не менее 0,7 не более 0,8 |
| 2.31 | Глубина |  |
| 2.32 | - материал изготовления люльки | Алюминий |
| 2.33 | Тип люльки | Нескладная |
| 2.34 | Изоляция люльки, Вольт | 1000 |
| 2.35 | Тип изоляции люльки | Опорно-стержневой, полимерный изолятор |
| 2.36 | Антикоррозийная обработка надрамника | Пескоструйная обработка |
| 2.37 | Настил платформы | Рифленый алюминий |
| 2.38 | Размещение электропроводки и рукавов высокого давления | Внутри стрелы |
| 2.39 | Транспортное положение люльки | На заднем свесе автомобиля |
| 2.40 | Тип крепления корзины к стреле | шарнирно-рычажное |
| 2.41 | Угол поворота корзины в горизонтальной плоскости относительно продольной оси подъемника, град, не более | ±60 |
| 2.42 | Опоры | С жестким креплением на надрамнике для приведения в рабочее положение не требующие дополнительных действий (выдвижения в стороны, откидывания, переворот) |
| 2.43 | Количество пультов управления подъемником, шт. | 2 |
|  | Тип пультов управления АГП |  |
| 2.44 | На сидении оператора | ручной, электрогидравлический, пропорциональный |
| 2.45 | В люльке | ручной, электрогидравлический, пропорциональный |
| 2.46 | Пульт управления опорами | гидравлический, пропорциональный, 4-х секционный (на каждую опору отдельная секция), имеет защитный клапан для контроля максимального давления в гидросистеме. В непосредственной близости от пульта управления опорами установлен инклинометр (устройство, отслеживающее горизонтальное положение платформы). |
| 2.47 | Тип аварийного насоса: | ручной |
| 2.48 | Прочее оборудование | пластиковые крылья, брызговики. боковые влагозащищенные габаритные огни (3 шт. на сторону). световозвращающая маркировка пленкой в соответствии с ГОСТ. |
| 2.49 | Температурные диапазоны работы АГП | от -40 до +40 градусов Цельсия |
| 2.50 | Окраска кабины и установки | Цвет – белый (кабина). Цвет должен соответствовать цвету в ПТС |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.51 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт. |
| 2.52 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.53 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.54 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.55 | Противотуманные фары | В наличии |
| 2.56 | Подогрев зеркал заднего вида | В наличии |
| 2.57 | Подогреватели зоны «парковки» щеток стеклоочистителя | В наличии |
| 2.58 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.59 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.60 | Предпусковой двигателя | Отопительная мощность не менее 9,1 кВт |
| 2.61 | Автономный отопитель кабины | типа Webasto Air Top 1200 или аналог |
| 2.62 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (ключи рожковые, головки размерностью от 8 до 32). |
|  |  | - шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
|  | Оснащение автомобиля |  |
| 2.63 | Наружные ящики пластиковые, для хранения инструмента и инвентаря водителя, закрепленные под платформой автомобиля | Не менее 2 шт. |
| 2.64 | Запасное колесо | В наличии |
| 2.65 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ «Образец окраски транспорта» Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. Цвет верхнего оборудования (Крановая установка, КМУ, АГП и др.) допускается цвет заводской окраски изготовителя (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.66 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.67	 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания, паспорт на автогидроподъемник, ОТТС, сертификат таможенного союза на ТС с автогидроподъемником, сертификат таможенного союза на подъемник (надстройку), грузовысотную диаграмму заверенную производителем подъемника.

- Поставка автомобильного крана на шасси КАМАЗ для нужд филиала
АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: автомобильный кран на шасси КАМАЗ – в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промзона, Панель № 1, Ремонтно производственная база (РПБ) филиала Ноябрьские электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Автокран 16 т. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Кран автомобильный |
|  | Основные характеристики |  |
| 2.4 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.5 | Полная масса крана с основной стрелой в транспортном положении (без противовеса), кг. | Не более 18 000 |
| 2.6 | Нагрузка на переднюю ось (без противовеса) кг | Не более 5 200 |
| 2.7 | Нагрузка на заднюю тележку (без противовеса) кг | Не более 12 800 |
| 2.8 | Габаритные размеры автомобиля: | Длинна не более 11 200 мм |
|  |  | Ширина не более 2 500 мм |
|  |  | Высота не более 3 800 мм |
| 2.9 | Кабина | Бескапотного исполнения, расположенная над двигателем, с высокой крышей, 3-х местная, без спального места. Цвет - синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
|  | Двигатель: |  |
| 2.10 | Тип двигателя | Дизельный с турбо-наддувом с промежуточным охлаждением |
| 2.11 | Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| 2.12 | Экологический стандарт | Не ниже Евро-4 |
| 2.13 | Мощность двигателя | Не менее 300 л.с. |
| 2.14 | Коробка передач | Механическая, десяти ступенчатая |
| 2.15 | Вместимость топливного бака, л. | Не менее 350 |
| 2.16 | Тормоза | Пневматические с ABS |
|  | Колеса: |  |
| 2.17 | Тип шин | Пневматические |
| 2.18 | Размер шин | 425/85 R21 |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.19 | Напряжение | 24 В |
| 2.20 | Аккумуляторы В/А час | 2х12/190 |
|  | Основные характеристики грузоподъемной установки |  |
| 2.21 | Длина стрелы м.: | Не менее 19,0 |
| 2.22 | Количество секций стрелы | 3 |
| 2.23 | Размер опорного контура м | Не менее 4,7 х 5,2 |
| 2.24 | Зона работы в градусах (без противовеса) | Не менее 360 |
| 2.25 | Зона работы в градусах (с противовесом) | Не менее 240 |
| 2.26 | Вылет стрелы м | Не менее 18 |
| 2.27 | Макс высота подъема крюка м | Не менее 19 |
| 2.28 | Грузоподъёмность максимальная, т. | 16,0 |
| 2.29 | Грузоподъёмность при максимальном вылете (без проивовеса), т. | Не менее 1,0 |
| 2.30 | Грузоподъёмность при максимальном вылете (с противовесом 1.0т), т. | Не менее |
| 2.31 | Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | Не менее 56 |
| 2.32 | Приборы безопасности крановой установки | Комплекс приборов и устройств, в том числе прибор безопасности с цифровой индикацией параметров работы на дисплее в кабине крановщика, в состав которого входит встроенный прибор фиксации характеристик — «чёрный ящик» и модуль защиты крана от опасного напряжения МЗОН для работы вблизи линий электропередач. |
|  | Дополнительное оборудование крановой установки: |  |
| 2.33 | Механизм для демонтажа/монтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование) | В наличии |
| 2.34 | Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.) | В наличии |
|  | Оснащение автомобиля |  |
| 2.35 | Запасное колесо | 1 шт. |
| 2.36 | Грузовая платформа должна быть оборудована складным гидравлическими выдвижными аутригерами | Аутригеры – 4шт., подкладки – деревянные – 4шт., упоры металлические – 4шт. |
| 2.37 | Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | В наличии |
|  | Дополнительно оборудование |  |
| 2.38 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | 1 шт. |
| 2.39 | Автономный отопитель кабины типа фен | 1 шт. |
| 2.40 | Автономный отопитель кабины крановщика типа фен | 1 шт. |
| 2.41 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя, шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.42 | Подогрев водительского сиденья | В наличии |
| 2.43 | Подогрев зеркал | На 2 зеркала заднего вида |
| 2.44 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | В наличии |
| 2.45 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.46 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.47 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 700 |
| 2.48 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.49 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | -ЗИП (ступичный ключ, домкрат 15 т., баллонный ключ, монтажная лопатка) |
|  |  | - набор слесарного инструмента (типа «Сорокининструмент» каталожный номер № 1.178 или аналогичный); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 1 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата совковая, лом, топор, болторез, кирка, пила); |
| 2.50 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ «Образец окраски транспорта» Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. Цвет верхнего оборудования (Крановая установка, КМУ, АГП и др.) допускается цвет заводской окраски изготовителя (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.51 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.52 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, грузовысотную характеристику крана, а также весовых параметров согласно технического задания.

- Поставка вакуумной автоцистерны на шасси КАМАЗ для филиала 
АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: вакуумная автоцистерна на шасси КАМАЗ – в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промзона, Панель № 1, Ремонтно производственная база (РПБ) филиала Ноябрьские электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Коммунальная вакуумная автоцистерна |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Вакуумный автомобиль |
| 2.4 | Снаряженная масса, кг- | Не более 9 890 |
| 2.5 | Полная масса, кг- | Не более 22 400 |
|  | Распределение нагрузки на дорогу от автомобиля полной массы |  |
| 2.6 | Нагрузка на передний мост, кг- | Не более 6000 |
| 2.7 | Нагрузка на заднюю тележку, кг- | Не более 16 850 |
| 2.8 | Вакуумный насос | Вакуум компрессор КО-505 |
| 2.9 | Привод насоса- | Через карданную передачу |
| 2.10 | Производительность, м3/ч | -310 |
|  | Двигатель |  |
| 2.11 | Экологический стандарт | Не ниже Евро-4 |
| 2.12 | Тип- | дизельный |
| 2.13 | Мощность, л.с.- | Не менее 300 |
| 2.14 | Вместимость топливного бака, л- | Не менее 350 |
| 2.15 | Коробка передач | КАМАЗ-154 |
| 2.16 | Тип- | механическая, 10-ступенчатая |
| 2.17 | Шины | Пневматические |
| 2.18 | Размер обода | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| 2.19 | Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| 2.20 | Кабина | Бескапотного исполнения, расположенная над двигателем, с высокой крышей, 3-х местная, со спальным местом. Цвет - синий (в соответствии с отметкой в ПТС) |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.21 | Напряжение | 24 В |
| 2.22 | Аккумуляторы В/А час | 2х12/190 |
|  | Характеристики автоцистерны |  |
| 2.23 | Длина, мм- | Не более 8900 |
| 2.24 | Ширина, мм- | Не более 2 550 |
| 2.25 | Высота, мм- | Не более 3 740 |
| 2.26 | Вместимость цистерны, м3- | 10-11 |
| 2.27 | Количество секций, шт. | 1 |
| 2.28 | Материал цистерны- | сталь 09Г2С, S= 4 мм |
| 2.29 | Поперечное сечение- | круг |
| 2.30 | Исполнение днища цистерны- | заднее открывающееся днище |
| 2.31 | Расположение ребер жесткости цистерны- | снаружи цистерны |
| 2.32 | Рукав напорно-всасывающий, | Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом армированный ДУ-100, 4 метров. 2 шт. |
| 2.33 | Быстроразъемные соединения (БРС), | мм-типа Камлок(camlock), Ду 102 |
| 2.34 | Люк-лаз; | В наличии |
| 2.35 | Сигнализатор верхнего уровня наполнения цистерны; | В наличии |
| 2.36 | Окно чашечного типа; | В наличии |
| 2.37 | Клапан ограничения вакуума; | В наличии |
| 2.38 | Клапан ограничения давления; | В наличии |
| 2.39 | Мановакуумметр; | В наличии |
| 2.40 | Cливные/заборные краны | основной – приемный карман в нижней части заднего донышка; дополнительный - для закачки фракций повышенной плотности; |
| 2.41 | Заборное устройство; | В наличии |
| 2.42 | Пеналы для укладки заборного шланга; | В наличии |
| 2.43 | Пластиковые противооткатные упоры; | В наличии |
| 2.44 | Лестница для подъема на площадку обслуживания цистерны; | В наличии |
| 2.45 | Площадка обслуживания люка цистерны из перфорированного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом; | В наличии |
| 2.46 | Фара-прожектор. | В наличии |
| 2.47 | Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | В наличии |
| 2.48 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
|  | Дополнительное оборудование |  |
| 2.49 | Теплоизоляция отсека АКБ | В наличии |
| 2.50 | Подогрев сидения водителя | В наличии |
| 2.51 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя | В наличии |
| 2.52 | Автономный отопитель кабины | В наличии |
| 2.53 | Подогрев топливной магистрали | В наличии |
| 2.54 | Подогрев зеркал. | В наличии |
| 2.55 | Терминал системы спутникового мониторинга GPS/ГЛОНАСС - | ADM 700 подключенный к бортовой сети автомобиля |
| 2.56 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.57 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ «Образец окраски транспорта» Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. Цвет верхнего оборудования (цистерна) - допускается цвет заводской окраски изготовителя (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.58 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |
| 2.59 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 15 т., баллонный ключ, монтажная лопатка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (типа «Сорокининструмент» каталожный номер № 1.178 или аналогичный); |
|  |  | Переносная лампа; |
|  |  | Огнетушитель типа ОП 2 – 1 шт.; |
|  |  | Сигнальный жилет водителя; |
|  |  | Автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | Знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | Противооткатные башмаки – 2 шт. |
|  |  | Шанцевый инструмент (лопата совковая, лом, топор, болторез, кирка, пила); |

2.60 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, а также весовых параметров согласно технического задания.

- Поставка комбинированной дорожной машины для нужд филиала 
АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: Грузовой полноприводной комбинированный дорожный автомобиль в количестве 2 (двух) единиц.

  - Место поставки товара: Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промзона, Панель № 1, Ремонтно производственная база (РПБ) филиала Ноябрьские электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска; Гарантийный срок должен быть не мене срока (узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие), установленного заводом изготовителем; На товар должна быть предоставлена техническая документация, на русском языке, а также пакет документов для постановки на учет в органах Госавтоинспекции; Товар должен быть безопасен при эксплуатации и соответствовать сертификату соответствия транспортного средства.

- Требования к комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Грузовой полноприводной комбинированный дорожный автомобиль с отвалом |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.3 | Наименование (тип ТС) | Самосвал |
|  | Основные характеристики |  |
| 2.4 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.5 | Снаряженная масса а/м, кг | 14 025 |
| 2.6 | Полная масса а/м, кг | 33 100 |
| 2.7 | Масса перевозимого груза, кг | Не менее 19 000 |
| 2.8 | Нагрузка на передний мост, кг | Не более 7 500 |
| 2.9 | Нагрузка на заднюю тележку, кг | Не более 25 600 |
| 2.10 | Габаритные размеры автомобиля | Длина, не менее 7880 мм не более 8000 |
|  |  | Ширина, не более 2500 мм |
|  |  | Высота, не более 3300 мм |
|  | Кузов: |  |
| 2.11 | Разгрузка | Задняя, оборудованная бортом |
| 2.12 | Обогрев кузова | Выхлопными газами |
|  | Двигатель: |  |
| 2.13 | Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| 2.14 | Расположение и число цилиндров | V-образное, 8-ми цилиндровый. |
| 2.15 | Рабочий объем, л | 11,76 |
| 2.16 | Мощность двигателя | не менее 400 л.с. |
| 2.17 | Коробка передач | механическая, шестнадцати-ступенчатая ZF 16S 151 |
| 2.18 | Раздаточная коробка | Механическая РК 6522 |
| 2.19 | Вместимость топливных баков | 2 шт.(350 л. + 210 л.) |
| 2.20 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.21 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS |
|  | Колеса: |  |
| 2.22 | Тип шин | односкатная ошиновка |
| 2.23 | Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.24 | Напряжение | 24 B |
| 2.25 | Аккумуляторы, 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Кабина: |  |
| 2.26 | Тип | Рестайлинговая, с высокой крышей и люком, посадочных мест – 3 (включая водителя), оборудованная ремнями безопасности, оборудованная спальным местом, на пневмоподушках. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.27 | Отвал | Передний поворотный |
| 2.28 | Ширина отвала в транспортном положении, мм | Не более 2500 |
| 2.29 | Поворот | Гидравлический |
| 2.30 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.31 | Автономный предпусковой подогреватель двигателя типа Прамотроник, шт. | 1 |
| 2.32 | Автономный отопитель кабины (типа Фен), шт. | 1 |
| 2.33 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя, шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.34 | Подогрев водительского сиденья | Наличие |
| 2.35 | Подогрев зеркал заднего вида, шт. | 2 |
| 2.36 | Преобразователь | На 12 В с розеткой под прикуриватель |
| 2.37 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | Наличие |
| 2.38 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.39 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.40 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.41 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти 32 Gb - 1 шт |
| 2.42 | Лебедка | С тяговым усилием не менее 10 000 кг. |
| 2.43 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 12 тн, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (Stels 14104 76предметов). |
|  |  | Шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом. |
|  |  | Переносная лампа. |
|  |  | Огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт. |
|  |  | Сигнальный жилет водителя согласно ГОСТа 12.4.281-2014. |
|  |  | Автомобильная аптечка – 1 шт. |
|  |  | Знак аварийной остановки – 1 шт. |
|  |  | Противооткатные башмаки – 2 шт |
|  |  | Сидение водителя с механической регулировкой и пневмоподвеской; |
|  |  | Гидроподъемник кабины; |
|  |  | Панель приборов с антибликовым покрытием; |
|  |  | Аудио подготовка (Установленная магнитола CD, USB выходом, с колонками); |
|  |  | Подлокотник; |
|  |  | Прицепное устройство - (фаркоп) производства КамАЗ, нагрузка 10т. – 1 шт.; |
|  |  | Оснащение для буксировки прицепа (подведение воздуха, электрооборудование(розетки); |
|  |  | Держатель (крепление) запасного колеса за кабиной. |
| 2.45 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ « Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. Цвет верхнего оборудования (Крановая установка, КМУ, АГП и др.) допускается цвет заводской окраски изготовителя (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.46 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.47 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка вакуумной автоцистерны на шасси КАМАЗ для филиала 
АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: вакуумная автоцистерна (ассенизаторная) на шасси КАМАЗ – в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: ЯНАО, г. Новый Уренгой производственная база филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Марка, модель ТС | Указать |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Наименование (тип ТС) | Автоцистерна для перевозки технических жидкостей (ассенизаторная машина) |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.3 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.4 | Снаряженная масса а\м кг. | 11 600 кг. |
| 2.5 | Полная масса а\м кг. | 19 600 кг. |
| 2.6 | Масса перевозимого груза, кг. | Не менее 8000 |
| 2.7 | Нагрузка на передний мост, кг. | 5 800 кг. |
| 2.8 | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | 13 800 кг. |
| 2.9 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина, не более 8 680 мм. |
|  |  | Ширина не более 2 500 мм. |
|  |  | Высота, не более 3 525 мм. |
| 2.10 | Параметры цистерны: | Вместимость цистерны 8,0 м3 ; |
|  |  | Производительность вакуум-насоса, не менее 310 м3/ч.; |
|  |  | Максимальное разрежение в цистерне Отрицательное не менее 0,07 мПа Положительное не менее 0,03 мПа; |
|  |  | Время наполнения цистерны 7-10 мин.; |
|  | Двигатель: |  |
| 2.11 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
| 2.12 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.13 | Рабочий объем, л. | не менее 11,76 |
| 2.14 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.15 | Коробка передач | КАМАЗ 154 с делителем |
| 2.16 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.17 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350л., 210л.). |
| 2.18 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.19 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: | Пневматические, камерные с централизованной системой подкачки на каждое колесо, управляемой из кабины автомобиля |
| 2.20 | Тип шин | Односкатная ошиновка. |
| 2.21 | Размер шин | 425/85 R21 |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.22 | Напряжение | 24 В |
| 2.23 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
| 2.24 | Подогрев зеркал | 2 шт. |
| 2.25 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | 3 шт. |
| 2.26 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.27 | Зуммер заднего хода | 1 шт. |
| 2.28 | Фара искатель с управлением из кабины | 1 шт. |
| 2.29 | Конструкция цистерны | Открывающееся днище на шарнирных соединениях. Запор днища с винтовыми фиксаторами. Два уровня механической защиты насоса от попадания жидкости. Поплавковый клапан, при полном заполнении цистерны перекрывающий патрубок вакуумной трубы. Звуковая и световая сигнализация, срабатывающей при достижении предельного уровня жидкости в цистерне. Индикатор световой сигнализации располагается на пульте управления внутри кабины водителя. На заднем днище цистерны смотровое окно улучшенной обзорности. Предохранительный клапан двухстороннего действия, установленный на влагоотделителе. Напорно-всасывающим рукава с накидной гайкой и заборным фильтром, защищающим от попадания крупных механических примесей. В транспортном положении свободные концы рукава укладываются в открытые пеналы, середина фиксируется цепью к кронштейну на заднем днище. В рабочем положении рукав крепится к заборному лючку. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.30 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.31 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.32 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.33 | Фара-прожектор | Установлена на задней стенке днища цистерны. |
| 2.34 | Катушка заземления | Металлический барабан с тросом, рассчитанный на удаление от цистерны до 20 метров. |
| 2.35 | Противоподкатный брус | На заднем свесе автоцистерны противоподкатный брус, имеющий два фиксированных положения: для движения по общей сети дорог (нижнее положение) и для движения по пересеченной местности (верхнее положение с увеличенным углом съезда). |
| 2.36 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 15 тн, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор инструмента 8086350 Арсенал 109 предметов общефункциональный – 1шт. |
|  |  | шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | переносная лампа; |
|  |  | светодиодные маячки – 2 шт. |
|  |  | огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | сигнальный жилет водителя; |
|  |  | трос буксировочный диаметром не менее 19 мм., длиной не менее – 6 метров |
|  |  | автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | противооткатные башмаки – 2 шт. |
| 2.37 | Прочие |  |
| 2.38 | Автономный предпусковой подогреватель | Жидкостного типа – 1шт. |
| 2.39 | Автономный отопитель кабины | Воздушного типа (фен) – 1 шт. |
| 2.40 | Буксировочные петли | Передние – 2 шт. |
| 2.41 | Буксировочное устройство | Задние (фаркоп) – 1 шт. |
| 2.42 | Наружные ящики для инструмента | Металлические не менее – 2 шт. |
| 2.43 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ « Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. Цвет верхнего оборудования (цистерна) - допускается цвет заводской окраски изготовителя (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.45 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.46 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка вакуумной автоцистерны на шасси КАМАЗ для филиала 
АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: вакуумная автоцистерна (илососная) на шасси КАМАЗ – в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: ЯНАО, г. Новый Уренгой производственная база филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Марка, модель ТС | Указать |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Наименование (тип ТС) | Автоцистерна, вакуумная для технических жидкостей (илососная машина) |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.3 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.4 | Снаряженная масса а\м кг. | 11 646 кг. |
| 2.5 | Полная масса а\м кг. | 21 150 кг. |
| 2.6 | Масса перевозимого груза, кг. | Не менее 8000 |
| 2.7 | Нагрузка на передний мост, кг. | 5 800 кг. |
| 2.8 | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | 13 800 кг. |
| 2.9 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина, не более 8 145 мм. |
|  |  | Ширина - 2 500 мм. |
|  |  | Высота, не более 3 810 мм. |
| 2.10 | Параметры цистерны: | ёмкость цистерны 6,0 м3 ; |
|  |  | ёмкость из нержавеющей стали для чистой воды 2,0 м3. |
|  |  | Производительность вакуум-насоса, не менее 720 м3/ч.; |
|  |  | Производительность насоса высокого давления 0,96 м3/ч; |
|  |  | Глубина очищаемого колодца 8 м. |
|  |  | Выгрузка ила самосвальным способом с опрокидыванием цистерны. |
|  |  | Время наполнения цистерны 7-10 мин.; |
|  | Двигатель: |  |
| 2.11 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха, экологический класс не ниже Евро 4 |
| 2.12 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.13 | Рабочий объем, л. | не менее 11,76 |
| 2.14 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.15 | Коробка передач | КАМАЗ 154 с делителем |
| 2.16 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.17 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350л., 210л.). |
| 2.18 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.19 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: | Пневматические, камерные с централизованной системой подкачки на каждое колесо, управляемой из кабины автомобиля |
| 2.20 | Тип шин | Односкатная ошиновка. |
| 2.21 | Размер шин | 425/85 R21 |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.22 | Напряжение | 24 В |
| 2.23 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
| 2.24 | Подогрев зеркал | 2 шт. |
| 2.25 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | 3 шт. |
| 2.26 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.27 | Зуммер заднего хода | 1 шт. |
| 2.28 | Фараискатель с управлением из кабины | 1 шт. |
| 2.29 | Конструкция цистерны | Открывающееся днище на шарнирных соединениях. Запор днища с винтовыми фиксаторами. Два уровня механической защиты насоса от попадания жидкости. Звуковая и световая сигнализация, срабатывающей при достижении предельного уровня жидкости в цистерне. Индикатор световой сигнализации располагается на пульте управления внутри кабины водителя. Предохранительный клапан двухстороннего действия, установленный на влагоотделителе. Всасывающие рукава с накидной гайкой и заборным фильтром, защищающим от попадания крупных примесей. В транспортном положении свободные концы рукава укладываются в металлические пеналы. Лестница с площадкой для обслуживания заливных горловин. Смотровые окна уровней жидкостей. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.30 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.31 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.32 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.33 | Фара-прожектор | Установлена на задней стенке днища цистерны. |
| 2.34 | Катушка барабан | Металлический барабан со шлангом высокого давления 20 метров в комплекте с пистолетом и копьём. |
| 2.35 | Противоподкатный брус | На заднем свесе автоцистерны противоподкатный брус, имеющий два фиксированных положения: для движения по общей сети дорог (нижнее положение) и для движения по пересеченной местности (верхнее положение с увеличенным углом съезда). |
| 2.36 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 15 тн, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор инструмента 8086350 Арсенал 109 предметов общефункциональный – 1шт. |
|  |  | - шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - светодиодные маячки – 2 шт. |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - трос буксировочный диаметром не менее 19 мм., длиной не менее – 6 метров |
|  |  | - автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
| 2.37 | Прочие |  |
| 2.38 | Автономный предпусковой подогреватель | Жидкостного типа – 1шт. |
| 2.39 | Автономный отопитель кабины | Воздушного типа (фен) – 1 шт. |
| 2.40 | Автономный отопитель в отсеке размыва | Воздушного типа (фен) – 1 шт. |
| 2.41 | Буксировочные петли | Передние – 2 шт. |
| 2.42 | Буксировочное устройство | Задние (фаркоп) – 1 шт. |
| 2.43 | Наружные ящики для инструмента | Металлические не менее – 2 шт. |
| 2.44 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ «Образец окраски транспорта» Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. Цвет верхнего оборудования (цистерна) - допускается цвет заводской окраски изготовителя (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.45 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.46 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка автоцистерны (питьевая вода) на шасси КАМАЗ для филиала 
АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: автоцистерна (вода) на шасси КАМАЗ – в количестве 1 (одной) единицы.

  - Место поставки товара: ЯНАО, г. Новый Уренгой производственная база филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Марка, модель ТС | Указать |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Наименование (тип ТС) | Автоцистерна для питьевой воды |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.3 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.4 | Снаряженная масса а\м кг. | 11 260 кг. |
| 2.5 | Полная масса а\м кг. | 19 300 кг. |
| 2.6 | Емкость цистерны куб.м. | Не менее 8 м3 |
| 2.7 | Нагрузка на передний мост, кг. | 5 600 кг. |
| 2.8 | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | 13 700 кг. |
| 2.9 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина, не более - 8 150 мм. |
|  |  | Ширина - 2 500 мм. |
|  |  | Высота, не более - 3 785 мм. |
| 2.10 | Параметры автоцистерны: | Количество секций – 2 шт. |
|  |  | Материал внутренней обшивки цистерны сталь нержавеющая AISI 304. |
|  |  | Материал наружной обшивки цистерны сталь нержавеющая AISI 430. |
|  |  | Утеплитель цистерны толщиной не менее – 50 мм. |
|  |  | Задний отсек с дверью – 1 шт..; |
|  | Двигатель: |  |
| 2.11 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. Экологический класс не ниже Евро 4 |
| 2.12 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.13 | Рабочий объем, л. | не менее 11,76 |
| 2.14 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.15 | Коробка передач | КАМАЗ 154 с делителем |
| 2.16 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.17 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350л., 210л.). |
| 2.18 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.19 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: | Пневматические, камерные с централизованной системой подкачки на каждое колесо, управляемой из кабины автомобиля |
| 2.20 | Тип шин | Односкатная ошиновка. |
| 2.21 | Размер шин | 425/85 R21 |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.22 | Напряжение | 24 В |
| 2.23 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
| 2.24 | Подогрев зеркал | 2 шт. |
| 2.25 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | 3 шт. |
| 2.26 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.27 | Зуммер заднего хода | 1 шт. |
| 2.28 | Фараискатель с управлением из кабины | 1 шт. |
| 2.29 | Конструкция автоцистерны | Тип цистерны чемоданный с поперечными волнорезами. Толщина термоизоляции не менее 50 мм. Размер прохода трубопровода слива не менее 50 мм. Запорная арматура с донным клапаном, один на каждый отсек Управление донными клапанами сзади, из отсека Время слива обоих секций самотеком, мин, не более 12-13. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.30 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.31 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.32 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.33 | Фара-прожектор | Установлена на кабине автомобиля. |
| 2.34 | Насосная установка для перекачки пищевых жидкостей | Не менее – 1 шт. |
| 2.35 | Шланги с наконечниками для слива, налива воды длиной 6 метров. | Не менее – 2 шт. |
| 2.36 | Фонарь внутренний освещения отсека автоцистерны 24В, светодиодный, | Не менее – 2 шт. |
| 2.37 | Площадка обслуживания | Из просеченного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом. Откидные поручни площадки с лестницей. |
| 2.38 | Пеналы боковые для хранения, транспортировки рукавов | Не менее – 2 шт. |
| 2.39 | Наружные ящики для инструмента | Не менее – 2 шт. |
| 2.40 |  |  |
| 2.41 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 15 тн, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор инструмента 8086350 Арсенал 109 предметов общефункциональный – 1шт. |
|  |  | - шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | - шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | - огнетушитель типа ОП 2 – 3 шт.; |
|  |  | - сигнальный жилет водителя; |
|  |  | - автомобильная аптечка – 3 шт.; |
|  |  | - знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | - противооткатные башмаки – 2 шт. |
|  |  | - трос буксировочный диаметром не менее 19 мм., длиной не менее – 6 метров. |
| 2.42 | Прочие |  |
| 2.43 | Автономный предпусковой подогреватель | Жидкостного типа – 1 шт. |
| 2.44 | Противоподкатный брус | На заднем свесе автоцистерны противоподкатный брус, имеющий два фиксированных положения: для движения по общей сети дорог (нижнее положение) и для движения по пересеченной местности (верхнее положение с увеличенным углом съезда). |
| 2.45 | Автономный отопитель кабины | Воздушного типа (фен) – 1 шт. |
| 2.46 | Буксировочные петли | Передние – 2 шт. |
| 2.47 | Буксировочное устройство | Задние (фаркоп) – 1 шт. |
| 2.48 | Проблесковые маячки | - светодиодные – 2 шт. |
| 2.49 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ « Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. Цвет верхнего оборудования (цистерна) - допускается цвет заводской окраски изготовителя (в соответствии с отметкой в ПТС) |
| 2.50 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.51 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка топливозаправщика на шасси КАМАЗ для филиала 
АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: Автотопливозаправщик (АТЗ) на шасси КАМАЗ – в количестве 2 (двух) единиц.

  - Место поставки товара: ЯНАО, г. Новый Уренгой производственная база филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Марка, модель ТС | Указать |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Наименование (тип ТС) | Топливозаправщик |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.3 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.4 | Снаряженная масса а\м кг. | 11 100 кг. |
| 2.5 | Полная масса а\м кг. | 18 140 кг. |
| 2.6 | Емкость цистерны куб.м. | 8 м3 |
| 2.7 | Нагрузка на передний мост, кг. | 5 770 кг. |
| 2.8 | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | 12 370 кг. |
| 2.9 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина, не более - 7 975 мм. |
|  |  | Ширина - 2 500 мм. |
|  |  | Высота, не более - 3 750 мм. |
| 2.10 | Параметры автоцистерны: | Количество секций – 1 шт. |
|  |  | Материал цистерны сталь 09Г2С. |
|  |  | Форма поперечного сечения цистерны чемодан. |
|  |  | Крышка цистерны алюминиевая – 1 шт. |
|  |  | Узел выдачи топлива – 1 шт..; |
|  | Двигатель: |  |
| 2.11 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха и ограничителем скорости. |
| 2.12 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.13 | Рабочий объем, л. | не менее 11,76 |
| 2.14 | Мощность двигателя | не менее 300 л.с. |
| 2.15 | Коробка передач | КАМАЗ 154 с делителем |
| 2.16 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.17 | Вместимость топливных баков, л. | 2 шт. (350л., 210л.). |
| 2.18 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.19 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
|  | Колеса: | Пневматические, камерные с централизованной системой подкачки на каждое колесо, управляемой из кабины автомобиля |
| 2.20 | Тип шин | Односкатная ошиновка. |
| 2.21 | Размер шин | 425/85 R21 |
|  | Электрооборудование: |  |
| 2.22 | Напряжение | 24 В должно соответствовать требованиям ДОПОГ. |
| 2.23 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
| 2.24 | Подогрев зеркал | 2 шт. |
| 2.25 | Подогреватели зоны "парковки" щеток стеклоочистителя | 3 шт. |
| 2.26 | Подогрев топливной магистрали | Подогреваемые топливозаборники, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива. |
| 2.27 | Зуммер заднего хода | 1 шт. |
| 2.28 | Фараискатель с управлением из кабины | 1 шт. |
| 2.29 | Конструкция автоцистерны | Тип цистерны чемоданный с поперечными волнорезами. Толщина стали не менее 3 мм. Устройство дыхательное УД2 – 80 фланцевое. Донный клапан ДУ 100 с механическим тросовым управлением. Трубопроводы цистерны ДУ 65. Счетчик жидкости СЖ ППО 25. Пистолет раздаточный ДУ 25. |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.30 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.31 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | ADM 100 |
| 2.32 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.33 | Фара-прожектор | Установлена на кабине автомобиля. |
| 2.34 | Насосная установка для перекачки жидкостей | Не менее – 1 шт. |
| 2.35 | Шланги с наконечниками для слива, налива длиной 6 метров. | Не менее – 4 шт. |
| 2.36 | Фонарь внутренний освещения отсека автоцистерны 24В, светодиодный, | Не менее – 2 шт. |
| 2.37 | Площадка обслуживания | Из просеченного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом. Откидные поручни площадки с лестницей. |
| 2.38 | Пеналы боковые для хранения, транспортировки рукавов | Не менее – 2 шт. |
| 2.39 | Наружные ящики для инструмента | Не менее – 2 шт. |
| 2.40 | Противооткатный брус | На заднем свесе автоцистерны противоподкатный брус, имеющий два фиксированных положения: для движения по общей сети дорог (нижнее положение) и для движения по пересеченной местности (верхнее положение с увеличенным углом съезда). |
| 2.41 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ, ДОПОГ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 15 тн, балонник, монтажка) |
|  |  | Набор инструмента 8086350 Арсенал 109 предметов общефункциональный – 1шт. |
|  |  | Шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | Переносная лампа; |
|  |  | Огнетушитель типа ОП 2 – 1 шт.; |
|  |  | Сигнальный жилет водителя; |
|  |  | Автомобильная аптечка – 3 шт.; |
|  |  | Знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | Противооткатные башмаки – 2 шт. |
|  |  | Катушка заземления – 2 шт. |
|  |  | Светодиодные маячки – 2шт. |
|  |  | Искрогаситель – 1 шт. |
|  |  | Ящик для песка – 1 шт. |
|  |  | Полный комплект ADR согласно ДОПОГ. |
|  |  | Пеналы для огнетушителей – 3 шт. |
|  |  | - Огнетушители ОП 6 – 3 шт. |
|  |  | Держатели для знаков – 10 шт. |
|  |  | Знаки ДОПОГ для перевозки светлых нефтепродуктов (дизтопливо, трансформаторное масло, бензин). |
|  |  | Трос буксировочный диаметром не менее 19 мм., длиной не менее – 6 метров. |
|  | Прочие |  |
| 2.42 | Автономный предпусковой подогреватель | Жидкостного типа – 1 шт. |
| 2.43 | Автономный отопитель кабины | Воздушного типа (фен) – 1 шт. |
| 2.44 | Буксировочные петли | Передние – 2 шт. |
| 2.45 | Буксировочное устройство | Задние (фаркоп) – 1 шт. |
| 2.46 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ «Образец окраски транспорта» Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. Окраска цистерны согласно ДОПОГ. |
| 2.47 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

# 2.48 Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения предоставить планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

- Поставка грузопассажирского автомобиля на шасси КАМАЗ для филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

- Требования к поставке:

  - Наименование и количество товара: Грузопассажирский автомобиль на шасси КАМАЗ – в количестве 2-х (двух) единиц.

  - Место поставки товара: ЯНАО, г. Новый Уренгой производственная база филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

  - Условия поставки товара: поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет Покупателя (стоимость доставки входит в стоимость товара).

  - Срок поставки товара: с 01.01.2019г. до 01.09.2019г.

  - Стоимость товара: рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма оплаты товара: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Требования к товару: Товар должен быть новым, не ранее 2018 г. выпуска. Согласно пункта 4.5.7 «Единого стандарта закупок ПАО Россети», закупаемая автомобильная техника, должна быть российского производства, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных транспортных средств и их аналогов.

- Требования к техническим характеристикам и комплектации транспортного средства:

| 2.1 | Предмет закупки | Грузопассажирский полноприводный автомобиль |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Марка, модель ТС | Указать |
| 2.2.1 | Наименование (тип ТС) | Грузопассажирский |
|  | Основные характеристики: |  |
| 2.3 | Колесная формула | 6х6 |
| 2.4 | Габаритные размеры автомобиля: | Длина, не более 10 200 мм. |
|  |  | Ширина не более 2 550 мм. |
|  |  | Высота, не более 3 900 мм. |
| 2.5 | Двигатель: |  |
| 2.6 | Тип двигателя | Дизельный, с турбо-наддувом с промежуточным охлаждением |
| 2.7 | Экологический класс | Не ниже Евро 4 |
| 2.8 | Расположение и число цилиндров | V – образный, 8-ми цилиндровый. |
| 2.9 | Рабочий объем, л. | Не более 11,8 |
| 2.10 | Мощность двигателя | Не менее 280 л.с. |
| 2.11 | Коробка передач | 10-ступенчатая с делителем (154-я) |
| 2.12 | Раздаточная коробка | Коробка механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала с пневматическим управлением. |
| 2.13 | Вместимость топливных баков, л. | 1 шт. (350л.,). С левой стороны |
| 2.14 | Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевой механизм регулируемый (по высоте и глубине). |
| 2.15 | Тормозная система | Привод пневматический, ABS. |
| 2.16 | Колеса: |  |
| 2.17 | Тип шин | Пневматические, камерные с централизованной системой подкачки на каждое колесо, управляемой из кабины автомобиля. |
| 2.18 | Размер обода | 12.2-20.9(310-533) |
| 2.19 | Размер шин | 425/85 R21 (1260/425-533H) |
| 2.20 | Кабина | Без капотного исполнения, расположенного над двигателем, 3-хместная, без спального места |
| 2.21 | Электрооборудование: |  |
| 2.22 | Напряжение | 24 В |
| 2.23 | Аккумулятор 6 СТ 190 12В | 2 шт. |
|  | Характеристики оборудования (надстройки, спец оборудования, кму и т.д.): |  |
| 2.24 | Форма фургона | Форма салона со скошенными верхними углами. . Окно салона вагонного типа с форточкой, открывающейся во внутрь, с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 6 шт. Окно вагонного типа с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 6 шт. Шторки на окна салона – 12 шт. Чехлы сидений – 32 шт. |
| 2.25 | Исполнение | Сэндвич панель |
| 2.26 | Наружная обшивка | Плакированный металл |
| 2.27 | Окантовка кузова | Исполнение (северное) сэндвич панель |
| 2.28 | Утеплитель | Экструдированный пено-полистирол, толщина не менее 80 мм. |
| 2.29 | Надрамник | Металлический, без использования деревянных, фанерных или композитных вставок, с использованием компенсирующего устройства снижения нагрузок на кручение и деформацию между рамой надрамником, высота надрамника не менее 320 мм. |
|  | Внутренняя отделка: |  |
| 2.30 | Потолок | Пластик белого цвета |
| 2.31 | Стены пассажирского отсека и грузового | Пластик белого цвета |
| 2.32 | Пол пассажирского отсека | Фанера бакелитовая ( S=12 мм), пенополистерол ( S=50 мм), фанера ( S=12 мм), резино-пластиковое покрытие с подъемом на панели фургона 150 мм. |
| 2.33 | Пол грузового отсека | Фанера бакелитовая ( S=12 мм), Рифленный алюминий |
| 2.34 | Число посадочных мест (сидений) в фургоне, оборудованными трех точечными ремнями безопасности | Не менее 10 посадочных мест |
|  | Вход в фургон: |  |
| 2.35 | Передняя боковая дверь (вход в пассажирский отсек(вход в пассажирский отсек) | Расположена в передней части Пассажирского отсека по правой стороне заниженного исполнения с откидной лестницей, оборудована ручкой с замком, окантована тройным контуром уплотнителя, 1 шт. |
| 2.36 | Задняя дверь(вход в грузовой отсек) | Расположена в задней части грузового отсека, оборудована съемной металлической лестницей (в транспортном положении фиксируется креплением в отсеке),оборудована ручкой с замком, окантовка тройным контуром уплотнителя, 1 шт. |
| 2.37 | Стол в пассажирском отсеке | Расположены между первыми двумя рядами седений по левой стороне фургона (установленных к нему лицом с двух сторон) 1 шт. |
| 2.38 | Отопитель от системы охлаждения автомобиля | Не менее 2 шт. |
| 2.39 | Автономный отопитель пассажирского отсека типа (фен) мощностью не менее 8 кВт, с панелью управления | Панель управления установлена в обшивку пассажирского отсека, с системой питания от основного топливного бака автомобиля, 1 шт. |
| 2.40 | Люк аварийно-вентиляционный с встроенным вентилятором | 1 шт. |
|  | Окна | Окна салона вагонного типа |
| 2.41 | Окна с левой стороны 2 шт., окна салона комплектуются солнцезащитными шторками | Окно с форточкой, открывающиеся во внутрь, с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 1 шт. Окно с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 1 шт. Габаритные размеры окон: Ширина 106 см., высота 80 см. Габаритные размеры форточки: Ширина 106 см., высота 80 см. |
| 2.42 | Окна с правой стороны 1 шт., окна салона комплектуются солнцезащитными шторками | Окно с форточкой, открывающиеся во внутрь, с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 1 шт. Габаритные размеры окон: Ширина 106 см., высота 80 см. Габаритные размеры форточки: Ширина 106 см., высота 80 см. |
| 2.43 | Окно двери | Окно с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом – 1 шт. Габаритные размеры окон: Ширина 50 см., высота 60 см |
| 2.44 | Молоток аварийный для разбивания стекла | 2 шт. |
| 2.45 | Кронштейн аптечки | Наличие |
| 2.46 | Концевой выключатель открывания двери и подсветки входа | Наличие |
| 2.47 | Фонари освещения салона 24в,21 Вт. | Не менее 6 шт. |
| 2.48 | Фонари освещения проема двери салона 24в,21 Вт. | Не менее 2 шт. |
| 2.49 | Переговорное устройство кабина-пассажирский отсек с световым и звуковым индикатором вызова водителя закрепленное на стенке пассажирского отсека и подключенного к электросети автомобиля | 1 шт. |
|  | Характеристика грузового отсека |  |
| 2.50 | Грузовой отсек должен быть оснащен складным быстросъемным краном-манипулятором с возможностью изменения места крепления в грузовом отсеке (с левой или с правой стороны возле задних дверей) с эл.системой привода от сети автомобиля, со следующими характеристиками: |  |
| 2.51 | Марка КМУ | Указать |
| 2.52 | Габаритные размеры в сложенном положении, мм. | Не более 1060х510х310 |
| 2.53 | Вес установки, кг. | Не более 60 |
| 2.54 | Конструкция КМУ | Колонна и телескопическая стрела с двумя выдвигающимися секциями, механизм привода секций гидравлический с электронным управлением с пульта. |
| 2.55 | Насос | Электрический, расположен в масляном баке КМУ |
| 2.56 | Угол поворота (град) | Не менее 3300 |
| 2.57 | Максимальный горизонтальный вылет, м. | Не менее 2,4 м |
| 2.58 | Минимальный горизонтальный вылет, м. | Не более 1 м |
| 2.59 | Грузоподъемность на минимальном вылете | Не менее 500 кг. |
| 2.60 | Грузоподъемность на максимальном вылете | Не менее 200 кг. |
| 2.61 | Максимальная грузоподъемность КМУ | Не более 900 кг. |
| 2.62 | Задние двери | Распашные на всю ширину кузова, угол открытия не менее 270 0, окантованные тройным контуром уплотнителя, 2 шт. |
| 2.63 | Грузовые петли для крепления груза в грузовом отсеке, шт. | Не менее 4 |
| 2.64 | Съемная металлическая лестница для доступа в задний отсек (в транспортном положении фиксируется креплением в кузове-фургоне; конструкция лестницы должна иметь широкие ступеньки с противоскользящей поверхностью). | 1 шт. |
| 2.65 | Перегородка между пассажирским и грузовым отсеком с дверью | Дверь сдвижная глухая |
| 2.66 | Окно грузового отсека с левой стороны 1 шт., окно комплектуется солнцезащитной шторкой. | Окно с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом-1 шт., Габаритные размеры: Ширина 106 см., высота 80 см |
|  | Грузовой отсек должен быть оборудован: |  |
| 2.67 | Верстак с тисами, сверлильным(НС) и заточным станком закрепленными на нем; | Наличие (указать марку) |
| 2.68 | Дизель генератор | не менее 2,3 кВт, (указать марку) |
| 2.69 | Стационарный компрессор | 220 Вт., емкость бочка 50л. (указать марку) |
| 2.70 | Удлинитель | 50 метров, с 4 розетками |
| 2.71 | Ящик для хранения инструментов и оборудования (расположение вдоль левой стороны отсека); | Наличие |
| 2.72 | Габаритные размеры грузового отсека: |  |
| 2.76 | Длина, мм | Не менее 1900 |
| 2.77 | Ширина, мм | Не менее 2420 |
| 2.78 | Ящик для хранения инструментов и запасных частей; | Вмонтированный в грузовой отсек: Габаритные размеры ширина 50см., длина 100 см,. высота 50см. |
| 2.79 | Оснащение автомобиля |  |
| 2.80 | Наружные пластиковые ящики, для хранения инструмента и инвентаря водителя, закрепленные с правой и левой стороны под кузовом грузового отсека в задней засти автомобиля | 2 шт. |
| 2.81 | Запасное колесо расположенное сзади под грузовым отсеком с механизмом спуска и подъема колеса | 1 шт. |
| 2.82 | Лестница съемная закрепленная на крыше кунга, | 1 шт., длина не менее 4000 мм |
| 2.83 | Лестница для подъма на крышу фургона закрепленная на задней и на передней стенке автомобиля. | Наличие |
|  | Дополнительно оборудование: |  |
| 2.84 | Кнопка экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Установленная в кабине водителя и подключенная к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.85 | Система спутникового мониторинга GPS/Глонасс | Наличие |
| 2.86 | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ марки VDO «DTCO 3283» | Установленным и подключенным в кабине автомобиля, (1 день, 2 водителя). Активация, калибровка включается в стоимость автомобиля (согласовывается дополнительно с заказчиком) |
| 2.87 | Теплоизоляция отсека АКБ с подогревом (термочехол с электрическим нагревательным элементом, питающимся от бортовой сети автомобиля) с выводом включателя подогрева в кабину водителя. шт. | 2 (по 1 на каждый аккумулятор) |
| 2.88 | АЦСС (Автоматическая централизованная система смазки) Lincoln Quicklub | Вал разжимного кулака 6 точек Рычаг регулировочный 6 точек Кулак поворотный 2 точки Палец подвески 2 точки Палец подвески кабины 2 точки Пальцы рулевых тяг 4 точки Втулки оси балансира 2 точки |
| 2.89 | Предпусковой подогреватель двигателя мощностью не менее 14 кВт. | Наличие |
| 2.90 | Отопитель кабины типа «фен» мощностью не менее 2 кВт. | Наличие |
| 2.91 | Подогрев водительского сидения | Наличие |
| 2.92 | Подогрев зеркал | На 2 зеркала заднего вида |
| 2.93 | Подогреватели зоны « парковки» щеток стеклоочистителя | Наличие |
| 2.94 | Подогрев топливной магистрали | Наличие |
| 2.95 | Кондиционер пассажирского салона | Наличие |
| 2.96 | Аудио подготовка | Магнитола с подключенной камерой заднего хода встроенная в панель приборов и подключена к системе эл. оборудования) CD, USB выходом, с колонками); |
| 2.97 | Акустические системы салона | наличие |
| 2.98 | Видеорегистратор | AdvoCam FD One (или аналог) с картой памяти не менее 32 Gb - 1 шт. |
| 2.99 | Автомобиль должен быть укомплектован оборудованием, ЗИП и инструментом необходимым для его эксплуатации в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ | ЗИП (ступичный ключ, домкрат 10 тн., балонник, монтажка) |
|  |  | Набор слесарного инструмента (ключи рожковые, головки размерностью от 8 до 32). |
|  |  | шланг подкачки – не менее 15 м. |
|  |  | шанцевый инструмент (лопата, топор, лом); |
|  |  | генератор Fubag TI 2600 бензиновый инверторный,-1 шт. (активная мощность 2,3 кВт, максимальная мощность 2,6 кВт, полная мощность 2,3 кВА, сила тока 10А, 1 розетка 12 В, 2 розетки 220 В, вес не более 26 кг, габариты (ШхВхГ)- 564x454x317 мм, время работы не менее 3 ч, объем бака 4,6 л) |
|  |  | - переносная лампа; |
|  |  | огнетушитель типа ОП 2 – 2 шт.; |
|  |  | Сигнальный жилет водителя согласно ГОСТа 12.4.281-2014; |
|  |  | автомобильная аптечка – 1 шт.; |
|  |  | знак аварийной остановки – 1 шт.; |
|  |  | противооткатные башмаки – 2 шт. |
| 2.100 | Окраска | Цвет кабины, бортовой платформы, кузова, автофургона, - синий (Pantone P301-C или Pantone P2935С), с нанесением символики АО «Тюменьэнерго» согласно Приложения №1 к ТЗ «Образец окраски транспорта» Покраска должна производится автоэмалями без применения самоклеящихся пленок. Цвет верхнего оборудования (Крановая установка, КМУ, АГП и др.) допускается цвет заводской окраски изготовителя (в соответствии с отметкой в ПТС). |
| 2.101 | Фирменные логотипы на дверях кабины |  |

2.102. Участник должен предоставить в рамках своего технического предложения планировку (чертеж, схему) предлагаемого к поставке автомобиля с указанием габаритных размеров и основных элементов, согласно технического задания.

2.103 В рамках своего технического предложения участник должен предоставить сертификат таможенного союза на КМУ заверенный заявителем, грузовысотную диаграмму, гидравлическую и электрическую схему.

Начальник транспортной службы							Д.А. Кашин