# АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"

Утверждаю:

И.о. заместителя генерального

директора – директор филиала

_____________ К.С. Стрельцов

"____" _______________ 2019г.

Поставка модульных зданий

# для филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# На 9 листах

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку модульных зданий

# для филиала АО "Тюменьэнерго" –"Тюменские распределительные сети"

1. Общие требования к условиям поставки

1.1 Товар должен быть поставлен грузополучателю после подписания договора.

1.2 Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на Склад каждого Грузополучателя автомобильным транспортом за счет Поставщика, путем передачи Товара на склады Грузополучателей:

    - Поставка жилого модульного вагона в адрес: 625059, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Электросетей, 15 – 2 шт, (Исетский РЭС ПС 110/10 «Рафайлово» – 1 шт; Ярковский РЭС ПС «КС-10» – 1 шт).

    - Поставка вагон-бытовки в количестве в адрес: 626191, Тюменская область, Уватский район, п. Туртас, ПС «КС-8»110/10, ПС-8 – 1 шт.

    - Поставка жилого модуля с рабочим кабинетом в адрес: 626276, Тюменская область, Вагайский р-н, с. Казанское, ул. Новая, 5а, ПС «Митькино» 110/10 кВ – 1шт.

    - Поставка жилого модуля с рабочим кабинетом в адрес: 626260, Тюменская область, Вагайский р-н, с. Бегишево, ул. Ногорная, 1а, ПС «Бегишево» 110/35/10 кВ – 1шт.

    - Поставка жилого модуля с рабочим кабинетом в адрес: 626139, Тюменская область, Тобольский р-н, пос. Пенья, ул.Новая,2 ПС-10, ПС «Ингаир» 100/10 кВ – 1шт.

1.3 При автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженного товара.

1.4 Стоимость товара рассчитывается с учетом транспортных расходов. Цены должны включать все затраты на страхование, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов, упаковки, тары и других обязательных платежей, а также все предлагаемые скидки.

1.5 Форма оплаты:

1.5.1. Оплата за поставленный Товар производится Покупателем по факту поставки отдельной партии Товара, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании полученного Покупателем у Поставщика счета на оплату и счета-фактуры, в срок не позднее 60-ти календарных дней с момента получения Покупателем соответствующей партии Товара.

1.5.2. (При заключении договора с субъектом малого и среднего предпринимательства) Оплата за поставленный Товар производится Покупателем по факту его поставки Поставщиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в срок не позднее 30-ти календарных дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара по договору (отдельному этапу договора) (товарной накладной).

1.6. Срок поставки с 01.11.2019 года по 29.11.2019 года.

1.7 По итогам проведенной процедуры Покупатель имеет право изменить количество приобретаемого товара в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества товара.

2. Технические требования к товару

  - Общие требования

    - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

-продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем 01 01.2019г;

-продукция должна соответствовать техническим требованиям стандартов МЭК (ГОСТ, ТУ);

-продукция должна быть сертифицирована и соответствовать отраслевым техническим требованиям.

2.1.2 Продукция должна быть полностью комплектной. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия. Комплект технической и эксплуатационной документации должен быть на русском языке. На каждую партию продукции предоставляется сертификат качества.

2.1.3 Вся номенклатура поставляемой продукции проходит входной контроль, осуществляемый представителями Покупателя при получении на склад, в случае поставки товара, не соответствующего техническим требованиям, либо имеющие дефекты, Поставщик обязуется в течение 14 календарных дней произвести замену за свой счет.

2.1.4 Не допускается подача предложений на отдельные пункты или часть объема по какому-либо из пунктов вышеуказанного перечня.

3. Технические характеристики: Жилой модульный вагон – 2 шт.

| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Не менее 6250х2440х2630; Не более 6300х2500х2650; |
| --- | --- |
| Площадь по наружному периметру, кв. м. | Не менее 15,25; Не более 15,75 |
| Степень огнестойкости | III |
| Внутренняя высота модуля, мм | Не менее 2200; Не более 2400 |
| Основание | Горячекатаный швеллер №12 соединяется между собой сваркой в углах через специальный соединительный элемент «куб». К верхней полке швеллера приварен специальный профиль для фиксации замков стеновых панелей. По нижней полке швеллера, поперёк рамы пола для усиления конструкции наваривается швеллер 6,5У. Внутри укладывается профнастил С10. На швеллере формируется деревянная обрешетка из доски обрезной второго сорта 100х40 обработанная биоогнезащитным составом, в ячейках которой размещается минераловатный утеплитель толщиной 150 мм, прочностью 30 кПа, плотностью 130 кг/м3, теплопроводность 0,038 Вт/м К. Закрывается «пирог» основания влагостойкой фанерой и линолеумом полукоммерческий безосновный материал 21 класса с первым уровнем проходимости. Металлические наружные элементы обработаны антикоррозийным составом и окрашены методом распыления краски в два слоя ГОСТ 9.104 в цвет по шкале RAL 5005. |
| Панели | Сэндвич-панель, наружная обкладка профилированный металл, окрашенный порошковой краской в заводских условиях, цвет по шкале RAL 5005, толщина 0,55 мм; внутренняя обкладка – панель ЛДСП; теплоизоляция ПСБ, толщиной 100 мм. |
| Кровля | Крыша двускатная по коньку, малоуклонная. В углах каркаса располагаются элементы с встроенными строповочными петлями для соединения крыши с несущими стойками. Кровля выполняется рулонной оцинкованной сталью 0,5 мм по всей длине модуля, листы завальцованы под каркас и методом двойного фальца между собой (в замок). Внутренняя отделка потолка – листы ЛДСП. Металлические наружные элементы обработаны антикоррозийным составом и окрашены методом распыления краски в два слоя ГОСТ 9.104 в цвет по шкале RAL 5005. |
| Стойки | Гнутый профиль 160х160 толщиной 3,0 мм. Стойка соединяется с основанием и крышей болтовыми соединениями согласно ГОСТ 1759.0-87. Наружные элементы стоек обработаны антикоррозийным составом, и окрашены методом распыления краски в два слоя ГОСТ 9.104 в цвет по шкале RAL 5005. |
| Тамбур | Согласно планировке |
| Окна внешние | 2шт., Трехкамерный профиль, стеклопакет двухкамерный 32 мм. 800х1000 (поворотно-откидное). На окнах предусмотрены москитные сетки, фиксаторы в положении проветривания и горизонтальные жалюзи. |
| Окна внутренние | Не предусмотрены |
| Наружные двери | 1 шт., Металлическая, утеплённая, толщина утеплителя не менее 60 мм. Запирающие ригели в двух сторонах. На входной двери установлен легкосменный и ремонтируемый замок с ручкой. Предусмотрены проушины для навесного замка, смотровым глазком, пр-ва Россия, цвет синий RAL 5012. |
| Внутренние двери | Дверь-купе ламинированная – 2 шт. Дверь, ламинированная с ручкой и фиксатором – 1 шт. |
| Отопление | Электроконвектор 1,5 кВт – 2 шт. Электроконвектор 1 кВт – 1 шт. |
| Водоснабжение и канализация | Автономное. |
| Вентиляция | Естественная через оконные и дверные проемы. В кухне при помощи осевого вентилятора |
| Кондиционирование | Предусмотрена сплит-система. Внутренний блок вмонтирован, внешний блок монтируется после доставки на место и подключения к электросети силами Поставщика. |
| Электричество | Светильники потолочные дневного света, выключатели у входов, розетки двойные. Вводной щит с прибором учета (с автоматическими выключателями). Внутренние электрические сети выполнены по 3-х проводной системе (фаза, рабочий ноль, защитный ноль) медным кабелем ВВГнг в кабель-каналах. Сечение жил принято по максимальной токовой нагрузке. |
| Форма транспортировки | В сборном и укомплектованном виде |
| Пожарная сигнализация | Сигнально-световое устройство «Маяк-12К» |
|  | ППКОП «Гранит-5» |
|  | АКБ-7 12В -7 А/ч |
|  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-КСК» |
|  | Датчик магнитоконтактный ИО-102-26 |
|  | Извещатель дымовой оптический ИП-212 3 шт. |
|  | ВРЩ |
| Схема: |  |
| Гарантийный срок | 12 месяцев с даты передачи Товара Покупателю |
| Срок службы | Не менее 15 (пятнадцати лет) |

3.1. Требования к бытовому обустройству:

Для обеспечения бытовых и санитарно-гигиенических нужд, в комплект каждого модульного вагона должно входить следующее оборудование:

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество для одного здания | Общее количество необходимого оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать одноярусная не менее 2000х800 мм, металлическая, с матрасом | шт. | 1 |
| 2 | Стол откидной не менее 550х600, ЛДСП | шт. | 1 |
| 3 | Шкаф для одежды двухстворчатый не менее 800х500х1900, ЛДСП | шт. | 1 |
| 4 | Бак для воды не менее 100 л | шт. | 1 |
| 5 | Умывальник с водонагревателем "Мойдодыр" | шт. | 1 |
| 6 | Тумба кухонная с поверхностью для резки не менее 800х600х900 мм | шт. | 1 |
| 7 | Плита двух-конфорочная, бытовая | шт. | 1 |
| 8 | Стеллаж для документов не менее 800х400х1900, ЛДСП, стекло | шт. | 1 |
| 9 | Стол угловой не менее 1400х900 мм с тумбой, ЛДСП | шт. | 1 |
| 10 | Кресло офисное | шт. | 1 |
| 11 | Кондиционер | шт. | 1 |
| 12 | Электроконвектор 1,5 кВт | шт. | 2 |
| 13 | Электроконвектор 1 кВт | шт. | 1 |
| 14 | Огнетушитель ОП-4 | шт. | 2 |
| 15 | Холодильник | шт. | 1 |

Вся мебель и бытовая техника должны быть встроена в конструкцию модульного вагона, надёжно закреплена к полу или стенам, чтобы предотвратить падение при транспортировке (в соответствии с Правилами дорожного движения) и хищения имущества. В жилых модулях освещение должно быть светодиодным. Мощность кондиционера должна быть не менее 1,7 кВт.  Холодильник 2х камерный с максимальными размерами 1700х600х600.

4.Технические характеристики: Вагон-бытовка – 1 шт.

| Характеристика |  | Данные по спецификации |
| --- | --- | --- |
| Размеры: | Внешние: | Д х Ш х В: не менее 3.0 х 2.4 х 2.4 м; не более 3,2х2,5х2,5. |
| Каркас, несущий: |  | Металлический, сварной. Основание: Металлический швеллер №10. Угловые стойки: Металлический уголок 75х75х5 мм. Верхняя обвязка: Металлический уголок 75х75х5 мм. |
| Кровля: |  | Двухскатная, мало уклонная. Профильный лист МП-20 с полимерным покрытием и окрашены методом распыления краски в два слоя ГОСТ 9.104 (RAL по согласованию) - 0,7 мм |
| Отделка: | Наружная: | Профилированный лист С-8 с полимерным покрытием– 0,5 мм. |
|  | Внутренняя: | Без отделки. |
| Утепление: |  | Без утепления. |
| Пол: |  | Без утеплителя. Лист рифленый «чечевица» 4 мм. |
| Входная дверь: |  | Металлическая, сварная, лист 2 мм, с замком, (RAL 5012). 860х2000 мм – 1 шт. Комплект ключей. |
| Окраска: |  | Каркас: Металлические наружные элементы обработаны антикоррозийным составом и окрашены методом распыления краски в два слоя ГОСТ 9.104 в цвет по шкале (RAL 5012) |
| Окна: |  | 820 х 820 мм, трёх-камерный профиль, двухкамерный стеклопакет, фиксаторы в положении проветривания, поворотно откидное – 2 шт. Противомоскитная сетка – 2 шт. |
| Электропроводка: |  | Предельная нагрузка 6 кВт. Кабель медный ВВГнг 3,0 х 2,5 мм (розетки). Кабель медный ВВГнг 3,0 х 1,5 мм (освещение). Уложен в ПВХ кабель канал (наружным способом). Выключатель одноклавишный – 1 шт. Розетки двухместные – не менее 2 шт. Светильник НПП – 2 шт. Автомат 25А – розетки. Автомат 10А – освещение. Бокс для автоматов. |
| Дополнительно: |  | Металлический стеллаж, усиленный 2400х400х2000 мм (4 полки) закреплен на противоположной стене от входа – 1 шт. Верстак металлический слесарный 1200х600х730 мм с тисками – 1 шт. Электроконвектор 1,5 кВт – 1 шт. Огнетушитель ОП-4 – 1 шт. |
| Схема: |  |  |

4.1. Требования к бытовому обустройству:

В комплект вагона-бытовки должно входить следующее оборудование:

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество для одного здания | Общее количество необходимого оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встроенный металлический стеллаж не менее 2400х400х2000мм (4 полки) закреплён на противоположной стене от входа. | шт. | 1 |
| 2 | Верстак металлический слесарный размером не менее 1200х600х730 мм с тисками жёстко закреплён к стене. | шт. | 1 |
| 3 | Огнетушитель ОП-4 | шт. | 1 |

Вся мебель должны быть встроена в конструкцию вагонов-бытовок, надёжно закреплена к полу или стенам, чтобы предотвратить падение при транспортировке (в соответствии с Правилами дорожного движения) и хищения имущества.

При автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции.

5. Технические характеристики: Жилого модуля с рабочим кабинетом – 3 шт.

| Характеристика |  | Данные по спецификации |
| --- | --- | --- |
| Размеры: | Внешние: | Не менее 6250х2440х2630; Не более 6300х2500х2650; |
| Каркас, несущий: |  | Металлический, сварной. Основание: Металлический швеллер №12. Угловые стойки: Металлический уголок 75х75х5 мм. Верхняя обвязка: Металлический уголок 75х75х5 мм. Стойки усиления: Металлический швеллер 60х30х3 мм. Металлические наружные элементы обработаны антикоррозийным составом и окрашены методом распыления краски в два слоя ГОСТ 9.104. |
| Кровля: |  | Двухскатная, малоуклонная от 10 град до 12 град. Профильный лист МП-20 с полимерным покрытием (RAL по согласованию) - 0,6 мм |
| Отделка: | Наружная: | Профилированный лист С-8 с полимерным покрытием (RAL 9003) – 0,5 мм. |
|  | Внутренняя: | Стены: ЛДСП – не менее 16 мм Потолок: ЛДСП – не менее 16 мм. |
| Утепление: |  | Стены, потолок – Эковер базальтовая плита. Толщина - 100 мм. Паро-гидроизоляционная пленка «Изоспан» |
| Пол: |  | Оцинкованный плоский лист 0,5 мм. Брус 150х50 мм. Гидроизоляция, тип «А». Утепление 150 мм. Пароизоляция, тип «В». Доска 40х100 мм. влагостойкой фанерой 18 мм обработанная биоогнезащитным составом. Линолеум полукоммерческий безосновный материал 21 класса с первым уровнем проходимости. ПВХ плинтус. |
| Входная дверь: |  | 1 шт., Металлическая, утеплённая, толщина утеплителя не менее 60 мм. Запирающие ригели в двух сторонах. На входной двери установлен легкосменный и ремонтируемый замок с ручкой. Предусмотрены проушины для навесного замка, смотровым глазком, пр-ва Россия, цвет синий RAL 5012, заводского изготовления (Россия), 860х2000 мм. Комплект ключей. |
| Внутренняя дверь: |  | Дверь-купе ламинированная – 2 шт. Ламинированная МДФ дверь с ручкой и фиксатором – 1 шт. |
| Окраска: |  | Каркас: грунт-эмаль по металлу (RAL 5012). |
| Окна: |  | ПВХ, 800 х 1000 мм, трёх-камерный профиль, двухкамерный стеклопакет, фиксаторы в положении проветривания поворотно откидное – 2 шт., и горизонтальные жалюзи- 2 шт. Противомоскитная сетка – 2 шт. |
| Электропроводка: |  | Предельная нагрузка 6 кВт. Кабель медный ВВГнг 3,0 х 2,5 мм (розетки). Кабель медный ВВГнг 3,0 х 1,5 мм (освещение). Уложен в ПВХ кабель канал (наружным способом). Выключатель одноклавишный – 4 шт. Розетки двухместные – не менее 7 шт. Светильник ЛПО – 2 шт. Светильник НПП – 2 шт. Автомат 25А – розетки. Автомат 10А – освещение. Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный - 1 шт. Бокс для автоматов. |
| Пожарная сигнализация: |  | Сигнально-световое устройство «Маяк-12К» ППКОП «Гранит-5» АКБ-7 12В -7 А/ч Извещатель пожарный ручной «ИПР-КСК» Датчик магнитоконтактный ИО-102-26 Извещатель дымовой оптический ИП-212 - 3 шт. Щит вводно-распределительный (ВРЩ) |
| Кондиционирование: |  | Сплит-система. Внутренний блок вмонтирован. Внешний блок монтируется после доставки на место и подключения к электросети силами Поставщика. |
| Отопление |  | Электроконвектор 1,5 кВт – 2 шт. Электроконвектор 1 кВт – 1 шт. |
| Дополнительно: |  | Перегородка, утепленная с дверью-купе – 2 шт. Перегородка, утепленная с ламинированной МДФ дверью - 1 шт. Вентилятор вытяжной – 1 шт. |
| Схема: |  |  |
| Гарантийный срок |  | 12 месяцев с даты передачи Товара Покупателю |
| Срок службы |  | Не менее 15 (пятнадцати лет) |

5.1. Требования к бытовому обустройству:

Для обеспечения бытовых и санитарно-гигиенических нужд, в комплект каждого модульного вагона должно входить следующее оборудование:

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество для одного здания | Общее количество необходимого оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать одноярусная не менее 2000х800 мм, металлическая, с матрасом | шт. | 1 |
| 2 | Стол откидной не менее 550х600 мм, ЛДСП | шт. | 1 |
| 3 | Шкаф для одежды двухстворчатый не менее 800х500х1900 мм, ЛДСП | шт. | 1 |
| 4 | Бак для воды не менее 100 л | шт. | 1 |
| 5 | Умывальник с водонагревателем "Мойдодыр" | шт. | 1 |
| 6 | Тумба кухонная с поверхностью для резки не менее 800х600х900 мм | шт. | 1 |
| 7 | Плита двух-конфорочная, бытовая | шт. | 1 |
| 8 | Стеллаж для документов не менее 800х400х1900 мм, ЛДСП, стекло | шт. | 1 |
| 9 | Стол угловой не менее 1400х900 мм. с тумбой, ЛДСП | шт. | 1 |
| 10 | Кресло офисное | шт. | 1 |
| 11 | Кондиционер | шт. | 1 |
| 12 | Электроконвектор 1,5 кВт | шт. | 2 |
| 13 | Электроконвектор 1 кВт | шт. | 1 |
| 14 | Огнетушитель ОП-4 | шт. | 2 |
| 15 | Холодильник | шт. | 1 |

Вся мебель и бытовая техника должны быть встроена в конструкцию модульного вагона, надёжно закреплена к полу или стенам, чтобы предотвратить падение при транспортировке (в соответствии с Правилами дорожного движения) и хищения имущества. В жилых модулях освещение должно быть светодиодным. Мощность кондиционера должна быть не менее 1,7 кВт.  Холодильник 2х камерный с максимальными размерами 1700х600х600.

При автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции.

И.о. начальника СОЗиС		                                                                                     В.В. Агапов

Начальник ОЭЗиС Южного ТПО                                                                                    М.В. Сударев

Начальник ОЭЗиС Тобольского ТПО                                                                            И.К. Жулькова