Утверждаю Заместитель директора – главный инженер филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети ________________________ И.В. Смышляев

Техническое задание

на оказание услуг выполнения работ по капитальному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) в здании узла связи, здания Урайского РЭС филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети

1.Общие сведения.

  - Наименование объектов:

– здание узла связи;

– здание Урайского РЭС;

Данные объекты расположены на территории базы филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Урай, мкр. Электросети.

1.2. Перечень документов, на основании которых проводятся работы: нормативно-техническая документация (НТД), ремонтная документация, проектно-конструкторская документация на оборудование, инструкции, ТУ, ГОСТ, СНиП, ВНПБ 28-14 и прочими документами, применяемыми в РФ.

1.3. Цель работы: Капитальный ремонт систем автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), для обнаружения пожара на ранней стадии с выдачей сигнала в помещение с круглосуточным дежурством персонала (установленное оборудование морально и физически устарело и не соответствует требованиям ВНПБ 28-14 «Установки противопожарной защиты. Общие требования»).

1.4. Срок выполнения работ: 01.05.2017г. – 31.06.2017г.

2. Требования к выполнению работ.

2.1.Рациональная организация труда и ИТР и рабочих, их заинтересованность в качественном и производительном труде.

2.2.Соблюдение плановых сроков выполнения работ.

2.3.Знание и соблюдение ИТР и рабочими требований нормативно-технической документации, правил безопасности при выполнении работ по капитальному ремонту.

2.4.Контроль со стороны руководства подрядной организации за своевременным и качественным выполнением работ.

2.5.Материально-техническое обеспечение работников (специальная одежда, защитные средства, инструмент, диагностическая аппаратура, материалы и пр.).

2.6.Высокая профессиональная подготовка персонала.

2.7.Оснащение поверенной КИА и испытанным инструментом и приспособлениями.

2.8.Знание технических характеристик и эксплуатационных особенностей ремонтируемых систем ОПС.

2.9.Обеспечение персонала, выполняющего работу документацией на установленную аппаратуру (техническое описание, руководство по эксплуатации, паспорт), материалами, инструментом, средствами измерений, соответствующими требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и МВД России.

3. Требования к участникам закупки.

- наличие действующей лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

- иметь материально-техническую базу, необходимую для выполнения работ по Договору;(Приложение 1)

- выполнять работы обученным, квалифицированным инженерно- техническим (не менее 1 человека) и рабочим (не менее 5 человек) персоналом в соответствии с характером выполняемой   работы на действующих объектах;

- ИТР и персонал должны иметь свидетельства установленного образца об обучении на допуск по электробезопасности с группой допуска не ниже 4 и 3 соответственно, о проверке знаний требований техники безопасности, пожарной безопасности, инструкций ОТ, именное удостоверение, подтверждающее наличие обучения по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования и систем противопожарной защиты (предоставить копии данных документов).

4. Перечень и объемы выполняемых работ.

Таблица №1

| Здание узла связи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |
| - Демонтаж установленного оборудования |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования и материалов: |  |  |  |  |
|  | ПКУ "С2000М" Пульт контроля и управления охранно-пожарной сигнализации | шт. |  | 1 |
|  | ППКОП "Сигнал-20М" Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. |  | 1 |
|  | КПБ "С2000-КПБ" Контрольно-пусковой блок | шт. |  | 1 |
|  | РИП-12RS, источник питания, 12В, 3А | шт. |  | 2 |
|  | Аккумулятор SF 12в 18Аh | шт. |  | 2 |
|  | ИП 212-45 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | шт. |  | 75 |
|  | ИПР-3СУ извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. |  | 6 |
|  | Резистор 2,2 кОм (шунтирующее сопротивление для ИП 212-45) | шт. |  | 75 |
|  | КК-8 коробка коммутационная | шт. |  | 6 |
|  | КС-4 Коробка квадратная на винте на 4 пары | шт. |  | 6 |
|  | Световое табло "Выход" | шт. |  | 11 |
|  | Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка "УШК-01 ВУОС" | шт. |  | 12 |
|  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (релейный усилитель УК-ВК) | шт. |  | 1 |
|  | СЗУ "Маяк-12-КП" 12В Светозвуковое устройство | шт. |  | 4 |
|  | СЗУ "Свирель-2" 0-29/3 12В Светозвуковое устройство | шт. |  | 1 |
|  | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,50 мм2 | шт. |  | 120 |
|  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,50 мм2 | шт. |  | 680 |
|  | Труба гофрированная ПВХ d16мм | м |  | 600 |
|  | Трубка ПХВ-305 d6-10мм | кг. |  | 0,1 |
|  | Металлические скобы d16мм | шт. |  | 1300 |
|  | Кабель канал (короб) 20х10 | м |  | 15 |
|  | Кабель канал (короб) 40х16 | м |  | 4 |
|  | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м |  | 5 |
|  | Соединитель СМЖ-10 | шт. |  | 10 |
|  | Разветвительная коробка 70х70х50 мм | шт. |  | 10 |
|  | Негорючие основание под РИП-12RS | м2 |  | 1 |

Таблица №2

| Здание УРЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| - Демонтаж установленного оборудования |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования и материалов: |  |  |  |  |
|  | ПКУ "С2000М" Пульт контроля и управления | шт. |  | 1 |
|  | ППКОП "Сигнал-20М" Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. |  | 1 |
|  | КПБ "С2000-КПБ" Контрольно-пусковой блок | шт. |  | 1 |
|  | РИП-12RS, источник питания, 12В, 3А | шт. |  | 2 |
|  | Аккумулятор SF 12в 18Аh | шт. |  | 2 |
|  | ИП 212-45 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | шт. |  | 92 |
|  | ИПР-3СУ извещатель пожарный ручной | шт. |  | 6 |
|  | Резистор 2,2 кОм (шунтирующее сопротивление для ИП 212-45) | шт. |  | 92 |
|  | КК-8 коробка коммутационная | шт. |  | 6 |
|  | КС-4 Коробка квадратная на винте на 4 пары | шт. |  | 6 |
|  | Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка "УШК-01 ВУОС" | шт. |  | 30 |
|  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (релейный усилитель УК-ВК) | шт. |  | 1 |
|  | Световое табло "Выход" | шт. |  | 6 |
|  | СЗУ "Маяк-12-КП" 12В Светозвуковое устройство | шт. |  | 3 |
|  | СЗУ "Свирель-2" 0-29/3 12В Светозвуковое устройство | шт. |  | 1 |
|  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,50 мм | м |  | 750 |
|  | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,50 мм | м |  | 195 |
|  | Труба гофрированная ПВХ d16мм | м |  | 650 |
|  | Трубка ПХВ d8 мм | кг. |  | 0,1 |
|  | Металлические скобы d16мм | шт. |  | 1400 |
|  | Кабель канал (короб) 20х10 | м |  | 50 |
|  | Кабель канал (короб) 40х16 | м |  | 5 |
|  | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м |  | 10 |
|  | Соединитель СМЖ-10 | шт. |  | 10 |
|  | Разветвительная коробка 70х70х50 мм | шт. |  | 10 |
|  | Негорючие основание под РИП-12RS | м2 |  | 1 |

5. Порядок контроля и приемки.

5.1.Технический надзор осуществляет ИТР филиала Урайские ЭС.

5.2.На скрытые работы предоставляется «Акт освидетельствования скрытых работ».

5.3.Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с проверкой функционирования системы согласно СТО 34.01-27.3-001-2014 «Установки противопожарной защиты» ВНПБ28-14 «Общие технические требования».

5.4.Демонтированное оборудование передается Заказчику.

6. Состав документации.

6.1.Перечень документов, предоставляемых при приемке:

- форма КС-2 – акт о приемке выполненных работ;

- форма КС-3 – справка о стоимости работ и затрат;

- сертификаты и паспорта на изделия;

- исполнительная документация;

- журнал прокладки кабелей;

- структурная схема оборудования;

- план-схемы расположения оборудования АУПС;

- план-схемы расположения оборудования СОУЭ;

- акт приемки с проверкой функционирования системы;

- форма ОС-3.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Монтажно-наладочная организация гарантирует безотказную работу смонтированных технических средств в течение 12 месяцев со дня их приемки в эксплуатацию и обязана за свой счет устранить дефекты, возникшие по её вине.

8. Приложения к техническому заданию

8.1. Приложение № 1 - Перечень оборудования и средств измерений для осуществления деятельности в области пожарной безопасности

Заместитель главного инженера –

начальник СПБиПК                                                                     			 В.С. Ребриков

Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение работ по капитальному ремонту пожарной сигнализации объектах филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС.

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования и средств измерений для осуществления деятельности

в области пожарной безопасности

| Вид деятельности | Наименование | Руководящие документы | Измеряемые параметры /выполняемые функции |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Люксметр | п.12.43, 12.55 НПБ 88-2001* п. 13.13 СП 5.13130.2009 Пособие к РД 78.145-93 | Измерение освещенности |
|  | Магазин сопротивления измерительный | Прил. № 15 Пособия к РД 78.145-93 | Многозначное измерение электрического сопротивления |
|  | Вольтметр | Прил. № 15 Пособия к РД 78.145-93 | измерение напряжения |
|  | Осциллограф | Прил. № 15 Пособия к РД 78.145-93 | Регистрация измерение параметров и наблюдение электрических сигналов |
|  | Мегаомметр | п.10.2 НПБ 75-98 | Измерение сопротивления изоляции и больших значений сопротивления, генерация высокого напряжения |
|  | Омметр | п.10.2 НПБ 75-98 | Измерение сопротивлений |
|  | Амперметр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 По ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение силы тока |
|  | Источник питания MPS-3005L-1 | п. 12.55 НПБ 88-2001* п.10.2.9НПБ 75-98 |  |
|  | Прибор электроизмерительный Ц4352-М1 | п. 12.55 НПБ 88-2001* п.10.2.9НПБ 75-98 | Измерение напряжения |
|  | Секундомер | п. 12.1.6, 12.12.7 НПБ 75-98 | Измерение интервалов времени |
|  | Автотрансформатор | Приложение 15 Пособия к РД 78.145-93 | Плавное регулирование напряжения (в т.ч. под нагрузкой) |
|  | Ксеноновый источник света | п. 12.55 НПБ 88-2001* п.10.2.9НПБ 75-98 | бесконтактное срабатывание извещателей |
|  | Термометр ртутный | ГОСТ 13646-68 | Измерение температуры воздуха |
|  | Шумомер |  | Измерение уровня шума (громкости звука) |
|  | Частотомер | Приложение 15 Пособия к РД 78.145-93 | Измерение частоты сигналов |

| Исполнитель __________________________________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | Заказчик __________________________________________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

Заместитель главного инженера –

начальник СПБиПК 							                         В.С. Ребриков