Приложение № 9

к Договору №                   от ____________ 2018г.

Техническое задание на выполнение авиационных работ для нужд

филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

Местонахождение филиала: г. Новый Уренгой

Россия, 625000, ЯНАО

1. Место выполнения работ, общая характеристика работ

Выполнение аэровизуальных осмотров, доставка грузов, персонала на ВЛ 110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети (Уренгойский участок, Надымский РЭС, Ямбургский РЭС, Салехардский РЭС).

2. Сроки начала и окончания работ

Начало работ – с момента подписания договора;

Окончание работ – «31» декабря 2018 года.

3. Технические характеристики воздушных судов (вертолётов)

Услуги авиатранспорта выполнять следующими воздушными судами:

3.1	На выполнение аэровизуальных осмотров ВЛ предусмотреть вертолет марки AS355;

3.2	На выполнение доставки грузов, персонала предусмотреть вертолет МИ-8Т, МИ-8МТВ/АТМ, МИ-26, КА-32 или аналоги со следующими техническими характеристиками:

3.2.1 Вертолёт типа Ми-8МТВ/АТМ:

- максимальная скорость, 250 км/ч;

- крейсерская скорость, 200 км/ч;

- дальность полета с максимальной нагрузкой, 520 км;

- взлетная масса, 11 000 кг;

- максимальная взлетная масса, 13 000 кг;

- вес груза на внешней подвеске, 4 000 кг;

размеры грузовой кабины:

- длина - 5,34 м;

- ширина - 2,34 м;

- высота - 1,8 м.

3.2.2 Вертолёт типа Ми-26:

- максимальная скорость, 295 км/ч;

- крейсерская скорость, 250 км/ч;

- масса нормальная взлётная, 49 500 кг;

- масса максимальная взлётная, до 56 000 кг;

- грузоподъёмность в грузовой кабине, 20 000 кг;

- грузоподъёмность на внешней подвеске, 20 000 кг;

- дальность полета при максимальной заправке, 800 км;

- дальность полета при максимальной загрузке, 475 км;

размеры грузовой кабины:

- длина – 12,0 м;

- ширина – 3,2 м;

- высота – 3,1 м.

AS355:

- максимальная скорость, 278 км/ч;

- дальность полета с максимальной нагрузкой, 650 км;

- максимальный взлетная масса-2600кг

3.2.3 Вертолёт типа КА-32

- максимальная скорость, 260 км/ч;

- крейсерская скорость, 230 км/ч;

- масса максимальная взлётная, до 13 000 кг;

- дальность полета при максимальной заправке, 650 км;

4. Перечень и объём выполняемых работ:

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место выполнения работ | Срок поставки | Место базирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Облёты ВЛ | Маш/час | 7,40 | ВЛ-110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС (г.Новый Уренгой, г.Надым, г.Салехард, п.Ямбург) | 2018 год | г. Новый Уренгой |

5. Место постоянного базирования воздушного судна:

Ми-8Т – Новый Уренгой, Ми-8МТВ/АМТ – Новый Уренгой, Ми-26 – Тазовский, AS355- Новый Уренгой, КА-32 Сургут.

6.Заказчик дополнительно оплачивает перегон воздушного судна с постоянного места базирования в точку начала выполнения работ, а также в обратную сторону после окончания полетов, по каждой отдельно поданной заявке на полет.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________________ «____»________________2018г. М.П. | ЗАКАЗЧИК: __________________ «____»________________2018г. М.П. |
| --- | --- |