|  | Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаЭнергоКомплекс» |
| --- | --- |
|  | 160022, РФ, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18 Телефон (8172) 71-53-13 Факс (8172) 71-53-74 e-mail: info@ec35.ru |
| Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №2276 от 26 сентября 2014 г. |  |

| Заказчик | – | филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс |
| --- | --- | --- |

Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание филиала Энергокомплекс площадью 90,2 га Высоковольтная линия-110кВ «Лонг-Юган-Сорум»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»

170605-07-Т3-ТКР

Том 3

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2017

|  | Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаЭнергоКомплекс» |
| --- | --- |
|  | 160022, РФ, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18 Телефон (8172) 71-53-13 Факс (8172) 71-53-74 e-mail: info@ec35.ru |
| Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №2276 от 26 сентября 2014 г. |  |

| Заказчик | – | филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс |
| --- | --- | --- |

Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание филиала Энергокомплекс площадью 90,2 га Высоковольтная линия-110кВ «Лонг-Юган-Сорум»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»

170605-07-Т3-ТКР

Том 3

| Руководитель проектного бюро | С.А. Муравьев |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Д.С. Васев |

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2017

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 170605-07-Т3-ТКР.С | Содержание тома |  |
|  | Текстовая часть |  |
| 170605-07-Т3-ТКР.ТЧ | Пояснительная записка |  |
|  | Приложения |  |
| А | Обзорная схема расположения участков расширения ВЛ 110 кВ | 1 л. |
| Б | Схема расположения участка разрубке на плане лесонасаждений лесничества | 2 л. |
| В | Материальная оценка лесосеки | 1 л. |
|  | Общее количество листов, включенных в том: | 4 л. |

Содержание

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	2

2 СБОР И ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ	3

3 КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ШИРИНЫ ПРОСЕКИ ВЛ И ОБЪЕМОВ ВЫРУБАЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ	4

Лист регистрации изменений	5

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Раздел технологические и  конструктивные  решения  линейного объекта разработан в целях расширения просек линий электропередач филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс  по объекту: «Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издания филиала Энергокомплекс площадью 90.2 га» «Высоковольтная линия-110кВ «Лонг-Юган-Сорум» на основании:

- 	Требований Постановления Правительства Российской Федерации № 160                            от 24 февраля 2009 года;

-	Требований «Правил устройства электроустановок» (7-е издание);

-	Инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго».

СБОР И ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

В ходе сбора исходных данных были получены сведения из государственного лесного реестра, а также космические снимки.

Согласно выписке из государственного лесного реестра: объект находится в Белоярском районе, ХМАО-Югры, территориальном отделе Белоярское, Казымское участковое лесничество, объект находится в лесных кварталах №№ 22,23, транспортировка техники осуществляется в летний период времени на барже, через р.Обь в районе пос.Приобье, маршрутом пос.Приобье-пос.Андра; в зимний период с 1 января по 10 апреля по ледовой переправе в районе протоки Алешкинской до пос.Андра, с пос.Андра до пос.Сорум по дорогам общего пользования с твёрдым покрытием на общее расстоянии 454 км от г.Нягань и в 31 км от пос.Сорум. Участок расширения расположен вдоль газопроводов. ВЛ пересечений с водными объектами не имеет. (Приложение А).

В качестве цифровой топографической основы для выполнения работ использовались  цифровые лесоустроительные карты (Приложение Б).

КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ШИРИНЫ ПРОСЕКИ ВЛ И ОБЪЕМОВ ВЫРУБАЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Ширина охранной зоны определялась от оси трассы согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 года и максимальному расстоянию между крайними проводами ВЛ, согласно техническому паспорту.

Ширина охранной зоны «Высоковольтная линия-110кВ «Лонг-Юган-Сорум» составляет 23,0 и 24,5 м при условии вырубки угрожающих деревьев.

После определения ширины просеки составлялся расчет объемов по её расширению (таблица 1), а также была проведена материальная оценка лесосеки (приложение В).

Таблица 1 – Объемы по расширению просеки ВЛ

| Опоры | Протяжённость пролётов, м | Площадь ширины охранной зоны, га |  |  | Площадь для рубки |  |  | Объем рубки, куб.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | Левая сторона | Правая сторона | Левая сторона | Правая сторона | Общая | Левая сторона | Правая сторона |
| 270-271 | 325 | 1,5299 | 0,7324 | 0,7975 | 0,3088 | 0,3738 | 0,6826 | 19 | 22 |
| 267-268 | 390 | 1,8326 | 0,8773 | 0,9553 | 0,3705 | 0,4485 | 0,8190 | 22 | 13 |
| 245-247 | 515 | 2,4208 | 1,1533 | 1,2675 | 0,4893 | 0,5923 | 1,0816 | 39 | 47 |
| Итого |  | 5,7833 | 2,7630 | 3,0203 | 1,1686 | 1,4146 | 2,5832 | 80 | 82 |

Примечание: сдача древесины происходит по ликвидному запасу согласно МДО.

- Лист регистрации изменений

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра- ниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | анну-лирован- ных |  |  |  |  |