| Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» |  |
| --- | --- |
| ДОКУМЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА | РЕ-ИА-39.2-24-20-2014 |
| Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго» В редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от 20.12.2017 г. № 691 Издание официальное |  |
| г. Сургут |  |

Сведения о документе

| Полное наименование документа | Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго». |
| --- | --- |
| Краткое наименование документа | Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго». |
| Впервые введён в действие | Приказом АО «Тюменьэнерго» от 06.03.2015 № 105 |
| Бизнес-процесс (направление деятельности) | Управление производственной безопасностью и охраной труда |
| Периодическая проверка осуществляется: | - Службой производственной безопасности и производственного контроля не реже одного раза в три года; - группой внутренних аудиторов в соответствии с графиком проверок. |
| Внесение изменений производится: | - по результатам оценки и анализа владельцем процесса при изменении требований нормативных документов, на основании которых разработан данный документ; - по результатам реинжиниринга бизнес-процессов. |
| Разработчик | Служба производственной безопасности и производственного контроля АО «Тюменьэнерго» |
| Размещение и хранение | В электронном виде - База данных АСУД и Библиотека документов ИСМ на корпоративном портале Общества |
| Участники | Все производственно-технические службы филиалов, ТПО филиала «Тюменские распределительные сети» и исполнительного аппарата АО «Тюменьэнерго» и обязателен для исполнения подрядными и субподрядными организациями, работающих на объектах АО «Тюменьэнерго», независимо от форм собственности и организационно-правовых форм. |
| Способ ознакомления | Резолюция в АСУД, размещение на корпоративном портале |

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и/или распространен без разрешения АО «Тюменьэнерго».
 Оглавление

1.	Назначение и область применения	4

2.	Нормативные ссылки	4

3.	Термины и определения, сокращения и обозначения	5

4.	Общие положения	8

5.	Структура проведения мероприятий для допуска персонала подрядных организаций к работам на объектах АО «Тюменьэнерго»	12

6.	Организация работ строительно-монтажных организаций	13

6.1.	Общие требования	13

6.2.	Мероприятия по охране труда до начала работ	14

6.3.	Мероприятия по охране труда при подготовке к работам	15

6.4.	Мероприятия по охране труда во время работ	21

6.5.	Требования безопасности по окончании работ	22

6.6.	Требования безопасности в аварийных ситуациях	22

6.7.	Требования экологической безопасности при работах на объектах Заказчика	23

6.8.	Требования по энергосбережению и повышению энергоэффективности при работах на объектах Заказчика	25

7.	Допуск персонала субподрядных организаций на объектах АО «Тюменьэнерго»	25

8.	Организация работы командированного персонала на объектах АО «Тюменьэнерго»	26

9.	Изменения настоящего документа	28

10.	Приложения (размещены в АСУД в электронном виде отдельными файлами)	29

- Назначение и область применения

  - Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций на объектах АО «Тюменьэнерго» (далее – Регламент) вводится в целях определения порядка, условий допуска, подготовку и проведение работ подрядными и субподрядными организациями на объектах АО «Тюменьэнерго», и устанавливает требования к выполнению работ подрядными организациями с учетом требований международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001.

  - Требования настоящего документа обязательны для исполнения всеми производственно-техническими службами филиалов, ТПО филиала «Тюменские распределительные сети» и исполнительного аппарата АО «Тюменьэнерго» и обязателен для исполнения подрядными и субподрядными организациями, работающих на объектах АО «Тюменьэнерго», независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.

- Нормативные ссылки

  - Внешние документы:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минздравсоцзащиты от 24.07.2013 г. № 328н).

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49).

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003

- № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации».

- ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждены Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533.

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 04.05.199 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- Международный стандарт OHSAS 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».

- Международный стандарт ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

  - Внутренние документы:

- Порядок управления документами ИСМ АО «Тюменьэнерго».

- Термины и определения, сокращения и обозначения

  - В настоящем документе используются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Акт-допуск | Документ, определяющий условия производства работ работниками генподрядчика (подрядчика) на территории (объекте) АО «Тюменьэнерго», констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением заказчика на производство работ генподрядчиком (подрядчиком) и подписанный полномочными представителями обоих юридических лиц. |
| Безопасные условия труда | Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы. |
| Безопасное производство работ | Процесс работ, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов или проведение работ в соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности, установленными законодательством Российской Федерации, в Госстандартах России, строительных, противопожарных и санитарных нормах и правилах и иных правовых нормативных актах. |
| Бригада | Группа из двух человек и более, включая производителя работ (наблюдающего). |
| Вредный производственный фактор | Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. |
| Заказчик | АО «Тюменьэнерго» |
| Наряд-допуск (наряд) | Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы. |
| Несчастный случай | Событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении трудовых обязанностей или в других случаях, оговоренных в п. 3 Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, повлекших за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. |
| Охрана труда | Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. |
| Опасный производственный фактор | Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме. |
| Ответственное лицо со стороны Подрядчика | Лицо, назначенное приказом Подрядчика, ответственным за безопасное производство работ на объектах Заказчика – руководитель работ. |
| Объекты | Принадлежащие АО «Тюменьэнерго» на праве собственности, либо ином законном праве линии электропередачи и подстанции, включая общесистемные средства управления, приборы и системы учета электроэнергии, а также оборудование, здания, сооружения, инженерные сети, территорию, коммуникации, аппаратуру, технические и программные средства информационно-технологических и иных систем управления, линии и каналы связи, и иное имущество, обеспечивающие стабильность установленных показателей эксплуатации объектов. |
| Подрядчик (подрядная организация) | Специализированная подрядная организация, привлекаемая Заказчиком на договорных началах для выполнения отдельных видов работ на объектах Заказчика. |
| Пожар | Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. |
| Представитель | Лицо, назначенное Заказчиком или Генподрядчиком для исполнения каких-либо функций, полномочия которого подтверждены соответствующим документом. |
| Проект организации работ (ПОР) | Организационно-технологический документ, разрабатываемый специалистами производственного структурного подразделения для согласования технических и организационных решений по обеспечению безопасности труда и промышленной безопасности при подготовке и осуществлении капитальных и текущих ремонтов основного оборудования ПС. |
| Проект производства работ (ППР) | Организационно-технологический документ, разрабатываемый организацией, выполняющей эти работы, либо по ее заказу специализированными организациями, имеющими лицензии на эти работы, и предназначенный для координации решений по обеспечению безопасных условий труда и промышленной: безопасности при осуществлении генподрядчиком конкретных видов работ на объектах заказчика. |
| Персонал, допущенный к обращению с отходами | Специально подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие допуск к конкретному виду обращения с отходами, обозначенному в соотв. распорядительном документе и должностной инструкции, а также предусмотренную действующими правилами охраны окружающей среды. |
| Руководитель подрядной организации | Должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор). |
| Субподрядчик | Организация, привлекаемая Подрядчиком на договорных началах для выполнения отдельных видов работ на объектах Заказчика. |
| Состав подразделения Подрядчика | Пофамильный список работников Подрядчика (с указанием их функций), производящих работы на объектах Заказчика, который утверждается приказом Подрядчика и передается руководителю объекта Заказчика до начала производства работ на объекте. |
| Технологическая карта | Организационно-технологический документ, разрабатываемый для выполнения технологического процесса и определяющий состав операций и средств механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности. |
| Условия труда | Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. |
| Чрезвычайная ситуация | Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей. |
| Экологическая безопасность | Состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. |

  - Сокращения, используемые в документе:

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| ВЛ | Воздушная линия электропередачи |
| ДЭУ | Действующая электроустановка |
| КЛ | Кабельная линия электропередачи |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПОС | Проект организации строительства |
| ППР | Проект производства работ |
| ПРП | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
| ПС | Подстанция |
| РУ | Распределительное устройство |
| РЭС | Район электрических сетей |
| СПБиПК | Служба производственной безопасности и производственного контроля |

- Общие положения

  - Разработка настоящего документа и контроль его исполнения осуществляется Службой производственной безопасности и производственного контроля (далее – СПБиПК).

  - Внесение изменений и дополнений в настоящий документ производится СПБиПК в установленном в Обществе порядке.

  - Ответственность за исполнение требований настоящего документа возлагается на работников Общества (в части, их касающейся).

  - Работники Общества, на которых распространяются требования настоящего документа, должны быть ознакомлены с его содержанием.

  - Целью настоящего Регламента является содействие защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов, исключению несчастных случаев, в том числе, со смертельным исходом и профессиональных заболеваний на производстве.

  - Ремонтные, строительные, монтажные работы, техническое обслуживание и диагностическое обследование, реконструкция и расширение объектов, и другие виды работ/услуг, выполняемых работниками подрядных (субподрядных) организаций на объектах АО «Тюменьэнерго», должны выполняться в соответствии с настоящим документом.

  - При взаимодействии с организациями, выполняющими работы/оказывающими услуги согласно заключенным договорам на выполнение работ/оказание услуг на объектах                               АО «Тюменьэнерго», заказчиком работ/услуг является АО «Тюменьэнерго» (далее по тексту – Заказчик).

  - Организации, выполняющие работы/оказывающие услуги на объектах                                   АО «Тюменьэнерго» согласно заключенным договорам на выполнение работ/ оказание услуг на объектах АО «Тюменьэнерго», являются подрядными организациями (далее по тексту – Подрядчик).

  - На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика.

  - При производстве работ на объектах АО «Тюменьэнерго» должны быть приняты меры по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов. При их наличии безопасность работ должна обеспечиваться выполнением решений по охране труда, содержащихся в организационно-технологических регламентах (технологические карты (ТК), проекты производства работ (ППР), проект организации работ, программы работ).

  - В подрядных организациях, принимающих участие в работах на объектах АО «Тюменьэнерго», должны соблюдаться требования действующего законодательства в области безопасных условий и охраны труда.

  - Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на
территории организации-владельца электроустановок, должны производиться в соответствии с договором или иным письменным соглашением со строительно-монтажной (ремонтной, наладочной) организацией, в котором должны быть указаны сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ.

  - В заключаемые расходные договоры на выполнение работ/ оказание услуг  на объектах АО «Тюменьэнерго», необходимо включать условие об ответственности Подрядчика перед Заказчиком за нарушение на объектах Заказчика работниками Подрядчика, работниками субподрядной организации, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по договору Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации. В случае выявления факта нарушения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения подтверждается протоколом, согласно Положению АО «Тюменьэнерго» о проведении проверок по соблюдению правил охраны труда на рабочих местах, составленным и подписанным представителями Заказчика и Подрядчика. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

  - В части выполнения нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка объем обязательств и размер ответственности субподрядной организации не должен быть меньше, чем в договоре между генеральным подрядчиком и АО «Тюменьэнерго».

  - Руководители подрядной организации до начала работ направляют на имя первого заместителя генерального директора - главного инженера (при работах в исполнительном аппарате), заместителя директора - главного инженера (при работах в филиалах) предприятия Заказчика, на объектах которого планируется производство работ, сопроводительное письмо и документы по охране труда в соответствии и с п. 10.4, настоящего Регламента.

  - Сопроводительное письмо должно быть исполнено на фирменном бланке подрядной организации, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано руководителем подрядной организации и содержать следующие сведения (по форме п. 10.3):

    - Списки работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, должности, группы по электробезопасности, а также предоставленных им руководителем организации прав и обязанностей: право подписи акта-допуска, выдачи наряда-допуска по форме СНиП 12-03-2001, право выдачи наряда-допуска (распоряжения) по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, право быть ответственными руководителями работ, производителями работ (ответственными исполнителями), наблюдающими и членами бригады;

    - Перечень лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений.

    - Наименование объекта, на котором планируется проведение работ.

    - Сведения о содержании и объеме работ, сроках выполнения работ и режиме работы персонала подрядной организации.

    - Запись «Персонал прошел проверку знаний (указать комиссию и перечень правил) и его квалификация соответствует выполняемой работе».

    - Ссылка на реквизиты договора-подряда на строительно-монтажные, ремонтно-эксплуатационные или наладочные работы (договора субподряда, при привлечении субподрядной организации).

    - Номера контактных телефонов работников подрядной организации, ответственных за проведение работ.

    - Перечень автотехники (с указанием гос. номеров) для въезда на объекты Заказчика.

  - Документы по охране труда в соответствии с перечнем (п. 10.4).

  - Ответственность за достоверность представленной документации несет руководитель подрядной организации.

  - Руководители подрядной организации должны своевременно извещать о дополнениях к спискам сотрудников, в целях организации проведения необходимых процедур по допуску персонала на объект. Требования к сопроводительному письму, содержащему дополнительные списки, аналогичны требованиям, изложенным в п. 4.17 настоящего Регламента.

  - Поступившие Заказчику сопроводительное письмо и документы, подтверждающие уровень состояния охраны труда в подрядной организации, регистрируются в установленном порядке и, до рассмотрения первым заместителем генерального директора– главным инженером (для исполнительного аппарата), заместителем директора– главным инженером (для филиалов) предприятия Заказчика, направляются заместителю главного инженера - начальнику службы производственной безопасности и производственного контроля.

  - Заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля Заказчика проверяет наличие необходимых сведений в сопроводительном письме согласно п 4.17, документы в соответствии с п. 4.18 настоящего Регламента, наличие договора на указанные в письме работы или иного письменного соглашения, после чего дает письменное заключение о возможности допуска персонала подрядной организации к производству работ и предполагаемых правах персонала (СМО, командированный персонал) и направляет его вместе с сопроводительным письмом первому заместителю генерального директора - главному инженеру  (для исполнительного аппарата), заместителю директора – главному инженеру (для филиалов)  на визирование.

  - Первый заместитель генерального директора - главный инженер (для исполнительного аппарата), заместитель директора – главный инженер (для филиалов) Заказчика принимает решение в качестве какой категории персонала – СМО или командированного – допускается к выполнению работ подрядная организация и визой на сопроводительном письме оформляет свое решение.

  - До начала проведения работ заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля Заказчика оформляет распоряжение за подписью первого заместителя генерального директора - главного инженера (для исполнительного аппарата), заместителя директора – главного инженера (для филиалов), подкрепляет к нему сопроводительное письмо Подрядчика с визой первого заместителя генерального директора - главного инженера (для исполнительного аппарата), заместителя директора – главного инженера (для филиалов), тиражирует и рассылает в подразделения и на объекты предполагаемых работ.

  - Ответственность за пропуск персонала и техники Подрядчика на объекты Заказчика несут сотрудники охранной организации, осуществляющие охрану объектов, согласно установленному в филиале Заказчика пропускному и внутриобъектовому режиму, на основании сопроводительного письма, или дежурный персонал Заказчика в отсутствие поста охраны на объекте. Пропуск работников подрядных организаций на объекты Заказчика осуществляется при предъявлении ими удостоверений личности, подтверждающих соответствие заявленным спискам. Требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующего в исполнительном аппарате и филиале АО «Тюменьэнерго», распространяются на всех работников подрядных организаций.

  - Документами, удостоверяющими личность, являются:

    - Паспорт гражданина Российской Федерации, а также заграничный
паспорт;

    - Водительское удостоверение.

  - Получение разрешительных документов на расчистку просек ВЛ от дикорастущих растений, вырубку угрожающих деревьев и разрешений на производство земляных работ в пределах охранной зоны ВЛ осуществляет руководитель подрядной организации в соответствии с порядком, установленном местными исполнительными органами власти.

  - Сотрудники проектных и строительных организаций на основании сопроводительного письма могут допускаться в электроустановки Заказчика для получения предварительной информации об объекте предполагаемых работ в сопровождении дежурного оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III – в электроустановках до 1000 В, с разрешения оперативного руководителя в управлении которого находится действующая электроустановка.

  - При допуске на энергообъекты персонала подрядных, субподрядных организаций, персонала СМО для выполнения работ Заказчик обязан обеспечить контроль выполнения требований:

    - Персонал сторонних организаций должен быть профессионально подготовлен в соответствии с предстоящей работой, а уровень его квалификации должен соответствовать предстоящей работе.

    - Персонал сторонних организаций должен соответствовать по состоянию здоровья выполняемой работе и не иметь медицинских противопоказаний.

    - Уровень знаний персонала сторонних организаций должен соответствовать требованиям и условиям предстоящей работы, в соответствии с государственными нормативными актами, устанавливающими требования для соответствующих видов работ и профессий.

    - Персонал сторонних организаций должен иметь все необходимые для выполнения работы документы, подтверждающие возможность выполнения им определенных видов работ, а также уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

    - Персонал сторонних организаций должен быть обеспечен исправными и испытанными средствами защиты, спецодеждой, инструментом и приспособлениями в соответствии с установленными в филиале требованиями (в соответствии с требованиями Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (п. 18)).

  - В случае выявления нарушений установленных требований при проведении проверок работающих бригад сторонних организаций, Заказчик должен принимать меры по отстранению данных бригад, приостановлению выполняемых ими работ, удалению их с территории энергообъекта/охранной зоны ВЛ до устранения ими всех выявленных нарушений.

  - Лица, ответственные за осуществление контроля, должны быть определены организационно-распорядительным документом филиала.

  - Персонал подрядных, субподрядных организаций работы в действующих электроустановках АО «Тюменьэнерго» должен выполнять в комплектах, устойчивых к воздействию электрической дуги (за исключением работ, напрямую не связанных с ремонтом и обслуживанием электроустановок, такие как малярные, лесорубные и т.п., в таких случаях спецодежда должна быть предназначена для данного вида работ, например: от общепроизводственных загрязнений или для защиты от проколов или порезов).

- Структура проведения мероприятий для допуска персонала подрядных организаций к работам на объектах АО «Тюменьэнерго»

|  | Подрядная организация | Заказчик | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п.п. 4.16, 4.17, 4.18 Адресация на имя первого заместителя генерального директора - главного инженера (для исполнительного аппарата), заместителя директора – главного инженера (для филиалов) Заказчика сопроводительного письма и документации по охране труда | п.п. 4.21, 4.22 Регистрация в установленном порядке, и проверка документации в СПБиПК | До начала работ |
|  |  | п. 4.23 Резолюция первого заместителя генерального директора - главного инженера (для исполнительного аппарата), заместителя директора – главного инженера (для филиалов) (с учетом заключения СПБиПК) в качестве какого персонала (СМО или командированного) будет допущен персонал Подрядчика. п. 4.24 Оформление распоряжения (приказа) о допуске персонала Подрядчика за подписью первого заместителя генерального директора - главного инженера (для исполнительного аппарата), заместителя директора – главного инженера (для филиалов) | До начала работ |
|  | СМО |  |  |
|  | п. 6.2.1 Разработка организационно-технологической документации (ПОС, ППР, ТК и др.) | п.6.2.1 Согласование организационно-технологической документации (ПОС, ППР, ТК и др.) | До начала работ |
|  | Проведение и оформление вводного инструктажа |  | До начала работ |
|  | п. 6.2.7 Совместное оформление акта-допуска |  | До начала работ |
|  | 6.2.11 Проведение и оформление первичного инструктажа |  | По прибытии на место работы |
|  | п. 6.3.1.1 Запрос на отключение оборудования | п. 6.3.1.21 Заявка на отключение оборудования и проведение работ. Подготовка рабочего места для выполнения строительно - монтажных и наладочных работ | Перед началом подготовительных работ |
|  | п. 6.3.1.2 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности до и после основных СМР в ДЭУ в объемах, установленных организационно-технологической документацией (ПОС, ППР, ТК и др.) и актом-допуском. п. 6.3.1.3 Выписка наряда-допуска СНиП на проведение мероприятий до и после основных СМР в ДЭУ | п. 6.3.1.24 Выписка наряда-допуска по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок на наблюдающего из персонала Заказчика на работы до и после основных СМР в ДЭУ. Надзор за проведением мероприятий до и после основных СМР. | До и после основных работ |
|  | п. 6.3.1.10 Совместная разработка Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства |  | До начала основных работ |
|  | п. 6.3.1.1 Запрос на отключение оборудования | п. 6.3.1.21 Заявка на отключение оборудования и проведение работ. Подготовка рабочего места для выполнения строительно - монтажных и наладочных работ | Перед началом работ |
|  | п. 6.3.1.11 Выдача наряда-допуска СНиП | п. 6.3.1.12 Согласование мероприятий по подготовке рабочих мест (п. 8 наряда-допуска СНиП) | Перед началом работ |
|  | п. 6.3.1.22, 6.3.1.25 Допуск персонала СМО |  | Перед началом работ |
|  |  | В случаях, предусмотренных в. п. 6.3.1.24 оформление и выдача наряда-допуска по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Надзор за выполнением работ | До начала и во время проведения работ |
|  | Командированный персонал. |  |  |
|  | п. 8.5, 8.6 Проведение вводного и первичного инструктажей по охране труда командированного персонала с оформлением в журналах инструктажей, ознакомление со схемами и условиями работы электроустановок. |  | По прибытии в подразделения Заказчика |
|  | п. 8.10 Организация работ по нарядам и распоряжениям. |  | Перед началом работ |
|  | п. 8.13 Подготовка рабочего места и допуск к работам в электроустановках. |  | Перед началом работ |

- Организация работ строительно-монтажных организаций

  - Общие требования

    - Руководитель филиала Заказчика распорядительными документами определяет круг лиц из административно-технического персонала с группой 5 по электробезопасности, в чьем обслуживании находится объект, имеющих право согласования ПОС, ППР, ТК, разработки и подписи акта-допуска по форме СНиП и лиц, имеющих право согласовывать мероприятия по безопасности строительных работ в наряде-допуске по форме СНиП перед первичным допуском к работам подрядной организации (СМО). Право подписи акта-допуска и согласования мер безопасности строительных работ в наряде-допуске по форме СНиП должно предоставляться лицу, имеющему право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке. Сведения о предоставлении прав согласования ПОС, ППР, ТК, разработки и подписи акта-допуска по форме СНиП и лиц, имеющих право согласовывать мероприятия по безопасности строительных работ в наряде-допуске по форме СНиП пересматриваются ежегодно и могут быть включены в общий распорядительный документ о предоставлении прав работникам филиала Заказчика.

    - Представители Заказчика должны передать Подрядчику копии
распорядительных документов, указанных в п. 6.1.1, до согласования ПОС, ППР, ТК и разработки акта-допуска для выполнения строительно-монтажных работ (СМР).

    - При выполнении строительных, ремонтных, наладочных и других работ на одном и том же оборудовании Заказчика несколькими предприятиями ответственность за безопасную организацию совмещенных работ в целом по всему строительно-монтажному комплексу возлагается на руководителей генподрядной организации.

    - В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья работников, генподрядная организация должна оповестить об этом всех участников строительства и принять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны.
Возобновление работ разрешается Заказчиком и генподрядной организацией после устранения причин возникновения опасности.

  - Мероприятия по охране труда до начала работ

    - Выполнение работ СМО на объектах АО «Тюменьэнерго» допускается только при наличии ППР (ПОС) или ТК. Подрядная организация (СМО) согласовывает с Заказчиком организационно-технологическую документацию (ПОС, ППР, ТК и др.), которая должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, и обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда, применительно к конкретной электроустановке. Представитель Заказчика не имеет право утверждать выше перечисленные документы.

    - Вносить коррективы в ПОС, ППР, ТК, изменять порядок работ без соответствующего согласования с организацией, утвердившей их, запрещено.

    - ПОС разрабатываются генеральными проектными организациями с привлечением специализированных проектных организаций, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

    - ППР по реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующего объекта филиала АО «Тюменьэнерго» (здания, сооружения) должны быть согласованы с руководителем или ответственным представителем филиала.

    - ППР с применением подъемных сооружений согласовываются с владельцами этих машин. ППР и ТК на строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы с использованием грузоподъемных машин должны разрабатываться специалистами, прошедшими подготовку и аттестованными в области промышленной безопасности производственных объектов в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (далее Ростехнадзор), и иметь соответствующие удостоверения.

    - Общие и конкретные для отдельных видов работ мероприятия по охране труда должны быть детально проработаны и отражены в специальном разделе ППР, ТК. С ППР, ТК должен быть ознакомлен весь персонал, участвующий в производстве работ на данном участке под роспись.

    - Уполномоченным лицом Подрядчика (СМО), имеющим право подписи акта-допуска согласно сопроводительному письму, совместно с представителем Заказчика, имеющим право подписи акта-допуска на объекте, где будут производиться работы, оформляется акт-допуск для производства СМР на территории филиала по форме СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Форма акта-допуска и указания по его заполнению указаны в п. 10.5 к настоящему Регламенту.

    - Акт-допуск выписывается в 2-х экземплярах, один из которых остается у ответственного руководителя работ Подрядчика, второй – у представителя Заказчика, ответственного за производство подрядных работ, для возможности осуществления контроля по закрепленным за ними позициям. Копии акта-допуска направляют руководству обеих сторон.

    - Актом-допуском должны быть определены:

      - Места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенного для СМО участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления;

      - Место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников СМО за пределы зоны работ;

      - Место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;

      - Наличие опасных и вредных факторов;

      - Согласование с третьей стороной, в случае наличия опасного или вредного фактора третьей стороны (газопровод, кабельные линии силовые или связи и др.).

    - Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут лица, подписавшие его со стороны Подрядчика и Заказчика, в электроустановках которого производятся работы. Акт-допуск служит основанием для последующей выдачи наряда-допуска.

    - Персонал Подрядчика (СМО) по прибытии на место проведения работ должен пройти вводный инструктаж в СПБиПК Заказчика (или в структурном подразделении у работника, на которого приказом по филиалу возложены эти обязанности) и первичный  инструктаж на рабочем месте с учетом местных особенностей и опасных факторов, имеющихся на участке работ, ознакомиться с имеющимися на рабочих местах опасностями и рисками, с Перечнями потенциальных опасностей при выполнении работ на подстанциях и ВЛ АО «Тюменьэнерго», перечнем травмоопасных мест.

    - Первичный инструктаж проводит руководитель подразделения Заказчика, на объекте которого предстоит работать персоналу подрядной организации (СМО). Первичный инструктаж проводится по программам, разработанным в подразделении Заказчика для персонала СМО.

    - Работники СМО, имеющие право выдачи нарядов и быть ответственными руководителями (исполнителями) работ, дополнительно должны изучить разделы законодательных и нормативных актов в части, касающейся выполняемых работ, и пройти инструктаж по схемам электроустановки с обязательным включением в него вопросов охраны труда. Инструктаж завершается собеседованием и проверкой знаний устным опросом.

    - Проведение первичного инструктажа фиксируется в журнале регистрации инструктажей подразделения Заказчика, а целевого инструктажа в наряде-допуске.

    - После прохождения инструктажей персоналу Подрядчика выдается вкладыш в удостоверение (по форме п. 10.11), о том, что он прошел вводный и первичный инструктаж.

    - Персонал СМО по прибытии на объект для прохождения инструктажа должен представить представителю Заказчика удостоверение личности, а также удостоверения, подтверждающие прохождение аттестации на право производства специальных работ.

    - Работники СМО, выполняющие электромонтажные или сварочные работы должны иметь при себе удостоверение установленной формы о проверке норм и правил работы в электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной комиссией СМО или органами Ростехнадзора.

    - У электротехнологического персонала СМО, водителей, крановщиков, машинистов, стропальщиков, работающих в ДЭУ и охранной зоне ВЛ, а также лиц должна быть группа по электробезопасности не ниже 2, а у специалиста ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений не ниже 3, а в электроустановках выше 1000 В с группой 4.

    - Работники, выполняющие огневые работ должны иметь удостоверение, подтверждающее его обучение в специализированной организации по пожарно-техническому минимуму и талон по технике пожарной безопасности.

  - Мероприятия по охране труда при подготовке к работам

    - Общие требования безопасности при подготовке к работам в действующих электроустановках.

      - Для выполнения работ в ДЭУ подрядная организация (СМО)
в соответствии с действующим в АО «Тюменьэнерго» порядком направляет запрос в подразделение Заказчика-владельца электроустановки, в котором должно быть указано:

- Объект, диспетчерское наименование установки, где планируются СМР.

- Дата, время начала и окончания работ.

- Вид, характер работ.

      - В зоне производства работ подрядная организация (СМО) проводит подготовительные мероприятия по обеспечению безопасного производства работ в объемах, установленных организационно - технологической документацией (ПОС, ППР, ТК и др.).

      - В соответствии с актом-допуском на территории ДЭУ до и после выполнения основных СМР Подрядчиком (СМО) должны быть проведены: планировка строительной площадки, установка (снятие) постоянных ограждений, монтаж (демонтаж) освещения и т.д. Предварительные работы должны выполняться по отдельному наряду-допуску по форме СНиП 12-03-2001 (приложение Д), выписанному работником СМО, имеющим право выдачи нарядов и, при необходимости, наряду-допуску по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (п. 10.7.), выданного на наблюдающего из персонала Заказчика, согласно п. 6.3.1.22 настоящего Регламента.

      - При производстве СМР на территории населенных пунктов во избежание доступа посторонних лиц подрядная организация (СМО) обеспечивает временное (до окончания СМР и приемки выполненных работ Заказчиком) ограждение производственной территории. В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 высота ограждения должна быть не менее 1,6 м, а высота ограждения, примыкающего к местам массового прохода людей, – не менее 2 м. Ограждения должны быть оборудованы сплошным защитным козырьком, который должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов. Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых СМО в течение всего рабочего времени и запираемых после его окончания.

      - Установка бытовых и производственных модулей (вагончиков) Подрядчика на территории ОРУ запрещается. Допускается установка модулей на хозяйственной территории объектов Заказчика после согласования с руководством организации-владельца электроустановки и составлением Акта на допуск и установку передвижного сооружения (вагона) (по форме п. 10.10).

      - В выделенной зоне работ подрядная организация (СМО) обеспечивает наличие средств пожаротушения. Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены специальными знаками пожарной безопасности.

      - Подрядчик (СМО) обеспечивает освещение рабочих мест, проездов и подходов к ним при производстве работ в темное время суток. Освещение должно быть равномерным, без слепящего действия.

      - У входа (въезда) в огражденную выделенную зону руководитель работ подрядной организации (СМО) организовывает установку щита со схемой внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, размещения средств пожарной безопасности, мест разворота транспортных средств.

      - До начала работ бригады СМО в населенных пунктах, местах пересечения шоссейных и железных дорог у въезда на строительную площадку Подрядчик обязан установить информационный щит, содержащий:

- Название организации Заказчика.

- Характер и объем выполняемых работ.

- Реквизиты подрядных (субподрядных) организаций с указанием № телефонов ответственных лиц.

- Сроки начала и окончания строительства (реконструкции).

      - Окончание подготовительных работ принимается комиссией
в составе представителей Заказчика и Подрядчика (СМО) по акту о
соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства (по форме п. 10.6.).

      - После подписания комиссией акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства представитель Подрядчика в лице, ответственного за выдачу наряда-допуска, выписывает наряд-допуск по форме СНиП 12-03-2001 (далее – наряд-допуск СНиП) на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов (по форме 10.8).

      - При составлении наряда-допуска СНиП должны учитываться требования мероприятий акта-допуска, обеспечивающие безопасность, с одной стороны, персонала СМО от действующего электрооборудования, а с другой стороны, безопасность персонала организации-владельца ДЭУ от опасных факторов, возникающих при производстве работ бригадами СМО. При невыполнении этих требований наряд-допуск СНиП возвращается Подрядчику на переоформление. Согласование необходимых мероприятий по подготовке рабочих мест осуществляется представителем Заказчика-владельца электроустановки, имеющего право подписи наряда-допуска СНиП, в п.8 наряда-допуска СНиП.

      - Наряд-допуск СНиП на работу бригады СМО выписывается в трех экземплярах, один из которых выдается непосредственному руководителю, производителю работ (прорабу, мастеру) на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, другой – работнику Заказчика-владельца электроустановки, осуществляющего допуск, третий – ответственному лицу Заказчика, имеющему право согласования наряда-допуска СНиП. Наряд хранится до закрытия в папке открытых нарядов, а по окончании работ – 30 суток в папке закрытых нарядов Заказчика.

      - При рукописном заполнении бланка наряда-допуска СНиП записи должны быть разборчивыми, внесение записей карандашом и исправление текста запрещается. Допускается заполнение бланка наряда-допуска СНиП с помощью персональных электронно-вычислительных машин.

      - Если срок действия наряда-допуска СНиП истек, а работы не закончены, заявка и наряд продлеваются. Наряд может продлить лицо, выдавшее его, или лицо, имеющее право выдачи нарядов на срок до полного окончания работ. При продлении срока действия наряд вновь согласовывается (п. 8 наряда-допуска СНиП) с представителем Заказчика-владельца
электроустановок, имеющим право подписи наряда-допуска СНиП.

      - Расширение рабочего места, определенного нарядом - допуском СНиП, запрещается. При изменении условий производства работ, замене ответственного руководителя или производителя работ, изменении состава бригады более чем наполовину, необходима выдача нового наряда-допуска СНиП.

      - В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, а также, если меры безопасности, определенные ранее, окажутся недостаточными, работы следует прекратить, наряды (по формам СНиП и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок) закрыть. Возобновление работ возможно только после оформления нового акта-допуска и выдачи новых нарядов-допусков с учетом изменившихся условий.

      - Учет и регистрация работ по нарядам-допускам СНиП производятся Подрядчиком.

      - При выполнении работ на одном производственном объекте двух и более бригад СМО согласование нарядов-допусков СНиП должно оформляться записью «Согласовано» на лицевой стороне нарядов и подписью работника, выдавшего наряд или руководителя работ.

      - В случае, когда Подрядчик (СМО) не может обеспечить проведение работ в зоне действующего оборудования, Заказчик-владелец электроустановки может выполнить эту работу по своему наряду и силами своего персонала, что должно быть отражено в акте-допуске.

      - Подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных и наладочных работ выполняется персоналом Заказчика - владельца ДЭУ по заявке представителя Заказчика, согласовывающего наряд-допуск (строка 8 наряда СНиП). В заявке должно быть указано:

- Объект, диспетчерское наименование установки, в которой планируются СМР.

- Дата, время начала и окончания работ.

- Вид, характер работ.

- Меры безопасности персонала СМО.

- Аварийная готовность.

      - Первичный допуск к работам в полностью выделенной зоне на территории Заказчика-владельца электроустановки, в которой будут проводиться работы (место работы выделено стационарным ограждением, а пути прохода персонала и проезда транспорта не пересекают территории или помещения ДЭУ), осуществляет допускающий из персонала подразделения Заказчика с уведомлением вышестоящего оперативного персонала. Допуск к работе производится после проверки подготовки рабочего места, при этом допускающий должен доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) – последующим прикосновением рукой к токоведущим частям. После этого допускающий расписывается в наряде-допуске СНиП, выданном работником СМО (п. 8 наряда), а руководитель работ бригады СМО проводит инструктаж членов бригады по безопасному ведению работ на территории ДЭУ и технологии выполнения СМР, и оформляет инструктаж записью в наряде-допуске СНиП. По завершении инструктажа работники СМО ставят подписи в наряде-допуске СНиП. Далее повторный допуск осуществляет руководитель работ бригады СМО.

      - Ответственный руководитель (исполнитель) работ СМО не имеет права покидать рабочее место. В случае возникновения такой необходимости работы должны быть прекращены, а рабочие выведены из зоны работ.

      - В случаях, когда зона работ в действующем РУ не
выгорожена или путь следования персонала СМО в выделенную зону работ
проходит по территории или через помещения действующего РУ, а также в случае невозможности вывода электроустановки в разряд недействующих для выполнения работ бригадами, не имеющих права самостоятельной работы в электроустановках, дополнительно выдается наряд-допуск по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок на наблюдающего из персонала Заказчика-владельца ДЭУ (по форме п. 10.7). Вход (въезд) и выход (выезд) персонала СМО в выделенную зону работ в этом случае должны осуществляться под непосредственным надзором наблюдающего. В графе «Отдельные указания» наряда-допуска по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, выданного на наблюдающего, вносится ФИО руководителя работ СМО с указанием его ответственности за безопасность труда, связанную с технологией выполняемых работ, в графе «Члены бригады» – список бригады СМО, которой в этом случае проводится целевой инструктаж, а также № наряда-допуска СНиП в графе «Поручается», копия которого скрепляется с нарядом-допуском по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

      - Первичный допуск к работам на территории организации должен проводиться допускающим из числа персонала организации - владельца электроустановок. Допускающий расписывается в наряде-допуске, выданном работником СМО, ответственным за выдачу наряда-допуска. После этого руководитель работ СМО разрешает приступить к работе. В тех случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок. Наблюдающий наравне с ответственным руководителем (исполнителем) СМО несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников СМО в отношении поражения электрическим током. Разрешение на повторный допуск фиксируется в оперативном журнале.

      - Наблюдающий при ежедневном допуске должен проверить фактическое соответствие состава бригады списку, указанному в наряде-допуске СНиП. При изменении состава бригады целевой инструктаж по безопасности работ в отношении поражения электрическим током вновь прибывшим работникам проводит допускающий или наблюдающий из персонала Заказчика и руководитель работ бригады СМО.

      - Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением какой-либо другой работы.

      - Регистрация первичного допуска к работам персонала СМО с указанием номера наряда-допуска СНиП производится допускающим в оперативном журнале подразделения Заказчика.

      - Требования безопасности при подготовке к работам в охранной зоне ВЛ:

- При производстве работы в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, наряд – допуск СНиП может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Рекомендуемая форма Разрешения представлена в п. 10.9.

- До начала выполнения работ в охранной зоне линий электропередачи, находящихся под напряжением, ответственный руководитель СМО должен подать заявку организациям-владельцам ЛЭП на проведение соответствующих работ.

- Допуск персонала СМО к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ, проводят допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и руководитель работ СМО. При этом допускающий осуществляет допуск ответственного руководителя и исполнителя каждой бригады СМО.

- К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на самой отключенной линии после установки защитных заземлений разрешается допускать только руководителя работ СМО, который затем производит допуск остального персонала СМО.

- В случае выполнения работ бригадой СМО в охранной зоне отключенных или находящихся под напряжением ВЛ в местах пересечения линий разного класса напряжения или принадлежащих разным владельцам, допуск к работам руководителя работ СМО производят сначала владельцы всех ЛЭП в соответствии с требованиями акта-допуска, после чего руководитель работ СМО допускает бригаду. В п.8 наряда-допуска СНиП все допускающие – представители владельцев ЛЭП должны поставить подписи, подтверждающие факт допуска бригады.

- Выполнение работ бригадой СМО в охранной зоне ВЛ, находящихся под напряжением, осуществляется под руководством руководителя работ СМО и с назначением наблюдающего из персонала организации, эксплуатирующей ВЛ (наряд-допуск по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок).

- Выполнение работ СМО в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных сооружений с выдвижной частью допускается с учетом требований п. 47.15 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее расстояния, указанного в таблице 1.

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением

Таблица 1

| Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Минимальное | Минимальное, измеряемое техническими средствами |
| до 1 | 1,5 | 1,5 |
| свыше 1 до 20 | 2,0 | 2,0 |
| свыше 20 до 35 | 2,0 | 2,0 |
| свыше 35 до 110 | 3,0 | 4,0 |
| свыше 110 до 220 | 4,0 | 5,0 |

- Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ должен осуществляться под наблюдением одного из работников, имеющего право единоличного осмотра (из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, ответственного руководителя), или в электроустановках напряжением до 1000 В - производителя работ, имеющего группу IV, при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III. Установка и работа грузоподъемных машин и механизмов в электроустановках должны выполняться под непрерывным руководством и надзором работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками), имеющего группу не ниже IV. В строке "Отдельные указания" наряда должна быть сделана запись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками) с указанием должности, фамилии и инициалов, а также выполняемых работ под его непосредственным руководством.

- Установка и работа подъемников (вышек) на расстоянии менее 30 метров от крайнего провода линии электропередачи, находящейся под напряжением, производство работ стреловыми кранами на расстоянии менее 30 м от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, должны производиться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы, и в присутствии лиц, ответственных за безопасную работу грузоподъемных машин. Наряд-допуск выдается на руки крановщику (машинисту подъемника (вышки). Установка и работа кранов стрелового типа, подъемников (вышек), кранов-трубоукладчиков на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 В осуществляются только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы. При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск выдается только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Порядок работы кранов, подъемников (вышек) или кранов-трубоукладчиков вблизи линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем, определяется владельцем линии. Выдача наряда-допуска в этом случае не обязательна. Время действия наряда-допуска определяется организацией, его выдавшей. Наряд-допуск выдается оператору подъемника (вышки) или крановщику крана перед началом работы.

- Работа подъемника (вышки) или крана вблизи линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ с подъёмными сооружениями, которое должно указать крановщику (оператору) место установки подъемника (вышки) или крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и сделать запись в вахтенном журнале подъемника (вышки) или крана о разрешении работы. Работа кранов стрелового типа под не отключенными контактными проводами городского транспорта должна производиться при соблюдении расстояния между стрелой крана и контактными проводами не менее 1 м при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы.

- При работе кранов стрелового типа, подъемников (вышек) на действующих подстанциях и линиях электропередачи, если работы с применением подъемников (вышек) и кранов стрелового типа ведутся персоналом, эксплуатирующим электроустановки, а машинисты (крановщики, операторы) этих подъёмных сооружений находятся в штате предприятий владельцев, эксплуатирующих данные подстанции и линии электропередачи, наряд-допуск на работу вблизи находящихся под напряжением проводов и оборудования выдается энергопредприятием (подстанцией и линией электропередачи).

    - Требования безопасности при подготовке к работам в охранной зоне КЛ:

      - В разрешении и акте-допуске на проведение земляных работ в охранной зоне КЛ должны быть указаны расположение и глубина заложения КЛ.

      - Перед началом земляных работ в охранной зоне КЛ должен быть вызван работник организации, эксплуатирующей КЛ, под надзором которого персоналом СМО должно быть сделано контрольное вскрытие грунта (шурф) для уточнения расположения и глубины прокладки кабелей, а также установлено временное ограждение, определяющее зону работы землеройных машин. Контрольное вскрытие грунта должно производиться без применения ударных инструментов и технологий, способных повредить кабель.

      - При производстве работ в охранной зоне КЛ, при необходимости, прокол кабеля должны выполнять два работника, из числа персонала организации, эксплуатирующей КЛ: допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ. Один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает. При этом работы по проколу выполняются по отдельному наряду-допуску.

  - Мероприятия по охране труда во время работ

    - Во время работы все работники СМО должны быть обеспечены в соответствии с Типовыми нормами и правильно использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты.

    - Руководитель (ответственный исполнитель) работ СМО, несет ответственность за:

      - Безопасное выполнение СМР.

      - Соблюдение членами бригады мер безопасности, указанных в наряде-допуске.

      - Обязательное применение средств защиты.

      - Выполнение работниками СМО правил внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятиях Заказчика.

      - Проведение инструктажа и обеспечение безопасности труда.

      - Соблюдение производственной и технологической дисциплины членами бригады СМО.

      - Соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, проведение инструктажа, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств.

    - Наблюдающий из персонала заказчика, наравне с руководителем (исполнителем) работ СМО, несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде - допуске, проведение инструктажа, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников СМО в отношении поражения электрическим током.

    - Работникам СМО запрещается:

      - Загромождать проходы внутри помещений подразделений АО «Тюменьэнерго» материалами и отходами.

      - Курить в помещениях, на объектах (кроме специально отведенных мест).

      - Оставлять после работы и в обеденный перерыв газосварочное и электросварочное оборудование в действующем состоянии.

      - Самовольно проникать за ограждения рабочего места.

      - Самовольно проходить на рабочее место и приступать к работе.

  - Требования безопасности по окончании работ

    - По окончании работ на объектах Заказчика руководитель (исполнитель) работ СМО выводит членов бригады СМО с производственного участка, проверяет выполнение работ, отсутствие посторонних предметов, материалов, инструментов; закрывает наряд-допуск СНиП, сделав соответствующие записи в трех экземплярах, извещает об этом представителя Заказчика (оперативный персонал или лицо, имеющее право согласования наряда-допуска СНиП) и передает наряд-допуск лицу, ответственному за выдачу наряда-допуска СНиП.

    - Регистрация времени и даты окончания работ бригады СМО с указанием номера наряда-допуска СНиП производится в оперативном журнале подразделения Заказчика.

  - Требования безопасности в аварийных ситуациях

    - При возникновении аварийных ситуаций, связанных с технологией работ, персоналу СМО необходимо:

      - Немедленно прекратить работу и известить ответственного за производство работ СМО, наблюдающего, если он назначен, и дежурный персонал Заказчика.

      - Вывести из опасной зоны работников СМО.

      - Под руководством наблюдающего и ответственного за производство работ СМО принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут привести к аварии или несчастному случаю.

    - Если произошел несчастный случай с работниками СМО, необходимо немедленно сообщить ответственному за производство работ, вызвать медицинскую помощь и принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим. Оставить место несчастного случая без изменений для дальнейшего проведения расследования, при условии отсутствия угрозы жизни и здоровую людей. В случае невозможности – зафиксировать на фото или видео место несчастного случая.

    - Руководители подрядных (субподрядных) организаций обязаны немедленно сообщать Заказчику о факте произошедшего несчастного случая на объектах АО «Тюменьэнерго» с работниками своих организаций. Расследование, учет и регистрация несчастных случаев производится в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24 октября 2002 года № 73).

  - Требования экологической безопасности при работах на объектах Заказчика

    - Общие требования:

      - Подрядные организации несут ответственность за соблюдение требований экологической безопасности при производстве работ на объектах Заказчика.

      - Подрядные организации, осуществляющие работы на объектах Заказчика должны иметь необходимую разрешительную природоохранную документацию (лицензии, паспорта отходов, разрешения и т.д.).

      - Подрядчик обязан своевременно вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

      - При выполнении работ по обращению с отходами обеспечить наличие всех необходимых лицензий на осуществление видов деятельности по обращению с отходами I-IV классов опасности (в случае осуществления сбора, обработки, транспортирования, обезвреживания, утилизации, размещения отходов) и работников, допущенных к обращению с отходами.

      - При производстве работ на объекте Заказчика подрядные организации обязаны

      - соблюдать техническую документацию, нормы законодательства РФ, государственные стандарты, нормы и правила, организационно-распорядительные документы ПАО «Россети» и АО «Тюменьэнерго», действующие в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

      - Подрядчик обязан назначить соответствующим приказом ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований по охране окружающей среды и экологической безопасности во время проведения работ.

      - Подрядчик во время работы на объекте Заказчика обязан содержать объект в порядке, свободным от отходов. Временные здания Подрядчика должны содержатся в безопасном, чистом и аккуратном состоянии. По завершении работ Подрядчик обязан освободить территорию объекта от временных сооружений, оборудования, установок, изделий и материалов и оставляет территорию объекта Заказчика чистой, убранной, безопасной и свободной от различного вида отходов.

      - Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком и/или соответствующими надзорными организациями нарушения или отклонения в работах от технической документации, норм законодательства РФ, государственных стандартов, норм и правил, действующих в области охраны окружающей среды, экологической безопасности.

      - Во время проведения работ на объекте, подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими надзорными организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений в области охраны окружающей среды, экологической безопасности вследствие действий и/или бездействий подрядчика.

    - Требования по охране атмосферного воздуха.

      - При проведении работ на объектах Заказчика запрещается эксплуатация транспортных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установленные технические нормативы выбросов.

      - Запрещается сжигание отходов.

    - Требования по охране поверхностных водных объектов.

      - В целях охраны поверхностных водных объектов (включая водосборные площади) от загрязнения, засорения и истощения необходимо:

- Не допускать сброс отходов, нефтепродуктов и неочищенных стоков в поверхностные водные объекты и на водосборные площади.

- Принимать меры по недопущению разлива масла и иных нефтепродуктов.

- Не допускать мойку машин и механизмов на площадке работ, вне специально отведенных для этих целей мест.

    - Требования по охране подземных водных объектов.

      - При наличии на объекте Заказчика артезианской скважины необходимо обеспечивать санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, для чего в радиусе 30 м от артскважины не допускается:

- Устройство биотуалетов.

- Организация мест накопления отходов.

- Стоянка автотранспорта.

- Размещение жилых и хозбытовых зданий персонала.

    - Требования по охране земельных ресурсов. Необходимо:

- Проводить мероприятия по защите земель от загрязнения нефтепродуктами и иными загрязняющими веществами.

- Осуществлять передачу образовавшихся отходов специализированным предприятиям для дальнейшего с ними обращения.

    - Требования по работе с маслонаполненным оборудованием.

      - Должны быть выполнены мероприятия по предотвращению попадания трансформаторного масла на поверхность земли (защита почвы от проливов маслонепроницаемыми материалами, установка емкостей с маслом на поддоны, недопущение попадания на открытые участки почвы загрязненного нефтепродуктами инструмента, элементов оборудования, обтирочных материалов и т.д.).

      - В случае разлива масла (в том числе при повреждении маслонаполненного оборудования), с целью исключения возможности растекания его по территории и попадания в водоемы, загрязнения почв, подземных вод необходимо провести следующие мероприятия:

- Место разлива масла обильно засыпать имеющимися в запасе песком/биоразлагаемыми сорбентами.

- Собрать песок/сорбенты с помощью лопаты и поместить в герметичную ёмкость, предназначенную для их накопления.

- В случае загрязнения грунта, предпринять меры по его снятию и передаче специализированной организации.

      - Замасленные отходы (загрязненный нефтепродуктами грунт, обтирочный материал, песок/сорбенты/масла) подлежат накоплению и передаче специализированным организациям, имеющим лицензию для дальнейшего с ними обращения.

      - При замене трансформаторного масла отработанные масла должны быть переданы Заказчику для дальнейшей утилизации.

    - Требования при обращении с отходами.

      - Право собственности на отходы, образующиеся при выполнении работ по договору подряда, за исключением вторичного сырья, принадлежит Подрядчику. При этом право собственности на вторичное сырье (в том числе, но, не ограничиваясь, лом цветных, черных металлов, отработанное трансформаторное масло) принадлежит Заказчику. Подрядчик передает Заказчику после выполнения работ по Договору вторичное сырье на основании Акта «приема – передачи отходов (вторичного сырья)», форма которого предусмотрена соответствующим приложением к договору и подписанного Сторонами.

      - Образующиеся при проведении работ отходы I-IV класса опасности необходимо передавать специализированным организациям, имеющим лицензию на обращение с отходами.

      - При выполнении работ Подрядчику необходимо обустраивать места для накопления образующихся отходов только в специально отведенных местах, согласованных Заказчиком, способами, исключающими причинение вреда окружающей среде и здоровью человека.

      - Места накопления отходов должны соответствовать следующим условиям:

- Накопление должно осуществляться по видам образующихся отходов, классам опасности с целью обеспечения дальнейшего обращения в соответствии с установленными требованиями и возможности передачи отходов на вторичное использование.

- Площадка накопления отходов должна иметь удобный подъезд для их вывоза.

- Покрытие площадки накопления отходов должно быть выполнено из неразрушаемого и непроницаемого для загрязняющих веществ материала (бетон, асфальт, плитка и т.п.).

- Места накопления для отходов, хранящихся насыпью, расположенные на открытых площадках, должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и ветра (навес, укрывной материал, контейнеры с крышками и т.п.).

      - Вывоз мусора с объекта должен осуществляться Подрядчиком постоянно. В случае содержания территории объекта Заказчика в неудовлетворительном состоянии, Заказчик имеет право самостоятельно реализовывать вывоз мусора Подрядчика силами специализированных организаций. В этом случае стоимость вывоза отходов вычитается из стоимости работ по договору на основании счетов, выставляемых специализированной организацией, право выбора которой остается за Заказчиком.

  - Требования по энергосбережению и повышению энергоэффективности при работах на объектах Заказчика

    - Подрядные организации обязаны соблюдать действующие стандарты и требования АО «Тюменьэнерго», установленные в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:

      - Осведомлять своих работников о существующем или потенциальном влиянии своей деятельности на потребление энергоресурсов и потери электроэнергии на объектах АО «Тюменьэнерго»;

      - Обеспечивать рациональное и экономное использование всех энергоресурсов, получаемых от АО «Тюменьэнерго», а также принимать все необходимые меры по минимизации потерь этих энергоресурсов;

      - Не допускать работу осветительных приборов в дневное время, если уровень естественной освещённости соответствует требованиям охраны труда и техники безопасности;

      - Рационально и экономно использовать нагревательные приборы и другое энергопотребляющее оборудование;

      - Планировать и реализовывать мероприятия по энергосбережению;

      - Обеспечивать учёт потребляемых энергоресурсов;

      - Отдавать предпочтение применению энергосберегающего оборудования;

      - Понимать важность энергосбережения и его экономические выгоды;

      - Поддерживать состояние используемого энергопотребляющего оборудования в соответствии с действующими нормативными документами.

- Допуск персонала субподрядных организаций на объектах АО «Тюменьэнерго»

  - Допуск персонала субподрядных организаций для выполнения работ на объектах АО «Тюменьэнерго» осуществляется на основании письма генеральной подрядной организации с указанием объекта, на который направляется персонал субподрядной организации, и производится в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Комплект документов согласно пп 4.17, 4.18, подготовленный и подписанный руководителем субподрядной организации, проверяет руководитель генеральной подрядной организации и с собственной резолюцией направляет Заказчику. Ответственность за представленные сведения несет руководитель Генеральной подрядной организации.

  - Генеральный подрядчик при выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчиков или арендаторов обязан:

    - Разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для выполнения всем персоналом СМО, работающим на данном объекте.

    - При необходимости провести дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения совмещенных работ.

    - Осуществлять допуск субподрядчиков на производственную территорию с учетом выполнения мероприятий согласно акту-допуску.

    - При совместной деятельности на строительной площадке нескольких подрядных организаций, включая граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, генеральный Подрядчик осуществляет контроль за состоянием условий труда и соблюдением правил охраны труда на строительном объекте. Наряд-допуск на проведение совмещенных работ должны, как правило, выдавать ответственные лица генподрядной организации.

- Организация работы командированного персонала на объектах АО «Тюменьэнерго»

  - Командирующая организация направляет на имя первого заместителя генерального директора - главного инженера (для исполнительного аппарата), заместителя директора – главного инженера (для филиалов) Заказчика сопроводительное письмо о допуске своего персонала к работам на объектах Заказчика. Требования к содержанию сопроводительного письма приведены в п. 4.17 настоящего Регламента.

  - Первый заместитель генерального директора - главный инженер (для исполнительного аппарата), заместитель директора – главный инженер (для филиалов) Заказчика может предоставить командированным работникам право работы на объекте Заказчика в качестве выдающих наряд-допуск, ответственных руководителей, производителей работ, допускающих на ВЛ (в случае, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте без оперирования коммутационными аппаратами), наблюдающих и членов бригад резолюцией на сопроводительном письме командирующей организации согласно порядку, определенному пп. 4.23, 4.24 настоящего Регламента, или отдельным письменным распоряжением (приказом).

  - Командированные работники должны быть аттестованы по нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, и иметь при себе удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, действующих на территории РФ, в том числе по смежным профессиям, с указанием группы по электробезопасности, присвоенной комиссией командирующей организации.

  - Командированные работники по прибытии на объект для прохождения инструктажей по охране труда должны предъявить представителю филиала Заказчика удостоверения личности, подтверждающие соответствие заявленным спискам.

  - Командированные работники по прибытии на место командировки
должны пройти вводный и первичный инструктажи по безопасности труда,
ознакомиться с электрической схемой и особенностями электроустановки, в
которой им предстоит работать, с имеющимися на рабочих местах опасностями и рисками, с Перечнями потенциальных опасностей при выполнении работ на подстанциях и ВЛ АО «Тюменьэнерго», перечнем травмоопасных мест. Командированные работники, которым предоставляются права выдающего наряд-допуск, ответственного руководителя и производителя работ, дополнительно должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки. Право проведения вводного и первичного инструктажей командированному персоналу предоставляется распорядительным документом филиала Заказчика.

  - Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажей с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.

  - После прохождения инструктажей персоналу Подрядчика выдается вкладыш в удостоверение (по форме п. 10.11), о том, что он прошел вводный и первичный инструктаж.

  - Первичный инструктаж командированному персоналу должен проводить представитель Заказчика-владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или группу IV – при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В.

  - Содержание инструктажа должно определяться инструктирующим работником на основании программ инструктажа в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особенностей электроустановки и фиксироваться в журнале инструктажей Заказчика-владельца электроустановки.

  - Организация работ в ДЭУ командированного персонала проводится по нарядам и распоряжениям, а персонала специализированных предприятий, постоянно обслуживающих электроустановки Заказчика, – и в порядке текущей эксплуатации согласно «Перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации» (далее Перечень), утвержденному техническим руководителем предприятия Заказчика, при условии предоставления командированным работникам прав оперативно-ремонтного персонала в соответствии с разделом 46 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Работы, включенные в Перечень, являются постоянно разрешенными, на которые не требуется оформление дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа, и оформляются записью в оперативном журнале с уведомлением вышестоящего оперативного персонала о месте, характере работы, времени ее начала и окончания. Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем будут выполнять работу.

  - Нумерация нарядов-допусков и распоряжений в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям организации-владельца электроустановки должна быть сквозная по подразделениям (РЭСам), начинаться 1 января и заканчиваться 31 декабря одного календарного года.

  - Руководители подразделений технического блока филиала Заказчика, в электроустановках которых будут производиться работы, должны обеспечить контроль правильности выписки наряда-допуска, выдачи распоряжения командированным персоналом на достаточность мер безопасности для производства работ и назначение ответственных лиц. Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады командированного персонала разрешается только после получения сообщения о произведенном контроле и его результатах.

  - Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках Заказчика проводятся в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и осуществляются работниками подразделения, в электроустановках которого производятся работы.

  - Ежедневный допуск командированного персонала осуществляется оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом. Если работы проводятся вне ДЭУ, оперативный персонал Заказчика должен выдать производителю работ командирующей организации ключи от помещений, где будут проводиться работы, о чем сделать запись в оперативном или специальном журнале. Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании работ.

  - Предоставление командированному персоналу права работы в ДЭУ в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, допускающих на ВЛ всех уровней напряжения (в случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами), наблюдающих, членов бригады разрешается оформить первым заместителем генерального директора – главным инженером (для исполнительного аппарата), заместителем директора – главным инженером (для филиалов) резолюцией на письме командирующей организации.

  - Необходимо обеспечить периодический контроль соблюдения персоналом командирующих организаций требований правил и норм охраны труда, выполнение технологии ремонта (реконструкции, строительства) и его качества на рабочих местах силами наиболее подготовленных специалистов Заказчика. Помимо вопросов охраны труда обеспечить контроль и технический надзор за технологией производства работ, применяемыми изделиями и материалами. Результаты проверок должны оформляться протоколом и официально направляться руководству командирующей организации. При выявлении грубых нарушений бригада должна отстраняться от работы с немедленным уведомлением руководства командирующей организации и дальнейшим решением вопроса о допуске.

  - Командирующая организация несет ответственность за соответствие присвоенных командированным работникам групп и прав, которые им предоставлены, соблюдение ими действующего законодательства, требований нормативных документов, а также правил, действующих в филиале Заказчика.

  - Организация, в электроустановках которой проводятся работы командированным персоналом, несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки.

- Изменения настоящего документа

  - Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК несет ответственность за обеспечение своевременного внесения изменений в настоящий документ с последующим согласованием и утверждением в следующих случаях:

    - По результатам самооценки и анализа документа на предмет:

- Результативности исполнения требований документа.

- Исполнимости требований документа.

- Предложений заинтересованных лиц по доработке документа.

- Достаточности требований для получения результатов по документу.

- Ясности и удобочитаемости требований, указанных в документе.

- Соответствия требованиям входных документов внутреннего и/или внешнего происхождения.

    - При наличии в документе несоответствий, выявленных при проведении внутреннего и внешнего аудита.

    - При наличии изменений в документах внутреннего и/или внешнего происхождения, которые применяются в качестве входных данных при формировании документа.

  - Плановый срок пересмотра документа – 1 раз в 3 года. При необходимости изменение документа (отмена действия) может быть проведено до истечения срока его действия.

- Приложения

  - Приложение 1. Матрица рисков и контролей.

  - Приложение 2. Матрица ответственности.

  - Приложение 3. Формы писем о допуске персонала

  - Приложение 4. Перечень организационно-распорядительной документации по охране труда, предоставляемой подрядной организацией

  - Приложение 5. Форма Акта – допуска для производства строительно-монтажных работ на территории организации

  - Приложение 6. Форма акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства

  - Приложение 7. Форма наряда-допуска для работы в электроустановках

  - Приложение 8. Форма наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

  - Приложение 9. Форма разрешения на право производство работ в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи

  - Приложение 10. Форма акта на допуск и установку передвижного сооружения (вагона) подрядной организации на территории организации

  - Приложение 11. Форма Вкладыша о прохождении вводного и первичного инструктажей.