Приложение к ТЗ

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам высокочастотного селективного милливольтметра

| Для закупки |  |  | Приобретение высокочастотного селективного милливольтметра для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  | (наименование объекта) 1 |  |  |  |
| Срок поставки |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта |  |  | г. Нягань |  |  |  |
| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| 1. | Комплект поставки: |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации (на русском языке) |  |  |  |
|  | Паспорт (с разделом «Поверка прибора») |  |  |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |  |  |
|  | Диапазон частот |  | 20 Гц – 30 МГц |  |
|  | Дискретность перестройки частоты |  | 0,1 Гц |  |
|  | Погрешность измерения частоты входного синусоидального сигнала |  | 10-6 ·Fс+F (Fc – частота сигнала, F – полоса пропускания) |  |
|  | Полосы пропускания |  | F 10 Гц … 10 МГц с шагом 1,2,5 по уровню – 3 дБ 200 Гц, 9, 20, 120 кГц по уровню -6 дБ |  |
|  | Уровень собственных шумов в полосе 10 Гц |  | от минус 30 дБмкВ |  |
|  | Диапазон измерений |  | от минус 20 до 140 дБмкВ |  |
|  | Уровень побочных каналов приема комбинационных помех |  | не более - 60 дБ |  |
|  | Погрешность измерения уровня |  | 1,6 дБ |  |
|  | Типы детекторов |  | средний, среднеквадратический, пиковый, квазипиковый |  |
|  | Типы демодуляторов |  | АМ и ЧМ |  |
|  | Входное сопротивление |  | 50 Ом, 1 МОм |  |
|  | Единицы измерений |  | В, мА, Вт, дБмкВ, дБмкА, дБмВт, дБмкВ/м, дБмкА/м |  |
|  | Потребляемая мощность |  | < 100 ВА |  |
|  | Интерфейс с ЭВМ |  | USB-2.0 |  |
|  | Напряжение питания |  | 220±22 В |  |
|  | Средняя наработка на отказ |  | 15000 ч |  |
|  | Диапазон рабочих температур |  | 0 … 40 ºC |  |
|  | Габаритные размеры |  | Не более 100х250х330 мм |  |
|  | Масса |  | Не более 5 кг |  |
| 3. | Особенности селективного вольтметра |  |  |  |
|  | - 6 переключаемых перестраиваемых фильтров преселектора; - ступенчатый аттенюатор ослаблением до 50 дБ; - малошумящий усилитель с усилением 20 дБ; - высокоомный пробник для измерения сигналов в радиотрактах; - встроенный калибратор, для автоматически калибровки вертикального тракта и преселектора; - вход внешнего опорного сигнала; - цифровой приемник, позволяющий во всем частотном диапазоне выполнять цифровое преобразование сигналов на нулевую промежуточную частоту, цифровую фильтрацию и демодуляцию АМ и ЧМ сигналов; - высокостабильный кварцевый генератор; - детекторы, соответствующие требованиям приборов для измерения индустриальных радиопомех (ГОСТ Р 51319-99): - пиковый, средний, среднеквадратический, квазипиковый; - программное обеспечение ПЭВМ для автоматизированных измерений через USB порт, обзора частотного диапазона и курсорных измерений. |  |  |  |
| 4. | Функциональные возможности: |  |  |  |
|  | Совместно с ПЭВМ |  | выполняет панорамный обзор частотного диапазона |  |
|  | Имеет |  | встроенный многодиапазонный преселектор |  |
|  |  |  | высококачественный МШУ и регулируемый аттенюатор на входе, |  |
|  |  |  | вход внешнего опорного сигнала |  |

В случае не заполнения участником, предложившим к поставке эквивалентный товар, технических характеристик эквивалента, предложение будет отклонено.